Codice regionale: TOS21_01.A03.001.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

Articolo:

001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Prezzo a m³ € 12.19499

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,02 | € 22,11802 | € 0,44236 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,02 | € 31,41000 | € 0,62820 |
| TOS21_AT.N01.002.006 | Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese | ora | 0,02 | € 5,82038 | € 0,11641 |
| TOS21_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,11 | € 58,56000 | € 6,44160 |
| Totale TOS21_AT |  | € 7,62857 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,018 | € 28,83000 | € 0,51894 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,018 | € 24,14000 | € 0,43452 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,01174 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,64031 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,44605 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,06507 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,10864 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 12,19499 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 42,5% |

Codice regionale: TOS21_01.A03.001.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

Articolo:

002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Prezzo a m³ € 15.62266

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,03 | € 22,11802 | € 0,66354 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,03 | € 31,41000 | € 0,94230 |
| TOS21_AT.N01.002.006 | Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese | ora | 0,03 | € 5,82038 | € 0,17461 |
| TOS21_AT.N01.100.901 | Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. | ora | 0,03 | € 13,09000 | € 0,39270 |
| TOS21_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,11 | € 58,56000 | € 6,44160 |
| Totale TOS21_AT |  | € 8,61475 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,83000 | € 1,03788 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,036 | € 26,76000 | € 0,96336 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,036 | € 24,14000 | € 0,86904 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,73518 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,34993 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,85249 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,08336 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,42024 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 15,62266 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 44,21% |

Codice regionale: TOS21_01.A03.001.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

Articolo:

003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore

Prezzo a m³ € 113.43569

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.032 | Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese | ora | 0,06 | € 9,51518 | € 0,57091 |
| TOS21_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV | ora | 0,06 | € 13,09000 | € 0,78540 |
| TOS21_AT.N01.009.016 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,12 | € 5,11706 | € 0,61405 |
| TOS21_AT.N01.065.033 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 mese | ora | 0,12 | € 1,44385 | € 0,17326 |
| TOS21_AT.N01.100.901 | Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. | ora | 0,12 | € 13,09000 | € 1,57080 |
| TOS21_AT.N01.100.901 | Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. | ora | 0,12 | € 13,09000 | € 1,57080 |
| TOS21_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,16 | € 58,56000 | € 9,36960 |
| Totale TOS21_AT |  | € 14,65482 |  |  |  |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,003 | € 232,76000 | € 0,69828 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,004 | € 208,14558 | € 0,83258 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,53086 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,9 | € 28,83000 | € 25,94700 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,9 | € 26,76000 | € 24,08400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,9 | € 24,14000 | € 21,72600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 73,48680 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 89,67248 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,45087 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,60529 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,31234 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 113,43569 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 68,85% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.001.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti

Articolo:

001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

Prezzo a m³ € 4.77664

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,04 | € 22,11802 | € 0,88472 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,04 | € 31,41000 | € 1,25640 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,14112 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,63488 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,77600 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,56640 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01133 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,43424 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 4,77664 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 34,23% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.001.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti

Articolo:

002 - compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Prezzo a m³ € 19.59232

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,04 | € 22,11802 | € 0,88472 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,04 | € 31,41000 | € 1,25640 |
| TOS21_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 58,56000 | € 11,71200 |
| Totale TOS21_AT |  | € 13,85312 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,63488 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 15,48800 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,32320 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,05808 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,78112 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 19,59232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 37,77% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.002.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 5.81847

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,05 | € 22,11802 | € 1,10590 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,05 | € 31,41000 | € 1,57050 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,67640 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,92318 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,59958 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,68994 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,02760 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,52895 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 5,81847 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 33,05% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.002.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 6.86030

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,06 | € 22,11802 | € 1,32708 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,06 | € 31,41000 | € 1,88460 |
| Totale TOS21_AT |  | € 3,21168 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,21148 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,42316 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,81347 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,03254 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,62366 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 6,86030 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 32,24% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.003.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 8.94396

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,08 | € 22,11802 | € 1,76944 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,08 | € 31,41000 | € 2,51280 |
| Totale TOS21_AT |  | € 4,28224 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,83000 | € 2,30640 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,78808 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,07032 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,06055 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,04242 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,81309 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 8,94396 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,17% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.003.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 9.98579

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,09 | € 22,11802 | € 1,99062 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,09 | € 31,41000 | € 2,82690 |
| Totale TOS21_AT |  | € 4,81752 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,83000 | € 2,59470 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,07638 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,89390 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,18409 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,04736 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,90780 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 9,98579 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,81% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.004.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 15.19493

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,14 | € 22,11802 | € 3,09652 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,14 | € 31,41000 | € 4,39740 |
| Totale TOS21_AT |  | € 7,49392 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,14 | € 28,83000 | € 4,03620 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,51788 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,01180 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,80177 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,07207 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,38136 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 15,19493 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,73% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.004.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 16.23676

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,15 | € 22,11802 | € 3,31770 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,15 | € 31,41000 | € 4,71150 |
| Totale TOS21_AT |  | € 8,02920 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,80618 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,83538 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,92531 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,07701 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,47607 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 16,23676 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,6% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.005.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 20.63415

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,05 | € 22,11802 | € 1,10590 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,05 | € 31,41000 | € 1,57050 |
| TOS21_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 58,56000 | € 11,71200 |
| Totale TOS21_AT |  | € 14,38840 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,92318 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,31158 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,44674 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,11010 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,87583 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 20,63415 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 37,26% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.005.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 21.67598

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,06 | € 22,11802 | € 1,32708 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,06 | € 31,41000 | € 1,88460 |
| TOS21_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 58,56000 | € 11,71200 |
| Totale TOS21_AT |  | € 14,92368 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,21148 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,13516 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,57027 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,11566 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,97054 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 21,67598 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 36,8% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.006.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 23.75964

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,08 | € 22,11802 | € 1,76944 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,08 | € 31,41000 | € 2,51280 |
| TOS21_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 58,56000 | € 11,71200 |
| Totale TOS21_AT |  | € 15,99424 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,83000 | € 2,30640 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,78808 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,78232 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,81735 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,12678 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,15997 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 23,75964 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 36% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.006.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 24.80147

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,09 | € 22,11802 | € 1,99062 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,09 | € 31,41000 | € 2,82690 |
| TOS21_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 58,56000 | € 11,71200 |
| Totale TOS21_AT |  | € 16,52952 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,83000 | € 2,59470 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,07638 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,60590 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,94089 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,13234 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,25468 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 24,80147 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 35,65% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.007.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 30.01061

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,14 | € 22,11802 | € 3,09652 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,14 | € 31,41000 | € 4,39740 |
| TOS21_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 58,56000 | € 11,71200 |
| Totale TOS21_AT |  | € 19,20592 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,14 | € 28,83000 | € 4,03620 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,51788 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 23,72380 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,55857 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,16014 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,72824 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 30,01061 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 34,27% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.007.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 31.05244

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,15 | € 22,11802 | € 3,31770 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,15 | € 31,41000 | € 4,71150 |
| TOS21_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 58,56000 | € 11,71200 |
| Totale TOS21_AT |  | € 19,74120 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,80618 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 24,54738 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,68211 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,16569 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,82295 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 31,05244 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 34,05% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.008.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 6.86030

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,06 | € 22,11802 | € 1,32708 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,06 | € 31,41000 | € 1,88460 |
| Totale TOS21_AT |  | € 3,21168 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,21148 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,42316 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,81347 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,03254 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,62366 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 6,86030 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 32,24% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.008.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 7.90213

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,07 | € 22,11802 | € 1,54826 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,07 | € 31,41000 | € 2,19870 |
| Totale TOS21_AT |  | € 3,74696 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,07 | € 28,83000 | € 2,01810 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,49978 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,24674 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,93701 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,03748 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,71838 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 7,90213 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,63% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.009.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 9.98579

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,09 | € 22,11802 | € 1,99062 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,09 | € 31,41000 | € 2,82690 |
| Totale TOS21_AT |  | € 4,81752 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,83000 | € 2,59470 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,07638 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,89390 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,18409 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,04736 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,90780 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 9,98579 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,81% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.009.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 11.02761

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,1 | € 22,11802 | € 2,21180 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,1 | € 31,41000 | € 3,14100 |
| Totale TOS21_AT |  | € 5,35280 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,36468 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,71748 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,30762 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,05230 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,00251 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 11,02761 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,51% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.010.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 16.23676

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,15 | € 22,11802 | € 3,31770 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,15 | € 31,41000 | € 4,71150 |
| Totale TOS21_AT |  | € 8,02920 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,80618 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,83538 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,92531 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,07701 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,47607 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 16,23676 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,6% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.010.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 17.27859

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,16 | € 22,11802 | € 3,53888 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,16 | € 31,41000 | € 5,02560 |
| Totale TOS21_AT |  | € 8,56448 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,16 | € 28,83000 | € 4,61280 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,09448 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,65896 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,04884 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,08195 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,57078 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 17,27859 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,48% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.011.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,  in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 21.67598

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,06 | € 22,11802 | € 1,32708 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,06 | € 31,41000 | € 1,88460 |
| TOS21_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 58,56000 | € 11,71200 |
| Totale TOS21_AT |  | € 14,92368 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,21148 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,13516 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,57027 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,11566 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,97054 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 21,67598 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 36,8% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.011.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,  in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 22.71781

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,07 | € 22,11802 | € 1,54826 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,07 | € 31,41000 | € 2,19870 |
| TOS21_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 58,56000 | € 11,71200 |
| Totale TOS21_AT |  | € 15,45896 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,07 | € 28,83000 | € 2,01810 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,49978 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,95874 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,69381 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,12122 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,06526 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 22,71781 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 36,38% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.012.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici,  in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 24.80147

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,09 | € 22,11802 | € 1,99062 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,09 | € 31,41000 | € 2,82690 |
| TOS21_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 58,56000 | € 11,71200 |
| Totale TOS21_AT |  | € 16,52952 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,83000 | € 2,59470 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,07638 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,60590 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,94089 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,13234 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,25468 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 24,80147 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 35,65% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.012.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici,  in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 12.50918

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,1 | € 22,11802 | € 2,21180 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,1 | € 31,41000 | € 3,14100 |
| TOS21_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,02 | € 58,56000 | € 1,17120 |
| Totale TOS21_AT |  | € 6,52400 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,36468 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,88868 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,48330 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,06675 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,13720 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 12,50918 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,51% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.013.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici,  in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 31.05244

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,15 | € 22,11802 | € 3,31770 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,15 | € 31,41000 | € 4,71150 |
| TOS21_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 58,56000 | € 11,71200 |
| Totale TOS21_AT |  | € 19,74120 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,80618 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 24,54738 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,68211 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,16569 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,82295 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 31,05244 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 34,05% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.013.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici,  in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 32.09427

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,16 | € 22,11802 | € 3,53888 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,16 | € 31,41000 | € 5,02560 |
| TOS21_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 58,56000 | € 11,71200 |
| Totale TOS21_AT |  | € 20,27648 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,16 | € 28,83000 | € 4,61280 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,09448 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,37096 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,80564 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,17125 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,91766 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 32,09427 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 33,84% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.014.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 92.11262

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello | ora | 0,135 | € 30,38000 | € 4,10130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 1,35 | € 26,76000 | € 36,12600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,35 | € 24,14000 | € 32,58900 |
| Totale TOS21_RU |  | € 72,81630 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 72,81630 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,92245 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,49151 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,37387 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 92,11262 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.014.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo:

002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 138.47234

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello | ora | 0,135 | € 30,38000 | € 4,10130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 2,07 | € 26,76000 | € 55,39320 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,07 | € 24,14000 | € 49,96980 |
| Totale TOS21_RU |  | € 109,46430 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 109,46430 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,41965 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,73888 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,58839 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 138,47234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.016.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano,  in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 108.22239

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N02.014.009 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) | ora | 0,3 | € 42,45000 | € 12,73500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 12,73500 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello | ora | 0,135 | € 30,38000 | € 4,10130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 1,35 | € 26,76000 | € 36,12600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,35 | € 24,14000 | € 32,58900 |
| Totale TOS21_RU |  | € 72,81630 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 85,55130 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,83270 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,57747 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,83840 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 108,22239 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,28% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.016.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano,  in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo:

002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 154.58211

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N02.014.009 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) | ora | 0,3 | € 42,45000 | € 12,73500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 12,73500 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello | ora | 0,135 | € 30,38000 | € 4,10130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 2,07 | € 26,76000 | € 55,39320 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,07 | € 24,14000 | € 49,96980 |
| Totale TOS21_RU |  | € 109,46430 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 122,19930 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,32990 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,82485 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,05292 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 154,58211 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,41% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.018.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 8.94396

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,08 | € 22,11802 | € 1,76944 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,08 | € 31,41000 | € 2,51280 |
| Totale TOS21_AT |  | € 4,28224 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,83000 | € 2,30640 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,78808 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,07032 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,06055 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,04242 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,81309 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 8,94396 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,17% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.018.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 9.98579

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,09 | € 22,11802 | € 1,99062 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,09 | € 31,41000 | € 2,82690 |
| Totale TOS21_AT |  | € 4,81752 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,83000 | € 2,59470 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,07638 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,89390 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,18409 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,04736 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,90780 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 9,98579 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,81% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.019.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 12.06944

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,11 | € 22,11802 | € 2,43298 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,11 | € 31,41000 | € 3,45510 |
| Totale TOS21_AT |  | € 5,88808 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,83000 | € 3,17130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,65298 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,54106 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,43116 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,05725 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,09722 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 12,06944 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,27% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.019.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 13.11127

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,12 | € 22,11802 | € 2,65416 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,12 | € 31,41000 | € 3,76920 |
| Totale TOS21_AT |  | € 6,42336 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,83000 | € 3,45960 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,94128 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,36464 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,55470 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,06219 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,19193 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 13,11127 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,06% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.020.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 18.32042

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,17 | € 22,11802 | € 3,76006 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,17 | € 31,41000 | € 5,33970 |
| Totale TOS21_AT |  | € 9,09976 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,17 | € 28,83000 | € 4,90110 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,38278 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,48254 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17238 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,08690 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66549 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 18,32042 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,38% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.020.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 19.36225

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,18 | € 22,11802 | € 3,98124 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,18 | € 31,41000 | € 5,65380 |
| Totale TOS21_AT |  | € 9,63504 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,67108 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 15,30612 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,29592 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,09184 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,76020 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 19,36225 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,29% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.021.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 23.75964

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,08 | € 22,11802 | € 1,76944 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,08 | € 31,41000 | € 2,51280 |
| TOS21_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 58,56000 | € 11,71200 |
| Totale TOS21_AT |  | € 15,99424 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,83000 | € 2,30640 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,78808 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,78232 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,81735 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,12678 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,15997 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 23,75964 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 36% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.021.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 24.80147

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,09 | € 22,11802 | € 1,99062 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,09 | € 31,41000 | € 2,82690 |
| TOS21_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 58,56000 | € 11,71200 |
| Totale TOS21_AT |  | € 16,52952 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,83000 | € 2,59470 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,07638 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,60590 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,94089 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,13234 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,25468 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 24,80147 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 35,65% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.022.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici,  in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 26.88512

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,11 | € 22,11802 | € 2,43298 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,11 | € 31,41000 | € 3,45510 |
| TOS21_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 58,56000 | € 11,71200 |
| Totale TOS21_AT |  | € 17,60008 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,83000 | € 3,17130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,65298 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 21,25306 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,18796 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,14346 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,44410 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 26,88512 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 35,03% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.022.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici,  in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 27.92695

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,12 | € 22,11802 | € 2,65416 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,12 | € 31,41000 | € 3,76920 |
| TOS21_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 58,56000 | € 11,71200 |
| Totale TOS21_AT |  | € 18,13536 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,83000 | € 3,45960 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,94128 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 22,07664 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,31150 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,14902 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,53881 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 27,92695 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 34,76% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.023.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 33.13610

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,17 | € 22,11802 | € 3,76006 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,17 | € 31,41000 | € 5,33970 |
| TOS21_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 58,56000 | € 11,71200 |
| Totale TOS21_AT |  | € 20,81176 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,17 | € 28,83000 | € 4,90110 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,38278 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 26,19454 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,92918 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,17681 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,01237 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 33,13610 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 33,65% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.023.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 34.17793

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,18 | € 22,11802 | € 3,98124 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,18 | € 31,41000 | € 5,65380 |
| TOS21_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 58,56000 | € 11,71200 |
| Totale TOS21_AT |  | € 21,34704 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,67108 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 27,01812 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,05272 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,18237 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,10708 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 34,17793 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 33,46% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.028.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:

Articolo:

001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20

Prezzo a m³ € 4.33030

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.010.004 | Motopompe e elettropompe - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - mensile | ora | 0,5 | € 5,89286 | € 2,94643 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,94643 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,009 | € 28,83000 | € 0,25947 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,009 | € 24,14000 | € 0,21726 |
| Totale TOS21_RU |  | € 0,47673 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,42316 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,51347 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,02054 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,39366 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 4,33030 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 11,01% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.028.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:

Articolo:

003 - per trovanti superiori a mc.0,50

Prezzo a m³ € 36.46401

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,35 | € 22,11802 | € 7,74131 |
| TOS21_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV | ora | 0,35 | € 31,41000 | € 10,99350 |
| Totale TOS21_AT |  | € 18,73481 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,83000 | € 10,09050 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,09050 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 28,82531 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,32380 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,17295 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,31491 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 36,46401 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 27,67% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.029.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.

Articolo:

002 - da mt 1,50 a mt 3,00

Prezzo a m² € 15.60859

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 0,4 | € 1,49385 | € 0,59754 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,59754 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,25 | € 1,67411 | € 0,41853 |
| TOS21_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,006 | € 225,00000 | € 1,35000 |
| TOS21_PR.P08.020.010 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6 | m³ | 0,0029 | € 279,56522 | € 0,81074 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,57927 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,18 | € 24,14000 | € 4,34520 |
| Totale TOS21_RU |  | € 9,16200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,33881 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,85082 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,04627 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,41896 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 15,60859 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,7% |

Codice regionale: TOS21_01.A04.029.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.

Articolo:

003 - da mt 3,00 a mt 5,00

Prezzo a m² € 18.75363

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 0,4 | € 1,49385 | € 0,59754 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,59754 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,25 | € 1,67411 | € 0,41853 |
| TOS21_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,006 | € 225,00000 | € 1,35000 |
| TOS21_PR.P08.020.010 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6 | m³ | 0,0036 | € 279,56522 | € 1,00643 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,77496 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,225 | € 26,76000 | € 6,02100 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,225 | € 24,14000 | € 5,43150 |
| Totale TOS21_RU |  | € 11,45250 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,82500 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,22375 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,06671 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,70488 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 18,75363 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,07% |

Codice regionale: TOS21_01.A05.001.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Riempimento di scavi o buche

Articolo:

001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

Prezzo a m³ € 3.28166

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.091 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese | ora | 0,01 | € 14,10417 | € 0,14104 |
| TOS21_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV | ora | 0,01 | € 13,09000 | € 0,13090 |
| TOS21_AT.N01.003.020 | Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese | ora | 0,006 | € 14,07228 | € 0,08443 |
| TOS21_AT.N01.100.901 | Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. | ora | 0,006 | € 13,09000 | € 0,07854 |
| TOS21_AT.N02.014.009 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) | ora | 0,04 | € 42,45000 | € 1,69800 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,13291 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,006 | € 28,83000 | € 0,17298 |
| Totale TOS21_RU |  | € 0,46128 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,59420 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,38913 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,00778 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,29833 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 3,28166 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 49,2% |

Codice regionale: TOS21_01.A05.001.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Riempimento di scavi o buche

Articolo:

002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³ € 29.99492

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.091 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese | ora | 0,01 | € 14,10417 | € 0,14104 |
| TOS21_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV | ora | 0,01 | € 13,09000 | € 0,13090 |
| TOS21_AT.N01.003.020 | Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese | ora | 0,006 | € 14,07228 | € 0,08443 |
| TOS21_AT.N01.100.901 | Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. | ora | 0,006 | € 13,09000 | € 0,07854 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,43491 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.009 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava | Tn | 1,7 | € 13,42071 | € 22,81521 |
| Totale TOS21_PR |  | € 22,81521 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,006 | € 28,83000 | € 0,17298 |
| Totale TOS21_RU |  | € 0,46128 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 23,71140 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,55671 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07113 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,72681 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 29,99492 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 1,54% |

Codice regionale: TOS21_01.A05.001.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Riempimento di scavi o buche

Articolo:

003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi

Prezzo a m³ € 81.73182

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.003.062 | Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese | ora | 0,6 | € 2,97356 | € 1,78414 |
| TOS21_AT.N01.100.901 | Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. | ora | 0,6 | € 13,09000 | € 7,85400 |
| Totale TOS21_AT |  | € 9,63814 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 1,08 | € 26,76000 | € 28,90080 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,08 | € 24,14000 | € 26,07120 |
| Totale TOS21_RU |  | € 54,97200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 64,61014 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,69152 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,19383 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,43017 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 81,73182 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 67,26% |

Codice regionale: TOS21_01.A05.001.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Riempimento di scavi o buche

Articolo:

004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³ € 90.16010

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.003.062 | Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese | ora | 0,45 | € 2,97356 | € 1,33810 |
| TOS21_AT.N01.100.901 | Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. | ora | 0,45 | € 13,09000 | € 5,89050 |
| Totale TOS21_AT |  | € 7,22860 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.009 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava | Tn | 1,7 | € 13,42071 | € 22,81521 |
| Totale TOS21_PR |  | € 22,81521 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,81 | € 26,76000 | € 21,67560 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,81 | € 24,14000 | € 19,55340 |
| Totale TOS21_RU |  | € 41,22900 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 71,27281 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,69092 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,21382 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,19637 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 90,16010 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 45,73% |

Codice regionale: TOS21_01.A05.002.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Formazione di rilevati

Articolo:

001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi

Prezzo a m³ € 7.75670

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.091 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese | ora | 0,04 | € 14,10417 | € 0,56417 |
| TOS21_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV | ora | 0,04 | € 13,09000 | € 0,52360 |
| TOS21_AT.N01.003.020 | Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese | ora | 0,024 | € 14,07228 | € 0,33773 |
| TOS21_AT.N01.100.901 | Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. | ora | 0,024 | € 13,09000 | € 0,31416 |
| TOS21_AT.N02.014.009 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) | ora | 0,06 | € 42,45000 | € 2,54700 |
| Totale TOS21_AT |  | € 4,28666 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,024 | € 28,83000 | € 0,69192 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,84512 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,13178 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,91977 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01840 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,70515 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 7,75670 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 46,09% |

Codice regionale: TOS21_01.A05.002.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Formazione di rilevati

Articolo:

002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³ € 33.39599

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.091 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese | ora | 0,04 | € 14,10417 | € 0,56417 |
| TOS21_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV | ora | 0,04 | € 13,09000 | € 0,52360 |
| TOS21_AT.N01.003.020 | Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese | ora | 0,024 | € 14,07228 | € 0,33773 |
| TOS21_AT.N01.100.901 | Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. | ora | 0,024 | € 13,09000 | € 0,31416 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,73966 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.009 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava | Tn | 1,7 | € 13,42071 | € 22,81521 |
| Totale TOS21_PR |  | € 22,81521 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,024 | € 28,83000 | € 0,69192 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,84512 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 26,39999 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,96000 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07920 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,03600 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 33,39599 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,52% |

Codice regionale: TOS21_01.A06.011.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto

Articolo:

001 - spessore totale cm 25

Prezzo a m² € 35.18987

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P01.002.003 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Pietrisco 3/8 (risetta) | Tn | 0,3 | € 13,87382 | € 4,16215 |
| TOS21_PR.P01.002.011 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40 | Tn | 0,14 | € 11,46900 | € 1,60566 |
| TOS21_PR.P04.010.010 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm | cad | 5 | € 1,21449 | € 6,07245 |
| TOS21_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,001 | € 86,82105 | € 0,08682 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,92708 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 15,89100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 27,81808 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,17271 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,02086 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,19908 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 35,18987 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 45,26% |

Codice regionale: TOS21_01.A06.015.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti

Articolo:

001 - con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m² € 32.75663

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P06.002.002 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150 | kg | 2,5 | € 0,78650 | € 1,96625 |
| TOS21_PR.P10.007.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,08 | € 77,39000 | € 6,19120 |
| TOS21_PR.P15.101.001 | Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 8-12-13, dimensioni cm 50x50 | m² | 1,05 | € 7,34554 | € 7,71282 |
| Totale TOS21_PR |  | € 15,87027 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,13 | € 24,14000 | € 3,13820 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,13 | € 24,14000 | € 3,13820 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,02430 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,89457 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,88419 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03884 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,97788 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 32,75663 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,6% |

Codice regionale: TOS21_01.A06.015.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti

Articolo:

002 - con cupolini altezza cm 26-27 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m² € 35.72695

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P06.002.002 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150 | kg | 2,5 | € 0,78650 | € 1,96625 |
| TOS21_PR.P10.007.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,09 | € 77,39000 | € 6,96510 |
| TOS21_PR.P15.101.007 | Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 26-27, dimensioni cm 50x50 | m² | 1,05 | € 8,26409 | € 8,67729 |
| Totale TOS21_PR |  | € 17,60864 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,13 | € 24,14000 | € 3,13820 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,63400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 28,24264 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,23640 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04236 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,24790 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 35,72695 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,76% |

Codice regionale: TOS21_01.A06.015.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti

Articolo:

003 - con cupolini altezza cm 45 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m² € 40.20886

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P06.002.002 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150 | kg | 2,5 | € 0,78650 | € 1,96625 |
| TOS21_PR.P10.007.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,1 | € 77,39000 | € 7,73900 |
| TOS21_PR.P15.101.011 | Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 45, dimensioni cm 50x50 | m² | 1,05 | € 11,48201 | € 12,05611 |
| Totale TOS21_PR |  | € 21,76136 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,13 | € 24,14000 | € 3,13820 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,13 | € 24,14000 | € 3,13820 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,02430 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 31,78566 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,76785 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04768 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,65535 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 40,20886 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,93% |

Codice regionale: TOS21_01.B02.002.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Casseforme di legno.

Articolo:

001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

Prezzo a m² € 24.12146

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.011.041 | Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese | ora | 0,2 | € 0,33330 | € 0,06666 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,14166 |  |  |  |
| TOS21_PR.P03.009.001 | Disarmante - per casseformi in legno | l | 0,02 | € 4,42891 | € 0,08858 |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,01 | € 232,76000 | € 2,32760 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,006 | € 208,14558 | € 1,24887 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,16728 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,265 | € 26,76000 | € 7,09140 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,265 | € 26,76000 | € 7,09140 |
| Totale TOS21_RU |  | € 14,75940 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,06834 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,86025 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,04290 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,19286 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 24,12146 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,19% |

Codice regionale: TOS21_01.B02.002.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Casseforme di legno.

Articolo:

002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

Prezzo a m² € 29.57535

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.011.041 | Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese | ora | 0,2 | € 0,33330 | € 0,06666 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,14166 |  |  |  |
| TOS21_PR.P03.009.001 | Disarmante - per casseformi in legno | l | 0,02 | € 4,42891 | € 0,08858 |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,01 | € 232,76000 | € 2,32760 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,01 | € 208,14558 | € 2,08146 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,99987 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,33 | € 26,76000 | € 8,83080 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,33 | € 26,76000 | € 8,83080 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,23820 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 23,37973 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,50696 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,10521 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,68867 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 29,57535 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,67% |

Codice regionale: TOS21_01.B03.001.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore

Articolo:

002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20

Prezzo a kg € 1.69255

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,0001 | € 3,75000 | € 0,00038 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,00038 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.002.006 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 200x200 | kg | 1,05 | € 0,79468 | € 0,83441 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,83441 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0001 | € 28,83000 | € 0,00288 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,009 | € 28,83000 | € 0,25947 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,009 | € 26,76000 | € 0,24084 |
| Totale TOS21_RU |  | € 0,50319 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,33798 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,20070 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,00301 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,15387 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 1,69255 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,73% |

Codice regionale: TOS21_01.B03.001.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore

Articolo:

005 - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

Prezzo a kg € 2.16472

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,0001 | € 3,75000 | € 0,00038 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,00038 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.004.002 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato | kg | 1,1 | € 0,86200 | € 0,94820 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,94820 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0001 | € 28,83000 | € 0,00288 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,018 | € 28,83000 | € 0,51894 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,009 | € 26,76000 | € 0,24084 |
| Totale TOS21_RU |  | € 0,76266 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,71124 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,25669 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,00385 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,19679 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 2,16472 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 35,23% |

Codice regionale: TOS21_01.B03.004.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

Articolo:

001 - travi di altezza fino a 240 mm

Prezzo a kg € 3.73308

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,001 | € 3,75000 | € 0,00375 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,00375 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.006.001 | Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI EN 10365:2017,UNI EN 10024:1996 e UNI EN 10034:1995 - fino a mm 240 | kg | 1,05 | € 1,00538 | € 1,05565 |
| TOS21_PR.P26.114.001 | Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60) | l | 0,01 | € 6,89000 | € 0,06890 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,12455 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0225 | € 28,83000 | € 0,64868 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,001 | € 28,83000 | € 0,02883 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0225 | € 26,76000 | € 0,60210 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0225 | € 24,14000 | € 0,54315 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,82276 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,95105 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,44266 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,01771 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,33937 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 3,73308 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 48,83% |

Codice regionale: TOS21_01.B03.004.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

Articolo:

002 - travi di altezza oltre i 240 mm

Prezzo a kg € 4.02248

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,001 | € 3,75000 | € 0,00375 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,00375 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.006.002 | Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI EN 10365:2017,UNI EN 10024:1996 e UNI EN 10034:1995 - oltre mm 240 | kg | 1,05 | € 0,88156 | € 0,92564 |
| TOS21_PR.P26.114.001 | Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60) | l | 0,01 | € 6,89000 | € 0,06890 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,99454 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,001 | € 28,83000 | € 0,02883 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,83000 | € 0,77841 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,027 | € 26,76000 | € 0,72252 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 24,14000 | € 0,65178 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,18154 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,17983 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,47697 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 5% di (B) |  | € 0,02385 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,36568 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 4,02248 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 54,23% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.003.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 103.12761

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 1 | € 71,35004 | € 71,35004 |
| Totale TOS21_PR |  | € 71,35004 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 81,52380 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,22857 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,12229 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,37524 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 103,12761 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 9,7% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.003.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 113.21022

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 1 | € 79,32048 | € 79,32048 |
| Totale TOS21_PR |  | € 79,32048 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 89,49424 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,42414 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,13424 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,29184 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 113,21022 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,84% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.003.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 117.24768

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.005.005 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5 | m³ | 1 | € 82,51215 | € 82,51215 |
| Totale TOS21_PR |  | € 82,51215 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 92,68591 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,90289 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,13903 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,65888 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 117,24768 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,53% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.003.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo:

005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 107.04042

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.006.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 1 | € 74,44317 | € 74,44317 |
| Totale TOS21_PR |  | € 74,44317 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 84,61693 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,69254 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,12693 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,73095 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 107,04042 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 9,35% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.003.006

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo:

006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 117.08733

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.006.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 1 | € 82,38539 | € 82,38539 |
| Totale TOS21_PR |  | € 82,38539 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 92,55915 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,88387 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,13884 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,64430 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 117,08733 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,55% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.003.007

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo:

007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 121.12479

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.006.005 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5 | m³ | 1 | € 85,57706 | € 85,57706 |
| Totale TOS21_PR |  | € 85,57706 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 95,75082 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,36262 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14363 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,01134 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 121,12479 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,26% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.003.009

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo:

009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 110.76816

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.007.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 1 | € 77,39000 | € 77,39000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 77,39000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 87,56376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,13456 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,13135 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,06983 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 110,76816 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 9,03% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.003.010

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo:

010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 121.21878

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.007.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 1 | € 85,65136 | € 85,65136 |
| Totale TOS21_PR |  | € 85,65136 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 95,82512 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,37377 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14374 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,01989 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 121,21878 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,25% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.003.011

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo:

011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 125.25624

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.007.005 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5 | m³ | 1 | € 88,84303 | € 88,84303 |
| Totale TOS21_PR |  | € 88,84303 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 99,01679 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,85252 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14853 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,38693 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 125,25624 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,99% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.004.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 122.53618

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.008.113 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 86,69278 | € 86,69278 |
| Totale TOS21_PR |  | € 86,69278 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 96,86654 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,52998 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14530 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,13965 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 122,53618 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,17% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.004.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 124.12796

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 87,95111 | € 87,95111 |
| Totale TOS21_PR |  | € 87,95111 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 98,12487 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,71873 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14719 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,28436 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 124,12796 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,06% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.004.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 128.48870

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.008.115 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 91,39833 | € 91,39833 |
| Totale TOS21_PR |  | € 91,39833 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 101,57209 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,23581 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15236 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,68079 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 128,48870 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,79% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.004.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 130.98879

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.009.113 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 93,37469 | € 93,37469 |
| Totale TOS21_PR |  | € 93,37469 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 103,54845 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,53227 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15532 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,90807 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 130,98879 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,64% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.004.006

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 132.31704

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.009.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 94,42469 | € 94,42469 |
| Totale TOS21_PR |  | € 94,42469 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 104,59845 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,68977 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15690 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,02882 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 132,31704 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,56% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.004.007

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 136.76035

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.009.115 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 97,93719 | € 97,93719 |
| Totale TOS21_PR |  | € 97,93719 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 108,11095 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,21664 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16217 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,43276 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 136,76035 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,32% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.005.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 122.58624

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.008.123 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 86,73236 | € 86,73236 |
| Totale TOS21_PR |  | € 86,73236 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 96,90612 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,53592 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14536 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,14420 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 122,58624 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,16% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.005.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 124.17803

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.008.124 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 87,99069 | € 87,99069 |
| Totale TOS21_PR |  | € 87,99069 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 98,16445 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,72467 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14725 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,28891 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 124,17803 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,06% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.005.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 128.53878

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.008.125 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 91,43792 | € 91,43792 |
| Totale TOS21_PR |  | € 91,43792 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 101,61168 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,24175 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15242 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,68534 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 128,53878 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,78% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.005.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo:

005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 130.56043

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.009.123 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 93,03606 | € 93,03606 |
| Totale TOS21_PR |  | € 93,03606 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 103,20982 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,48147 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15481 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,86913 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 130,56043 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,66% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.005.006

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo:

006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 131.96055

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.009.124 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 94,14288 | € 94,14288 |
| Totale TOS21_PR |  | € 94,14288 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 104,31664 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,64750 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15647 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,99641 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 131,96055 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,58% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.005.007

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo:

007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 136.38135

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.009.125 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 97,63758 | € 97,63758 |
| Totale TOS21_PR |  | € 97,63758 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 107,81134 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,17170 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16172 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,39830 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 136,38135 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,34% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.006.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 132.54993

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.009.133 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 94,60879 | € 94,60879 |
| Totale TOS21_PR |  | € 94,60879 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 104,78255 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,71738 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15717 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,04999 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 132,54993 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,55% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.006.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 133.95006

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.009.134 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 95,71561 | € 95,71561 |
| Totale TOS21_PR |  | € 95,71561 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 105,88937 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,88341 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15883 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,17728 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 133,95006 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,47% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.006.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 138.37084

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.009.135 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 99,21030 | € 99,21030 |
| Totale TOS21_PR |  | € 99,21030 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 109,38406 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,40761 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16408 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,57917 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 138,37084 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,23% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.006.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 141.23415

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.010.133 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 101,47379 | € 101,47379 |
| Totale TOS21_PR |  | € 101,47379 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 111,64755 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,74713 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16747 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,83947 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 141,23415 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,08% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.006.006

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 142.63428

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.010.134 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 102,58061 | € 102,58061 |
| Totale TOS21_PR |  | € 102,58061 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 112,75437 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,91316 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16913 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,96675 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 142,63428 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,02% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.006.007

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 147.43840

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.010.135 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 106,37833 | € 106,37833 |
| Totale TOS21_PR |  | € 106,37833 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 116,55209 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,48281 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17483 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,40349 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 147,43840 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,79% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.007.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 143.44983

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.010.143 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 103,22531 | € 103,22531 |
| Totale TOS21_PR |  | € 103,22531 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 113,39907 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,00986 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17010 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,04089 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 143,44983 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,98% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.007.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 144.77808

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.010.144 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 104,27531 | € 104,27531 |
| Totale TOS21_PR |  | € 104,27531 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 114,44907 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,16736 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17167 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,16164 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 144,77808 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,91% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.007.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 149.61670

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.010.145 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 108,10031 | € 108,10031 |
| Totale TOS21_PR |  | € 108,10031 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 118,27407 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,74111 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17741 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,60152 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 149,61670 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,69% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.007.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo:

005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 150.39903

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.011.143 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 108,71875 | € 108,71875 |
| Totale TOS21_PR |  | € 108,71875 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 118,89251 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,83388 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17834 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,67264 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 150,39903 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,65% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.007.006

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo:

006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 151.70060

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.011.144 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 109,74766 | € 109,74766 |
| Totale TOS21_PR |  | € 109,74766 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 119,92142 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,98821 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17988 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,79096 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 151,70060 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,6% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.007.007

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo:

007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 156.55997

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.011.145 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 113,58906 | € 113,58906 |
| Totale TOS21_PR |  | € 113,58906 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 123,76282 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,56442 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18564 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,23272 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 156,55997 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,39% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.008.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 136.33151

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.009.513 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 97,59818 | € 97,59818 |
| Totale TOS21_PR |  | € 97,59818 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 107,77194 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,16579 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16166 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,39377 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 136,33151 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,34% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.008.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 137.73163

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.009.514 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 98,70500 | € 98,70500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 98,70500 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 108,87876 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,33181 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16332 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,52106 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 137,73163 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,27% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.008.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 141.38576

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.009.515 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 101,59364 | € 101,59364 |
| Totale TOS21_PR |  | € 101,59364 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 111,76740 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,76511 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16765 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,85325 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 141,38576 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,08% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.009.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 154.22540

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.010.523 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 111,74355 | € 111,74355 |
| Totale TOS21_PR |  | € 111,74355 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 121,91731 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,28760 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18288 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,02049 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 154,22540 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,49% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.009.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 155.44959

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.010.524 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 112,71129 | € 112,71129 |
| Totale TOS21_PR |  | € 112,71129 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 122,88505 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,43276 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18433 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,13178 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 155,44959 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,44% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.009.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40–consistenza S5

Prezzo a m³ € 156.26572

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.010.525 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 113,35645 | € 113,35645 |
| Totale TOS21_PR |  | € 113,35645 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 123,53021 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,52953 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18530 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,20597 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 156,26572 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,4% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.009.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo:

005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 148.82117

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.011.523 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 107,47143 | € 107,47143 |
| Totale TOS21_PR |  | € 107,47143 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 117,64519 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,64678 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17647 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,52920 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 148,82117 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,72% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.009.006

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo:

006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 150.62831

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.011.524 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 108,90000 | € 108,90000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 108,90000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 119,07376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,86106 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17861 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,69348 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 150,62831 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,64% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.009.007

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo:

007 - classe di resistenza caratteristica C35/45–consistenza S5

Prezzo a m³ € 154.84497

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.011.525 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 112,23333 | € 112,23333 |
| Totale TOS21_PR |  | € 112,23333 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 122,40709 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,36106 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18361 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,07682 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 154,84497 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,46% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.010.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 153.03181

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.011.533 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 110,80000 | € 110,80000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 110,80000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 120,97376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,14606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18146 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,91198 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 153,03181 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,54% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.010.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 153.03181

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.011.534 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 110,80000 | € 110,80000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 110,80000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 120,97376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,14606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18146 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,91198 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 153,03181 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,54% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.010.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 158.78180

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.011.535 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 115,34545 | € 115,34545 |
| Totale TOS21_PR |  | € 115,34545 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 125,51921 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,82788 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18828 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,43471 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 158,78180 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,3% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.011.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 144.87486

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.010.413 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 104,35182 | € 104,35182 |
| Totale TOS21_PR |  | € 104,35182 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 114,52558 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,17884 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17179 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,17044 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 144,87486 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,91% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.011.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 146.27499

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.010.414 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 105,45864 | € 105,45864 |
| Totale TOS21_PR |  | € 105,45864 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 115,63240 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,34486 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17345 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,29773 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 146,27499 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,84% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.011.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³ € 151.07910

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.010.415 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 109,25636 | € 109,25636 |
| Totale TOS21_PR |  | € 109,25636 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 119,43012 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,91452 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17915 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,73446 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 151,07910 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,62% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.011.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo:

005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 152.55349

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.011.413 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 110,42188 | € 110,42188 |
| Totale TOS21_PR |  | € 110,42188 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 120,59564 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,08935 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18089 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,86850 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 152,55349 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,56% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.011.006

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo:

006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 153.85505

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.011.414 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 111,45078 | € 111,45078 |
| Totale TOS21_PR |  | € 111,45078 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 121,62454 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,24368 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18244 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,98682 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 153,85505 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,5% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.011.007

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo:

007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 158.71443

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.011.415 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 115,29219 | € 115,29219 |
| Totale TOS21_PR |  | € 115,29219 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 125,46595 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,81989 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18820 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,42858 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 158,71443 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,3% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.012.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 141.17514

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.008.423 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato | m³ | 1 | € 101,42714 | € 101,42714 |
| Totale TOS21_PR |  | € 101,42714 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 111,60090 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,74014 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16740 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,83410 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 141,17514 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,09% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.012.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 142.68230

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.008.424 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato | m³ | 1 | € 102,61857 | € 102,61857 |
| Totale TOS21_PR |  | € 102,61857 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 112,79233 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,91885 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16919 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,97112 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 142,68230 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,01% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.012.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 147.08088

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.008.425 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato | m³ | 1 | € 106,09571 | € 106,09571 |
| Totale TOS21_PR |  | € 106,09571 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 116,26947 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,44042 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17440 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,37099 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 147,08088 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,8% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.013.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 153.70647

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.009.433 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato | m³ | 1 | € 111,33333 | € 111,33333 |
| Totale TOS21_PR |  | € 111,33333 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 121,50709 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,22606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18226 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,97332 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 153,70647 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,51% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.013.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 154.31721

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.009.434 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato | m³ | 1 | € 111,81613 | € 111,81613 |
| Totale TOS21_PR |  | € 111,81613 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 121,98989 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,29848 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18298 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,02884 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 154,31721 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,48% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.013.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 159.60981

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.009.435 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato | m³ | 1 | € 116,00000 | € 116,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 116,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 126,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,92606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18926 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,50998 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 159,60981 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,27% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.014.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 172.25981

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.011.443 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato | m³ | 1 | € 126,00000 | € 126,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 126,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 136,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,42606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,20426 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,65998 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 172,25981 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,81% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.014.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 172.25981

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.011.444 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato | m³ | 1 | € 126,00000 | € 126,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 126,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 136,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,42606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,20426 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,65998 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 172,25981 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,81% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.014.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 178.58481

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.011.445 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato | m³ | 1 | € 131,00000 | € 131,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 131,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 141,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 21,17606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,21176 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 16,23498 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 178,58481 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,6% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.015.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 133.81923

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.009.213 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 95,61219 | € 95,61219 |
| Totale TOS21_PR |  | € 95,61219 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 105,78595 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,86789 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15868 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,16538 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 133,81923 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,48% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.015.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 135.26310

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.009.214 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 96,75359 | € 96,75359 |
| Totale TOS21_PR |  | € 96,75359 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 106,92735 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,03910 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16039 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,29665 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 135,26310 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,4% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.015.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 139.82205

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.009.215 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 100,35750 | € 100,35750 |
| Totale TOS21_PR |  | € 100,35750 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 110,53126 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,57969 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16580 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,71109 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 139,82205 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,16% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.016.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 143.63478

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.010.223 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 103,37152 | € 103,37152 |
| Totale TOS21_PR |  | € 103,37152 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 113,54528 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,03179 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17032 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,05771 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 143,63478 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,97% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.016.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 145.03490

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.010.224 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 104,47833 | € 104,47833 |
| Totale TOS21_PR |  | € 104,47833 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 114,65209 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,19781 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17198 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,18499 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 145,03490 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,9% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.016.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 149.83903

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.010.225 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 108,27606 | € 108,27606 |
| Totale TOS21_PR |  | € 108,27606 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 118,44982 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,76747 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17767 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,62173 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 149,83903 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,68% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.017.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 153.04861

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.011.233 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 110,81328 | € 110,81328 |
| Totale TOS21_PR |  | € 110,81328 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 120,98704 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,14806 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18148 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,91351 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 153,04861 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,54% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.017.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 154.35018

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.011.234 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 111,84219 | € 111,84219 |
| Totale TOS21_PR |  | € 111,84219 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 122,01595 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,30239 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18302 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,03183 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 154,35018 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,48% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.017.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 159.20955

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.011.235 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 115,68359 | € 115,68359 |
| Totale TOS21_PR |  | € 115,68359 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 125,85735 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,87860 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18879 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,47360 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 159,20955 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,28% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.018.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 143.66065

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.010.313 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 103,39197 | € 103,39197 |
| Totale TOS21_PR |  | € 103,39197 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 113,56573 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,03486 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17035 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,06006 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 143,66065 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,97% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.018.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 145.06078

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.010.314 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 104,49879 | € 104,49879 |
| Totale TOS21_PR |  | € 104,49879 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 114,67255 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,20088 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17201 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,18734 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 145,06078 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,9% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.018.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 149.86491

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.010.315 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 108,29652 | € 108,29652 |
| Totale TOS21_PR |  | € 108,29652 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 118,47028 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,77054 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17771 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,62408 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 149,86491 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,68% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.019.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 155.39974

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.011.323 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 112,67188 | € 112,67188 |
| Totale TOS21_PR |  | € 112,67188 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 122,84564 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,42685 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18427 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,12725 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 155,39974 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,44% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.019.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 156.70130

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.011.324 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 113,70078 | € 113,70078 |
| Totale TOS21_PR |  | € 113,70078 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 123,87454 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,58118 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18581 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,24557 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 156,70130 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,39% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.019.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 161.56068

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.011.325 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 117,54219 | € 117,54219 |
| Totale TOS21_PR |  | € 117,54219 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 127,71595 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,15739 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19157 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,68733 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 161,56068 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,19% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.020.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 156.46975

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.011.333 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 113,51774 | € 113,51774 |
| Totale TOS21_PR |  | € 113,51774 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 123,69150 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,55373 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18554 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,22452 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 156,46975 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,39% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.020.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 157.69394

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.011.334 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 114,48548 | € 114,48548 |
| Totale TOS21_PR |  | € 114,48548 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 124,65924 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,69889 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18699 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,33581 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 157,69394 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,35% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.020.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 162.59072

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.011.335 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 118,35645 | € 118,35645 |
| Totale TOS21_PR |  | € 118,35645 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 128,53021 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,27953 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19280 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,78097 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 162,59072 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,15% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.104.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 139.15654

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.108.111 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 101,66667 | € 101,66667 |
| Totale TOS21_PR |  | € 101,66667 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 110,00517 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,50078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16501 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,65059 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 139,15654 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,99% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.104.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 148.01154

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.108.112 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 108,66667 | € 108,66667 |
| Totale TOS21_PR |  | € 108,66667 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 117,00517 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,55078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17551 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,45559 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 148,01154 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,63% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.104.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 155.17986

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.108.113 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 114,33333 | € 114,33333 |
| Totale TOS21_PR |  | € 114,33333 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 122,67183 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,40077 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18401 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,10726 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 155,17986 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,37% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.105.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 146.74654

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.109.121 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 107,66667 | € 107,66667 |
| Totale TOS21_PR |  | € 107,66667 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 116,00517 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,40078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17401 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,34059 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 146,74654 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,68% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.105.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 155.60154

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.109.122 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 114,66667 | € 114,66667 |
| Totale TOS21_PR |  | € 114,66667 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 123,00517 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,45078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18451 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,14559 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 155,60154 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,36% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.105.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 162.76986

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.109.123 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 120,33333 | € 120,33333 |
| Totale TOS21_PR |  | € 120,33333 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 128,67183 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,30077 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19301 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,79726 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 162,76986 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,12% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.106.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 148.85486

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.109.131 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 109,33333 | € 109,33333 |
| Totale TOS21_PR |  | € 109,33333 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 117,67183 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,65077 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17651 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,53226 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 148,85486 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,6% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.106.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 157.70986

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.109.132 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 116,33333 | € 116,33333 |
| Totale TOS21_PR |  | € 116,33333 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 124,67183 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,70077 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18701 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,33726 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 157,70986 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,29% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.106.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 164.87820

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.109.133 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 122,00000 | € 122,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 122,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 130,33850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,55078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19551 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,98893 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 164,87820 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,06% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.106.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 157.28820

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.110.131 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 116,00000 | € 116,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 116,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 124,33850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,65078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18651 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,29893 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 157,28820 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,3% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.106.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 166.14320

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.110.132 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 123,00000 | € 123,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 123,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 131,33850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,70078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19701 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,10393 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 166,14320 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,02% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.106.006

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 173.31154

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.110.133 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 128,66667 | € 128,66667 |
| Totale TOS21_PR |  | € 128,66667 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 137,00517 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,55078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,20551 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,75559 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 173,31154 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,81% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.107.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 173.41695

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.111.141 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 128,75000 | € 128,75000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 128,75000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 137,08850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,56328 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,20563 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,76518 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 173,41695 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,81% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.107.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 180.37445

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.111.142 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 134,25000 | € 134,25000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 134,25000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 142,58850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 21,38828 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,21388 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 16,39768 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 180,37445 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,62% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.107.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 188.59695

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.111.143 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 140,75000 | € 140,75000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 140,75000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 149,08850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 22,36328 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,22363 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 17,14518 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 188,59695 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,42% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.108.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 144.00570

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.109.511 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 105,50000 | € 105,50000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 105,50000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 113,83850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,07578 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17076 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,09143 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 144,00570 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,79% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.108.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 154.12570

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.109.512 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 113,50000 | € 113,50000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 113,50000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 121,83850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,27578 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18276 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,01143 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 154,12570 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,41% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.108.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 160.45070

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.109.513 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 118,50000 | € 118,50000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 118,50000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 126,83850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,02578 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19026 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,58643 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 160,45070 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,2% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.109.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 157.92070

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.110.521 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 116,50000 | € 116,50000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 116,50000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 124,83850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,72578 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18726 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,35643 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 157,92070 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,28% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.109.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 168.04070

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.110.522 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 124,50000 | € 124,50000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 124,50000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 132,83850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,92578 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19926 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,27643 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 168,04070 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,96% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.109.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 174.36570

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.110.523 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 129,50000 | € 129,50000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 129,50000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 137,83850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,67578 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,20676 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,85143 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 174,36570 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,78% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.110.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 169.93820

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.111.531 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 126,00000 | € 126,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 126,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 134,33850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,15078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,20151 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,44893 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 169,93820 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,91% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.110.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 177.52820

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.111.532 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 132,00000 | € 132,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 132,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 140,33850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 21,05078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,21051 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 16,13893 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 177,52820 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,7% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.110.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 185.11820

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.111.533 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 138,00000 | € 138,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 138,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 146,33850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 21,95078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,21951 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 16,82893 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 185,11820 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,5% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.111.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 154.12570

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.110.411 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 113,50000 | € 113,50000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 113,50000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 121,83850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,27578 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18276 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,01143 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 154,12570 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,41% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.111.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 164.24570

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.110.412 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 121,50000 | € 121,50000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 121,50000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 129,83850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,47578 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19476 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,93143 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 164,24570 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,08% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.111.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 170.57070

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.110.413 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 126,50000 | € 126,50000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 126,50000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 134,83850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,22578 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,20226 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,50643 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 170,57070 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,89% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.112.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 158.97486

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.108.421 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato | m³ | 1 | € 117,33333 | € 117,33333 |
| Totale TOS21_PR |  | € 117,33333 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 125,67183 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,85077 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18851 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,45226 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 158,97486 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,25% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.112.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 167.82986

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.108.422 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato | m³ | 1 | € 124,33333 | € 124,33333 |
| Totale TOS21_PR |  | € 124,33333 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 132,67183 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,90077 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19901 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,25726 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 167,82986 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,97% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.112.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 174.99820

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.108.423 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato | m³ | 1 | € 130,00000 | € 130,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 130,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 138,33850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,75078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,20751 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,90893 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 174,99820 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,76% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.113.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 159.18570

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.109.431 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato | m³ | 1 | € 117,50000 | € 117,50000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 117,50000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 125,83850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,87578 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18876 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,47143 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 159,18570 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,24% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.113.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 169.30570

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.109.432 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato | m³ | 1 | € 125,50000 | € 125,50000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 125,50000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 133,83850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,07578 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,20076 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,39143 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 169,30570 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,93% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.113.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 175.63070

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.109.433 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato | m³ | 1 | € 130,50000 | € 130,50000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 130,50000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 138,83850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,82578 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,20826 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,96643 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 175,63070 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,75% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.114.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 186.38320

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.111.441 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato | m³ | 1 | € 139,00000 | € 139,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 139,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 147,33850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 22,10078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,22101 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 16,94393 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 186,38320 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,47% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.114.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 193.97320

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.111.442 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato | m³ | 1 | € 145,00000 | € 145,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 145,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 153,33850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 23,00078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,23001 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 17,63393 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 193,97320 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,3% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.114.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 201.56320

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.111.443 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato | m³ | 1 | € 151,00000 | € 151,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 151,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 159,33850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 23,90078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,23901 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 18,32393 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 201,56320 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,14% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.115.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 140.84320

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.109.211 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 103,00000 | € 103,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 103,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 111,33850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,70078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16701 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,80393 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 140,84320 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,92% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.115.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 150.96320

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.109.212 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 111,00000 | € 111,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 111,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 119,33850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,90078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17901 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,72393 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 150,96320 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,52% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.115.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 157.28820

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.109.213 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 116,00000 | € 116,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 116,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 124,33850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,65078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18651 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,29893 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 157,28820 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,3% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.116.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 152.86070

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.110.221 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 112,50000 | € 112,50000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 112,50000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 120,83850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,12578 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18126 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,89643 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 152,86070 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,45% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.116.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 162.98070

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.110.222 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 120,50000 | € 120,50000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 120,50000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 128,83850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,32578 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19326 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,81643 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 162,98070 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,12% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.116.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 169.30570

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.110.223 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 125,50000 | € 125,50000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 125,50000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 133,83850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,07578 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,20076 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,39143 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 169,30570 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,93% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.117.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 169.93820

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.111.231 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 126,00000 | € 126,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 126,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 134,33850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,15078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,20151 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,44893 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 169,93820 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,91% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.117.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 177.52820

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.111.232 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 132,00000 | € 132,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 132,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 140,33850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 21,05078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,21051 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 16,13893 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 177,52820 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,7% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.117.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 185.11820

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.111.233 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 138,00000 | € 138,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 138,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 146,33850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 21,95078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,21951 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 16,82893 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 185,11820 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,5% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.118.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 152.86070

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.110.311 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 112,50000 | € 112,50000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 112,50000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 120,83850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,12578 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18126 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,89643 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 152,86070 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,45% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.118.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 162.98070

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.110.312 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 120,50000 | € 120,50000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 120,50000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 128,83850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,32578 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19326 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,81643 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 162,98070 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,12% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.118.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 169.30570

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.110.313 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 125,50000 | € 125,50000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 125,50000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 133,83850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,07578 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,20076 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,39143 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 169,30570 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,93% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.119.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 169.93820

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.111.321 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 126,00000 | € 126,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 126,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 134,33850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,15078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,20151 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,44893 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 169,93820 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,91% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.119.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 177.52820

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.111.322 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 132,00000 | € 132,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 132,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 140,33850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 21,05078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,21051 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 16,13893 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 177,52820 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,7% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.119.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 185.11820

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.111.323 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 138,00000 | € 138,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 138,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 146,33850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 21,95078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,21951 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 16,82893 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 185,11820 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,5% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.120.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 169.93820

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.111.331 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 126,00000 | € 126,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 126,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 134,33850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,15078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,20151 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,44893 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 169,93820 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,91% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.120.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 177.52820

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.111.332 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 132,00000 | € 132,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 132,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 140,33850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 21,05078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,21051 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 16,13893 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 177,52820 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,7% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.120.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 185.11820

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.111.333 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 138,00000 | € 138,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 138,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,33850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 146,33850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 21,95078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,21951 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 16,82893 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 185,11820 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,5% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.204.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 205.14981

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.205.114 | Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc | m³ | 1 | € 152,00000 | € 152,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 152,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 162,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 24,32606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,24326 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 18,64998 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 205,14981 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,88% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.205.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 203.88481

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.207.124 | Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc | m³ | 1 | € 151,00000 | € 151,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 151,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 161,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 24,17606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,24176 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 18,53498 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 203,88481 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,91% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.206.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 205.14981

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.207.134 | Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc | m³ | 1 | € 152,00000 | € 152,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 152,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 162,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 24,32606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,24326 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 18,64998 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 205,14981 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,88% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.208.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

208 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 189.96981

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.207.514 | Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc | m³ | 1 | € 140,00000 | € 140,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 140,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 150,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 22,52606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,22526 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 17,26998 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 189,96981 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,27% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.215.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

215 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 187.43981

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.207.224 | Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc | m³ | 1 | € 138,00000 | € 138,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 138,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 148,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 22,22606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,22226 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 17,03998 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 187,43981 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,34% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.231.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso

Articolo:

002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 155.26543

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.221.043 | Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc | m³ | 1 | € 112,56571 | € 112,56571 |
| Totale TOS21_PR |  | € 112,56571 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 122,73947 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,41092 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18411 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,11504 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 155,26543 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,44% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.231.008

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso

Articolo:

008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 159.13031

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.221.045 | Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc | m³ | 1 | € 115,62095 | € 115,62095 |
| Totale TOS21_PR |  | € 115,62095 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 125,79471 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,86921 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18869 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,46639 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 159,13031 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,29% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.231.014

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso

Articolo:

014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 155.81481

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.221.047 | Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc | m³ | 1 | € 113,00000 | € 113,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 113,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 123,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,47606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18476 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,16498 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 155,81481 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,42% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.232.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa

Articolo:

005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 207.67981

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.222.046 | Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc | m³ | 1 | € 154,00000 | € 154,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 154,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 164,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 24,62606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,24626 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 18,87998 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 207,67981 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,82% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.232.011

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa

Articolo:

011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 201.35481

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.222.048 | Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale | m³ | 1 | € 149,00000 | € 149,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 149,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 159,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 23,87606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,23876 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 18,30498 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 201,35481 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,97% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.304.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 134.94231

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.305.114 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 96,50000 | € 96,50000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 96,50000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 106,67376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,00106 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16001 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,26748 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 134,94231 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,42% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.304.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 134.94231

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.305.114 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 96,50000 | € 96,50000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 96,50000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 106,67376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,00106 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16001 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,26748 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 134,94231 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,42% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.305.008

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 134.94231

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.315.124 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 96,50000 | € 96,50000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 96,50000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 106,67376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,00106 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16001 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,26748 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 134,94231 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,42% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.305.011

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 141.89981

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.316.124 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 102,00000 | € 102,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 102,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 112,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,82606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16826 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,89998 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 141,89981 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,05% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.306.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

306 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 143.16481

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.306.134 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 103,00000 | € 103,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 103,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 113,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,97606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16976 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,01498 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 143,16481 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,99% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.308.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

308 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo:

002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 144.42981

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.306.514 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 104,00000 | € 104,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 104,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 114,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,12606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17126 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,12998 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 144,42981 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,93% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.315.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

315 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo:

005 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 143.16481

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.316.214 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 103,00000 | € 103,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 103,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 113,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,97606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16976 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,01498 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 143,16481 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,99% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.324.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 145.69481

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.325.113 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 105,00000 | € 105,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 105,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 115,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,27606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17276 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,24498 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 145,69481 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,87% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.324.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 154.54981

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.326.114 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 112,00000 | € 112,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 112,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 122,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,32606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18326 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,04998 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 154,54981 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,47% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.325.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 147.59231

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.325.124 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 106,50000 | € 106,50000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 106,50000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 116,67376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,50106 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17501 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,41748 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 147,59231 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,78% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.325.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 154.54981

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.326.124 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 112,00000 | € 112,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 112,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 122,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,32606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18326 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,04998 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 154,54981 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,47% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.326.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

326 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 155.81481

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.326.134 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 113,00000 | € 113,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 113,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 123,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,47606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18476 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,16498 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 155,81481 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,42% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.328.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

328 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 158.34481

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.326.514 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 115,00000 | € 115,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 115,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 125,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,77606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18776 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,39498 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 158,34481 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,32% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.335.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

335 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 155.81481

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.326.214 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 113,00000 | € 113,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 113,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 123,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,47606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18476 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,16498 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 155,81481 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,42% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.344.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

002 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 139.36981

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.335.114 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 100,00000 | € 100,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 100,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 110,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,52606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16526 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,66998 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 139,36981 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,18% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.344.011

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

011 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 146.95981

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.336.114 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 106,00000 | € 106,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 106,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 116,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,42606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17426 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,35998 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 146,95981 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,81% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.345.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 148.85731

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.345.124 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 107,50000 | € 107,50000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 107,50000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 117,67376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,65106 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17651 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,53248 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 148,85731 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,72% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.345.014

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

014 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 156.44731

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.346.124 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 113,50000 | € 113,50000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 113,50000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 123,67376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,55106 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18551 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,22248 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 156,44731 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,4% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.346.008

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

346 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 168.46481

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.356.134 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 123,00000 | € 123,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 123,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 133,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,97606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19976 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,31498 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 168,46481 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,94% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.348.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

348 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo:

005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 161.50731

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.346.514 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 117,50000 | € 117,50000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 117,50000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 127,67376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,15106 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19151 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,68248 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 161,50731 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,2% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.355.008

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

355 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo:

008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 168.46481

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.356.214 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 123,00000 | € 123,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 123,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 133,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,97606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19976 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,31498 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 168,46481 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,94% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.364.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 143.92381

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.365.114 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 103,60000 | € 103,60000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 103,60000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 113,77376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,06606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17066 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,08398 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 143,92381 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,95% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.364.008

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

008 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 150.88131

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.366.114 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 109,10000 | € 109,10000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 109,10000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 119,27376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,89106 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17891 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,71648 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 150,88131 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,63% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.365.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 129.24981

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.375.124 | Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 92,00000 | € 92,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 92,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 102,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,32606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15326 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,74998 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 129,24981 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,74% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.365.011

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

011 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 136.83981

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.376.124 | Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 98,00000 | € 98,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 98,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 108,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,22606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16226 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,43998 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 136,83981 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,31% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.366.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

366 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 139.36981

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.376.134 | Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 100,00000 | € 100,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 100,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 110,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,52606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16526 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,66998 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 139,36981 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,18% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.368.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

368 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo:

002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 153.41131

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.366.514 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 111,10000 | € 111,10000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 111,10000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 121,27376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,19106 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18191 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,94648 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 153,41131 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,52% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.375.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

375 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo:

005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 139.36981

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,39375 | € 0,16756 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16756 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.376.214 | Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 100,00000 | € 100,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 100,00000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 110,17376 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,52606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16526 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,66998 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 139,36981 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,18% |

Codice regionale: TOS21_01.B04.900.008

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

900 - Sovrapprezzo al calcestruzzo

Articolo:

008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'

Prezzo a m³ € 8.31418

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.900.008 | Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. - Soste - per scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | minuti | 0,05 | € 1,36888 | € 0,06844 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,06844 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,117 | € 28,83000 | € 3,37311 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,117 | € 26,76000 | € 3,13092 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,50403 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,57247 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,98587 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00986 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,75583 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 8,31418 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,23% |

Codice regionale: TOS21_01.B07.001.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 460.65567

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.028 | Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese | ora | 0,1 | € 8,45000 | € 0,84500 |
| TOS21_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV | ora | 0,1 | € 13,09000 | € 1,30900 |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,2 | € 1,90509 | € 0,38102 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,53502 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.005.001 | Pietrame di cava - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015 | Tn | 2,6 | € 26,88333 | € 69,89666 |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 400 | € 0,04556 | € 18,22400 |
| Totale TOS21_PR |  | € 88,12066 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 5 | € 28,83000 | € 144,15000 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 5 | € 24,14000 | € 120,70000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 273,49900 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 364,15468 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 54,62320 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 1,09246 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 41,87779 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 460,65567 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,37% |

Codice regionale: TOS21_01.B07.001.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40

Articolo:

003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 462.77075

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.028 | Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese | ora | 0,1 | € 8,45000 | € 0,84500 |
| TOS21_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV | ora | 0,1 | € 13,09000 | € 1,30900 |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,2 | € 1,90509 | € 0,38102 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,53502 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.005.001 | Pietrame di cava - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015 | Tn | 2,6 | € 26,88333 | € 69,89666 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 400 | € 0,04974 | € 19,89600 |
| Totale TOS21_PR |  | € 89,79266 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 5 | € 28,83000 | € 144,15000 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 5 | € 24,14000 | € 120,70000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 273,49900 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 365,82668 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 54,87400 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 1,09748 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 42,07007 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 462,77075 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,1% |

Codice regionale: TOS21_01.B07.002.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 560.79889

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.028 | Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese | ora | 0,1 | € 8,45000 | € 0,84500 |
| TOS21_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV | ora | 0,1 | € 13,09000 | € 1,30900 |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,2 | € 1,90509 | € 0,38102 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,53502 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.005.001 | Pietrame di cava - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015 | Tn | 2,06 | € 26,88333 | € 55,37966 |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 52 | € 0,28235 | € 14,68220 |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 390 | € 0,04556 | € 17,76840 |
| Totale TOS21_PR |  | € 87,83026 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 6,5 | € 28,83000 | € 187,39500 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 6,5 | € 24,14000 | € 156,91000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 352,95400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 443,31928 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 66,49789 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 1,32996 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 50,98172 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 560,79889 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,94% |

Codice regionale: TOS21_01.B07.002.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40

Articolo:

003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 556.04909

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.028 | Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese | ora | 0,1 | € 8,45000 | € 0,84500 |
| TOS21_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV | ora | 0,1 | € 13,09000 | € 1,30900 |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,2 | € 1,90509 | € 0,38102 |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,2 | € 1,90509 | € 0,38102 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,91604 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.005.001 | Pietrame di cava - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015 | Tn | 2,06 | € 26,88333 | € 55,37966 |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 52 | € 0,28235 | € 14,68220 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 390 | € 0,04974 | € 19,39860 |
| Totale TOS21_PR |  | € 89,46046 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 6,5 | € 28,83000 | € 187,39500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 6,5 | € 24,14000 | € 156,91000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 347,18800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 439,56450 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 65,93468 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 1,31869 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 50,54992 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 556,04909 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,44% |

Codice regionale: TOS21_01.B07.003.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

003 - Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento

Articolo:

001 - su un solo paramento

Prezzo a m³ € 36.46995

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1 | € 28,83000 | € 28,83000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 28,83000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 28,83000 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,32450 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,08649 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,31545 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 36,46995 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_01.B07.004.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 459.28490

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,18 | € 1,90509 | € 0,34292 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,25 | € 3,75000 | € 0,93750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,28042 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 465 | € 0,28235 | € 131,29275 |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 350 | € 0,04556 | € 15,94600 |
| Totale TOS21_PR |  | € 147,23875 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 4,5 | € 28,83000 | € 129,73500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3 | € 24,14000 | € 72,42000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 214,55190 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 363,07107 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 54,46066 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 1,08921 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 41,75317 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 459,28490 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 46,71% |

Codice regionale: TOS21_01.B07.004.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore

Articolo:

003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 461.13559

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,18 | € 1,90509 | € 0,34292 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,25 | € 3,75000 | € 0,93750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,28042 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 465 | € 0,28235 | € 131,29275 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 350 | € 0,04974 | € 17,40900 |
| Totale TOS21_PR |  | € 148,70175 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 4,5 | € 28,83000 | € 129,73500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3 | € 24,14000 | € 72,42000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 214,55190 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 364,53407 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 54,68011 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 1,09360 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 41,92142 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 461,13559 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 46,53% |

Codice regionale: TOS21_01.B07.005.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 459.86123

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,18 | € 1,90509 | € 0,34292 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,25 | € 3,75000 | € 0,93750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,28042 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 465 | € 0,28235 | € 131,29275 |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 360 | € 0,04556 | € 16,40160 |
| Totale TOS21_PR |  | € 147,69435 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 4,5 | € 28,83000 | € 129,73500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3 | € 24,14000 | € 72,42000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 214,55190 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 363,52667 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 54,52900 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 1,09058 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 41,80557 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 459,86123 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 46,66% |

Codice regionale: TOS21_01.B07.005.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)

Articolo:

003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 461.76480

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,18 | € 1,90509 | € 0,34292 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,25 | € 3,75000 | € 0,93750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,28042 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 465 | € 0,28235 | € 131,29275 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 360 | € 0,04974 | € 17,90640 |
| Totale TOS21_PR |  | € 149,19915 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 4,5 | € 28,83000 | € 129,73500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3 | € 24,14000 | € 72,42000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 214,55190 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 365,03147 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 54,75472 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 1,09509 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 41,97862 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 461,76480 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 46,46% |

Codice regionale: TOS21_01.B07.015.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)

Articolo:

001 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m² € 70.56507

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,90509 | € 0,03810 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,26310 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.001 | Mattone - In laterizio, doppio UNI semipieno cm 25x12x12 | cad | 65 | € 0,19164 | € 12,45660 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 44 | € 0,04974 | € 2,18856 |
| Totale TOS21_PR |  | € 14,64516 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,9 | € 26,76000 | € 24,08400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,6 | € 24,14000 | € 14,48400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 40,87440 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 55,78266 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,36740 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,16735 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,41501 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 70,56507 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 57,92% |

Codice regionale: TOS21_01.B07.015.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m² € 70.33241

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,90509 | € 0,03810 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,26310 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.001 | Mattone - In laterizio, doppio UNI semipieno cm 25x12x12 | cad | 65 | € 0,19164 | € 12,45660 |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 44 | € 0,04556 | € 2,00464 |
| Totale TOS21_PR |  | € 14,46124 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,9 | € 26,76000 | € 24,08400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,6 | € 24,14000 | € 14,48400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 40,87440 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 55,59874 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,33981 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,16680 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,39386 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 70,33241 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,12% |

Codice regionale: TOS21_01.B07.033.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento

Articolo:

001 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 63.39352

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,24405 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.020.010 | Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) - spessore 25 cm | m³ | 0,275 | € 94,50000 | € 25,98750 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,04974 | € 0,99480 |
| Totale TOS21_PR |  | € 26,98230 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,41 | € 26,76000 | € 10,97160 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,41 | € 24,14000 | € 9,89740 |
| Totale TOS21_RU |  | € 22,88710 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 50,11345 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,51702 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,15034 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,76305 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 63,39352 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 36,1% |

Codice regionale: TOS21_01.B07.033.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento

Articolo:

004 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 47.75506

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,24405 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.020.011 | Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) - spessore 30 cm | m³ | 0,33 | € 41,28814 | € 13,62509 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,04974 | € 0,99480 |
| Totale TOS21_PR |  | € 14,61989 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,41 | € 26,76000 | € 10,97160 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,41 | € 24,14000 | € 9,89740 |
| Totale TOS21_RU |  | € 22,88710 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 37,75104 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,66266 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,11325 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,34137 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 47,75506 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 47,93% |

Codice regionale: TOS21_01.B07.042.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento

Articolo:

001 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 61.38226

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,90509 | € 0,03810 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,075 | € 3,75000 | € 0,28125 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,31935 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.002.020 | Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% - spessore 25 cm | m³ | 0,2822 | € 40,29881 | € 11,37232 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 40 | € 0,04974 | € 1,98960 |
| Totale TOS21_PR |  | € 13,36192 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,83000 | € 2,16225 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,72 | € 28,83000 | € 20,75760 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,47 | € 24,14000 | € 11,34580 |
| Totale TOS21_RU |  | € 34,84225 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 48,52353 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,27853 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,14557 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,58021 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 61,38226 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 56,76% |

Codice regionale: TOS21_01.B07.042.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento

Articolo:

002 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 62.55745

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,90509 | € 0,03810 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,075 | € 3,75000 | € 0,28125 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,31935 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.002.021 | Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% - spessore 30 cm | m³ | 0,33 | € 37,27674 | € 12,30132 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 40 | € 0,04974 | € 1,98960 |
| Totale TOS21_PR |  | € 14,29092 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,72 | € 28,83000 | € 20,75760 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,83000 | € 2,16225 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,47 | € 24,14000 | € 11,34580 |
| Totale TOS21_RU |  | € 34,84225 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 49,45253 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,41788 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,14836 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,68704 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 62,55745 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 55,7% |

Codice regionale: TOS21_01.B07.043.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento

Articolo:

001 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 64.66201

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,90509 | € 0,03810 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,075 | € 3,75000 | € 0,28125 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,31935 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.003.002 | Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 30 cm | m³ | 0,33 | € 42,31822 | € 13,96501 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 40 | € 0,04974 | € 1,98960 |
| Totale TOS21_PR |  | € 15,95461 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,83000 | € 2,16225 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,72 | € 28,83000 | € 20,75760 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,47 | € 24,14000 | € 11,34580 |
| Totale TOS21_RU |  | € 34,84225 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 51,11621 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,66743 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,15335 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,87836 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 64,66201 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,88% |

Codice regionale: TOS21_01.B07.043.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento

Articolo:

002 - spessore cm 45

Prezzo a m² € 84.64303

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,03 | € 1,90509 | € 0,05715 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,075 | € 3,75000 | € 0,28125 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,33840 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.003.005 | Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 45 cm | m³ | 0,49434 | € 43,16368 | € 21,33753 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 60 | € 0,04974 | € 2,98440 |
| Totale TOS21_PR |  | € 24,32193 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,83000 | € 2,16225 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,9 | € 28,83000 | € 25,94700 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,55 | € 24,14000 | € 13,27700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 42,25115 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 66,91149 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,03672 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,20073 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,69482 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 84,64303 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 49,92% |

Codice regionale: TOS21_01.B07.044.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:

Articolo:

001 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 101.49117

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,90509 | € 0,03810 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,075 | € 3,75000 | € 0,28125 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,31935 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.003.002 | Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 30 cm | m³ | 0,33 | € 42,31822 | € 13,96501 |
| TOS21_PR.P06.001.003 | Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10 | kg | 4 | € 0,73759 | € 2,95036 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 40 | € 0,04974 | € 1,98960 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,90497 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,83000 | € 2,16225 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,1 | € 28,83000 | € 31,71300 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,1 | € 24,14000 | € 26,55400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 61,00585 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 80,23017 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,03453 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,24069 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,22647 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 101,49117 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,11% |

Codice regionale: TOS21_01.B07.044.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:

Articolo:

002 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 92.10867

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,90509 | € 0,03810 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,075 | € 3,75000 | € 0,28125 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,31935 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.003.001 | Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 25 cm | m³ | 0,275 | € 43,07279 | € 11,84502 |
| TOS21_PR.P06.001.003 | Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10 | kg | 4 | € 0,73759 | € 2,95036 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 40 | € 0,04974 | € 1,98960 |
| Totale TOS21_PR |  | € 16,78498 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1 | € 28,83000 | € 28,83000 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,83000 | € 2,16225 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1 | € 24,14000 | € 24,14000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 55,70885 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 72,81318 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,92198 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,21844 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,37352 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 92,10867 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,48% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.001.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.

Articolo:

002 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 68.68588

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 2,25 | € 1,49385 | € 3,36116 |
| Totale TOS21_AT |  | € 3,47366 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.012.020 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 16 | cad | 9 | € 0,59690 | € 5,37210 |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,7 | € 1,67411 | € 1,17188 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,003 | € 232,76000 | € 0,69828 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,025 | € 208,14558 | € 5,20364 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,072 | € 87,95111 | € 6,33248 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,77838 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,34 | € 28,83000 | € 9,80220 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,42 | € 26,76000 | € 11,23920 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,42 | € 24,14000 | € 10,13880 |
| Totale TOS21_RU |  | € 32,04510 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 54,29714 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,14457 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,24434 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,24417 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 68,68588 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 46,65% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.001.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.

Articolo:

005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 70.34192

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 2,25 | € 1,49385 | € 3,36116 |
| Totale TOS21_AT |  | € 3,47366 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.012.021 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 20 | cad | 9 | € 0,62509 | € 5,62581 |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,7 | € 1,67411 | € 1,17188 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,003 | € 232,76000 | € 0,69828 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,025 | € 208,14558 | € 5,20364 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,084 | € 87,95111 | € 7,38789 |
| Totale TOS21_PR |  | € 20,08750 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,34 | € 28,83000 | € 9,80220 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,42 | € 26,76000 | € 11,23920 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,42 | € 24,14000 | € 10,13880 |
| Totale TOS21_RU |  | € 32,04510 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 55,60626 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,34094 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,25023 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,39472 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 70,34192 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 45,56% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.011.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.

Articolo:

001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 50.35192

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,09932 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.012.002 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 16 | cad | 9 | € 0,60795 | € 5,47155 |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,066 | € 87,95111 | € 5,80477 |
| TOS21_PR.P11.102.001 | Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri 4,00 | m | 2 | € 2,46623 | € 4,93246 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,52386 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,27 | € 26,76000 | € 7,22520 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,34 | € 24,14000 | € 8,20760 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,18070 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 39,80389 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,97058 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,17912 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,57745 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 50,35192 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 38,09% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.011.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.

Articolo:

002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 52.24102

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,09932 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.012.004 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 20 | cad | 9 | € 0,60650 | € 5,45850 |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,074 | € 87,95111 | € 6,50838 |
| TOS21_PR.P11.102.001 | Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri 4,00 | m | 2 | € 2,46623 | € 4,93246 |
| Totale TOS21_PR |  | € 19,21442 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,3 | € 26,76000 | € 8,02800 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,34 | € 24,14000 | € 8,20760 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,98350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 41,29725 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,19459 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,18584 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,74918 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 52,24102 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 38,25% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.012.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.

Articolo:

001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 48.26621

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,09932 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.012.004 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 20 | cad | 9 | € 0,60650 | € 5,45850 |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,074 | € 87,95111 | € 6,50838 |
| TOS21_PR.P11.102.002 | Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00 | m | 2 | € 2,54286 | € 5,08572 |
| Totale TOS21_PR |  | € 19,36768 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,24 | € 26,76000 | € 6,42240 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,68810 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 38,15511 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,72327 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,17170 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,38784 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 48,26621 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 34,58% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.012.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.

Articolo:

002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 52.95835

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,09932 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.012.010 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 25 | cad | 9 | € 0,83171 | € 7,48539 |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,084 | € 87,95111 | € 7,38789 |
| TOS21_PR.P11.102.002 | Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00 | m | 2 | € 2,54286 | € 5,08572 |
| Totale TOS21_PR |  | € 22,27408 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,27 | € 26,76000 | € 7,22520 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 17,49090 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 41,86431 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,27965 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,18839 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,81440 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 52,95835 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 33,03% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.013.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.

Articolo:

001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 53.68175

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,09932 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.012.010 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 25 | cad | 9 | € 0,83171 | € 7,48539 |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,084 | € 87,95111 | € 7,38789 |
| TOS21_PR.P11.102.003 | Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00 | m | 2 | € 2,82879 | € 5,65758 |
| Totale TOS21_PR |  | € 22,84594 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,27 | € 26,76000 | € 7,22520 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 17,49090 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 42,43617 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,36543 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,19096 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,88016 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 53,68175 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 32,58% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.013.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.

Articolo:

002 - altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 55.44711

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,09932 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.012.011 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 30 | cad | 9 | € 0,98677 | € 8,88093 |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,084 | € 87,95111 | € 7,38789 |
| TOS21_PR.P11.102.003 | Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00 | m | 2 | € 2,82879 | € 5,65758 |
| Totale TOS21_PR |  | € 24,24148 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,27 | € 26,76000 | € 7,22520 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 17,49090 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 43,83171 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,57476 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,19724 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,04065 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 55,44711 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,55% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.014.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m

Articolo:

001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 46.48069

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,09932 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.012.002 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 16 | cad | 9 | € 0,60795 | € 5,47155 |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,066 | € 87,95111 | € 5,80477 |
| TOS21_PR.P11.101.001 | Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri 4,00 | m | 2 | € 2,45000 | € 4,90000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,49140 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,22 | € 26,76000 | € 5,88720 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,15290 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 36,74363 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,51154 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,16535 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,22552 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 46,48069 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 34,75% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.014.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m

Articolo:

002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 46.46418

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,09932 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.012.004 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 20 | cad | 9 | € 0,60650 | € 5,45850 |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,066 | € 87,95111 | € 5,80477 |
| TOS21_PR.P11.101.001 | Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri 4,00 | m | 2 | € 2,45000 | € 4,90000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,47835 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,22 | € 26,76000 | € 5,88720 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,15290 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 36,73058 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,50959 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,16529 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,22402 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 46,46418 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 34,76% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.015.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.

Articolo:

001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 47.64721

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,09932 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.012.004 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 20 | cad | 9 | € 0,60650 | € 5,45850 |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,066 | € 87,95111 | € 5,80477 |
| TOS21_PR.P11.101.002 | Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00 | m | 2 | € 2,65000 | € 5,30000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,87835 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,24 | € 26,76000 | € 6,42240 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,68810 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 37,66578 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,64987 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,16950 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,33156 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 47,64721 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 35,02% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.015.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.

Articolo:

002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 52.78438

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,09932 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.012.010 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 25 | cad | 9 | € 0,83171 | € 7,48539 |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,08 | € 87,95111 | € 7,03609 |
| TOS21_PR.P11.101.002 | Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00 | m | 2 | € 2,65000 | € 5,30000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 22,13656 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,27 | € 26,76000 | € 7,22520 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 17,49090 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 41,72678 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,25902 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,18777 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,79858 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 52,78438 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 33,14% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.016.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.

Articolo:

001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 54.20118

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,09932 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.012.010 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 25 | cad | 9 | € 0,83171 | € 7,48539 |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,08 | € 87,95111 | € 7,03609 |
| TOS21_PR.P11.101.003 | Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00 | m | 2 | € 3,21000 | € 6,42000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 23,25656 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,27 | € 26,76000 | € 7,22520 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 17,49090 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 42,84678 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,42702 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,19281 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,92738 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 54,20118 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 32,27% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.016.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.

Articolo:

002 - altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 55.96654

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,09932 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.012.011 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 30 | cad | 9 | € 0,98677 | € 8,88093 |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,08 | € 87,95111 | € 7,03609 |
| TOS21_PR.P11.101.003 | Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00 | m | 2 | € 3,21000 | € 6,42000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 24,65210 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,27 | € 26,76000 | € 7,22520 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 17,49090 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 44,24232 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,63635 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,19909 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,08787 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 55,96654 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,25% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.017.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo:

001 - altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m

Prezzo a m² € 54.16523

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,13682 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,056 | € 87,95111 | € 4,92526 |
| TOS21_PR.P11.115.001 | Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm - fino a metri 4,00 – h. 12 cm | m² | 1 | € 17,00000 | € 17,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 24,24034 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,22 | € 26,76000 | € 5,88720 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,44120 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 42,81837 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,42276 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,19268 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,92411 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 54,16523 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,35% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.017.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo:

002 - altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per luci da 4 a 5 m

Prezzo a m² € 59.61764

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,13682 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,056 | € 87,95111 | € 4,92526 |
| TOS21_PR.P11.115.002 | Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm - da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 16 cm | m² | 1 | € 20,77500 | € 20,77500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 28,01534 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,24 | € 26,76000 | € 6,42240 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,97640 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 47,12857 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,06929 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,21208 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,41979 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 59,61764 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 28,48% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.017.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo:

003 - altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m

Prezzo a m² € 61.77042

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,13682 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,06 | € 87,95111 | € 5,27707 |
| TOS21_PR.P11.115.003 | Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm - da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 20 cm | m² | 1 | € 22,12500 | € 22,12500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 29,71715 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,24 | € 26,76000 | € 6,42240 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,97640 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 48,83037 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,32456 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,21974 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,61549 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 61,77042 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 27,48% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.017.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo:

004 - altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) per luci da 6 a 7 m

Prezzo a m² € 65.09687

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,13682 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,064 | € 87,95111 | € 5,62887 |
| TOS21_PR.P11.115.004 | Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm - da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 24 cm | m² | 1 | € 23,60000 | € 23,60000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 31,54395 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,27 | € 26,76000 | € 7,22520 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 17,77920 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 51,45998 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,71900 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,23157 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,91790 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 65,09687 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 27,31% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.021.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .

Articolo:

001 - altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m

Prezzo a m² € 55.09047

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,13682 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,064 | € 87,95111 | € 5,62887 |
| TOS21_PR.P11.111.001 | Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 - per luci fino a metri 4,00 – h. 4+12 cm | m² | 1 | € 14,00000 | € 14,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 21,94395 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,27 | € 26,76000 | € 7,22520 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,34 | € 24,14000 | € 8,20760 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,46900 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 43,54978 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,53247 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,19597 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,00822 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 55,09047 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 35,34% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.021.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .

Articolo:

002 - altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m

Prezzo a m² € 58.10295

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,13682 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,072 | € 87,95111 | € 6,33248 |
| TOS21_PR.P11.111.002 | Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 - per luci da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 4+16 cm | m² | 1 | € 14,87500 | € 14,87500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 23,52256 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,3 | € 26,76000 | € 8,02800 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,34 | € 24,14000 | € 8,20760 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,27180 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 45,93118 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,88968 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,20669 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,28209 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 58,10295 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 34,89% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.021.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .

Articolo:

003 - altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5 a 6 m

Prezzo a m² € 63.35715

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,13682 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,09 | € 87,95111 | € 7,91560 |
| TOS21_PR.P11.111.003 | Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 - per luci da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 5+20 cm | m² | 1 | € 16,37500 | € 16,37500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 26,60568 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,34 | € 26,76000 | € 9,09840 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,34 | € 24,14000 | € 8,20760 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,34220 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 50,08470 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,51271 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,22538 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,75974 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 63,35715 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 33,69% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.021.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .

Articolo:

004 - altezza totale 36 cm (5+26+5) per luci da 6 a 7 m

Prezzo a m² € 67.95202

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,13682 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,1 | € 87,95111 | € 8,79511 |
| TOS21_PR.P11.111.004 | Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 - per luci da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 5+26 cm | m² | 1 | € 18,32500 | € 18,32500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 29,43519 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,37 | € 26,76000 | € 9,90120 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,34 | € 24,14000 | € 8,20760 |
| Totale TOS21_RU |  | € 22,14500 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 53,71702 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,05755 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,24173 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,17746 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 67,95202 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 32,59% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.021.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .

Articolo:

005 - altezza totale 42 cm (6+30+6) per luci da 7 a 8 m

Prezzo a m² € 74.13385

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,13682 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,12 | € 87,95111 | € 10,55413 |
| TOS21_PR.P11.111.005 | Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 - per luci da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 6+30 cm | m² | 1 | € 20,65000 | € 20,65000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 33,51921 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,4 | € 26,76000 | € 10,70400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,34 | € 24,14000 | € 8,20760 |
| Totale TOS21_RU |  | € 22,94780 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 58,60384 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,79058 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,26372 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,73944 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 74,13385 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,95% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.031.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m

Articolo:

001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 46.44043

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,13682 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.010.010 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm | cad | 5 | € 1,21449 | € 6,07245 |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 87,95111 | € 3,51804 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,90557 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,12 | € 26,76000 | € 3,21120 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 24,14000 | € 9,65600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 22,66940 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 36,71180 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,50677 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,16520 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,22186 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 46,44043 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 48,81% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.031.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m

Articolo:

002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 56.55631

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,13682 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.010.010 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm | cad | 10 | € 1,21449 | € 12,14490 |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 87,95111 | € 3,51804 |
| Totale TOS21_PR |  | € 17,97802 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,83000 | € 10,09050 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,12 | € 26,76000 | € 3,21120 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,42 | € 24,14000 | € 10,13880 |
| Totale TOS21_RU |  | € 24,59370 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 44,70855 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,70628 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,20119 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,14148 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 56,55631 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 43,49% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.032.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m

Articolo:

001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 48.50997

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,13682 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.010.010 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm | cad | 5 | € 1,21449 | € 6,07245 |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 87,95111 | € 3,51804 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,90557 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,34 | € 28,83000 | € 9,80220 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,12 | € 26,76000 | € 3,21120 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,42 | € 24,14000 | € 10,13880 |
| Totale TOS21_RU |  | € 24,30540 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 38,34780 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,75217 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,17257 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,41000 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 48,50997 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 50,1% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.032.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m

Articolo:

002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 58.26116

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,13682 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.010.010 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm | cad | 10 | € 1,21449 | € 12,14490 |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 87,95111 | € 3,51804 |
| Totale TOS21_PR |  | € 17,97802 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,38 | € 28,83000 | € 10,95540 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,12 | € 26,76000 | € 3,21120 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,44 | € 24,14000 | € 10,62160 |
| Totale TOS21_RU |  | € 25,94140 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 46,05625 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,90844 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,20725 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,29647 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 58,26116 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 44,53% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.037.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.

Articolo:

001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m² € 55.51582

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,13682 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.004.001 | Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53 | kg | 12,5 | € 0,96023 | € 12,00288 |
| TOS21_PR.P07.022.001 | Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti | cad | 10 | € 0,02953 | € 0,29530 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,07 | € 87,95111 | € 6,15658 |
| Totale TOS21_PR |  | € 20,26761 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,25 | € 26,76000 | € 6,69000 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,35 | € 24,14000 | € 8,44900 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,48160 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 43,88602 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,58290 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,19749 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,04689 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 55,51582 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 38,69% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.037.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.

Articolo:

004 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Prezzo a m² € 51.44837

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,13682 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.004.003 | Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 784, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 392 - kg/mq da 6,01 a 12,02 | kg | 9,25 | € 0,95000 | € 8,78750 |
| TOS21_PR.P07.022.001 | Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti | cad | 10 | € 0,02953 | € 0,29530 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,07 | € 87,95111 | € 6,15658 |
| Totale TOS21_PR |  | € 17,05223 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,25 | € 26,76000 | € 6,69000 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,35 | € 24,14000 | € 8,44900 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,48160 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 40,67065 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,10060 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,18302 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,67712 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 51,44837 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 41,75% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.051.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

001 - con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.

Prezzo a m² € 108.34792

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,18 | € 3,75000 | € 0,67500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,67500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 0,15 | € 0,93860 | € 0,14079 |
| TOS21_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,266 | € 1,73278 | € 0,46092 |
| TOS21_PR.P08.020.007 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,03 | € 397,39130 | € 11,92174 |
| TOS21_PR.P08.020.010 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6 | m³ | 0,03 | € 279,56522 | € 8,38696 |
| TOS21_PR.P08.020.040 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m | m³ | 0,02 | € 267,39130 | € 5,34783 |
| Totale TOS21_PR |  | € 26,25824 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,85 | € 28,83000 | € 24,50550 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,85 | € 26,76000 | € 22,74600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,26 | € 24,14000 | € 6,27640 |
| Totale TOS21_RU |  | € 58,71730 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 85,65053 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,84758 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,38543 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,84981 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 108,34792 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 54,19% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.051.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

002 - con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45°

Prezzo a m² € 146.39146

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,28 | € 3,75000 | € 1,05000 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,05000 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 0,15 | € 0,93860 | € 0,14079 |
| TOS21_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,416 | € 1,73278 | € 0,72084 |
| TOS21_PR.P08.020.007 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,05 | € 397,39130 | € 19,86957 |
| TOS21_PR.P08.020.010 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6 | m³ | 0,03 | € 279,56522 | € 8,38696 |
| TOS21_PR.P08.020.040 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m | m³ | 0,02 | € 267,39130 | € 5,34783 |
| Totale TOS21_PR |  | € 34,46599 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,15 | € 28,83000 | € 33,15450 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,28 | € 28,83000 | € 8,07240 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 1,15 | € 26,76000 | € 30,77400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,34 | € 24,14000 | € 8,20760 |
| Totale TOS21_RU |  | € 80,20850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 115,72447 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,35867 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,52076 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,30831 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 146,39146 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 54,79% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.051.010

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

010 - con scempiato in pianelle di cotto murate a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 98.43287

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,02 | € 2,39375 | € 0,04788 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,11 | € 3,75000 | € 0,41250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,46038 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.010.004 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm | cad | 18 | € 0,38906 | € 7,00308 |
| TOS21_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 0,15 | € 0,93860 | € 0,14079 |
| TOS21_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,016 | € 1,73278 | € 0,02772 |
| TOS21_PR.P08.020.010 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6 | m³ | 0,03 | € 279,56522 | € 8,38696 |
| TOS21_PR.P08.020.040 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m | m³ | 0,02 | € 267,39130 | € 5,34783 |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 110,12559 | € 0,22025 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 87,95111 | € 3,51804 |
| Totale TOS21_PR |  | € 24,64467 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,84 | € 28,83000 | € 24,21720 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,83000 | € 3,17130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,45 | € 26,76000 | € 12,04200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,55 | € 24,14000 | € 13,27700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 52,70750 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 77,81255 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,67188 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,35016 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,94844 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 98,43287 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,62% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.051.011

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

011 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 101.77495

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,02 | € 2,39375 | € 0,04788 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,11 | € 3,75000 | € 0,41250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,46038 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.010.004 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm | cad | 18 | € 0,38906 | € 7,00308 |
| TOS21_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 0,15 | € 0,93860 | € 0,14079 |
| TOS21_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,016 | € 1,73278 | € 0,02772 |
| TOS21_PR.P08.020.010 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6 | m³ | 0,03 | € 279,56522 | € 8,38696 |
| TOS21_PR.P08.020.040 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m | m³ | 0,02 | € 267,39130 | € 5,34783 |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 110,12559 | € 0,22025 |
| TOS21_PR.P10.222.046 | Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc | m³ | 0,04 | € 154,00000 | € 6,16000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 27,28663 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,84 | € 28,83000 | € 24,21720 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,83000 | € 3,17130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,45 | € 26,76000 | € 12,04200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,55 | € 24,14000 | € 13,27700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 52,70750 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 80,45450 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,06818 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,36205 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,25227 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 101,77495 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 51,86% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.052.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

001 - con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm.

Prezzo a m² € 142.19698

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,18 | € 3,75000 | € 0,67500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,67500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 0,15 | € 0,93860 | € 0,14079 |
| TOS21_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,216 | € 1,73278 | € 0,37428 |
| TOS21_PR.P08.021.021 | Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7 | m³ | 0,03 | € 626,66667 | € 18,80000 |
| TOS21_PR.P08.021.040 | Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3 | m³ | 0,02 | € 352,50000 | € 7,05000 |
| TOS21_PR.P08.021.042 | Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,03 | € 703,07692 | € 21,09231 |
| Totale TOS21_PR |  | € 47,45738 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,95 | € 28,83000 | € 27,38850 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,95 | € 26,76000 | € 25,42200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,26 | € 24,14000 | € 6,27640 |
| Totale TOS21_RU |  | € 64,27630 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 112,40868 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,86130 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,50584 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,92700 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 142,19698 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 45,2% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.052.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

002 - Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a 45°.

Prezzo a m² € 181.05183

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,28 | € 3,75000 | € 1,05000 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,05000 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 0,15 | € 0,93860 | € 0,14079 |
| TOS21_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,416 | € 1,73278 | € 0,72084 |
| TOS21_PR.P08.021.021 | Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7 | m³ | 0,03 | € 626,66667 | € 18,80000 |
| TOS21_PR.P08.021.040 | Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3 | m³ | 0,02 | € 352,50000 | € 7,05000 |
| TOS21_PR.P08.021.042 | Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,05 | € 703,07692 | € 35,15385 |
| Totale TOS21_PR |  | € 61,86548 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,15 | € 28,83000 | € 33,15450 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,28 | € 28,83000 | € 8,07240 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 1,15 | € 26,76000 | € 30,77400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,34 | € 24,14000 | € 8,20760 |
| Totale TOS21_RU |  | € 80,20850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 143,12397 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 21,46860 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,64406 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 16,45926 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 181,05183 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 44,3% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.052.010

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

010 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 113.75862

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,02 | € 2,39375 | € 0,04788 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,11 | € 3,75000 | € 0,41250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,46038 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.010.004 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm | cad | 18 | € 0,38906 | € 7,00308 |
| TOS21_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 0,15 | € 0,93860 | € 0,14079 |
| TOS21_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,016 | € 1,73278 | € 0,02772 |
| TOS21_PR.P08.021.021 | Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7 | m³ | 0,03 | € 626,66667 | € 18,80000 |
| TOS21_PR.P08.021.040 | Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3 | m³ | 0,02 | € 352,50000 | € 7,05000 |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 110,12559 | € 0,22025 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 87,95111 | € 3,51804 |
| Totale TOS21_PR |  | € 36,75988 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,83000 | € 3,17130 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,84 | € 28,83000 | € 24,21720 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,45 | € 26,76000 | € 12,04200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,55 | € 24,14000 | € 13,27700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 52,70750 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 89,92777 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,48917 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,40467 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,34169 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 113,75862 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 46,4% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.052.011

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

011 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 117.10070

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,02 | € 2,39375 | € 0,04788 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,11 | € 3,75000 | € 0,41250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,46038 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.010.004 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm | cad | 18 | € 0,38906 | € 7,00308 |
| TOS21_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 0,15 | € 0,93860 | € 0,14079 |
| TOS21_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,016 | € 1,73278 | € 0,02772 |
| TOS21_PR.P08.021.021 | Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7 | m³ | 0,03 | € 626,66667 | € 18,80000 |
| TOS21_PR.P08.021.040 | Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3 | m³ | 0,02 | € 352,50000 | € 7,05000 |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 110,12559 | € 0,22025 |
| TOS21_PR.P10.222.046 | Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc | m³ | 0,04 | € 154,00000 | € 6,16000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 39,40184 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,84 | € 28,83000 | € 24,21720 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,83000 | € 3,17130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,45 | € 26,76000 | € 12,04200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,55 | € 24,14000 | € 13,27700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 52,70750 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 92,56972 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,88546 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,41656 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,64552 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 117,10070 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 45,07% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.100.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo

Articolo:

001 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più

Prezzo a m² € 2.06582

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,005 | € 2,39375 | € 0,01197 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01197 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,01 | € 87,95111 | € 0,87951 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,87951 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,014 | € 28,83000 | € 0,40362 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,014 | € 24,14000 | € 0,33796 |
| Totale TOS21_RU |  | € 0,74158 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,63306 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,24496 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00245 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,18780 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 2,06582 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 35,9% |

Codice regionale: TOS21_01.B08.100.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo

Articolo:

002 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più

Prezzo a m² € 2.90134

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,005 | € 2,39375 | € 0,01197 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01197 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.222.046 | Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc | m³ | 0,01 | € 154,00000 | € 1,54000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,54000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,014 | € 28,83000 | € 0,40362 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,014 | € 24,14000 | € 0,33796 |
| Totale TOS21_RU |  | € 0,74158 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,29355 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,34403 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00344 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,26376 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 2,90134 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 25,56% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.002.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)

Articolo:

001 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m² € 73.26503

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,90509 | € 0,03810 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,15060 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 64 | € 0,28235 | € 18,07040 |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 42 | € 0,04556 | € 1,91352 |
| Totale TOS21_PR |  | € 19,98392 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,83000 | € 23,06400 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,55 | € 24,14000 | € 13,27700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 37,78250 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 57,91702 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,68755 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,17375 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,66046 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 73,26503 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 51,57% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.002.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)

Articolo:

002 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m² € 73.48712

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,90509 | € 0,03810 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,15060 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 64 | € 0,28235 | € 18,07040 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 42 | € 0,04974 | € 2,08908 |
| Totale TOS21_PR |  | € 20,15948 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,83000 | € 23,06400 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,55 | € 24,14000 | € 13,27700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 37,78250 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 58,09258 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,71389 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,17428 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,68065 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 73,48712 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 51,41% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.003.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:

Articolo:

001 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m² € 96.71750

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,90509 | € 0,03810 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,15060 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 64 | € 0,28235 | € 18,07040 |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 42 | € 0,04556 | € 1,91352 |
| Totale TOS21_PR |  | € 19,98392 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,15 | € 28,83000 | € 33,15450 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,9 | € 24,14000 | € 21,72600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 56,32200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 76,45652 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,46848 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,22937 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,79250 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 96,71750 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,23% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.003.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:

Articolo:

002 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m² € 96.93958

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,90509 | € 0,03810 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,15060 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 64 | € 0,28235 | € 18,07040 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 42 | € 0,04974 | € 2,08908 |
| Totale TOS21_PR |  | € 20,15948 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,15 | € 28,83000 | € 33,15450 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,9 | € 24,14000 | € 21,72600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 56,32200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 76,63208 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,49481 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,22990 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,81269 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 96,93958 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,1% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.009.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm

Articolo:

001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 49.73437

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,90509 | € 0,03810 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,26310 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.009.006 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm | m³ | 0,275 | € 31,31274 | € 8,61100 |
| TOS21_PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos | kg | 40 | € 0,06058 | € 2,42320 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,03420 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,6 | € 26,76000 | € 16,05600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 24,14000 | € 9,65600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 28,01840 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 39,31571 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,89736 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,11795 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,52131 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 49,73437 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 56,34% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.009.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 48.97436

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,90509 | € 0,03810 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,26310 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.009.006 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm | m³ | 0,275 | € 31,31274 | € 8,61100 |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 40 | € 0,04556 | € 1,82240 |
| Totale TOS21_PR |  | € 10,43340 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,6 | € 26,76000 | € 16,05600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 24,14000 | € 9,65600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 28,01840 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 38,71491 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,80724 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,11614 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,45221 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 48,97436 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 57,21% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.011.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm

Articolo:

001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 32.12345

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,13155 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.009.003 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone) | m³ | 0,132 | € 42,99910 | € 5,67588 |
| TOS21_PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,06058 | € 1,21160 |
| Totale TOS21_PR |  | € 6,88748 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,4 | € 26,76000 | € 10,70400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,37500 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,39403 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,80910 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07618 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,92031 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 32,12345 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 57,2% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.011.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 31.74344

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,13155 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.009.003 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone) | m³ | 0,132 | € 42,99910 | € 5,67588 |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,04556 | € 0,91120 |
| Totale TOS21_PR |  | € 6,58708 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,4 | € 26,76000 | € 10,70400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,37500 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,09363 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,76404 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07528 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,88577 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 31,74344 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 57,89% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.013.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm

Articolo:

001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 28.34338

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,09405 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 37,68618 | € 3,31638 |
| TOS21_PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos | kg | 15 | € 0,06058 | € 0,90870 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,22508 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,4 | € 26,76000 | € 10,70400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,08670 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 22,40583 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,36087 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06722 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,57667 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 28,34338 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 63,81% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.013.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 28.05838

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,09405 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 37,68618 | € 3,31638 |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 15 | € 0,04556 | € 0,68340 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,99978 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,4 | € 26,76000 | € 10,70400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,08670 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 22,18053 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,32708 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06654 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,55076 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 28,05838 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,46% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.014.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm

Articolo:

001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 40.44865

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,015 | € 1,90509 | € 0,02858 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,10358 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.009.002 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino) | m³ | 0,088 | € 67,09531 | € 5,90439 |
| TOS21_PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos | kg | 30 | € 0,06058 | € 1,81740 |
| Totale TOS21_PR |  | € 7,72179 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,015 | € 28,83000 | € 0,43245 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,54 | € 26,76000 | € 14,45040 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,36 | € 24,14000 | € 8,69040 |
| Totale TOS21_RU |  | € 24,14985 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 31,97521 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,79628 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,09593 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,67715 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 40,44865 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,7% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.014.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 39.87864

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,015 | € 1,90509 | € 0,02858 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,10358 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.009.002 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino) | m³ | 0,088 | € 67,09531 | € 5,90439 |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 30 | € 0,04556 | € 1,36680 |
| Totale TOS21_PR |  | € 7,27119 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,015 | € 28,83000 | € 0,43245 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,54 | € 26,76000 | € 14,45040 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,36 | € 24,14000 | € 8,69040 |
| Totale TOS21_RU |  | € 24,14985 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 31,52461 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,72869 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,09457 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,62533 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 39,87864 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,56% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.016.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm

Articolo:

001 - eseguita con malta di cemento (M12)

Prezzo a m² € 40.79155

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,012 | € 1,90509 | € 0,02286 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,13536 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.001 | Mattone - In laterizio, doppio UNI semipieno cm 25x12x12 | cad | 34 | € 0,19164 | € 6,51576 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 25 | € 0,04974 | € 1,24350 |
| Totale TOS21_PR |  | € 7,75926 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,012 | € 28,83000 | € 0,34596 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,54 | € 26,76000 | € 14,45040 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,36 | € 24,14000 | € 8,69040 |
| Totale TOS21_RU |  | € 24,35166 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 32,24628 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,83694 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,09674 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,70832 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 40,79155 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,7% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.016.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 40.65935

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,012 | € 1,90509 | € 0,02286 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,13536 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.001 | Mattone - In laterizio, doppio UNI semipieno cm 25x12x12 | cad | 34 | € 0,19164 | € 6,51576 |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 25 | € 0,04556 | € 1,13900 |
| Totale TOS21_PR |  | € 7,65476 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,012 | € 28,83000 | € 0,34596 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,54 | € 26,76000 | € 14,45040 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,36 | € 24,14000 | € 8,69040 |
| Totale TOS21_RU |  | € 24,35166 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 32,14178 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,82127 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,09643 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,69630 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 40,65935 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,89% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.021.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo:

001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 101.10568

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,03 | € 1,90509 | € 0,05715 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,05 | € 3,75000 | € 0,18750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,24465 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 64 | € 0,28235 | € 18,07040 |
| TOS21_PR.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 37,68618 | € 3,31638 |
| TOS21_PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos | kg | 85 | € 0,06058 | € 5,14930 |
| Totale TOS21_PR |  | € 26,53608 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,81 | € 28,83000 | € 23,35230 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,54 | € 26,76000 | € 14,45040 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,54 | € 24,14000 | € 13,03560 |
| Totale TOS21_RU |  | € 53,14470 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 79,92544 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,98882 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,23978 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,19143 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 101,10568 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 52,56% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.021.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo:

002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 98.04982

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,03 | € 1,90509 | € 0,05715 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,05 | € 3,75000 | € 0,18750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,24465 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 64 | € 0,28235 | € 18,07040 |
| TOS21_PR.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 37,68618 | € 3,31638 |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 60 | € 0,04556 | € 2,73360 |
| Totale TOS21_PR |  | € 24,12038 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,81 | € 28,83000 | € 23,35230 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,54 | € 26,76000 | € 14,45040 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,54 | € 24,14000 | € 13,03560 |
| Totale TOS21_RU |  | € 53,14470 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 77,50974 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,62646 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,23253 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,91362 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 98,04982 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 54,2% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.022.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo:

001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 53.40931

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,018 | € 1,90509 | € 0,03429 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,05 | € 3,75000 | € 0,18750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,22179 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 37,68618 | € 3,31638 |
| TOS21_PR.P04.009.003 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone) | m³ | 0,132 | € 42,99910 | € 5,67588 |
| TOS21_PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos | kg | 35 | € 0,06058 | € 2,12030 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,11256 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,018 | € 28,83000 | € 0,51894 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,675 | € 26,76000 | € 18,06300 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,45 | € 24,14000 | € 10,86300 |
| Totale TOS21_RU |  | € 30,88644 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 42,22080 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,33312 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,12666 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,85539 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 53,40931 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 57,83% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.022.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo:

002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 52.74430

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,018 | € 1,90509 | € 0,03429 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,05 | € 3,75000 | € 0,18750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,22179 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 37,68618 | € 3,31638 |
| TOS21_PR.P04.009.003 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone) | m³ | 0,132 | € 42,99910 | € 5,67588 |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 35 | € 0,04556 | € 1,59460 |
| Totale TOS21_PR |  | € 10,58686 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,018 | € 28,83000 | € 0,51894 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,675 | € 26,76000 | € 18,06300 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,45 | € 24,14000 | € 10,86300 |
| Totale TOS21_RU |  | € 30,88644 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 41,69510 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,25427 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,12509 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,79494 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 52,74430 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,56% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.023.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo:

001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 42.19432

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,015 | € 1,90509 | € 0,02858 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,17858 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,176 | € 37,68618 | € 6,63277 |
| TOS21_PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos | kg | 30 | € 0,06058 | € 1,81740 |
| Totale TOS21_PR |  | € 8,45017 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,015 | € 28,83000 | € 0,43245 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,54 | € 26,76000 | € 14,45040 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,36 | € 24,14000 | € 8,69040 |
| Totale TOS21_RU |  | € 24,72645 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 33,35519 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,00328 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,10007 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,83585 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 42,19432 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,6% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.023.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo:

002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 41.62431

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,015 | € 1,90509 | € 0,02858 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,17858 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,176 | € 37,68618 | € 6,63277 |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 30 | € 0,04556 | € 1,36680 |
| Totale TOS21_PR |  | € 7,99957 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,015 | € 28,83000 | € 0,43245 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,54 | € 26,76000 | € 14,45040 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,36 | € 24,14000 | € 8,69040 |
| Totale TOS21_RU |  | € 24,72645 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 32,90459 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,93569 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,09871 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,78403 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 41,62431 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,4% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.024.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo:

001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 56.21441

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,028 | € 1,90509 | € 0,05334 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,08 | € 3,75000 | € 0,30000 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,35334 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 37,68618 | € 3,31638 |
| TOS21_PR.P04.009.006 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm | m³ | 0,275 | € 31,31274 | € 8,61100 |
| TOS21_PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos | kg | 55 | € 0,06058 | € 3,33190 |
| Totale TOS21_PR |  | € 15,25928 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,028 | € 28,83000 | € 0,80724 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,83000 | € 2,30640 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,6 | € 26,76000 | € 16,05600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 24,14000 | € 9,65600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 28,82564 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 44,43827 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,66574 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,13331 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,11040 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 56,21441 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 51,28% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.024.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo:

002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 55.16939

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,028 | € 1,90509 | € 0,05334 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,08 | € 3,75000 | € 0,30000 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,35334 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 37,68618 | € 3,31638 |
| TOS21_PR.P04.009.006 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm | m³ | 0,275 | € 31,31274 | € 8,61100 |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 55 | € 0,04556 | € 2,50580 |
| Totale TOS21_PR |  | € 14,43318 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,028 | € 28,83000 | € 0,80724 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,83000 | € 2,30640 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,6 | € 26,76000 | € 16,05600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 24,14000 | € 9,65600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 28,82564 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 43,61217 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,54183 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,13084 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,01540 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 55,16939 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 52,25% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.025.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento

Articolo:

001 - spessore cm 12

Prezzo a m² € 47.24996

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,075 | € 3,75000 | € 0,28125 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,30030 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.004.010 | Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 12 cm (tramezza) | m³ | 0,132 | € 59,53858 | € 7,85909 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,04974 | € 0,99480 |
| Totale TOS21_PR |  | € 8,85389 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,6 | € 28,83000 | € 17,29800 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,83000 | € 2,16225 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,35 | € 24,14000 | € 8,44900 |
| Totale TOS21_RU |  | € 28,19755 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 37,35174 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,60276 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,11206 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,29545 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 47,24996 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,68% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.025.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento

Articolo:

002 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 58.36849

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,90509 | € 0,03810 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,075 | € 3,75000 | € 0,28125 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,31935 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.004.012 | Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 25 cm | m³ | 0,275 | € 36,54290 | € 10,04930 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 40 | € 0,04974 | € 1,98960 |
| Totale TOS21_PR |  | € 12,03890 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,7 | € 28,83000 | € 20,18100 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,83000 | € 2,16225 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,45 | € 24,14000 | € 10,86300 |
| Totale TOS21_RU |  | € 33,78285 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 46,14110 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,92117 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,13842 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,30623 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 58,36849 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 57,88% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.031.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento

Articolo:

002 - spessore cm 20

Prezzo a m² € 45.29106

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,05 | € 3,75000 | € 0,18750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,20655 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.030.003 | Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni - spessore 20 cm | m³ | 0,22 | € 57,77734 | € 12,71101 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 16 | € 0,04974 | € 0,79584 |
| Totale TOS21_PR |  | € 13,50685 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,4 | € 26,76000 | € 10,70400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 24,14000 | € 9,65600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 22,08980 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 35,80321 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,37048 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,10741 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,11737 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 45,29106 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 48,77% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.031.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento

Articolo:

003 - spessore cm 12

Prezzo a m² € 39.24395

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,005 | € 1,90509 | € 0,00953 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,12203 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.030.002 | Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni - spessore 12 cm | m³ | 0,132 | € 83,86676 | € 11,07041 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 10 | € 0,04974 | € 0,49740 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,56781 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,005 | € 28,83000 | € 0,14415 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,36 | € 26,76000 | € 9,63360 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,36 | € 24,14000 | € 8,69040 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,33305 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 31,02289 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,65343 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,09307 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,56763 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 39,24395 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 49,26% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.032.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo:

001 - spessore cm 8

Prezzo a m² € 35.07093

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,005 | € 1,90509 | € 0,00953 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08453 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.032.001 | Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 8 cm | m³ | 0,088 | € 124,93386 | € 10,99418 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 10 | € 0,04974 | € 0,49740 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,49158 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,005 | € 28,83000 | € 0,14415 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,36 | € 26,76000 | € 9,63360 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,24 | € 24,14000 | € 5,79360 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,14795 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 27,72406 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,15861 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,08317 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,18827 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 35,07093 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 46,04% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.032.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo:

002 - spessore cm 12

Prezzo a m² € 37.73163

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,005 | € 1,90509 | € 0,00953 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,12203 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.032.002 | Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 12 cm | m³ | 0,132 | € 96,75532 | € 12,77170 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 10 | € 0,04974 | € 0,49740 |
| Totale TOS21_PR |  | € 13,26910 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,005 | € 28,83000 | € 0,14415 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,36 | € 26,76000 | € 9,63360 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,24 | € 24,14000 | € 5,79360 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,43625 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 29,82738 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,47411 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,08948 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,43015 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 37,73163 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 43,56% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.032.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo:

003 - spessore cm 20

Prezzo a m² € 51.65768

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,05 | € 3,75000 | € 0,18750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,20655 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.032.003 | Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 20 cm | m³ | 0,22 | € 89,00438 | € 19,58096 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,04974 | € 0,99480 |
| Totale TOS21_PR |  | € 20,57576 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,36 | € 26,76000 | € 9,63360 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,36 | € 24,14000 | € 8,69040 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,05380 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 40,83611 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,12542 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,12251 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,69615 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 51,65768 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 38,82% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.032.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo:

004 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 57.45506

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,24405 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.032.004 | Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 25 cm | m³ | 0,275 | € 82,98207 | € 22,82007 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,04974 | € 0,99480 |
| Totale TOS21_PR |  | € 23,81487 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,38 | € 26,76000 | € 10,16880 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,38 | € 24,14000 | € 9,17320 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,36010 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 45,41902 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,81285 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,13626 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,22319 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 57,45506 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 37,18% |

Codice regionale: TOS21_01.C01.032.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo:

005 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 68.54187

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,015 | € 1,90509 | € 0,02858 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,07 | € 3,75000 | € 0,26250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,29108 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.032.005 | Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 30 cm | m³ | 0,33 | € 89,66507 | € 29,58947 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 30 | € 0,04974 | € 1,49220 |
| Totale TOS21_PR |  | € 31,08167 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,015 | € 28,83000 | € 0,43245 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,07 | € 28,83000 | € 2,01810 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,4 | € 26,76000 | € 10,70400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 24,14000 | € 9,65600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 22,81055 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 54,18330 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,12750 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,16255 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,23108 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 68,54187 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 33,28% |

Codice regionale: TOS21_01.C02.001.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Articolo:

001 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

Prezzo a m² € 47.79878

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P23.001.002 | Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm | m² | 2 | € 2,04695 | € 4,09390 |
| TOS21_PR.P23.010.025 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6 | m | 0,7 | € 1,13658 | € 0,79561 |
| TOS21_PR.P23.010.035 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6 | m | 2 | € 1,30928 | € 2,61856 |
| TOS21_PR.P23.011.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente | cad | 1,6 | € 0,05475 | € 0,08760 |
| TOS21_PR.P23.011.020 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm. | cad | 29 | € 0,00436 | € 0,12644 |
| TOS21_PR.P23.012.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in carta microforato | m | 1,5 | € 0,03181 | € 0,04772 |
| TOS21_PR.P23.012.014 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm | m | 1,7 | € 0,22543 | € 0,38323 |
| TOS21_PR.P26.101.001 | Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) | kg | 0,5 | € 10,34589 | € 5,17295 |
| Totale TOS21_PR |  | € 13,32601 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,44 | € 28,83000 | € 12,68520 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,44 | € 26,76000 | € 11,77440 |
| Totale TOS21_RU |  | € 24,45960 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 37,78560 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,66784 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,17004 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,34534 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 47,79878 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 51,17% |

Codice regionale: TOS21_01.C02.001.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Articolo:

002 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

Prezzo a m² € 67.57619

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P23.001.002 | Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm | m² | 4 | € 2,04695 | € 8,18780 |
| TOS21_PR.P23.010.025 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6 | m | 0,7 | € 1,13658 | € 0,79561 |
| TOS21_PR.P23.010.035 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6 | m | 2 | € 1,30928 | € 2,61856 |
| TOS21_PR.P23.011.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente | cad | 1,6 | € 0,05475 | € 0,08760 |
| TOS21_PR.P23.011.020 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm. | cad | 13 | € 0,00436 | € 0,05668 |
| TOS21_PR.P23.011.021 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x35mm | cad | 29 | € 0,00579 | € 0,16791 |
| TOS21_PR.P23.012.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in carta microforato | m | 1,5 | € 0,03181 | € 0,04772 |
| TOS21_PR.P23.012.014 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm | m | 1,7 | € 0,22543 | € 0,38323 |
| TOS21_PR.P26.101.001 | Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) | kg | 0,8 | € 10,34589 | € 8,27671 |
| Totale TOS21_PR |  | € 20,62182 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,59 | € 28,83000 | € 17,00970 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,59 | € 26,76000 | € 15,78840 |
| Totale TOS21_RU |  | € 32,79810 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 53,41991 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,01299 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,24039 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,14329 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 67,57619 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 48,53% |

Codice regionale: TOS21_01.C02.001.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Articolo:

003 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per renderla REI 120

Prezzo a m² € 86.06154

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P23.001.012 | Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009 | m² | 4 | € 5,70018 | € 22,80072 |
| TOS21_PR.P23.010.025 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6 | m | 0,7 | € 1,13658 | € 0,79561 |
| TOS21_PR.P23.010.035 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6 | m | 2 | € 1,30928 | € 2,61856 |
| TOS21_PR.P23.011.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente | cad | 1,6 | € 0,05475 | € 0,08760 |
| TOS21_PR.P23.011.020 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm. | cad | 13 | € 0,00436 | € 0,05668 |
| TOS21_PR.P23.011.021 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x35mm | cad | 29 | € 0,00579 | € 0,16791 |
| TOS21_PR.P23.012.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in carta microforato | m | 1,5 | € 0,03181 | € 0,04772 |
| TOS21_PR.P23.012.014 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm | m | 1,7 | € 0,22543 | € 0,38323 |
| TOS21_PR.P26.101.001 | Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) | kg | 0,8 | € 10,34589 | € 8,27671 |
| Totale TOS21_PR |  | € 35,23474 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,59 | € 28,83000 | € 17,00970 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,59 | € 26,76000 | € 15,78840 |
| Totale TOS21_RU |  | € 32,79810 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 68,03283 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,20492 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,30615 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,82378 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 86,06154 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 38,11% |

Codice regionale: TOS21_01.C02.002.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Articolo:

001 -  Con singola lastra di cartongesso

Prezzo a m² € 40.11312

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P23.001.002 | Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm | m² | 1 | € 2,04695 | € 2,04695 |
| TOS21_PR.P23.010.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6 | m | 2 | € 0,75068 | € 1,50136 |
| TOS21_PR.P23.010.002 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6 | m | 0,7 | € 0,56798 | € 0,39759 |
| TOS21_PR.P23.011.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente | cad | 1,6 | € 0,05475 | € 0,08760 |
| TOS21_PR.P23.011.020 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm. | cad | 15 | € 0,00436 | € 0,06540 |
| TOS21_PR.P23.012.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in carta microforato | m | 1,5 | € 0,03181 | € 0,04772 |
| TOS21_PR.P26.101.001 | Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) | kg | 0,3 | € 10,34589 | € 3,10377 |
| Totale TOS21_PR |  | € 7,25039 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,44 | € 28,83000 | € 12,68520 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,44 | € 26,76000 | € 11,77440 |
| Totale TOS21_RU |  | € 24,45960 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 31,70998 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,75650 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,14269 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,64665 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 40,11312 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,98% |

Codice regionale: TOS21_01.C02.002.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Articolo:

002 - Con doppia lastra di cartongesso

Prezzo a m² € 48.90183

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P23.001.002 | Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm | m² | 2 | € 2,04695 | € 4,09390 |
| TOS21_PR.P23.010.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6 | m | 2 | € 0,75068 | € 1,50136 |
| TOS21_PR.P23.010.002 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6 | m | 0,7 | € 0,56798 | € 0,39759 |
| TOS21_PR.P23.011.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente | cad | 1,6 | € 0,05475 | € 0,08760 |
| TOS21_PR.P23.011.020 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm. | cad | 7 | € 0,00436 | € 0,03052 |
| TOS21_PR.P23.011.021 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x35mm | cad | 15 | € 0,00579 | € 0,08685 |
| TOS21_PR.P23.012.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in carta microforato | m | 1,5 | € 0,03181 | € 0,04772 |
| TOS21_PR.P26.101.001 | Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) | kg | 0,5 | € 10,34589 | € 5,17295 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,41849 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,49 | € 28,83000 | € 14,12670 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,49 | € 26,76000 | € 13,11240 |
| Totale TOS21_RU |  | € 27,23910 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 38,65758 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,79864 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,17396 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,44562 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 48,90183 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 55,7% |

Codice regionale: TOS21_01.C02.010.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.

Articolo:

001 - spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

Prezzo a m² € 38.99456

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P23.001.002 | Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm | m² | 1,05 | € 2,04695 | € 2,14930 |
| TOS21_PR.P23.010.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6 | m | 2,1 | € 0,75068 | € 1,57643 |
| TOS21_PR.P23.010.002 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6 | m | 0,4 | € 0,56798 | € 0,22719 |
| TOS21_PR.P23.010.005 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore | cad | 1,8 | € 0,13421 | € 0,24158 |
| TOS21_PR.P23.011.002 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49 | cad | 1,8 | € 0,01397 | € 0,02515 |
| TOS21_PR.P23.011.027 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo | cad | 15 | € 0,00485 | € 0,07275 |
| TOS21_PR.P23.011.050 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti di congiunzione 6x90/110 | cad | 1,8 | € 0,06347 | € 0,11425 |
| TOS21_PR.P23.012.005 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in fibra di vetro | m | 1,2 | € 0,03729 | € 0,04475 |
| TOS21_PR.P26.101.001 | Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) | kg | 0,4 | € 10,34589 | € 4,13836 |
| Totale TOS21_PR |  | € 8,58976 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,83000 | € 11,53200 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,4 | € 26,76000 | € 10,70400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 22,23600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 30,82574 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,62386 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,13872 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,54496 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 38,99456 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 57,02% |

Codice regionale: TOS21_01.C02.010.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.

Articolo:

002 - spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica doppia non sovrapposta

Prezzo a m² € 64.06905

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P23.001.014 | Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - ignifuga prot. passiva spessori 20 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009 | m² | 1,05 | € 13,68527 | € 14,36953 |
| TOS21_PR.P23.010.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6 | m | 3,1 | € 0,75068 | € 2,32711 |
| TOS21_PR.P23.010.002 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6 | m | 0,4 | € 0,56798 | € 0,22719 |
| TOS21_PR.P23.010.003 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla | cad | 0,81 | € 0,24134 | € 0,19549 |
| TOS21_PR.P23.010.004 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - pendino, lunghezza 1000 mm | cad | 0,81 | € 0,27575 | € 0,22336 |
| TOS21_PR.P23.010.005 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore | cad | 0,81 | € 0,13421 | € 0,10871 |
| TOS21_PR.P23.010.007 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Gancio dritto per profili a C 50x15-50x27 | cad | 0,2 | € 0,11858 | € 0,02372 |
| TOS21_PR.P23.010.008 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Gancio dritto per profilo U a scatto | cad | 0,81 | € 0,08234 | € 0,06670 |
| TOS21_PR.P23.010.040 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Giunto ortogonale per D 13 a raso | m | 1,8 | € 0,61712 | € 1,11082 |
| TOS21_PR.P23.010.045 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Giunto lineare per profilo C 48-50x27 | m | 0,2 | € 0,09247 | € 0,01849 |
| TOS21_PR.P23.011.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.6x28 | cad | 1 | € 0,02334 | € 0,02334 |
| TOS21_PR.P23.011.002 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49 | cad | 0,81 | € 0,01397 | € 0,01132 |
| TOS21_PR.P23.011.027 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo | cad | 16 | € 0,00485 | € 0,07760 |
| TOS21_PR.P23.011.060 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti TSP 6x60 | cad | 0,81 | € 0,04820 | € 0,03904 |
| TOS21_PR.P23.012.005 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in fibra di vetro | m | 1,2 | € 0,03729 | € 0,04475 |
| TOS21_PR.P23.012.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm | m | 0,4 | € 0,19649 | € 0,07860 |
| TOS21_PR.P26.101.001 | Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) | kg | 0,4 | € 10,34589 | € 4,13836 |
| TOS21_PR.P26.101.001 | Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) | kg | 0,3 | € 10,34589 | € 3,10377 |
| Totale TOS21_PR |  | € 26,18790 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,44 | € 28,83000 | € 12,68520 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,44 | € 26,76000 | € 11,77440 |
| Totale TOS21_RU |  | € 24,45960 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 50,64747 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,59712 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,22791 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,82446 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 64,06905 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 38,18% |

Codice regionale: TOS21_01.C02.010.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.

Articolo:

003 - spessore  2 lastre in cartongesso REI 120  mm. 20 con orditura autoportante

Prezzo a m² € 87.52710

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P23.001.014 | Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - ignifuga prot. passiva spessori 20 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009 | m² | 2,1 | € 13,68527 | € 28,73907 |
| TOS21_PR.P23.010.025 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6 | m | 0,6 | € 1,13658 | € 0,68195 |
| TOS21_PR.P23.010.030 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo a C 100x50x0,6 | m | 2,9 | € 2,64550 | € 7,67195 |
| TOS21_PR.P23.011.029 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti 3,5-3,9x55 punta a chiodo | cad | 30 | € 0,00949 | € 0,28470 |
| TOS21_PR.P23.012.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in carta microforato | m | 1,05 | € 0,03181 | € 0,03340 |
| TOS21_PR.P23.012.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm | m | 0,4 | € 0,19649 | € 0,07860 |
| TOS21_PR.P26.101.001 | Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) | kg | 0,7 | € 10,34589 | € 7,24212 |
| Totale TOS21_PR |  | € 44,73179 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,44 | € 28,83000 | € 12,68520 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,44 | € 26,76000 | € 11,77440 |
| Totale TOS21_RU |  | € 24,45960 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 69,19138 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,37871 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,31136 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,95701 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 87,52710 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 27,95% |

Codice regionale: TOS21_01.C02.011.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.

Articolo:

001 - Con pannelli di fibre minerali  600x600

Prezzo a m² € 39.19427

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P23.003.002 | Pannelli modulari per controsoffitto - in fibra minerale (AMF) colore bianco spessore 19 mm dimensioni 60x60 cm | m² | 1 | € 11,38500 | € 11,38500 |
| TOS21_PR.P23.010.005 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore | cad | 0,7 | € 0,13421 | € 0,09395 |
| TOS21_PR.P23.010.009 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli | cad | 5,6 | € 0,16946 | € 0,94898 |
| TOS21_PR.P23.010.015 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a T lungh. 3600 mm | m | 0,85 | € 0,67841 | € 0,57665 |
| TOS21_PR.P23.010.016 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 1200 | m | 1,7 | € 0,59041 | € 1,00370 |
| TOS21_PR.P23.010.017 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 600 | m | 0,85 | € 0,59041 | € 0,50185 |
| TOS21_PR.P23.010.020 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale L31/31 | m | 0,7 | € 0,46750 | € 0,32725 |
| TOS21_PR.P23.011.002 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49 | cad | 1,8 | € 0,01397 | € 0,02515 |
| Totale TOS21_PR |  | € 14,86253 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,29 | € 28,83000 | € 8,36070 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,29 | € 26,76000 | € 7,76040 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,12110 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 30,98361 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,64754 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,13943 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,56312 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 39,19427 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 41,13% |

Codice regionale: TOS21_01.C02.011.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.

Articolo:

002 - Con pannelli con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico  600x600

Prezzo a m² € 35.35500

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P23.003.010 | Pannelli modulari per controsoffitto - con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico 60x60 cm | m² | 1 | € 8,35000 | € 8,35000 |
| TOS21_PR.P23.010.005 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore | cad | 0,7 | € 0,13421 | € 0,09395 |
| TOS21_PR.P23.010.009 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli | cad | 5,6 | € 0,16946 | € 0,94898 |
| TOS21_PR.P23.010.015 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a T lungh. 3600 mm | m | 0,85 | € 0,67841 | € 0,57665 |
| TOS21_PR.P23.010.016 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 1200 | m | 1,7 | € 0,59041 | € 1,00370 |
| TOS21_PR.P23.010.017 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 600 | m | 0,85 | € 0,59041 | € 0,50185 |
| TOS21_PR.P23.010.020 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale L31/31 | m | 0,7 | € 0,46750 | € 0,32725 |
| TOS21_PR.P23.011.002 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49 | cad | 1,8 | € 0,01397 | € 0,02515 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,82753 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,29 | € 28,83000 | € 8,36070 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,29 | € 26,76000 | € 7,76040 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,12110 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 27,94861 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,19229 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,12577 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,21409 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 35,35500 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 45,6% |

Codice regionale: TOS21_01.C03.011.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce:

011 - Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in opera

Articolo:

001 - legno di abete, per luci fino a m 10

Prezzo a m³ € 1839.48108

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 1,5 | € 3,75000 | € 5,62500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 5,62500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 5 | € 0,28235 | € 1,41175 |
| TOS21_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 25 | € 0,93860 | € 23,46500 |
| TOS21_PR.P08.020.011 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6 | m³ | 1,1 | € 308,69565 | € 339,56522 |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,05 | € 110,12559 | € 5,50628 |
| Totale TOS21_PR |  | € 369,94825 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 13,5 | € 28,83000 | € 389,20500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,5 | € 28,83000 | € 43,24500 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 13,5 | € 26,76000 | € 361,26000 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 11,8 | € 24,14000 | € 284,85200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1.078,56200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.454,13524 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 218,12029 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 6,54361 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 167,22555 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 1.839,48108 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,73% |

Codice regionale: TOS21_01.C03.015.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce:

015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda

Articolo:

001 - in abete sez. 8x8

Prezzo a m³ € 1317.46424

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,5 | € 3,75000 | € 1,87500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,87500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,1 | € 1,73278 | € 0,17328 |
| TOS21_PR.P08.020.040 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m | m³ | 1,1 | € 267,39130 | € 294,13043 |
| Totale TOS21_PR |  | € 294,30371 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 11 | € 28,83000 | € 317,13000 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 10,5 | € 26,76000 | € 280,98000 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 5,5 | € 24,14000 | € 132,77000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 745,29500 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.041,47371 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 156,22106 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 4,68663 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 119,76948 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 1.317,46424 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 56,57% |

Codice regionale: TOS21_01.C03.016.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce:

016 - Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio

Articolo:

001 - in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4

Prezzo a m € 17.96950

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,11250 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,015 | € 1,73278 | € 0,02599 |
| TOS21_PR.P08.020.055 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino | m | 1,05 | € 3,48214 | € 3,65625 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,68224 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 24,14000 | € 1,20700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,41040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,20514 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,13077 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,06392 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,63359 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 17,96950 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 57,93% |

Codice regionale: TOS21_01.C03.021.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce:

021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo:

001 - con embrici e coppi

Prezzo a m² € 39.74463

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,22500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 110,12559 | € 0,22025 |
| TOS21_PR.P20.001.007 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Gronda per tegola toscana (3 pz a metro) | cad | 3 | € 1,15575 | € 3,46725 |
| TOS21_PR.P20.001.008 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq) | cad | 5 | € 1,06480 | € 5,32400 |
| TOS21_PR.P20.001.009 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo (8 pz a mq) | cad | 8 | € 0,40536 | € 3,24288 |
| TOS21_PR.P20.001.010 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a metro) | cad | 0,25 | € 1,25417 | € 0,31354 |
| TOS21_PR.P20.001.012 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo d'aerazione | cad | 0,12 | € 34,49300 | € 4,13916 |
| Totale TOS21_PR |  | € 16,70708 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,16 | € 28,83000 | € 4,61280 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,16 | € 26,76000 | € 4,28160 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,16 | € 24,14000 | € 3,86240 |
| Totale TOS21_RU |  | € 14,48660 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 31,41868 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,71280 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,14138 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,61315 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 39,74463 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 36,64% |

Codice regionale: TOS21_01.C03.021.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce:

021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo:

002 - con coppi e controcoppi

Prezzo a m² € 43.12261

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,22500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,0035 | € 110,12559 | € 0,38544 |
| TOS21_PR.P20.001.009 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo (8 pz a mq) | cad | 28 | € 0,40536 | € 11,35008 |
| TOS21_PR.P20.001.010 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a metro) | cad | 0,25 | € 1,25417 | € 0,31354 |
| TOS21_PR.P20.001.012 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo d'aerazione | cad | 0,12 | € 34,49300 | € 4,13916 |
| Totale TOS21_PR |  | € 16,18822 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,2 | € 26,76000 | € 5,35200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 17,67580 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 34,08902 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,11335 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,15340 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,92024 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 43,12261 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 41,29% |

Codice regionale: TOS21_01.C03.021.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce:

021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo:

003 - con tegole marsigliesi

Prezzo a m² € 29.89276

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,22500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 110,12559 | € 0,22025 |
| TOS21_PR.P20.001.001 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a mq) | cad | 15 | € 0,52947 | € 7,94205 |
| TOS21_PR.P20.001.002 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro) | cad | 0,25 | € 1,20322 | € 0,30081 |
| TOS21_PR.P20.001.003 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Aeratore Marsigliese | cad | 0,12 | € 10,44364 | € 1,25324 |
| Totale TOS21_PR |  | € 9,71635 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 24,14000 | € 3,62100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 13,68930 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 23,63064 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,54460 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,10634 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,71752 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 29,89276 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 46,04% |

Codice regionale: TOS21_01.C03.021.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce:

021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo:

004 - con tegole portoghesi

Prezzo a m² € 29.10657

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,22500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 110,12559 | € 0,22025 |
| TOS21_PR.P20.001.004 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola portoghese (14 pz a mq) | cad | 14 | € 0,52606 | € 7,36484 |
| TOS21_PR.P20.001.005 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo tegola portoghese (3 pz a metro) | cad | 0,25 | € 1,02608 | € 0,25652 |
| TOS21_PR.P20.001.006 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Aeratore Portoghese | cad | 0,12 | € 10,44364 | € 1,25324 |
| Totale TOS21_PR |  | € 9,09485 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 24,14000 | € 3,62100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 13,68930 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 23,00915 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,45137 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,10354 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,64605 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 29,10657 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 47,29% |

Codice regionale: TOS21_01.C03.022.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce:

022 - Fornitura e posa di manto di copertura in calcestruzzo posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo:

003 - con tegola liscia

Prezzo a m² € 37.02821

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,22500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 110,12559 | € 0,22025 |
| TOS21_PR.P20.002.001 | Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017. - Tegola liscia (10 pz a mq) | cad | 10 | € 1,05830 | € 10,58300 |
| TOS21_PR.P20.002.002 | Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017. - Colmo (2,5 pz a metro) | cad | 0,25 | € 4,34425 | € 1,08606 |
| TOS21_PR.P20.002.003 | Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017. - Tegola d'areazione | cad | 0,12 | € 8,96500 | € 1,07580 |
| Totale TOS21_PR |  | € 12,96511 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,18 | € 24,14000 | € 4,34520 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,08120 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 29,27131 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,39070 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,13172 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,36620 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 37,02821 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 43,63% |

Codice regionale: TOS21_01.C03.029.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce:

029 - Compenso addizionale per la muratura di tutte le tegole

Articolo:

002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 23.06806

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,22500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,032 | € 110,12559 | € 3,52402 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,52402 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,16 | € 28,83000 | € 4,61280 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,16 | € 26,76000 | € 4,28160 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,16 | € 24,14000 | € 3,86240 |
| Totale TOS21_RU |  | € 14,48660 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,23562 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,73534 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02735 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,09710 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 23,06806 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 67,94% |

Codice regionale: TOS21_01.C03.031.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce:

031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio

Articolo:

004 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio

Prezzo a m² € 55.24382

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,05 | € 3,75000 | € 0,18750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,18750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P20.012.004 | Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 8 kg/mq - rivestimento esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale | m² | 1 | € 19,91800 | € 19,91800 |
| TOS21_PR.P20.015.002 | Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) - in alluminio prevernicato sviluppo fino a 33 cm | cad | 0,25 | € 7,22200 | € 1,80550 |
| TOS21_PR.P20.016.001 | Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm | cad | 0,5 | € 6,03000 | € 3,01500 |
| TOS21_PR.P20.016.011 | Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40 | m | 1 | € 5,33600 | € 5,33600 |
| TOS21_PR.P20.016.021 | Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - viti autofilettanti | kg | 0,01 | € 0,47000 | € 0,00470 |
| TOS21_PR.P20.016.022 | Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - rondelle | kg | 0,01 | € 0,33000 | € 0,00330 |
| Totale TOS21_PR |  | € 30,08250 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 24,14000 | € 3,62100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 13,40100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 43,67100 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,55065 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,19652 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,02217 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 55,24382 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,26% |

Codice regionale: TOS21_01.C03.031.007

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce:

031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio

Articolo:

007 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio

Prezzo a m² € 94.86364

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,05 | € 3,75000 | € 0,18750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,18750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P20.013.007 | Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 10 kg/mq - rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale | m² | 1,1 | € 41,27120 | € 45,39832 |
| TOS21_PR.P20.015.003 | Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) - in rame sviluppo fino a 33 cm | cad | 0,25 | € 30,58080 | € 7,64520 |
| TOS21_PR.P20.016.001 | Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm | cad | 0,5 | € 6,03000 | € 3,01500 |
| TOS21_PR.P20.016.011 | Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40 | m | 1 | € 5,33600 | € 5,33600 |
| TOS21_PR.P20.016.021 | Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - viti autofilettanti | kg | 0,01 | € 0,47000 | € 0,00470 |
| TOS21_PR.P20.016.022 | Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - rondelle | kg | 0,01 | € 0,33000 | € 0,00330 |
| Totale TOS21_PR |  | € 61,40252 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 24,14000 | € 3,62100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 13,40100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 74,99102 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,24865 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,33746 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,62397 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 94,86364 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,13% |

Codice regionale: TOS21_01.C03.032.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce:

032 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio

Articolo:

001 - lastre traslucide ondulate in resina poliestere

Prezzo a m² € 20.20779

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,07500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P20.021.002 | Lastra in vetroresina - ondulata piana colore neutro (o anche detta translucida) certificata CE secondo la UNI EN 1013:2015 | m² | 1,1 | € 6,44260 | € 7,08686 |
| TOS21_PR.P20.021.007 | Lastra in vetroresina - colmo colore neutro (o anche detto translucido) | m | 0,05 | € 4,32160 | € 0,21608 |
| TOS21_PR.P20.022.001 | Accessori per posa coperture in vetroresina - viti autofilettanti | kg | 0,1 | € 0,47000 | € 0,04700 |
| Totale TOS21_PR |  | € 7,34994 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,1 | € 26,76000 | € 2,67600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 24,14000 | € 2,41400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,54960 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 15,97454 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,39618 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,07189 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,83707 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 20,20779 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 42,31% |

Codice regionale: TOS21_01.D01.030.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):

Articolo:

001 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20

Prezzo a m² € 10.78963

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.019.001 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20 | m² | 1,05 | € 4,55768 | € 4,78556 |
| TOS21_PR.P18.100.040 | Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 2 | € 0,78213 | € 1,56426 |
| Totale TOS21_PR |  | € 6,34982 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,83000 | € 0,66309 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,83000 | € 0,77841 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 24,14000 | € 0,65178 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,09328 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,52935 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,27940 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02559 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,98088 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 10,78963 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 19,4% |

Codice regionale: TOS21_01.D01.030.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):

Articolo:

002 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30

Prezzo a m² € 13.78158

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.019.002 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30 | m² | 1,05 | € 6,81023 | € 7,15074 |
| TOS21_PR.P18.100.040 | Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 2 | € 0,78213 | € 1,56426 |
| Totale TOS21_PR |  | € 8,71500 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,83000 | € 0,66309 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,83000 | € 0,77841 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 24,14000 | € 0,65178 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,09328 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,89453 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,63418 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03268 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,25287 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 13,78158 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 15,19% |

Codice regionale: TOS21_01.D01.030.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):

Articolo:

003 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40

Prezzo a m² € 35.16461

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.019.003 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40 | m² | 1,05 | € 22,90888 | € 24,05432 |
| TOS21_PR.P18.100.040 | Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 2 | € 0,78213 | € 1,56426 |
| Totale TOS21_PR |  | € 25,61858 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,83000 | € 0,77841 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,83000 | € 0,66309 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 24,14000 | € 0,65178 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,09328 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 27,79811 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,16972 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,08339 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,19678 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 35,16461 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,95% |

Codice regionale: TOS21_01.D01.033.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

033 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN FOGLIO DI SUGHERO (ICB)  conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per sottofondi di pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo:

001 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3

Prezzo a m² € 9.82973

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.020.002 | Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3 | m² | 1,05 | € 3,83500 | € 4,02675 |
| TOS21_PR.P18.100.040 | Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 2 | € 0,78213 | € 1,56426 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,59101 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,83000 | € 0,66309 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,83000 | € 0,77841 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 24,14000 | € 0,65178 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,09328 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,77054 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,16558 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02331 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,89361 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 9,82973 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 21,3% |

Codice regionale: TOS21_01.D01.034.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo:

001 - larghezza striscia 75 mm

Prezzo a m/mm € 9.42462

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.021.001 | Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 75 mm | m² | 1,05 | € 3,53000 | € 3,70650 |
| TOS21_PR.P18.100.040 | Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 2 | € 0,78213 | € 1,56426 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,27076 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,83000 | € 0,66309 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,83000 | € 0,77841 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 24,14000 | € 0,65178 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,09328 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,45029 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,11754 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02235 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,85678 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 9,42462 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 22,21% |

Codice regionale: TOS21_01.D01.034.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo:

002 - larghezza striscia 100 mm

Prezzo a m/mm € 14.23288

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.021.002 | Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 100 mm | m² | 1,05 | € 7,15000 | € 7,50750 |
| TOS21_PR.P18.100.040 | Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 2 | € 0,78213 | € 1,56426 |
| Totale TOS21_PR |  | € 9,07176 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,83000 | € 0,77841 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,83000 | € 0,66309 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 24,14000 | € 0,65178 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,09328 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,25129 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,68769 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03375 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,29390 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 14,23288 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,71% |

Codice regionale: TOS21_01.D01.034.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo:

003 - larghezza striscia 150 mm

Prezzo a m/mm € 13.94509

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.021.003 | Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 150 mm | m² | 1,05 | € 6,93333 | € 7,28000 |
| TOS21_PR.P18.100.040 | Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 2 | € 0,78213 | € 1,56426 |
| Totale TOS21_PR |  | € 8,84426 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,83000 | € 0,77841 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,83000 | € 0,66309 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 24,14000 | € 0,65178 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,09328 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,02379 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,65357 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03307 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,26774 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 13,94509 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 15,01% |

Codice regionale: TOS21_01.D01.037.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per  intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).

Articolo:

001 - Densità 20 Kg/mc, spessore mm 50

Prezzo a m² € 9.95192

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.017.001 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 20 kg/m3, spessore 50 mm | m² | 1,05 | € 3,58394 | € 3,76314 |
| TOS21_PR.P18.100.035 | Accessori di posa - tassello a vite mm 6 | cad | 4 | € 0,24275 | € 0,97100 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,73414 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,045 | € 28,83000 | € 1,29735 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,83000 | € 0,66309 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,045 | € 24,14000 | € 1,08630 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,04674 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,86713 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,18007 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02360 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,90472 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 9,95192 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,61% |

Codice regionale: TOS21_01.D01.037.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per  intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).

Articolo:

002 - Densità 25 Kg/mc,  spessore mm 50

Prezzo a m² € 13.66724

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.017.002 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 25 kg/m3, spessore 50 mm | m² | 1,05 | € 6,38110 | € 6,70016 |
| TOS21_PR.P18.100.035 | Accessori di posa - tassello a vite mm 6 | cad | 4 | € 0,24275 | € 0,97100 |
| Totale TOS21_PR |  | € 7,67116 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,045 | € 28,83000 | € 1,29735 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,83000 | € 0,66309 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,045 | € 24,14000 | € 1,08630 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,04674 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,80415 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,62062 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03241 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,24248 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 13,66724 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 22,29% |

Codice regionale: TOS21_01.D01.037.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per  intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).

Articolo:

003 - Densità 30 Kg/mc,  spessore mm 50

Prezzo a m² € 11.47151

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.017.003 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 30 kg/m3, spessore 50 mm | m² | 1,05 | € 4,72800 | € 4,96440 |
| TOS21_PR.P18.100.035 | Accessori di posa - tassello a vite mm 6 | cad | 4 | € 0,24275 | € 0,97100 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,93540 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,045 | € 28,83000 | € 1,29735 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,83000 | € 0,66309 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,045 | € 24,14000 | € 1,08630 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,04674 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,06839 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,36026 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02721 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,04286 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 11,47151 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,56% |

Codice regionale: TOS21_01.D01.046.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

046 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI ROCCIA (MW) conforme alla norma UNI13162, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera e perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.

Articolo:

001 - Densità di 80 Kg/mc, spessore 50 mm

Prezzo a m² € 13.03877

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.022.001 | Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2015 ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 80 kg/m3 spessore 50 mm | m² | 1,05 | € 7,28673 | € 7,65107 |
| Totale TOS21_PR |  | € 7,65107 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,83000 | € 1,03788 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,83000 | € 0,66309 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,036 | € 24,14000 | € 0,86904 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,57001 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,30733 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,54610 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03092 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,18534 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 13,03877 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 19,71% |

Codice regionale: TOS21_01.D01.046.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

046 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI ROCCIA (MW) conforme alla norma UNI13162, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera e perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.

Articolo:

002 - densità di 80 Kg/mc, spessore 60 mm

Prezzo a m² € 18.58481

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.022.002 | Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2015 ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 80 kg/m3 spessore 60 mm | m² | 1,05 | € 11,46218 | € 12,03529 |
| Totale TOS21_PR |  | € 12,03529 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,83000 | € 0,66309 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,83000 | € 1,03788 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,036 | € 24,14000 | € 0,86904 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,57001 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,69155 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,20373 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04407 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,68953 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 18,58481 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,83% |

Codice regionale: TOS21_01.D01.048.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW) conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti, ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa e messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.

Articolo:

001 - densità di 13.5 Kg/mc, spessore 50 mm

Prezzo a m² € 10.83158

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.023.001 | Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm | m² | 1,05 | € 5,62500 | € 5,90625 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,90625 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,83000 | € 1,03788 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,83000 | € 0,66309 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,036 | € 24,14000 | € 0,86904 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,57001 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,56251 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,28438 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02569 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,98469 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 10,83158 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 23,73% |

Codice regionale: TOS21_01.D01.048.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW) conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti, ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa e messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.

Articolo:

002 - densità di 13.5 Kg/mc, spessore 80 mm

Prezzo a m² € 15.12605

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.023.002 | Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm | m² | 1,05 | € 8,85818 | € 9,30109 |
| Totale TOS21_PR |  | € 9,30109 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,83000 | € 1,03788 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,83000 | € 0,66309 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,036 | € 24,14000 | € 0,86904 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,57001 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,95735 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,79360 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03587 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,37510 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 15,12605 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 16,99% |

Codice regionale: TOS21_01.D05.001.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo:

001 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m² € 25.01441

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,07500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P19.018.020 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4 | m² | 2,2 | € 6,33329 | € 13,93324 |
| Totale TOS21_PR |  | € 13,93324 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,76600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,77424 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,96614 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,08898 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,27404 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 25,01441 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 23,05% |

Codice regionale: TOS21_01.D05.001.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo:

002 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m² € 12.68367

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,07500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P19.018.020 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4 | m² | 1,1 | € 6,33329 | € 6,96662 |
| Totale TOS21_PR |  | € 6,96662 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,09 | € 26,76000 | € 2,40840 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,98500 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,02662 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,50399 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,04512 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,15306 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 12,68367 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 23,53% |

Codice regionale: TOS21_01.D05.001.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo:

003 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m² € 22.93557

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,07500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P19.018.014 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4 | m² | 2,2 | € 5,58631 | € 12,28988 |
| Totale TOS21_PR |  | € 12,28988 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,76600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,13088 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,71963 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,08159 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,08505 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 22,93557 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 25,14% |

Codice regionale: TOS21_01.D05.001.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo:

004 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m² € 11.87992

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,07500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P19.018.014 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4 | m² | 1,1 | € 5,58631 | € 6,14494 |
| Totale TOS21_PR |  | € 6,14494 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,83000 | € 2,59470 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,17130 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,39124 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,40869 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,04226 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,07999 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 11,87992 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,69% |

Codice regionale: TOS21_01.D05.005.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo:

001 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m² € 26.14258

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,07500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 2,2 | € 6,73867 | € 14,82507 |
| Totale TOS21_PR |  | € 14,82507 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,76600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 20,66607 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,09991 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,09300 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,37660 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 26,14258 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 22,06% |

Codice regionale: TOS21_01.D05.005.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo:

002 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m² € 10.85759

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,07500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| Totale TOS21_PR |  | € 7,41254 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,018 | € 28,83000 | € 0,51894 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,09554 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,58308 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,28746 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,03862 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,98705 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 10,85759 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 10,09% |

Codice regionale: TOS21_01.D05.006.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturale

Articolo:

001 - in due mani

Prezzo a m² € 16.15936

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P19.021.010 | Guaina liquida - Epossicatrame (p.s. 1,50) | l | 1 | € 11,57000 | € 11,57000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,57000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,045 | € 26,76000 | € 1,20420 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,20420 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,77420 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,91613 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,05748 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,46903 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 16,15936 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,45% |

Codice regionale: TOS21_01.D05.007.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

007 - Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, addittivato con pigmenti metallici di alluminio

Articolo:

001 - in due mani

Prezzo a m² € 4.65768

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P19.021.015 | Guaina liquida - Bituminosa alluminata a solvente (p.s. 1,20) | l | 0,4 | € 6,19440 | € 2,47776 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,47776 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,045 | € 26,76000 | € 1,20420 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,20420 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,68196 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,55229 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,01657 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,42343 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 4,65768 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 25,85% |

Codice regionale: TOS21_01.D05.010.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

010 - applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente addittivata per impermeabilizzazioni di superfici strutturali in calcestruzzo (impalcati, solai misto o in lastre ecc) da applicarsi a mano, esclusa la rasatura e regolarizzazione con malta cementizia, compreso la formazione di giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro, i colli di raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali.

Articolo:

001 - in due mani per lo spessore di 3 mm

Prezzo a m² € 36.29652

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P19.021.003 | Guaina liquida - elastobituminosa a freddo monocomponente addittivata per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali, soggette a forte sollecitazione dinamiche. | kg | 6 | € 4,60110 | € 27,60660 |
| Totale TOS21_PR |  | € 27,60660 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,045 | € 24,14000 | € 1,08630 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,08630 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 28,69290 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,30394 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04304 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,29968 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 36,29652 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 2,99% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.001.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo:

001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 24.61913

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS21_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 158,87091 | € 0,47661 |
| TOS21_PR.P09.013.007 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,11787 | € 5,30415 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,78076 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,12 | € 26,76000 | € 3,21120 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 24,14000 | € 1,20700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 13,64380 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,46176 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,91926 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05839 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,23810 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 24,61913 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 55,42% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.001.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo:

002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 21.90267

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS21_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 158,87091 | € 0,47661 |
| TOS21_PR.P09.013.008 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07015 | € 3,15675 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,63336 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,12 | € 26,76000 | € 3,21120 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 24,14000 | € 1,20700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 13,64380 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,31436 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,59715 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05194 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,99115 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 21,90267 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,29% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.001.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo:

003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 21.91121

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS21_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 158,87091 | € 0,47661 |
| TOS21_PR.P09.013.002 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07030 | € 3,16350 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,64011 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,12 | € 26,76000 | € 3,21120 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 24,14000 | € 1,20700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 13,64380 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,32111 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,59817 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05196 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,99193 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 21,91121 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,27% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.002.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo:

001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 26.63630

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS21_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 158,87091 | € 0,47661 |
| TOS21_PR.P09.013.007 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,11787 | € 5,30415 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,78076 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,32 | € 28,83000 | € 9,22560 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,14 | € 26,76000 | € 3,74640 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,07 | € 24,14000 | € 1,68980 |
| Totale TOS21_RU |  | € 15,23840 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 21,05636 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,15845 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06317 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,42148 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 26,63630 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 57,21% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.002.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo:

002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 23.91984

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS21_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 158,87091 | € 0,47661 |
| TOS21_PR.P09.013.008 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07015 | € 3,15675 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,63336 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,32 | € 28,83000 | € 9,22560 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,14 | € 26,76000 | € 3,74640 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,07 | € 24,14000 | € 1,68980 |
| Totale TOS21_RU |  | € 15,23840 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,90896 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,83634 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05673 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,17453 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 23,91984 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 63,71% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.002.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo:

003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 23.92838

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS21_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 158,87091 | € 0,47661 |
| TOS21_PR.P09.013.002 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07030 | € 3,16350 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,64011 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,32 | € 28,83000 | € 9,22560 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,14 | € 26,76000 | € 3,74640 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,07 | € 24,14000 | € 1,68980 |
| Totale TOS21_RU |  | € 15,23840 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,91571 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,83736 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05675 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,17531 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 23,92838 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 63,68% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.003.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo:

001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 18.40442

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.013.007 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,11787 | € 5,30415 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,30415 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,08 | € 26,76000 | € 2,14080 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,03 | € 24,14000 | € 0,72420 |
| Totale TOS21_RU |  | € 9,20760 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,54895 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,18234 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04365 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,67313 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 18,40442 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 50,03% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.003.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo:

002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 15.68796

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.013.008 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07015 | € 3,15675 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,15675 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,08 | € 26,76000 | € 2,14080 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,03 | € 24,14000 | € 0,72420 |
| Totale TOS21_RU |  | € 9,20760 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,40155 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,86023 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03720 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,42618 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 15,68796 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,69% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.003.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo:

003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 15.69650

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.013.002 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07030 | € 3,16350 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,16350 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,08 | € 26,76000 | € 2,14080 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,03 | € 24,14000 | € 0,72420 |
| Totale TOS21_RU |  | € 9,20760 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,40830 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,86125 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03722 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,42695 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 15,69650 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,66% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.004.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo:

001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 20.42159

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.013.007 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,11787 | € 5,30415 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,30415 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,1 | € 26,76000 | € 2,67600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 24,14000 | € 1,20700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,80220 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,14355 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,42153 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04843 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,85651 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 20,42159 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 52,9% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.004.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo:

002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 17.70513

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.013.008 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07015 | € 3,15675 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,15675 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,1 | € 26,76000 | € 2,67600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 24,14000 | € 1,20700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,80220 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,99615 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,09942 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04199 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,60956 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 17,70513 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,01% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.004.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo:

003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 17.71367

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.013.002 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07030 | € 3,16350 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,16350 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,1 | € 26,76000 | € 2,67600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 24,14000 | € 1,20700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,80220 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,00290 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,10044 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04201 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,61033 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 17,71367 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,98% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.005.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

005 - Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano

Articolo:

001 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 8.42250

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,86000 | € 0,01860 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01860 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.013.002 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,07030 | € 1,40600 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,40600 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,05 | € 26,76000 | € 1,33800 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,03 | € 24,14000 | € 0,72420 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,23350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,65810 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,99872 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01997 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,76568 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 8,42250 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,14% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.006.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo:

001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 27.64488

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS21_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 158,87091 | € 0,47661 |
| TOS21_PR.P09.013.007 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,11787 | € 5,30415 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,78076 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,33 | € 28,83000 | € 9,51390 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,08 | € 24,14000 | € 1,93120 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,03570 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 21,85366 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,27805 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,09834 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,51317 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 27,64488 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,01% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.006.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo:

002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 24.92842

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS21_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 158,87091 | € 0,47661 |
| TOS21_PR.P09.013.008 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07015 | € 3,15675 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,63336 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,33 | € 28,83000 | € 9,51390 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,08 | € 24,14000 | € 1,93120 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,03570 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,70626 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,95594 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,08868 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,26622 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 24,92842 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,33% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.006.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo:

003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 24.93696

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS21_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 158,87091 | € 0,47661 |
| TOS21_PR.P09.013.002 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07030 | € 3,16350 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,64011 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,33 | € 28,83000 | € 9,51390 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,08 | € 24,14000 | € 1,93120 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,03570 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,71301 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,95695 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,08871 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,26700 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 24,93696 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,3% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.007.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo:

001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 29.66205

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS21_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 158,87091 | € 0,47661 |
| TOS21_PR.P09.013.007 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,11787 | € 5,30415 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,78076 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,83000 | € 10,09050 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,17 | € 26,76000 | € 4,54920 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 24,14000 | € 2,41400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 17,63030 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 23,44826 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,51724 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,10552 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,69655 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 29,66205 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,44% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.007.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo:

002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 26.94559

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS21_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 158,87091 | € 0,47661 |
| TOS21_PR.P09.013.008 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07015 | € 3,15675 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,63336 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,83000 | € 10,09050 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,17 | € 26,76000 | € 4,54920 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 24,14000 | € 2,41400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 17,63030 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 21,30086 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,19513 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,09585 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,44960 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 26,94559 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,43% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.007.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo:

003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 26.95413

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS21_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 158,87091 | € 0,47661 |
| TOS21_PR.P09.013.002 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07030 | € 3,16350 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,64011 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,83000 | € 10,09050 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,17 | € 26,76000 | € 4,54920 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 24,14000 | € 2,41400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 17,63030 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 21,30761 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,19614 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,09588 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,45038 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 26,95413 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,41% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.008.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo:

001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 21.06548

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.013.007 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,11787 | € 5,30415 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,30415 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,76000 | € 2,94360 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,06 | € 24,14000 | € 1,44840 |
| Totale TOS21_RU |  | € 11,31120 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,65255 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,49788 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,07494 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,91504 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 21,06548 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,7% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.008.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo:

002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 18.34901

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.013.008 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07015 | € 3,15675 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,15675 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,76000 | € 2,94360 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,06 | € 24,14000 | € 1,44840 |
| Totale TOS21_RU |  | € 11,31120 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,50515 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17577 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,06527 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66809 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 18,34901 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,64% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.008.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo:

003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 18.35755

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.013.002 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07030 | € 3,16350 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,16350 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,76000 | € 2,94360 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,06 | € 24,14000 | € 1,44840 |
| Totale TOS21_RU |  | € 11,31120 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,51190 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17679 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,06530 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66887 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 18,35755 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,62% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.009.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo:

001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 23.08264

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.013.007 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,11787 | € 5,30415 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,30415 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,24 | € 28,83000 | € 6,91920 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,13 | € 26,76000 | € 3,47880 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,08 | € 24,14000 | € 1,93120 |
| Totale TOS21_RU |  | € 12,90580 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,24715 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,73707 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,08211 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,09842 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 23,08264 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 55,91% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.009.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo:

002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 20.36618

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.013.008 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07015 | € 3,15675 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,15675 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,24 | € 28,83000 | € 6,91920 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,13 | € 26,76000 | € 3,47880 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,08 | € 24,14000 | € 1,93120 |
| Totale TOS21_RU |  | € 12,90580 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,09975 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,41496 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,07245 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,85147 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 20,36618 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 63,37% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.009.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo:

003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 20.37472

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.013.002 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07030 | € 3,16350 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,16350 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,24 | € 28,83000 | € 6,91920 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,13 | € 26,76000 | € 3,47880 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,08 | € 24,14000 | € 1,93120 |
| Totale TOS21_RU |  | € 12,90580 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,10650 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,41598 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,07248 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,85225 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 20,37472 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 63,34% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.010.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano

Articolo:

001 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 11.44825

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,86000 | € 0,01860 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01860 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.013.002 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,07030 | € 1,40600 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,40600 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,08 | € 26,76000 | € 2,14080 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,06 | € 24,14000 | € 1,44840 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,62540 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,05000 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,35750 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,04073 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,04075 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 11,44825 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 66,61% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.011.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda

Articolo:

001 - senza velo

Prezzo a m² € 9.27173

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.050.002 | Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese | ora | 0,05 | € 4,16000 | € 0,20800 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,20800 |  |  |  |
| TOS21_PR.200.001.003 | materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete | m | 0,3 | € 0,77559 | € 0,23268 |
| TOS21_PR.P09.013.008 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07015 | € 3,15675 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,38943 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,045 | € 26,76000 | € 1,20420 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,045 | € 24,14000 | € 1,08630 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,73200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,32943 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,09941 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02199 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,84288 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 9,27173 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 40,25% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.011.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda

Articolo:

002 - compreso velo

Prezzo a m² € 11.76303

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.050.002 | Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese | ora | 0,05 | € 4,16000 | € 0,20800 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,20800 |  |  |  |
| TOS21_PR.200.001.003 | materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete | m | 0,3 | € 0,77559 | € 0,23268 |
| TOS21_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 158,87091 | € 0,47661 |
| TOS21_PR.P09.013.008 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07015 | € 3,15675 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,86604 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,07 | € 28,83000 | € 2,01810 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,063 | € 26,76000 | € 1,68588 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,063 | € 24,14000 | € 1,52082 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,22480 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,29884 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,39483 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02790 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,06937 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 11,76303 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 44,42% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.012.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento

Articolo:

001 - senza velo

Prezzo a m² € 10.34147

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.050.002 | Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese | ora | 0,06 | € 4,16000 | € 0,24960 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,24960 |  |  |  |
| TOS21_PR.200.001.003 | materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete | m | 0,3 | € 0,77559 | € 0,23268 |
| TOS21_PR.P09.013.002 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07030 | € 3,16350 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,39618 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,055 | € 26,76000 | € 1,47180 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,055 | € 24,14000 | € 1,32770 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,52930 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,17508 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,22626 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02453 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,94013 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 10,34147 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 43,8% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.012.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento

Articolo:

002 - compreso velo

Prezzo a m² € 11.49884

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.050.002 | Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese | ora | 0,06 | € 4,16000 | € 0,24960 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,24960 |  |  |  |
| TOS21_PR.200.001.003 | materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete | m | 0,3 | € 0,77559 | € 0,23268 |
| TOS21_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 158,87091 | € 0,47661 |
| TOS21_PR.P09.013.002 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 30 | € 0,07030 | € 2,10900 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,81829 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,83000 | € 2,30640 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,073 | € 26,76000 | € 1,95348 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,073 | € 24,14000 | € 1,76222 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,02210 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,08999 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,36350 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02727 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,04535 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 11,49884 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 52,37% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.013.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

013 - Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo e rasato con lo stesso prodotto

Articolo:

001 - a base di gesso emidrato

Prezzo a m² € 18.23891

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P02.006.002 | Gesso con marcatura CE (UNI EN 13279-1:2008) - scagliola | Tn | 0,011 | € 122,81000 | € 1,35091 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,35091 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,12 | € 26,76000 | € 3,21120 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 24,14000 | € 1,20700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 13,06720 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,41811 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,16272 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04325 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,65808 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 18,23891 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 71,64% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.018.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina

Articolo:

001 - spessore fino a 5 mm

Prezzo a m² € 15.79770

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.050.002 | Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese | ora | 0,05 | € 4,16000 | € 0,20800 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,20800 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.013.010 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - fonoassorbente a base di fibre minerali | kg | 2 | € 1,75500 | € 3,51000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,51000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,83000 | € 3,17130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,76000 | € 2,94360 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,11 | € 24,14000 | € 2,65540 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,77030 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,48830 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,87325 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03746 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,43615 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 15,79770 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 55,52% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.018.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina

Articolo:

002 - spessore da 6 a 10 mm

Prezzo a m² € 22.25502

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.050.002 | Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese | ora | 0,05 | € 4,16000 | € 0,20800 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,20800 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.013.010 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - fonoassorbente a base di fibre minerali | kg | 4 | € 1,75500 | € 7,02000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 7,02000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,13 | € 26,76000 | € 3,47880 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,13 | € 24,14000 | € 3,13820 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,36490 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,59290 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,63894 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05278 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,02318 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 22,25502 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 46,57% |

Codice regionale: TOS21_01.E01.018.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina

Articolo:

003 - spessore da 11 a 15 mm

Prezzo a m² € 28.71234

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.050.002 | Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese | ora | 0,05 | € 4,16000 | € 0,20800 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,20800 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.013.010 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - fonoassorbente a base di fibre minerali | kg | 6 | € 1,75500 | € 10,53000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 10,53000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 24,14000 | € 3,62100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 11,95950 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 22,69750 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,40463 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06809 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,61021 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 28,71234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 41,65% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.003.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Prezzo a m² € 12.06459

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 4 | € 0,28421 | € 1,13684 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| TOS21_PR.P22.060.015 | Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti | cad | 10 | € 0,01304 | € 0,13040 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,59172 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 24,14000 | € 3,62100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,94550 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,53722 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,43058 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01431 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,09678 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 12,06459 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,86% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.003.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

Prezzo a m² € 14.07480

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 4 | € 0,28421 | € 1,13684 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| TOS21_PR.P22.060.015 | Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti | cad | 10 | € 0,01304 | € 0,13040 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,59172 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,18 | € 24,14000 | € 4,34520 |
| Totale TOS21_RU |  | € 9,53460 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,12632 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,66895 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01669 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,27953 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 14,07480 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 67,74% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.003.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Prezzo a m² € 17.42515

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 4 | € 0,28421 | € 1,13684 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| TOS21_PR.P22.060.015 | Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti | cad | 10 | € 0,01304 | € 0,13040 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,59172 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,23 | € 28,83000 | € 6,63090 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,23 | € 24,14000 | € 5,55220 |
| Totale TOS21_RU |  | € 12,18310 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,77482 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,06622 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02066 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,58410 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 17,42515 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 69,92% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.003.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5

Prezzo a m² € 21.95069

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 4 | € 0,28421 | € 1,13684 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,46132 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 15,89100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,35232 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,60285 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02603 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,99552 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 21,95069 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 72,39% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.003.025

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

025 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Prezzo a m² € 14.93083

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.004 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT | kg | 4 | € 0,85066 | € 3,40264 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| TOS21_PR.P22.060.015 | Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti | cad | 10 | € 0,01304 | € 0,13040 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,85752 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 24,14000 | € 3,62100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,94550 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,80302 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,77045 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01770 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,35735 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 14,93083 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,22% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.003.026

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

026 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Prezzo a m² € 20.29139

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.004 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT | kg | 4 | € 0,85066 | € 3,40264 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| TOS21_PR.P22.060.015 | Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti | cad | 10 | € 0,01304 | € 0,13040 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,85752 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,23 | € 28,83000 | € 6,63090 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,23 | € 24,14000 | € 5,55220 |
| Totale TOS21_RU |  | € 12,18310 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,04062 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,40609 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02406 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,84467 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 20,29139 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,04% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.003.027

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

027 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5

Prezzo a m² € 24.81693

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.004 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT | kg | 4 | € 0,85066 | € 3,40264 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,72712 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 15,89100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,61812 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,94272 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02943 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,25608 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 24,81693 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,03% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.004.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Prezzo a m² € 20.66261

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01905 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0584 | € 15,37135 | € 0,89769 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,02 | € 90,15200 | € 1,80304 |
| TOS21_PR.P22.060.015 | Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti | cad | 10 | € 0,01304 | € 0,13040 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,83113 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,01 | € 24,14000 | € 0,24140 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 13,48390 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,33408 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,45011 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02450 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,87842 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 20,66261 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,26% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.004.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

Prezzo a m² € 22.67282

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01905 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0584 | € 15,37135 | € 0,89769 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,02 | € 90,15200 | € 1,80304 |
| TOS21_PR.P22.060.015 | Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti | cad | 10 | € 0,01304 | € 0,13040 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,83113 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,28 | € 28,83000 | € 8,07240 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,01 | € 24,14000 | € 0,24140 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,28 | € 24,14000 | € 6,75920 |
| Totale TOS21_RU |  | € 15,07300 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,92318 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,68848 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02688 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,06117 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 22,67282 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 66,48% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.004.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Prezzo a m² € 26.02317

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01905 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0584 | € 15,37135 | € 0,89769 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,02 | € 90,15200 | € 1,80304 |
| TOS21_PR.P22.060.015 | Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti | cad | 10 | € 0,01304 | € 0,13040 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,83113 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,33 | € 28,83000 | € 9,51390 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,01 | € 24,14000 | € 0,24140 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,33 | € 24,14000 | € 7,96620 |
| Totale TOS21_RU |  | € 17,72150 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 20,57168 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,08575 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03086 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,36574 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 26,02317 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 68,1% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.004.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5

Prezzo a m² € 30.54871

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01905 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0584 | € 15,37135 | € 0,89769 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,02 | € 90,15200 | € 1,80304 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,70073 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,83000 | € 11,53200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,01 | € 24,14000 | € 0,24140 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 24,14000 | € 9,65600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,42940 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 24,14918 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,62238 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03622 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,77716 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 30,54871 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 70,15% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.005.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo:

001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Prezzo a m² € 14.07480

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 4 | € 0,28421 | € 1,13684 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| TOS21_PR.P22.060.015 | Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti | cad | 10 | € 0,01304 | € 0,13040 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,59172 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,18 | € 24,14000 | € 4,34520 |
| Totale TOS21_RU |  | € 9,53460 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,12632 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,66895 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01669 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,27953 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 14,07480 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 67,74% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.005.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo:

002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

Prezzo a m² € 16.08501

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 4 | € 0,28421 | € 1,13684 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| TOS21_PR.P22.060.015 | Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti | cad | 10 | € 0,01304 | € 0,13040 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,59172 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,21 | € 28,83000 | € 6,05430 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,21 | € 24,14000 | € 5,06940 |
| Totale TOS21_RU |  | € 11,12370 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,71542 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,90731 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01907 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,46227 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 16,08501 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 69,16% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.005.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo:

003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Prezzo a m² € 19.43536

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 4 | € 0,28421 | € 1,13684 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| TOS21_PR.P22.060.015 | Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti | cad | 10 | € 0,01304 | € 0,13040 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,59172 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,26 | € 28,83000 | € 7,49580 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,26 | € 24,14000 | € 6,27640 |
| Totale TOS21_RU |  | € 13,77220 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 15,36392 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,30459 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02305 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,76685 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 19,43536 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 70,86% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.005.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo:

004 - elementi per scalino

Prezzo a m² € 14.74487

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 4 | € 0,28421 | € 1,13684 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| TOS21_PR.P22.060.015 | Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti | cad | 10 | € 0,01304 | € 0,13040 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,59172 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,19 | € 28,83000 | € 5,47770 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,19 | € 24,14000 | € 4,58660 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,06430 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,65602 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,74840 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01748 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,34044 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 14,74487 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 68,26% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.005.015

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo:

015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Prezzo a m² € 16.94104

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.004 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT | kg | 4 | € 0,85066 | € 3,40264 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| TOS21_PR.P22.060.015 | Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti | cad | 10 | € 0,01304 | € 0,13040 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,85752 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,18 | € 24,14000 | € 4,34520 |
| Totale TOS21_RU |  | € 9,53460 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,39212 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,00882 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02009 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,54009 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 16,94104 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 56,28% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.005.016

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo:

016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

Prezzo a m² € 18.95125

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.004 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT | kg | 4 | € 0,85066 | € 3,40264 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| TOS21_PR.P22.060.015 | Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti | cad | 10 | € 0,01304 | € 0,13040 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,85752 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,21 | € 28,83000 | € 6,05430 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,21 | € 24,14000 | € 5,06940 |
| Totale TOS21_RU |  | € 11,12370 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,98122 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,24718 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02247 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,72284 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 18,95125 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,7% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.006.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo:

001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Prezzo a m² € 22.67282

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01905 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0584 | € 15,37135 | € 0,89769 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,02 | € 90,15200 | € 1,80304 |
| TOS21_PR.P22.060.015 | Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti | cad | 10 | € 0,01304 | € 0,13040 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,83113 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,28 | € 28,83000 | € 8,07240 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,01 | € 24,14000 | € 0,24140 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,28 | € 24,14000 | € 6,75920 |
| Totale TOS21_RU |  | € 15,07300 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,92318 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,68848 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02688 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,06117 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 22,67282 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 66,48% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.006.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo:

002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

Prezzo a m² € 24.68303

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01905 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0584 | € 15,37135 | € 0,89769 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,02 | € 90,15200 | € 1,80304 |
| TOS21_PR.P22.060.015 | Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti | cad | 10 | € 0,01304 | € 0,13040 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,83113 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,31 | € 28,83000 | € 8,93730 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,01 | € 24,14000 | € 0,24140 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,31 | € 24,14000 | € 7,48340 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,66210 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,51228 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,92684 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02927 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,24391 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 24,68303 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 67,5% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.006.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo:

003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Prezzo a m² € 28.03338

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01905 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0584 | € 15,37135 | € 0,89769 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,02 | € 90,15200 | € 1,80304 |
| TOS21_PR.P22.060.015 | Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti | cad | 10 | € 0,01304 | € 0,13040 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,83113 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,36 | € 28,83000 | € 10,37880 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,36 | € 24,14000 | € 8,69040 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,01 | € 24,14000 | € 0,24140 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,31060 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 22,16078 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,32412 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03324 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,54849 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 28,03338 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 68,88% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.006.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo:

004 - elementi per scalino

Prezzo a m² € 23.34289

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01905 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0584 | € 15,37135 | € 0,89769 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,02 | € 90,15200 | € 1,80304 |
| TOS21_PR.P22.060.015 | Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti | cad | 10 | € 0,01304 | € 0,13040 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,83113 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,29 | € 28,83000 | € 8,36070 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,29 | € 24,14000 | € 7,00060 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,01 | € 24,14000 | € 0,24140 |
| Totale TOS21_RU |  | € 15,60270 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,45288 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,76793 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02768 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,12208 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 23,34289 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 66,84% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.007.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su  sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo:

001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Prezzo a m² € 18.47498

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 4 | € 0,28421 | € 1,13684 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| TOS21_PR.P22.040.005 | Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti | kg | 0,4 | € 9,02200 | € 3,60880 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,07012 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,18 | € 24,14000 | € 4,34520 |
| Totale TOS21_RU |  | € 9,53460 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,60472 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,19071 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02191 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,67954 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 18,47498 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 51,61% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.007.015

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su  sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo:

015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Prezzo a m² € 21.34121

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.004 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT | kg | 4 | € 0,85066 | € 3,40264 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| TOS21_PR.P22.040.005 | Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti | kg | 0,4 | € 9,02200 | € 3,60880 |
| Totale TOS21_PR |  | € 7,33592 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,18 | € 24,14000 | € 4,34520 |
| Totale TOS21_RU |  | € 9,53460 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,87052 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,53058 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02531 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,94011 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 21,34121 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 44,68% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.008.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

008 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo:

001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Prezzo a m² € 22.38250

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01905 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0584 | € 15,37135 | € 0,89769 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,02 | € 90,15200 | € 1,80304 |
| TOS21_PR.P22.040.005 | Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti | kg | 0,4 | € 9,02200 | € 3,60880 |
| Totale TOS21_PR |  | € 6,30953 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,21 | € 28,83000 | € 6,05430 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,21 | € 24,14000 | € 5,06940 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,01 | € 24,14000 | € 0,24140 |
| Totale TOS21_RU |  | € 11,36510 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,69368 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,65405 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02654 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,03477 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 22,38250 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 50,78% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.009.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo:

001 - lastre di forma regolare posate lineari

Prezzo a m² € 19.81512

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 4 | € 0,28421 | € 1,13684 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| TOS21_PR.P22.040.005 | Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti | kg | 0,4 | € 9,02200 | € 3,60880 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,07012 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 15,66412 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,34962 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02350 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,80137 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 19,81512 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,46% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.009.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo:

002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum

Prezzo a m² € 26.51582

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 4 | € 0,28421 | € 1,13684 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| TOS21_PR.P22.040.005 | Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti | kg | 0,4 | € 9,02200 | € 3,60880 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,07012 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 15,89100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 20,96112 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,14417 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03144 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,41053 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 26,51582 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,93% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.009.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo:

003 - elementi per scalino

Prezzo a m² € 20.48519

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 4 | € 0,28421 | € 1,13684 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| TOS21_PR.P22.040.005 | Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti | kg | 0,4 | € 9,02200 | € 3,60880 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,07012 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,21 | € 28,83000 | € 6,05430 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,21 | € 24,14000 | € 5,06940 |
| Totale TOS21_RU |  | € 11,12370 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,19382 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,42907 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02429 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,86229 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 20,48519 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 54,3% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.009.015

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo:

015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per 
lastre di forma regolare posate lineari

Prezzo a m² € 22.68135

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.004 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT | kg | 4 | € 0,85066 | € 3,40264 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| TOS21_PR.P22.040.005 | Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti | kg | 0,4 | € 9,02200 | € 3,60880 |
| Totale TOS21_PR |  | € 7,33592 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,92992 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,68949 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02689 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,06194 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 22,68135 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 46,71% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.009.016

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo:

016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per 
lastre di forma irregolare posate ad opus incertum

Prezzo a m² € 29.38206

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.004 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT | kg | 4 | € 0,85066 | € 3,40264 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| TOS21_PR.P22.040.005 | Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti | kg | 0,4 | € 9,02200 | € 3,60880 |
| Totale TOS21_PR |  | € 7,33592 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 15,89100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 23,22692 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,48404 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03484 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,67110 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 29,38206 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 54,08% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.010.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo:

001 - lastre di forma regolare posate lineari

Prezzo a m² € 28.41314

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01905 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0584 | € 15,37135 | € 0,89769 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,02 | € 90,15200 | € 1,80304 |
| TOS21_PR.P22.040.005 | Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti | kg | 0,4 | € 9,02200 | € 3,60880 |
| Totale TOS21_PR |  | € 6,30953 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,01 | € 24,14000 | € 0,24140 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,13240 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 22,46098 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,36915 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03369 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,58301 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 28,41314 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 56,78% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.010.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo:

002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum

Prezzo a m² € 35.11384

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01905 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0584 | € 15,37135 | € 0,89769 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,02 | € 90,15200 | € 1,80304 |
| TOS21_PR.P22.040.005 | Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti | kg | 0,4 | € 9,02200 | € 3,60880 |
| Totale TOS21_PR |  | € 6,30953 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,83000 | € 11,53200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 24,14000 | € 9,65600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,01 | € 24,14000 | € 0,24140 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,42940 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 27,75798 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,16370 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04164 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,19217 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 35,11384 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,03% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.010.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo:

003 - elementi per scalino

Prezzo a m² € 29.08321

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01905 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0584 | € 15,37135 | € 0,89769 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,02 | € 90,15200 | € 1,80304 |
| TOS21_PR.P22.040.005 | Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti | kg | 0,4 | € 9,02200 | € 3,60880 |
| Totale TOS21_PR |  | € 6,30953 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,31 | € 28,83000 | € 8,93730 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,31 | € 24,14000 | € 7,48340 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,01 | € 24,14000 | € 0,24140 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,66210 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 22,99068 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,44860 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03449 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,64393 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 29,08321 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 57,29% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.012.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito

Articolo:

001 - omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 800 g/m2

Prezzo a m² € 6.88451

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.032.001 | Adesivo per moquettes - acrilico in dispersione acquosa | kg | 0,2 | € 3,37500 | € 0,67500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,67500 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,83000 | € 2,59470 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,09 | € 24,14000 | € 2,17260 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,76730 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,44230 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,81635 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00816 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,62586 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 6,88451 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 69,25% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.012.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito

Articolo:

002 - in altre fibre sintetiche o eterogeneo per mescola di fibre di diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700 g/m2

Prezzo a m² € 6.88451

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.032.001 | Adesivo per moquettes - acrilico in dispersione acquosa | kg | 0,2 | € 3,37500 | € 0,67500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,67500 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,83000 | € 2,59470 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,09 | € 24,14000 | € 2,17260 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,76730 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,44230 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,81635 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00816 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,62586 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 6,88451 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 69,25% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.013.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali

Articolo:

001 - listoni o listoncini posati lineari

Prezzo a m² € 32.63530

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.032 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni | ora | 0,1 | € 4,99554 | € 0,49955 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,49955 |  |  |  |
| TOS21_PR.P22.033.001 | Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa | kg | 0,6 | € 4,12500 | € 2,47500 |
| TOS21_PR.P26.122.003 | Impregnante per legno - turapori a solvente | l | 0,25 | € 14,00000 | € 3,50000 |
| TOS21_PR.P26.123.001 | Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90) | l | 0,5 | € 10,75620 | € 5,37810 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,35310 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,83000 | € 11,53200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 24,14000 | € 2,41400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 13,94600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,79865 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,86980 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03870 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,96684 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 32,63530 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 42,73% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.013.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali

Articolo:

002 - listoni o listoncini posati a spina di pesce

Prezzo a m² € 34.64551

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.032 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni | ora | 0,1 | € 4,99554 | € 0,49955 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,49955 |  |  |  |
| TOS21_PR.P22.033.001 | Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa | kg | 0,6 | € 4,12500 | € 2,47500 |
| TOS21_PR.P26.122.003 | Impregnante per legno - turapori a solvente | l | 0,25 | € 14,00000 | € 3,50000 |
| TOS21_PR.P26.123.001 | Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90) | l | 0,5 | € 10,75620 | € 5,37810 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,35310 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,43 | € 28,83000 | € 12,39690 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,13 | € 24,14000 | € 3,13820 |
| Totale TOS21_RU |  | € 15,53510 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 27,38775 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,10816 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04108 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,14959 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 34,64551 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 44,84% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.013.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali

Articolo:

003 - listoni o listoncini posati a fascia e bindello

Prezzo a m² € 37.99586

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.032 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni | ora | 0,1 | € 4,99554 | € 0,49955 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,49955 |  |  |  |
| TOS21_PR.P22.033.001 | Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa | kg | 0,6 | € 4,12500 | € 2,47500 |
| TOS21_PR.P26.122.003 | Impregnante per legno - turapori a solvente | l | 0,25 | € 14,00000 | € 3,50000 |
| TOS21_PR.P26.123.001 | Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90) | l | 0,5 | € 10,75620 | € 5,37810 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,35310 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,48 | € 28,83000 | € 13,83840 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,18 | € 24,14000 | € 4,34520 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,18360 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 30,03625 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,50544 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04505 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,45417 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 37,99586 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 47,86% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.013.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali

Articolo:

004 - listoni o listoncini posati a mosaico

Prezzo a m² € 42.68635

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.032 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni | ora | 0,1 | € 4,99554 | € 0,49955 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,49955 |  |  |  |
| TOS21_PR.P22.033.001 | Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa | kg | 0,6 | € 4,12500 | € 2,47500 |
| TOS21_PR.P26.122.003 | Impregnante per legno - turapori a solvente | l | 0,25 | € 14,00000 | € 3,50000 |
| TOS21_PR.P26.123.001 | Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90) | l | 0,5 | € 10,75620 | € 5,37810 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,35310 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,55 | € 28,83000 | € 15,85650 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,89150 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 33,74415 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,06162 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,05062 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,88058 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 42,68635 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 51,28% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.014.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

014 - Posa in opera di pavimento in parquet prefinito

Articolo:

001 - listoni o listoncini ad incastro posati a colla

Prezzo a m² € 13.18193

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.033.001 | Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa | kg | 0,6 | € 4,12500 | € 2,47500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,47500 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 24,14000 | € 3,62100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,94550 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,42050 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,56308 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01563 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,19836 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 13,18193 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,28% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.015.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa

Articolo:

001 - in legno fissato con colla e chiodi

Prezzo a m € 9.61052

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,002 | € 1,67411 | € 0,00335 |
| TOS21_PR.P22.033.001 | Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa | kg | 0,3 | € 4,12500 | € 1,23750 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,24085 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,83000 | € 3,45960 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,12 | € 24,14000 | € 2,89680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,35640 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,59725 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,13959 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01140 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,87368 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 9,61052 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 66,14% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.015.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa

Articolo:

002 - in cotto fissato a colla

Prezzo a m € 10.58774

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,28421 | € 0,48316 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| TOS21_PR.P22.040.006 | Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - olio di lino per trattamento di pavimenti in cotto | l | 0,4 | € 3,01428 | € 1,20571 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,01335 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,83000 | € 3,45960 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,12 | € 24,14000 | € 2,89680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,35640 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,36975 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,25546 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01255 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,96252 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 10,58774 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,04% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.015.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa

Articolo:

003 - in marmo, pietra o granito fissato a colla

Prezzo a m € 13.62764

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,28421 | € 0,48316 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| TOS21_PR.P22.040.005 | Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti | kg | 0,4 | € 9,02200 | € 3,60880 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,41644 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,83000 | € 3,45960 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,12 | € 24,14000 | € 2,89680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,35640 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,77284 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,61593 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01616 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,23888 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 13,62764 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 46,64% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.015.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa

Articolo:

004 - in ceramica, gres o simili fissato a colla

Prezzo a m € 7.72237

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,28421 | € 0,48316 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,80764 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 24,14000 | € 2,41400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,29700 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,10464 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,91570 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00916 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,70203 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 7,72237 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 68,59% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.016.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo:

001 - ottone da 15X3 mm

Prezzo a m € 4.53736

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 0,04 | € 0,28421 | € 0,01137 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,01137 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0675 | € 28,83000 | € 1,94603 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0675 | € 24,14000 | € 1,62945 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,57548 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,58684 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,53803 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00538 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,41249 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 4,53736 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,8% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.016.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo:

002 - plastica rigida da 25X25 mm

Prezzo a m € 4.53736

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 0,04 | € 0,28421 | € 0,01137 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,01137 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0675 | € 28,83000 | € 1,94603 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0675 | € 24,14000 | € 1,62945 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,57548 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,58684 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,53803 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00538 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,41249 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 4,53736 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,8% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.016.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo:

003 - plastica elastica al silicone da 25X8 mm

Prezzo a m € 4.53736

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 0,04 | € 0,28421 | € 0,01137 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,01137 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0675 | € 28,83000 | € 1,94603 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0675 | € 24,14000 | € 1,62945 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,57548 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,58684 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,53803 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00538 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,41249 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 4,53736 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,8% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.016.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo:

004 - plastica elastica da 30X7mm

Prezzo a m € 4.53736

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 0,04 | € 0,28421 | € 0,01137 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,01137 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0675 | € 28,83000 | € 1,94603 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0675 | € 24,14000 | € 1,62945 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,57548 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,58684 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,53803 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00538 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,41249 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 4,53736 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,8% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.016.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo:

005 - marmo da 20X10-15 mm

Prezzo a m € 4.53736

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 0,04 | € 0,28421 | € 0,01137 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,01137 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0675 | € 28,83000 | € 1,94603 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0675 | € 24,14000 | € 1,62945 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,57548 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,58684 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,53803 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00538 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,41249 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 4,53736 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,8% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.016.006

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo:

006 - ottone per moquette, posati orizzontalmente

Prezzo a m € 4.53736

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 0,04 | € 0,28421 | € 0,01137 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,01137 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0675 | € 28,83000 | € 1,94603 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0675 | € 24,14000 | € 1,62945 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,57548 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,58684 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,53803 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00538 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,41249 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 4,53736 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,8% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.017.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

Articolo:

001 - cubetti di porfido posati su disegno geometrico

Prezzo a m² € 27.19836

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01905 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0584 | € 15,37135 | € 0,89769 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,02 | € 90,15200 | € 1,80304 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,70073 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,83000 | € 10,09050 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,35 | € 24,14000 | € 8,44900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,01 | € 24,14000 | € 0,24140 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,78090 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 21,50068 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,22510 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03225 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,47258 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 27,19836 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 69,05% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.017.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

Articolo:

002 - lastre di pietra di forma irregolare posate ad opus incertum

Prezzo a m² € 30.54871

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01905 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0584 | € 15,37135 | € 0,89769 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,02 | € 90,15200 | € 1,80304 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,70073 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,83000 | € 11,53200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 24,14000 | € 9,65600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,01 | € 24,14000 | € 0,24140 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,42940 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 24,14918 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,62238 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03622 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,77716 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 30,54871 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 70,15% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.017.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

Articolo:

003 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari

Prezzo a m² € 23.84800

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01905 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0584 | € 15,37135 | € 0,89769 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,02 | € 90,15200 | € 1,80304 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,70073 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,01 | € 24,14000 | € 0,24140 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,13240 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,85218 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,82783 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02828 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,16800 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 23,84800 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 67,65% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.018.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale

Articolo:

001 - massetti autobloccanti posati lineari

Prezzo a m² € 17.88734

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0584 | € 15,37135 | € 0,89769 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,89769 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 13,24250 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,14019 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,12103 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02121 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,62612 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 17,88734 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 74,03% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.018.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale

Articolo:

002 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari

Prezzo a m² € 14.53698

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0584 | € 15,37135 | € 0,89769 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,89769 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,49169 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,72375 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01724 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,32154 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 14,53698 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 72,88% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.020.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

020 - Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.

Articolo:

001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

Prezzo a m² € 36.41650

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 0,3 | € 4,79850 | € 1,43955 |
| TOS21_PR.P22.050.001 | Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati | m² | 1 | € 17,34200 | € 17,34200 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,78155 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 28,78775 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,31816 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,12954 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,31059 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 36,41650 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 27,48% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.021.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

021 - Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.

Articolo:

001 -  spessore di 2,5 mm

Prezzo a m² € 40.38860

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 0,3 | € 4,79850 | € 1,43955 |
| TOS21_PR.P22.047.004 | Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori marmorizzati | m² | 1 | € 20,48200 | € 20,48200 |
| Totale TOS21_PR |  | € 21,92155 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 31,92775 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,78916 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,14367 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,67169 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 40,38860 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,77% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.025.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

001 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo

Prezzo a ml € 82.05789

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.031.010 | Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo | m | 3 | € 2,97600 | € 8,92800 |
| TOS21_PR.P22.100.001 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice DIREZIONE RETTILINEA | ml | 1 | € 49,82500 | € 49,82500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 58,75300 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,83000 | € 3,17130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,76000 | € 2,94360 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,11490 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 64,86790 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,73019 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,19460 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,45981 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 82,05789 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,45% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.025.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo

Prezzo a ml € 57.20064

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.031.010 | Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo | m | 3 | € 2,97600 | € 8,92800 |
| TOS21_PR.P22.100.002 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ARRESTO/PERICOLO | ml | 1 | € 30,17500 | € 30,17500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 39,10300 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,83000 | € 3,17130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,76000 | € 2,94360 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,11490 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 45,21790 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,78269 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,13565 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,20006 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 57,20064 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 10,69% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.025.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

003 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo

Prezzo a cad € 59.92520

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.031.010 | Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo | m | 1,8 | € 2,97600 | € 5,35680 |
| TOS21_PR.P22.100.003 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° | cad | 1 | € 35,90000 | € 35,90000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 41,25680 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,83000 | € 3,17130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,76000 | € 2,94360 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,11490 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 47,37170 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,10576 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,14212 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,44775 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 59,92520 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 10,2% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.025.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

004 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo

Prezzo a cad € 59.92520

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.031.010 | Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo | m | 1,8 | € 2,97600 | € 5,35680 |
| TOS21_PR.P22.100.004 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di INCROCIO a "+" o a "T" | cad | 1 | € 35,90000 | € 35,90000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 41,25680 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,83000 | € 3,17130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,76000 | € 2,94360 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,11490 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 47,37170 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,10576 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,14212 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,44775 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 59,92520 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 10,2% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.025.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

005 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo

Prezzo a ml € 50.62264

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.031.010 | Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo | m | 3 | € 2,97600 | € 8,92800 |
| TOS21_PR.P22.100.005 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO | cad | 1 | € 24,97500 | € 24,97500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 33,90300 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,83000 | € 3,17130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,76000 | € 2,94360 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,11490 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 40,01790 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,00269 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,12005 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,60206 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 50,62264 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 12,08% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.025.006

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

006 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo

Prezzo a ml € 50.62264

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.031.010 | Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo | m | 3 | € 2,97600 | € 8,92800 |
| TOS21_PR.P22.100.006 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di PERICOLO VALICABILE | cad | 1 | € 24,97500 | € 24,97500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 33,90300 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,83000 | € 3,17130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,76000 | € 2,94360 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,11490 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 40,01790 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,00269 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,12005 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,60206 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 50,62264 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 12,08% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.025.007

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

007 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante

Prezzo a ml € 71.85659

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 0,18 | € 4,79850 | € 0,86373 |
| TOS21_PR.P22.100.001 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice DIREZIONE RETTILINEA | ml | 1 | € 49,82500 | € 49,82500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 50,68873 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,83000 | € 3,17130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,76000 | € 2,94360 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,11490 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 56,80363 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,52054 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,17041 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,53242 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 71,85659 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,51% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.025.008

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

008 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con collante

Prezzo a ml € 46.99934

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 0,18 | € 4,79850 | € 0,86373 |
| TOS21_PR.P22.100.002 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ARRESTO/PERICOLO | ml | 1 | € 30,17500 | € 30,17500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 31,03873 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,83000 | € 3,17130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,76000 | € 2,94360 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,11490 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 37,15363 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,57304 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,11146 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,27267 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 46,99934 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,01% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.025.009

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

009 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con collante

Prezzo a cad € 54.24147

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 0,18 | € 4,79850 | € 0,86373 |
| TOS21_PR.P22.100.003 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° | cad | 1 | € 35,90000 | € 35,90000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 36,76373 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,83000 | € 3,17130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,76000 | € 2,94360 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,11490 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 42,87863 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,43179 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,12864 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,93104 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 54,24147 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 11,27% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.025.010

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

010 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con collante

Prezzo a cad € 54.24147

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 0,18 | € 4,79850 | € 0,86373 |
| TOS21_PR.P22.100.004 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di INCROCIO a "+" o a "T" | cad | 1 | € 35,90000 | € 35,90000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 36,76373 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,83000 | € 3,17130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,76000 | € 2,94360 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,11490 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 42,87863 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,43179 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,12864 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,93104 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 54,24147 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 11,27% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.025.011

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

011 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante

Prezzo a ml € 61.49412

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 0,18 | € 4,79850 | € 0,86373 |
| TOS21_PR.P22.100.005 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO | cad | 1,667 | € 24,97500 | € 41,63333 |
| Totale TOS21_PR |  | € 42,49706 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,83000 | € 3,17130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,76000 | € 2,94360 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,11490 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 48,61196 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,29179 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,14584 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,59038 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 61,49412 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 9,94% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.025.012

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

012 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con collante

Prezzo a ml € 61.48465

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 0,18 | € 4,79850 | € 0,86373 |
| TOS21_PR.P22.100.006 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di PERICOLO VALICABILE | cad | 1,6667 | € 24,97500 | € 41,62583 |
| Totale TOS21_PR |  | € 42,48956 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,83000 | € 3,17130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,76000 | € 2,94360 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,11490 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 48,60446 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,29067 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,14581 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,58951 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 61,48465 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 9,95% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.026.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne  con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili,  codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Prezzo a ml € 75.95723

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 1,02 | € 0,28421 | € 0,28989 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,24 | € 0,81121 | € 0,19469 |
| TOS21_PR.P22.100.010 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA | ml | 2 | € 24,48333 | € 48,96666 |
| Totale TOS21_PR |  | € 49,45124 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 60,04524 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,00679 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,18014 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,90520 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 75,95723 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,95% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.026.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne  con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili,  codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla

Prezzo a ml € 69.29491

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 1,02 | € 0,28421 | € 0,28989 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,24 | € 0,81121 | € 0,19469 |
| TOS21_PR.P22.100.011 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO | ml | 2 | € 21,85000 | € 43,70000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 44,18458 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 54,77858 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,21679 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,16434 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,29954 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 69,29491 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 15,29% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.026.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne  con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 33.99574

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 0,847 | € 0,28421 | € 0,24073 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,48 | € 0,81121 | € 0,38938 |
| TOS21_PR.P22.100.012 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi) | cad | 1 | € 15,65000 | € 15,65000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 16,28011 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 26,87411 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,03112 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,08062 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,09052 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 33,99574 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,16% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.026.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne  con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 33.99574

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 0,847 | € 0,28421 | € 0,24073 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,48 | € 0,81121 | € 0,38938 |
| TOS21_PR.P22.100.013 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi) | cad | 1 | € 15,65000 | € 15,65000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 16,28011 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 26,87411 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,03112 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,08062 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,09052 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 33,99574 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,16% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.026.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne  con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

Prezzo a ml € 64.19273

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 1,02 | € 0,28421 | € 0,28989 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,24 | € 0,81121 | € 0,19469 |
| TOS21_PR.P22.100.014 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO | ml | 2 | € 19,83333 | € 39,66666 |
| Totale TOS21_PR |  | € 40,15124 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 50,74524 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,61179 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,15224 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,83570 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 64,19273 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 16,5% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.026.006

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne  con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla

Prezzo a ml € 64.19273

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 1,02 | € 0,28421 | € 0,28989 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,24 | € 0,81121 | € 0,19469 |
| TOS21_PR.P22.100.015 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE | ml | 2 | € 19,83333 | € 39,66666 |
| Totale TOS21_PR |  | € 40,15124 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 50,74524 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,61179 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,15224 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,83570 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 64,19273 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 16,5% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.027.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo:

001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Prezzo a ml € 83.81288

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 1,02 | € 0,28421 | € 0,28989 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,24 | € 0,81121 | € 0,19469 |
| TOS21_PR.P22.100.020 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA | ml | 2 | € 27,58833 | € 55,17666 |
| Totale TOS21_PR |  | € 55,66124 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 66,25524 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,93829 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,19877 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,61935 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 83,81288 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 12,64% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.027.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo:

002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio  di circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla

Prezzo a ml € 76.07531

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 1,02 | € 0,28421 | € 0,28989 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,24 | € 0,81121 | € 0,19469 |
| TOS21_PR.P22.100.021 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di ARRESTO/PERICOLO | ml | 2 | € 24,53000 | € 49,06000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 49,54458 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 60,13858 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,02079 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,18042 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,91594 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 76,07531 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,93% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.027.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo:

003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 36.35286

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 0,847 | € 0,28421 | € 0,24073 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,48 | € 0,81121 | € 0,38938 |
| TOS21_PR.P22.100.022 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi) | cad | 1 | € 17,51333 | € 17,51333 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,14344 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 28,73744 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,31062 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,08621 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,30481 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 36,35286 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,14% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.027.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo:

004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 36.35286

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 0,847 | € 0,28421 | € 0,24073 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,48 | € 0,81121 | € 0,38938 |
| TOS21_PR.P22.100.023 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi) | cad | 1 | € 17,51333 | € 17,51333 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,14344 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 28,73744 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,31062 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,08621 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,30481 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 36,35286 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,14% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.027.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo:

005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

Prezzo a ml € 69.81356

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 1,02 | € 0,28421 | € 0,28989 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,24 | € 0,81121 | € 0,19469 |
| TOS21_PR.P22.100.024 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di ATTENZIONE/SERVIZIO | ml | 2 | € 22,05500 | € 44,11000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 44,59458 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 55,18858 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,27829 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,16557 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,34669 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 69,81356 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 15,17% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.027.006

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo:

006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla

Prezzo a ml € 69.81356

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 1,02 | € 0,28421 | € 0,28989 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,24 | € 0,81121 | € 0,19469 |
| TOS21_PR.P22.100.025 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di PERICOLO VALICABILE | ml | 2 | € 22,05500 | € 44,11000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 44,59458 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 55,18858 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,27829 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,16557 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,34669 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 69,81356 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 15,17% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.028.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Prezzo a ml € 118.55570

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 1,02 | € 0,28421 | € 0,28989 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,24 | € 0,81121 | € 0,19469 |
| TOS21_PR.P22.100.030 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice DIREZIONE RETTILINEA | ml | 2 | € 41,32067 | € 82,64134 |
| Totale TOS21_PR |  | € 83,12592 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 93,71992 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,05799 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,28116 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,77779 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 118,55570 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,94% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.028.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla

Prezzo a ml € 84.27081

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 1,02 | € 0,28421 | € 0,28989 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,24 | € 0,81121 | € 0,19469 |
| TOS21_PR.P22.100.031 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 1,2 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di ARRESTO/PERICOLO | ml | 2 | € 27,76933 | € 55,53866 |
| Totale TOS21_PR |  | € 56,02324 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 66,61724 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,99259 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,19985 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,66098 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 84,27081 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 12,57% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.028.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 49.22550

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 0,847 | € 0,28421 | € 0,24073 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,48 | € 0,81121 | € 0,38938 |
| TOS21_PR.P22.100.033 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi) | cad | 1 | € 27,68933 | € 27,68933 |
| Totale TOS21_PR |  | € 28,31944 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 38,91344 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,83702 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,11674 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,47505 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 49,22550 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 21,52% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.028.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 49.22550

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 0,847 | € 0,28421 | € 0,24073 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,48 | € 0,81121 | € 0,38938 |
| TOS21_PR.P22.100.034 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi) | cad | 1 | € 27,68933 | € 27,68933 |
| Totale TOS21_PR |  | € 28,31944 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 38,91344 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,83702 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,11674 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,47505 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 49,22550 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 21,52% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.028.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

Prezzo a ml € 86.64565

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 1,02 | € 0,28421 | € 0,28989 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,24 | € 0,81121 | € 0,19469 |
| TOS21_PR.P22.100.035 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di ATTENZIONE/SERVIZIO | ml | 2 | € 28,70800 | € 57,41600 |
| Totale TOS21_PR |  | € 57,90058 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 68,49458 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,27419 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,20548 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,87688 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 86,64565 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 12,23% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.028.006

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE posate a colla

Prezzo a ml € 86.64565

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 1,02 | € 0,28421 | € 0,28989 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,24 | € 0,81121 | € 0,19469 |
| TOS21_PR.P22.100.036 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di PERICOLO VALICABILE | ml | 2 | € 28,70800 | € 57,41600 |
| Totale TOS21_PR |  | € 57,90058 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 68,49458 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,27419 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,20548 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,87688 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 86,64565 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 12,23% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.030.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

030 - Rasatura di sottofondi per posa di pavimentazioni viniliche, previo pulizia del supporto e trattamento con primer ancorante.

Articolo:

001 - cementizia tissotropica stesa a spatola ( due mani) additivata con lattice elasticizzante.

Prezzo a m² € 9.78578

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P09.020.001 | Malta premiscelata per rasatura - cementizia tissotropica | kg | 3 | € 0,55765 | € 1,67295 |
| TOS21_PR.P22.034.001 | Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa | kg | 0,15 | € 4,42300 | € 0,66345 |
| TOS21_PR.P22.040.001 | Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - acido cloridrico | l | 1 | € 0,98646 | € 0,98646 |
| TOS21_PR.P22.060.010 | Accessori per la posa - lattice elasticizzante | kg | 0,1 | € 3,76731 | € 0,37673 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,69959 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,14 | € 28,83000 | € 4,03620 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,03620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,73579 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,16037 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,03481 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,88962 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 9,78578 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 41,25% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.035.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

001 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo

Prezzo a ml € 78.99027

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.031.010 | Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo | m | 3 | € 2,97600 | € 8,92800 |
| TOS21_PR.P22.101.001 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA | ml | 1 | € 47,40000 | € 47,40000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 56,32800 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,83000 | € 3,17130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,76000 | € 2,94360 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,11490 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 62,44290 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,36644 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09366 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,18093 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 78,99027 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,74% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.035.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo

Prezzo a ml € 59.25627

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.031.010 | Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo | m | 3 | € 2,97600 | € 8,92800 |
| TOS21_PR.P22.101.002 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40 e spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO | ml | 1 | € 31,80000 | € 31,80000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 40,72800 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,83000 | € 3,17130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,76000 | € 2,94360 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,11490 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 46,84290 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,02644 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,07026 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,38693 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 59,25627 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 10,32% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.035.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

003 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo

Prezzo a cad € 50.94370

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.031.010 | Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo | m | 1,8 | € 2,97600 | € 5,35680 |
| TOS21_PR.P22.101.003 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° | cad | 1 | € 28,80000 | € 28,80000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 34,15680 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,83000 | € 3,17130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,76000 | € 2,94360 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,11490 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 40,27170 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,04076 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,06041 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,63125 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 50,94370 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 12% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.035.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

004 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo

Prezzo a cad € 50.94370

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.031.010 | Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo | m | 1,8 | € 2,97600 | € 5,35680 |
| TOS21_PR.P22.101.004 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T" | cad | 1 | € 28,80000 | € 28,80000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 34,15680 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,83000 | € 3,17130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,76000 | € 2,94360 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,11490 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 40,27170 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,04076 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,06041 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,63125 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 50,94370 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 12% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.035.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

005 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo

Prezzo a ml € 47.11227

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.031.010 | Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo | m | 3 | € 2,97600 | € 8,92800 |
| TOS21_PR.P22.101.005 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO | cad | 1 | € 22,20000 | € 22,20000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 31,12800 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,83000 | € 3,17130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,76000 | € 2,94360 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,11490 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 37,24290 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,58644 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,05586 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,28293 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 47,11227 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 12,98% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.035.006

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

006 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo

Prezzo a ml € 47.11227

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.031.010 | Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo | m | 3 | € 2,97600 | € 8,92800 |
| TOS21_PR.P22.101.006 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE | cad | 1 | € 22,20000 | € 22,20000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 31,12800 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,83000 | € 3,17130 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,76000 | € 2,94360 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,11490 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 37,24290 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,58644 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,05586 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,28293 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 47,11227 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 12,98% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.036.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Prezzo a ml € 68.00461

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 1,02 | € 0,28421 | € 0,28989 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,24 | € 0,81121 | € 0,19469 |
| TOS21_PR.P22.101.010 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA | ml | 2 | € 21,34000 | € 42,68000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 43,16458 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 53,75858 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,06379 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08064 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,18224 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 68,00461 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 15,58% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.036.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla

Prezzo a ml € 54.64621

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 1,02 | € 0,28421 | € 0,28989 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,24 | € 0,81121 | € 0,19469 |
| TOS21_PR.P22.101.011 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO | ml | 2 | € 16,06000 | € 32,12000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 32,60458 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 43,19858 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,47979 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,06480 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,96784 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 54,64621 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 19,39% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.036.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 34.40054

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 0,847 | € 0,28421 | € 0,24073 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,48 | € 0,81121 | € 0,38938 |
| TOS21_PR.P22.101.012 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi) | cad | 1 | € 15,97000 | € 15,97000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 16,60011 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 27,19411 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,07912 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04079 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,12732 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 34,40054 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,8% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.036.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 34.40054

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 0,847 | € 0,28421 | € 0,24073 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,48 | € 0,81121 | € 0,38938 |
| TOS21_PR.P22.101.013 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi) | cad | 1 | € 15,97000 | € 15,97000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 16,60011 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 27,19411 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,07912 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04079 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,12732 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 34,40054 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,8% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.036.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

Prezzo a ml € 54.41851

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 1,02 | € 0,28421 | € 0,28989 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,24 | € 0,81121 | € 0,19469 |
| TOS21_PR.P22.101.014 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO | ml | 2 | € 15,97000 | € 31,94000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 32,42458 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 43,01858 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,45279 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,06453 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,94714 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 54,41851 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 19,47% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.036.006

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla

Prezzo a ml € 54.41851

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 1,02 | € 0,28421 | € 0,28989 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,24 | € 0,81121 | € 0,19469 |
| TOS21_PR.P22.101.015 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE | ml | 2 | € 15,97000 | € 31,94000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 32,42458 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 43,01858 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,45279 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,06453 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,94714 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 54,41851 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 19,47% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.037.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Prezzo a ml € 79.92091

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 1,02 | € 0,28421 | € 0,28989 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,24 | € 0,81121 | € 0,19469 |
| TOS21_PR.P22.101.020 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA | ml | 2 | € 26,05000 | € 52,10000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 52,58458 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 63,17858 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,47679 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09477 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,26554 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 79,92091 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,26% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.037.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla

Prezzo a ml € 65.98061

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 1,02 | € 0,28421 | € 0,28989 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,24 | € 0,81121 | € 0,19469 |
| TOS21_PR.P22.101.021 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO | ml | 2 | € 20,54000 | € 41,08000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 41,56458 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 52,15858 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,82379 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,07824 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,99824 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 65,98061 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 16,06% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.037.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 38.17024

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 0,847 | € 0,28421 | € 0,24073 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,48 | € 0,81121 | € 0,38938 |
| TOS21_PR.P22.101.022 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi) | cad | 1 | € 18,95000 | € 18,95000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 19,58011 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 30,17411 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,52612 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04526 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,47002 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 38,17024 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 27,75% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.037.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 38.17024

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 0,847 | € 0,28421 | € 0,24073 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,48 | € 0,81121 | € 0,38938 |
| TOS21_PR.P22.101.023 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi) | cad | 1 | € 18,95000 | € 18,95000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 19,58011 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 30,17411 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,52612 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04526 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,47002 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 38,17024 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 27,75% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.037.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

Prezzo a ml € 65.98061

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 1,02 | € 0,28421 | € 0,28989 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,24 | € 0,81121 | € 0,19469 |
| TOS21_PR.P22.101.024 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO | ml | 2 | € 20,54000 | € 41,08000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 41,56458 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 52,15858 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,82379 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,07824 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,99824 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 65,98061 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 16,06% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.037.006

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo:

006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla

Prezzo a ml € 65.98061

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 1,02 | € 0,28421 | € 0,28989 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,24 | € 0,81121 | € 0,19469 |
| TOS21_PR.P22.101.025 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE | ml | 2 | € 20,54000 | € 41,08000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 41,56458 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 52,15858 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,82379 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,07824 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,99824 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 65,98061 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 16,06% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.038.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo:

001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Prezzo a ml € 137.22541

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 1,02 | € 0,28421 | € 0,28989 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,24 | € 0,81121 | € 0,19469 |
| TOS21_PR.P22.101.030 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA | ml | 2 | € 48,70000 | € 97,40000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 97,88458 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 108,47858 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,27179 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16272 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,47504 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 137,22541 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,72% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.038.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo:

002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla

Prezzo a ml € 100.79341

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 1,02 | € 0,28421 | € 0,28989 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,24 | € 0,81121 | € 0,19469 |
| TOS21_PR.P22.101.031 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO | ml | 2 | € 34,30000 | € 68,60000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 69,08458 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 79,67858 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,95179 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11952 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,16304 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 100,79341 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 10,51% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.038.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo:

003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 62.09139

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 0,847 | € 0,28421 | € 0,24073 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,48 | € 0,81121 | € 0,38938 |
| TOS21_PR.P22.101.033 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi) | cad | 1 | € 37,86000 | € 37,86000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 38,49011 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 49,08411 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,36262 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,07363 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,64467 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 62,09139 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 17,06% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.038.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo:

004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 62.09139

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 0,847 | € 0,28421 | € 0,24073 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,48 | € 0,81121 | € 0,38938 |
| TOS21_PR.P22.101.034 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi) | cad | 1 | € 37,86000 | € 37,86000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 38,49011 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 49,08411 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,36262 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,07363 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,64467 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 62,09139 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 17,06% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.038.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo:

005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

Prezzo a ml € 100.79341

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 1,02 | € 0,28421 | € 0,28989 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,24 | € 0,81121 | € 0,19469 |
| TOS21_PR.P22.101.035 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO | ml | 2 | € 34,30000 | € 68,60000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 69,08458 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 79,67858 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,95179 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11952 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,16304 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 100,79341 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 10,51% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.038.006

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo:

006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE posate a colla

Prezzo a ml € 100.79341

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 1,02 | € 0,28421 | € 0,28989 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,24 | € 0,81121 | € 0,19469 |
| TOS21_PR.P22.101.036 | Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE | ml | 2 | € 34,30000 | € 68,60000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 69,08458 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 79,67858 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,95179 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11952 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,16304 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 100,79341 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 10,51% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.050.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

050 - Trattamento per pavimenti

Articolo:

004 - verniciatura dei pavimenti in legno

Prezzo a m² € 10.45029

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.123.001 | Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90) | l | 0,5 | € 10,75620 | € 5,37810 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,37810 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,88300 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,26110 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,23917 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01239 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,95003 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 10,45029 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 27,59% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.080.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o conglomerato bituminoso; posata con biadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.

Articolo:

001 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posato con biadesivo su pavimenti interni ed esterni di qualsiasi materiale

Prezzo a coppia € 8.62594

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.031.010 | Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo | m | 0,55 | € 2,97600 | € 1,63680 |
| TOS21_PR.P52.050.001 | Segnaletica per il distanziamento sociale e la regolazione del traffico pedonale, in elementi in M-PVC-P con rilievi fino a 3 mm per consentire l’individuazione del segnale a persone non vedenti ed ipovedenti, adatto per installazioni sia interne che esterne, elevata resistenza all’abrasione, antiscivolo in superficie e senza angoli o inciampi, resistente al fuoco secondo la norma UNI EN 9239:2010, applicabile su vari supporti con biadesivo o colla. - freccia direzionale, colore verde, dimensioni mm. 160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino stazionamento circolare, colore rosso, dia metro mm. 200 | coppia | 1 | € 4,52000 | € 4,52000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 6,15680 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0125 | € 28,83000 | € 0,36038 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0125 | € 24,14000 | € 0,30175 |
| Totale TOS21_RU |  | € 0,66213 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,81893 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,02284 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01023 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,78418 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 8,62594 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,68% |

Codice regionale: TOS21_01.E02.080.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o conglomerato bituminoso; posata con biadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.

Articolo:

002 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posato a colla su marciapiedi in conglomerato bituminoso, in cemento o piastrelle di cemento

Prezzo a coppia € 9.28677

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.031.002 | Adesivo per pavimenti resilienti. - poliuretanico a due componenti | kg | 0,3 | € 4,99023 | € 1,49707 |
| TOS21_PR.P52.050.001 | Segnaletica per il distanziamento sociale e la regolazione del traffico pedonale, in elementi in M-PVC-P con rilievi fino a 3 mm per consentire l’individuazione del segnale a persone non vedenti ed ipovedenti, adatto per installazioni sia interne che esterne, elevata resistenza all’abrasione, antiscivolo in superficie e senza angoli o inciampi, resistente al fuoco secondo la norma UNI EN 9239:2010, applicabile su vari supporti con biadesivo o colla. - freccia direzionale, colore verde, dimensioni mm. 160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino stazionamento circolare, colore rosso, dia metro mm. 200 | coppia | 1 | € 4,52000 | € 4,52000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 6,01707 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,025 | € 28,83000 | € 0,72075 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,025 | € 24,14000 | € 0,60350 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,32425 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,34132 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,10120 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01101 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,84425 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 9,28677 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,26% |

Codice regionale: TOS21_01.E03.013.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa

Articolo:

004 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita

Prezzo a m² € 19.94048

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 4 | € 0,28421 | € 1,13684 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,46132 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 14,30190 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 15,76322 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,36448 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02364 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,81277 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 19,94048 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 71,72% |

Codice regionale: TOS21_01.E03.013.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa

Articolo:

005 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate

Prezzo a m² € 21.95069

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 4 | € 0,28421 | € 1,13684 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,46132 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 15,89100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,35232 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,60285 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02603 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,99552 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 21,95069 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 72,39% |

Codice regionale: TOS21_01.E03.014.008

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

Articolo:

008 - piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita

Prezzo a m² € 19.94048

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 4 | € 0,28421 | € 1,13684 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,46132 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 14,30190 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 15,76322 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,36448 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02364 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,81277 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 19,94048 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 71,72% |

Codice regionale: TOS21_01.E03.014.009

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

Articolo:

009 - piastrelle fino a 30x30 cm decorate

Prezzo a m² € 21.95069

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 4 | € 0,28421 | € 1,13684 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,46132 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 15,89100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,35232 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,60285 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02603 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,99552 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 21,95069 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 72,39% |

Codice regionale: TOS21_01.E03.014.010

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

Articolo:

010 - piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

Prezzo a m² € 17.93027

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 4 | € 0,28421 | € 1,13684 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,46132 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,24 | € 28,83000 | € 6,91920 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,24 | € 24,14000 | € 5,79360 |
| Totale TOS21_RU |  | € 12,71280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,17412 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,12612 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02126 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,63002 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 17,93027 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 70,9% |

Codice regionale: TOS21_01.E03.014.011

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

Articolo:

011 - piastrelle oltre 30x30 cm decorate

Prezzo a m² € 19.94048

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 4 | € 0,28421 | € 1,13684 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,46132 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 14,30190 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 15,76322 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,36448 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02364 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,81277 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 19,94048 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 71,72% |

Codice regionale: TOS21_01.E03.014.012

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

Articolo:

012 - piastrelle di mosaico

Prezzo a m² € 25.30104

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 4 | € 0,28421 | € 1,13684 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,46132 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,83000 | € 10,09050 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,35 | € 24,14000 | € 8,44900 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,53950 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 20,00082 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,00012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03000 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,30009 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 25,30104 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 73,28% |

Codice regionale: TOS21_01.E03.014.030

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

Articolo:

030 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita

Prezzo a m² € 22.80672

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.004 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT | kg | 4 | € 0,85066 | € 3,40264 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,72712 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 14,30190 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,02902 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,70435 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02704 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,07334 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 22,80672 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,71% |

Codice regionale: TOS21_01.E03.014.031

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

Articolo:

031 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm decorate

Prezzo a m² € 25.81122

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.004 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT | kg | 4 | € 0,85066 | € 3,40264 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,72712 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,3 | € 26,76000 | € 8,02800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,67700 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 20,40412 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,06062 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03061 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,34647 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 25,81122 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,61% |

Codice regionale: TOS21_01.E03.014.035

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

Articolo:

035 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

Prezzo a m² € 20.79650

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.004 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT | kg | 4 | € 0,85066 | € 3,40264 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,72712 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,24 | € 28,83000 | € 6,91920 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,24 | € 24,14000 | € 5,79360 |
| Totale TOS21_RU |  | € 12,71280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,43992 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,46599 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02466 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,89059 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 20,79650 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,13% |

Codice regionale: TOS21_01.E03.015.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

Articolo:

005 - listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm

Prezzo a m² € 28.98643

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 4 | € 0,28421 | € 1,13684 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,46132 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,405 | € 28,83000 | € 11,67615 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,405 | € 24,14000 | € 9,77670 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,45285 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 22,91417 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,43713 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03437 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,63513 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 28,98643 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 74,01% |

Codice regionale: TOS21_01.E03.015.006

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

Articolo:

006 - listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm

Prezzo a m² € 29.32147

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 4 | € 0,28421 | € 1,13684 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,46132 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,41 | € 28,83000 | € 11,82030 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,41 | € 24,14000 | € 9,89740 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,71770 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 23,17902 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,47685 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03477 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,66559 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 29,32147 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 74,07% |

Codice regionale: TOS21_01.E03.015.015

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

Articolo:

015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione, per listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm

Prezzo a m² € 31.85267

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.004 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT | kg | 4 | € 0,85066 | € 3,40264 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,72712 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,405 | € 28,83000 | € 11,67615 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,405 | € 24,14000 | € 9,77670 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,45285 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,17997 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,77700 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03777 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,89570 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 31,85267 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 67,35% |

Codice regionale: TOS21_01.E03.015.016

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

Articolo:

016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm

Prezzo a m² € 32.18770

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.004 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT | kg | 4 | € 0,85066 | € 3,40264 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,72712 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,41 | € 28,83000 | € 11,82030 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,41 | € 24,14000 | € 9,89740 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,71770 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,44482 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,81672 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03817 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,92615 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 32,18770 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 67,47% |

Codice regionale: TOS21_01.E03.016.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo:

001 - In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

Prezzo a m € 4.25849

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 0,10303 | € 0,28421 | € 0,02928 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,02928 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,063 | € 28,83000 | € 1,81629 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,063 | € 24,14000 | € 1,52082 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,33711 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,36639 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,50496 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00505 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,38713 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 4,25849 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,36% |

Codice regionale: TOS21_01.E03.016.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo:

002 - In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm

Prezzo a m € 5.42757

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,081 | € 28,83000 | € 2,33523 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,081 | € 24,14000 | € 1,95534 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,29057 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,29057 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,64359 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00644 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,49342 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 5,42757 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_01.E03.016.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo:

003 - In grés rosso normale h 7.5

Prezzo a m € 10.93626

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 0,14 | € 0,28421 | € 0,03979 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,03 | € 0,81121 | € 0,02434 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,06413 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,162 | € 28,83000 | € 4,67046 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,162 | € 24,14000 | € 3,91068 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,58114 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,64527 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,29679 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01297 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,99421 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 10,93626 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,47% |

Codice regionale: TOS21_01.E03.016.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo:

004 - In grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm

Prezzo a m € 10.93626

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 0,14 | € 0,28421 | € 0,03979 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,03 | € 0,81121 | € 0,02434 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,06413 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,162 | € 28,83000 | € 4,67046 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,162 | € 24,14000 | € 3,91068 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,58114 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,64527 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,29679 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01297 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,99421 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 10,93626 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,47% |

Codice regionale: TOS21_01.E03.016.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo:

005 - In grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm

Prezzo a m € 10.93626

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 0,14 | € 0,28421 | € 0,03979 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,03 | € 0,81121 | € 0,02434 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,06413 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,162 | € 28,83000 | € 4,67046 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,162 | € 24,14000 | € 3,91068 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,58114 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,64527 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,29679 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01297 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,99421 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 10,93626 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,47% |

Codice regionale: TOS21_01.E03.016.006

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo:

006 - In grés fine porcellanato con gola h 10 cm

Prezzo a m € 10.93626

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 0,14 | € 0,28421 | € 0,03979 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,03 | € 0,81121 | € 0,02434 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,06413 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,162 | € 28,83000 | € 4,67046 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,162 | € 24,14000 | € 3,91068 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,58114 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,64527 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,29679 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01297 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,99421 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 10,93626 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,47% |

Codice regionale: TOS21_01.E03.018.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

018 - Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale

Articolo:

001 - lastre di dimensioni fino a 40x20 cm

Prezzo a m² € 32.00175

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 4 | € 0,28421 | € 1,13684 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,46132 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,83000 | € 12,97350 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,45 | € 24,14000 | € 10,86300 |
| Totale TOS21_RU |  | € 23,83650 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,29782 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,79467 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03795 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,90925 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 32,00175 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 74,49% |

Codice regionale: TOS21_01.E03.018.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

018 - Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale

Articolo:

002 - lastre di dimensioni oltre 40x20 cm e fino a 150x60 cm

Prezzo a m² € 48.32303

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 | kg | 4 | € 0,28421 | € 1,13684 |
| TOS21_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,81121 | € 0,32448 |
| TOS21_PR.P22.060.020 | Accessori per la posa - Zanche di ancoraggio in acciaio inox per rivestimenti in pietra per carichi fino a 500 N e sporgenze da 40 a 130 mm | cad | 1 | € 4,95670 | € 4,95670 |
| Totale TOS21_PR |  | € 6,41802 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,6 | € 28,83000 | € 17,29800 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,6 | € 24,14000 | € 14,48400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 31,78200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 38,20002 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,73000 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,05730 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,39300 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 48,32303 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,77% |

Codice regionale: TOS21_01.E03.020.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

020 - Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.

Articolo:

001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

Prezzo a m² € 31.27845

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 0,3 | € 4,79850 | € 1,43955 |
| TOS21_PR.P22.034.001 | Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa | kg | 0,15 | € 4,42300 | € 0,66345 |
| TOS21_PR.P22.050.001 | Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati | m² | 1 | € 17,34200 | € 17,34200 |
| Totale TOS21_PR |  | € 19,44500 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,095 | € 28,83000 | € 2,73885 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,095 | € 26,76000 | € 2,54220 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,28105 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 24,72605 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,70891 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,11127 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,84350 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 31,27845 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 16,88% |

Codice regionale: TOS21_01.E03.021.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

021 - Sguscia  in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento, compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

Articolo:

001 - spessore 2,00  mm

Prezzo a ml € 35.08269

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 0,3 | € 4,79850 | € 1,43955 |
| TOS21_PR.P22.050.001 | Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati | m² | 1 | € 17,34200 | € 17,34200 |
| TOS21_PR.P22.060.002 | Accessori per la posa - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m | m | 1 | € 2,28100 | € 2,28100 |
| Totale TOS21_PR |  | € 21,06255 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,83000 | € 3,45960 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,12 | € 26,76000 | € 3,21120 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,67080 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 27,73335 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,16000 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,12480 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,18934 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 35,08269 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 19,01% |

Codice regionale: TOS21_01.E03.022.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

022 - Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.

Articolo:

001 -  spessore di 2 mm

Prezzo a m² € 32.44318

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 0,3 | € 4,79850 | € 1,43955 |
| TOS21_PR.P22.034.001 | Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa | kg | 0,15 | € 4,42300 | € 0,66345 |
| TOS21_PR.P22.047.003 | Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati | m² | 1 | € 18,26273 | € 18,26273 |
| Totale TOS21_PR |  | € 20,36573 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,095 | € 28,83000 | € 2,73885 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,095 | € 26,76000 | € 2,54220 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,28105 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,64678 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,84702 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,11541 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,94938 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 32,44318 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 16,28% |

Codice regionale: TOS21_01.E03.023.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

023 - Sguscia in linoleum  tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

Articolo:

001 -  spessore 2 mm

Prezzo a ml € 16.30870

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 0,06 | € 4,79850 | € 0,28791 |
| TOS21_PR.P22.047.003 | Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati | m² | 0,2 | € 18,26273 | € 3,65255 |
| TOS21_PR.P22.060.002 | Accessori per la posa - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m | m | 1 | € 2,28100 | € 2,28100 |
| Totale TOS21_PR |  | € 6,22146 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,83000 | € 3,45960 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,12 | € 26,76000 | € 3,21120 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,67080 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,89226 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,93384 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,05802 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,48261 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 16,30870 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 40,9% |

Codice regionale: TOS21_01.E04.001.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce:

001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

001 - su muri di spessore fino a 20 cm

Prezzo a cad € 42.30882

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 1,5 | € 0,04974 | € 0,07461 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,07461 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,63 | € 28,83000 | € 18,16290 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,63 | € 24,14000 | € 15,20820 |
| Totale TOS21_RU |  | € 33,37110 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 33,44571 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,01686 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,10034 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,84626 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 42,30882 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,88% |

Codice regionale: TOS21_01.E04.001.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce:

001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

002 - su muri di spessore oltre i 20 cm

Prezzo a cad € 60.46365

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 2,5 | € 0,04974 | € 0,12435 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,12435 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,9 | € 28,83000 | € 25,94700 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,9 | € 24,14000 | € 21,72600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 47,67300 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 47,79735 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,16960 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,14339 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,49670 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 60,46365 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,85% |

Codice regionale: TOS21_01.E04.002.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce:

002 - Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

001 - su muri di spessore fino a 20 cm

Prezzo a cad € 48.33946

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 1,5 | € 0,04974 | € 0,07461 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,07461 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,72 | € 28,83000 | € 20,75760 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,72 | € 24,14000 | € 17,38080 |
| Totale TOS21_RU |  | € 38,13840 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 38,21301 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,73195 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,11464 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,39450 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 48,33946 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,9% |

Codice regionale: TOS21_01.E04.003.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce:

003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

001 - portoncini

Prezzo a m² € 51.35477

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 1,5 | € 0,04974 | € 0,07461 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,07461 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,765 | € 28,83000 | € 22,05495 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,765 | € 24,14000 | € 18,46710 |
| Totale TOS21_RU |  | € 40,52205 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 40,59666 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,08950 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,12179 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,66862 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 51,35477 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,91% |

Codice regionale: TOS21_01.E04.003.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce:

003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

002 - finestre e porte finestre

Prezzo a m² € 45.32414

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 1,5 | € 0,04974 | € 0,07461 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,07461 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,675 | € 28,83000 | € 19,46025 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,675 | € 24,14000 | € 16,29450 |
| Totale TOS21_RU |  | € 35,75475 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 35,82936 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,37440 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,10749 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,12038 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 45,32414 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,89% |

Codice regionale: TOS21_01.E04.003.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce:

003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

003 - persiane alla fiorentina

Prezzo a m² € 51.35477

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 1,5 | € 0,04974 | € 0,07461 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,07461 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,765 | € 28,83000 | € 22,05495 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,765 | € 24,14000 | € 18,46710 |
| Totale TOS21_RU |  | € 40,52205 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 40,59666 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,08950 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3,5% di (B) |  | € 0,21313 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,66862 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 51,35477 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,91% |

Codice regionale: TOS21_01.E04.003.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce:

003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

004 - avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore

Prezzo a m² € 42.30882

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 1,5 | € 0,04974 | € 0,07461 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,07461 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,63 | € 28,83000 | € 18,16290 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,63 | € 24,14000 | € 15,20820 |
| Totale TOS21_RU |  | € 33,37110 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 33,44571 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,01686 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3,5% di (B) |  | € 0,17559 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,84626 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 42,30882 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,88% |

Codice regionale: TOS21_01.E04.003.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce:

003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

005 - porte blindate

Prezzo a m² € 66.43136

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 1,5 | € 0,04974 | € 0,07461 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,07461 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,99 | € 28,83000 | € 28,54170 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,99 | € 24,14000 | € 23,89860 |
| Totale TOS21_RU |  | € 52,44030 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 52,51491 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,87724 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,15754 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,03921 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 66,43136 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,94% |

Codice regionale: TOS21_01.E04.004.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce:

004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

001 - porte in lamiera o rete con telaio

Prezzo a m² € 36.27819

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 1,5 | € 0,04974 | € 0,07461 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,07461 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,54 | € 28,83000 | € 15,56820 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,54 | € 24,14000 | € 13,03560 |
| Totale TOS21_RU |  | € 28,60380 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 28,67841 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,30176 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,08604 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,29802 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 36,27819 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,85% |

Codice regionale: TOS21_01.E04.004.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce:

004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

002 - sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Prezzo a m² € 36.27819

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 1,5 | € 0,04974 | € 0,07461 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,07461 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,54 | € 28,83000 | € 15,56820 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,54 | € 24,14000 | € 13,03560 |
| Totale TOS21_RU |  | € 28,60380 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 28,67841 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,30176 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,08604 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,29802 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 36,27819 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,85% |

Codice regionale: TOS21_01.E04.004.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce:

004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

003 - serrande normali con luci fino a 5 mq

Prezzo a m² € 42.30882

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 1,5 | € 0,04974 | € 0,07461 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,07461 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,63 | € 28,83000 | € 18,16290 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,63 | € 24,14000 | € 15,20820 |
| Totale TOS21_RU |  | € 33,37110 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 33,44571 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,01686 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3,5% di (B) |  | € 0,17559 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,84626 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 42,30882 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,88% |

Codice regionale: TOS21_01.E04.005.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce:

005 - Assistenza per la posa in opera di infissi in PVC,  posate dall’interno dei locali; compreso la verifica della consistenza della mazzetta di ancoraggio e l’eventuale minimo adattamento del vano dell’infisso, tutte le operazioni di piazzamento e verifica della piombatura dell’infisso con cunei e/o fermi provvisori, la formazione dei fori e delle tassellature di ancoraggio, la sigillatura dei vuoti tra l’infisso e la muratura con schiuma poliuretanica, la successiva rifilatura della stessa, l’incollaggio dei profili di rifinitura dell’infisso ( i profili sono da computarsi a parte) e quant’altro necessario per la verifica del corretto funzionamento dell’infisso. Sono esclusi tutti gli oneri relativi alle rimozioni e/o all’istallazione di soglie, davanzali e cassonetti (che sono sempre da computare a parte) come per le eventuali riquadrature interne o esterne della muratura e sono altresì escluse le rimozioni e lo smaltimento degli infissi esistenti.

Articolo:

001 - per infissi esterni ad una o più ante con luci fino a 3,5 mq su parete in muratura

Prezzo a m² € 55.90426

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,15 | € 2,50000 | € 0,37500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,37500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.033 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm | cad | 4 | € 0,73496 | € 2,93984 |
| TOS21_PR.P18.100.050 | Accessori di posa - Schiuma poliuretanica autoespandente per riempimento ed isolamento termo-acustico - bomboletta da 750 ml. | cad | 1 | € 6,26000 | € 6,26000 |
| TOS21_PR.P35.003.008 | Materiale per posa : - Sigillante di silicone | kg | 0,35 | € 3,31500 | € 1,16025 |
| Totale TOS21_PR |  | € 10,36009 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,55 | € 28,83000 | € 15,85650 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,55 | € 24,14000 | € 13,27700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 33,45800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 44,19309 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,62896 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,06629 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,08221 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 55,90426 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,85% |

Codice regionale: TOS21_01.E05.001.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo:

001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m² € 14.82789

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,1 | € 1,86000 | € 0,18600 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,22350 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,04 | € 15,37135 | € 0,61485 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,009 | € 90,15200 | € 0,81137 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,42622 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,126 | € 28,83000 | € 3,63258 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0009 | € 28,83000 | € 0,02595 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,126 | € 26,76000 | € 3,37176 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,126 | € 24,14000 | € 3,04164 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,07193 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,72165 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,75825 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00879 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,34799 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 14,82789 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 67,93% |

Codice regionale: TOS21_01.E05.001.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo:

002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Prezzo a m² € 2.15916

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,018 | € 1,90509 | € 0,03429 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,001 | € 3,75000 | € 0,00375 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03804 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,008 | € 15,37135 | € 0,12297 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,0025 | € 90,15200 | € 0,22538 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,34835 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0162 | € 28,83000 | € 0,46705 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,001 | € 28,83000 | € 0,02883 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0162 | € 26,76000 | € 0,43351 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0162 | € 24,14000 | € 0,39107 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,32046 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,70685 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,25603 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00128 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,19629 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 2,15916 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,16% |

Codice regionale: TOS21_01.E05.002.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.

Articolo:

001 - con rete Ø 5

Prezzo a m² € 24.89821

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,07500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.002.001 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 100x100 | kg | 3,1 | € 0,77173 | € 2,39236 |
| TOS21_PR.P10.006.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,05 | € 74,44317 | € 3,72216 |
| Totale TOS21_PR |  | € 6,11452 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,162 | € 28,83000 | € 4,67046 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,162 | € 26,76000 | € 4,33512 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,162 | € 24,14000 | € 3,91068 |
| Totale TOS21_RU |  | € 13,49286 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,68238 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,95236 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,01476 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,26347 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 24,89821 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 54,19% |

Codice regionale: TOS21_01.E05.002.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.

Articolo:

002 - con rete Ø 6

Prezzo a m² € 26.26153

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,07500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.002.004 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 100x100 | kg | 4,5 | € 0,77113 | € 3,47009 |
| TOS21_PR.P10.006.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,05 | € 74,44317 | € 3,72216 |
| Totale TOS21_PR |  | € 7,19225 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,162 | € 28,83000 | € 4,67046 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,162 | € 26,76000 | € 4,33512 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,162 | € 24,14000 | € 3,91068 |
| Totale TOS21_RU |  | € 13,49286 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 20,76010 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,11402 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,01557 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,38741 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 26,26153 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 51,38% |

Codice regionale: TOS21_01.E05.002.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.

Articolo:

003 - con rete Ø 8

Prezzo a m² € 33.25369

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,07500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.002.007 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 100x100 | kg | 8 | € 0,76590 | € 6,12720 |
| TOS21_PR.P10.006.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,05 | € 74,44317 | € 3,72216 |
| Totale TOS21_PR |  | € 9,84936 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,198 | € 28,83000 | € 5,70834 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,198 | € 26,76000 | € 5,29848 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,198 | € 24,14000 | € 4,77972 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,36314 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 26,28750 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,94313 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,01972 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,02306 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 33,25369 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 49,21% |

Codice regionale: TOS21_01.E05.011.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

001 - con verniculite espansa, spessore fino a cm 5

Prezzo a m² € 30.08774

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,1 | € 1,86000 | € 0,18600 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,22350 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0015 | € 15,37135 | € 0,02306 |
| TOS21_PR.P01.004.003 | Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati CE secondo la UNI EN 13055:2016 - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm | m³ | 0,05 | € 233,50000 | € 11,67500 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,009 | € 90,15200 | € 0,81137 |
| Totale TOS21_PR |  | € 12,50943 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,135 | € 28,83000 | € 3,89205 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,135 | € 26,76000 | € 3,61260 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,135 | € 24,14000 | € 3,25890 |
| Totale TOS21_RU |  | € 11,05185 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 23,78478 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,56772 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,01784 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,73525 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 30,08774 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 36,73% |

Codice regionale: TOS21_01.E05.011.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

002 - con verniculite espansa, per ogni cm in più

Prezzo a m² € 6.73783

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,07470 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0015 | € 15,37135 | € 0,02306 |
| TOS21_PR.P01.004.003 | Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati CE secondo la UNI EN 13055:2016 - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm | m³ | 0,01 | € 233,50000 | € 2,33500 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,009 | € 90,15200 | € 0,81137 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,16943 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0225 | € 28,83000 | € 0,64868 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0225 | € 26,76000 | € 0,60210 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0225 | € 24,14000 | € 0,54315 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,08223 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,32635 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,79895 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00399 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,61253 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 6,73783 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,9% |

Codice regionale: TOS21_01.E05.011.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

003 - con argilla espansa, spessore fino a cm 5

Prezzo a m² € 22.78344

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,1 | € 1,86000 | € 0,18600 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,22350 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0015 | € 15,37135 | € 0,02306 |
| TOS21_PR.P01.004.012 | Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm | m³ | 0,05 | € 118,01700 | € 5,90085 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,009 | € 90,15200 | € 0,81137 |
| Totale TOS21_PR |  | € 6,73528 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,135 | € 28,83000 | € 3,89205 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,135 | € 26,76000 | € 3,61260 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,135 | € 24,14000 | € 3,25890 |
| Totale TOS21_RU |  | € 11,05185 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,01063 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,70159 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,01351 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,07122 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 22,78344 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 48,51% |

Codice regionale: TOS21_01.E05.011.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

004 - con argilla espansa, per ogni cm in più

Prezzo a m² € 4.90605

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,001 | € 3,75000 | € 0,00375 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,04095 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0015 | € 15,37135 | € 0,02306 |
| TOS21_PR.P01.004.012 | Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm | m³ | 0,01 | € 118,01700 | € 1,18017 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,009 | € 90,15200 | € 0,81137 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,01460 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0225 | € 28,83000 | € 0,64868 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,001 | € 28,83000 | € 0,02883 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0225 | € 26,76000 | € 0,60210 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0225 | € 24,14000 | € 0,54315 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,82276 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,87830 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,58175 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00291 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,44600 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 4,90605 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 37,15% |

Codice regionale: TOS21_01.E05.012.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m² € 13.63769

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,11 | € 1,86000 | € 0,20460 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,24210 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0045 | € 15,37135 | € 0,06917 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,0015 | € 90,15200 | € 0,13523 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,20440 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,126 | € 28,83000 | € 3,63258 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,126 | € 26,76000 | € 3,37176 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,126 | € 24,14000 | € 3,04164 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,33428 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,78078 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,61712 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00809 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,23979 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 13,63769 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,78% |

Codice regionale: TOS21_01.E05.012.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Prezzo a m² € 2.12520

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,0001 | € 3,75000 | € 0,00038 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03758 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0045 | € 15,37135 | € 0,06917 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,0015 | € 90,15200 | € 0,13523 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,20440 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,018 | € 28,83000 | € 0,51894 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0001 | € 28,83000 | € 0,00288 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,018 | € 24,14000 | € 0,43452 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,43802 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,68000 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,25200 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00126 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,19320 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 2,12520 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 67,67% |

Codice regionale: TOS21_01.E05.013.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

013 - Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m² € 14.40933

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,1 | € 1,86000 | € 0,18600 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,22350 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,102 | € 15,37135 | € 1,56788 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,01 | € 90,15200 | € 0,90152 |
| TOS21_PR.P02.005.002 | Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg | Tn | 0,0025 | € 206,52273 | € 0,51631 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,98571 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,099 | € 28,83000 | € 2,85417 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,099 | € 26,76000 | € 2,64924 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,099 | € 24,14000 | € 2,38986 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,18157 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,39077 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,70862 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00854 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,30994 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 14,40933 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 56,78% |

Codice regionale: TOS21_01.E05.021.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Sovrapprezzi ai massetti:

Articolo:

001 - maggior onere per piallettatura a frattazzo

Prezzo a m² € 4.05648

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,063 | € 26,76000 | € 1,68588 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,063 | € 24,14000 | € 1,52082 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,20670 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,20670 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,48101 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00241 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,36877 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 4,05648 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_01.E05.021.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Sovrapprezzi ai massetti:

Articolo:

002 - esecuzione di CLS con verniculite

Prezzo a m² € 17.59797

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0255 | € 15,37135 | € 0,39197 |
| TOS21_PR.P01.004.003 | Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati CE secondo la UNI EN 13055:2016 - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm | m³ | 0,05 | € 233,50000 | € 11,67500 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,0125 | € 90,15200 | € 1,12690 |
| Totale TOS21_PR |  | € 13,19387 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,009 | € 28,83000 | € 0,25947 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,009 | € 26,76000 | € 0,24084 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,009 | € 24,14000 | € 0,21726 |
| Totale TOS21_RU |  | € 0,71757 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,91144 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,08672 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,01043 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,59982 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 17,59797 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,08% |

Codice regionale: TOS21_01.E05.021.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Sovrapprezzi ai massetti:

Articolo:

003 - esecuzione di CLS con argilla espansa

Prezzo a m² € 10.29367

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0255 | € 15,37135 | € 0,39197 |
| TOS21_PR.P01.004.012 | Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm | m³ | 0,05 | € 118,01700 | € 5,90085 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,0125 | € 90,15200 | € 1,12690 |
| Totale TOS21_PR |  | € 7,41972 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,009 | € 28,83000 | € 0,25947 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,009 | € 26,76000 | € 0,24084 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,009 | € 24,14000 | € 0,21726 |
| Totale TOS21_RU |  | € 0,71757 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,13729 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,22059 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00610 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,93579 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 10,29367 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,97% |

Codice regionale: TOS21_01.E05.031.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

001 - rete 10x10 Ø 5

Prezzo a m² € 5.25393

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.002.001 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 100x100 | kg | 3,1 | € 0,77173 | € 2,39236 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,39236 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,018 | € 28,83000 | € 0,51894 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,018 | € 24,14000 | € 0,43452 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,72344 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,15330 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,62300 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00311 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,47763 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 5,25393 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 32,8% |

Codice regionale: TOS21_01.E05.031.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

002 - rete 10x10 Ø 6

Prezzo a m² € 6.61725

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.002.004 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 100x100 | kg | 4,5 | € 0,77113 | € 3,47009 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,47009 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,018 | € 28,83000 | € 0,51894 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,76000 | € 0,48168 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,018 | € 24,14000 | € 0,43452 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,72344 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,23103 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,78465 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00392 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,60157 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 6,61725 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,04% |

Codice regionale: TOS21_01.E05.031.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

003 - rete 10x10 Ø 8

Prezzo a m² € 10.88622

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.002.007 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 100x100 | kg | 8 | € 0,76590 | € 6,12720 |
| Totale TOS21_PR |  | € 6,12720 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,83000 | € 0,77841 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,027 | € 26,76000 | € 0,72252 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 24,14000 | € 0,65178 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,44101 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,60571 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,29086 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00645 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,98966 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 10,88622 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 22,42% |

Codice regionale: TOS21_01.F03.001.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno

Articolo:

001 - Ad infilare con sigillatura esterna a silicone

Prezzo a m² € 9.91273

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P35.003.008 | Materiale per posa : - Sigillante di silicone | kg | 0,1 | € 3,31500 | € 0,33150 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,33150 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,135 | € 28,83000 | € 3,89205 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,135 | € 26,76000 | € 3,61260 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,50465 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,83615 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,17542 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00588 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,90116 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 9,91273 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,71% |

Codice regionale: TOS21_01.F03.001.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno

Articolo:

002 - Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone

Prezzo a m² € 10.40433

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P35.003.008 | Materiale per posa : - Sigillante di silicone | kg | 0,1 | € 3,31500 | € 0,33150 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,33150 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,099 | € 28,83000 | € 2,85417 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,099 | € 26,76000 | € 2,64924 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,099 | € 24,14000 | € 2,38986 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,89327 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,22477 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,23372 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00617 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,94585 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 10,40433 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,87% |

Codice regionale: TOS21_01.F03.001.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno

Articolo:

003 - Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone

Prezzo a m² € 13.12751

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P35.003.008 | Materiale per posa : - Sigillante di silicone | kg | 0,1 | € 3,31500 | € 0,33150 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,33150 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,126 | € 28,83000 | € 3,63258 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,126 | € 26,76000 | € 3,37176 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,126 | € 24,14000 | € 3,04164 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,04598 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,37748 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,55662 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00778 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,19341 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 13,12751 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,53% |

Codice regionale: TOS21_01.F03.002.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo:

001 - Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m² € 13.12751

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P35.003.008 | Materiale per posa : - Sigillante di silicone | kg | 0,1 | € 3,31500 | € 0,33150 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,33150 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,126 | € 28,83000 | € 3,63258 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,126 | € 26,76000 | € 3,37176 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,126 | € 24,14000 | € 3,04164 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,04598 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,37748 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,55662 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00778 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,19341 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 13,12751 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,53% |

Codice regionale: TOS21_01.F03.002.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo:

002 - Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m² € 14.94296

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P35.003.008 | Materiale per posa : - Sigillante di silicone | kg | 0,1 | € 3,31500 | € 0,33150 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,33150 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,144 | € 28,83000 | € 4,15152 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,144 | € 26,76000 | € 3,85344 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,144 | € 24,14000 | € 3,47616 |
| Totale TOS21_RU |  | € 11,48112 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,81262 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,77189 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00886 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,35845 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 14,94296 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,83% |

Codice regionale: TOS21_01.F03.002.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo:

003 - Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m² € 13.12751

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P35.003.008 | Materiale per posa : - Sigillante di silicone | kg | 0,1 | € 3,31500 | € 0,33150 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,33150 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,126 | € 28,83000 | € 3,63258 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,126 | € 26,76000 | € 3,37176 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,126 | € 24,14000 | € 3,04164 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,04598 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,37748 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,55662 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00778 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,19341 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 13,12751 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,53% |

Codice regionale: TOS21_01.F03.002.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo:

005 - Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene

Prezzo a m² € 1.91074

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P72.010.001 | Accessori vari - guarnizione in PVC o neoprene per posa di vetri per serramenti in profilati | m | 4 | € 0,19000 | € 0,76000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,76000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0135 | € 28,83000 | € 0,38921 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0135 | € 26,76000 | € 0,36126 |
| Totale TOS21_RU |  | € 0,75047 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,51047 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,22657 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00113 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,17370 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 1,91074 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 39,28% |

Codice regionale: TOS21_01.F03.002.006

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo:

006 - Sigillatura supplementare con fornitura: mastice sintetico al silicone

Prezzo a m² € 0.97970

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P72.010.010 | Accessori vari - mastice sintetico al silicone | kg | 0,1 | € 0,24000 | € 0,02400 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,02400 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0135 | € 28,83000 | € 0,38921 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0135 | € 26,76000 | € 0,36126 |
| Totale TOS21_RU |  | € 0,75047 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 0,77447 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,11617 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00058 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,08906 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 0,97970 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,6% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.001.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Preparazione di intonaco

Articolo:

001 - Rasierato con una mano di bianco

Prezzo a m² € 11.10943

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P02.006.002 | Gesso con marcatura CE (UNI EN 13279-1:2008) - scagliola | Tn | 0,001 | € 122,81000 | € 0,12281 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,12281 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,225 | € 28,83000 | € 6,48675 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,09 | € 24,14000 | € 2,17260 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,65935 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,78216 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,31732 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01317 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,00995 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 11,10943 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,95% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.002.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Preparazione di fondo da tinteggiare

Articolo:

001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

Prezzo a m² € 6.10831

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P02.006.002 | Gesso con marcatura CE (UNI EN 13279-1:2008) - scagliola | Tn | 0,0005 | € 122,81000 | € 0,06141 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,06141 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,83000 | € 2,59470 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,09 | € 24,14000 | € 2,17260 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,76730 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,82871 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,72431 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00724 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,55530 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 6,10831 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,05% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.004.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato

Articolo:

002 - con pittura minerale a base di grassello di calce

Prezzo a m² € 6.04621

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.110.002 | Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari | l | 0,4 | € 2,74653 | € 1,09861 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,09861 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,83000 | € 2,59470 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,045 | € 24,14000 | € 1,08630 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,68100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,77961 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,71694 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00358 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,54966 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 6,04621 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,88% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.004.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato

Articolo:

003 - con idropittura a tempera murale fine

Prezzo a m² € 3.51346

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.106.001 | Idropitture - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50) | l | 0,35 | € 1,05439 | € 0,36904 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,36904 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,09 | € 26,76000 | € 2,40840 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,40840 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,77744 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,41662 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00208 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,31941 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 3,51346 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 68,55% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.004.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato

Articolo:

004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo

Prezzo a m² € 6.68567

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.106.002 | Idropitture - Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s. 1,30) | l | 0,35 | € 4,79643 | € 1,67875 |
| TOS21_PR.P26.107.001 | Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00) | l | 0,1 | € 4,75446 | € 0,47545 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,15420 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,117 | € 26,76000 | € 3,13092 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,13092 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,28512 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,79277 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00396 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,60779 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 6,68567 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 46,83% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.005.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

005 - Verniciatura di facciate esterne

Articolo:

001 - con pittura idrorepellente traspirante

Prezzo a m² € 7.62519

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.106.005 | Idropitture - Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni | l | 0,32 | € 7,54756 | € 2,41522 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,41522 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,135 | € 26,76000 | € 3,61260 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,61260 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,02782 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,90417 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01808 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,69320 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 7,62519 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 47,38% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.005.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

005 - Verniciatura di facciate esterne

Articolo:

003 - con pittura lavabile al quarzo

Prezzo a m² € 9.00765

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.106.006 | Idropitture - al quarzo per esterni | l | 0,31 | € 3,92764 | € 1,21757 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,21757 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,045 | € 24,14000 | € 1,08630 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,90310 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,12067 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,06810 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02136 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,81888 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 9,00765 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,53% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.006.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro

Articolo:

001 - infissi: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico

Prezzo a m² € 12.99003

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.114.003 | Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al minio di piombo | l | 0,06 | € 11,94000 | € 0,71640 |
| TOS21_PR.P26.116.003 | Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25) | l | 0,1 | € 11,23000 | € 1,12300 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,83940 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,315 | € 26,76000 | € 8,42940 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,42940 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,26880 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,54032 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,03851 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,18091 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 12,99003 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,89% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.006.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro

Articolo:

003 - persiane: tre mani di tinta a olio

Prezzo a m² € 12.06398

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.117.001 | Pitture oleofenoliche per legno e ferro - all'olio di lino | l | 0,13 | € 9,49000 | € 1,23370 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,23370 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,288 | € 28,83000 | € 8,30304 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,30304 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,53674 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,43051 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,03576 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,09673 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 12,06398 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 68,83% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.006.007

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro

Articolo:

007 - radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio

Prezzo a cad € 3.72157

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.114.002 | Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50) | l | 0,06 | € 9,36000 | € 0,56160 |
| TOS21_PR.P26.116.002 | Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Bianco satinato (p.s. 1,30) | l | 0,1 | € 10,83000 | € 1,08300 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,64460 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,045 | € 28,83000 | € 1,29735 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,29735 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,94195 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,44129 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,01103 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,33832 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 3,72157 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 34,86% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.006.009

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro

Articolo:

009 - ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto

Prezzo a m² € 9.77073

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.114.003 | Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al minio di piombo | l | 0,09 | € 11,94000 | € 1,07460 |
| TOS21_PR.P26.116.003 | Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25) | l | 0,13 | € 11,23000 | € 1,45990 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,53450 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,18940 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,72390 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,15859 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,02896 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,88825 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 9,77073 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,11% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.007.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

007 - Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50

Articolo:

001 - con stucco emulsionato in acqua

Prezzo a m² € 5.63805

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.101.001 | Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) | kg | 0,18 | € 10,34589 | € 1,86226 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,86226 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,83000 | € 2,59470 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,59470 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,45696 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,66854 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00334 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,51255 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 5,63805 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 46,02% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.009.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno

Articolo:

002 - con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo

Prezzo a m² € 4.55065

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.102.002 | Antimuffa - detergente per superfici in legno | l | 0,2 | € 11,50000 | € 2,30000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,30000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,045 | € 28,83000 | € 1,29735 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,29735 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,59735 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,53960 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00270 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,41370 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 4,55065 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 28,51% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.009.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno

Articolo:

003 - con una mano di impregnante su superfici nuove

Prezzo a m² € 2.91994

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.122.004 | Impregnante per legno - a base di resine alchidiche | l | 0,1 | € 10,10900 | € 1,01090 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,01090 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,045 | € 28,83000 | € 1,29735 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,29735 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,30825 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,34624 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00173 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,26545 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 2,91994 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 44,43% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.009.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno

Articolo:

004 - con una mano di impregnante turapori a solvente su superfici nuove

Prezzo a m² € 9.38757

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.122.003 | Impregnante per legno - turapori a solvente | l | 0,1 | € 14,00000 | € 1,40000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,40000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,225 | € 26,76000 | € 6,02100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,02100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,42100 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,11315 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00557 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,85342 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 9,38757 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,14% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.010.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Verniciatura di opere in legno

Articolo:

001 - con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate

Prezzo a m² € 7.23289

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.113.001 | Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50) | l | 0,13 | € 6,93000 | € 0,90090 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,90090 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,81680 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,71770 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,85766 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00429 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,65754 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 7,23289 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 66,6% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.010.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Verniciatura di opere in legno

Articolo:

002 - con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 7.17562

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.115.002 | Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30) | l | 0,09 | € 14,85900 | € 1,33731 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,33731 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,162 | € 26,76000 | € 4,33512 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,33512 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,67243 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,85086 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,02127 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,65233 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 7,17562 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,41% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.010.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Verniciatura di opere in legno

Articolo:

003 - con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 7.33070

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.116.003 | Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25) | l | 0,13 | € 11,23000 | € 1,45990 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,45990 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,162 | € 26,76000 | € 4,33512 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,33512 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,79502 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,86925 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,02173 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,66643 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 7,33070 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,14% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.010.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Verniciatura di opere in legno

Articolo:

004 - con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su superfici già preparate ed impregnate; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 7.55016

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.116.004 | Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti satinati (p.s. 1,25) | l | 0,13 | € 12,56450 | € 1,63339 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,63339 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,162 | € 26,76000 | € 4,33512 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,33512 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,96851 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,89528 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,02238 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,68638 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 7,55016 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 57,42% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.010.006

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Verniciatura di opere in legno

Articolo:

006 - con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 4.99123

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.123.002 | Vernici trasparenti per legno - flatting uretanica monocomponente (p.s. 0,90) | l | 0,13 | € 6,40000 | € 0,83200 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,83200 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,108 | € 28,83000 | € 3,11364 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,11364 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,94564 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,59185 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,01480 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,45375 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 4,99123 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,38% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.011.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

Articolo:

001 - Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate

Prezzo a m² € 3.93875

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,108 | € 28,83000 | € 3,11364 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,11364 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,11364 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,46705 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00467 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,35807 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 3,93875 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.011.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

Articolo:

002 - Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate

Prezzo a m² € 3.93875

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,108 | € 28,83000 | € 3,11364 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,11364 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,11364 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,46705 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00467 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,35807 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 3,93875 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.011.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

Articolo:

003 - Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine

Prezzo a m² € 3.93875

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,108 | € 28,83000 | € 3,11364 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,11364 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,11364 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,46705 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00467 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,35807 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 3,93875 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.011.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

Articolo:

004 - Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili

Prezzo a m² € 4.92344

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,135 | € 28,83000 | € 3,89205 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,89205 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,89205 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,58381 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00584 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,44759 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 4,92344 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.011.007

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

Articolo:

007 - Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente

Prezzo a m² € 3.58207

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.100.003 | Diluenti - Acquaragia per sintetici (p.s. 1,00) | l | 0,2 | € 2,48223 | € 0,49645 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,49645 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,081 | € 28,83000 | € 2,33523 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,33523 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,83168 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,42475 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,01062 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,32564 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 3,58207 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,19% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.011.011

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

Articolo:

011 - Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate

Prezzo a m² € 5.06496

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.103.001 | Antiruggine - Convertitore di ruggine in soluzione fosfatante (p.s. 1,00) | l | 0,09 | € 9,89197 | € 0,89028 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,89028 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,108 | € 28,83000 | € 3,11364 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,11364 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,00392 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,60059 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,01501 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,46045 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 5,06496 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,47% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.012.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Verniciatura di opere metalliche

Articolo:

001 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 5.59641

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.114.002 | Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50) | l | 0,14 | € 9,36000 | € 1,31040 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,31040 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,108 | € 28,83000 | € 3,11364 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,11364 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,42404 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,66361 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,01659 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,50876 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 5,59641 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 55,64% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.012.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Verniciatura di opere metalliche

Articolo:

002 - con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 5.15897

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.114.001 | Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60) | l | 0,14 | € 6,89000 | € 0,96460 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,96460 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,108 | € 28,83000 | € 3,11364 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,11364 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,07824 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,61174 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,01529 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,46900 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 5,15897 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,35% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.012.007

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Verniciatura di opere metalliche

Articolo:

007 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di serramenti, ecc.; per ogni strato applicato

Prezzo a m € 3.29880

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.114.002 | Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50) | l | 0,14 | € 9,36000 | € 1,31040 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,31040 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,045 | € 28,83000 | € 1,29735 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,29735 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,60775 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,39116 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,00978 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,29989 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 3,29880 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 39,33% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.012.010

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Verniciatura di opere metalliche

Articolo:

010 - con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Prezzo a m² € 7.59983

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.115.002 | Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30) | l | 0,09 | € 14,85900 | € 1,33731 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,33731 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,162 | € 28,83000 | € 4,67046 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,67046 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,00777 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,90117 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,02253 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,69089 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 7,59983 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,45% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.012.011

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Verniciatura di opere metalliche

Articolo:

011 - con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Prezzo a m² € 7.18667

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.116.003 | Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25) | l | 0,09 | € 11,23000 | € 1,01070 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,01070 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,162 | € 28,83000 | € 4,67046 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,67046 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,68116 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,85217 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,02130 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,65333 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 7,18667 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,99% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.012.012

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Verniciatura di opere metalliche

Articolo:

012 - con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Prezzo a m² € 7.14568

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.118.001 | Smalto poliuretanico a due componenti non ingiallente - Bianco e colori correnti (p.s. 1,25) | l | 0,09 | € 10,87000 | € 0,97830 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,97830 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,162 | € 28,83000 | € 4,67046 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,67046 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,64876 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,84731 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,02118 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,64961 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 7,14568 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,36% |

Codice regionale: TOS21_01.F04.012.017

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Verniciatura di opere metalliche

Articolo:

017 - con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico

Prezzo a m² € 26.24222

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.101.002 | Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70) | kg | 0,5 | € 1,28100 | € 0,64050 |
| TOS21_PR.P26.114.002 | Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50) | l | 0,09 | € 9,36000 | € 0,84240 |
| TOS21_PR.P26.116.003 | Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25) | l | 0,18 | € 11,23000 | € 2,02140 |
| TOS21_PR.P26.301.001 | Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 100 gr in rotoli da 5 metri | m | 0,25 | € 0,92000 | € 0,23000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,73430 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,306 | € 28,83000 | € 8,82198 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,306 | € 26,76000 | € 8,18856 |
| Totale TOS21_RU |  | € 17,01054 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 20,74484 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,11173 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,07779 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,38566 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 26,24222 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,82% |

Codice regionale: TOS21_01.F05.005.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.

Voce:

005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali :

Articolo:

002 - in rame spess. 8/10 mm.

Prezzo a m € 26.77676

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P35.003.003 | Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con vite ferro Ø 6 mm. | cad | 0,8 | € 0,20000 | € 0,16000 |
| TOS21_PR.P35.007.002 | Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm, quadri lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm : - Lastra di rame. | kg | 2,21 | € 3,70000 | € 8,17700 |
| TOS21_PR.P35.009.002 | Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata : - in rame diametro 10 cm | cad | 0,4 | € 1,65000 | € 0,66000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 8,99700 |  |  |  |
| TOS21_RU.M11.001.001 | Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore | ora | 0,264 | € 25,10000 | € 6,62640 |
| TOS21_RU.M11.001.004 | Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria | ora | 0,264 | € 21,00000 | € 5,54400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 12,17040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 21,16740 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,17511 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,12700 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,43425 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 26,77676 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 45,45% |

Codice regionale: TOS21_01.F05.006.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.

Voce:

006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate :

Articolo:

002 - in rame spess 8/10 mm.

Prezzo a m² € 101.59000

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P35.001.004 | Lamiere e lastre - in rame semicrudo spessore 8/10 mm. | kg | 7,2 | € 7,30000 | € 52,56000 |
| TOS21_PR.P35.003.004 | Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con vite in acciaio inox Ø 6 mm. | cad | 5 | € 0,35000 | € 1,75000 |
| TOS21_PR.P35.003.008 | Materiale per posa : - Sigillante di silicone | kg | 0,5 | € 3,31500 | € 1,65750 |
| Totale TOS21_PR |  | € 55,96750 |  |  |  |
| TOS21_RU.M11.001.001 | Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore | ora | 0,528 | € 25,10000 | € 13,25280 |
| TOS21_RU.M11.001.004 | Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria | ora | 0,528 | € 21,00000 | € 11,08800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 24,34080 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 80,30830 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,04625 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,48185 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,23545 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 101,59000 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 23,96% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

001 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 9.67014

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P15.051.001 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 1,11533 | € 1,17110 |
| TOS21_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,33 | € 6,50000 | € 2,14500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,31610 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,072 | € 28,83000 | € 2,07576 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,072 | € 26,76000 | € 1,92672 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,29078 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,64438 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,14666 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01147 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,87910 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 9,67014 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 44,37% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

002 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 9.78318

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P15.051.002 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 1,20044 | € 1,26046 |
| TOS21_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,33 | € 6,50000 | € 2,14500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,40546 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,072 | € 28,83000 | € 2,07576 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,072 | € 26,76000 | € 1,92672 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,29078 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,73374 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,16006 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01160 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,88938 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 9,78318 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 43,86% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

003 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 10.04554

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P15.051.003 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 1,63620 | € 1,71801 |
| TOS21_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,33 | € 6,50000 | € 2,14500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,86301 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0675 | € 28,83000 | € 1,94603 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0675 | € 26,76000 | € 1,80630 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,04063 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,94114 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,19117 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01191 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,91323 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 10,04554 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 40,22% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

004 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 10.63508

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P15.051.004 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 2,08005 | € 2,18405 |
| TOS21_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,33 | € 6,50000 | € 2,14500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,32905 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0675 | € 28,83000 | € 1,94603 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0675 | € 26,76000 | € 1,80630 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,04063 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,40718 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,26108 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01261 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,96683 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 10,63508 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 37,99% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

005 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 12.84816

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,006 | € 3,75000 | € 0,02250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,02250 |  |  |  |
| TOS21_PR.P15.051.005 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 2,10322 | € 2,20838 |
| TOS21_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,5 | € 6,50000 | € 3,25000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,45838 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,081 | € 28,83000 | € 2,33523 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,006 | € 28,83000 | € 0,17298 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,081 | € 26,76000 | € 2,16756 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,67577 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,15665 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,52350 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01523 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,16801 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 12,84816 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 36,39% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.006

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

006 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 12.35483

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P15.051.006 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 2,66007 | € 2,79307 |
| TOS21_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,33 | € 6,50000 | € 2,14500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,93807 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,081 | € 28,83000 | € 2,33523 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,081 | € 26,76000 | € 2,16756 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,79109 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,76666 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,46500 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01465 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,12317 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 12,35483 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 38,78% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.007

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

007 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 17.52860

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P15.051.007 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2 | m | 1,05 | € 3,36425 | € 3,53246 |
| TOS21_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,66 | € 6,50000 | € 4,29000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 7,82246 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,099 | € 28,83000 | € 2,85417 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,099 | € 28,83000 | € 2,85417 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,99664 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,85660 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,07849 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02078 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,59351 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 17,52860 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 34,21% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.008

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

008 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 18.74590

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P15.051.008 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2 | m | 1,05 | € 3,99940 | € 4,19937 |
| TOS21_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,66 | € 6,50000 | € 4,29000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 8,48937 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,108 | € 28,83000 | € 3,11364 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,108 | € 26,76000 | € 2,89008 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,29202 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,81889 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,22283 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02223 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,70417 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 18,74590 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 33,56% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.009

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

009 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Prezzo a m € 21.55341

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P15.051.009 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2 | m | 1,05 | € 4,68364 | € 4,91782 |
| TOS21_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,66 | € 6,50000 | € 4,29000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 9,20782 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,135 | € 28,83000 | € 3,89205 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,135 | € 26,76000 | € 3,61260 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,79295 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,03827 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,55574 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02556 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,95940 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 21,55341 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 36,16% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.010

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

010 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 24.79182

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P15.051.010 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9 | m | 1,05 | € 7,12174 | € 7,47783 |
| TOS21_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,66 | € 6,50000 | € 4,29000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,76783 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,135 | € 28,83000 | € 3,89205 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,135 | € 26,76000 | € 3,61260 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,79295 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,59828 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,93974 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02940 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,25380 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 24,79182 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,43% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.021

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

021 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 11.56881

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P15.051.001 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 1,11533 | € 1,17110 |
| TOS21_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,33 | € 6,50000 | € 2,14500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,31610 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,099 | € 28,83000 | € 2,85417 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,099 | € 26,76000 | € 2,64924 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,79171 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,14531 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,37180 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02744 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,05171 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 11,56881 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 50,06% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.022

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

022 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 12.31475

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P15.051.002 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 1,20044 | € 1,26046 |
| TOS21_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,33 | € 6,50000 | € 2,14500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,40546 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,108 | € 28,83000 | € 3,11364 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,108 | € 26,76000 | € 2,89008 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,29202 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,73498 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,46025 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02920 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,11952 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 12,31475 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 51,09% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.023

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

023 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 12.89355

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P15.051.003 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 1,63620 | € 1,71801 |
| TOS21_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,33 | € 6,50000 | € 2,14500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,86301 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,108 | € 28,83000 | € 3,11364 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,108 | € 26,76000 | € 2,89008 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,29202 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,19253 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,52888 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03058 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,17214 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 12,89355 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 48,8% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.024

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

024 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 15.38177

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P15.051.004 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 2,08005 | € 2,18405 |
| TOS21_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,33 | € 6,50000 | € 2,14500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,32905 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,135 | € 28,83000 | € 3,89205 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,135 | € 26,76000 | € 3,61260 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,79295 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,15950 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,82393 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03648 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,39834 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 15,38177 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 50,66% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.025

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

025 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 16.81037

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P15.051.005 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 2,10322 | € 2,20838 |
| TOS21_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,5 | € 6,50000 | € 3,25000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,45838 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,135 | € 28,83000 | € 3,89205 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,135 | € 26,76000 | € 3,61260 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,79295 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,28883 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,99332 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03987 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,52822 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 16,81037 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 46,36% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.026

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

026 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 18.18290

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P15.051.006 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 2,66007 | € 2,79307 |
| TOS21_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,5 | € 6,50000 | € 3,25000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 6,04307 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,144 | € 28,83000 | € 4,15152 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,144 | € 26,76000 | € 3,85344 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,29326 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,37383 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,15607 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04312 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,65299 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 18,18290 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 45,61% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.027

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

027 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 20.43383

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P15.051.007 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2 | m | 1,05 | € 3,36425 | € 3,53246 |
| TOS21_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,66 | € 6,50000 | € 4,29000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 7,82246 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,144 | € 28,83000 | € 4,15152 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,144 | € 26,76000 | € 3,85344 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,29326 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,15322 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,42298 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04846 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,85762 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 20,43383 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 40,59% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.028

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

028 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 21.27746

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P15.051.008 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2 | m | 1,05 | € 3,99940 | € 4,19937 |
| TOS21_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,66 | € 6,50000 | € 4,29000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 8,48937 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,144 | € 28,83000 | € 4,15152 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,144 | € 26,76000 | € 3,85344 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,29326 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,82013 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,52302 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05046 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,93431 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 21,27746 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 38,98% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.029

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

029 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Prezzo a m € 23.45209

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P15.051.009 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2 | m | 1,05 | € 4,68364 | € 4,91782 |
| TOS21_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,66 | € 6,50000 | € 4,29000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 9,20782 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,162 | € 28,83000 | € 4,67046 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,162 | € 26,76000 | € 4,33512 |
| Totale TOS21_RU |  | € 9,29388 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,53920 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,78088 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05562 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,13201 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 23,45209 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 39,63% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.030

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

030 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 29.22207

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P15.051.010 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9 | m | 1,05 | € 7,12174 | € 7,47783 |
| TOS21_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,66 | € 6,50000 | € 4,29000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,76783 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,198 | € 28,83000 | € 5,70834 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,198 | € 26,76000 | € 5,29848 |
| Totale TOS21_RU |  | € 11,29512 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 23,10045 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,46507 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06930 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,65655 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 29,22207 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 38,65% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.041

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

041 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 6.79388

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,02 | € 6,73200 | € 0,13464 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,02 | € 79,32048 | € 1,58641 |
| TOS21_PR.P15.051.001 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 1,11533 | € 1,17110 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,89215 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,83000 | € 0,77841 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,027 | € 26,76000 | € 0,72252 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 24,14000 | € 0,65178 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,44101 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,37066 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,80560 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01611 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,61763 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 6,79388 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 35,93% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.042

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

042 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 6.90693

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,02 | € 6,73200 | € 0,13464 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,02 | € 79,32048 | € 1,58641 |
| TOS21_PR.P15.051.002 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 1,20044 | € 1,26046 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,98151 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,83000 | € 0,77841 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,027 | € 26,76000 | € 0,72252 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 24,14000 | € 0,65178 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,44101 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,46002 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,81900 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01638 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,62790 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 6,90693 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 35,34% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.043

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

043 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 7.48573

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,02 | € 6,73200 | € 0,13464 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,02 | € 79,32048 | € 1,58641 |
| TOS21_PR.P15.051.003 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 1,63620 | € 1,71801 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,43906 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,83000 | € 0,77841 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,027 | € 26,76000 | € 0,72252 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 24,14000 | € 0,65178 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,44101 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,91757 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,88764 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01775 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,68052 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 7,48573 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 32,61% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.044

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

044 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 9.16383

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,03 | € 6,73200 | € 0,20196 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,03 | € 79,32048 | € 2,37961 |
| TOS21_PR.P15.051.004 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 2,08005 | € 2,18405 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,76562 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,83000 | € 0,77841 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,027 | € 26,76000 | € 0,72252 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 24,14000 | € 0,65178 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,44101 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,24414 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,08662 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02173 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,83308 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 9,16383 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,64% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.045

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

045 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 9.19461

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,03 | € 6,73200 | € 0,20196 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,03 | € 79,32048 | € 2,37961 |
| TOS21_PR.P15.051.005 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 2,10322 | € 2,20838 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,78995 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,83000 | € 0,77841 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,027 | € 26,76000 | € 0,72252 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 24,14000 | € 0,65178 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,44101 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,26847 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,09027 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02181 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,83587 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 9,19461 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,55% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.046

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

046 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 9.93424

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,03 | € 6,73200 | € 0,20196 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,03 | € 79,32048 | € 2,37961 |
| TOS21_PR.P15.051.006 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 2,66007 | € 2,79307 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,37464 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,83000 | € 0,77841 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,027 | € 26,76000 | € 0,72252 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 24,14000 | € 0,65178 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,44101 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,85316 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,17797 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02356 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,90311 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 9,93424 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,57% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.047

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

047 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 12.78070

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,03 | € 6,73200 | € 0,20196 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,04 | € 79,32048 | € 3,17282 |
| TOS21_PR.P15.051.007 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2 | m | 1,05 | € 3,36425 | € 3,53246 |
| Totale TOS21_PR |  | € 6,90724 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,83000 | € 1,03788 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,036 | € 26,76000 | € 0,96336 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,036 | € 24,14000 | € 0,86904 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,15858 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,10332 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,51550 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03031 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,16188 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 12,78070 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,71% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.048

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

048 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 14.71290

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,04 | € 6,73200 | € 0,26928 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,05 | € 79,32048 | € 3,96602 |
| TOS21_PR.P15.051.008 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2 | m | 1,05 | € 3,99940 | € 4,19937 |
| Totale TOS21_PR |  | € 8,43467 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,83000 | € 1,03788 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,036 | € 26,76000 | € 0,96336 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,036 | € 24,14000 | € 0,86904 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,15858 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,63075 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,74461 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03489 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,33754 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 14,71290 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 21,47% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.049

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

049 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Prezzo a m € 17.70320

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,06 | € 6,73200 | € 0,40392 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,06 | € 79,32048 | € 4,75923 |
| TOS21_PR.P15.051.009 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2 | m | 1,05 | € 4,68364 | € 4,91782 |
| Totale TOS21_PR |  | € 10,08097 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,045 | € 28,83000 | € 1,29735 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,045 | € 26,76000 | € 1,20420 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,045 | € 24,14000 | € 1,08630 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,87615 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,99462 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,09919 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04198 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,60938 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 17,70320 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 21,9% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.001.050

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

050 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 22.94841

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,06 | € 6,73200 | € 0,40392 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,08 | € 79,32048 | € 6,34564 |
| TOS21_PR.P15.051.010 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9 | m | 1,05 | € 7,12174 | € 7,47783 |
| Totale TOS21_PR |  | € 14,22739 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,045 | € 28,83000 | € 1,29735 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,045 | € 26,76000 | € 1,20420 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,045 | € 24,14000 | € 1,08630 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,87615 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,14104 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,72116 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05442 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,08622 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 22,94841 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 16,89% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.002.021

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

021 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 16.87088

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 15,00000 | € 0,60000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,04 | € 13,09000 | € 0,52360 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,12360 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,05 | € 6,73200 | € 0,33660 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,06 | € 79,32048 | € 4,75923 |
| TOS21_PR.P15.050.001 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm | m | 1,05 | € 3,88392 | € 4,07812 |
| Totale TOS21_PR |  | € 9,17395 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,83000 | € 1,03788 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,83000 | € 1,03788 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,036 | € 26,76000 | € 0,96336 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,03912 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,33666 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,00050 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04001 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,53372 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 16,87088 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 18,01% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.002.022

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

022 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 21.69239

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 15,00000 | € 0,60000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,04 | € 13,09000 | € 0,52360 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,12360 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,06 | € 6,73200 | € 0,40392 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,08 | € 79,32048 | € 6,34564 |
| TOS21_PR.P15.050.002 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm | m | 1,05 | € 5,82908 | € 6,12053 |
| Totale TOS21_PR |  | € 12,87009 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,83000 | € 1,03788 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,036 | € 26,76000 | € 0,96336 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,15444 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,14813 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,57222 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05144 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,97203 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 21,69239 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,54% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.002.023

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

023 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m € 28.23218

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 15,00000 | € 0,60000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,04 | € 13,09000 | € 0,52360 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,12360 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,06 | € 6,73200 | € 0,40392 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,1 | € 79,32048 | € 7,93205 |
| TOS21_PR.P15.050.003 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm | m | 1,05 | € 9,24183 | € 9,70392 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,03989 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,83000 | € 1,03788 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,036 | € 26,76000 | € 0,96336 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,15444 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 22,31793 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,34769 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06695 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,56656 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 28,23218 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 11,17% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.002.024

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

024 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m € 41.87943

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 15,00000 | € 0,75000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,05 | € 13,09000 | € 0,65450 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,40450 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,07 | € 6,73200 | € 0,47124 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,15 | € 79,32048 | € 11,89807 |
| TOS21_PR.P15.050.004 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm | m | 1,05 | € 14,65658 | € 15,38941 |
| Totale TOS21_PR |  | € 27,75872 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,045 | € 28,83000 | € 1,29735 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,045 | € 26,76000 | € 1,20420 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,94305 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 33,10627 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,96594 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,09932 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,80722 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 41,87943 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 9,42% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.002.025

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

025 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm

Prezzo a m € 64.83200

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,08 | € 15,00000 | € 1,20000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,08 | € 13,09000 | € 1,04720 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,24720 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,08 | € 6,73200 | € 0,53856 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,22 | € 79,32048 | € 17,45051 |
| TOS21_PR.P15.050.005 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm | m | 1,05 | € 23,52900 | € 24,70545 |
| Totale TOS21_PR |  | € 42,69452 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,83000 | € 2,30640 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,072 | € 28,83000 | € 2,07576 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,072 | € 26,76000 | € 1,92672 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,30888 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 51,25060 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,68759 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,15375 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,89382 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 64,83200 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 9,73% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.002.026

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

026 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m € 92.52900

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 15,00000 | € 1,50000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,1 | € 13,09000 | € 1,30900 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,80900 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,09 | € 6,73200 | € 0,60588 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,3 | € 79,32048 | € 23,79614 |
| TOS21_PR.P15.050.006 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm | m | 1,05 | € 38,43308 | € 40,35473 |
| Totale TOS21_PR |  | € 64,75675 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,09 | € 26,76000 | € 2,40840 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,57970 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 73,14546 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,97182 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,21944 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,41173 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 92,52900 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,03% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.002.027

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

027 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m € 144.00147

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,14 | € 15,00000 | € 2,10000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,14 | € 13,09000 | € 1,83260 |
| Totale TOS21_AT |  | € 3,93260 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,1 | € 6,73200 | € 0,67320 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,4 | € 79,32048 | € 31,72819 |
| TOS21_PR.P15.050.007 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm | m | 1,05 | € 63,29583 | € 66,46062 |
| Totale TOS21_PR |  | € 98,86201 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,14 | € 28,83000 | € 4,03620 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,126 | € 28,83000 | € 3,63258 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,126 | € 26,76000 | € 3,37176 |
| Totale TOS21_RU |  | € 11,04054 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 113,83515 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,07527 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,34151 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,09104 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 144,00147 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,67% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.002.053

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

053 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

Prezzo a m € 17.74608

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 15,00000 | € 0,60000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,04 | € 13,09000 | € 0,52360 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,12360 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,05 | € 6,73200 | € 0,33660 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,06 | € 79,32048 | € 4,75923 |
| TOS21_PR.P15.050.010 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm | m | 1,05 | € 4,43300 | € 4,65465 |
| Totale TOS21_PR |  | € 9,75048 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,83000 | € 1,03788 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,036 | € 26,76000 | € 0,96336 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,15444 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,02852 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,10428 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04209 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,61328 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 17,74608 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 17,78% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.002.054

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

054 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m € 22.95744

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 15,00000 | € 0,60000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,04 | € 13,09000 | € 0,52360 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,12360 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,06 | € 6,73200 | € 0,40392 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,08 | € 79,32048 | € 6,34564 |
| TOS21_PR.P15.050.011 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm | m | 1,05 | € 6,78150 | € 7,12058 |
| Totale TOS21_PR |  | € 13,87014 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,83000 | € 1,03788 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,036 | € 26,76000 | € 0,96336 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,15444 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,14817 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,72223 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05444 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,08704 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 22,95744 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,74% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.002.055

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

055 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m € 30.28744

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 15,00000 | € 0,60000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,04 | € 13,09000 | € 0,52360 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,12360 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,06 | € 6,73200 | € 0,40392 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,1 | € 79,32048 | € 7,93205 |
| TOS21_PR.P15.050.012 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm | m | 1,05 | € 10,78917 | € 11,32863 |
| Totale TOS21_PR |  | € 19,66460 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,83000 | € 1,03788 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,036 | € 26,76000 | € 0,96336 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,15444 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 23,94264 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,59140 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07183 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,75340 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 30,28744 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 10,42% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.002.056

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

056 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Prezzo a m € 45.12546

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 15,00000 | € 0,75000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,05 | € 13,09000 | € 0,65450 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,40450 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,07 | € 6,73200 | € 0,47124 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,15 | € 79,32048 | € 11,89807 |
| TOS21_PR.P15.050.013 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm | m | 1,05 | € 17,10042 | € 17,95544 |
| Totale TOS21_PR |  | € 30,32475 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,045 | € 28,83000 | € 1,29735 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,045 | € 26,76000 | € 1,20420 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,94305 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 35,67230 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,35085 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,10702 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,10231 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 45,12546 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,74% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.002.057

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

057 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m € 70.39992

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,08 | € 15,00000 | € 1,20000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,08 | € 13,09000 | € 1,04720 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,24720 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,08 | € 6,73200 | € 0,53856 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,22 | € 79,32048 | € 17,45051 |
| TOS21_PR.P15.050.014 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm | m | 1,05 | € 27,72092 | € 29,10697 |
| Totale TOS21_PR |  | € 47,09604 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,83000 | € 2,30640 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,072 | € 28,83000 | € 2,07576 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,072 | € 26,76000 | € 1,92672 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,30888 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 55,65211 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,34782 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,16696 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,39999 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 70,39992 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,96% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.002.058

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

058 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m € 104.60511

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 15,00000 | € 1,50000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,1 | € 13,09000 | € 1,30900 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,80900 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,09 | € 6,73200 | € 0,60588 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,3 | € 79,32048 | € 23,79614 |
| TOS21_PR.P15.050.015 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm | m | 1,05 | € 45,32825 | € 47,59466 |
| Totale TOS21_PR |  | € 71,99668 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,83000 | € 2,59470 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,09 | € 26,76000 | € 2,40840 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,88610 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 82,69179 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,40377 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,24808 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,50956 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 104,60511 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,54% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.002.059

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

059 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

Prezzo a m € 159.27092

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,14 | € 15,00000 | € 2,10000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,14 | € 13,09000 | € 1,83260 |
| Totale TOS21_AT |  | € 3,93260 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,1 | € 6,73200 | € 0,67320 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,4 | € 79,32048 | € 31,72819 |
| TOS21_PR.P15.050.016 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm | m | 1,05 | € 74,79175 | € 78,53134 |
| Totale TOS21_PR |  | € 110,93273 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,14 | € 28,83000 | € 4,03620 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,126 | € 28,83000 | € 3,63258 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,126 | € 26,76000 | € 3,37176 |
| Totale TOS21_RU |  | € 11,04054 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 125,90587 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,88588 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,37772 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,47918 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 159,27092 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,93% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.002.083

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

083 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

Prezzo a m € 18.93807

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 15,00000 | € 0,60000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,04 | € 13,09000 | € 0,52360 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,12360 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,05 | € 6,73200 | € 0,33660 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,06 | € 79,32048 | € 4,75923 |
| TOS21_PR.P15.050.022 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 160 mm. spess. 4,7 mm | m | 1,05 | € 5,33042 | € 5,59694 |
| Totale TOS21_PR |  | € 10,69277 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,83000 | € 1,03788 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,036 | € 26,76000 | € 0,96336 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,15444 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,97081 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,24562 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04491 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,72164 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 18,93807 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 16,66% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.002.084

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

084 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m € 24.78135

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 15,00000 | € 0,60000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,04 | € 13,09000 | € 0,52360 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,12360 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,06 | € 6,73200 | € 0,40392 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,08 | € 79,32048 | € 6,34564 |
| TOS21_PR.P15.050.023 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm | m | 1,05 | € 8,15467 | € 8,56240 |
| Totale TOS21_PR |  | € 15,31196 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,83000 | € 1,03788 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,036 | € 26,76000 | € 0,96336 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,15444 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,59000 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,93850 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05877 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,25285 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 24,78135 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 12,73% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.002.085

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

085 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m € 32.82605

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 15,00000 | € 0,60000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,04 | € 13,09000 | € 0,52360 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,12360 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,06 | € 6,73200 | € 0,40392 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,1 | € 79,32048 | € 7,93205 |
| TOS21_PR.P15.050.024 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm | m | 1,05 | € 12,70042 | € 13,33544 |
| Totale TOS21_PR |  | € 21,67141 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,83000 | € 1,03788 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,036 | € 26,76000 | € 0,96336 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,15444 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,94945 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,89242 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07785 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,98419 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 32,82605 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 9,61% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.002.086

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

086 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Prezzo a m € 49.74854

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 15,00000 | € 0,75000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,05 | € 13,09000 | € 0,65450 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,40450 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,07 | € 6,73200 | € 0,47124 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,15 | € 79,32048 | € 11,89807 |
| TOS21_PR.P15.050.025 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm | m | 1,05 | € 20,58100 | € 21,61005 |
| Totale TOS21_PR |  | € 33,97936 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,045 | € 28,83000 | € 1,29735 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,045 | € 26,76000 | € 1,20420 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,94305 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 39,32691 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,89904 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,11798 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,52259 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 49,74854 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,93% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.002.087

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

087 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m € 78.41026

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,08 | € 15,00000 | € 1,20000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,08 | € 13,09000 | € 1,04720 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,24720 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,08 | € 6,73200 | € 0,53856 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,22 | € 79,32048 | € 17,45051 |
| TOS21_PR.P15.050.026 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm | m | 1,05 | € 33,75167 | € 35,43925 |
| Totale TOS21_PR |  | € 53,42832 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,83000 | € 2,30640 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,072 | € 28,83000 | € 2,07576 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,072 | € 26,76000 | € 1,92672 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,30888 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 61,98440 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,29766 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,18595 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,12821 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 78,41026 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,05% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.002.088

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

088 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m € 115.14189

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 15,00000 | € 1,50000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,1 | € 13,09000 | € 1,30900 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,80900 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,09 | € 6,73200 | € 0,60588 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,3 | € 79,32048 | € 23,79614 |
| TOS21_PR.P15.050.027 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm | m | 1,05 | € 53,26108 | € 55,92413 |
| Totale TOS21_PR |  | € 80,32615 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,83000 | € 2,59470 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,09 | € 26,76000 | € 2,40840 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,88610 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 91,02126 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,65319 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,27306 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,46744 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 115,14189 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,85% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.002.089

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

089 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

Prezzo a m € 178.19185

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,14 | € 15,00000 | € 2,10000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,14 | € 13,09000 | € 1,83260 |
| Totale TOS21_AT |  | € 3,93260 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,1 | € 6,73200 | € 0,67320 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,4 | € 79,32048 | € 31,72819 |
| TOS21_PR.P15.050.028 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm | m | 1,05 | € 89,03675 | € 93,48859 |
| Totale TOS21_PR |  | € 125,88998 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,14 | € 28,83000 | € 4,03620 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,126 | € 28,83000 | € 3,63258 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,126 | € 26,76000 | € 3,37176 |
| Totale TOS21_RU |  | € 11,04054 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 140,86312 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 21,12947 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,42259 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 16,19926 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 178,19185 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,2% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.002.090

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

090 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 710 mm spess. 20,7 mm

Prezzo a m € 304.75755

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,16 | € 15,00000 | € 2,40000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,16 | € 13,09000 | € 2,09440 |
| Totale TOS21_AT |  | € 4,49440 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,11 | € 6,73200 | € 0,74052 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,47 | € 79,32048 | € 37,28063 |
| TOS21_PR.P15.050.029 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm | m | 1,05 | € 176,93500 | € 185,78175 |
| Totale TOS21_PR |  | € 223,80290 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,16 | € 28,83000 | € 4,61280 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,144 | € 28,83000 | € 4,15152 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,144 | € 26,76000 | € 3,85344 |
| Totale TOS21_RU |  | € 12,61776 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 240,91506 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 36,13726 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,72275 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 27,70523 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 304,75755 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,14% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.002.091

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

091 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm

Prezzo a m € 382.27674

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,2 | € 15,00000 | € 3,00000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,2 | € 13,09000 | € 2,61800 |
| Totale TOS21_AT |  | € 5,61800 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,12 | € 6,73200 | € 0,80784 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,55 | € 79,32048 | € 43,62626 |
| TOS21_PR.P15.050.030 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm | m | 1,05 | € 225,11500 | € 236,37075 |
| Totale TOS21_PR |  | € 280,80485 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 15,77220 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 302,19505 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 45,32926 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,90659 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 34,75243 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 382,27674 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,13% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.003.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo:

001 - tubazioni diametro 20 cm

Prezzo a m € 29.07824

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,15000 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 2 | € 0,04556 | € 0,09112 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,1 | € 79,32048 | € 7,93205 |
| TOS21_PR.P12.009.001 | Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 20 | cad | 1,05 | € 4,80909 | € 5,04954 |
| Totale TOS21_PR |  | € 13,07271 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,108 | € 28,83000 | € 3,11364 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,108 | € 26,76000 | € 2,89008 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,108 | € 24,14000 | € 2,60712 |
| Totale TOS21_RU |  | € 9,76404 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 22,98675 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,44801 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,08620 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,64348 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 29,07824 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 33,58% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.003.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo:

002 - tubazioni diametro 30 cm

Prezzo a m € 28.16178

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,07 | € 3,75000 | € 0,26250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,26250 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 2 | € 0,04556 | € 0,09112 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,032 | € 79,32048 | € 2,53826 |
| TOS21_PR.P12.009.002 | Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 30 | cad | 1 | € 7,30632 | € 7,30632 |
| Totale TOS21_PR |  | € 9,93570 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,126 | € 28,83000 | € 3,63258 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,07 | € 28,83000 | € 2,01810 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,126 | € 26,76000 | € 3,37176 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,126 | € 24,14000 | € 3,04164 |
| Totale TOS21_RU |  | € 12,06408 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 22,26228 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,33934 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,08348 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,56016 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 28,16178 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 42,84% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.003.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo:

003 - tubazioni diametro 50 cm

Prezzo a m € 54.13353

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,1 | € 3,75000 | € 0,37500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,37500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 2 | € 0,04556 | € 0,09112 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,18 | € 79,32048 | € 14,27769 |
| TOS21_PR.P12.009.004 | Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 50 | cad | 1,05 | € 12,35029 | € 12,96780 |
| Totale TOS21_PR |  | € 27,33661 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,153 | € 28,83000 | € 4,41099 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,153 | € 26,76000 | € 4,09428 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,153 | € 24,14000 | € 3,69342 |
| Totale TOS21_RU |  | € 15,08169 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 42,79330 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,41900 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,16047 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,92123 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 54,13353 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 27,86% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.003.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo:

004 - tubazioni diametro 60 cm

Prezzo a m € 68.00225

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,12 | € 3,75000 | € 0,45000 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,45000 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 3 | € 0,04556 | € 0,13668 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,22 | € 79,32048 | € 17,45051 |
| TOS21_PR.P12.009.005 | Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 60 | cad | 1,05 | € 16,37235 | € 17,19097 |
| Totale TOS21_PR |  | € 34,77816 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,189 | € 28,83000 | € 5,44887 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,83000 | € 3,45960 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,189 | € 26,76000 | € 5,05764 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,189 | € 24,14000 | € 4,56246 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,52857 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 53,75672 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,06351 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,20159 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,18202 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 68,00225 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 27,25% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.003.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo:

005 - tubazioni diametro 80 cm

Prezzo a m € 91.12094

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,15 | € 3,75000 | € 0,56250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,56250 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 3 | € 0,04556 | € 0,13668 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,3 | € 79,32048 | € 23,79614 |
| TOS21_PR.P12.009.006 | Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 80 | cad | 1,05 | € 26,12000 | € 27,42600 |
| Totale TOS21_PR |  | € 51,35882 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,198 | € 28,83000 | € 5,70834 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,198 | € 26,76000 | € 5,29848 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,198 | € 24,14000 | € 4,77972 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,11104 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 72,03236 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,80485 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,27012 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,28372 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 91,12094 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 22,07% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.003.006

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo:

006 - tubazioni diametro 100 cm

Prezzo a m € 118.33974

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,16 | € 3,75000 | € 0,60000 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,60000 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 3,9 | € 0,04556 | € 0,17768 |
| TOS21_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,4 | € 79,32048 | € 31,72819 |
| TOS21_PR.P12.009.007 | Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 100 | cad | 1,05 | € 37,34176 | € 39,20885 |
| Totale TOS21_PR |  | € 71,11472 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,216 | € 28,83000 | € 6,22728 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,16 | € 28,83000 | € 4,61280 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,216 | € 26,76000 | € 5,78016 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,216 | € 24,14000 | € 5,21424 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,83448 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 93,54920 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,03238 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,35081 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,75816 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 118,33974 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 18,45% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.010.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Prezzo a cad € 55.98147

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,08 | € 71,35004 | € 5,70800 |
| TOS21_PR.P12.007.001 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5 | cad | 1 | € 10,81757 | € 10,81757 |
| Totale TOS21_PR |  | € 16,52557 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,83000 | € 12,97350 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,135 | € 28,83000 | € 3,89205 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,45 | € 24,14000 | € 10,86300 |
| Totale TOS21_RU |  | € 27,72855 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 44,25412 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,63812 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,09957 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,08922 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 55,98147 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 49,53% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.010.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Prezzo a cad € 66.49182

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,1 | € 71,35004 | € 7,13500 |
| TOS21_PR.P12.007.002 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5 | cad | 1 | € 12,93185 | € 12,93185 |
| Totale TOS21_PR |  | € 20,06685 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,54 | € 28,83000 | € 15,56820 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,135 | € 28,83000 | € 3,89205 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,54 | € 24,14000 | € 13,03560 |
| Totale TOS21_RU |  | € 32,49585 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 52,56270 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,88441 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,11827 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,04471 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 66,49182 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 48,87% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.010.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

Prezzo a cad € 97.33530

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,22 | € 22,00000 | € 4,84000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,22 | € 13,09000 | € 2,87980 |
| Totale TOS21_AT |  | € 7,71980 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,12 | € 71,35004 | € 8,56200 |
| TOS21_PR.P12.007.003 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5 | cad | 1 | € 20,00725 | € 20,00725 |
| Totale TOS21_PR |  | € 28,56925 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,675 | € 28,83000 | € 19,46025 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,17 | € 28,83000 | € 4,90110 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,675 | € 24,14000 | € 16,29450 |
| Totale TOS21_RU |  | € 40,65585 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 76,94490 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,54174 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,17313 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,84866 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 97,33530 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 41,77% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.010.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

Prezzo a cad € 125.56799

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,22 | € 22,00000 | € 4,84000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,22 | € 13,09000 | € 2,87980 |
| Totale TOS21_AT |  | € 7,71980 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,14 | € 71,35004 | € 9,98901 |
| TOS21_PR.P12.007.004 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5 | cad | 1 | € 27,53883 | € 27,53883 |
| Totale TOS21_PR |  | € 37,52784 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,9 | € 28,83000 | € 25,94700 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,9 | € 24,14000 | € 21,72600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 54,01560 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 99,26324 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,88949 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,22334 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,41527 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 125,56799 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 43,02% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.010.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

Prezzo a cad € 154.55035

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,25 | € 22,00000 | € 5,50000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,25 | € 13,09000 | € 3,27250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 8,77250 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,15 | € 71,35004 | € 10,70251 |
| TOS21_PR.P12.007.005 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 70x70x70, sp. 5 | cad | 1 | € 38,28408 | € 38,28408 |
| Totale TOS21_PR |  | € 48,98659 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,08 | € 28,83000 | € 31,13640 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,08 | € 24,14000 | € 26,07120 |
| Totale TOS21_RU |  | € 64,41510 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 122,17419 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,32613 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,27489 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,05003 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 154,55035 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 41,68% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.010.006

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

Prezzo a cad € 204.25131

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,3 | € 22,00000 | € 6,60000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,3 | € 13,09000 | € 3,92700 |
| Totale TOS21_AT |  | € 10,52700 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,18 | € 71,35004 | € 12,84301 |
| TOS21_PR.P12.007.006 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 80x80x80, sp. 5 | cad | 1 | € 62,70228 | € 62,70228 |
| Totale TOS21_PR |  | € 75,54529 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,26 | € 28,83000 | € 36,32580 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,26 | € 24,14000 | € 30,41640 |
| Totale TOS21_RU |  | € 75,39120 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 161,46349 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 24,21952 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,36329 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 18,56830 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 204,25131 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 36,91% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.010.007

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

Prezzo a cad € 277.90931

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,35 | € 22,00000 | € 7,70000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,35 | € 13,09000 | € 4,58150 |
| Totale TOS21_AT |  | € 12,28150 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,2 | € 71,35004 | € 14,27001 |
| TOS21_PR.P12.007.007 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 90x90x90, sp. 5 | cad | 1 | € 106,77235 | € 106,77235 |
| Totale TOS21_PR |  | € 121,04236 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,44 | € 28,83000 | € 41,51520 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,83000 | € 10,09050 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,44 | € 24,14000 | € 34,76160 |
| Totale TOS21_RU |  | € 86,36730 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 219,69116 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 32,95367 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,49431 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 25,26448 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 277,90931 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,08% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.010.008

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Prezzo a cad € 302.51903

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,4 | € 22,00000 | € 8,80000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,4 | € 13,09000 | € 5,23600 |
| Totale TOS21_AT |  | € 14,03600 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,3 | € 71,35004 | € 21,40501 |
| TOS21_PR.P12.007.008 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5 | cad | 1 | € 96,82647 | € 96,82647 |
| Totale TOS21_PR |  | € 118,23148 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,8 | € 28,83000 | € 51,89400 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,83000 | € 11,53200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,8 | € 24,14000 | € 43,45200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 106,87800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 239,14548 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 35,87182 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,53808 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 27,50173 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 302,51903 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 35,33% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.011.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Prezzo a cad € 70.80079

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,08 | € 71,35004 | € 5,70800 |
| TOS21_PR.P12.008.001 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5 | cad | 1 | € 22,10000 | € 22,10000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 27,80800 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,83000 | € 12,97350 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,45 | € 24,14000 | € 10,86300 |
| Totale TOS21_RU |  | € 28,16100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 55,96900 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,39535 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,12593 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,43644 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 70,80079 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 39,77% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.011.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Prezzo a cad € 74.98073

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,1 | € 71,35004 | € 7,13500 |
| TOS21_PR.P12.008.002 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5 | cad | 1 | € 19,21000 | € 19,21000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 26,34500 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,54 | € 28,83000 | € 15,56820 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,54 | € 24,14000 | € 13,03560 |
| Totale TOS21_RU |  | € 32,92830 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 59,27330 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,89100 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,13336 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,81643 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 74,98073 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 43,92% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.011.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

Prezzo a cad € 110.64174

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,17 | € 22,00000 | € 3,74000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,17 | € 13,09000 | € 2,22530 |
| Totale TOS21_AT |  | € 5,96530 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,12 | € 71,35004 | € 8,56200 |
| TOS21_PR.P12.008.003 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5 | cad | 1 | € 32,28067 | € 32,28067 |
| Totale TOS21_PR |  | € 40,84267 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,675 | € 28,83000 | € 19,46025 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,17 | € 28,83000 | € 4,90110 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,675 | € 24,14000 | € 16,29450 |
| Totale TOS21_RU |  | € 40,65585 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 87,46382 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,11957 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,19679 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,05834 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 110,64174 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 36,75% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.011.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

Prezzo a cad € 132.61212

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,22 | € 22,00000 | € 4,84000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,22 | € 13,09000 | € 2,87980 |
| Totale TOS21_AT |  | € 7,71980 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,14 | € 71,35004 | € 9,98901 |
| TOS21_PR.P12.008.004 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5 | cad | 1 | € 33,10731 | € 33,10731 |
| Totale TOS21_PR |  | € 43,09632 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,9 | € 28,83000 | € 25,94700 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,9 | € 24,14000 | € 21,72600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 54,01560 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 104,83172 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,72476 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,23587 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,05565 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 132,61212 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 40,73% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.011.005

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

Prezzo a cad € 184.64248

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,25 | € 22,00000 | € 5,50000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,25 | € 13,09000 | € 3,27250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 8,77250 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,15 | € 71,35004 | € 10,70251 |
| TOS21_PR.P12.008.005 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 70x70x70, sp. 5 | cad | 1 | € 62,07233 | € 62,07233 |
| Totale TOS21_PR |  | € 72,77484 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,08 | € 28,83000 | € 31,13640 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,08 | € 24,14000 | € 26,07120 |
| Totale TOS21_RU |  | € 64,41510 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 145,96244 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 21,89437 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,32842 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 16,78568 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 184,64248 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 34,89% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.011.006

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

Prezzo a cad € 246.22486

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,3 | € 22,00000 | € 6,60000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,3 | € 13,09000 | € 3,92700 |
| Totale TOS21_AT |  | € 10,52700 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,18 | € 71,35004 | € 12,84301 |
| TOS21_PR.P12.008.006 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 80x80x80, sp. 5 | cad | 1 | € 95,88295 | € 95,88295 |
| Totale TOS21_PR |  | € 108,72596 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,26 | € 28,83000 | € 36,32580 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,26 | € 24,14000 | € 30,41640 |
| Totale TOS21_RU |  | € 75,39120 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 194,64416 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 29,19662 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,43795 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 22,38408 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 246,22486 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,62% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.011.007

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

Prezzo a cad € 351.00050

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,35 | € 22,00000 | € 7,70000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,35 | € 13,09000 | € 4,58150 |
| Totale TOS21_AT |  | € 12,28150 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,2 | € 71,35004 | € 14,27001 |
| TOS21_PR.P12.008.007 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 90x90x90, sp. 5 | cad | 1 | € 160,77914 | € 160,77914 |
| Totale TOS21_PR |  | € 175,04915 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,44 | € 28,83000 | € 41,51520 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,83000 | € 10,09050 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 1,44 | € 26,76000 | € 38,53440 |
| Totale TOS21_RU |  | € 90,14010 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 277,47075 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 41,62061 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,62431 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 31,90914 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 351,00050 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 25,68% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.011.008

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Prezzo a cad € 339.32722

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,4 | € 22,00000 | € 8,80000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,4 | € 13,09000 | € 5,23600 |
| Totale TOS21_AT |  | € 14,03600 |  |  |  |
| TOS21_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,3 | € 71,35004 | € 21,40501 |
| TOS21_PR.P12.008.008 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5 | cad | 1 | € 125,92385 | € 125,92385 |
| Totale TOS21_PR |  | € 147,32886 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,8 | € 28,83000 | € 51,89400 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,83000 | € 11,53200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,8 | € 24,14000 | € 43,45200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 106,87800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 268,24286 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 40,23643 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,60355 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 30,84793 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 339,32722 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,5% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.024.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo:

001 - fossa biologica da 3000 litri

Prezzo a cad € 1509.07784

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,4 | € 22,00000 | € 8,80000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,4 | € 13,09000 | € 5,23600 |
| Totale TOS21_AT |  | € 14,03600 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 16 | € 0,04974 | € 0,79584 |
| TOS21_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 1,8 | € 71,35004 | € 128,43007 |
| TOS21_PR.P12.005.001 | Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco lt. 3000 | cad | 1 | € 751,12500 | € 751,12500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 880,35091 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 3,6 | € 28,83000 | € 103,78800 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,83000 | € 11,53200 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 3,6 | € 26,76000 | € 96,33600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3,6 | € 24,14000 | € 86,90400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 298,56000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.192,94691 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 178,94204 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 4,47355 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 137,18889 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 1.509,07784 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 19,78% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.024.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo:

002 - fossa biologica da 4000 litri

Prezzo a cad € 2373.38212

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,4 | € 22,00000 | € 8,80000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,4 | € 13,09000 | € 5,23600 |
| Totale TOS21_AT |  | € 14,03600 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 18 | € 0,04974 | € 0,89532 |
| TOS21_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 2 | € 71,35004 | € 142,70008 |
| TOS21_PR.P12.005.002 | Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco lt. 4000 | cad | 1 | € 1.420,00000 | € 1.420,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1.563,59540 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 3,6 | € 28,83000 | € 103,78800 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,83000 | € 11,53200 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 3,6 | € 26,76000 | € 96,33600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3,6 | € 24,14000 | € 86,90400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 298,56000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.876,19140 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 281,42871 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 7,03572 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 215,76201 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 2.373,38212 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 12,58% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.024.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo:

003 - fossa biologica da 6000 litri

Prezzo a cad € 3015.40947

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,4 | € 22,00000 | € 8,80000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,4 | € 13,09000 | € 5,23600 |
| Totale TOS21_AT |  | € 14,03600 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,04974 | € 0,99480 |
| TOS21_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 2,5 | € 71,35004 | € 178,37510 |
| TOS21_PR.P12.005.003 | Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco lt. 6000 | cad | 1 | € 1.820,00000 | € 1.820,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1.999,36990 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 4,5 | € 28,83000 | € 129,73500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,83000 | € 11,53200 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 4,5 | € 26,76000 | € 120,42000 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 4,5 | € 24,14000 | € 108,63000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 370,31700 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.383,72290 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 357,55844 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 8,93896 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 274,12813 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 3.015,40947 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 12,28% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.024.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo:

004 - fossa biologica da 8000 litri

Prezzo a cad € 2465.99530

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 22,00000 | € 11,00000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,5 | € 13,09000 | € 6,54500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 17,54500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 22 | € 0,04974 | € 1,09428 |
| TOS21_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 3 | € 71,35004 | € 214,05012 |
| TOS21_PR.P12.005.004 | Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco lt. 8000 | cad | 1 | € 1.200,00000 | € 1.200,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1.415,14440 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 6,3 | € 28,83000 | € 181,62900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 6,3 | € 26,76000 | € 168,58800 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 6,3 | € 24,14000 | € 152,08200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 516,71400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.949,40340 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 292,41051 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 7,31026 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 224,18139 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 2.465,99530 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 20,95% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.027.001

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo:

001 - fossa biologica da 3000 litri

Prezzo a cad € 2058.92654

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 22,00000 | € 11,00000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,5 | € 13,09000 | € 6,54500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 17,54500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 16 | € 0,04974 | € 0,79584 |
| TOS21_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 1,8 | € 71,35004 | € 128,43007 |
| TOS21_PR.P12.005.006 | Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 3000 | cad | 1 | € 964,12500 | € 964,12500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1.093,35091 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 6,3 | € 28,83000 | € 181,62900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 6,3 | € 26,76000 | € 168,58800 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 6,3 | € 24,14000 | € 152,08200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 516,71400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.627,60991 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 244,14149 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 6,10354 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 187,17514 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 2.058,92654 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 25,1% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.027.002

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo:

002 - fossa biologica da 4000 litri

Prezzo a cad € 1781.84184

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 22,00000 | € 11,00000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,5 | € 13,09000 | € 6,54500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 17,54500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 16 | € 0,04974 | € 0,79584 |
| TOS21_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 1,8 | € 71,35004 | € 128,43007 |
| TOS21_PR.P12.005.007 | Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 4000 | cad | 1 | € 745,08571 | € 745,08571 |
| Totale TOS21_PR |  | € 874,31162 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 6,3 | € 28,83000 | € 181,62900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 6,3 | € 26,76000 | € 168,58800 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 6,3 | € 24,14000 | € 152,08200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 516,71400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.408,57062 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 211,28559 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 5,28214 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 161,98562 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 1.781,84184 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.027.003

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo:

003 - fossa biologica da 6000 litri

Prezzo a cad € 2281.06630

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 22,00000 | € 11,00000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,5 | € 13,09000 | € 6,54500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 17,54500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,04974 | € 0,99480 |
| TOS21_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 2,5 | € 71,35004 | € 178,37510 |
| TOS21_PR.P12.005.008 | Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 6000 | cad | 1 | € 1.017,82857 | € 1.017,82857 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1.197,19847 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 7,2 | € 28,83000 | € 207,57600 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 7,2 | € 26,76000 | € 192,67200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 7,2 | € 24,14000 | € 173,80800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 588,47100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.803,21447 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 270,48217 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 6,76205 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 207,36966 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 2.281,06630 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 25,8% |

Codice regionale: TOS21_01.F06.027.004

Tipologia:

TOS21_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo:

004 - fossa biologica da 8000 litri

Prezzo a cad € 2657.96791

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 22,00000 | € 11,00000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,5 | € 13,09000 | € 6,54500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 17,54500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 22 | € 0,04974 | € 1,09428 |
| TOS21_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 3 | € 71,35004 | € 214,05012 |
| TOS21_PR.P12.005.009 | Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 8000 | cad | 1 | € 1.280,00000 | € 1.280,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1.495,14440 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 7,2 | € 28,83000 | € 207,57600 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 7,2 | € 26,76000 | € 192,67200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 7,2 | € 24,14000 | € 173,80800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 588,47100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.101,16040 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 315,17406 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 7,87935 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 241,63345 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 2.657,96791 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 22,14% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.B07.042.001

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

042 - 
Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo:

001 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 64.70263

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,90509 | € 0,03810 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,075 | € 3,75000 | € 0,28125 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,31935 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.002.020 | Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm | m³ | 0,2822 | € 49,60000 | € 13,99712 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 13,99712 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 40 | € 0,04974 | € 1,98960 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,98960 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,83000 | € 2,16225 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,72 | € 28,83000 | € 20,75760 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,47 | € 24,14000 | € 11,34580 |
| Totale TOS21_RU |  | € 34,84225 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 51,14832 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,67225 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,07672 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,88206 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 64,70263 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,85% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.B07.042.002

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

042 - 
Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo:

002 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 67.70179

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,90509 | € 0,03810 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,075 | € 3,75000 | € 0,28125 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,31935 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.002.021 | Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 30 cm | m³ | 0,33 | € 49,60000 | € 16,36800 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 16,36800 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 40 | € 0,04974 | € 1,98960 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,98960 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,72 | € 28,83000 | € 20,75760 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,83000 | € 2,16225 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,47 | € 24,14000 | € 11,34580 |
| Totale TOS21_RU |  | € 34,84225 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 53,51920 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,02788 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08028 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,15471 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 67,70179 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 51,46% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.B07.043.001

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Articolo:

001 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 69.26495

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,90509 | € 0,03810 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,075 | € 3,75000 | € 0,28125 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,31935 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.003.002 | Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 30 cm | m³ | 0,33 | € 53,34454 | € 17,60370 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 17,60370 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 40 | € 0,04974 | € 1,98960 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,98960 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,72 | € 28,83000 | € 20,75760 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,83000 | € 2,16225 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,47 | € 24,14000 | € 11,34580 |
| Totale TOS21_RU |  | € 34,84225 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 54,75490 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,21324 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08213 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,29681 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 69,26495 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 50,3% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.B07.043.002

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Articolo:

002 - spessore cm 45

Prezzo a m² € 94.95204

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,03 | € 1,90509 | € 0,05715 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,075 | € 3,75000 | € 0,28125 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,33840 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.003.005 | Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 45 cm | m³ | 0,49434 | € 59,64912 | € 29,48695 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 29,48695 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 60 | € 0,04974 | € 2,98440 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,98440 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,83000 | € 2,16225 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,9 | € 28,83000 | € 25,94700 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,55 | € 24,14000 | € 13,27700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 42,25115 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 75,06090 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,25914 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11259 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,63200 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 94,95204 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 44,5% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.B07.044.001

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Articolo:

001 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 106.09411

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,90509 | € 0,03810 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,075 | € 3,75000 | € 0,28125 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,31935 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.003.002 | Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 30 cm | m³ | 0,33 | € 53,34454 | € 17,60370 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 17,60370 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.001.003 | Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10 | kg | 4 | € 0,73759 | € 2,95036 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 40 | € 0,04974 | € 1,98960 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,93996 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,83000 | € 2,16225 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,1 | € 28,83000 | € 31,71300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,1 | € 24,14000 | € 26,55400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 61,00585 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 83,86886 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,58033 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,12580 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,64492 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 106,09411 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 57,5% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.B07.044.002

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Articolo:

002 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 95.68196

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,90509 | € 0,03810 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,075 | € 3,75000 | € 0,28125 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,31935 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.003.001 | Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm | m³ | 0,275 | € 53,34454 | € 14,66975 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 14,66975 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.001.003 | Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10 | kg | 4 | € 0,73759 | € 2,95036 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 40 | € 0,04974 | € 1,98960 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,93996 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1 | € 28,83000 | € 28,83000 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,83000 | € 2,16225 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1 | € 24,14000 | € 24,14000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 55,70885 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 75,63791 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,34569 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11346 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,69836 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 95,68196 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,22% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.C01.009.001

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo:

001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 54.43515

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,90509 | € 0,03810 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,26310 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.009.006 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm | m³ | 0,275 | € 44,82560 | € 12,32704 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 12,32704 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos | kg | 40 | € 0,06058 | € 2,42320 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,42320 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,6 | € 26,76000 | € 16,05600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 24,14000 | € 9,65600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 28,01840 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 43,03174 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,45476 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,06455 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,94865 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 54,43515 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 51,47% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.C01.009.002

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 53.67514

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,90509 | € 0,03810 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,26310 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.009.006 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm | m³ | 0,275 | € 44,82560 | € 12,32704 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 12,32704 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 40 | € 0,04556 | € 1,82240 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,82240 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,6 | € 26,76000 | € 16,05600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 24,14000 | € 9,65600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 28,01840 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 42,43094 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,36464 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,06365 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,87956 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 53,67514 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 52,2% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.C01.011.001

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo:

001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 31.92626

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,13155 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.009.003 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone) | m³ | 0,132 | € 41,81818 | € 5,52000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 5,52000 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,06058 | € 1,21160 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,21160 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,4 | € 26,76000 | € 10,70400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,37500 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,23815 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,78572 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03786 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,90239 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 31,92626 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 57,55% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.C01.011.002

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 31.54625

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,13155 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.009.003 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone) | m³ | 0,132 | € 41,81818 | € 5,52000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 5,52000 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,04556 | € 0,91120 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,91120 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,4 | € 26,76000 | € 10,70400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,37500 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 24,93775 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,74066 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03741 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,86784 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 31,54625 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,25% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.C01.013.001

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle) spessore 8 cm, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo:

001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 28.02654

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,09405 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 34,84000 | € 3,06592 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 3,06592 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos | kg | 15 | € 0,06058 | € 0,90870 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,90870 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,4 | € 26,76000 | € 10,70400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,08670 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 22,15537 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,32331 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03323 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,54787 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 28,02654 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,53% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.C01.013.002

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle) spessore 8 cm, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 27.74154

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,09405 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 34,84000 | € 3,06592 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 3,06592 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 15 | € 0,04556 | € 0,68340 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,68340 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,4 | € 26,76000 | € 10,70400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,08670 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 21,93007 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,28951 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03290 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,52196 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 27,74154 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,2% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.C01.014.001

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo:

001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 40.87404

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,015 | € 1,90509 | € 0,02858 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,10358 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.009.002 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - 6 fori, spessore 8 cm (foratino) | m³ | 0,088 | € 70,91667 | € 6,24067 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 6,24067 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos | kg | 30 | € 0,06058 | € 1,81740 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,81740 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,015 | € 28,83000 | € 0,43245 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,54 | € 26,76000 | € 14,45040 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,36 | € 24,14000 | € 8,69040 |
| Totale TOS21_RU |  | € 24,14985 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 32,31149 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,84672 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04847 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,71582 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 40,87404 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,08% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.C01.014.002

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 40.30403

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,015 | € 1,90509 | € 0,02858 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,10358 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.009.002 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - 6 fori, spessore 8 cm (foratino) | m³ | 0,088 | € 70,91667 | € 6,24067 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 6,24067 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 30 | € 0,04556 | € 1,36680 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,36680 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,015 | € 28,83000 | € 0,43245 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,54 | € 26,76000 | € 14,45040 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,36 | € 24,14000 | € 8,69040 |
| Totale TOS21_RU |  | € 24,14985 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 31,86089 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,77913 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04779 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,66400 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 40,30403 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,92% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.C01.021.001

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo:

001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 98.87300

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,03 | € 1,90509 | € 0,05715 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,05 | € 3,75000 | € 0,18750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,24465 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 34,84000 | € 3,06592 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 3,06592 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 64 | € 0,28235 | € 18,07040 |
| TOS21_PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos | kg | 60 | € 0,06058 | € 3,63480 |
| Totale TOS21_PR |  | € 21,70520 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,81 | € 28,83000 | € 23,35230 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,54 | € 26,76000 | € 14,45040 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,54 | € 24,14000 | € 13,03560 |
| Totale TOS21_RU |  | € 53,14470 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 78,16047 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,72407 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11724 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,98845 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 98,87300 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,75% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.C01.021.002

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo:

002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 97.73298

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,03 | € 1,90509 | € 0,05715 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,05 | € 3,75000 | € 0,18750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,24465 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 34,84000 | € 3,06592 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 3,06592 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 64 | € 0,28235 | € 18,07040 |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 60 | € 0,04556 | € 2,73360 |
| Totale TOS21_PR |  | € 20,80400 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,81 | € 28,83000 | € 23,35230 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,54 | € 26,76000 | € 14,45040 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,54 | € 24,14000 | € 13,03560 |
| Totale TOS21_RU |  | € 53,14470 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 77,25927 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,58889 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11589 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,88482 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 97,73298 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 54,38% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.C01.022.001

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo:

001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 52.89528

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,018 | € 1,90509 | € 0,03429 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,05 | € 3,75000 | € 0,18750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,22179 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 34,84000 | € 3,06592 |
| TOS21_PRCAM.P04.009.003 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone) | m³ | 0,132 | € 41,81818 | € 5,52000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 8,58592 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos | kg | 35 | € 0,06058 | € 2,12030 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,12030 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,018 | € 28,83000 | € 0,51894 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,675 | € 26,76000 | € 18,06300 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,45 | € 24,14000 | € 10,86300 |
| Totale TOS21_RU |  | € 30,88644 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 41,81445 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,27217 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,06272 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,80866 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 52,89528 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,39% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.C01.022.002

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo:

002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 52.23027

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,018 | € 1,90509 | € 0,03429 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,05 | € 3,75000 | € 0,18750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,22179 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 34,84000 | € 3,06592 |
| TOS21_PRCAM.P04.009.003 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone) | m³ | 0,132 | € 41,81818 | € 5,52000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 8,58592 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 35 | € 0,04556 | € 1,59460 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,59460 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,018 | € 28,83000 | € 0,51894 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,675 | € 26,76000 | € 18,06300 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,45 | € 24,14000 | € 10,86300 |
| Totale TOS21_RU |  | € 30,88644 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 41,28875 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,19331 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,06193 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,74821 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 52,23027 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,14% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.C01.023.001

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo:

001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 41.56065

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,015 | € 1,90509 | € 0,02858 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,17858 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,176 | € 34,84000 | € 6,13184 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 6,13184 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos | kg | 30 | € 0,06058 | € 1,81740 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,81740 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,015 | € 28,83000 | € 0,43245 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,54 | € 26,76000 | € 14,45040 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,36 | € 24,14000 | € 8,69040 |
| Totale TOS21_RU |  | € 24,72645 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 32,85427 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,92814 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04928 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,77824 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 41,56065 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,49% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.C01.023.002

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo:

002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 40.99064

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,015 | € 1,90509 | € 0,02858 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,17858 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,176 | € 34,84000 | € 6,13184 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 6,13184 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 30 | € 0,04556 | € 1,36680 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,36680 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,015 | € 28,83000 | € 0,43245 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,54 | € 26,76000 | € 14,45040 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,36 | € 24,14000 | € 8,69040 |
| Totale TOS21_RU |  | € 24,72645 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 32,40367 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,86055 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04861 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,72642 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 40,99064 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,32% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.C01.024.001

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

024 -  Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo:

001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 60.59836

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,028 | € 1,90509 | € 0,05334 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,08 | € 3,75000 | € 0,30000 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,35334 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 34,84000 | € 3,06592 |
| TOS21_PRCAM.P04.009.006 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm | m³ | 0,275 | € 44,82560 | € 12,32704 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 15,39296 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos | kg | 55 | € 0,06058 | € 3,33190 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,33190 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,028 | € 28,83000 | € 0,80724 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,83000 | € 2,30640 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,6 | € 26,76000 | € 16,05600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 24,14000 | € 9,65600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 28,82564 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 47,90384 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,18558 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,07186 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,50894 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 60,59836 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 47,57% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.C01.024.002

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

024 -  Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo:

002 - eseguito con malta di calce idraulica (M5)

Prezzo a m² € 59.55334

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,028 | € 1,90509 | € 0,05334 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,08 | € 3,75000 | € 0,30000 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,35334 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 34,84000 | € 3,06592 |
| TOS21_PRCAM.P04.009.006 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm | m³ | 0,275 | € 44,82560 | € 12,32704 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 15,39296 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 55 | € 0,04556 | € 2,50580 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,50580 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,028 | € 28,83000 | € 0,80724 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,83000 | € 2,30640 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,6 | € 26,76000 | € 16,05600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 24,14000 | € 9,65600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 28,82564 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 47,07774 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,06166 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,07062 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,41394 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 59,55334 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 48,4% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.C01.025.001

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

025 -  Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Articolo:

001 - spessore cm 12

Prezzo a m² € 50.25266

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,075 | € 3,75000 | € 0,28125 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,30030 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.004.010 | Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza) | m³ | 0,132 | € 77,52101 | € 10,23277 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 10,23277 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,04974 | € 0,99480 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,99480 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,6 | € 28,83000 | € 17,29800 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,83000 | € 2,16225 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,35 | € 24,14000 | € 8,44900 |
| Totale TOS21_RU |  | € 28,19755 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 39,72542 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,95881 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,05959 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,56842 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 50,25266 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 56,11% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.C01.025.002

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

025 -  Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Articolo:

002 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 61.20675

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,90509 | € 0,03810 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,075 | € 3,75000 | € 0,28125 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,31935 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.004.012 | Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm | m³ | 0,275 | € 44,70175 | € 12,29298 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 12,29298 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 40 | € 0,04974 | € 1,98960 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,98960 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,7 | € 28,83000 | € 20,18100 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,83000 | € 2,16225 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,45 | € 24,14000 | € 10,86300 |
| Totale TOS21_RU |  | € 33,78285 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 48,38478 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,25772 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,07258 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,56425 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 61,20675 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 55,19% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.C01.032.001

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

032 -  Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Articolo:

001 - spessore cm 8

Prezzo a m² € 30.55592

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,005 | € 1,90509 | € 0,00953 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08453 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.032.001 | Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm | m³ | 0,088 | € 84,37500 | € 7,42500 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 7,42500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 10 | € 0,04974 | € 0,49740 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,49740 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,005 | € 28,83000 | € 0,14415 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,36 | € 26,76000 | € 9,63360 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,24 | € 24,14000 | € 5,79360 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,14795 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 24,15488 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,62323 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03623 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,77781 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 30,55592 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 52,85% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.C01.032.002

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

032 -  Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Articolo:

002 - spessore cm 12

Prezzo a m² € 33.59799

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,005 | € 1,90509 | € 0,00953 |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,12203 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.032.002 | Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm | m³ | 0,132 | € 72,00000 | € 9,50400 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 9,50400 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 10 | € 0,04974 | € 0,49740 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,49740 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,005 | € 28,83000 | € 0,14415 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,36 | € 26,76000 | € 9,63360 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,24 | € 24,14000 | € 5,79360 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,43625 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 26,55968 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,98395 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03984 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,05436 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 33,59799 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 48,92% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.C02.001.001

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm,  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblicI e fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti

Articolo:

001 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

Prezzo a m² € 48.18600

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PRCAM.P23.001.002 | Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm | m² | 2 | € 2,20000 | € 4,40000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 4,40000 |  |  |  |
| TOS21_PR.P23.010.025 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6 | m | 0,7 | € 1,13658 | € 0,79561 |
| TOS21_PR.P23.010.035 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6 | m | 2 | € 1,30928 | € 2,61856 |
| TOS21_PR.P23.011.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente | cad | 1,6 | € 0,05475 | € 0,08760 |
| TOS21_PR.P23.011.020 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm. | cad | 29 | € 0,00436 | € 0,12644 |
| TOS21_PR.P23.012.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in carta microforato | m | 1,5 | € 0,03181 | € 0,04772 |
| TOS21_PR.P23.012.014 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm | m | 1,7 | € 0,22543 | € 0,38323 |
| TOS21_PR.P26.101.001 | Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) | kg | 0,5 | € 10,34589 | € 5,17295 |
| Totale TOS21_PR |  | € 9,23211 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,44 | € 28,83000 | € 12,68520 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,44 | € 26,76000 | € 11,77440 |
| Totale TOS21_RU |  | € 24,45960 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 38,09170 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,71376 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,05714 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,38055 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 48,18600 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 50,76% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.C02.001.002

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm,  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblicI e fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti

Articolo:

002 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

Prezzo a m² € 68.35062

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PRCAM.P23.001.002 | Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm | m² | 4 | € 2,20000 | € 8,80000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 8,80000 |  |  |  |
| TOS21_PR.P23.010.025 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6 | m | 0,7 | € 1,13658 | € 0,79561 |
| TOS21_PR.P23.010.035 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6 | m | 2 | € 1,30928 | € 2,61856 |
| TOS21_PR.P23.011.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente | cad | 1,6 | € 0,05475 | € 0,08760 |
| TOS21_PR.P23.011.020 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm. | cad | 13 | € 0,00436 | € 0,05668 |
| TOS21_PR.P23.011.021 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x35mm | cad | 29 | € 0,00579 | € 0,16791 |
| TOS21_PR.P23.012.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in carta microforato | m | 1,5 | € 0,03181 | € 0,04772 |
| TOS21_PR.P23.012.014 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm | m | 1,7 | € 0,22543 | € 0,38323 |
| TOS21_PR.P26.101.001 | Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) | kg | 0,8 | € 10,34589 | € 8,27671 |
| Totale TOS21_PR |  | € 12,43402 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,59 | € 28,83000 | € 17,00970 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,59 | € 26,76000 | € 15,78840 |
| Totale TOS21_RU |  | € 32,79810 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 54,03211 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,10482 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08105 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,21369 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 68,35062 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 47,99% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.C02.002.001

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti

Articolo:

001 - Con singola lastra di cartongesso

Prezzo a m² € 40.30673

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PRCAM.P23.001.002 | Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm | m² | 1 | € 2,20000 | € 2,20000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 2,20000 |  |  |  |
| TOS21_PR.P23.010.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6 | m | 2 | € 0,75068 | € 1,50136 |
| TOS21_PR.P23.010.002 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6 | m | 0,7 | € 0,56798 | € 0,39759 |
| TOS21_PR.P23.011.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente | cad | 1,6 | € 0,05475 | € 0,08760 |
| TOS21_PR.P23.011.020 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm. | cad | 15 | € 0,00436 | € 0,06540 |
| TOS21_PR.P23.012.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in carta microforato | m | 1,5 | € 0,03181 | € 0,04772 |
| TOS21_PR.P26.101.001 | Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) | kg | 0,3 | € 10,34589 | € 3,10377 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,20344 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,44 | € 28,83000 | € 12,68520 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,44 | € 26,76000 | € 11,77440 |
| Totale TOS21_RU |  | € 24,45960 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 31,86303 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,77945 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04779 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,66425 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 40,30673 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,68% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.C02.002.002

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti

Articolo:

002 - Con doppia lastra di cartongesso

Prezzo a m² € 49.28905

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PRCAM.P23.001.002 | Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm | m² | 2 | € 2,20000 | € 4,40000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 4,40000 |  |  |  |
| TOS21_PR.P23.010.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6 | m | 2 | € 0,75068 | € 1,50136 |
| TOS21_PR.P23.010.002 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6 | m | 0,7 | € 0,56798 | € 0,39759 |
| TOS21_PR.P23.011.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente | cad | 1,6 | € 0,05475 | € 0,08760 |
| TOS21_PR.P23.011.020 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm. | cad | 7 | € 0,00436 | € 0,03052 |
| TOS21_PR.P23.011.021 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x35mm | cad | 15 | € 0,00579 | € 0,08685 |
| TOS21_PR.P23.012.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in carta microforato | m | 1,5 | € 0,03181 | € 0,04772 |
| TOS21_PR.P26.101.001 | Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) | kg | 0,5 | € 10,34589 | € 5,17295 |
| Totale TOS21_PR |  | € 7,32459 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,49 | € 28,83000 | € 14,12670 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,49 | € 26,76000 | € 13,11240 |
| Totale TOS21_RU |  | € 27,23910 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 38,96368 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,84455 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,05845 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,48082 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 49,28905 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 55,26% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.C02.010.001

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti

Articolo:

001 - spessore lastra in cartongesso mm 12,5

Prezzo a m² € 39.19785

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PRCAM.P23.001.002 | Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm | m² | 1,05 | € 2,20000 | € 2,31000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 2,31000 |  |  |  |
| TOS21_PR.P23.010.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6 | m | 2,1 | € 0,75068 | € 1,57643 |
| TOS21_PR.P23.010.002 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6 | m | 0,4 | € 0,56798 | € 0,22719 |
| TOS21_PR.P23.010.005 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore | cad | 1,8 | € 0,13421 | € 0,24158 |
| TOS21_PR.P23.011.002 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49 | cad | 1,8 | € 0,01397 | € 0,02515 |
| TOS21_PR.P23.011.027 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo | cad | 15 | € 0,00485 | € 0,07275 |
| TOS21_PR.P23.011.050 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti di congiunzione 6x90/110 | cad | 1,8 | € 0,06347 | € 0,11425 |
| TOS21_PR.P23.012.005 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in fibra di vetro | m | 1,2 | € 0,03729 | € 0,04475 |
| TOS21_PR.P26.101.001 | Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) | kg | 0,4 | € 10,34589 | € 4,13836 |
| Totale TOS21_PR |  | € 6,44046 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,83000 | € 11,53200 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,4 | € 26,76000 | € 10,70400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 22,23600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 30,98644 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,64797 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04648 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,56344 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 39,19785 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 56,73% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.C02.011.001

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Controsoffitto realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblicI e appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali

Articolo:

001 - Con pannelli in lana di legno mineralizzata  600x600 mm

Prezzo a m² € 41.01777

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PRCAM.P23.003.001 | Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento ad alta temperatura dimensioni cm. 60x60 spessore 15 mm Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. | m² | 1 | € 12,82650 | € 12,82650 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 12,82650 |  |  |  |
| TOS21_PR.P23.010.005 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore | cad | 0,7 | € 0,13421 | € 0,09395 |
| TOS21_PR.P23.010.009 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli | cad | 5,6 | € 0,16946 | € 0,94898 |
| TOS21_PR.P23.010.015 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a T lungh. 3600 mm | m | 0,85 | € 0,67841 | € 0,57665 |
| TOS21_PR.P23.010.016 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 1200 | m | 1,7 | € 0,59041 | € 1,00370 |
| TOS21_PR.P23.010.017 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 600 | m | 0,85 | € 0,59041 | € 0,50185 |
| TOS21_PR.P23.010.020 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale L31/31 | m | 0,7 | € 0,46750 | € 0,32725 |
| TOS21_PR.P23.011.002 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49 | cad | 1,8 | € 0,01397 | € 0,02515 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,47753 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,29 | € 28,83000 | € 8,36070 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,29 | € 26,76000 | € 7,76040 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,12110 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 32,42511 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,86377 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04864 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,72889 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 41,01777 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 39,3% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.003

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

003 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo a m² € 68.41932

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,083 | € 4,16667 | € 0,34583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,59583 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.015.006 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80 | m² | 1,15 | € 8,65500 | € 9,95325 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 31,72235 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,24984 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 54,08642 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,11296 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08113 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,21994 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 68,41932 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 27,07% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.004

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

004 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 72.52396

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,125 | € 2,50000 | € 0,31250 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,105 | € 4,16667 | € 0,43750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,75000 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.015.006 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80 | m² | 1,15 | € 8,65500 | € 9,95325 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 31,72235 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 8 | € 0,33810 | € 2,70480 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,92604 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,23 | € 28,83000 | € 6,63090 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,93280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 57,33119 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,59968 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08600 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,59309 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 72,52396 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 28,86% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.005

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 76.31101

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,083 | € 4,16667 | € 0,34583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,59583 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.015.008 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120 | m² | 1,15 | € 13,16000 | € 15,13400 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 36,90310 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 6 | € 0,51439 | € 3,08634 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,30758 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 60,32491 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,04874 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09049 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,93736 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 76,31101 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,27% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.006

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

006 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 80.86166

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,125 | € 2,50000 | € 0,31250 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,105 | € 4,16667 | € 0,43750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,75000 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.015.008 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120 | m² | 1,15 | € 13,16000 | € 15,13400 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 36,90310 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 8 | € 0,51439 | € 4,11512 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,33636 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,23 | € 28,83000 | € 6,63090 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,93280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 63,92226 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,58834 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09588 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,35106 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 80,86166 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 25,89% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.007

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

007 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 80.75527

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,083 | € 4,16667 | € 0,34583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,59583 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.015.009 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140 | m² | 1,15 | € 16,21500 | € 18,64725 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 40,41635 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 6 | € 0,51439 | € 3,08634 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,30758 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 63,83816 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,57572 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09576 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,34139 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 80,75527 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 22,93% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.008

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

008 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 85.30592

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,125 | € 2,50000 | € 0,31250 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,105 | € 4,16667 | € 0,43750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,75000 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.015.009 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140 | m² | 1,15 | € 16,21500 | € 18,64725 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 40,41635 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 8 | € 0,51439 | € 4,11512 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,33636 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,23 | € 28,83000 | € 6,63090 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,93280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 67,43551 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,11533 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,10115 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,75508 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 85,30592 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,54% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.010

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

010 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 64.46967

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,083 | € 4,16667 | € 0,34583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,59583 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.017.055 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 80 mm | m² | 1,15 | € 5,94000 | € 6,83100 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 28,60010 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,24984 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 50,96417 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,64463 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,07645 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,86088 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 64,46967 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 28,72% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.011

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

011 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo a m² € 68.16745

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,1 | € 4,16667 | € 0,41667 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,71667 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.017.055 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 80 mm | m² | 1,15 | € 5,94000 | € 6,83100 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 28,60010 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 8 | € 0,33810 | € 2,70480 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,92604 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,64450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 53,88731 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,08310 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08083 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,19704 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 68,16745 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,28% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.012

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

012 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 70.12832

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,083 | € 4,16667 | € 0,34583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,59583 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.017.057 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm | m² | 1,15 | € 8,91000 | € 10,24650 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 32,01560 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 6 | € 0,51439 | € 3,08634 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,30758 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 55,43741 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,31561 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08316 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,37530 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 70,12832 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,41% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.013

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 74.27211

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,1 | € 4,16667 | € 0,41667 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,71667 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.017.057 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm | m² | 1,15 | € 8,91000 | € 10,24650 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 32,01560 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 8 | € 0,51439 | € 4,11512 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,33636 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,64450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 58,71313 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,80697 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08807 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,75201 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 74,27211 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 27,8% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.014

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 72.29590

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,083 | € 4,16667 | € 0,34583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,59583 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.017.058 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm | m² | 1,15 | € 10,40000 | € 11,96000 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 33,72910 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 6 | € 0,51439 | € 3,08634 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,30758 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 57,15091 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,57264 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08573 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,57235 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 72,29590 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 25,61% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.015

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 76.43969

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,1 | € 4,16667 | € 0,41667 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,71667 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.017.058 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm | m² | 1,15 | € 10,40000 | € 11,96000 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 33,72910 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 8 | € 0,51439 | € 4,11512 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,33636 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,64450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 60,42663 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,06399 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09064 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,94906 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 76,43969 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 27,01% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.018

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 72.54353

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,083 | € 4,16667 | € 0,34583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,59583 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.052.032 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90 | m² | 1,15 | € 11,49000 | € 13,21350 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 34,98260 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,24984 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 57,34667 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,60200 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08602 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,59487 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 72,54353 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 25,53% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.019

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3,  per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 76.24131

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,1 | € 4,16667 | € 0,41667 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,71667 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.052.032 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90 | m² | 1,15 | € 11,49000 | € 13,21350 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 34,98260 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 8 | € 0,33810 | € 2,70480 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,92604 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,64450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 60,26981 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,04047 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09040 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,93103 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 76,24131 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 27,08% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.020

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 78.94410

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,083 | € 4,16667 | € 0,34583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,59583 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.052.033 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 | m² | 1,15 | € 14,97000 | € 17,21550 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 38,98460 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 6 | € 0,51439 | € 3,08634 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,30758 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 62,40641 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,36096 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09361 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,17674 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 78,94410 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 23,46% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.021

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 83.08789

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,1 | € 4,16667 | € 0,41667 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,71667 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.052.033 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 | m² | 1,15 | € 14,97000 | € 17,21550 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 38,98460 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 8 | € 0,51439 | € 4,11512 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,33636 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,64450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 65,68213 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,85232 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09852 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,55344 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 83,08789 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,85% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.022

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

022 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 82.17365

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,083 | € 4,16667 | € 0,34583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,59583 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.052.034 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 | m² | 1,15 | € 17,19000 | € 19,76850 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 41,53760 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 6 | € 0,51439 | € 3,08634 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,30758 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 64,95941 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,74391 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09744 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,47033 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 82,17365 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 22,54% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.023

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

023 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 86.31744

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,1 | € 4,16667 | € 0,41667 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,71667 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.052.034 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 | m² | 1,15 | € 17,19000 | € 19,76850 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 41,53760 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 8 | € 0,51439 | € 4,11512 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,33636 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,64450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 68,23513 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,23527 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,10235 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,84704 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 86,31744 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 23,92% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.028

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 95.54060

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,083 | € 4,16667 | € 0,34583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,59583 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P18.019.025 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80 | m² | 1,15 | € 28,86000 | € 33,18900 |
| TOS21_PRCAM.P18.100.040 | Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 4 | € 0,51100 | € 2,04400 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 53,16210 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,24984 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 75,52617 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,32893 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11329 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,68551 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 95,54060 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 19,38% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.029

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 99.23838

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,1 | € 4,16667 | € 0,41667 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,71667 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P18.019.025 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80 | m² | 1,15 | € 28,86000 | € 33,18900 |
| TOS21_PRCAM.P18.100.040 | Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 4 | € 0,51100 | € 2,04400 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 53,16210 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 8 | € 0,33810 | € 2,70480 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,92604 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,64450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 78,44931 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,76740 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11767 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,02167 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 99,23838 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 20,8% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.030

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 117.87068

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,083 | € 4,16667 | € 0,34583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,59583 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P18.019.027 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120 | m² | 1,15 | € 43,29000 | € 49,78350 |
| TOS21_PRCAM.P18.100.040 | Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 4 | € 0,51100 | € 2,04400 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 69,75660 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 6 | € 0,51439 | € 3,08634 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,30758 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 93,17841 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,97676 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,13977 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,71552 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 117,87068 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 15,71% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.031

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 122.01447

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,1 | € 4,16667 | € 0,41667 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,71667 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P18.019.027 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120 | m² | 1,15 | € 43,29000 | € 49,78350 |
| TOS21_PRCAM.P18.100.040 | Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 4 | € 0,51100 | € 2,04400 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 69,75660 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 8 | € 0,51439 | € 4,11512 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,33636 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,64450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 96,45413 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,46812 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14468 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,09222 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 122,01447 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 16,92% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.033

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 128.36670

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,083 | € 4,16667 | € 0,34583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,59583 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P18.019.028 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140 | m² | 1,15 | € 50,50500 | € 58,08075 |
| TOS21_PRCAM.P18.100.040 | Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 4 | € 0,51100 | € 2,04400 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 78,05385 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 6 | € 0,51439 | € 3,08634 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,30758 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 101,47566 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,22135 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15221 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,66970 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 128,36670 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,43% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.034

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 132.51049

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,1 | € 4,16667 | € 0,41667 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,71667 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P18.019.028 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140 | m² | 1,15 | € 50,50500 | € 58,08075 |
| TOS21_PRCAM.P18.100.040 | Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 4 | € 0,51100 | € 2,04400 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 78,05385 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 8 | € 0,51439 | € 4,11512 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,33636 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,64450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 104,75138 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,71271 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15713 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,04641 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 132,51049 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 15,58% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.038

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

038 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 80.13922

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,083 | € 4,16667 | € 0,34583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,59583 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P09.017.003 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 70 mm | kg | 4 | € 0,78500 | € 3,14000 |
| TOS21_PRCAM.P18.022.037 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm | m² | 1,15 | € 17,32000 | € 19,91800 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 40,98710 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,24984 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 63,35117 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,50268 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09503 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,28538 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 80,13922 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 23,11% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.039

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

039 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm,  per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 83.83700

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,1 | € 4,16667 | € 0,41667 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,71667 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P09.017.003 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 70 mm | kg | 4 | € 0,78500 | € 3,14000 |
| TOS21_PRCAM.P18.022.037 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm | m² | 1,15 | € 17,32000 | € 19,91800 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 40,98710 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 8 | € 0,33810 | € 2,70480 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,92604 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,64450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 66,27431 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,94115 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09941 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,62155 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 83,83700 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,62% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.040

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

040 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 94.04631

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,083 | € 4,16667 | € 0,34583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,59583 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P09.017.003 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 70 mm | kg | 4 | € 0,78500 | € 3,14000 |
| TOS21_PRCAM.P18.022.039 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm | m² | 1,15 | € 25,96000 | € 29,85400 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 50,92310 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 6 | € 0,51439 | € 3,08634 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,30758 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 74,34491 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,15174 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11152 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,54966 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 94,04631 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 19,69% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.041

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

041 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 98.19010

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,1 | € 4,16667 | € 0,41667 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,71667 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P09.017.003 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 70 mm | kg | 4 | € 0,78500 | € 3,14000 |
| TOS21_PRCAM.P18.022.039 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm | m² | 1,15 | € 25,96000 | € 29,85400 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 50,92310 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 8 | € 0,51439 | € 4,11512 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,33636 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,64450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 77,62063 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,64309 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11643 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,92637 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 98,19010 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 21,03% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.044

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

044 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 100.41811

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,083 | € 4,16667 | € 0,34583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,59583 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P09.017.003 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 70 mm | kg | 4 | € 0,78500 | € 3,14000 |
| TOS21_PRCAM.P18.022.040 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm | m² | 1,15 | € 30,34000 | € 34,89100 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 55,96010 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 6 | € 0,51439 | € 3,08634 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,30758 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 79,38191 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,90729 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11907 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,12892 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 100,41811 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 18,44% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.045

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a % € 104.56190

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,1 | € 4,16667 | € 0,41667 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,71667 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P09.017.003 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 70 mm | kg | 4 | € 0,78500 | € 3,14000 |
| TOS21_PRCAM.P18.022.040 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm | m² | 1,15 | € 30,34000 | € 34,89100 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 55,96010 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 8 | € 0,51439 | € 4,11512 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,33636 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,64450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 82,65763 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,39864 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,12399 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,50563 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 104,56190 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 19,74% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.050

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

050 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento di spessore della parete. Larghezza profilo 60/80 mm.

Prezzo a m € 10.05235

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,033 | € 2,50000 | € 0,08250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08250 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.021 | Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 60-80 mm | ml | 1 | € 3,33939 | € 3,33939 |
| TOS21_PR.P18.100.035 | Accessori di posa - tassello a vite mm 6 | cad | 3 | € 0,24275 | € 0,72825 |
| TOS21_PR.P23.012.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm | m | 1 | € 0,19649 | € 0,19649 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,26413 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,033 | € 28,83000 | € 0,95139 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 24,14000 | € 1,20700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,59989 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,94652 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,19198 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01192 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,91385 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 10,05235 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 35,81% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.051

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

051 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento di spessore della parete. Larghezza profilo 90/120 mm.

Prezzo a m € 12.08840

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,033 | € 2,50000 | € 0,08250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08250 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.022 | Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm | ml | 1 | € 4,94892 | € 4,94892 |
| TOS21_PR.P18.100.035 | Accessori di posa - tassello a vite mm 6 | cad | 3 | € 0,24275 | € 0,72825 |
| TOS21_PR.P23.012.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm | m | 1 | € 0,19649 | € 0,19649 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,87366 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,033 | € 28,83000 | € 0,95139 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 24,14000 | € 1,20700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,59989 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,55605 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,43341 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01433 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,09895 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 12,08840 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,78% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.052

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

052 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento di spessore della parete. Larghezza profilo 140/200 mm.

Prezzo a m € 15.06874

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,033 | € 2,50000 | € 0,08250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08250 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.023 | Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 140-200 mm | ml | 1 | € 7,30492 | € 7,30492 |
| TOS21_PR.P18.100.035 | Accessori di posa - tassello a vite mm 6 | cad | 3 | € 0,24275 | € 0,72825 |
| TOS21_PR.P23.012.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm | m | 1 | € 0,19649 | € 0,19649 |
| Totale TOS21_PR |  | € 8,22966 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,033 | € 28,83000 | € 0,95139 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 24,14000 | € 1,20700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,59989 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,91205 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,78681 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01787 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,36989 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 15,06874 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 23,89% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.055

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

055 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo a m € 12.37709

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,02 | € 4,16667 | € 0,08333 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,33333 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.012 | Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto | m | 1 | € 1,31423 | € 1,31423 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,34283 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,83000 | € 3,45960 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 24,14000 | € 1,20700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,10810 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,78426 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,46764 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01468 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,12519 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 12,37709 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 49,35% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.056

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

056 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo a m € 15.36528

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,02 | € 4,16667 | € 0,08333 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,38333 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.012 | Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto | m | 1 | € 1,31423 | € 1,31423 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 8 | € 0,33810 | € 2,70480 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,01903 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,14 | € 28,83000 | € 4,03620 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,07 | € 28,83000 | € 2,01810 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,07 | € 24,14000 | € 1,68980 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,74410 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,14646 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,82197 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01822 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,39684 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 15,36528 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 50,4% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.060

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

060 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo a m € 19.31592

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,066 | € 2,50000 | € 0,16500 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,02 | € 4,16667 | € 0,08333 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,24833 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.025 | Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm | ml | 1 | € 8,34440 | € 8,34440 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P23.012.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm | m | 1 | € 0,19649 | € 0,19649 |
| Totale TOS21_PR |  | € 9,89329 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,086 | € 28,83000 | € 2,47938 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 24,14000 | € 1,20700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,12788 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 15,26950 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,29043 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02290 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,75599 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 19,31592 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,55% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.061

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

061 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m € 23.98860

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,08 | € 2,50000 | € 0,20000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,05 | € 4,16667 | € 0,20833 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,40833 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.025 | Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm | ml | 1 | € 8,34440 | € 8,34440 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| TOS21_PR.P23.012.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm | m | 1 | € 0,19649 | € 0,19649 |
| Totale TOS21_PR |  | € 10,56949 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,83000 | € 2,30640 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,08 | € 24,14000 | € 1,93120 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,98550 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,96332 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,84450 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02844 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,18078 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 23,98860 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 33,29% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.065

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

065 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW), rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo a m² € 99.72507

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,066 | € 2,50000 | € 0,16500 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,05 | € 4,16667 | € 0,20833 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,37333 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.024.001 | Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore mm 35 | m² | 1,15 | € 13,20970 | € 15,19116 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 36,96026 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.012 | Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto | m | 1 | € 1,31423 | € 1,31423 |
| TOS21_PR.P18.100.022 | Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm | ml | 1 | € 4,94892 | € 4,94892 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 3 | € 0,33810 | € 1,01430 |
| TOS21_PR.P22.031.010 | Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo | m | 1 | € 2,97600 | € 2,97600 |
| TOS21_PR.P23.012.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm | m | 1 | € 0,19649 | € 0,19649 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,67118 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,116 | € 28,83000 | € 3,34428 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,5 | € 24,14000 | € 12,07000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 29,82928 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 78,83405 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,82511 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11825 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,06592 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 99,72507 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,91% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.066

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

066 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35, per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo a m² € 111.18638

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,08 | € 2,50000 | € 0,20000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,05 | € 4,16667 | € 0,20833 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,40833 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.024.001 | Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore mm 35 | m² | 1,15 | € 13,20970 | € 15,19116 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 36,96026 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.012 | Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto | m | 1 | € 1,31423 | € 1,31423 |
| TOS21_PR.P18.100.022 | Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm | ml | 1 | € 4,94892 | € 4,94892 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 5 | € 0,33810 | € 1,69050 |
| TOS21_PR.P22.031.010 | Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo | m | 1 | € 2,97600 | € 2,97600 |
| TOS21_PR.P23.012.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm | m | 1 | € 0,19649 | € 0,19649 |
| Totale TOS21_PR |  | € 12,34738 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,65 | € 28,83000 | € 18,73950 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,65 | € 24,14000 | € 15,69100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 38,17840 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 87,89437 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,18416 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,13184 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,10785 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 111,18638 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 34,34% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.068

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

068 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 110/130Kg/m3,  per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo a m² € 96.11246

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,066 | € 2,50000 | € 0,16500 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 1,20834 | € 0,06042 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,22542 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.019.021 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30 | m² | 1,15 | € 10,85500 | € 12,48325 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 34,25235 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.012 | Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto | m | 1 | € 1,31423 | € 1,31423 |
| TOS21_PR.P18.100.022 | Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm | ml | 1 | € 4,94892 | € 4,94892 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 3 | € 0,33810 | € 1,01430 |
| TOS21_PR.P22.031.010 | Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo | m | 1 | € 2,97600 | € 2,97600 |
| TOS21_PR.P23.012.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm | m | 1 | € 0,19649 | € 0,19649 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,67118 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,116 | € 28,83000 | € 3,34428 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,5 | € 24,14000 | € 12,07000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 29,82928 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 75,97823 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,39673 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11397 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,73750 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 96,11246 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,04% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.069

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo:

069 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 110/130Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo a m² € 102.90328

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,08 | € 2,50000 | € 0,20000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,05 | € 4,16667 | € 0,20833 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,40833 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P18.019.021 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30 | m² | 1,15 | € 10,85500 | € 12,48325 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 30,41235 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.012 | Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto | m | 1 | € 1,31423 | € 1,31423 |
| TOS21_PR.P18.100.022 | Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm | ml | 1 | € 4,94892 | € 4,94892 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 5 | € 0,33810 | € 1,69050 |
| TOS21_PR.P22.031.010 | Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo | m | 1 | € 2,97600 | € 2,97600 |
| TOS21_PR.P23.012.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm | m | 1 | € 0,19649 | € 0,19649 |
| Totale TOS21_PR |  | € 12,34738 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,65 | € 28,83000 | € 18,73950 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,65 | € 24,14000 | € 15,69100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 38,17840 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 81,34647 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,20197 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,12202 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,35484 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 102,90328 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 37,1% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.002.001

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo:

001 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 60 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 73, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo a m² € 73.39871

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,083 | € 4,16667 | € 0,34583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,59583 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P18.055.004 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 60 mm e spessore complessivo del pannello fino a 73 mm | m² | 1,15 | € 17,77562 | € 20,44196 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,2 | € 7,49700 | € 1,49940 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4,8 | € 2,96000 | € 14,20800 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 39,98936 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| TOS21_PR.P23.012.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in carta microforato | m | 1,5 | € 0,03181 | € 0,04772 |
| TOS21_PR.P26.101.006 | Stucchi - in polvere a base di gesso | kg | 0,5 | € 1,63109 | € 0,81555 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,89187 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,175 | € 28,83000 | € 5,04525 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,175 | € 24,14000 | € 4,22450 |
| Totale TOS21_RU |  | € 14,54564 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 58,02270 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,70341 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08703 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,67261 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 73,39871 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 19,82% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.002.010

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo:

010 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo a m² € 70.78917

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,083 | € 4,16667 | € 0,34583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,59583 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.012.002 | Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura | kg | 2 | € 0,60000 | € 1,20000 |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 10 | € 0,96000 | € 9,60000 |
| TOS21_PRCAM.P18.022.023 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm | m² | 1,15 | € 14,82667 | € 17,05067 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,2 | € 7,49700 | € 1,49940 |
| TOS21_PRCAM.P26.106.001 | Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50) | l | 0,35 | € 1,15910 | € 0,40569 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 33,59576 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,24984 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 55,95982 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,39397 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08394 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,43538 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 70,78917 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,16% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.002.020

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo:

020 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 80 mm conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo a m² € 62.52788

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,083 | € 4,16667 | € 0,34583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,59583 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.012.002 | Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura | kg | 2 | € 0,60000 | € 1,20000 |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8,5 | € 0,96000 | € 8,16000 |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P18.052.006 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80 | m² | 1,15 | € 10,40000 | € 11,96000 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,2 | € 7,49700 | € 1,49940 |
| TOS21_PRCAM.P26.106.001 | Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50) | l | 0,35 | € 1,15910 | € 0,40569 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 27,06509 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,24984 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 49,42915 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,41437 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,07414 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,68435 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 62,52788 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,62% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.002.055

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo:

055 - Fornitura e posa in opera di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezze fino a 4mt dal piano di calpestio.

Prezzo a m € 13.62249

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,2 | € 4,16667 | € 0,83333 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,08333 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.012 | Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto | m | 1 | € 1,31423 | € 1,31423 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,34283 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,83000 | € 3,45960 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,34260 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,76876 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,61531 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01615 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,23841 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 13,62249 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 46,56% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.002.060

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo:

060 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 30 mm ICB, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo a m² € 58.88029

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,066 | € 2,50000 | € 0,16500 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,2 | € 4,16667 | € 0,83333 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,99833 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.012.002 | Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura | kg | 2 | € 0,60000 | € 1,20000 |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.019.021 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30 | m² | 1,15 | € 10,85500 | € 12,48325 |
| TOS21_PRCAM.P26.106.001 | Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50) | l | 0,35 | € 1,15910 | € 0,40569 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 21,76894 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 3 | € 0,33810 | € 1,01430 |
| TOS21_PR.P22.031.010 | Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo | m | 1 | € 2,97600 | € 2,97600 |
| TOS21_PR.P23.012.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm | m | 1 | € 0,19649 | € 0,19649 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,40803 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,086 | € 28,83000 | € 2,47938 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,37038 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 46,54568 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,98185 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,06982 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,35275 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 58,88029 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,2% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.002

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

002 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

Prezzo a m² € 66.42554

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,04 | € 2,50000 | € 0,10000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,09 | € 4,16667 | € 0,37500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,47500 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.016.005 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80 | m² | 1,05 | € 10,92000 | € 11,46600 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 13,71510 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| TOS21_PR.P19.018.020 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4 | m² | 1,1 | € 6,33329 | € 6,96662 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,68131 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,63890 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 52,51031 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,87655 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,07877 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,03869 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 66,42554 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,57% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.005

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

005 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

Prezzo a m² € 73.67778

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,04 | € 2,50000 | € 0,10000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,09 | € 4,16667 | € 0,37500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,47500 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.016.007 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 | m² | 1,05 | € 16,38000 | € 17,19900 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 19,44810 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| TOS21_PR.P19.018.020 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4 | m² | 1,1 | € 6,33329 | € 6,96662 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,68131 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,63890 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 58,24331 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,73650 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08736 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,69798 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 73,67778 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,66% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.006

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

006 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Prezzo a m² € 67.58161

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,04 | € 2,50000 | € 0,10000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,09 | € 4,16667 | € 0,37500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,47500 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.016.007 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 | m² | 1,05 | € 16,38000 | € 17,19900 |
| TOS21_PRCAM.P19.021.002 | Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - elastobituminosa a freddo monocomponente per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali. | kg | 1,1 | € 1,95228 | € 2,14751 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 21,59561 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,71469 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,63890 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 53,42420 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,01363 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08014 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,14378 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 67,58161 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,06% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.008

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

008 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160.

Prezzo a m² € 83.53340

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,04 | € 2,50000 | € 0,10000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,09 | € 4,16667 | € 0,37500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,47500 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.016.009 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160 | m² | 1,05 | € 23,80000 | € 24,99000 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 27,23910 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| TOS21_PR.P19.018.020 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4 | m² | 1,1 | € 6,33329 | € 6,96662 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,68131 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,63890 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 66,03431 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,90515 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09905 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,59395 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 83,53340 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 23,51% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.022

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

022 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.

Prezzo a m² € 65.73485

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,04 | € 2,50000 | € 0,10000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,09 | € 4,16667 | € 0,37500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,47500 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.052.006 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80 | m² | 1,05 | € 10,40000 | € 10,92000 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 13,16910 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| TOS21_PR.P19.018.020 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4 | m² | 1,1 | € 6,33329 | € 6,96662 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,68131 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,63890 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 51,96431 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,79465 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,07795 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,97590 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 65,73485 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,88% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.025

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

025 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120.

Prezzo a m² € 71.80495

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,04 | € 2,50000 | € 0,10000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,09 | € 4,16667 | € 0,37500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,47500 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.052.033 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 | m² | 1,05 | € 14,97000 | € 15,71850 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 17,96760 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| TOS21_PR.P19.018.020 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4 | m² | 1,1 | € 6,33329 | € 6,96662 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,68131 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,63890 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 56,76281 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,51442 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08514 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,52772 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 71,80495 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 27,35% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.026

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

026 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Prezzo a m² € 65.14469

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,04 | € 2,50000 | € 0,10000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,09 | € 4,16667 | € 0,37500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,47500 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.052.033 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 | m² | 1,05 | € 14,97000 | € 15,71850 |
| TOS21_PRCAM.P19.021.002 | Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - elastobituminosa a freddo monocomponente per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali. | kg | 1,1 | € 1,95228 | € 2,14751 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 20,11511 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.020 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4 | m² | 1,1 | € 6,33329 | € 6,96662 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,26877 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,63890 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 51,49778 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,72467 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,07725 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,92224 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 65,14469 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,15% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.028

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

028 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.

Prezzo a m² € 79.28300

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,04 | € 2,50000 | € 0,10000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,09 | € 4,16667 | € 0,37500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,47500 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.052.035 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 | m² | 1,05 | € 20,60000 | € 21,63000 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 23,87910 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| TOS21_PR.P19.018.020 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4 | m² | 1,1 | € 6,33329 | € 6,96662 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,68131 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,63890 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 62,67431 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,40115 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09401 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,20755 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 79,28300 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,77% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.042

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

042 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 80 mm.

Prezzo a m² € 71.61457

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,04 | € 2,50000 | € 0,10000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,09 | € 4,16667 | € 0,37500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,47500 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.022.023 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm | m² | 1,05 | € 14,82667 | € 15,56800 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 17,81710 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| TOS21_PR.P19.018.020 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4 | m² | 1,1 | € 6,33329 | € 6,96662 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,68131 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,63890 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 56,61231 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,49185 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08492 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,51042 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 71,61457 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 27,42% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.045

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

045 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 120 mm.

Prezzo a m² € 81.30636

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,04 | € 2,50000 | € 0,10000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,09 | € 4,16667 | € 0,37500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,47500 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.022.025 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm | m² | 1,05 | € 22,12333 | € 23,22950 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 25,47860 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| TOS21_PR.P19.018.020 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4 | m² | 1,1 | € 6,33329 | € 6,96662 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,68131 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,63890 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 64,27380 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,64107 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09641 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,39149 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 81,30636 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,15% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.046

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

046 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Prezzo a m² € 74.64610

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,04 | € 2,50000 | € 0,10000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,09 | € 4,16667 | € 0,37500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,47500 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.022.025 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm | m² | 1,05 | € 22,12333 | € 23,22950 |
| TOS21_PRCAM.P19.021.002 | Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - elastobituminosa a freddo monocomponente per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali. | kg | 1,1 | € 1,95228 | € 2,14751 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 27,62611 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.020 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4 | m² | 1,1 | € 6,33329 | € 6,96662 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,26877 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,63890 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 59,00877 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,85132 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08851 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,78601 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 74,64610 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,31% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.048

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

048 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 160.

Prezzo a m² € 98.57583

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,04 | € 2,50000 | € 0,10000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,09 | € 4,16667 | € 0,37500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,47500 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.022.027 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm | m² | 1,05 | € 35,12500 | € 36,88125 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 39,13035 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| TOS21_PR.P19.018.020 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4 | m² | 1,1 | € 6,33329 | € 6,96662 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,68131 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,63890 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 77,92556 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,68883 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11689 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,96144 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 98,57583 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 19,92% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.102

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

102 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

Prezzo a m² € 65.06895

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,075 | € 2,50000 | € 0,18750 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,115 | € 4,16667 | € 0,47917 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,66667 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.016.005 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80 | m² | 1,05 | € 10,92000 | € 11,46600 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 13,71510 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,71469 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,375 | € 28,83000 | € 10,81125 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,19 | € 28,83000 | € 5,47770 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,375 | € 24,14000 | € 9,05250 |
| Totale TOS21_RU |  | € 25,34145 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 51,43790 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,71569 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,07716 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,91536 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 65,06895 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 38,95% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.105

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

105 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

Prezzo a m² € 72.32119

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,075 | € 2,50000 | € 0,18750 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,115 | € 4,16667 | € 0,47917 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,66667 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.016.007 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 | m² | 1,05 | € 16,38000 | € 17,19900 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 19,44810 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,71469 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,19 | € 28,83000 | € 5,47770 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,375 | € 28,83000 | € 10,81125 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,375 | € 24,14000 | € 9,05250 |
| Totale TOS21_RU |  | € 25,34145 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 57,17090 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,57564 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08576 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,57465 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 72,32119 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 35,04% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.106

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

106 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Prezzo a m² € 65.55024

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,04 | € 2,50000 | € 0,10000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,115 | € 4,16667 | € 0,47917 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,57917 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.016.007 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 | m² | 1,05 | € 16,38000 | € 17,19900 |
| TOS21_PRCAM.P19.021.002 | Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - elastobituminosa a freddo monocomponente per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali. | kg | 1,1 | € 1,95228 | € 2,14751 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 21,59561 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,30215 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,375 | € 28,83000 | € 10,81125 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,19 | € 28,83000 | € 5,47770 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,375 | € 24,14000 | € 9,05250 |
| Totale TOS21_RU |  | € 25,34145 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 51,81838 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,77276 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,07773 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,95911 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 65,55024 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 38,66% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.108

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

108 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160

Prezzo a m² € 77.15128

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,075 | € 2,50000 | € 0,18750 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,115 | € 4,16667 | € 0,47917 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,66667 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.016.009 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160 | m² | 1,05 | € 23,80000 | € 24,99000 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 27,23910 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,71469 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,19 | € 28,83000 | € 5,47770 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,36870 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 60,98915 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,14837 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09148 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,01375 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 77,15128 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 27,7% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.122

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

122 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.

Prezzo a m² € 64.37826

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,075 | € 2,50000 | € 0,18750 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,115 | € 4,16667 | € 0,47917 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,66667 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.052.006 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80 | m² | 1,05 | € 10,40000 | € 10,92000 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 13,16910 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,71469 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,375 | € 28,83000 | € 10,81125 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,19 | € 28,83000 | € 5,47770 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,375 | € 24,14000 | € 9,05250 |
| Totale TOS21_RU |  | € 25,34145 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 50,89190 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,63379 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,07634 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,85257 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 64,37826 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 39,36% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.125

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

125 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.120.

Prezzo a m² € 70.44836

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,075 | € 2,50000 | € 0,18750 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,115 | € 4,16667 | € 0,47917 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,66667 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.052.033 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 | m² | 1,05 | € 14,97000 | € 15,71850 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 17,96760 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,71469 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,19 | € 28,83000 | € 5,47770 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,375 | € 28,83000 | € 10,81125 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,375 | € 24,14000 | € 9,05250 |
| Totale TOS21_RU |  | € 25,34145 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 55,69040 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,35356 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08354 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,40440 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 70,44836 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 35,97% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.126

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

126 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Prezzo a m² € 63.67741

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,04 | € 2,50000 | € 0,10000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,115 | € 4,16667 | € 0,47917 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,57917 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.052.033 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 | m² | 1,05 | € 14,97000 | € 15,71850 |
| TOS21_PRCAM.P19.021.002 | Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - elastobituminosa a freddo monocomponente per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali. | kg | 1,1 | € 1,95228 | € 2,14751 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 20,11511 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,30215 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,375 | € 28,83000 | € 10,81125 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,19 | € 28,83000 | € 5,47770 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,375 | € 24,14000 | € 9,05250 |
| Totale TOS21_RU |  | € 25,34145 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 50,33788 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,55068 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,07551 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,78886 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 63,67741 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 39,8% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.128

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

128 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.

Prezzo a m² € 72.90088

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,075 | € 2,50000 | € 0,18750 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,115 | € 4,16667 | € 0,47917 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,66667 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.052.035 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 | m² | 1,05 | € 20,60000 | € 21,63000 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 23,87910 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,71469 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,19 | € 28,83000 | € 5,47770 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,36870 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 57,62915 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,64437 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08644 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,62735 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 72,90088 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,31% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.142

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

142 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80.

Prezzo a m² € 70.25798

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,075 | € 2,50000 | € 0,18750 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,115 | € 4,16667 | € 0,47917 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,66667 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.022.023 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm | m² | 1,05 | € 14,82667 | € 15,56800 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 17,81710 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,71469 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,375 | € 28,83000 | € 10,81125 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,19 | € 28,83000 | € 5,47770 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,375 | € 24,14000 | € 9,05250 |
| Totale TOS21_RU |  | € 25,34145 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 55,53991 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,33099 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08331 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,38709 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 70,25798 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 36,07% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.145

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

145 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120.

Prezzo a m² € 79.94977

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,075 | € 2,50000 | € 0,18750 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,115 | € 4,16667 | € 0,47917 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,66667 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.022.025 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm | m² | 1,05 | € 22,12333 | € 23,22950 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 25,47860 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,71469 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,19 | € 28,83000 | € 5,47770 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,375 | € 28,83000 | € 10,81125 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,375 | € 24,14000 | € 9,05250 |
| Totale TOS21_RU |  | € 25,34145 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 63,20140 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,48021 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09480 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,26816 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 79,94977 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,7% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.146

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

146 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Prezzo a m² € 73.17882

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,04 | € 2,50000 | € 0,10000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,115 | € 4,16667 | € 0,47917 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,57917 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.022.025 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm | m² | 1,05 | € 22,12333 | € 23,22950 |
| TOS21_PRCAM.P19.021.002 | Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - elastobituminosa a freddo monocomponente per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali. | kg | 1,1 | € 1,95228 | € 2,14751 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 27,62611 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,30215 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,375 | € 28,83000 | € 10,81125 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,19 | € 28,83000 | € 5,47770 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,375 | € 24,14000 | € 9,05250 |
| Totale TOS21_RU |  | € 25,34145 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 57,84887 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,67733 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08677 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,65262 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 73,17882 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 34,63% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.148

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

148 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.

Prezzo a m² € 92.19371

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,075 | € 2,50000 | € 0,18750 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,115 | € 4,16667 | € 0,47917 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,66667 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.022.027 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm | m² | 1,05 | € 35,12500 | € 36,88125 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 39,13035 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,71469 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,19 | € 28,83000 | € 5,47770 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,36870 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 72,88040 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,93206 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,10932 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,38125 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 92,19371 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 23,18% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.301

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

301 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20.

Prezzo a m² € 27.81943

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 3 | € 0,96000 | € 2,88000 |
| TOS21_PRCAM.P18.052.001 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20 | m² | 1,05 | € 3,84000 | € 4,03200 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 9,16110 |  |  |  |
| TOS21_PR.P19.051.001 | Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2 | m² | 1,15 | € 1,94482 | € 2,23654 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,23654 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 21,99164 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,29875 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03299 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,52904 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 27,81943 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 38,08% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.311

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

311 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20.

Prezzo a m² € 49.92435

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PRCAM.P18.019.020 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20 | m² | 1,05 | € 7,86500 | € 8,25825 |
| TOS21_PRCAM.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero, tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 3 | € 5,37600 | € 16,12800 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 26,63535 |  |  |  |
| TOS21_PR.P19.051.001 | Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2 | m² | 1,15 | € 1,94482 | € 2,23654 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,23654 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 39,46589 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,91988 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,05920 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,53858 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 49,92435 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 21,22% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.401

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

401 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100.

Prezzo a m² € 54.74174

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,075 | € 2,50000 | € 0,18750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,18750 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 6 | € 0,96000 | € 5,76000 |
| TOS21_PRCAM.P18.015.007 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100 | m² | 1,05 | € 10,82000 | € 11,36100 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 19,37010 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 5 | € 0,33810 | € 1,69050 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,69050 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,83000 | € 2,16225 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,375 | € 28,83000 | € 10,81125 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,375 | € 24,14000 | € 9,05250 |
| Totale TOS21_RU |  | € 22,02600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 43,27410 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,49112 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,06491 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,97652 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 54,74174 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 40,24% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.402

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

402 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140.

Prezzo a m² € 63.02268

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,075 | € 2,50000 | € 0,18750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,18750 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 6 | € 0,96000 | € 5,76000 |
| TOS21_PRCAM.P18.015.009 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140 | m² | 1,05 | € 16,21500 | € 17,02575 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 25,03485 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 5 | € 0,51439 | € 2,57195 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,57195 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,83000 | € 2,16225 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,375 | € 28,83000 | € 10,81125 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,375 | € 24,14000 | € 9,05250 |
| Totale TOS21_RU |  | € 22,02600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 49,82030 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,47305 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,07473 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,72933 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 63,02268 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 34,95% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.441

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

441 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) -  senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120.

Prezzo a m² € 104.38786

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,075 | € 2,50000 | € 0,18750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,18750 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.022.025 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm | m² | 1,05 | € 22,12333 | € 23,22950 |
| TOS21_PRCAM.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero, tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 6 | € 5,37600 | € 32,25600 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 57,73460 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 5 | € 0,51439 | € 2,57195 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,57195 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,83000 | € 2,16225 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,375 | € 28,83000 | € 10,81125 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,375 | € 24,14000 | € 9,05250 |
| Totale TOS21_RU |  | € 22,02600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 82,52005 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,37801 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,12378 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,48981 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 104,38786 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 21,1% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.442

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

442 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 160.

Prezzo a m² € 121.65733

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,075 | € 2,50000 | € 0,18750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,18750 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.022.027 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm | m² | 1,05 | € 35,12500 | € 36,88125 |
| TOS21_PRCAM.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero, tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 6 | € 5,37600 | € 32,25600 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 71,38635 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 5 | € 0,51439 | € 2,57195 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,57195 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,375 | € 28,83000 | € 10,81125 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,83000 | € 2,16225 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,375 | € 24,14000 | € 9,05250 |
| Totale TOS21_RU |  | € 22,02600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 96,17180 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,42577 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14426 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,05976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 121,65733 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 18,1% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.010.005

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo:

005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

Prezzo a m² € 145.85025

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1333 | € 2,50000 | € 0,33325 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,083 | € 4,16667 | € 0,34583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,67908 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.013.006 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg | kg | 4 | € 0,56250 | € 2,25000 |
| TOS21_PRCAM.P18.022.049 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 200 mm | m² | 1,15 | € 43,97000 | € 50,56550 |
| TOS21_PRCAM.P22.033.005 | Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili | kg | 1 | € 6,76000 | € 6,76000 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,15 | € 7,49700 | € 1,12455 |
| TOS21_PRCAM.P26.106.005 | Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni | l | 4 | € 6,85400 | € 27,41600 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 88,11605 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.033 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm | cad | 8 | € 0,73496 | € 5,87968 |
| Totale TOS21_PR |  | € 7,10092 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2136 | € 28,83000 | € 6,15809 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,40059 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 115,29664 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,29450 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17294 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,25911 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 145,85025 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,3% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.010.015

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo:

015 -  Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

Prezzo a m² € 98.39631

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1333 | € 2,50000 | € 0,33325 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,083 | € 4,16667 | € 0,34583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,67908 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.013.006 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg | kg | 4 | € 0,56250 | € 2,25000 |
| TOS21_PRCAM.P18.017.012 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 200 mm | m² | 1,15 | € 11,35000 | € 13,05250 |
| TOS21_PRCAM.P22.033.005 | Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili | kg | 1 | € 6,76000 | € 6,76000 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,15 | € 7,49700 | € 1,12455 |
| TOS21_PRCAM.P26.106.005 | Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni | l | 4 | € 6,85400 | € 27,41600 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 50,60305 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.033 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm | cad | 8 | € 0,73496 | € 5,87968 |
| Totale TOS21_PR |  | € 7,10092 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2136 | € 28,83000 | € 6,15809 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,40059 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 77,78364 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,66755 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11668 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,94512 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 98,39631 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 19,72% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.010.025

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo:

025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne

Prezzo a m² € 109.13236

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1333 | € 2,50000 | € 0,33325 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,083 | € 4,16667 | € 0,34583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,67908 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.013.006 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg | kg | 4 | € 0,56250 | € 2,25000 |
| TOS21_PRCAM.P18.025.009 | Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 160 kg/m3 spessore mm. 180, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012 | m² | 1,15 | € 18,73000 | € 21,53950 |
| TOS21_PRCAM.P22.033.005 | Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili | kg | 1 | € 6,76000 | € 6,76000 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,15 | € 7,49700 | € 1,12455 |
| TOS21_PRCAM.P26.106.005 | Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni | l | 4 | € 6,85400 | € 27,41600 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 59,09005 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.033 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm | cad | 8 | € 0,73496 | € 5,87968 |
| Totale TOS21_PR |  | € 7,10092 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2136 | € 28,83000 | € 6,15809 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,40059 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 86,27064 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,94060 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,12941 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,92112 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 109,13236 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 17,78% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.010.035

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo:

035 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 80 per pareti interne.

Prezzo a m² € 65.76364

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,083 | € 4,16667 | € 0,34583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,59583 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.012.002 | Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura | kg | 2 | € 0,60000 | € 1,20000 |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 10 | € 0,96000 | € 9,60000 |
| TOS21_PRCAM.P18.022.023 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm | m² | 1,15 | € 14,82667 | € 17,05067 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,2 | € 7,49700 | € 1,49940 |
| TOS21_PRCAM.P26.106.001 | Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50) | l | 0,35 | € 1,15910 | € 0,40569 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 33,59576 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,24984 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,175 | € 28,83000 | € 5,04525 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,175 | € 24,14000 | € 4,22450 |
| Totale TOS21_RU |  | € 14,54564 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 51,98707 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,79806 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,07798 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,97851 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 65,76364 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 22,12% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.010.045

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo:

045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 80 e spessore complessivo del pannello fino a mm 93 per pareti interne.

Prezzo a m² € 81.46306

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,01 | € 2,50000 | € 0,02500 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,083 | € 4,16667 | € 0,34583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,37083 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P18.055.005 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 80 mm e spessore complessivo del pannello fino a 93 mm | m² | 1,15 | € 23,51473 | € 27,04194 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,2 | € 7,49700 | € 1,49940 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4,8 | € 2,96000 | € 14,20800 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 46,58934 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| TOS21_PR.P23.012.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in carta microforato | m | 1,5 | € 0,03181 | € 0,04772 |
| TOS21_PR.P26.101.006 | Stucchi - in polvere a base di gesso | kg | 0,5 | € 1,63109 | € 0,81555 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,89187 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,175 | € 28,83000 | € 5,04525 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,175 | € 24,14000 | € 4,22450 |
| Totale TOS21_RU |  | € 14,54564 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 64,39767 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,65965 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09660 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,40573 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 81,46306 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 17,86% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.015.005

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

005 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 17/19 kg/m3 e spessore mm 200.

Prezzo a m² € 69.23452

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,09 | € 4,16667 | € 0,37500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,62500 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.017.081 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm | m² | 1,05 | € 17,49000 | € 18,36450 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 20,61360 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.033 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm | cad | 6 | € 0,73496 | € 4,40976 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 14,77205 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,19 | € 28,83000 | € 5,47770 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,72020 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 54,73085 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,20963 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08210 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,29405 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 69,23452 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 27,04% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.015.010

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

010 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 140.

Prezzo a m² € 96.23128

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.011.041 | Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese | ora | 0,085 | € 0,33330 | € 0,02833 |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,09 | € 4,16667 | € 0,37500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,65333 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P08.113.002 | Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm | m² | 1,05 | € 3,60000 | € 3,78000 |
| TOS21_PRCAM.P18.022.040 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm | m² | 1,05 | € 30,34000 | € 31,85700 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 37,88610 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 6 | € 0,51439 | € 3,08634 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 13,44863 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,275 | € 28,83000 | € 7,92825 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,305 | € 28,83000 | € 8,79315 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,305 | € 24,14000 | € 7,36270 |
| Totale TOS21_RU |  | € 24,08410 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 76,07216 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,41082 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11411 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,74830 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 96,23128 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 25,03% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.015.020

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

020 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20.

Prezzo a m² € 51.26450

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PRCAM.P18.019.020 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20 | m² | 1,05 | € 7,86500 | € 8,25825 |
| TOS21_PRCAM.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero, tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 3 | € 5,37600 | € 16,12800 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 26,63535 |  |  |  |
| TOS21_PR.P19.051.001 | Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2 | m² | 1,15 | € 1,94482 | € 2,23654 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,23654 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,22 | € 24,14000 | € 5,31080 |
| Totale TOS21_RU |  | € 11,65340 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 40,52529 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,07879 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,06079 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,66041 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 51,26450 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 22,73% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.025.005

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo:

005 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Prezzo a m² € 92.28775

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,25000 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P18.016.007 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 | m² | 1,05 | € 16,38000 | € 17,19900 |
| TOS21_PRCAM.P19.022.001 | Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido | kg | 3 | € 6,67500 | € 20,02500 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 47,15310 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,24984 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3666 | € 28,83000 | € 10,56908 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3666 | € 24,14000 | € 8,84972 |
| Totale TOS21_RU |  | € 22,30180 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 72,95474 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,94321 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,10943 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,38980 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 92,28775 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,17% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.025.010

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo:

010 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Prezzo a m² € 63.05567

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,25000 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P18.015.010 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160 | m² | 1,05 | € 18,89500 | € 19,83975 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 25,92885 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| TOS21_PR.P19.020.001 | Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m² | m² | 1,1 | € 1,40062 | € 1,54068 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,56928 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,325 | € 28,83000 | € 9,36975 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,325 | € 24,14000 | € 7,84550 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,09825 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 49,84638 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,47696 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,07477 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,73233 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 63,05567 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,87% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.025.020

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo:

020 -  Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, rispondente ai CAM. Spessore mm. 90, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Prezzo a m² € 88.61323

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,25000 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.052.032 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90 | m² | 1,05 | € 11,49000 | € 12,06450 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 14,31360 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| Totale TOS21_PR |  | € 9,44114 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,325 | € 28,83000 | € 9,36975 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1 | € 28,83000 | € 28,83000 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,325 | € 24,14000 | € 7,84550 |
| Totale TOS21_RU |  | € 46,04525 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 70,04999 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,50750 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,10507 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,05575 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 88,61323 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 51,96% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.025.055

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo:

055 -  Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Prezzo a m² € 80.03948

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,25000 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.015.010 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160 | m² | 1,05 | € 18,89500 | € 19,83975 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 33,92885 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| TOS21_PR.P19.018.020 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4 | m² | 1,1 | € 6,33329 | € 6,96662 |
| Totale TOS21_PR |  | € 8,99522 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,325 | € 28,83000 | € 9,36975 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,325 | € 24,14000 | € 7,84550 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,09825 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 63,27232 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,49085 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09491 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,27632 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 80,03948 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 25,11% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.025.060

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo:

060 -  Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Prezzo a m² € 117.38883

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,25000 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P18.015.013 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220 | m² | 1,05 | € 21,56000 | € 22,63800 |
| TOS21_PRCAM.P19.022.001 | Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido | kg | 3 | € 6,67500 | € 20,02500 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 64,43210 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,24984 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,415 | € 28,83000 | € 11,96445 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,415 | € 24,14000 | € 10,01810 |
| Totale TOS21_RU |  | € 24,86555 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 92,79749 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,91962 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,13920 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,67171 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 117,38883 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 21,18% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.025.062

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo:

062 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Prezzo a m² € 138.18543

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,25000 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P18.015.013 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220 | m² | 1,05 | € 21,56000 | € 22,63800 |
| TOS21_PRCAM.P19.022.001 | Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido | kg | 3 | € 6,67500 | € 20,02500 |
| TOS21_PRCAM.P22.033.005 | Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili | kg | 3 | € 6,76000 | € 20,28000 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 80,87210 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,24984 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,415 | € 28,83000 | € 11,96445 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,415 | € 24,14000 | € 10,01810 |
| Totale TOS21_RU |  | € 24,86555 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 109,23749 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,38562 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16386 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,56231 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 138,18543 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 17,99% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.025.070

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo:

070 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Prezzo a m² € 77.42947

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,25000 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.032.014 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 120, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 | m² | 1,05 | € 16,93000 | € 17,77650 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 31,86560 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| TOS21_PR.P19.018.020 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4 | m² | 1,1 | € 6,33329 | € 6,96662 |
| Totale TOS21_PR |  | € 8,99522 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,325 | € 28,83000 | € 9,36975 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,325 | € 24,14000 | € 7,84550 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,09825 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 61,20907 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,18136 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09181 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,03904 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 77,42947 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 25,96% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.030.001

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

030 -  FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB)  conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai.

Articolo:

001 - Spessore mm.20

Prezzo a m² € 10.98578

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.019.001 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20 | m² | 1,05 | € 4,70535 | € 4,94062 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 4,94062 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.040 | Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 2 | € 0,78213 | € 1,56426 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,56426 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,83000 | € 0,77841 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,83000 | € 0,66309 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 24,14000 | € 0,65178 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,09328 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,68441 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,30266 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01303 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,99871 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 10,98578 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 19,05% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.030.002

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

030 -  FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB)  conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai.

Articolo:

002 - Spessore mm.30

Prezzo a m² € 14.03690

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.019.002 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30 | m² | 1,05 | € 7,00245 | € 7,35257 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 7,35257 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.040 | Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 2 | € 0,78213 | € 1,56426 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,56426 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,83000 | € 0,77841 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,83000 | € 0,66309 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 24,14000 | € 0,65178 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,09328 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,09636 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,66445 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01664 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,27608 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 14,03690 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,91% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.030.003

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

030 -  FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB)  conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai.

Articolo:

003 - Spessore mm.40

Prezzo a m² € 39.29897

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.019.003 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40 | m² | 1,05 | € 26,02151 | € 27,32259 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 27,32259 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.040 | Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 2 | € 0,78213 | € 1,56426 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,56426 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,83000 | € 0,77841 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,83000 | € 0,66309 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 24,14000 | € 0,65178 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,09328 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 31,06638 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,65996 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04660 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,57263 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 39,29897 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,33% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.034.003

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB)  conforme alla norma UNI13170, supercompresso, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, levigato sulle due facce, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).  Per isolamento acustico pavimenti e per pareti interne antimuffa.

Articolo:

003 - larghezza striscia 150 mm

Prezzo a m/mm € 13.36952

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.021.003 | Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - h 150 mm | m² | 1,05 | € 6,50000 | € 6,82500 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 6,82500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.040 | Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 2 | € 0,78213 | € 1,56426 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,56426 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,83000 | € 0,77841 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,83000 | € 0,66309 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 24,14000 | € 0,65178 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,09328 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,56879 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,58532 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01585 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,21541 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 13,36952 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 15,66% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.048.001

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ), conforme alla norma UNI13162, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, Classe 0 di reazione al fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.

Articolo:

001 - Densità di 13.5 Kg/mc, spessore 50 mm

Prezzo a m² € 5.32598

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.023.001 | Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm | m² | 1,05 | € 1,48000 | € 1,55400 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 1,55400 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,83000 | € 0,66309 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,83000 | € 1,03788 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,036 | € 24,14000 | € 0,86904 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,57001 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,21026 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,63154 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00632 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,48418 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 5,32598 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 48,25% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.048.002

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ), conforme alla norma UNI13162, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, Classe 0 di reazione al fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.

Articolo:

002 - Densità di 13.5 Kg/mc, spessore 80 mm

Prezzo a m² € 6.25575

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.023.002 | Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm | m² | 1,05 | € 2,18000 | € 2,28900 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 2,28900 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,83000 | € 0,66309 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,83000 | € 1,03788 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,036 | € 24,14000 | € 0,86904 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,57001 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,94526 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,74179 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00742 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,56870 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 6,25575 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 41,08% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.150.005

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo:

005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento di spessore della parete.

Prezzo a m € 12.08840

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,033 | € 2,50000 | € 0,08250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08250 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.022 | Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm | ml | 1 | € 4,94892 | € 4,94892 |
| TOS21_PR.P18.100.035 | Accessori di posa - tassello a vite mm 6 | cad | 3 | € 0,24275 | € 0,72825 |
| TOS21_PR.P23.012.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm | m | 1 | € 0,19649 | € 0,19649 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,87366 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,033 | € 28,83000 | € 0,95139 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 24,14000 | € 1,20700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,59989 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,55605 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,43341 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01433 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,09895 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 12,08840 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,78% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.150.006

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo:

006 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo a m € 12.37709

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,02 | € 4,16667 | € 0,08333 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,33333 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.012 | Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto | m | 1 | € 1,31423 | € 1,31423 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,34283 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,83000 | € 3,45960 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 24,14000 | € 1,20700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,10810 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,78426 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,46764 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01468 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,12519 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 12,37709 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 49,35% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.150.010

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo:

010 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo a m € 12.37709

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,02 | € 4,16667 | € 0,08333 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,33333 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.012 | Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto | m | 1 | € 1,31423 | € 1,31423 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,34283 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,83000 | € 3,45960 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 24,14000 | € 1,20700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,10810 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,78426 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,46764 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01468 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,12519 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 12,37709 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 49,35% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.150.012

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo:

012 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento di spessore della parete.

Prezzo a m € 12.08840

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,033 | € 2,50000 | € 0,08250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08250 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.022 | Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm | ml | 1 | € 4,94892 | € 4,94892 |
| TOS21_PR.P18.100.035 | Accessori di posa - tassello a vite mm 6 | cad | 3 | € 0,24275 | € 0,72825 |
| TOS21_PR.P23.012.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm | m | 1 | € 0,19649 | € 0,19649 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,87366 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,033 | € 28,83000 | € 0,95139 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 24,14000 | € 1,20700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,59989 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,55605 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,43341 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01433 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,09895 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 12,08840 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,78% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.150.015

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo:

015 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo a m € 12.37709

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,02 | € 4,16667 | € 0,08333 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,33333 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.012 | Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto | m | 1 | € 1,31423 | € 1,31423 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,34283 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,83000 | € 3,45960 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 24,14000 | € 1,20700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,10810 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,78426 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,46764 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01468 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,12519 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 12,37709 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 49,35% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.150.017

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo:

017 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo a m € 12.38763

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.017.007 | Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | ora | 0,02 | € 4,58333 | € 0,09167 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,34167 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.012 | Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto | m | 1 | € 1,31423 | € 1,31423 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,34283 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,83000 | € 3,45960 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 24,14000 | € 1,20700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,10810 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,79260 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,46889 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01469 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,12615 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 12,38763 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 49,31% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.150.020

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo:

020 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo a m € 19.31592

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,066 | € 2,50000 | € 0,16500 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,02 | € 4,16667 | € 0,08333 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,24833 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.025 | Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm | ml | 1 | € 8,34440 | € 8,34440 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P23.012.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm | m | 1 | € 0,19649 | € 0,19649 |
| Totale TOS21_PR |  | € 9,89329 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,086 | € 28,83000 | € 2,47938 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 24,14000 | € 1,20700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,12788 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 15,26950 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,29043 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02290 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,75599 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 19,31592 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,55% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.150.022

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo:

022 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo a m € 18.65946

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,066 | € 2,50000 | € 0,16500 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,02 | € 4,16667 | € 0,08333 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,24833 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.025 | Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm | ml | 1 | € 8,34440 | € 8,34440 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P23.012.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm | m | 1 | € 0,19649 | € 0,19649 |
| Totale TOS21_PR |  | € 9,89329 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,068 | € 28,83000 | € 1,96044 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 24,14000 | € 1,20700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,60894 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,75056 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,21258 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02213 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,69631 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 18,65946 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,7% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.150.025

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo:

025 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m € 19.31592

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,066 | € 2,50000 | € 0,16500 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,02 | € 4,16667 | € 0,08333 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,24833 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.025 | Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm | ml | 1 | € 8,34440 | € 8,34440 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P23.012.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm | m | 1 | € 0,19649 | € 0,19649 |
| Totale TOS21_PR |  | € 9,89329 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,086 | € 28,83000 | € 2,47938 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 24,14000 | € 1,20700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,12788 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 15,26950 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,29043 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02290 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,75599 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 19,31592 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,55% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.150.027

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo:

027 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m € 18.65946

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,066 | € 2,50000 | € 0,16500 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,02 | € 4,16667 | € 0,08333 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,24833 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.025 | Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm | ml | 1 | € 8,34440 | € 8,34440 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P23.012.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm | m | 1 | € 0,19649 | € 0,19649 |
| Totale TOS21_PR |  | € 9,89329 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,068 | € 28,83000 | € 1,96044 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 24,14000 | € 1,20700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,60894 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,75056 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,21258 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02213 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,69631 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 18,65946 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,7% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.E02.020.001

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI CAM posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

020 -  Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.

Articolo:

001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

Prezzo a m² € 47.34357

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PRCAM.P22.050.001 | Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati | m² | 1 | € 25,98000 | € 25,98000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 25,98000 |  |  |  |
| TOS21_PR.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 0,3 | € 4,79850 | € 1,43955 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,43955 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 37,42575 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,61386 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,05614 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,30396 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 47,34357 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 21,14% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.E02.021.001

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI CAM posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

021 - Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,  fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.

Articolo:

001 - spessore di 2,5 mm

Prezzo a m² € 41.16784

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PRCAM.P22.047.004 | Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, ispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori marmorizzati | m² | 1 | € 21,09800 | € 21,09800 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 21,09800 |  |  |  |
| TOS21_PR.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 0,3 | € 4,79850 | € 1,43955 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,43955 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,76000 | € 4,81680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,00620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 32,54375 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,88156 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04882 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,74253 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 41,16784 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,31% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.E03.020.001

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI CAM posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

020 - Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.

Articolo:

001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

Prezzo a m² € 42.20552

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PRCAM.P22.050.001 | Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati | m² | 1 | € 25,98000 | € 25,98000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 25,98000 |  |  |  |
| TOS21_PR.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 0,3 | € 4,79850 | € 1,43955 |
| TOS21_PR.P22.034.001 | Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa | kg | 0,15 | € 4,42300 | € 0,66345 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,10300 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,095 | € 28,83000 | € 2,73885 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,095 | € 26,76000 | € 2,54220 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,28105 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 33,36405 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,00461 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,05005 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,83687 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 42,20552 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 12,51% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.E03.021.001

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI CAM posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

021 -  Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 rispondente alle norme UNI 7072-72, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento, compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

Articolo:

001 - spessore 2,0 mm

Prezzo a m² € 45.02179

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PRCAM.P22.050.001 | Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati | m² | 1 | € 25,98000 | € 25,98000 |
| TOS21_PRCAM.P22.060.002 | Accessori per la posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m | m | 1 | € 1,50000 | € 1,50000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 27,48000 |  |  |  |
| TOS21_PR.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 0,3 | € 4,79850 | € 1,43955 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,43955 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,83000 | € 3,45960 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,12 | € 26,76000 | € 3,21120 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,67080 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 35,59035 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,33855 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,05339 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,09289 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 45,02179 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,82% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.E03.022.001

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI CAM posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

022 - Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.

Articolo:

001 - spessore di 2,0 mm

Prezzo a m² € 32.55104

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PRCAM.P22.047.003 | Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, ispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati | m² | 1 | € 18,34800 | € 18,34800 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 18,34800 |  |  |  |
| TOS21_PR.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 0,3 | € 4,79850 | € 1,43955 |
| TOS21_PR.P22.034.001 | Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa | kg | 0,15 | € 4,42300 | € 0,66345 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,10300 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,095 | € 28,83000 | € 2,73885 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,095 | € 26,76000 | € 2,54220 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,28105 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,73205 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,85981 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03860 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,95919 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 32,55104 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 16,22% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.E03.023.001

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI CAM posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

023 -  Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

Articolo:

001 - spessore 2,0 mm

Prezzo a m² € 15.32074

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PRCAM.P22.060.002 | Accessori per la posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m | m | 1 | € 1,50000 | € 1,50000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 1,50000 |  |  |  |
| TOS21_PR.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 0,06 | € 4,79850 | € 0,28791 |
| TOS21_PR.P22.047.003 | Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati | m² | 0,2 | € 18,26273 | € 3,65255 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,94046 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,83000 | € 3,45960 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,12 | € 26,76000 | € 3,21120 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,67080 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,11126 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,81669 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01817 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,39279 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 15,32074 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 43,54% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.F04.004.002

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

F04 -  TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM
Tinteggiatura e verniciature,compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Verniciatura per interni rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, su intonaco nuovo o preparato

Articolo:

002 - con pittura minerale a base di grassello di calce

Prezzo a m² € 5.99180

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PRCAM.P26.110.002 | Pittura minerale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - a base di grassello di calce colori chiari | l | 0,4 | € 2,63900 | € 1,05560 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 1,05560 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,83000 | € 2,59470 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,045 | € 24,14000 | € 1,08630 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,68100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,73660 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,71049 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00710 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,54471 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 5,99180 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,43% |

Codice regionale: TOS21_01CAM.F04.004.003

Tipologia:

TOS21_01CAM - 
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

Capitolo:

F04 -  TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM
Tinteggiatura e verniciature,compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Verniciatura per interni rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, su intonaco nuovo o preparato

Articolo:

003 - con idropittura a tempera murale fine

Prezzo a m² € 3.55982

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PRCAM.P26.106.001 | Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50) | l | 0,35 | € 1,15910 | € 0,40569 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 0,40569 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,09 | € 26,76000 | € 2,40840 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,40840 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,81409 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,42211 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00422 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,32362 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 3,55982 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 67,66% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.001.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo:

001 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra

Prezzo a m³ € 193.92528

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 33,79600 | € 33,79600 |
| Totale TOS21_02 |  | € 33,79600 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 1,76 | € 2,08125 | € 3,66300 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS21_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,015 | € 19,02091 | € 0,28531 |
| Totale TOS21_AT |  | € 4,07831 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 2,03 | € 28,83000 | € 58,52490 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,76 | € 24,14000 | € 42,48640 |
| Totale TOS21_RU |  | € 115,42630 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 153,30061 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 22,99509 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 1,03478 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 17,62957 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 193,92528 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,95% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.001.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo:

002 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra

Prezzo a m³ € 158.15149

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 33,79600 | € 33,79600 |
| Totale TOS21_02 |  | € 33,79600 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 1,3 | € 2,08125 | € 2,70563 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS21_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,015 | € 19,02091 | € 0,28531 |
| Totale TOS21_AT |  | € 3,12094 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,3 | € 28,83000 | € 37,47900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,5 | € 24,14000 | € 36,21000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 88,10400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 125,02094 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,75314 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,84389 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,37741 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 158,15149 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,08% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.001.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo:

003 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro terra

Prezzo a m³ € 112.61748

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 33,79600 | € 33,79600 |
| Totale TOS21_02 |  | € 33,79600 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 0,69 | € 2,08125 | € 1,43606 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS21_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,015 | € 19,02091 | € 0,28531 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,85137 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,69 | € 28,83000 | € 19,89270 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,79 | € 24,14000 | € 19,07060 |
| Totale TOS21_RU |  | € 53,37830 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 89,02568 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,35385 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,60092 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,23795 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 112,61748 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,41% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.001.004

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo:

004 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra

Prezzo a m³ € 111.27360

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 1 | € 46,67014 | € 46,67014 |
| Totale TOS21_02 |  | € 46,67014 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 0,45 | € 2,08125 | € 0,93656 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS21_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,015 | € 19,02091 | € 0,28531 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,35187 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,83000 | € 12,97350 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,52 | € 24,14000 | € 12,55280 |
| Totale TOS21_RU |  | € 39,94130 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 87,96332 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,19450 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,59375 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,11578 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 111,27360 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 74,96% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.001.005

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo:

005 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata entro terra

Prezzo a m³ € 236.27228

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 1 | € 46,67014 | € 46,67014 |
| Totale TOS21_02 |  | € 46,67014 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 2,14 | € 2,08125 | € 4,45388 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 0,018 | € 1,49385 | € 0,02689 |
| Totale TOS21_AT |  | € 4,61077 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 2,14 | € 28,83000 | € 61,69620 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,46 | € 24,14000 | € 59,38440 |
| Totale TOS21_RU |  | € 135,49560 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 186,77651 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 28,01648 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 1,26074 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 21,47930 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 236,27228 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,75% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.001.006

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo:

006 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra

Prezzo a m³ € 167.88759

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 33,79600 | € 33,79600 |
| Totale TOS21_02 |  | € 33,79600 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 1,43 | € 2,08125 | € 2,97619 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS21_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,018 | € 19,02091 | € 0,34238 |
| Totale TOS21_AT |  | € 3,44857 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,43 | € 28,83000 | € 41,22690 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,65 | € 24,14000 | € 39,83100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 95,47290 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 132,71746 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,90762 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,89584 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,26251 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 167,88759 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.002.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo:

001 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra

Prezzo a m³ € 409.87662

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 33,79600 | € 33,79600 |
| Totale TOS21_02 |  | € 33,79600 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 4,69 | € 2,08125 | € 9,76106 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS21_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,018 | € 19,02091 | € 0,34238 |
| Totale TOS21_AT |  | € 10,23344 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 4,69 | € 28,83000 | € 135,21270 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 5,4 | € 24,14000 | € 130,35600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 279,98370 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 324,01314 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 48,60197 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 2,18709 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 37,26151 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 409,87662 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,55% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.002.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo:

002 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra

Prezzo a m³ € 371.22094

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 33,79600 | € 33,79600 |
| Totale TOS21_02 |  | € 33,79600 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 4,17 | € 2,08125 | € 8,67881 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS21_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,018 | € 19,02091 | € 0,34238 |
| Totale TOS21_AT |  | € 9,15119 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 4,17 | € 28,83000 | € 120,22110 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 4,8 | € 24,14000 | € 115,87200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 250,50810 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 293,45529 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 44,01829 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 1,98082 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 33,74736 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 371,22094 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,59% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.002.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo:

003 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra

Prezzo a m³ € 482.64650

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 33,79600 | € 33,79600 |
| Totale TOS21_02 |  | € 33,79600 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 5,49 | € 2,08125 | € 11,42606 |
| TOS21_AT.N01.070.010 | Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese | ora | 1 | € 1,50000 | € 1,50000 |
| TOS21_AT.N01.071.001 | Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno | ora | 0,2 | € 1,47000 | € 0,29400 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS21_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,018 | € 19,02091 | € 0,34238 |
| Totale TOS21_AT |  | € 13,69244 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1 | € 28,83000 | € 28,83000 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 5,49 | € 28,83000 | € 158,27670 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 5,49 | € 24,14000 | € 132,52860 |
| Totale TOS21_RU |  | € 334,05030 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 381,53874 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 57,23081 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 2,57539 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 43,87696 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 482,64650 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,21% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.002.004

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo:

004 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra

Prezzo a m³ € 428.03437

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 33,79600 | € 33,79600 |
| Totale TOS21_02 |  | € 33,79600 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 4,97 | € 2,08125 | € 10,34381 |
| TOS21_AT.N01.070.010 | Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese | ora | 1 | € 1,50000 | € 1,50000 |
| TOS21_AT.N01.071.001 | Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno | ora | 0,2 | € 1,47000 | € 0,29400 |
| TOS21_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,018 | € 19,02091 | € 0,34238 |
| Totale TOS21_AT |  | € 12,48019 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1 | € 28,83000 | € 28,83000 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 4,97 | € 28,83000 | € 143,28510 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 4,97 | € 24,14000 | € 119,97580 |
| Totale TOS21_RU |  | € 292,09090 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 338,36709 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 50,75506 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 2,28398 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 38,91222 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 428,03437 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,14% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.003.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

003 - Demolizione di pareti verticali in cartongesso  eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici.

Articolo:

001 - in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco con struttura costituita da profilati  in lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore.

Prezzo a m² € 13.72128

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,08 | € 33,79600 | € 2,70368 |
| Totale TOS21_02 |  | € 2,70368 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| TOS21_AT.N10.022.001 | Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, escluso montaggio/smontaggio e trasporto. - per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni) | m² | 0,1 | € 1,56182 | € 0,15618 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,43218 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,71100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,84686 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,62703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,07322 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,24739 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 13,72128 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,9% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.004.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo:

001 - in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore

Prezzo a m³ € 352.84614

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 33,79600 | € 33,79600 |
| Totale TOS21_02 |  | € 33,79600 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 5,15 | € 2,08125 | € 10,71844 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 4 | € 1,49385 | € 5,97540 |
| TOS21_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,02 | € 19,02091 | € 0,38042 |
| Totale TOS21_AT |  | € 17,20426 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 5,15 | € 28,83000 | € 148,47450 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1 | € 28,83000 | € 28,83000 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,5 | € 24,14000 | € 36,21000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 227,92950 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 278,92976 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 41,83946 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 1,88278 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 32,07692 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 352,84614 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 74,18% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.004.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo:

002 - in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 394.37497

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 33,79600 | € 33,79600 |
| Totale TOS21_02 |  | € 33,79600 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 5,16 | € 2,08125 | € 10,73925 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 4 | € 1,49385 | € 5,97540 |
| TOS21_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,02 | € 19,02091 | € 0,38042 |
| Totale TOS21_AT |  | € 17,22507 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 5,16 | € 28,83000 | € 148,76280 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,5 | € 28,83000 | € 43,24500 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,25 | € 24,14000 | € 54,31500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 260,73780 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 311,75887 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 46,76383 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 2,10437 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 35,85227 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 394,37497 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 74,68% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.004.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo:

003 - in conglomerato cementizio non armato

Prezzo a m³ € 462.12038

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 33,79600 | € 33,79600 |
| Totale TOS21_02 |  | € 33,79600 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 5,72 | € 2,08125 | € 11,90475 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 4 | € 1,49385 | € 5,97540 |
| Totale TOS21_AT |  | € 18,01015 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 2 | € 28,83000 | € 57,66000 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 5,72 | € 28,83000 | € 164,90760 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3,17 | € 24,14000 | € 76,52380 |
| Totale TOS21_RU |  | € 313,50640 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 365,31255 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 54,79688 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 2,46586 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 42,01094 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 462,12038 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,15% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.004.004

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo:

004 - in conglomerato cementizio armato

Prezzo a m³ € 565.94158

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 33,79600 | € 33,79600 |
| Totale TOS21_02 |  | € 33,79600 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 7,4 | € 2,08125 | € 15,40125 |
| TOS21_AT.N01.070.010 | Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese | ora | 1 | € 1,50000 | € 1,50000 |
| TOS21_AT.N01.071.001 | Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno | ora | 0,2 | € 1,47000 | € 0,29400 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 4 | € 1,49385 | € 5,97540 |
| Totale TOS21_AT |  | € 23,30065 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 2 | € 28,83000 | € 57,66000 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 7,4 | € 28,83000 | € 213,34200 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1 | € 28,83000 | € 28,83000 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3,15 | € 24,14000 | € 76,04100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 390,28800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 447,38465 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 67,10770 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 3,01985 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 51,44923 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 565,94158 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 74,93% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.004.005

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo:

005 - in muratura di forati a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 129.99438

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 33,79600 | € 33,79600 |
| Totale TOS21_02 |  | € 33,79600 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 0,84 | € 2,08125 | € 1,74825 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 2 | € 1,49385 | € 2,98770 |
| TOS21_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,01 | € 19,02091 | € 0,19021 |
| Totale TOS21_AT |  | € 5,05616 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,84 | € 28,83000 | € 24,21720 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,45 | € 24,14000 | € 10,86300 |
| Totale TOS21_RU |  | € 63,91020 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 102,76236 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,41435 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,69365 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,81767 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 129,99438 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,16% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.004.006

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo:

006 - in pareti di mattoni pieni per piano

Prezzo a m² € 43.94169

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,14 | € 33,79600 | € 4,73144 |
| Totale TOS21_02 |  | € 4,73144 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 0,2274 | € 2,08125 | € 0,47328 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 0,26000 | € 0,01300 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1 | € 1,49385 | € 1,49385 |
| TOS21_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,005 | € 19,02091 | € 0,09510 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,07523 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2274 | € 28,83000 | € 6,55594 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2153 | € 28,83000 | € 6,20710 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 27,92984 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 34,73651 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,21048 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,23447 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,99470 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 43,94169 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 74,33% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.004.007

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo:

007 - in pareti di mattoni forati per piano

Prezzo a m² € 39.21059

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,11 | € 33,79600 | € 3,71756 |
| Totale TOS21_02 |  | € 3,71756 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 0,1 | € 2,08125 | € 0,20813 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 0,26000 | € 0,01300 |
| TOS21_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,002 | € 19,02091 | € 0,03804 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,25917 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,453 | € 28,83000 | € 13,05999 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,22 | € 24,14000 | € 5,31080 |
| Totale TOS21_RU |  | € 27,01979 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 30,99652 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,64948 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,20923 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,56460 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 39,21059 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,39% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.004.008

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo:

008 - in tramezzi pieni o forati per costa

Prezzo a m² € 35.13133

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,11 | € 33,79600 | € 3,71756 |
| Totale TOS21_02 |  | € 3,71756 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 0,1 | € 2,08125 | € 0,20813 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 0,26000 | € 0,01300 |
| TOS21_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,002 | € 19,02091 | € 0,03804 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,25917 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,136 | € 28,83000 | € 3,92088 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4012 | € 28,83000 | € 11,56660 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,165 | € 24,14000 | € 3,98310 |
| Totale TOS21_RU |  | € 23,79508 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 27,77180 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,16577 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,18746 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,19376 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 35,13133 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,31% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.005.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:

Articolo:

001 - in pietrame o mista di qualsiasi spessore

Prezzo a m³ € 765.02146

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 33,79600 | € 33,79600 |
| Totale TOS21_02 |  | € 33,79600 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 1,2 | € 2,08125 | € 2,49750 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1 | € 1,49385 | € 1,49385 |
| Totale TOS21_AT |  | € 4,12135 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.003.003 | Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6 | Tn | 0,2 | € 6,73200 | € 1,34640 |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 150 | € 0,28235 | € 42,35250 |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,5 | € 110,12559 | € 55,06280 |
| Totale TOS21_PR |  | € 98,76170 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 7 | € 28,83000 | € 201,81000 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,2 | € 28,83000 | € 34,59600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2 | € 24,14000 | € 48,28000 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 7 | € 24,14000 | € 168,98000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 468,08100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 604,76005 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 90,71401 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 4,08213 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 69,54741 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 765,02146 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 68,03% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.005.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:

Articolo:

002 - su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 756.09511

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 33,79600 | € 33,79600 |
| Totale TOS21_02 |  | € 33,79600 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 1,2 | € 2,08125 | € 2,49750 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1 | € 1,49385 | € 1,49385 |
| Totale TOS21_AT |  | € 4,12135 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 180 | € 0,28235 | € 50,82300 |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,5 | € 110,12559 | € 55,06280 |
| Totale TOS21_PR |  | € 105,88580 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 6,55 | € 28,83000 | € 188,83650 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,2 | € 28,83000 | € 34,59600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,4 | € 24,14000 | € 57,93600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 6,55 | € 24,14000 | € 158,11700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 453,90050 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 597,70365 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 89,65555 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 4,03450 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 68,73592 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 756,09511 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 66,95% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.005.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:

Articolo:

003 - su murature di forati a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 366.25240

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 33,79600 | € 33,79600 |
| Totale TOS21_02 |  | € 33,79600 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 0,55 | € 2,08125 | € 1,14469 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1 | € 1,49385 | € 1,49385 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,76854 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 150 | € 0,28235 | € 42,35250 |
| TOS21_PR.P04.009.003 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone) | m³ | 0,075 | € 42,99910 | € 3,22493 |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,2 | € 110,12559 | € 22,02512 |
| Totale TOS21_PR |  | € 67,60255 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 2,7 | € 28,83000 | € 77,84100 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,55 | € 28,83000 | € 15,85650 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,5 | € 24,14000 | € 12,07000 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,7 | € 24,14000 | € 65,17800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 185,36050 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 289,52759 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 43,42914 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 1,95431 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 33,29567 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 366,25240 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,86% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.006.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:

Articolo:

001 - di pareti di mattoni pieni, spessore una testa

Prezzo a m² € 101.22682

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,1 | € 33,79600 | € 3,37960 |
| Totale TOS21_02 |  | € 3,37960 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 0,5 | € 2,08125 | € 1,04063 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,06 | € 0,26000 | € 0,01560 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1 | € 1,49385 | € 1,49385 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,55008 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 70 | € 0,28235 | € 19,76450 |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,03 | € 110,12559 | € 3,30377 |
| Totale TOS21_PR |  | € 23,06827 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,85 | € 28,83000 | € 24,50550 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1042 | € 24,14000 | € 2,51539 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3255 | € 24,14000 | € 7,85757 |
| Totale TOS21_RU |  | € 51,02326 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 80,02120 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,00318 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,54014 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,20244 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 101,22682 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 54,84% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.006.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:

Articolo:

002 - di pareti di mattoni forati, spessore una testa

Prezzo a m² € 86.87527

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,09 | € 33,79600 | € 3,04164 |
| Totale TOS21_02 |  | € 3,04164 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 0,295 | € 2,08125 | € 0,61397 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 0,26000 | € 0,01040 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1 | € 1,49385 | € 1,49385 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,11822 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 65 | € 0,28235 | € 18,35275 |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,03 | € 110,12559 | € 3,30377 |
| Totale TOS21_PR |  | € 21,65652 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,83 | € 28,83000 | € 23,92890 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,295 | € 28,83000 | € 8,50485 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0823 | € 24,14000 | € 1,98672 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2604 | € 24,14000 | € 6,28606 |
| Totale TOS21_RU |  | € 41,85973 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 68,67610 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,30142 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,46356 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,89775 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 86,87527 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 52,97% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.006.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:

Articolo:

003 - di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa

Prezzo a m² € 66.06609

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,08 | € 33,79600 | € 2,70368 |
| Totale TOS21_02 |  | € 2,70368 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 0,24 | € 2,08125 | € 0,49950 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 0,26000 | € 0,01040 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1 | € 1,49385 | € 1,49385 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,00375 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.009.002 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino) | m³ | 0,088 | € 67,09531 | € 5,90439 |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,025 | € 110,12559 | € 2,75314 |
| Totale TOS21_PR |  | € 8,65753 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,83000 | € 23,06400 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,24 | € 28,83000 | € 6,91920 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,06 | € 24,14000 | € 1,44840 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,26 | € 24,14000 | € 6,27640 |
| Totale TOS21_RU |  | € 38,86120 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 52,22616 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,83392 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,35253 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,00601 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 66,06609 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,32% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.007.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo:

001 - per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 2.33718

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 33,79600 | € 0,33796 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,33796 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.009.008 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,016 | € 3,94656 | € 0,06314 |
| TOS21_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,016 | € 1,61776 | € 0,02588 |
| TOS21_AT.N01.100.901 | Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. | ora | 0,016 | € 13,09000 | € 0,20944 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,0125 | € 0,26000 | € 0,00325 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,30171 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,016 | € 28,83000 | € 0,46128 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0125 | € 28,83000 | € 0,36038 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,016 | € 24,14000 | € 0,38624 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,20790 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,84757 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,27714 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,01247 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,21247 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 2,33718 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 66,14% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.007.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo:

002 - per solai con travi in cemento o ferro e voltine, misurato per il massimo spessore, ogni cm

Prezzo a m² € 2.66929

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,008 | € 33,79600 | € 0,27037 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,27037 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.009.008 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,02 | € 3,94656 | € 0,07893 |
| TOS21_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,61776 | € 0,03236 |
| TOS21_AT.N01.100.901 | Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. | ora | 0,02 | € 13,09000 | € 0,26180 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,014 | € 0,26000 | € 0,00364 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,37673 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,014 | € 28,83000 | € 0,40362 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,02 | € 24,14000 | € 0,48280 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,46302 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,11011 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,31652 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,01424 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,24266 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 2,66929 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,94% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.007.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo:

003 - per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm

Prezzo a m² € 1.96146

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,008 | € 33,79600 | € 0,27037 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,27037 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.009.008 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,013 | € 3,94656 | € 0,05131 |
| TOS21_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,013 | € 1,61776 | € 0,02103 |
| TOS21_AT.N01.100.901 | Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. | ora | 0,013 | € 13,09000 | € 0,17017 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,012 | € 0,26000 | € 0,00312 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,24563 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,013 | € 28,83000 | € 0,37479 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,012 | € 28,83000 | € 0,34596 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,013 | € 24,14000 | € 0,31382 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,03457 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,55056 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,23258 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,01047 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,17831 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 1,96146 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 66,53% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.007.004

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo:

004 - per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12

Prezzo a m² € 25.45865

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,008 | € 33,79600 | € 0,27037 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,27037 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,2 | € 0,26000 | € 0,05200 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,05200 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,265 | € 28,83000 | € 7,63995 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,265 | € 24,14000 | € 6,39710 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,80305 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 20,12542 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,01881 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,13585 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,31442 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 25,45865 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,85% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.007.005

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo:

005 - per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista

Prezzo a m³ € 510.31529

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 33,79600 | € 33,79600 |
| Totale TOS21_02 |  | € 33,79600 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.009.008 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese | ora | 5,05 | € 3,94656 | € 19,93013 |
| TOS21_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 5,05 | € 1,61776 | € 8,16969 |
| TOS21_AT.N01.100.901 | Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. | ora | 5,05 | € 13,09000 | € 66,10450 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,272 | € 0,26000 | € 0,07072 |
| Totale TOS21_AT |  | € 94,27504 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 5,05 | € 28,83000 | € 145,59150 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,272 | € 28,83000 | € 7,84176 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 5,05 | € 24,14000 | € 121,90700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 275,34026 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 403,41130 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 60,51170 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 2,72303 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 46,39230 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 510,31529 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,58% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.008.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante

Articolo:

001 - controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili

Prezzo a m² € 8.20950

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 33,79600 | € 0,33796 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,33796 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,02600 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,112 | € 28,83000 | € 3,22896 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,12 | € 24,14000 | € 2,89680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,12576 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,48972 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,97346 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,04381 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,74632 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 8,20950 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,73% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.008.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante

Articolo:

002 - controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice

Prezzo a m² € 10.40206

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 33,79600 | € 0,33796 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,33796 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,02600 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,147 | € 28,83000 | € 4,23801 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 24,14000 | € 3,62100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,85901 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,22297 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,23345 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,05551 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,94564 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 10,40206 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,8% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.008.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante

Articolo:

003 - controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione

Prezzo a m² € 8.98304

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 33,79600 | € 0,33796 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,33796 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,02600 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,124 | € 28,83000 | € 3,57492 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,131 | € 24,14000 | € 3,16234 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,73726 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,10122 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,06518 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,04793 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,81664 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 8,98304 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,76% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.008.004

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante

Articolo:

004 - controsoffitti in rete metallica

Prezzo a m² € 16.92041

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 33,79600 | € 0,33796 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,33796 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,02600 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,242 | € 28,83000 | € 6,97686 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 13,01186 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,37582 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,00637 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,09029 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,53822 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 16,92041 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,9% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.008.005

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante

Articolo:

005 - in canniciato

Prezzo a m² € 15.14263

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 33,79600 | € 0,33796 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,33796 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,02600 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,21 | € 28,83000 | € 6,05430 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,23 | € 24,14000 | € 5,55220 |
| Totale TOS21_RU |  | € 11,60650 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,97046 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,79557 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,08080 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,37660 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 15,14263 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,88% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.009.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo:

001 - pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m² € 15.57837

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,02 | € 33,79600 | € 0,67592 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,67592 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,3 | € 2,50000 | € 0,75000 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,77600 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 24,14000 | € 2,41400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,35 | € 24,14000 | € 8,44900 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,86300 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,31492 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,84724 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,05542 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,41622 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 15,57837 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 74,07% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.009.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo:

002 - pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m² € 15.12965

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,02 | € 33,79600 | € 0,67592 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,67592 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.009.008 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,11 | € 3,94656 | € 0,43412 |
| TOS21_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,11 | € 1,61776 | € 0,17795 |
| TOS21_AT.N01.100.901 | Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. | ora | 0,11 | € 13,09000 | € 1,43990 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,07797 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,83000 | € 3,17130 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 9,20630 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,96020 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,79403 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,05382 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,37542 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 15,12965 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,32% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.009.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo:

003 - pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 4.03359

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,02 | € 33,79600 | € 0,67592 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,67592 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.009.008 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,03 | € 3,94656 | € 0,11840 |
| TOS21_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,03 | € 1,61776 | € 0,04853 |
| TOS21_AT.N01.100.901 | Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. | ora | 0,03 | € 13,09000 | € 0,39270 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,58563 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,044 | € 24,14000 | € 1,06216 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,92706 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,18861 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,47829 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,01435 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,36669 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 4,03359 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,53% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.009.004

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo:

004 - zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

Prezzo a m € 4.24701

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,02 | € 33,79600 | € 0,67592 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,67592 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,02600 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,055 | € 24,14000 | € 1,32770 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,055 | € 24,14000 | € 1,32770 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,65540 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,35732 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,50360 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,01511 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,38609 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 4,24701 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,44% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.009.005

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo:

005 - massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 3.14566

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,008 | € 33,79600 | € 0,27037 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,27037 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.009.008 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,032 | € 3,94656 | € 0,12629 |
| TOS21_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,03 | € 1,61776 | € 0,04853 |
| TOS21_AT.N01.100.901 | Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. | ora | 0,032 | € 13,09000 | € 0,41888 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,59370 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,032 | € 28,83000 | € 0,92256 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,029 | € 24,14000 | € 0,70006 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,62262 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,48669 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,37300 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,01119 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,28597 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 3,14566 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,18% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.009.006

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo:

006 - massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 2.61431

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,008 | € 33,79600 | € 0,27037 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,27037 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.009.008 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,026 | € 3,94656 | € 0,10261 |
| TOS21_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,03 | € 1,61776 | € 0,04853 |
| TOS21_AT.N01.100.901 | Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. | ora | 0,026 | € 13,09000 | € 0,34034 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,49148 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,026 | € 28,83000 | € 0,74958 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,023 | € 24,14000 | € 0,55522 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,30480 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,06665 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,31000 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,00930 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,23766 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 2,61431 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,25% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.009.007

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo:

007 - vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 2.30680

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,008 | € 33,79600 | € 0,27037 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,27037 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.009.008 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,02 | € 3,94656 | € 0,07893 |
| TOS21_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,61776 | € 0,03236 |
| TOS21_AT.N01.100.901 | Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. | ora | 0,02 | € 13,09000 | € 0,26180 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,37309 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,025 | € 24,14000 | € 0,60350 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,18010 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,82355 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,27353 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,00821 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,20971 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 2,30680 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,88% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.009.008

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo:

008 - pavimento in materiale resiliente, compreso collante, escluso il massetto di sottofondo.

Prezzo a m² € 12.92625

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,03 | € 33,79600 | € 1,01388 |
| Totale TOS21_02 |  | € 1,01388 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,2 | € 0,26000 | € 0,05200 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,05200 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 9,15250 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,21838 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,53276 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,06897 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,17511 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 12,92625 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,65% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.010.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Articolo:

001 - in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

Prezzo a m² € 9.58865

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 33,79600 | € 0,33796 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,33796 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,24200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,57996 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,13699 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02274 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,87170 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 9,58865 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.010.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Articolo:

002 - in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00

Prezzo a m² € 12.64236

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 33,79600 | € 0,33796 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,33796 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 24,14000 | € 9,65600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 9,65600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,99396 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,49909 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02998 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,14931 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 12,64236 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.010.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Articolo:

003 - in carta da parati

Prezzo a m² € 12.95235

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 33,79600 | € 0,33796 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,33796 |  |  |  |
| TOS21_PR.P26.101.005 | Stucchi - con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature) | kg | 0,1 | € 2,97650 | € 0,29765 |
| TOS21_PR.P26.128.006 | Prodotti per tappezzeria - distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr) | kg | 0,4 | € 5,00000 | € 2,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,29765 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,83000 | € 2,30640 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 24,14000 | € 2,41400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,60340 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,23901 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,53585 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03072 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,17749 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 12,95235 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,31% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.010.004

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Articolo:

004 - parati di qualsiasi tipo, escluso carta

Prezzo a m² € 5.85043

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,0013 | € 33,79600 | € 0,04393 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,04393 |  |  |  |
| TOS21_PR.P26.101.005 | Stucchi - con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature) | kg | 0,012 | € 2,97650 | € 0,03572 |
| TOS21_PR.P26.128.006 | Prodotti per tappezzeria - distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr) | kg | 0,052 | € 5,00000 | € 0,26000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,29572 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,009 | € 28,83000 | € 0,25947 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,076 | € 28,83000 | € 2,19108 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,076 | € 24,14000 | € 1,83464 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,28519 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,62484 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,69373 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01387 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,53186 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 5,85043 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 74% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.010.010

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Articolo:

010 - materiale resiliente, compreso collante.

Prezzo a m² € 15.63869

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,1 | € 33,79600 | € 3,37960 |
| Totale TOS21_02 |  | € 3,37960 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,25 | € 0,26000 | € 0,06500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,06500 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,91800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,36260 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,85439 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01854 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,42170 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 15,63869 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,64% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.011.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

Articolo:

001 - su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

Prezzo a m² € 11.64516

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 33,79600 | € 0,33796 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,33796 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 0,26000 | € 0,01040 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01040 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,14 | € 24,14000 | € 3,37960 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,85730 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,20566 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,38085 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,04143 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,05865 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 11,64516 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,96% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.011.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

Articolo:

002 - su soffitti con intonaco a calce

Prezzo a m² € 12.67993

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 33,79600 | € 0,33796 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,33796 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 0,26000 | € 0,01040 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01040 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,17 | € 28,83000 | € 4,90110 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 24,14000 | € 3,62100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 9,67530 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,02366 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,50355 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,04511 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,15272 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 12,67993 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,97% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.011.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

Articolo:

003 - su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento

Prezzo a m² € 13.35000

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 33,79600 | € 0,33796 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,33796 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 0,26000 | € 0,01040 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01040 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,16 | € 24,14000 | € 3,86240 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,20500 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,55336 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,58300 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,04749 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,21364 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 13,35000 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,97% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.011.004

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

Articolo:

004 - su soffitti con intonaco a cemento

Prezzo a m² € 14.32544

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 33,79600 | € 0,33796 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,33796 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 0,26000 | € 0,01040 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01040 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,19 | € 28,83000 | € 5,47770 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,18 | € 24,14000 | € 4,34520 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,97610 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,32446 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,69867 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,05096 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,30231 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 14,32544 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,98% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.021.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

021 - Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio o tavolame e piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere

Articolo:

001 - per qualsiasi estensione

Prezzo a m² € 45.56479

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,68 | € 28,83000 | € 19,60440 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,68 | € 24,14000 | € 16,41520 |
| Totale TOS21_RU |  | € 36,01960 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 36,01960 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,40294 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,21612 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,14225 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 45,56479 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.022.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo:

001 - fino ad una superficie di mq 10,00

Prezzo a m² € 14.96318

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,28 | € 24,14000 | € 6,75920 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,21 | € 24,14000 | € 5,06940 |
| Totale TOS21_RU |  | € 11,82860 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,82860 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,77429 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,07097 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,36029 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 14,96318 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.022.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo:

002 - per una superficie oltre mq 10,00

Prezzo a m² € 13.74170

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,18 | € 24,14000 | € 4,34520 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,86300 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,86300 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,62945 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,06518 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,24925 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 13,74170 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.023.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo:

001 - fino ad una superficie di mq 10

Prezzo a m² € 12.52021

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,26 | € 24,14000 | € 6,27640 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 24,14000 | € 3,62100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 9,89740 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,89740 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,48461 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,05938 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,13820 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 12,52021 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.023.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo:

002 - per una superficie oltre mq 10,00

Prezzo a m² € 11.29873

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,24 | € 24,14000 | € 5,79360 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,13 | € 24,14000 | € 3,13820 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,93180 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,93180 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,33977 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,05359 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,02716 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 11,29873 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.024.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

024 - Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo:

001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m² € 13.43632

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,22 | € 24,14000 | € 5,31080 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,22 | € 24,14000 | € 5,31080 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,62160 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,62160 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,59324 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,06373 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,22148 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 13,43632 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.025.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

025 - Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo:

001 - per qualsiasi sezione

Prezzo a m € 4.58057

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,075 | € 24,14000 | € 1,81050 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,075 | € 24,14000 | € 1,81050 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,62100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,62100 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,54315 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,02173 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,41642 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 4,58057 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.026.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

026 - Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo:

001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

Prezzo a m³ € 484.46097

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 7,23 | € 28,83000 | € 208,44090 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 7,23 | € 24,14000 | € 174,53220 |
| Totale TOS21_RU |  | € 382,97310 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 382,97310 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 57,44597 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 2,29784 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 44,04191 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 484,46097 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.027.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

027 - Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo:

001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

Prezzo a kg € 2.21982

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.070.010 | Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese | ora | 0,03 | € 1,50000 | € 0,04500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,04500 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,035 | € 24,14000 | € 0,84490 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,70980 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,75480 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,26322 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,01053 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,20180 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 2,21982 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,02% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.028.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

028 - Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il taglio o il disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante, eventuale sutura delle sedi di appoggio ed il calo a terra del materiale

Articolo:

001 - per qualsiasi area di sezione

Prezzo a m € 20.06913

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.009.008 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,12 | € 3,94656 | € 0,47359 |
| TOS21_AT.N01.011.013 | Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese | ora | 0,08 | € 2,81250 | € 0,22500 |
| TOS21_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,12 | € 1,61776 | € 0,19413 |
| TOS21_AT.N01.100.901 | Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. | ora | 0,12 | € 13,09000 | € 1,57080 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,46352 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,253 | € 28,83000 | € 7,29399 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,253 | € 24,14000 | € 6,10742 |
| Totale TOS21_RU |  | € 13,40141 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 15,86493 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,37974 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,09519 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,82447 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 20,06913 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 66,78% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.029.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo:

001 - in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm

Prezzo a cad € 42.22279

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,3 | € 1,20834 | € 0,36250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,36250 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,46 | € 28,83000 | € 13,26180 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,46 | € 24,14000 | € 11,10440 |
| Totale TOS21_RU |  | € 33,01520 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 33,37770 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,00666 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,20027 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,83844 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 42,22279 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,19% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.029.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo:

002 - in laterizio o in prefabbricato cementizio

Prezzo a cad € 67.57519

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,35 | € 1,20834 | € 0,42292 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,42292 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,83000 | € 10,09050 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,81 | € 28,83000 | € 23,35230 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,81 | € 24,14000 | € 19,55340 |
| Totale TOS21_RU |  | € 52,99620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 53,41912 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,01287 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,32051 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,14320 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 67,57519 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,43% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.030.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

030 - Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio

Articolo:

001 - per gronde di qualsiasi materiale

Prezzo a m² € 22.12211

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 1,20834 | € 0,12083 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,12083 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 17,36700 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,48783 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,62317 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,10493 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,01110 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 22,12211 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,51% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.031.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

031 - Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo:

001 - per manti rigidi o semirigidi

Prezzo a m² € 6.10742

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 24,14000 | € 2,41400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 24,14000 | € 2,41400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,82800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,82800 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,72420 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,02897 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,55522 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 6,10742 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.032.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

032 - Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:

Articolo:

001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m² € 13.45059

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 33,79600 | € 0,33796 |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,01 | € 12,07000 | € 0,12070 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,45866 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.006.020 | Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese | ora | 0,1 | € 16,23214 | € 1,62321 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,1 | € 13,09000 | € 1,30900 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,93221 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 24,14000 | € 3,62100 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 24,14000 | € 3,62100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,24200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,63287 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,59493 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,06380 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,22278 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 13,45059 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 57,25% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.033.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

Articolo:

001 - per infissi in legno

Prezzo a m² € 20.76758

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 33,79600 | € 0,33796 |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,03 | € 12,07000 | € 0,36210 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,70006 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,02600 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 24,14000 | € 9,65600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 15,69100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,41706 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,46256 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,09850 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,88796 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 20,76758 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,93% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.033.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

Articolo:

002 - per infissi in metallo

Prezzo a m² € 31.54065

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,02 | € 33,79600 | € 0,67592 |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,05 | € 12,07000 | € 0,60350 |
| Totale TOS21_02 |  | € 1,27942 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.070.010 | Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese | ora | 0,25 | € 1,50000 | € 0,37500 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,15 | € 0,26000 | € 0,03900 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,41400 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,485 | € 24,14000 | € 11,70790 |
| Totale TOS21_RU |  | € 23,23990 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 24,93332 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,74000 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,14960 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,86733 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 31,54065 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,74% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.033.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

Articolo:

003 - per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

Prezzo a m² € 31.55469

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,02 | € 33,79600 | € 0,67592 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,67592 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.070.010 | Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese | ora | 0,45 | € 1,50000 | € 0,67500 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,70100 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,83000 | € 12,97350 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 23,56750 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 24,94442 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,74166 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,14967 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,86861 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 31,55469 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,83% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.034.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci

Articolo:

001 - di vetri rotti o non riutilizzabili

Prezzo a m² € 5.75615

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,04 | € 12,07000 | € 0,48280 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,48280 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,152 | € 26,76000 | € 4,06752 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,06752 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,55032 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,68255 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,02730 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,52329 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 5,75615 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.035.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo:

001 - lavabo

Prezzo a cad € 22.78240

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,34 | € 28,83000 | € 9,80220 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,34 | € 24,14000 | € 8,20760 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,00980 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,00980 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,70147 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05403 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,07113 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 22,78240 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.035.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo:

002 - lavello da cucina

Prezzo a cad € 29.48310

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,44 | € 28,83000 | € 12,68520 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,44 | € 24,14000 | € 10,62160 |
| Totale TOS21_RU |  | € 23,30680 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 23,30680 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,49602 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06992 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,68028 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 29,48310 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.035.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo:

003 - lavatoi, pilozzi e simili

Prezzo a cad € 28.14296

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,42 | € 28,83000 | € 12,10860 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,42 | € 24,14000 | € 10,13880 |
| Totale TOS21_RU |  | € 22,24740 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 22,24740 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,33711 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06674 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,55845 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 28,14296 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.035.004

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo:

004 - vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

Prezzo a cad € 30.82324

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,46 | € 28,83000 | € 13,26180 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,46 | € 24,14000 | € 11,10440 |
| Totale TOS21_RU |  | € 24,36620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 24,36620 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,65493 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07310 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,80211 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 30,82324 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.035.005

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo:

005 - vaso alla turca

Prezzo a cad € 35.51374

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,53 | € 28,83000 | € 15,27990 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,53 | € 24,14000 | € 12,79420 |
| Totale TOS21_RU |  | € 28,07410 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 28,07410 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,21112 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,08422 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,22852 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 35,51374 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.035.006

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo:

006 - piatto doccia

Prezzo a cad € 32.16338

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,48 | € 28,83000 | € 13,83840 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,48 | € 24,14000 | € 11,58720 |
| Totale TOS21_RU |  | € 25,42560 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,42560 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,81384 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07628 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,92394 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 32,16338 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.035.007

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo:

007 - orinatoio

Prezzo a cad € 30.82324

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,46 | € 28,83000 | € 13,26180 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,46 | € 24,14000 | € 11,10440 |
| Totale TOS21_RU |  | € 24,36620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 24,36620 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,65493 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07310 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,80211 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 30,82324 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.036.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

036 - Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico

Articolo:

001 - compresa demolizione dei muri di supporto

Prezzo a cad € 67.55733

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,06 | € 0,26000 | € 0,01560 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01560 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,07 | € 24,14000 | € 25,82980 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,07 | € 24,14000 | € 25,82980 |
| Totale TOS21_RU |  | € 53,38940 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 53,40500 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,01075 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,16022 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,14158 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 67,55733 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,03% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.037.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione

Articolo:

001 - di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

Prezzo a cad € 4.71678

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,012 | € 0,26000 | € 0,00312 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,00312 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,012 | € 28,83000 | € 0,34596 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,07 | € 24,14000 | € 1,68980 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,07 | € 24,14000 | € 1,68980 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,72556 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,72868 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,55930 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01119 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,42880 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 4,71678 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,99% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.037.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione

Articolo:

002 - a piastra, ad elemento

Prezzo a cad € 20.83809

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,02 | € 0,26000 | € 0,00520 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,00520 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,46760 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,47280 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,47092 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04942 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,89437 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 20,83809 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,03% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.038.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

Articolo:

001 - in ferro o rame d. fino a 1''

Prezzo a m € 0.68905

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.070.010 | Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,50000 | € 0,01500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01500 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,01 | € 24,14000 | € 0,24140 |
| Totale TOS21_RU |  | € 0,52970 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 0,54470 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,08171 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,00204 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,06264 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 0,68905 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,87% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.038.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

Articolo:

002 - in ferro o rame per un d. oltre 1''

Prezzo a m € 1.28853

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.070.013 | Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese | ora | 0,015 | € 1,84688 | € 0,02770 |
| TOS21_AT.N01.100.901 | Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. | ora | 0,015 | € 13,09000 | € 0,19635 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,22405 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,015 | € 28,83000 | € 0,43245 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,015 | € 24,14000 | € 0,36210 |
| Totale TOS21_RU |  | € 0,79455 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,01860 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,15279 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,00382 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,11714 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 1,28853 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,66% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.038.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

Articolo:

003 - in pvc di qualsiasi diametro

Prezzo a m € 0.15269

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,005 | € 24,14000 | € 0,12070 |
| Totale TOS21_RU |  | € 0,12070 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 0,12070 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,01811 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,00045 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,01388 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 0,15269 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.038.004

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

Articolo:

004 - in polietilene alta densita' di qualsiasi diametro

Prezzo a m € 0.30537

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,01 | € 24,14000 | € 0,24140 |
| Totale TOS21_RU |  | € 0,24140 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 0,24140 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,03621 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,00091 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,02776 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 0,30537 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.039.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

039 - Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante

Articolo:

001 - di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m² € 23.70015

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,05 | € 33,79600 | € 1,68980 |
| Totale TOS21_02 |  | € 1,68980 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,25 | € 2,50000 | € 0,62500 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,65100 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,35 | € 24,14000 | € 8,44900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 24,14000 | € 3,62100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,39450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,73530 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,81030 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,07026 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,15456 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 23,70015 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,3% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.040.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

040 - Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature

Articolo:

001 - di qualsiasi dimensione

Prezzo a m³ € 396.59521

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 33,79600 | € 33,79600 |
| Totale TOS21_02 |  | € 33,79600 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,6 | € 2,50000 | € 1,50000 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,8 | € 0,26000 | € 0,20800 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,70800 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,6 | € 28,83000 | € 17,29800 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,8 | € 24,14000 | € 19,31200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 5 | € 24,14000 | € 120,70000 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 5 | € 24,14000 | € 120,70000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 278,01000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 313,51400 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 47,02710 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 1,17568 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 36,05411 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 396,59521 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,62% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.041.005

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura

Articolo:

005 - di listoncini o listelli incollati e/o inchiodati, esclusi eventuali residui (colla, legno, chiodi, ecc.), la ripulitura o il livellamento del sottostante piano di posa, eseguito al piano terreno.

Prezzo a m² € 12.17120

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 24,14000 | € 2,41400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 9,62150 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,62150 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,44323 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01443 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,10647 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 12,17120 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.041.010

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura

Articolo:

010 - di listoncini o listelli incollati e/o inchiodati, esclusi eventuali residui (colla, legno, chiodi, ecc.), la ripulitura o il livellamento del sottostante piano di posa, per quote superiori al piano terreno.

Prezzo a m² € 17.87097

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,15 | € 1,20834 | € 0,18125 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,18125 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 24,14000 | € 2,41400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 13,94600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,12725 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,11909 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02119 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,62463 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 17,87097 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,04% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.041.012

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura

Articolo:

012 - di listoncini o listelli incollati, realizzato a mano e con attrezzature meccaniche, compreso la ripulitura del sottostante piano di posa da eventuali residui (colla, legno ecc.) riprese e/o lisciatura dello stesso, eseguito al piano terreno. Sono compresi materiali  di consumo e per la eventuale stuccatura.

Prezzo a m² € 35.95397

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.032 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni | ora | 0,2 | € 4,99554 | € 0,99911 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,99911 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 27,42300 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 28,42211 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,26332 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04263 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,26854 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 35,95397 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,27% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.041.015

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura

Articolo:

015 - di listoncini o listelli incollati, eseguito a mano e con attrezzature meccaniche, compreso la ripulitura del sottostante piano di posa da eventuali residui (colla, legno ecc.) eventuali riprese e/o lisciatura dello stesso,  per quote superiori al piano terreno. Sono compresi materiali  di consumo e per la eventuale stuccatura.

Prezzo a m² € 39.75382

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.032 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni | ora | 0,2 | € 4,99554 | € 0,99911 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 1,20834 | € 0,12083 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,11994 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 30,30600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 31,42594 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,71389 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04714 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,61398 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 39,75382 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,23% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.042.005

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura

Articolo:

005 - di listoni o listelli inchiodati eseguito al piano terreno, a mano e con recupero degli stessi fino al 50% del materiale rimosso. Sono compresi la sfilatura dei chiodi, la rimozione dei regoli, la selezione del materiale recuperato, la pulizia dello stesso, l’accatastamento e la protezione del materiale recuperato all’interno del cantiere. Sono altresì compresi tutti i materiali per le operazioni di ripulitura della sottostante struttura, le riprese e/o il livellamento del piano di posa da eventuali residui.

Prezzo a m² € 50.25529

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,75 | € 28,83000 | € 21,62250 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,75 | € 24,14000 | € 18,10500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 39,72750 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 39,72750 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,95913 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,05959 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,56866 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 50,25529 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.042.010

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura

Articolo:

010 - di listoni o listelli inchiodati eseguito a mano e con recupero degli stessi fino al 50% del materiale rimosso, per quote superiori al piano terreno. Sono compresi la sfilatura dei chiodi, la rimozione dei regoli, la selezione del materiale recuperato, la pulizia dello stesso, l’accatastamento e la protezione del materiale recuperato all’interno del cantiere. Sono altresì compresi tutti i materiali per le operazioni di ripulitura della sottostante struttura, le riprese e/o il livellamento del piano di posa da eventuali residui.

Prezzo a m² € 57.85499

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,2 | € 1,20834 | € 0,24167 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,24167 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,75 | € 28,83000 | € 21,62250 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,75 | € 24,14000 | € 18,10500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 45,49350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 45,73517 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,86028 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,06860 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,25954 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 57,85499 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,63% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.050.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso

Articolo:

001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m € 26.68733

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,35 | € 12,07000 | € 4,22450 |
| Totale TOS21_02 |  | € 4,22450 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,025 | € 0,26000 | € 0,00650 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,00650 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,00027 | € 15,37135 | € 0,00415 |
| TOS21_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,00088 | € 90,00000 | € 0,07920 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,08335 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,025 | € 28,83000 | € 0,72075 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,51 | € 26,76000 | € 13,64760 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 24,14000 | € 2,41400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,78235 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 21,09670 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,16451 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06329 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,42612 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 26,68733 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,71% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.050.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso

Articolo:

002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 37.14081

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,07 | € 12,07000 | € 0,84490 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,84490 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 0,26000 | € 0,01040 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01040 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0006 | € 15,37135 | € 0,00922 |
| TOS21_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,00192 | € 90,00000 | € 0,17280 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,18202 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,88 | € 26,76000 | € 23,54880 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 24,14000 | € 3,62100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 28,32300 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 29,36032 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,40405 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,08808 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,37644 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 37,14081 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,53% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.050.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso

Articolo:

003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 68.35775

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,12 | € 12,07000 | € 1,44840 |
| Totale TOS21_02 |  | € 1,44840 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,07 | € 0,26000 | € 0,01820 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01820 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0012 | € 15,37135 | € 0,01845 |
| TOS21_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,00384 | € 90,00000 | € 0,34560 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,36405 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,07 | € 28,83000 | € 2,01810 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 1,65 | € 26,76000 | € 44,15400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 52,20710 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 54,03775 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,10566 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,16211 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,21434 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 68,35775 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,49% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.050.004

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso

Articolo:

004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 217.41931

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,35 | € 12,07000 | € 4,22450 |
| Totale TOS21_02 |  | € 4,22450 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,21 | € 0,26000 | € 0,05460 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,05460 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0045 | € 15,37135 | € 0,06917 |
| TOS21_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,0144 | € 90,00000 | € 1,29600 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,36517 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,21 | € 28,83000 | € 6,05430 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 5,3 | € 26,76000 | € 141,82800 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,76 | € 24,14000 | € 18,34640 |
| Totale TOS21_RU |  | € 166,22870 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 171,87297 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 25,78095 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,51562 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 19,76539 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 217,41931 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,4% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.051.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo:

002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 35.67270

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,05 | € 12,07000 | € 0,60350 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,60350 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,036 | € 0,26000 | € 0,00936 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,00936 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0006 | € 15,37135 | € 0,00922 |
| TOS21_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,00192 | € 90,00000 | € 0,17280 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,18202 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,83000 | € 1,03788 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,85 | € 26,76000 | € 22,74600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 24,14000 | € 3,62100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 27,40488 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 28,19976 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,22996 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,08460 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,24297 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 35,67270 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,51% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.051.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo:

003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 61.05674

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,065 | € 12,07000 | € 0,78455 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,78455 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,06 | € 0,26000 | € 0,01560 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01560 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0012 | € 15,37135 | € 0,01845 |
| TOS21_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,00384 | € 90,00000 | € 0,34560 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,36405 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 1,47 | € 26,76000 | € 39,33720 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 47,10200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 48,26620 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,23993 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,14480 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,55061 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 61,05674 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,43% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.051.004

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo:

004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 190.41776

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,08 | € 12,07000 | € 0,96560 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,96560 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,19 | € 0,26000 | € 0,04940 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,04940 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0045 | € 15,37135 | € 0,06917 |
| TOS21_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,0144 | € 90,00000 | € 1,29600 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,36517 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,19 | € 28,83000 | € 5,47770 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 4,7 | € 26,76000 | € 125,77200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,7 | € 24,14000 | € 16,89800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 148,14770 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 150,52787 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 22,57918 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,45158 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 17,31071 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 190,41776 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,31% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.052.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo:

001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m € 16.89571

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,035 | € 12,07000 | € 0,42245 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,42245 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,0166 | € 0,26000 | € 0,00432 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,00432 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,00027 | € 15,37135 | € 0,00415 |
| TOS21_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,00088 | € 90,00000 | € 0,07920 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,08335 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0166 | € 28,83000 | € 0,47858 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,39 | € 26,76000 | € 10,43640 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,08 | € 24,14000 | € 1,93120 |
| Totale TOS21_RU |  | € 12,84618 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,35629 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,00344 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04007 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,53597 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 16,89571 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,53% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.052.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo:

002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 28.21535

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,065 | € 12,07000 | € 0,78455 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,78455 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,025 | € 0,26000 | € 0,00650 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,00650 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0006 | € 15,37135 | € 0,00922 |
| TOS21_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,00192 | € 90,00000 | € 0,17280 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,18202 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,025 | € 28,83000 | € 0,72075 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,68 | € 26,76000 | € 18,19680 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 24,14000 | € 2,41400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,33155 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 22,30462 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,34569 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06691 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,56503 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 28,21535 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,38% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.052.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo:

003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 53.07272

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,19 | € 12,07000 | € 2,29330 |
| Totale TOS21_02 |  | € 2,29330 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,045 | € 0,26000 | € 0,01170 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,01170 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0012 | € 15,37135 | € 0,01845 |
| TOS21_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,00384 | € 90,00000 | € 0,34560 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,36405 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,045 | € 28,83000 | € 1,29735 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 1,25 | € 26,76000 | € 33,45000 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,188 | € 24,14000 | € 4,53832 |
| Totale TOS21_RU |  | € 39,28567 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 41,95472 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,29321 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,12586 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,82479 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 53,07272 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,34% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.052.004

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo:

004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 174.24777

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,14 | € 0,26000 | € 0,03640 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03640 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0045 | € 15,37135 | € 0,06917 |
| TOS21_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,0144 | € 90,00000 | € 1,29600 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,36517 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,14 | € 28,83000 | € 4,03620 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 4,2 | € 26,76000 | € 112,39200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,55 | € 24,14000 | € 13,27700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 129,70520 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 137,74527 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,66179 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,41324 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,84071 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 174,24777 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,25% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.053.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo:

001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m € 7.38336

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,05 | € 12,07000 | € 0,60350 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,60350 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,01 | € 0,26000 | € 0,00260 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,00260 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,00027 | € 15,37135 | € 0,00415 |
| TOS21_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,00088 | € 90,00000 | € 0,07920 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,08335 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,035 | € 24,14000 | € 0,84490 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,14720 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,83665 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,87550 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01751 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,67121 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 7,38336 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,89% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.053.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo:

002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 4.42384

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,065 | € 12,07000 | € 0,78455 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,78455 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,017 | € 0,26000 | € 0,00442 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,00442 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0006 | € 15,37135 | € 0,00922 |
| TOS21_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,00192 | € 90,00000 | € 0,17280 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,18202 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,017 | € 28,83000 | € 0,49011 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,04 | € 26,76000 | € 1,07040 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,04 | € 24,14000 | € 0,96560 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,52611 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,49710 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,52457 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01049 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,40217 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 4,42384 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 74,84% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.053.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo:

003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 22.74480

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,25 | € 12,07000 | € 3,01750 |
| Totale TOS21_02 |  | € 3,01750 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,037 | € 0,26000 | € 0,00962 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,00962 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0012 | € 15,37135 | € 0,01845 |
| TOS21_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,00384 | € 90,00000 | € 0,34560 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,36405 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,037 | € 28,83000 | € 1,06671 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,37 | € 26,76000 | € 9,90120 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 24,14000 | € 3,62100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 14,58891 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,98008 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,69701 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05394 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,06771 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 22,74480 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,41% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.053.004

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo:

004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 70.01177

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,45 | € 12,07000 | € 5,43150 |
| Totale TOS21_02 |  | € 5,43150 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,12 | € 0,26000 | € 0,03120 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03120 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,0045 | € 15,37135 | € 0,06917 |
| TOS21_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,0144 | € 90,00000 | € 1,29600 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,36517 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,83000 | € 3,45960 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 1,35 | € 26,76000 | € 36,12600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,37 | € 24,14000 | € 8,93180 |
| Totale TOS21_RU |  | € 48,51740 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 55,34527 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,30179 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,16604 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,36471 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 70,01177 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,06% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.060.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo:

001 - per vani di apertura, porte o finestre

Prezzo a m² € 25.91963

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,2 | € 0,26000 | € 0,05200 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,05200 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.007 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,001 | € 397,39130 | € 0,39739 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,89962 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,26 | € 28,83000 | € 7,49580 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,26 | € 24,14000 | € 6,27640 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,53820 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 20,48982 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,07347 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06147 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,35633 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 25,91963 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,38% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.060.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo:

002 - per strutture singole quali travi e capriate

Prezzo a cad € 33.47713

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,3 | € 1,20834 | € 0,36250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,36250 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,50223 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,32 | € 28,83000 | € 9,22560 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,32 | € 24,14000 | € 7,72480 |
| Totale TOS21_RU |  | € 25,59940 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 26,46414 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,96962 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07939 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,04338 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 33,47713 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,47% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.060.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo:

003 - per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m² € 30.99703

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,27 | € 1,20834 | € 0,32625 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,32625 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,50223 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 23,67510 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 24,50358 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,67554 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07351 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,81791 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 30,99703 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,38% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.060.004

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo:

004 - per solai in travetti prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m² € 28.89692

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,25 | € 1,20834 | € 0,30209 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,30209 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,50223 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,28 | € 28,83000 | € 8,07240 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,28 | € 24,14000 | € 6,75920 |
| Totale TOS21_RU |  | € 22,03910 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 22,84342 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,42651 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06853 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,62699 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 28,89692 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,27% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.060.005

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo:

005 - per solai in pannelli prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m² € 26.12674

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,23 | € 1,20834 | € 0,27792 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,27792 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,50223 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,23 | € 28,83000 | € 6,63090 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,87340 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 20,65355 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,09803 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06196 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,37516 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 26,12674 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,07% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.060.006

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo:

006 - per solai in profilati metallici e laterizi

Prezzo a m² € 29.52343

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,26 | € 1,20834 | € 0,31417 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,31417 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,1 | € 1,67411 | € 0,16741 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,16741 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,26 | € 28,83000 | € 7,49580 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,29 | € 28,83000 | € 8,36070 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,29 | € 24,14000 | € 7,00060 |
| Totale TOS21_RU |  | € 22,85710 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 23,33868 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,50080 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07002 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,68395 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 29,52343 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,42% |

Codice regionale: TOS21_02.A03.060.007

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo:

007 - per solai in legno e laterizio

Prezzo a m² € 32.04709

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,28 | € 1,20834 | € 0,33834 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,33834 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,50223 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,28 | € 28,83000 | € 8,07240 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,31 | € 28,83000 | € 8,93730 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,31 | € 24,14000 | € 7,48340 |
| Totale TOS21_RU |  | € 24,49310 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,33367 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,80005 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07600 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,91337 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 32,04709 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,43% |

Codice regionale: TOS21_02.A04.002.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00

Articolo:

001 - eseguito a mano con l'ausilio di minipala

Prezzo a m³ € 74.09171

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.028 | Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese | ora | 0,396 | € 8,45000 | € 3,34620 |
| TOS21_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV | ora | 0,396 | € 13,09000 | € 5,18364 |
| Totale TOS21_AT |  | € 8,52984 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,396 | € 28,83000 | € 11,41668 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,9 | € 24,14000 | € 21,72600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,7 | € 24,14000 | € 16,89800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 50,04068 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 58,57052 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,78558 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,35142 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,73561 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 74,09171 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 67,54% |

Codice regionale: TOS21_02.A04.002.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00

Articolo:

002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

Prezzo a m³ € 100.80659

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,45 | € 3,41667 | € 1,53750 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,53750 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,83000 | € 12,97350 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,4 | € 24,14000 | € 33,79600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,3 | € 24,14000 | € 31,38200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 78,15150 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 79,68900 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,95335 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,47813 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,16424 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 100,80659 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,53% |

Codice regionale: TOS21_02.A04.003.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00

Articolo:

001 - eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore

Prezzo a m³ € 87.38411

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.004 | Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese | ora | 0,457 | € 6,75997 | € 3,08931 |
| TOS21_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV | ora | 0,457 | € 13,09000 | € 5,98213 |
| Totale TOS21_AT |  | € 9,07144 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,457 | € 28,83000 | € 13,17531 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,1 | € 24,14000 | € 26,55400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,84 | € 24,14000 | € 20,27760 |
| Totale TOS21_RU |  | € 60,00691 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 69,07835 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,36175 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,41447 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,94401 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 87,38411 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 68,67% |

Codice regionale: TOS21_02.A04.003.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00

Articolo:

002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

Prezzo a m³ € 102.84619

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,5 | € 3,41667 | € 1,70834 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,70834 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,4 | € 24,14000 | € 33,79600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,3 | € 24,14000 | € 31,38200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 79,59300 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 81,30134 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,19520 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,48781 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,34965 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 102,84619 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,39% |

Codice regionale: TOS21_02.A04.012.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano

Articolo:

001 - per profondità fino a m 1,00

Prezzo a m³ € 147.90380

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,4 | € 26,76000 | € 10,70400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,2 | € 24,14000 | € 53,10800 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,2 | € 24,14000 | € 53,10800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 116,92000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 116,92000 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,53800 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,70152 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,44580 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 147,90380 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.A04.012.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Voce:

012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano

Articolo:

002 - per profondità da m 1,00 a m 2,00

Prezzo a m³ € 194.04088

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,5 | € 26,76000 | € 13,38000 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3,3 | € 24,14000 | € 79,66200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,5 | € 24,14000 | € 60,35000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 153,39200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 153,39200 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 23,00880 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,92035 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 17,64008 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 194,04088 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.A07.001.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico  dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

Voce:

001 - Carico, traporto e scarico

Articolo:

001 - a mano su autocarro portata mc 3,50

Prezzo a m³ € 59.03773

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N02.014.009 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) | ora | 0,2348 | € 42,45000 | € 9,96726 |
| Totale TOS21_AT |  | € 9,96726 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2348 | € 28,83000 | € 6,76928 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,24 | € 24,14000 | € 29,93360 |
| Totale TOS21_RU |  | € 36,70288 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 46,67014 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,00052 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,07001 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,36707 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 59,03773 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 73,63% |

Codice regionale: TOS21_02.A07.001.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico  dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

Voce:

001 - Carico, traporto e scarico

Articolo:

003 - con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50

Prezzo a m³ € 29.69486

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.001.035 | Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese | ora | 0,106 | € 13,81563 | € 1,46446 |
| TOS21_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV | ora | 0,106 | € 13,09000 | € 1,38754 |
| TOS21_AT.N02.014.009 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) | ora | 0,2058 | € 42,45000 | € 8,73621 |
| Totale TOS21_AT |  | € 11,58821 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2058 | € 28,83000 | € 5,93321 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,106 | € 28,83000 | € 3,05598 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,12 | € 24,14000 | € 2,89680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 11,88599 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 23,47420 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,52113 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03521 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,69953 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 29,69486 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,01% |

Codice regionale: TOS21_02.A07.011.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico  dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

Voce:

011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

Articolo:

001 - da demolizioni di qualsiasi genere

Prezzo a m³ € 42.75194

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,7 | € 24,14000 | € 16,89800 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,7 | € 24,14000 | € 16,89800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 33,79600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 33,79600 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,06940 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,05069 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,88654 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 42,75194 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.A07.011.010

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico  dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

Voce:

011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

Articolo:

010 - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali

Prezzo a m³ € 15.26855

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 12,07000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,07000 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,81050 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01811 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,38805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 15,26855 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.B04.001.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C12/15

Prezzo a m³ € 163.41540

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,5 | € 1,90509 | € 0,95255 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,95255 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,45 | € 15,37135 | € 6,91711 |
| TOS21_PR.P01.002.008 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) | Tn | 0,85 | € 13,44944 | € 11,43202 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,23 | € 90,15200 | € 20,73496 |
| Totale TOS21_PR |  | € 39,08409 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,75 | € 28,83000 | € 21,62250 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,7 | € 24,14000 | € 41,03800 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,5 | € 24,14000 | € 12,07000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 89,14550 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 129,18214 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,37732 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19377 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,85595 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 163,41540 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 54,55% |

Codice regionale: TOS21_02.B04.001.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C16/20

Prezzo a m³ € 178.20876

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,5 | € 1,90509 | € 0,95255 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,95255 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,45 | € 15,37135 | € 6,91711 |
| TOS21_PR.P01.002.008 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) | Tn | 0,85 | € 13,44944 | € 11,43202 |
| TOS21_PR.P02.004.003 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,26 | € 96,87429 | € 25,18732 |
| Totale TOS21_PR |  | € 43,53645 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,75 | € 28,83000 | € 21,62250 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,75 | € 24,14000 | € 18,10500 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,75 | € 24,14000 | € 42,24500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 96,38750 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 140,87649 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 21,13147 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,21131 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 16,20080 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 178,20876 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 54,09% |

Codice regionale: TOS21_02.B04.002.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 215.34598

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,55 | € 1,90509 | € 1,04780 |
| TOS21_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,6 | € 3,33333 | € 2,00000 |
| Totale TOS21_AT |  | € 3,04780 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,45 | € 15,37135 | € 6,91711 |
| TOS21_PR.P01.002.008 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) | Tn | 0,8 | € 13,44944 | € 10,75955 |
| TOS21_PR.P02.004.003 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,33 | € 96,87429 | € 31,96852 |
| Totale TOS21_PR |  | € 49,64518 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,75 | € 28,83000 | € 21,62250 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,55 | € 28,83000 | € 15,85650 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,6 | € 28,83000 | € 17,29800 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,8 | € 24,14000 | € 19,31200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,8 | € 24,14000 | € 43,45200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 117,54100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 170,23397 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 25,53510 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,25535 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 19,57691 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 215,34598 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 54,58% |

Codice regionale: TOS21_02.B04.002.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 224.81776

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,6 | € 1,90509 | € 1,14305 |
| TOS21_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,8 | € 3,33333 | € 2,66666 |
| Totale TOS21_AT |  | € 3,80971 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,48 | € 15,37135 | € 7,37825 |
| TOS21_PR.P01.002.008 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) | Tn | 0,8 | € 13,44944 | € 10,75955 |
| TOS21_PR.P02.004.003 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,38 | € 96,87429 | € 36,81223 |
| Totale TOS21_PR |  | € 54,95003 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,7 | € 28,83000 | € 20,18100 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,6 | € 28,83000 | € 17,29800 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,83000 | € 23,06400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,7 | € 24,14000 | € 16,89800 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,72 | € 24,14000 | € 41,52080 |
| Totale TOS21_RU |  | € 118,96180 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 177,72155 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 26,65823 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,26658 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 20,43798 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 224,81776 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 52,91% |

Codice regionale: TOS21_02.B04.003.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 242.48443

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,6 | € 1,90509 | € 1,14305 |
| TOS21_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,8 | € 3,33333 | € 2,66666 |
| Totale TOS21_AT |  | € 3,80971 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,45 | € 15,37135 | € 6,91711 |
| TOS21_PR.P01.002.008 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) | Tn | 0,8 | € 13,44944 | € 10,75955 |
| TOS21_PR.P02.004.003 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,33 | € 96,87429 | € 31,96852 |
| Totale TOS21_PR |  | € 49,64518 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1 | € 28,83000 | € 28,83000 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,6 | € 28,83000 | € 17,29800 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,83000 | € 23,06400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1 | € 24,14000 | € 24,14000 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,86 | € 24,14000 | € 44,90040 |
| Totale TOS21_RU |  | € 138,23240 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 191,68729 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 28,75309 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,28753 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 22,04404 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 242,48443 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 57,01% |

Codice regionale: TOS21_02.B04.003.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 253.60820

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,65 | € 1,90509 | € 1,23831 |
| TOS21_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,8 | € 3,33333 | € 2,66666 |
| Totale TOS21_AT |  | € 3,90497 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,48 | € 15,37135 | € 7,37825 |
| TOS21_PR.P01.002.008 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) | Tn | 0,82 | € 13,44944 | € 11,02854 |
| TOS21_PR.P02.004.003 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,38 | € 96,87429 | € 36,81223 |
| Totale TOS21_PR |  | € 55,21902 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,05 | € 28,83000 | € 30,27150 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,65 | € 28,83000 | € 18,73950 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,83000 | € 23,06400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,05 | € 24,14000 | € 25,34700 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,82 | € 24,14000 | € 43,93480 |
| Totale TOS21_RU |  | € 141,35680 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 200,48079 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 30,07212 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,30072 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 23,05529 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 253,60820 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 55,74% |

Codice regionale: TOS21_02.B04.004.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

004 - Conglomerato cementizio per scale

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 271.14566

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,6 | € 1,90509 | € 1,14305 |
| TOS21_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,8 | € 3,33333 | € 2,66666 |
| Totale TOS21_AT |  | € 3,80971 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,45 | € 15,37135 | € 6,91711 |
| TOS21_PR.P01.002.008 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) | Tn | 0,8 | € 13,44944 | € 10,75955 |
| TOS21_PR.P02.004.003 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,33 | € 96,87429 | € 31,96852 |
| Totale TOS21_PR |  | € 49,64518 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,25 | € 28,83000 | € 36,03750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,6 | € 28,83000 | € 17,29800 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,83000 | € 23,06400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,25 | € 24,14000 | € 30,17500 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,25 | € 24,14000 | € 54,31500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 160,88950 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 214,34439 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 32,15166 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,32152 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 24,64960 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 271,14566 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,34% |

Codice regionale: TOS21_02.B04.004.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

004 - Conglomerato cementizio per scale

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 282.27816

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,65 | € 1,90509 | € 1,23831 |
| TOS21_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,8 | € 3,33333 | € 2,66666 |
| Totale TOS21_AT |  | € 3,90497 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,48 | € 15,37135 | € 7,37825 |
| TOS21_PR.P01.002.008 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) | Tn | 0,82 | € 13,44944 | € 11,02854 |
| TOS21_PR.P02.004.003 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,38 | € 96,87429 | € 36,81223 |
| Totale TOS21_PR |  | € 55,21902 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,25 | € 28,83000 | € 36,03750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,65 | € 28,83000 | € 18,73950 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,83000 | € 23,06400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,25 | € 24,14000 | € 30,17500 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,32 | € 24,14000 | € 56,00480 |
| Totale TOS21_RU |  | € 164,02080 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 223,14479 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 33,47172 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,33472 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 25,66165 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 282,27816 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,11% |

Codice regionale: TOS21_02.B04.005.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 320.83385

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,6 | € 1,90509 | € 1,14305 |
| TOS21_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,8 | € 3,33333 | € 2,66666 |
| Totale TOS21_AT |  | € 3,80971 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,45 | € 15,37135 | € 6,91711 |
| TOS21_PR.P01.002.008 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) | Tn | 0,8 | € 13,44944 | € 10,75955 |
| TOS21_PR.P02.004.003 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,33 | € 96,87429 | € 31,96852 |
| Totale TOS21_PR |  | € 49,64518 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,75 | € 28,83000 | € 50,45250 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,6 | € 28,83000 | € 17,29800 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,83000 | € 23,06400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,3 | € 24,14000 | € 31,38200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3,23 | € 24,14000 | € 77,97220 |
| Totale TOS21_RU |  | € 200,16870 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 253,62359 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 38,04354 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,38044 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 29,16671 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 320,83385 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,39% |

Codice regionale: TOS21_02.B04.005.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 343.23889

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,65 | € 1,90509 | € 1,23831 |
| TOS21_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,8 | € 3,33333 | € 2,66666 |
| Totale TOS21_AT |  | € 3,90497 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,48 | € 15,37135 | € 7,37825 |
| TOS21_PR.P01.002.008 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) | Tn | 0,82 | € 13,44944 | € 11,02854 |
| TOS21_PR.P02.004.003 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,38 | € 96,87429 | € 36,81223 |
| Totale TOS21_PR |  | € 55,21902 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,9 | € 28,83000 | € 54,77700 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,65 | € 28,83000 | € 18,73950 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,83000 | € 23,06400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,45 | € 24,14000 | € 35,00300 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3,34 | € 24,14000 | € 80,62760 |
| Totale TOS21_RU |  | € 212,21110 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 271,33509 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 40,70026 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,40700 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 31,20354 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 343,23889 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,83% |

Codice regionale: TOS21_02.B07.004.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore.

Articolo:

002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

Prezzo a m³ € 502.95691

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 1 | € 12,07000 | € 12,07000 |
| Totale TOS21_02 |  | € 12,07000 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,18 | € 1,90509 | € 0,34292 |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,25 | € 4,58333 | € 1,14583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,48875 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 465 | € 0,28235 | € 131,29275 |
| TOS21_PR.P09.014.020 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi | kg | 50 | € 0,23412 | € 11,70600 |
| Totale TOS21_PR |  | € 142,99875 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 5 | € 28,83000 | € 144,15000 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3,5 | € 24,14000 | € 84,49000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 241,03690 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 397,59440 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 59,63916 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,59639 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 45,72336 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 502,95691 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 50,32% |

Codice regionale: TOS21_02.B07.005.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)

Articolo:

002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

Prezzo a m³ € 549.96560

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 2 | € 12,07000 | € 24,14000 |
| Totale TOS21_02 |  | € 24,14000 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,18 | € 1,90509 | € 0,34292 |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,3 | € 4,58333 | € 1,37500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,71792 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 450 | € 0,28235 | € 127,05750 |
| TOS21_PR.P09.014.020 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi | kg | 55 | € 0,23412 | € 12,87660 |
| Totale TOS21_PR |  | € 139,93410 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 5,5 | € 28,83000 | € 158,56500 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 4 | € 24,14000 | € 96,56000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 268,96340 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 434,75542 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 65,21331 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,65213 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 49,99687 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 549,96560 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,29% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.001.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).

Articolo:

001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 54.26314

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,084 | € 33,79600 | € 2,83886 |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,12 | € 12,07000 | € 1,44840 |
| Totale TOS21_02 |  | € 4,28726 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.017.012 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,06182 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 0,5 | € 0,28235 | € 0,14118 |
| TOS21_PR.P04.010.010 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm | cad | 5 | € 1,21449 | € 6,07245 |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,001 | € 86,82105 | € 0,08682 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 87,95111 | € 3,51804 |
| Totale TOS21_PR |  | € 12,13357 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,83000 | € 12,97350 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,45 | € 24,14000 | € 10,86300 |
| Totale TOS21_RU |  | € 24,41310 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 42,89576 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,43436 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,12869 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,93301 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 54,26314 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 52,96% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.001.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).

Articolo:

002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 73.69440

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,15 | € 33,79600 | € 5,06940 |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,15 | € 12,07000 | € 1,81050 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,87990 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.017.012 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,06182 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 0,5 | € 0,28235 | € 0,14118 |
| TOS21_PR.P04.010.010 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm | cad | 10 | € 1,21449 | € 12,14490 |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,001 | € 86,82105 | € 0,08682 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 87,95111 | € 3,51804 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,20602 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,83000 | € 12,97350 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,16 | € 26,76000 | € 4,28160 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,55 | € 24,14000 | € 13,27700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 31,10870 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 58,25645 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,73847 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,17477 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,69949 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 73,69440 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 51,6% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.002.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.

Articolo:

001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 22.80526

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,076 | € 33,79600 | € 2,56850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 2,56850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.017.012 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 0,5 | € 1,49385 | € 0,74693 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,82193 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.010.010 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm | cad | 5 | € 1,21449 | € 6,07245 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,001 | € 232,76000 | € 0,23276 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 87,95111 | € 3,51804 |
| Totale TOS21_PR |  | € 9,82325 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,83000 | € 2,30640 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,08 | € 24,14000 | € 1,93120 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,81420 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,02788 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,70418 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05408 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,07321 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 22,80526 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 32,37% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.002.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.

Articolo:

002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 36.33084

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,15 | € 33,79600 | € 5,06940 |
| Totale TOS21_02 |  | € 5,06940 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.017.012 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 0,5 | € 1,49385 | € 0,74693 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,82193 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.010.010 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm | cad | 10 | € 1,21449 | € 12,14490 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,001 | € 232,76000 | € 0,23276 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 87,95111 | € 3,51804 |
| Totale TOS21_PR |  | € 15,89570 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,83000 | € 3,45960 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,12 | € 24,14000 | € 2,89680 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,93300 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 28,72003 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,30800 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,08616 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,30280 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 36,33084 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 33,04% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.003.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.

Articolo:

001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m² € 67.24156

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,082 | € 33,79600 | € 2,77127 |
| Totale TOS21_02 |  | € 2,77127 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.017.012 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,06182 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 2 | € 0,28235 | € 0,56470 |
| TOS21_PR.P07.004.001 | Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53 | kg | 12,5 | € 0,96023 | € 12,00288 |
| TOS21_PR.P07.022.001 | Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti | cad | 10 | € 0,02953 | € 0,29530 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,004 | € 86,82105 | € 0,34728 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,07 | € 87,95111 | € 6,15658 |
| Totale TOS21_PR |  | € 21,17959 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,23 | € 28,83000 | € 6,63090 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,33 | € 26,76000 | € 8,83080 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,46 | € 24,14000 | € 11,10440 |
| Totale TOS21_RU |  | € 27,14270 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 53,15538 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,97331 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,15947 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,11287 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 67,24156 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 44,71% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.003.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.

Articolo:

002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Prezzo a m² € 63.57493

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,0886 | € 33,79600 | € 2,99433 |
| Totale TOS21_02 |  | € 2,99433 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.017.012 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,06182 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 1,8 | € 0,28235 | € 0,50823 |
| TOS21_PR.P07.004.004 | Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30 | kg | 9,25 | € 0,97000 | € 8,97250 |
| TOS21_PR.P07.022.001 | Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti | cad | 10 | € 0,02953 | € 0,29530 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,0036 | € 86,82105 | € 0,31256 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,07 | € 87,95111 | € 6,15658 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,05802 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,23 | € 28,83000 | € 6,63090 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,33 | € 26,76000 | € 8,83080 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,46 | € 24,14000 | € 11,10440 |
| Totale TOS21_RU |  | € 27,14270 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 50,25686 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,53853 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,15077 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,77954 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 63,57493 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 47,61% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.004.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.

Articolo:

001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m² € 37.33070

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,12 | € 12,07000 | € 1,44840 |
| Totale TOS21_02 |  | € 1,44840 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.017.012 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 0,5 | € 1,49385 | € 0,74693 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,85943 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.004.001 | Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53 | kg | 12,5 | € 0,96023 | € 12,00288 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,001 | € 232,76000 | € 0,23276 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,07 | € 87,95111 | € 6,15658 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,39222 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 24,14000 | € 3,62100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,81040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 29,51044 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,42657 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,08853 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,39370 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 37,33070 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 27,48% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.004.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.

Articolo:

002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 43

Prezzo a m² € 32.13705

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,015 | € 12,07000 | € 0,18105 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,18105 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,035 | € 4,58333 | € 0,16042 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 0,5 | € 1,49385 | € 0,74693 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,90735 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.004.004 | Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30 | kg | 9,25 | € 0,97000 | € 8,97250 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,001 | € 232,76000 | € 0,23276 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,07 | € 87,95111 | € 6,15658 |
| Totale TOS21_PR |  | € 15,36184 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,035 | € 28,83000 | € 1,00905 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 24,14000 | € 3,62100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,95455 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,40478 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,81072 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07621 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,92155 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 32,13705 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 28,43% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.011.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo:

001 - con tavolato semplice di abete compreso chiodatura (senza soletta in cls)

Prezzo a m² € 127.70997

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,08 | € 12,07000 | € 0,96560 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,96560 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,35 | € 4,58333 | € 1,60417 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,60417 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 1,25 | € 0,28235 | € 0,35294 |
| TOS21_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 0,3 | € 0,93860 | € 0,28158 |
| TOS21_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,3 | € 1,73278 | € 0,51983 |
| TOS21_PR.P08.020.007 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,03 | € 397,39130 | € 11,92174 |
| TOS21_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 86,82105 | € 0,17364 |
| Totale TOS21_PR |  | € 13,24973 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,83000 | € 10,09050 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,35 | € 28,83000 | € 38,92050 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 1,35 | € 26,76000 | € 36,12600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 85,13700 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 100,95650 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,14348 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,30287 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,61000 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 127,70997 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 67,48% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.011.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo:

002 - con tavolato doppio di abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° (senza soletta in cls)

Prezzo a m² € 165.66593

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,4 | € 4,58333 | € 1,83333 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,83333 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 1,25 | € 0,28235 | € 0,35294 |
| TOS21_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 0,3 | € 0,93860 | € 0,28158 |
| TOS21_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,45 | € 1,73278 | € 0,77975 |
| TOS21_PR.P08.020.007 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,05 | € 397,39130 | € 19,86957 |
| TOS21_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 86,82105 | € 0,17364 |
| Totale TOS21_PR |  | € 21,45748 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,83000 | € 11,53200 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,61 | € 28,83000 | € 46,41630 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 1,61 | € 26,76000 | € 43,08360 |
| Totale TOS21_RU |  | € 101,03190 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 130,96121 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,64418 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,39288 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,06054 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 165,66593 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,04% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.011.005

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo:

005 - con scempiato in pianelle di cotto nuove, murate a malta bastarda e getto di soletta in cls

Prezzo a m² € 126.34228

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,2 | € 4,58333 | € 0,91667 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,91667 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 1,25 | € 0,28235 | € 0,35294 |
| TOS21_PR.P04.010.005 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm | cad | 18 | € 0,63503 | € 11,43054 |
| TOS21_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 0,3 | € 0,93860 | € 0,28158 |
| TOS21_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,02 | € 1,73278 | € 0,03466 |
| TOS21_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 86,82105 | € 0,17364 |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 110,12559 | € 0,22025 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 87,95111 | € 3,51804 |
| Totale TOS21_PR |  | € 16,01165 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,3 | € 28,83000 | € 37,47900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,78 | € 26,76000 | € 20,87280 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,78 | € 24,14000 | € 18,82920 |
| Totale TOS21_RU |  | € 82,94700 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 99,87532 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,98130 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,29963 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,48566 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 126,34228 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,77% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.011.006

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo:

006 - con scempiato in pianelle di cotto di recupero (escluso lo smontaggio) murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

Prezzo a m² € 108.52554

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,25 | € 4,58333 | € 1,14583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,14583 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 1,25 | € 0,28235 | € 0,35294 |
| TOS21_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 0,3 | € 0,93860 | € 0,28158 |
| TOS21_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,02 | € 1,73278 | € 0,03466 |
| TOS21_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 86,82105 | € 0,17364 |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 110,12559 | € 0,22025 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 87,95111 | € 3,51804 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,58111 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,15 | € 28,83000 | € 33,15450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,78 | € 26,76000 | € 20,87280 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,78 | € 24,14000 | € 18,82920 |
| Totale TOS21_RU |  | € 80,06400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 85,79094 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,86864 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,25737 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,86596 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 108,52554 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 73,91% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.011.007

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo:

007 - con scempiato in tavelle di laterizio murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

Prezzo a m² € 116.36690

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,25 | € 4,58333 | € 1,14583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,14583 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 1,25 | € 0,28235 | € 0,35294 |
| TOS21_PR.P04.010.001 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm | cad | 12 | € 0,83900 | € 10,06800 |
| TOS21_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 0,3 | € 0,93860 | € 0,28158 |
| TOS21_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,02 | € 1,73278 | € 0,03466 |
| TOS21_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 86,82105 | € 0,17364 |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 110,12559 | € 0,22025 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 87,95111 | € 3,51804 |
| Totale TOS21_PR |  | € 14,64911 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,2 | € 28,83000 | € 34,59600 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,78 | € 26,76000 | € 20,87280 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,56 | € 24,14000 | € 13,51840 |
| Totale TOS21_RU |  | € 76,19470 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 91,98964 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,79845 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,27597 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,57881 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 116,36690 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,61% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.012.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

012 - Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma esclusa la loro realizzazione

Articolo:

001 - in abete uso Fiume

Prezzo a m³ € 1233.83783

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,35 | € 15,00000 | € 5,25000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,35 | € 13,09000 | € 4,58150 |
| Totale TOS21_AT |  | € 9,83150 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 5 | € 0,28235 | € 1,41175 |
| TOS21_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 5,5 | € 0,93860 | € 5,16230 |
| TOS21_PR.P08.020.030 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi uso Fiume qualsiasi sezione, fino a m 8 | m³ | 1,1 | € 293,07692 | € 322,38461 |
| TOS21_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,01 | € 86,82105 | € 0,86821 |
| Totale TOS21_PR |  | € 329,82687 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 9,3 | € 28,83000 | € 268,11900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,83000 | € 10,09050 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 9,3 | € 26,76000 | € 248,86800 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 4,5 | € 24,14000 | € 108,63000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 635,70750 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 975,36587 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 146,30488 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 2,92610 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 112,16708 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 1.233,83783 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 51,55% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.013.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

013 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro delle murature ma esclusa la loro realizzazione

Articolo:

001 - in castagno sez. 8x8 uso Fiume

Prezzo a m³ € 1718.41955

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,65 | € 4,58333 | € 2,97916 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,97916 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 5 | € 0,28235 | € 1,41175 |
| TOS21_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 5,5 | € 0,93860 | € 5,16230 |
| TOS21_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,9 | € 1,73278 | € 1,55950 |
| TOS21_PR.P08.021.040 | Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3 | m³ | 1,1 | € 352,50000 | € 387,75000 |
| TOS21_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,01 | € 86,82105 | € 0,86821 |
| Totale TOS21_PR |  | € 396,75176 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 13,5 | € 28,83000 | € 389,20500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,65 | € 28,83000 | € 18,73950 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 13,5 | € 26,76000 | € 361,26000 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 7,85 | € 24,14000 | € 189,49900 |
| Totale TOS21_RU |  | € 958,70350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.358,43443 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 203,76516 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 4,07530 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 156,21996 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 1.718,41955 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 55,81% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.015.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento, con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m

Articolo:

001 - Altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 54.35652

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,5 | € 12,07000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,03500 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,03 | € 4,58333 | € 0,13750 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,12432 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.012.004 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 20 | cad | 9 | € 0,60650 | € 5,45850 |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 232,76000 | € 1,39656 |
| TOS21_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 208,14558 | € 0,41629 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,066 | € 87,95111 | € 5,80477 |
| Totale TOS21_PR |  | € 13,57835 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,275 | € 26,76000 | € 7,35900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,23190 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 42,96958 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,44544 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,06445 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,94150 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 54,35652 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 50,16% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.021.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame

Articolo:

001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 54.15358

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 0,02 | € 46,67014 | € 0,93340 |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,02 | € 33,79600 | € 0,67592 |
| Totale TOS21_02 |  | € 1,60932 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 1,20834 | € 0,12083 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,12083 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1 | € 28,83000 | € 28,83000 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,35 | € 26,76000 | € 9,36600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 41,07900 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 42,80916 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,42137 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,12843 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,92305 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 54,15358 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,71% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.021.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame

Articolo:

002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 82.37825

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 0,035 | € 46,67014 | € 1,63346 |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,035 | € 33,79600 | € 1,18286 |
| Totale TOS21_02 |  | € 2,81632 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 1,20834 | € 0,12083 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,12083 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,5 | € 28,83000 | € 43,24500 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,6 | € 26,76000 | € 16,05600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 62,18400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 65,12115 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,76817 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,19536 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,48893 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 82,37825 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,77% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.022.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi

Articolo:

001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 45.03610

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 0,02 | € 46,67014 | € 0,93340 |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,02 | € 33,79600 | € 0,67592 |
| Totale TOS21_02 |  | € 1,60932 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 1,20834 | € 0,12083 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,12083 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,75 | € 28,83000 | € 21,62250 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,35 | € 26,76000 | € 9,36600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 33,87150 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 35,60166 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,34025 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,10680 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,09419 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 45,03610 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,64% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.022.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi

Articolo:

002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 73.26077

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 0,035 | € 46,67014 | € 1,63346 |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,035 | € 33,79600 | € 1,18286 |
| Totale TOS21_02 |  | € 2,81632 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 1,20834 | € 0,12083 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,12083 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,25 | € 28,83000 | € 36,03750 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,6 | € 26,76000 | € 16,05600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 54,97650 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 57,91365 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,68705 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,17374 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,66007 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 73,26077 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,73% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.023.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni

Articolo:

001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 46.85959

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 0,02 | € 46,67014 | € 0,93340 |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,02 | € 33,79600 | € 0,67592 |
| Totale TOS21_02 |  | € 1,60932 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 1,20834 | € 0,12083 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,12083 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,83000 | € 23,06400 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,35 | € 26,76000 | € 9,36600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 35,31300 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 37,04316 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,55647 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,11113 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,25996 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 46,85959 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,66% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.023.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni

Articolo:

002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 75.08426

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 0,035 | € 46,67014 | € 1,63346 |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,035 | € 33,79600 | € 1,18286 |
| Totale TOS21_02 |  | € 2,81632 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 1,20834 | € 0,12083 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,12083 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,3 | € 28,83000 | € 37,47900 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,6 | € 26,76000 | € 16,05600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 56,41800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 59,35515 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,90327 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,17807 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,82584 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 75,08426 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,74% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.024.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi

Articolo:

001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 34.09511

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 0,02 | € 46,67014 | € 0,93340 |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,02 | € 33,79600 | € 0,67592 |
| Totale TOS21_02 |  | € 1,60932 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 1,20834 | € 0,12083 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,12083 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,83000 | € 12,97350 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,35 | € 26,76000 | € 9,36600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 25,22250 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 26,95266 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,04290 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,08086 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,09956 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 34,09511 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,51% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.024.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi

Articolo:

002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 56.84929

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 0,035 | € 46,67014 | € 1,63346 |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,035 | € 33,79600 | € 1,18286 |
| Totale TOS21_02 |  | € 2,81632 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 1,20834 | € 0,12083 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,12083 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,83000 | € 23,06400 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,6 | € 26,76000 | € 16,05600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 42,00300 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 44,94015 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,74102 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,13482 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,16812 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 56,84929 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,64% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.025.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio

Articolo:

001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri

Prezzo a cad € 66.55337

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 0,02 | € 46,67014 | € 0,93340 |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,02 | € 33,79600 | € 0,67592 |
| Totale TOS21_02 |  | € 1,60932 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 1,20834 | € 0,12083 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,12083 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,34 | € 28,83000 | € 38,63220 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,35 | € 26,76000 | € 9,36600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 50,88120 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 52,61136 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,89170 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,15783 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,05031 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 66,55337 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,77% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.025.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio

Articolo:

002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25; escluso il taglio dei ferri

Prezzo a cad € 104.26022

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 0,035 | € 46,67014 | € 1,63346 |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,035 | € 33,79600 | € 1,18286 |
| Totale TOS21_02 |  | € 2,81632 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 1,20834 | € 0,12083 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,12083 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 2,1 | € 28,83000 | € 60,54300 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,6 | € 26,76000 | € 16,05600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 79,48200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 82,41915 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,36287 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,24726 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,47820 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 104,26022 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,83% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.031.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo

Articolo:

001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

Prezzo a cad € 16.67497

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,025 | € 1,20834 | € 0,03021 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03021 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 4 | € 0,28235 | € 1,12940 |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,013 | € 110,12559 | € 1,43163 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,56103 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,025 | € 28,83000 | € 0,72075 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,17 | € 24,14000 | € 4,10380 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59055 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,18179 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,97727 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03955 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,51591 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 16,67497 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 66,4% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.031.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo

Articolo:

002 - con dormiente in pietra

Prezzo a cad € 20.36952

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,025 | € 1,20834 | € 0,03021 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03021 |  |  |  |
| TOS21_PR.P05.001.002 | Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 - Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste fresate | m² | 0,045 | € 90,00000 | € 4,05000 |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,013 | € 110,12559 | € 1,43163 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,48163 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,025 | € 28,83000 | € 0,72075 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,17 | € 24,14000 | € 4,10380 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,59055 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,10239 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,41536 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04831 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,85177 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 20,36952 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 54,36% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.031.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo

Articolo:

003 - con profilato in acciaio

Prezzo a cad € 15.80123

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,025 | € 1,20834 | € 0,03021 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03021 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.008.002 | Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 - da mm 50 a mm 100 | kg | 4 | € 0,71145 | € 2,84580 |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,013 | € 110,12559 | € 1,43163 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,27743 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,025 | € 28,83000 | € 0,72075 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,13 | € 24,14000 | € 3,13820 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,18345 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,49109 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,87366 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03747 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,43648 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 15,80123 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 54,84% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.031.004

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo

Articolo:

004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a 10 cm

Prezzo a cad € 18.38714

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,0045 | € 1,20834 | € 0,00544 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,025 | € 1,20834 | € 0,03021 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03565 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.001.002 | Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 8 | kg | 0,4 | € 0,75474 | € 0,30190 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,30190 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,025 | € 28,83000 | € 0,72075 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 14,19775 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,53529 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,18029 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04361 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,67156 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 18,38714 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,22% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.032.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo

Articolo:

001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

Prezzo a cad € 33.41323

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 1,20834 | € 0,04833 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,04833 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 8 | € 0,28235 | € 2,25880 |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,062 | € 110,12559 | € 6,82779 |
| Totale TOS21_PR |  | € 9,08659 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,83000 | € 10,09050 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 17,27870 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 26,41362 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,96204 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07924 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,03757 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 33,41323 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,59% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.032.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo

Articolo:

002 - con dormiente in pietra

Prezzo a cad € 44.78710

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 1,20834 | € 0,04833 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,04833 |  |  |  |
| TOS21_PR.P05.001.002 | Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 - Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste fresate | m² | 0,125 | € 90,00000 | € 11,25000 |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,062 | € 110,12559 | € 6,82779 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,07779 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,83000 | € 10,09050 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 17,27870 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 35,40482 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,31072 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,10621 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,07155 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 44,78710 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 43,71% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.032.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo

Articolo:

003 - con profilato in acciaio

Prezzo a cad € 44.46136

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,4 | € 1,20834 | € 0,48334 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,48334 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.008.002 | Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 - da mm 50 a mm 100 | kg | 6 | € 0,71145 | € 4,26870 |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,062 | € 110,12559 | € 6,82779 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,09649 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,83000 | € 11,53200 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 23,56750 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 35,14732 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,27210 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,10544 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,04194 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 44,46136 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,18% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.032.004

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo

Articolo:

004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a cm 10

Prezzo a cad € 41.17301

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,0125 | € 1,20834 | € 0,01510 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,4 | € 1,20834 | € 0,48334 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,49844 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.001.002 | Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 8 | kg | 0,4 | € 0,75474 | € 0,30190 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,30190 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,83000 | € 11,53200 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,83000 | € 12,97350 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 31,74750 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 32,54784 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,88218 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,09764 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,74300 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 41,17301 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,11% |

Codice regionale: TOS21_02.B08.041.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

041 - Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante

Articolo:

001 - con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda

Prezzo a cad € 11.06856

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,025 | € 12,07000 | € 0,30175 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,30175 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 1 | € 0,28235 | € 0,28235 |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 110,12559 | € 0,22025 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,50260 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 24,14000 | € 3,62100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,94550 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,74985 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,31248 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02625 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,00623 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 11,06856 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,18% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.001.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo:

001 - per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore

Prezzo a m² € 154.09741

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,45 | € 2,50000 | € 1,12500 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 1,20834 | € 0,12083 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,24583 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.016.001 | Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017 | kg | 85 | € 0,57136 | € 48,56560 |
| Totale TOS21_PR |  | € 48,56560 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,83000 | € 12,97350 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,06 | € 28,83000 | € 30,55980 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,06 | € 24,14000 | € 25,58840 |
| Totale TOS21_RU |  | € 72,00470 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 121,81613 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,27242 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,54817 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,00885 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 154,09741 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 46,73% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.001.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo:

002 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce 02.B10.001.001

Prezzo a m² € 26.35858

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P09.016.001 | Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017 | kg | 17 | € 0,57136 | € 9,71312 |
| Totale TOS21_PR |  | € 9,71312 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,21 | € 28,83000 | € 6,05430 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,21 | € 24,14000 | € 5,06940 |
| Totale TOS21_RU |  | € 11,12370 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 20,83682 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,12552 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,09377 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,39623 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 26,35858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 42,2% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.001.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo:

003 - per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore

Prezzo a m² € 94.67955

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,45 | € 2,50000 | € 1,12500 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 1,20834 | € 0,12083 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,24583 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.016.001 | Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017 | kg | 51 | € 0,57136 | € 29,13936 |
| Totale TOS21_PR |  | € 29,13936 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,83000 | € 12,97350 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,54 | € 28,83000 | € 15,56820 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,54 | € 24,14000 | € 13,03560 |
| Totale TOS21_RU |  | € 44,46030 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 74,84549 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,22682 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,33680 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,60723 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 94,67955 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 46,96% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.001.004

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo:

004 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 02.B10.001.003

Prezzo a m² € 24.34837

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P09.016.001 | Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017 | kg | 17 | € 0,57136 | € 9,71312 |
| Totale TOS21_PR |  | € 9,71312 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,18 | € 24,14000 | € 4,34520 |
| Totale TOS21_RU |  | € 9,53460 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,24772 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,88716 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,08661 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,21349 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 24,34837 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 39,16% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.003.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo:

001 - scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)

Prezzo a m² € 20.38463

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,35 | € 3,41667 | € 1,19583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,19583 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,83000 | € 10,09050 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 14,91850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,11433 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,41715 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,07251 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,85315 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 20,38463 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 73,19% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.003.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo:

002 - pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)

Prezzo a m² € 6.85893

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.043 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese | ora | 0,17 | € 3,06459 | € 0,52098 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,52098 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,17 | € 28,83000 | € 4,90110 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,90110 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,42208 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,81331 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,02440 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,62354 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 6,85893 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 71,46% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.003.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo:

003 - applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)

Prezzo a m € 1.94693

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P03.025.006 | Protettivi - passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di armature del c.a. | kg | 0,12 | € 3,21565 | € 0,38588 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,38588 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,83000 | € 1,15320 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1,15320 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,53908 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,23086 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,00693 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,17699 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 1,94693 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,23% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.003.005

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo:

005 - malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata  per uno spessore fino a 25 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)

Prezzo a m² € 79.93560

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P09.016.001 | Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017 | kg | 45 | € 0,57136 | € 25,71120 |
| Totale TOS21_PR |  | € 25,71120 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,3 | € 28,83000 | € 37,47900 |
| Totale TOS21_RU |  | € 37,47900 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 63,19020 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,47853 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,28436 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,26687 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 79,93560 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 46,89% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.003.006

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo:

006 - per ogni 5mm in più all'articolo 02.B10.003.005

Prezzo a m² € 15.98712

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P09.016.001 | Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017 | kg | 9 | € 0,57136 | € 5,14224 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,14224 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,26 | € 28,83000 | € 7,49580 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,49580 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,63804 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,89571 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01896 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,45337 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 15,98712 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 46,89% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.003.015

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo:

015 - malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e)

Prezzo a m² € 21.58605

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P09.016.002 | Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - adesiva, tixotropica, monocomponente, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche, per rasature di spessore fino a 3 mm | kg | 4,5 | € 0,65275 | € 2,93738 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,93738 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,49 | € 28,83000 | € 14,12670 |
| Totale TOS21_RU |  | € 14,12670 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,06408 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,55961 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,07679 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,96237 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 21,58605 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,44% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.003.017

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo:

017 - pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f)

Prezzo a m² € 9.09546

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P03.025.004 | Protettivi - pittura monocomponente acrilica in solvente, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione, conf. 22 kg | kg | 0,48 | € 4,76872 | € 2,28899 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,28899 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,17 | € 28,83000 | € 4,90110 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,90110 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,19009 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,07851 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,03236 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,82686 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 9,09546 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,89% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.003.025

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo:

025 - malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola

Prezzo a m² € 23.09371

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P09.016.003 | Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - cementizia, polimero-modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per strato), regolarizzazione e protezione a durabilità garantita, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006 | kg | 6 | € 0,64015 | € 3,84090 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,84090 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 14,41500 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,25590 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,73839 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,08215 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,09943 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 23,09371 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,42% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.004.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)

Articolo:

001 - su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)

Prezzo a m³ € 739.35177

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 1,65 | € 12,07000 | € 19,91550 |
| Totale TOS21_02 |  | € 19,91550 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,55 | € 4,58333 | € 2,52083 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,52083 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 480 | € 0,28235 | € 135,52800 |
| TOS21_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,0035 | € 225,00000 | € 0,78750 |
| TOS21_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,45 | € 86,82105 | € 39,06947 |
| Totale TOS21_PR |  | € 175,38497 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 7 | € 28,83000 | € 201,81000 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,55 | € 28,83000 | € 15,85650 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 7 | € 24,14000 | € 168,98000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 386,64650 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 584,46780 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 87,67017 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 2,63011 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 67,21380 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 739,35177 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 57,25% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.004.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)

Articolo:

002 - su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli

Prezzo a m³ € 680.79688

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,85 | € 12,07000 | € 10,25950 |
| Totale TOS21_02 |  | € 10,25950 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,45 | € 4,58333 | € 2,06250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,06250 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.005.001 | Pietrame di cava - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015 | Tn | 1,6 | € 26,88333 | € 43,01333 |
| TOS21_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,012 | € 225,00000 | € 2,70000 |
| TOS21_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,5 | € 86,82105 | € 43,41052 |
| Totale TOS21_PR |  | € 89,12385 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 8 | € 28,83000 | € 230,64000 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,83000 | € 12,97350 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 8 | € 24,14000 | € 193,12000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 436,73350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 538,17935 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 80,72690 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 2,42181 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 61,89063 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 680,79688 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 68,38% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.005.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

005 - Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo:

001 - di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni

Prezzo a m³ € 1597.25132

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 2 | € 12,07000 | € 24,14000 |
| Totale TOS21_02 |  | € 24,14000 |  |  |  |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 4 | € 1,49385 | € 5,97540 |
| TOS21_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,1 | € 19,02091 | € 1,90209 |
| Totale TOS21_AT |  | € 7,87749 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,08 | € 15,37135 | € 1,22971 |
| TOS21_PR.P03.008.001 | Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato | kg | 40 | € 0,76165 | € 30,46600 |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 485 | € 0,28235 | € 136,93975 |
| TOS21_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,3 | € 86,82105 | € 26,04631 |
| Totale TOS21_PR |  | € 194,68177 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 15 | € 28,83000 | € 432,45000 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 10 | € 24,14000 | € 241,40000 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 15 | € 24,14000 | € 362,10000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1.035,95000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.262,64926 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 189,39739 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 5,68192 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 145,20466 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 1.597,25132 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 67,07% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.006.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo:

001 - spessore 3 cm

Prezzo a m² € 64.59509

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,095 | € 12,07000 | € 1,14665 |
| Totale TOS21_02 |  | € 1,14665 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,25 | € 3,41667 | € 0,85417 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,06 | € 0,26000 | € 0,01560 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,86977 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.001.001 | Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 6 | kg | 1,5 | € 0,81200 | € 1,21800 |
| TOS21_PR.P06.002.005 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 150x150 | kg | 4,5 | € 0,75881 | € 3,41465 |
| TOS21_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,035 | € 86,82105 | € 3,03874 |
| TOS21_PR.P09.010.001 | Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia | m³ | 0,004 | € 428,90329 | € 1,71561 |
| Totale TOS21_PR |  | € 9,38700 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,29 | € 28,83000 | € 8,36070 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,29 | € 28,83000 | € 8,36070 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,29 | € 24,14000 | € 7,00060 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,29 | € 24,14000 | € 7,00060 |
| Totale TOS21_RU |  | € 39,65990 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 51,06331 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,65950 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,22978 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,87228 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 64,59509 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,38% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.006.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo:

002 - per ogni cm in piu'

Prezzo a m² € 8.50912

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,035 | € 12,07000 | € 0,42245 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,42245 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,0116 | € 86,82105 | € 1,00712 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,00712 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 24,14000 | € 2,41400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,29700 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,72657 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,00899 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,03027 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,77356 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 8,50912 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 72,27% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.007.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

007 - Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme, riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo:

001 - con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm

Prezzo a m² € 80.63452

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,2 | € 12,07000 | € 2,41400 |
| Totale TOS21_02 |  | € 2,41400 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,25 | € 3,41667 | € 0,85417 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,06 | € 0,26000 | € 0,01560 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,86977 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.001.001 | Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 6 | kg | 1,5 | € 0,81200 | € 1,21800 |
| TOS21_PR.P06.002.005 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 150x150 | kg | 4,5 | € 0,75881 | € 3,41465 |
| TOS21_PR.P09.015.001 | Malta premiscelate per ancoraggi - certificata CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017 | kg | 0,004 | € 0,51182 | € 0,00205 |
| TOS21_PR.P09.103.001 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica | m³ | 0,09 | € 108,97716 | € 9,80794 |
| Totale TOS21_PR |  | € 14,44264 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,83000 | € 11,53200 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 24,14000 | € 9,65600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 46,01630 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 63,74270 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,56141 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,28684 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,33041 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 80,63452 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 67,66% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.010.011

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo:

011 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm

Prezzo a m³ € 463.55168

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_01.B02.002.001 | Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce | m² | 7,32 | € 19,06834 | € 139,58028 |
| Totale TOS21_01 |  | € 139,58028 |  |  |  |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 1,25 | € 12,07000 | € 15,08750 |
| Totale TOS21_02 |  | € 15,08750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.004.001 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe | kg | 37,02 | € 0,68855 | € 25,49012 |
| TOS21_PR.P06.004.002 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato | kg | 66,36 | € 0,86200 | € 57,20232 |
| TOS21_PR.P09.105.001 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25 | m³ | 1 | € 123,77299 | € 123,77299 |
| Totale TOS21_PR |  | € 206,46543 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,22 | € 24,14000 | € 5,31080 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,31080 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 366,44402 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 54,96660 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 1,64900 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 42,14106 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 463,55168 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 44,59% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.010.012

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo:

012 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 31 cm a 40 cm

Prezzo a m³ € 383.16622

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_01.B02.002.001 | Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce | m² | 5,5 | € 19,06834 | € 104,87590 |
| Totale TOS21_01 |  | € 104,87590 |  |  |  |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 1,35 | € 12,07000 | € 16,29450 |
| Totale TOS21_02 |  | € 16,29450 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.004.001 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe | kg | 27,77 | € 0,68855 | € 19,12103 |
| TOS21_PR.P06.004.002 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato | kg | 40,29 | € 0,86200 | € 34,72998 |
| TOS21_PR.P09.105.001 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25 | m³ | 1 | € 123,77299 | € 123,77299 |
| Totale TOS21_PR |  | € 177,62400 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,17 | € 24,14000 | € 4,10380 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,10380 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 302,89820 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 45,43473 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 1,36304 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 34,83329 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 383,16622 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 46,93% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.010.013

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo:

013 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 41 cm a 50 cm

Prezzo a m³ € 333.07932

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_01.B02.002.001 | Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce | m² | 4,4 | € 19,06834 | € 83,90072 |
| Totale TOS21_01 |  | € 83,90072 |  |  |  |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 1,15 | € 12,07000 | € 13,88050 |
| Totale TOS21_02 |  | € 13,88050 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.004.001 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe | kg | 20,76 | € 0,68855 | € 14,29430 |
| TOS21_PR.P06.004.002 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato | kg | 27,65 | € 0,86200 | € 23,83430 |
| TOS21_PR.P09.105.001 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25 | m³ | 1 | € 123,77299 | € 123,77299 |
| Totale TOS21_PR |  | € 161,90159 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 24,14000 | € 3,62100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,62100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 263,30381 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 39,49557 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 1,18487 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 30,27994 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 333,07932 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 48,25% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.010.014

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo:

014 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 51 cm a 60 cm

Prezzo a m³ € 305.74049

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_01.B02.002.001 | Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce | m² | 3,66 | € 19,06834 | € 69,79014 |
| Totale TOS21_01 |  | € 69,79014 |  |  |  |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 1,25 | € 12,07000 | € 15,08750 |
| Totale TOS21_02 |  | € 15,08750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.004.001 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe | kg | 20,97 | € 0,68855 | € 14,43889 |
| TOS21_PR.P06.004.002 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato | kg | 17,38 | € 0,86200 | € 14,98156 |
| TOS21_PR.P09.105.001 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25 | m³ | 1 | € 123,77299 | € 123,77299 |
| Totale TOS21_PR |  | € 153,19344 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 24,14000 | € 3,62100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,62100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 241,69209 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 36,25381 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 1,08761 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 27,79459 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 305,74049 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 49,38% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.011.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e cuci eseguito ad una profondita' fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a m 0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm 10 e il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo:

001 - in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva premiscelata a giunti sottili.

Prezzo a m³ € 1810.63522

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 1,75 | € 12,07000 | € 21,12250 |
| Totale TOS21_02 |  | € 21,12250 |  |  |  |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 4 | € 1,49385 | € 5,97540 |
| TOS21_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,2 | € 19,02091 | € 3,80418 |
| Totale TOS21_AT |  | € 9,77958 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,08 | € 15,37135 | € 1,22971 |
| TOS21_PR.P03.008.001 | Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato | kg | 40 | € 0,76165 | € 30,46600 |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 485 | € 0,28235 | € 136,93975 |
| TOS21_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,3 | € 86,82105 | € 26,04631 |
| TOS21_PR.P09.102.002 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica | m³ | 0,1 | € 107,50338 | € 10,75034 |
| Totale TOS21_PR |  | € 205,43211 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 17 | € 28,83000 | € 490,11000 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 12 | € 24,14000 | € 289,68000 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 17,2 | € 24,14000 | € 415,20800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 1.194,99800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.431,33219 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 214,69983 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 6,44099 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 164,60320 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 1.810,63522 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 68,15% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.012.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammorsato alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo:

001 - in conglomerato cementizio C25/30

Prezzo a m³ € 487.63797

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_01.B02.002.001 | Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce | m² | 2 | € 19,06834 | € 38,13669 |
| Totale TOS21_01 |  | € 38,13669 |  |  |  |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 1,4 | € 12,07000 | € 16,89800 |
| Totale TOS21_02 |  | € 16,89800 |  |  |  |
| TOS21_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,03 | € 19,02091 | € 0,57063 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,57063 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.004.001 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe | kg | 80 | € 0,68855 | € 55,08400 |
| TOS21_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,15 | € 225,00000 | € 33,75000 |
| TOS21_PR.P09.102.002 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica | m³ | 0,1 | € 107,50338 | € 10,75034 |
| TOS21_PR.P09.105.002 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C25/30 | m³ | 1,05 | € 132,35230 | € 138,96991 |
| Totale TOS21_PR |  | € 238,55425 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,2 | € 28,83000 | € 34,59600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,15 | € 24,14000 | € 27,76100 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,2 | € 24,14000 | € 28,96800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 91,32500 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 385,48456 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 57,82268 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 1,73468 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 44,33072 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 487,63797 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 47,32% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.013.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

013 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo:

001 - in conglomerato cementizio C25/30

Prezzo a m³ € 497.05210

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_01.B02.002.001 | Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce | m² | 2 | € 19,06834 | € 38,13669 |
| Totale TOS21_01 |  | € 38,13669 |  |  |  |
| TOS21_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,03 | € 19,02091 | € 0,57063 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,57063 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.004.001 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe | kg | 80 | € 0,68855 | € 55,08400 |
| TOS21_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,15 | € 225,00000 | € 33,75000 |
| TOS21_PR.P09.102.002 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica | m³ | 0,1 | € 107,50338 | € 10,75034 |
| TOS21_PR.P09.105.002 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C25/30 | m³ | 1,05 | € 132,35230 | € 138,96991 |
| Totale TOS21_PR |  | € 238,55425 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,5 | € 28,83000 | € 43,24500 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,5 | € 24,14000 | € 36,21000 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,5 | € 24,14000 | € 36,21000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 115,66500 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 392,92656 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 58,93898 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 1,76817 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 45,18655 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 497,05210 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 47,93% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.014.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo:

001 - con malta cementizia

Prezzo a m³ € 826.65397

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,4 | € 3,33333 | € 1,33333 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,33333 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 485 | € 0,28235 | € 136,93975 |
| TOS21_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,004 | € 225,00000 | € 0,90000 |
| TOS21_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,3 | € 86,82105 | € 26,04631 |
| Totale TOS21_PR |  | € 163,88606 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,83000 | € 11,53200 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 9 | € 28,83000 | € 259,47000 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 9 | € 24,14000 | € 217,26000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 488,26200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 653,48140 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 98,02221 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 2,94067 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 75,15036 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 826,65397 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,41% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.014.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo:

002 - con malta cementizia espansiva

Prezzo a m³ € 912.11940

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,4 | € 3,33333 | € 1,33333 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,33333 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 485 | € 0,28235 | € 136,93975 |
| TOS21_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,004 | € 225,00000 | € 0,90000 |
| TOS21_PR.P09.010.001 | Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia | m³ | 0,28 | € 428,90329 | € 120,09292 |
| Totale TOS21_PR |  | € 257,93267 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,83000 | € 11,53200 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 8,5 | € 28,83000 | € 245,05500 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 8,5 | € 24,14000 | € 205,19000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 461,77700 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 721,04300 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 108,15645 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 3,24469 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 82,91995 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 912,11940 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 51,63% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.014.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo:

003 - con malta reoplastica premiscelata

Prezzo a m³ € 759.24464

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,4 | € 3,33333 | € 1,33333 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,33333 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 485 | € 0,28235 | € 136,93975 |
| TOS21_PR.P09.015.001 | Malta premiscelate per ancoraggi - certificata CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017 | kg | 0,28 | € 0,51182 | € 0,14331 |
| Totale TOS21_PR |  | € 137,08306 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,83000 | € 11,53200 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 8,5 | € 28,83000 | € 245,05500 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 8,5 | € 24,14000 | € 205,19000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 461,77700 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 600,19339 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 90,02901 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 2,70087 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 69,02224 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 759,24464 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,82% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.020.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

020 - Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante applicazione di armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla struttura, compreso sabbiatura a metallo bianco della superficie interessata dal placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia della placca e della superficie della struttura, fissaggio delle placche con tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura antiruggine:

Articolo:

001 - con placche in acciaio fino a sp. 5 mm

Prezzo a m² € 357.29314

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.043 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese | ora | 0,3 | € 3,06459 | € 0,91938 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,91938 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.008.002 | Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 - da mm 50 a mm 100 | kg | 35,6 | € 0,71145 | € 25,32762 |
| TOS21_PR.P07.022.001 | Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti | cad | 10 | € 0,02953 | € 0,29530 |
| TOS21_PR.P26.114.002 | Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50) | l | 3 | € 9,36000 | € 28,08000 |
| TOS21_PR.P35.001.011 | Lamiere e lastre - in acciaio, dim. 2500x1250 mm, sp. 12-15-20-25-30/10 di mm | kg | 26,4937 | € 3,70000 | € 98,02669 |
| TOS21_PR.P40.010.001 | Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato) | kg | 3 | € 17,36206 | € 52,08618 |
| Totale TOS21_PR |  | € 203,81579 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,95 | € 28,83000 | € 27,38850 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,65 | € 28,83000 | € 18,73950 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,95 | € 24,14000 | € 22,93300 |
| Totale TOS21_RU |  | € 77,71000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 282,44517 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 42,36678 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 1,27100 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 32,48119 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 357,29314 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 21,75% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.021.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:

Articolo:

001 - con foro D 6-8 profondita' 30 cm

Prezzo a cad € 11.04947

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,085 | € 12,07000 | € 1,02595 |
| Totale TOS21_02 |  | € 1,02595 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,065 | € 3,41667 | € 0,22208 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,22208 |  |  |  |
| TOS21_PR.P40.020.002 | Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43) | kg | 0,0182 | € 26,77500 | € 0,48731 |
| TOS21_PR.P40.021.001 | Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale | cad | 0,01 | € 63,94167 | € 0,63942 |
| TOS21_PR.P40.021.002 | Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi) | cad | 0,2 | € 1,12500 | € 0,22500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,35173 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,83000 | € 2,16225 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,83000 | € 2,16225 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,075 | € 24,14000 | € 1,81050 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,13500 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,73476 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,31021 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,03931 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,00450 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 11,04947 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,81% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.021.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:

Articolo:

002 - con foro D 10-12 profondita' 30 cm

Prezzo a cad € 13.71991

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,085 | € 12,07000 | € 1,02595 |
| Totale TOS21_02 |  | € 1,02595 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,075 | € 3,41667 | € 0,25625 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,25625 |  |  |  |
| TOS21_PR.P40.020.002 | Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43) | kg | 0,038 | € 26,77500 | € 1,01745 |
| TOS21_PR.P40.021.001 | Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale | cad | 0,015 | € 63,94167 | € 0,95913 |
| TOS21_PR.P40.021.002 | Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi) | cad | 0,2 | € 1,12500 | € 0,22500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,20158 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,83000 | € 2,59470 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,83000 | € 2,59470 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,09 | € 24,14000 | € 2,17260 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,36200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,84578 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,62687 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,04881 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,24726 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 13,71991 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,14% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.021.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:

Articolo:

003 - con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Prezzo a cad € 15.41381

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,075 | € 12,07000 | € 0,90525 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,90525 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,095 | € 3,41667 | € 0,32458 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,32458 |  |  |  |
| TOS21_PR.P40.020.002 | Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43) | kg | 0,0648 | € 26,77500 | € 1,73502 |
| TOS21_PR.P40.021.001 | Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale | cad | 0,015 | € 63,94167 | € 0,95913 |
| TOS21_PR.P40.021.002 | Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi) | cad | 0,2 | € 1,12500 | € 0,22500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,91915 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,095 | € 28,83000 | € 2,73885 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 24,14000 | € 2,41400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,03585 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,18483 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,82772 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,05483 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,40126 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 15,41381 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,01% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.022.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

Articolo:

001 - architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti

Prezzo a kg € 6.14449

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.070.013 | Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese | ora | 0,006 | € 1,84688 | € 0,01108 |
| TOS21_AT.N01.100.901 | Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. | ora | 0,006 | € 13,09000 | € 0,07854 |
| TOS21_AT.N06.020.003 | Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile. | ora | 0,014 | € 0,28000 | € 0,00392 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,09354 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.006.001 | Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI EN 10365:2017,UNI EN 10024:1996 e UNI EN 10034:1995 - fino a mm 240 | kg | 1,37 | € 1,00538 | € 1,37737 |
| TOS21_PR.P09.015.001 | Malta premiscelate per ancoraggi - certificata CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017 | kg | 0,001 | € 0,51182 | € 0,00051 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,37788 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,014 | € 28,83000 | € 0,40362 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,008 | € 24,14000 | € 0,19312 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 24,14000 | € 1,20700 |
| TOS21_RU.M11.001.002 | Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria | ora | 0,006 | € 23,44000 | € 0,14064 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,38588 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,85730 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,72860 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,02186 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,55859 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 6,14449 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 55,1% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.022.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

Articolo:

002 - piedritti in profilati c.s.

Prezzo a kg € 6.35794

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.070.013 | Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese | ora | 0,007 | € 1,84688 | € 0,01293 |
| TOS21_AT.N01.100.901 | Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. | ora | 0,007 | € 13,09000 | € 0,09163 |
| TOS21_AT.N06.020.003 | Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile. | ora | 0,015 | € 0,28000 | € 0,00420 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,10876 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.006.001 | Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI EN 10365:2017,UNI EN 10024:1996 e UNI EN 10034:1995 - fino a mm 240 | kg | 1,37 | € 1,00538 | € 1,37737 |
| TOS21_PR.P09.015.001 | Malta premiscelate per ancoraggi - certificata CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017 | kg | 0,001 | € 0,51182 | € 0,00051 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,37788 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,051 | € 28,83000 | € 1,47033 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,015 | € 28,83000 | € 0,43245 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,051 | € 24,14000 | € 1,23114 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,01 | € 24,14000 | € 0,24140 |
| TOS21_RU.M11.001.002 | Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria | ora | 0,007 | € 23,44000 | € 0,16408 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,53940 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,02604 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,75391 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,02262 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,57799 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 6,35794 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 55,67% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.022.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

Articolo:

003 - fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed entrambi i lati.

Prezzo a m² € 63.07224

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,27 | € 3,41667 | € 0,92250 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,064 | € 0,26000 | € 0,01664 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,93914 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.001.001 | Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 6 | kg | 1,61 | € 0,81200 | € 1,30732 |
| TOS21_PR.P06.003.005 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 6 150x150 | kg | 4,82 | € 0,65025 | € 3,13421 |
| TOS21_PR.P06.004.001 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe | kg | 1,02 | € 0,68855 | € 0,70232 |
| TOS21_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,037 | € 86,82105 | € 3,21238 |
| TOS21_PR.P09.010.001 | Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia | m³ | 0,0042 | € 428,90329 | € 1,80139 |
| Totale TOS21_PR |  | € 10,15762 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,28 | € 28,83000 | € 8,07240 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,064 | € 28,83000 | € 1,84512 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,28 | € 24,14000 | € 6,75920 |
| Totale TOS21_RU |  | € 38,76272 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 49,85948 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,47892 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,22437 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,73384 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 63,07224 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 63,85% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.022.004

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

Articolo:

004 - base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione

Prezzo a kg € 8.16248

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.070.013 | Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese | ora | 0,006 | € 1,84688 | € 0,01108 |
| TOS21_AT.N01.100.901 | Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. | ora | 0,006 | € 13,09000 | € 0,07854 |
| TOS21_AT.N06.020.003 | Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile. | ora | 0,013 | € 0,28000 | € 0,00364 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,09326 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.001.003 | Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10 | kg | 1,5 | € 0,73759 | € 1,10639 |
| TOS21_PR.P06.009.003 | Profilati tubolari quadri o rettangolari - 40x30 mm, spessore 30/10 di mm | kg | 1,37 | € 1,39570 | € 1,91211 |
| TOS21_PR.P09.015.001 | Malta premiscelate per ancoraggi - certificata CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017 | kg | 0,001 | € 0,51182 | € 0,00051 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,01901 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,049 | € 28,83000 | € 1,41267 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,013 | € 28,83000 | € 0,37479 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,049 | € 24,14000 | € 1,18286 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0095 | € 24,14000 | € 0,22933 |
| TOS21_RU.M11.001.002 | Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria | ora | 0,006 | € 23,44000 | € 0,14064 |
| Totale TOS21_RU |  | € 3,34029 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,45256 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,96788 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,02904 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,74204 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 8,16248 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 40,92% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.022.005

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

Articolo:

005 - base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata

Prezzo a m³ € 586.86951

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_01.B02.002.001 | Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce | m² | 15,33 | € 19,06834 | € 292,31772 |
| Totale TOS21_01 |  | € 292,31772 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.004.001 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe | kg | 21,91 | € 0,68855 | € 15,08613 |
| TOS21_PR.P06.004.001 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe | kg | 24,89 | € 0,68855 | € 17,13801 |
| TOS21_PR.P06.004.001 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe | kg | 1,85 | € 0,68855 | € 1,27382 |
| TOS21_PR.P09.106.002 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili - classe di resistenza C25/30 | m³ | 1 | € 135,69879 | € 135,69879 |
| Totale TOS21_PR |  | € 169,19675 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 24,14000 | € 2,41400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,41400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 463,92847 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 69,58927 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 2,08768 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 53,35177 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 586,86951 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,55% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.025.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

025 - Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo:

001 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mmq, peso 430 g/mq, sp. 0,17 mm

Prezzo a m² € 96.33649

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P40.001.001 | Tessuto in fibra di vetro (GFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm con matrice epossidica a fibre unidirezionali resistenza a trazione 2250 N/mmq densità 2,54 g/cc - spessore 0,17 mm, peso 430 g/mq | m² | 1,05 | € 15,86033 | € 16,65335 |
| TOS21_PR.P40.010.001 | Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato) | kg | 3 | € 17,36206 | € 52,08618 |
| Totale TOS21_PR |  | € 68,73953 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,83000 | € 2,30640 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,06 | € 24,14000 | € 1,44840 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,08 | € 24,14000 | € 1,93120 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,41580 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 76,15533 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,42330 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,34270 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,75786 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 96,33649 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,7% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.027.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo:

001 - tessuto bidirezionale resistenza a trazione 3500 N/mmq, peso 160 g/mq, sp. 0,045 mm

Prezzo a m² € 150.81422

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P40.003.001 | Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm - con fibre bidirezionali e ortogonali, resistenza a trazione 3500 N/mmq, spessore 0,045 mm, peso 160 g/mq | m² | 1,05 | € 56,87500 | € 59,71875 |
| TOS21_PR.P40.010.001 | Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato) | kg | 3 | € 17,36206 | € 52,08618 |
| Totale TOS21_PR |  | € 111,80493 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,83000 | € 2,30640 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,06 | € 24,14000 | € 1,44840 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,08 | € 24,14000 | € 1,93120 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,41580 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 119,22073 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,88311 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,53649 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,71038 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 150,81422 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,92% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.027.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo:

002 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mmq, peso 230 g/mq, sp. 0,13 mm

Prezzo a m² € 155.19745

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P40.003.011 | Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm - con fibre monodirezionali, resistenza a trazione maggiore di 3500 N/mmq, spessore 0,13 mm, peso 230 g/mq | m² | 1,05 | € 60,17500 | € 63,18375 |
| TOS21_PR.P40.010.001 | Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato) | kg | 3 | € 17,36206 | € 52,08618 |
| Totale TOS21_PR |  | € 115,26993 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,83000 | € 2,30640 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,06 | € 24,14000 | € 1,44840 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,08 | € 24,14000 | € 1,93120 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,41580 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 122,68573 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,40286 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,55209 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,10886 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 155,19745 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,78% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.030.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo:

001 - larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq

Prezzo a m € 75.75056

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P40.005.001 | Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli - larghezza 50 mm, sp. 1,2 mm, sezione 60 mmq | m | 1,05 | € 43,54933 | € 45,72680 |
| TOS21_PR.P40.015.001 | Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso) | kg | 0,34 | € 16,70550 | € 5,67987 |
| Totale TOS21_PR |  | € 51,40667 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,83000 | € 2,59470 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,07 | € 28,83000 | € 2,01810 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,07 | € 24,14000 | € 1,68980 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,09 | € 24,14000 | € 2,17260 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,47520 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 59,88187 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,98228 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,26947 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,88642 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 75,75056 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 11,19% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.030.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo:

002 - larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq

Prezzo a m € 119.82422

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P40.005.002 | Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli - larghezza 80 mm, sp. 1,2 mm, sezione 96 mmq | m | 1,05 | € 68,80700 | € 72,24735 |
| TOS21_PR.P40.015.001 | Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso) | kg | 0,54 | € 16,70550 | € 9,02097 |
| Totale TOS21_PR |  | € 81,26832 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,144 | € 28,83000 | € 4,15152 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,83000 | € 3,17130 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,11 | € 24,14000 | € 2,65540 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,144 | € 24,14000 | € 3,47616 |
| Totale TOS21_RU |  | € 13,45438 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 94,72270 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,20841 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,42625 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,89311 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 119,82422 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 11,23% |

Codice regionale: TOS21_02.B10.035.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

035 - Consolidamenti e rinforzi di solai mediante piolatura con barre sagomate in fe b 450 c infisse fino a 10 cm su travi lignee per collegamento alla soletta collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente epossidica:

Articolo:

001 - con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm

Prezzo a cad € 3.71705

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,025 | € 3,41667 | € 0,08542 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08542 |  |  |  |
| TOS21_PR.P06.001.003 | Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10 | kg | 0,16 | € 0,73759 | € 0,11801 |
| TOS21_PR.P40.020.002 | Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43) | kg | 0,0107 | € 26,77500 | € 0,28649 |
| TOS21_PR.P40.021.001 | Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale | cad | 0,0011 | € 63,94167 | € 0,07034 |
| TOS21_PR.P40.021.002 | Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi) | cad | 0,2 | € 1,12500 | € 0,22500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,69984 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0167 | € 28,83000 | € 0,48146 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,019 | € 28,83000 | € 0,54777 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,025 | € 28,83000 | € 0,72075 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0167 | € 24,14000 | € 0,40314 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,15312 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,93838 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,44076 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,01322 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,33791 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 3,71705 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 57,93% |

Codice regionale: TOS21_02.C01.011.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

Voce:

011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm

Articolo:

001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi

Prezzo a m² € 43.98333

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,25 | € 12,07000 | € 3,01750 |
| Totale TOS21_02 |  | € 3,01750 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,06 | € 1,20834 | € 0,07250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,09155 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.009.003 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone) | m³ | 0,132 | € 42,99910 | € 5,67588 |
| TOS21_PR.P09.014.020 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi | kg | 20 | € 0,23412 | € 4,68240 |
| Totale TOS21_PR |  | € 10,35828 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,45 | € 26,76000 | € 12,04200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,30210 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 34,76943 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,21541 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,05215 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,99848 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 43,98333 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 55,29% |

Codice regionale: TOS21_02.C01.011.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

Voce:

011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 39.21276

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,25 | € 12,07000 | € 3,01750 |
| Totale TOS21_02 |  | € 3,01750 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,06 | € 1,20834 | € 0,07250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,09155 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.009.003 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone) | m³ | 0,132 | € 42,99910 | € 5,67588 |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,04556 | € 0,91120 |
| Totale TOS21_PR |  | € 6,58708 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,45 | € 26,76000 | € 12,04200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,30210 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 30,99823 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,64973 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04650 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,56480 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 39,21276 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,02% |

Codice regionale: TOS21_02.C01.013.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

Voce:

013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm

Articolo:

001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi

Prezzo a m² € 39.51776

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,25 | € 12,07000 | € 3,01750 |
| Totale TOS21_02 |  | € 3,01750 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,06 | € 1,20834 | € 0,07250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,09155 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 37,68618 | € 3,31638 |
| TOS21_PR.P09.014.020 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi | kg | 15 | € 0,23412 | € 3,51180 |
| Totale TOS21_PR |  | € 6,82818 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,45 | € 26,76000 | € 12,04200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,30210 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 31,23934 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,68590 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04686 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,59252 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 39,51776 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,54% |

Codice regionale: TOS21_02.C01.025.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

Voce:

025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento

Articolo:

001 - spessore cm 12

Prezzo a m² € 66.56039

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,25 | € 12,07000 | € 3,01750 |
| Totale TOS21_02 |  | € 3,01750 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,2 | € 1,20834 | € 0,24167 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,26072 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.004.010 | Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 12 cm (tramezza) | m³ | 0,132 | € 59,53858 | € 7,85909 |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,04974 | € 0,99480 |
| Totale TOS21_PR |  | € 8,85389 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,65 | € 28,83000 | € 18,73950 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,65 | € 24,14000 | € 15,69100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 40,48480 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 52,61691 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,89254 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,07893 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,05094 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 66,56039 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,36% |

Codice regionale: TOS21_02.C01.031.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

Voce:

031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00

Articolo:

001 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 37.78847

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,05 | € 12,07000 | € 0,60350 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,60350 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,015 | € 4,58333 | € 0,06875 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,06875 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.010.001 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm | cad | 10 | € 0,83900 | € 8,39000 |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,018 | € 110,12559 | € 1,98226 |
| Totale TOS21_PR |  | € 10,37226 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,83000 | € 10,09050 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,35 | € 24,14000 | € 8,44900 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,82780 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 29,87231 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,48085 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04481 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,43532 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 37,78847 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,19% |

Codice regionale: TOS21_02.C01.031.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

Voce:

031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00

Articolo:

002 - con malta cementizia

Prezzo a m² € 37.20907

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,05 | € 12,07000 | € 0,60350 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,60350 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,025 | € 1,20834 | € 0,03021 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,03021 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.010.001 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm | cad | 10 | € 0,83900 | € 8,39000 |
| TOS21_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,018 | € 86,82105 | € 1,56278 |
| Totale TOS21_PR |  | € 9,95278 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,83000 | € 10,09050 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,35 | € 24,14000 | € 8,44900 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,82780 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 29,41429 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,41214 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04412 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,38264 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 37,20907 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 54,02% |

Codice regionale: TOS21_02.C01.032.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

Voce:

032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00

Articolo:

001 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 40.83263

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,035 | € 12,07000 | € 0,42245 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,42245 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,06 | € 1,20834 | € 0,07250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,07250 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 15 | € 0,28235 | € 4,23525 |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,018 | € 110,12559 | € 1,98226 |
| Totale TOS21_PR |  | € 6,21751 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,83000 | € 12,97350 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,45 | € 24,14000 | € 10,86300 |
| Totale TOS21_RU |  | € 25,56630 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 32,27876 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,84181 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04842 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,71206 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 40,83263 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,28% |

Codice regionale: TOS21_02.C01.032.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

Voce:

032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00

Articolo:

002 - con malta cementizia

Prezzo a m² € 38.69815

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,035 | € 12,07000 | € 0,42245 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,42245 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,06 | € 1,20834 | € 0,07250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,07250 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 15 | € 0,28235 | € 4,23525 |
| TOS21_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,02 | € 86,82105 | € 1,73642 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,97167 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,83000 | € 12,97350 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,45 | € 24,14000 | € 10,86300 |
| Totale TOS21_RU |  | € 24,12480 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 30,59142 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,58871 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04589 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,51801 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 38,69815 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,35% |

Codice regionale: TOS21_02.C01.034.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

Voce:

034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi

Articolo:

001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12

Prezzo a m² € 174.37657

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,45 | € 12,07000 | € 5,43150 |
| Totale TOS21_02 |  | € 5,43150 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,15 | € 1,20834 | € 0,18125 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,18125 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 76 | € 0,28235 | € 21,45860 |
| TOS21_PR.P04.009.003 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone) | m³ | 0,132 | € 42,99910 | € 5,67588 |
| TOS21_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,0032 | € 225,00000 | € 0,72000 |
| TOS21_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,1 | € 86,82105 | € 8,68210 |
| Totale TOS21_PR |  | € 36,53658 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,725 | € 28,83000 | € 49,73175 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,725 | € 24,14000 | € 41,64150 |
| Totale TOS21_RU |  | € 95,69775 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 137,84709 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,67706 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,20677 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,85242 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 174,37657 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,12% |

Codice regionale: TOS21_02.C01.034.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

Voce:

034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi

Articolo:

002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8

Prezzo a m² € 121.15955

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,451 | € 12,07000 | € 5,44357 |
| Totale TOS21_02 |  | € 5,44357 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,12 | € 1,20834 | € 0,14500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,14500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 37,68618 | € 3,31638 |
| TOS21_PR.P04.009.003 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone) | m³ | 0,132 | € 42,99910 | € 5,67588 |
| TOS21_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,0026 | € 225,00000 | € 0,58500 |
| TOS21_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,065 | € 86,82105 | € 5,64337 |
| Totale TOS21_PR |  | € 15,22063 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,83000 | € 3,45960 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,35 | € 28,83000 | € 38,92050 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,35 | € 24,14000 | € 32,58900 |
| Totale TOS21_RU |  | € 74,96910 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 95,77830 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,36675 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14367 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,01450 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 121,15955 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 68,36% |

Codice regionale: TOS21_02.C03.012.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Rifacimento di aggetto di gronda con mensole e sottomensole di legno sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa di listello riportato e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione e ripresa delle sedi di alloggiamento

Articolo:

001 - con correnti in abete 6x6, pianelle di cotto murate a malta bastarda e solettina sp. cm 4

Prezzo a m² € 142.70874

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,35 | € 12,07000 | € 4,22450 |
| Totale TOS21_02 |  | € 4,22450 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,02 | € 2,39375 | € 0,04788 |
| TOS21_AT.N06.006.020 | Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese | ora | 0,15 | € 16,23214 | € 2,43482 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,15 | € 13,09000 | € 1,96350 |
| Totale TOS21_AT |  | € 4,44620 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.010.005 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm | cad | 18 | € 0,63503 | € 11,43054 |
| TOS21_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,05 | € 1,73278 | € 0,08664 |
| TOS21_PR.P08.020.040 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m | m³ | 0,05 | € 267,39130 | € 13,36957 |
| TOS21_PR.P08.020.055 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino | m | 1,05 | € 3,48214 | € 3,65625 |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 110,12559 | € 0,22025 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 87,95111 | € 3,51804 |
| Totale TOS21_PR |  | € 32,28129 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,275 | € 28,83000 | € 36,75825 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,275 | € 24,14000 | € 30,77850 |
| Totale TOS21_RU |  | € 71,86125 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 112,81323 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,92198 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,50766 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,97352 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 142,70874 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,37% |

Codice regionale: TOS21_02.C03.021.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo:

001 - con embrici e coppi

Prezzo a m² € 41.67465

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,5 | € 12,07000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,03500 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,1 | € 4,58333 | € 0,45833 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,45833 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 110,12559 | € 0,22025 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,22025 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,42 | € 28,83000 | € 12,10860 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,42 | € 26,76000 | € 11,23920 |
| Totale TOS21_RU |  | € 26,23080 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 32,94438 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,94166 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,14825 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,78860 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 41,67465 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,6% |

Codice regionale: TOS21_02.C03.021.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo:

002 - con coppi e controcoppi

Prezzo a m² € 47.30035

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,5 | € 12,07000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,03500 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,1 | € 4,58333 | € 0,45833 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,45833 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 110,12559 | € 0,22025 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,22025 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,5 | € 26,76000 | € 13,38000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 30,67800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 37,39158 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,60874 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,16826 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,30003 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 47,30035 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,77% |

Codice regionale: TOS21_02.C03.021.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo:

003 - con tegole marsigliesi

Prezzo a m² € 39.10195

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,35 | € 12,07000 | € 4,22450 |
| Totale TOS21_02 |  | € 4,22450 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,085 | € 4,58333 | € 0,38958 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,38958 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 110,12559 | € 0,22025 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,22025 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,085 | € 28,83000 | € 2,45055 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,425 | € 28,83000 | € 12,25275 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,425 | € 26,76000 | € 11,37300 |
| Totale TOS21_RU |  | € 26,07630 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 30,91063 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,63659 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,13910 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,55472 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 39,10195 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,68% |

Codice regionale: TOS21_02.C03.050.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta

Articolo:

001 - con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi

Prezzo a m² € 20.60640

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,075 | € 12,07000 | € 0,90525 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,90525 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.006.020 | Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese | ora | 0,105 | € 16,23214 | € 1,70437 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,105 | € 13,09000 | € 1,37445 |
| Totale TOS21_AT |  | € 3,07882 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,0002 | € 110,12559 | € 0,02203 |
| TOS21_PR.P20.001.008 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq) | cad | 0,8 | € 1,06480 | € 0,85184 |
| TOS21_PR.P20.001.009 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo (8 pz a mq) | cad | 0,8 | € 0,40536 | € 0,32429 |
| TOS21_PR.P20.001.010 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a metro) | cad | 0,025 | € 1,25417 | € 0,03135 |
| TOS21_PR.P20.001.012 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo d'aerazione | cad | 0,012 | € 34,49300 | € 0,41392 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,64343 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,105 | € 28,83000 | € 3,02715 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 24,14000 | € 3,62100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,66215 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,28965 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,44345 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,07330 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,87331 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 20,60640 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 56,17% |

Codice regionale: TOS21_02.C03.050.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta

Articolo:

002 - con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi

Prezzo a m² € 24.15658

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,075 | € 12,07000 | € 0,90525 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,90525 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.006.020 | Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese | ora | 0,125 | € 16,23214 | € 2,02902 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,125 | € 13,09000 | € 1,63625 |
| Totale TOS21_AT |  | € 3,66527 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,0004 | € 110,12559 | € 0,04405 |
| TOS21_PR.P20.001.008 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq) | cad | 1,6 | € 1,06480 | € 1,70368 |
| TOS21_PR.P20.001.009 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo (8 pz a mq) | cad | 1,6 | € 0,40536 | € 0,64858 |
| TOS21_PR.P20.001.010 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a metro) | cad | 0,05 | € 1,25417 | € 0,06271 |
| TOS21_PR.P20.001.012 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo d'aerazione | cad | 0,024 | € 34,49300 | € 0,82783 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,28685 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,125 | € 28,83000 | € 3,60375 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 24,14000 | € 3,62100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 11,23875 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,09611 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,86442 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,08593 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,19605 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 24,15658 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 50,33% |

Codice regionale: TOS21_02.C03.050.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta

Articolo:

003 - con sostituzione fino al 30% di embrici e coppi

Prezzo a m² € 26.32879

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,15 | € 4,58333 | € 0,68750 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,15 | € 13,09000 | € 1,96350 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,65100 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,0006 | € 110,12559 | € 0,06608 |
| TOS21_PR.P20.001.008 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq) | cad | 2,4 | € 1,06480 | € 2,55552 |
| TOS21_PR.P20.001.009 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo (8 pz a mq) | cad | 2,4 | € 0,40536 | € 0,97286 |
| TOS21_PR.P20.001.010 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a metro) | cad | 0,075 | € 1,25417 | € 0,09406 |
| TOS21_PR.P20.001.012 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo d'aerazione | cad | 0,036 | € 34,49300 | € 1,24175 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,93027 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,175 | € 26,76000 | € 4,68300 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,175 | € 24,14000 | € 4,22450 |
| Totale TOS21_RU |  | € 13,23200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 20,81327 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,12199 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,09366 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,39353 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 26,32879 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 50,34% |

Codice regionale: TOS21_02.C03.050.011

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta

Articolo:

011 - con sostituzione fino al 10% di marsigliesi

Prezzo a m² € 17.60983

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,055 | € 12,07000 | € 0,66385 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,66385 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,1 | € 4,58333 | € 0,45833 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,1 | € 13,09000 | € 1,30900 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,76733 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,0002 | € 110,12559 | € 0,02203 |
| TOS21_PR.P20.001.001 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a mq) | cad | 1,5 | € 0,52947 | € 0,79421 |
| TOS21_PR.P20.001.002 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro) | cad | 0,025 | € 1,20322 | € 0,03008 |
| TOS21_PR.P20.001.003 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Aeratore Marsigliese | cad | 0,012 | € 10,44364 | € 0,12532 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,97164 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 24,14000 | € 3,62100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,51800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,92082 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,08812 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,06264 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,60089 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 17,60983 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 63,54% |

Codice regionale: TOS21_02.C03.050.012

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta

Articolo:

012 - con sostituzione fino al 20% di marsigliesi

Prezzo a m² € 20.61499

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,075 | € 12,07000 | € 0,90525 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,90525 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,125 | € 4,58333 | € 0,57292 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,125 | € 13,09000 | € 1,63625 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,20917 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,0004 | € 110,12559 | € 0,04405 |
| TOS21_PR.P20.001.001 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a mq) | cad | 3 | € 0,52947 | € 1,58841 |
| TOS21_PR.P20.001.002 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro) | cad | 0,05 | € 1,20322 | € 0,06016 |
| TOS21_PR.P20.001.003 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Aeratore Marsigliese | cad | 0,024 | € 10,44364 | € 0,25065 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,94327 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,125 | € 28,83000 | € 3,60375 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 24,14000 | € 3,62100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 11,23875 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,29643 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,44446 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,07333 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,87409 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 20,61499 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,98% |

Codice regionale: TOS21_02.C03.050.013

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta

Articolo:

013 - con sostituzione fino al 30% di marsigliesi

Prezzo a m² € 24.75523

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,085 | € 12,07000 | € 1,02595 |
| Totale TOS21_02 |  | € 1,02595 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,15 | € 4,58333 | € 0,68750 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,15 | € 13,09000 | € 1,96350 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,65100 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,0006 | € 110,12559 | € 0,06608 |
| TOS21_PR.P20.001.001 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a mq) | cad | 4,5 | € 0,52947 | € 2,38262 |
| TOS21_PR.P20.001.002 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro) | cad | 0,075 | € 1,20322 | € 0,09024 |
| TOS21_PR.P20.001.003 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Aeratore Marsigliese | cad | 0,036 | € 10,44364 | € 0,37597 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,91491 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,17 | € 26,76000 | € 4,54920 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,17 | € 24,14000 | € 4,10380 |
| Totale TOS21_RU |  | € 12,97750 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,56935 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,93540 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,08806 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,25048 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 24,75523 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 56,66% |

Codice regionale: TOS21_02.C03.050.100

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta

Articolo:

100 - senza sostituzione di tegole

Prezzo a m² € 8.37588

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,125 | € 28,83000 | € 3,60375 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,125 | € 24,14000 | € 3,01750 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,62125 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,62125 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,99319 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,02980 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,76144 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 8,37588 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02.D06.001.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente

Articolo:

001 - per pareti poste fuori terra

Prezzo a m² € 48.44040

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 1,20834 | € 0,12083 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,12083 |  |  |  |
| TOS21_PR.P03.007.001 | Additivo resistente all'acqua - idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri) | kg | 0,1 | € 2,13675 | € 0,21368 |
| TOS21_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,002 | € 225,00000 | € 0,45000 |
| TOS21_PR.P09.004.002 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,022 | € 129,24073 | € 2,84330 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,50698 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,6 | € 28,83000 | € 17,29800 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 34,66500 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 38,29281 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,74392 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,11488 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,40367 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 48,44040 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 73,25% |

Codice regionale: TOS21_02.D06.002.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e riempimento

Articolo:

001 - fino alla profondita' di m 2,00

Prezzo a m² € 57.81106

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,055 | € 12,07000 | € 0,66385 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,66385 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,12 | € 1,20834 | € 0,14500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,14500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P03.007.001 | Additivo resistente all'acqua - idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri) | kg | 1 | € 2,13675 | € 2,13675 |
| TOS21_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,0025 | € 225,00000 | € 0,56250 |
| TOS21_PR.P09.003.002 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,025 | € 95,51362 | € 2,38784 |
| TOS21_PR.P36.001.002 | Bitume sfuso - ossidato in pani con punto di rammollimento 110/120° | Tn | 0,002 | € 427,50000 | € 0,85500 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,94209 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,83000 | € 3,45960 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,67 | € 28,83000 | € 19,31610 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,67 | € 24,14000 | € 16,17380 |
| Totale TOS21_RU |  | € 38,94950 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 45,70044 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,85507 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,13710 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,25555 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 57,81106 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 70,13% |

Codice regionale: TOS21_02.D06.011.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa

Articolo:

001 - per interventi su murature in mattoni pieni

Prezzo a cm € 11.49913

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,0125 | € 3,41667 | € 0,04271 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,04271 |  |  |  |
| TOS21_PR.200.003.001 | Miscela chimica - in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente. | l | 1 | € 6,39354 | € 6,39354 |
| Totale TOS21_PR |  | € 6,39354 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0433 | € 28,83000 | € 1,24834 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0125 | € 28,83000 | € 0,36038 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0433 | € 24,14000 | € 1,04526 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,65398 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,09022 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,36353 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02727 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,04538 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 11,49913 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 23,08% |

Codice regionale: TOS21_02.D06.011.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa

Articolo:

002 - per interventi su murature miste (pietra e laterizio)

Prezzo a cm € 11.49913

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,0125 | € 3,41667 | € 0,04271 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,04271 |  |  |  |
| TOS21_PR.200.003.001 | Miscela chimica - in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente. | l | 1 | € 6,39354 | € 6,39354 |
| Totale TOS21_PR |  | € 6,39354 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0433 | € 28,83000 | € 1,24834 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0125 | € 28,83000 | € 0,36038 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0433 | € 24,14000 | € 1,04526 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,65398 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,09022 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,36353 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02727 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,04538 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 11,49913 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 23,08% |

Codice regionale: TOS21_02.D06.012.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio

Articolo:

001 - per murature di sp. fino a 15 cm

Prezzo a m € 14.71265

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,15 | € 12,07000 | € 1,81050 |
| Totale TOS21_02 |  | € 1,81050 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.011.013 | Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,81250 | € 0,19688 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,19688 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 1 | € 0,28235 | € 0,28235 |
| TOS21_PR.P09.015.001 | Malta premiscelate per ancoraggi - certificata CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017 | kg | 2 | € 0,51182 | € 1,02364 |
| TOS21_PR.P19.018.014 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4 | m² | 0,18 | € 5,58631 | € 1,00554 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,31153 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,125 | € 28,83000 | € 3,60375 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,07 | € 28,83000 | € 2,01810 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,07 | € 24,14000 | € 1,68980 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,31165 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,63055 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,74458 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03489 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,33751 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 14,71265 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62% |

Codice regionale: TOS21_02.D06.012.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio

Articolo:

002 - per murature di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm

Prezzo a m € 24.78559

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,35 | € 12,07000 | € 4,22450 |
| Totale TOS21_02 |  | € 4,22450 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.011.013 | Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese | ora | 0,083 | € 2,81250 | € 0,23344 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,23344 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 1,5 | € 0,28235 | € 0,42353 |
| TOS21_PR.P09.015.001 | Malta premiscelate per ancoraggi - certificata CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017 | kg | 2,5 | € 0,51182 | € 1,27955 |
| TOS21_PR.P19.018.014 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4 | m² | 0,29 | € 5,58631 | € 1,62003 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,32311 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,14 | € 28,83000 | € 4,03620 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,083 | € 28,83000 | € 2,39289 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,083 | € 24,14000 | € 2,00362 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,14 | € 24,14000 | € 3,37960 |
| Totale TOS21_RU |  | € 11,81231 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,59335 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,93900 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05878 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,25324 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 24,78559 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,7% |

Codice regionale: TOS21_02.D06.021.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura

Articolo:

001 - per spessore 3 cm

Prezzo a m² € 66.10527

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,03 | € 33,79600 | € 1,01388 |
| Totale TOS21_02 |  | € 1,01388 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.060.020 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese | ora | 0,06 | € 2,58218 | € 0,15493 |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,25 | € 1,90509 | € 0,47627 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,63120 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.013.006 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg | kg | 45 | € 0,49309 | € 22,18905 |
| Totale TOS21_PR |  | € 22,18905 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,83000 | € 10,09050 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,1 | € 26,76000 | € 2,67600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,35 | € 24,14000 | € 8,44900 |
| Totale TOS21_RU |  | € 28,42300 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 52,25713 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,83857 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,15677 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,00957 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 66,10527 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 44,53% |

Codice regionale: TOS21_02.D06.021.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura

Articolo:

002 - per spessore 3 cm applicato con intonacatrice

Prezzo a m² € 54.93861

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,03 | € 33,79600 | € 1,01388 |
| Totale TOS21_02 |  | € 1,01388 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.050.002 | Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese | ora | 0,17 | € 4,16000 | € 0,70720 |
| TOS21_AT.N01.060.020 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese | ora | 0,06 | € 2,58218 | € 0,15493 |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,25 | € 1,90509 | € 0,47627 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,33840 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.013.006 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg | kg | 45 | € 0,49309 | € 22,18905 |
| Totale TOS21_PR |  | € 22,18905 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,17 | € 28,83000 | € 4,90110 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,1 | € 26,76000 | € 2,67600 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,17 | € 24,14000 | € 4,10380 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,88840 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 43,42973 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,51446 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,13029 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,99442 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 54,93861 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 36,23% |

Codice regionale: TOS21_02.E05.001.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo:

001 - Spessore fino a cm. 5

Prezzo a m² € 23.23253

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,35 | € 12,07000 | € 4,22450 |
| Totale TOS21_02 |  | € 4,22450 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,1 | € 1,86000 | € 0,18600 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 1,20834 | € 0,06042 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,24642 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,04 | € 15,37135 | € 0,61485 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,009 | € 90,15200 | € 0,81137 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,42622 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,16 | € 26,76000 | € 4,28160 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,16 | € 24,14000 | € 3,86240 |
| Totale TOS21_RU |  | € 12,46850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,36564 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,75485 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02755 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,11205 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 23,23253 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 71,85% |

Codice regionale: TOS21_02.E05.001.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo:

002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Prezzo a m² € 6.68204

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,07 | € 12,07000 | € 0,84490 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,84490 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,03 | € 1,86000 | € 0,05580 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,02 | € 1,20834 | € 0,02417 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,07997 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa | Tn | 0,008 | € 15,37135 | € 0,12297 |
| TOS21_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg | Tn | 0,002 | € 90,15200 | € 0,18030 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,30327 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,07 | € 28,83000 | € 2,01810 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,04 | € 26,76000 | € 1,07040 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,04 | € 24,14000 | € 0,96560 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,05410 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,28224 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,79234 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00792 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,60746 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 6,68204 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 73,32% |

Codice regionale: TOS21_02.E05.011.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili,  composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo:

003 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm

Prezzo a m² € 24.75601

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,07 | € 12,07000 | € 0,84490 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,84490 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,86000 | € 0,01860 |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,02 | € 4,58333 | € 0,09167 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,11027 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.004.012 | Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm | m³ | 0,05 | € 118,01700 | € 5,90085 |
| TOS21_PR.P09.020.001 | Malta premiscelata per rasatura - cementizia tissotropica | kg | 7 | € 0,55765 | € 3,90355 |
| Totale TOS21_PR |  | € 9,80440 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 24,14000 | € 3,62100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 8,81040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,56997 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,93550 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02935 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,25055 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 24,75601 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 39% |

Codice regionale: TOS21_02.E05.011.004

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili,  composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo:

004 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, per ogni cm in più

Prezzo a m² € 6.41245

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,025 | € 12,07000 | € 0,30175 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,30175 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,01 | € 4,58333 | € 0,04583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,08303 |  |  |  |
| TOS21_PR.P01.004.012 | Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm | m³ | 0,015 | € 118,01700 | € 1,77026 |
| TOS21_PR.P09.020.001 | Malta premiscelata per rasatura - cementizia tissotropica | kg | 1,3 | € 0,55765 | € 0,72495 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,49521 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,025 | € 28,83000 | € 0,72075 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,025 | € 24,14000 | € 0,60350 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,18915 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,06913 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,76037 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00760 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,58295 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 6,41245 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 38,84% |

Codice regionale: TOS21_02.E05.013.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

013 - Sottofondo per pavimentazioni, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti secondo la UNI EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo:

001 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm

Prezzo a m² € 64.52910

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,05 | € 12,07000 | € 0,60350 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,60350 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,1 | € 1,86000 | € 0,18600 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,03 | € 0,26000 | € 0,00780 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,19380 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.020.001 | Malta premiscelata per rasatura - cementizia tissotropica | kg | 80 | € 0,55765 | € 44,61200 |
| Totale TOS21_PR |  | € 44,61200 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,035 | € 28,83000 | € 1,00905 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,035 | € 24,14000 | € 0,84490 |
| Totale TOS21_RU |  | € 5,60185 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 51,01115 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,65167 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,07652 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,86628 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 64,52910 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 9,62% |

Codice regionale: TOS21_02.E05.015.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

015 - Livellamento di massetti per pavimentazioni, composto da malta cementizia autolivellante pronta all’uso, steso con regolo o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo:

001 - spessore fino a 20 mm

Prezzo a m² € 7.75290

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,025 | € 12,07000 | € 0,30175 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,30175 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| TOS21_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,015 | € 0,26000 | € 0,00390 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,04110 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.020.001 | Malta premiscelata per rasatura - cementizia tissotropica | kg | 5,5 | € 0,55765 | € 3,06708 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,06708 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,015 | € 28,83000 | € 0,43245 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,035 | € 28,83000 | € 1,00905 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,015 | € 28,83000 | € 0,43245 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,035 | € 24,14000 | € 0,84490 |
| Totale TOS21_RU |  | € 2,71885 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,12878 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,91932 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00919 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,70481 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 7,75290 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 38,96% |

Codice regionale: TOS21_02.E06.001.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco

Articolo:

001 - per sezione in aggetto fino a 60 cmq

Prezzo a m² € 176.49545

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,1 | € 12,07000 | € 1,20700 |
| Totale TOS21_02 |  | € 1,20700 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,4 | € 1,20834 | € 0,48334 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,48334 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 80 | € 0,28235 | € 22,58800 |
| TOS21_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,003 | € 225,00000 | € 0,67500 |
| TOS21_PR.P09.004.002 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,08 | € 129,24073 | € 10,33926 |
| Totale TOS21_PR |  | € 33,60226 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,75 | € 28,83000 | € 50,45250 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,83000 | € 11,53200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,75 | € 24,14000 | € 42,24500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 104,22950 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 139,52209 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,92831 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,83713 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 16,04504 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 176,49545 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,42% |

Codice regionale: TOS21_02.E06.001.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco

Articolo:

002 - per sezione in aggetto da 61 a 100 cmq

Prezzo a m² € 237.98744

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,25 | € 12,07000 | € 3,01750 |
| Totale TOS21_02 |  | € 3,01750 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,6 | € 1,20834 | € 0,72500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,72500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 115 | € 0,28235 | € 32,47025 |
| TOS21_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,006 | € 225,00000 | € 1,35000 |
| TOS21_PR.P09.004.002 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,15 | € 129,24073 | € 19,38611 |
| Totale TOS21_PR |  | € 53,20636 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 2,15 | € 28,83000 | € 61,98450 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,6 | € 28,83000 | € 17,29800 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,15 | € 24,14000 | € 51,90100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 131,18350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 188,13236 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 28,21985 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 1,12879 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 21,63522 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 237,98744 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,73% |

Codice regionale: TOS21_02.E06.001.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco

Articolo:

003 - per sezione in aggetto da 101 a 150 cmq

Prezzo a m² € 356.05831

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,325 | € 12,07000 | € 3,92275 |
| Totale TOS21_02 |  | € 3,92275 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,85 | € 1,20834 | € 1,02709 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,02709 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 180 | € 0,28235 | € 50,82300 |
| TOS21_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,009 | € 225,00000 | € 2,02500 |
| TOS21_PR.P09.004.002 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,25 | € 129,24073 | € 32,31018 |
| Totale TOS21_PR |  | € 85,15818 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 3,15 | € 28,83000 | € 90,81450 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,85 | € 28,83000 | € 24,50550 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3,15 | € 24,14000 | € 76,04100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 191,36100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 281,46902 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 42,22035 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 1,68881 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 32,36894 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 356,05831 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 57,45% |

Codice regionale: TOS21_02.E06.001.004

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco

Articolo:

004 - per sezione in aggetto da 151 a 200 cmq

Prezzo a m² € 465.82364

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,75 | € 12,07000 | € 9,05250 |
| Totale TOS21_02 |  | € 9,05250 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 1,15 | € 1,20834 | € 1,38959 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,38959 |  |  |  |
| TOS21_PR.P04.001.002 | Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 220 | € 0,28235 | € 62,11700 |
| TOS21_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,012 | € 225,00000 | € 2,70000 |
| TOS21_PR.P09.004.002 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,33 | € 129,24073 | € 42,64944 |
| Totale TOS21_PR |  | € 107,46644 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 4,1 | € 28,83000 | € 118,20300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,15 | € 28,83000 | € 33,15450 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 4,1 | € 24,14000 | € 98,97400 |
| Totale TOS21_RU |  | € 250,33150 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 368,24003 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 55,23600 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 2,20944 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 42,34760 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 465,82364 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,31% |

Codice regionale: TOS21_02.E06.002.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di calce idraulica

Articolo:

001 - per spessore in aggetto fino a 3 cm

Prezzo a m² € 108.17461

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,055 | € 12,07000 | € 0,66385 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,66385 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.006.020 | Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese | ora | 0,105 | € 16,23214 | € 1,70437 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,105 | € 13,09000 | € 1,37445 |
| Totale TOS21_AT |  | € 3,07882 |  |  |  |
| TOS21_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,002 | € 225,00000 | € 0,45000 |
| TOS21_PR.P09.004.002 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,032 | € 129,24073 | € 4,13570 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,58570 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,105 | € 28,83000 | € 3,02715 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,4 | € 28,83000 | € 40,36200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,4 | € 24,14000 | € 33,79600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 77,18515 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 85,51353 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,82703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,51308 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,83406 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 108,17461 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 73,06% |

Codice regionale: TOS21_02.E06.005.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

005 - Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabile

Articolo:

001 - per una superficie minima contigua di mq 2,00

Prezzo a m² € 55.81153

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,05 | € 12,07000 | € 0,60350 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,60350 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,25 | € 4,58333 | € 1,14583 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,25 | € 13,09000 | € 3,27250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 4,41833 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.003.002 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,015 | € 95,51362 | € 1,43270 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,43270 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,575 | € 28,83000 | € 16,57725 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,575 | € 24,14000 | € 13,88050 |
| Totale TOS21_RU |  | € 37,66525 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 44,11979 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,61797 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,26472 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,07378 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 55,81153 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 69,56% |

Codice regionale: TOS21_02.E06.006.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :

Articolo:

001 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Prezzo a m² € 32.57649

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,02 | € 1,20834 | € 0,02417 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,02417 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.004.002 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,022 | € 129,24073 | € 2,84330 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,84330 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,33 | € 28,83000 | € 9,51390 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,33 | € 24,14000 | € 7,96620 |
| Totale TOS21_RU |  | € 22,88470 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,75216 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,86282 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,15451 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,96150 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 32,57649 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 72,75% |

Codice regionale: TOS21_02.E06.006.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :

Articolo:

002 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

Prezzo a m² € 46.58919

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.006.020 | Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese | ora | 0,05 | € 16,23214 | € 0,81161 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,05 | € 13,09000 | € 0,65450 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,46611 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.004.002 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,022 | € 129,24073 | € 2,84330 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,84330 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,83000 | € 12,97350 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,45 | € 24,14000 | € 10,86300 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 32,52000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 36,82940 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,52441 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,22098 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,23538 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 46,58919 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 71,55% |

Codice regionale: TOS21_02.E06.006.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :

Articolo:

003 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Prezzo a m² € 31.75869

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,02 | € 1,20834 | € 0,02417 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,02417 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.003.002 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,023 | € 95,51362 | € 2,19681 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,19681 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,33 | € 28,83000 | € 9,51390 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,33 | € 24,14000 | € 7,96620 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 24,14000 | € 4,82800 |
| Totale TOS21_RU |  | € 22,88470 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,10568 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,76585 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,15063 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,88715 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 31,75869 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 74,74% |

Codice regionale: TOS21_02.E06.006.004

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :

Articolo:

004 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

Prezzo a m² € 45.77139

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.006.020 | Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese | ora | 0,05 | € 16,23214 | € 0,81161 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,05 | € 13,09000 | € 0,65450 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,46611 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.003.002 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,023 | € 95,51362 | € 2,19681 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,19681 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,83000 | € 12,97350 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,45 | € 24,14000 | € 10,86300 |
| Totale TOS21_RU |  | € 32,52000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 36,18292 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,42744 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,21710 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,16104 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 45,77139 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 72,91% |

Codice regionale: TOS21_02.F04.004.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta

Articolo:

001 - per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera

Prezzo a m² € 17.29530

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.043 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese | ora | 0,3 | € 3,06459 | € 0,91938 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,91938 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,17 | € 24,14000 | € 4,10380 |
| Totale TOS21_RU |  | € 12,75280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,67218 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,05083 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,06152 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,57230 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 17,29530 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 73,74% |

Codice regionale: TOS21_02.F04.004.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta

Articolo:

002 - per asportazione di verniciature o encausti

Prezzo a m² € 22.44227

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.043 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese | ora | 0,42 | € 3,06459 | € 1,28713 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,28713 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,42 | € 28,83000 | € 12,10860 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,18 | € 24,14000 | € 4,34520 |
| Totale TOS21_RU |  | € 16,45380 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,74093 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,66114 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,07983 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,04021 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 22,44227 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 73,32% |

Codice regionale: TOS21_02.F04.004.003

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta

Articolo:

003 - per asportazione di ruggine da opere in ferro

Prezzo a m² € 20.42494

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N01.060.043 | Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese | ora | 0,37 | € 3,06459 | € 1,13390 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,13390 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,37 | € 28,83000 | € 10,66710 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,18 | € 24,14000 | € 4,34520 |
| Totale TOS21_RU |  | € 15,01230 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,14620 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,42193 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,07266 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,85681 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 20,42494 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 73,5% |

Codice regionale: TOS21_02.F04.005.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

005 - Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni

Articolo:

001 - porte o infissi con superfici piane.

Prezzo a m² € 22.37879

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.101.002 | Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70) | kg | 0,15 | € 1,28100 | € 0,19215 |
| TOS21_PR.P26.104.001 | Sverniciatore - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20) | l | 0,4 | € 6,56483 | € 2,62593 |
| TOS21_PR.P26.122.003 | Impregnante per legno - turapori a solvente | l | 0,25 | € 14,00000 | € 3,50000 |
| TOS21_PR.P26.301.002 | Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri | m | 0,5 | € 0,92000 | € 0,46000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 6,77808 |  |  |  |
| TOS21_RU.M03.001.002 | Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C' | ora | 0,5 | € 21,82533 | € 10,91267 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,91267 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,69075 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,65361 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02654 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,03444 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 22,37879 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 48,76% |

Codice regionale: TOS21_02.F04.005.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

005 - Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni

Articolo:

002 - porte o infissi con superfici con modanature e cornici

Prezzo a m² € 30.22443

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.101.002 | Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70) | kg | 0,2 | € 1,28100 | € 0,25620 |
| TOS21_PR.P26.104.001 | Sverniciatore - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20) | l | 0,6 | € 6,56483 | € 3,93890 |
| TOS21_PR.P26.122.003 | Impregnante per legno - turapori a solvente | l | 0,25 | € 14,00000 | € 3,50000 |
| TOS21_PR.P26.301.002 | Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri | m | 1 | € 0,92000 | € 0,92000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 8,61510 |  |  |  |
| TOS21_RU.M03.001.002 | Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C' | ora | 0,7 | € 21,82533 | € 15,27773 |
| Totale TOS21_RU |  | € 15,27773 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 23,89283 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,58392 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03584 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,74768 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 30,22443 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 50,55% |

Codice regionale: TOS21_02.F04.005.010

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

005 - Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni

Articolo:

010 - Per persiane alla fiorentina in legno smontaggio e/o rimozione escluso

Prezzo a m² € 43.01566

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.101.002 | Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70) | kg | 0,25 | € 1,28100 | € 0,32025 |
| TOS21_PR.P26.104.001 | Sverniciatore - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20) | l | 0,6 | € 6,56483 | € 3,93890 |
| TOS21_PR.P26.122.003 | Impregnante per legno - turapori a solvente | l | 0,5 | € 14,00000 | € 7,00000 |
| TOS21_PR.P26.301.002 | Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri | m | 1 | € 0,92000 | € 0,92000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 12,17915 |  |  |  |
| TOS21_RU.M03.001.002 | Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C' | ora | 1 | € 21,82533 | € 21,82533 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,82533 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 34,00448 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,10067 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,05101 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,91052 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 43,01566 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 50,74% |

Codice regionale: TOS21_02.F04.006.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.

Articolo:

001 - porte e/o infissi con superfici piane

Prezzo a m² € 19.75078

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.101.002 | Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70) | kg | 0,15 | € 1,28100 | € 0,19215 |
| TOS21_PR.P26.104.001 | Sverniciatore - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20) | l | 0,3 | € 6,56483 | € 1,96945 |
| TOS21_PR.P26.113.001 | Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50) | l | 0,3 | € 6,93000 | € 2,07900 |
| TOS21_PR.P26.301.002 | Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri | m | 0,5 | € 0,92000 | € 0,46000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,70060 |  |  |  |
| TOS21_RU.M03.001.002 | Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C' | ora | 0,5 | € 21,82533 | € 10,91267 |
| Totale TOS21_RU |  | € 10,91267 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 15,61326 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,34199 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02342 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,79552 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 19,75078 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 55,25% |

Codice regionale: TOS21_02.F04.006.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.

Articolo:

002 - per porte e/o infissi con superfici con modanature e cornici

Prezzo a m² € 32.02958

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.101.002 | Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70) | kg | 0,15 | € 1,28100 | € 0,19215 |
| TOS21_PR.P26.104.001 | Sverniciatore - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20) | l | 0,5 | € 6,56483 | € 3,28242 |
| TOS21_PR.P26.113.001 | Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50) | l | 0,5 | € 6,93000 | € 3,46500 |
| TOS21_PR.P26.301.002 | Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri | m | 1 | € 0,92000 | € 0,92000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 7,85957 |  |  |  |
| TOS21_RU.M03.001.002 | Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C' | ora | 0,8 | € 21,82533 | € 17,46026 |
| Totale TOS21_RU |  | € 17,46026 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,31983 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,79797 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03798 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,91178 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 32,02958 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 54,51% |

Codice regionale: TOS21_02.F04.006.010

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.

Articolo:

010 - Per persiane alla fiorentina in legno smontaggio e/o rimozione escluso

Prezzo a m² € 41.04089

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.101.002 | Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70) | kg | 0,3 | € 1,28100 | € 0,38430 |
| TOS21_PR.P26.104.001 | Sverniciatore - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20) | l | 1 | € 6,56483 | € 6,56483 |
| TOS21_PR.P26.113.001 | Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50) | l | 1 | € 6,93000 | € 6,93000 |
| TOS21_PR.P26.301.002 | Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri | m | 1,2 | € 0,92000 | € 1,10400 |
| Totale TOS21_PR |  | € 14,98313 |  |  |  |
| TOS21_RU.M03.001.002 | Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C' | ora | 0,8 | € 21,82533 | € 17,46026 |
| Totale TOS21_RU |  | € 17,46026 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 32,44339 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,86651 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04867 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,73099 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 41,04089 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 42,54% |

Codice regionale: TOS21_02.F04.015.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

015 - Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria

Articolo:

001 - tre mani di tinta a olio superfici piane

Prezzo a m² € 17.16677

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.117.001 | Pitture oleofenoliche per legno e ferro - all'olio di lino | l | 0,33 | € 9,49000 | € 3,13170 |
| TOS21_PR.P26.122.003 | Impregnante per legno - turapori a solvente | l | 0,2 | € 14,00000 | € 2,80000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,93170 |  |  |  |
| TOS21_RU.M03.001.002 | Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C' | ora | 0,35 | € 21,82533 | € 7,63887 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,63887 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,57057 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,03559 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02036 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,56062 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 17,16677 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 44,5% |

Codice regionale: TOS21_02.F04.015.005

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

015 - Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria

Articolo:

005 - tre mani di tinta a olio superfici con cornici e modanature

Prezzo a m² € 31.24200

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.117.001 | Pitture oleofenoliche per legno e ferro - all'olio di lino | l | 0,55 | € 9,49000 | € 5,21950 |
| TOS21_PR.P26.122.003 | Impregnante per legno - turapori a solvente | l | 0,3 | € 14,00000 | € 4,20000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 9,41950 |  |  |  |
| TOS21_RU.M03.001.002 | Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C' | ora | 0,7 | € 21,82533 | € 15,27773 |
| Totale TOS21_RU |  | € 15,27773 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 24,69723 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,70458 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03705 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,84018 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 31,24200 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 48,9% |

Codice regionale: TOS21_02.F04.015.010

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

015 - Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria

Articolo:

010 - tre mani di tinta a olio per persiane alla fiorentina

Prezzo a m² € 43.06671

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_PR.P26.117.001 | Pitture oleofenoliche per legno e ferro - all'olio di lino | l | 0,55 | € 9,49000 | € 5,21950 |
| TOS21_PR.P26.122.003 | Impregnante per legno - turapori a solvente | l | 0,5 | € 14,00000 | € 7,00000 |
| Totale TOS21_PR |  | € 12,21950 |  |  |  |
| TOS21_RU.M03.001.002 | Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C' | ora | 1 | € 21,82533 | € 21,82533 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,82533 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 34,04483 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,10672 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,05107 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,91516 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 43,06671 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 50,68% |

Codice regionale: TOS21_02.F04.055.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

055 - Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei.

Articolo:

001 - con pittura idrorepellente e traspirante a due mani di vernice

Prezzo a m² € 12.64353

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.006.028 | Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese | ora | 0,075 | € 14,72152 | € 1,10411 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,075 | € 13,09000 | € 0,98175 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,08586 |  |  |  |
| TOS21_PR.P26.106.005 | Idropitture - Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni | l | 0,4 | € 7,54756 | € 3,01902 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,01902 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,075 | € 26,76000 | € 2,00700 |
| Totale TOS21_RU |  | € 4,89000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,99489 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,49923 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01499 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,14941 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 12,64353 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 38,68% |

Codice regionale: TOS21_02.F04.055.002

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

055 - Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei.

Articolo:

002 - con pittura con una mano di fissativo e due mani di vernice

Prezzo a m² € 18.77837

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.006.028 | Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese | ora | 0,105 | € 14,72152 | € 1,54576 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,105 | € 13,09000 | € 1,37445 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,92021 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P26.106.005 | Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni | l | 0,5 | € 6,85400 | € 3,42700 |
| TOS21_PRCAM.P26.107.003 | Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - a base di silicati di potassio | l | 0,3 | € 4,54350 | € 1,36305 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 4,79005 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,105 | € 26,76000 | € 2,80980 |
| Totale TOS21_RU |  | € 7,13430 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,84456 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,22668 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02227 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,70712 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 18,77837 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 37,99% |

Codice regionale: TOS21_02.F10.001.001

Tipologia:

TOS21_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

F10 - OPERE DI FALEGNAMERIA:interventi di falegnameria su infissi interni ed esterni, serramentistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce:

001 - Installazione o sostituzione di ferramenta per infissi interni quali maniglie, serrature, spingiporte e/o altri accessori escluso l’oggetto o il meccanismo da istallare

Articolo:

001 - per porte o infissi interni

Prezzo a cad € 15.15462

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_RU.M03.001.001 | Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B' | ora | 0,5 | € 23,95988 | € 11,97994 |
| Totale TOS21_RU |  | € 11,97994 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,97994 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,79699 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01797 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,37769 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 15,15462 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.B07.004.002

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) e  conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo:

002 - eseguita con malta premiscelata  a base di calce idraulica

Prezzo a m³ € 504.93506

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 1 | € 12,07000 | € 12,07000 |
| Totale TOS21_02 |  | € 12,07000 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,18 | € 1,90509 | € 0,34292 |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,25 | € 4,58333 | € 1,14583 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,48875 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.001.002 | Mattone , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 465 | € 0,26250 | € 122,06250 |
| TOS21_PRCAM.P09.014.020 | Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature | kg | 50 | € 0,45000 | € 22,50000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 144,56250 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 5 | € 28,83000 | € 144,15000 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3,5 | € 24,14000 | € 84,49000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 241,03690 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 399,15815 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 59,87372 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,59874 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 45,90319 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 504,93506 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 50,13% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.B07.005.002

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) e  conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina) e rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo:

002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

Prezzo a m³ € 553.68584

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 2 | € 12,07000 | € 24,14000 |
| Totale TOS21_02 |  | € 24,14000 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,18 | € 1,90509 | € 0,34292 |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,3 | € 4,58333 | € 1,37500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 1,71792 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.001.002 | Mattone , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 450 | € 0,26250 | € 118,12500 |
| TOS21_PRCAM.P09.014.020 | Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature | kg | 55 | € 0,45000 | € 24,75000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 142,87500 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,83000 | € 5,18940 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 5,5 | € 28,83000 | € 158,56500 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 4 | € 24,14000 | € 96,56000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 268,96340 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 437,69632 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 65,65445 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,65654 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 50,33508 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 553,68584 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 52,94% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.B07.042.001

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) e  conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta premiscelata a base di calce rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo:

001 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 79.24608

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,25 | € 12,07000 | € 3,01750 |
| Totale TOS21_02 |  | € 3,01750 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,90509 | € 0,03810 |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,075 | € 4,58333 | € 0,34375 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,38185 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.002.020 | Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm | m³ | 0,2822 | € 49,60000 | € 13,99712 |
| TOS21_PRCAM.P09.014.020 | Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature | kg | 18 | € 0,45000 | € 8,10000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 22,09712 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,83000 | € 2,16225 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,83000 | € 23,06400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,47 | € 24,14000 | € 11,34580 |
| Totale TOS21_RU |  | € 37,14865 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 62,64512 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,39677 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09397 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,20419 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 79,24608 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 50,69% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.B07.042.003

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) e  conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta premiscelata a base di calce rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo:

003 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 82.24524

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,25 | € 12,07000 | € 3,01750 |
| Totale TOS21_02 |  | € 3,01750 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,90509 | € 0,03810 |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,075 | € 4,58333 | € 0,34375 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,38185 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.002.021 | Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 30 cm | m³ | 0,33 | € 49,60000 | € 16,36800 |
| TOS21_PRCAM.P09.014.020 | Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature | kg | 18 | € 0,45000 | € 8,10000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 24,46800 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,83000 | € 23,06400 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,83000 | € 2,16225 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,83000 | € 0,57660 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,47 | € 24,14000 | € 11,34580 |
| Totale TOS21_RU |  | € 37,14865 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 65,01600 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,75240 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09752 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,47684 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 82,24524 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 48,84% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.B08.001.005

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.

Articolo:

005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 88.34296

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,5 | € 12,07000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,03500 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,03 | € 4,58333 | € 0,13750 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 2,25 | € 1,49385 | € 3,36116 |
| Totale TOS21_AT |  | € 3,49866 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.012.004 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - per solaio a travetti h cm. 20 | cad | 9 | € 0,92400 | € 8,31600 |
| TOS21_PRCAM.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,003 | € 242,50000 | € 0,72750 |
| TOS21_PRCAM.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,025 | € 245,00000 | € 6,12500 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 15,16850 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,7 | € 1,67411 | € 1,17188 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,084 | € 87,95111 | € 7,38789 |
| Totale TOS21_PR |  | € 8,55977 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,83000 | € 11,53200 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,475 | € 26,76000 | € 12,71100 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,475 | € 24,14000 | € 11,46650 |
| Totale TOS21_RU |  | € 36,57440 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 69,83633 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,47545 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,10475 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,03118 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 88,34296 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 48,23% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.B08.015.001

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m

Articolo:

001 - Altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 58.13842

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,5 | € 12,07000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,03500 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,03 | € 4,58333 | € 0,13750 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,12432 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.012.004 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - per solaio a travetti h cm. 20 | cad | 9 | € 0,92400 | € 8,31600 |
| TOS21_PRCAM.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 242,50000 | € 1,45500 |
| TOS21_PRCAM.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 245,00000 | € 0,49000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 10,26100 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,066 | € 87,95111 | € 5,80477 |
| Totale TOS21_PR |  | € 6,30700 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,83000 | € 0,86490 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,83000 | € 5,76600 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,275 | € 26,76000 | € 7,35900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,23190 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 45,95923 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,89388 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,06894 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,28531 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 58,13842 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 46,9% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.B08.031.002

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo:

002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 77.07232

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,35 | € 12,07000 | € 4,22450 |
| Totale TOS21_02 |  | € 4,22450 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.018.003 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,15 | € 20,26760 | € 3,04014 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,15 | € 13,09000 | € 1,96350 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 6,99046 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.010.010 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm | cad | 10 | € 1,42200 | € 14,22000 |
| TOS21_PRCAM.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 242,50000 | € 1,45500 |
| TOS21_PRCAM.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 245,00000 | € 0,49000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 16,16500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 87,95111 | € 3,51804 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,02027 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,83000 | € 11,53200 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,76000 | € 4,01400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 24,14000 | € 9,65600 |
| Totale TOS21_RU |  | € 29,52650 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 60,92674 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,13901 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09139 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,00658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 77,07232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 43,79% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.B08.032.002

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre a 5 m, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo:

002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 90.66394

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,35 | € 12,07000 | € 4,22450 |
| Totale TOS21_02 |  | € 4,22450 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.018.006 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile. | ora | 0,15 | € 27,00000 | € 4,05000 |
| TOS21_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV | ora | 0,15 | € 13,09000 | € 1,96350 |
| TOS21_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,49385 | € 1,98682 |
| Totale TOS21_AT |  | € 8,00032 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.010.010 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm | cad | 10 | € 1,42200 | € 14,22000 |
| TOS21_PRCAM.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 242,50000 | € 1,45500 |
| TOS21_PRCAM.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,02 | € 245,00000 | € 4,90000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 20,57500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,67411 | € 0,50223 |
| TOS21_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 87,95111 | € 3,51804 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,02027 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,83000 | € 12,97350 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,25 | € 26,76000 | € 6,69000 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,45 | € 24,14000 | € 10,86300 |
| Totale TOS21_RU |  | € 34,85100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 71,67110 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,75067 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,10751 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,24218 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 90,66394 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 43,1% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.C01.011.001

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)

Voce:

011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 12 cm

Articolo:

001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi

Prezzo a m² € 49.24791

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,25 | € 12,07000 | € 3,01750 |
| Totale TOS21_02 |  | € 3,01750 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,06 | € 1,20834 | € 0,07250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,09155 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.009.003 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone) | m³ | 0,132 | € 41,81818 | € 5,52000 |
| TOS21_PRCAM.P09.014.020 | Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature | kg | 20 | € 0,45000 | € 9,00000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 14,52000 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,45 | € 26,76000 | € 12,04200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,30210 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 38,93115 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,83967 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,05840 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,47708 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 49,24791 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 49,38% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.C01.011.002

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)

Voce:

011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 12 cm

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 39.01557

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,25 | € 12,07000 | € 3,01750 |
| Totale TOS21_02 |  | € 3,01750 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,06 | € 1,20834 | € 0,07250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,09155 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.009.003 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone) | m³ | 0,132 | € 41,81818 | € 5,52000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 5,52000 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,04556 | € 0,91120 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,91120 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,45 | € 26,76000 | € 12,04200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,30210 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 30,84235 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,62635 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04626 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,54687 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 39,01557 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,33% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.C01.013.001

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)

Voce:

013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 8 cm

Articolo:

001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi

Prezzo a m² € 43.29725

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,25 | € 12,07000 | € 3,01750 |
| Totale TOS21_02 |  | € 3,01750 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,06 | € 1,20834 | € 0,07250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,09155 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 34,84000 | € 3,06592 |
| TOS21_PRCAM.P09.014.020 | Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature | kg | 15 | € 0,45000 | € 6,75000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 9,81592 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,45 | € 26,76000 | € 12,04200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,30210 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 34,22707 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,13406 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,05134 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,93611 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 43,29725 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 56,17% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.C01.013.002

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)

Voce:

013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 8 cm

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 35.62300

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,25 | € 12,07000 | € 3,01750 |
| Totale TOS21_02 |  | € 3,01750 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,90509 | € 0,01905 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,06 | € 1,20834 | € 0,07250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,09155 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 34,84000 | € 3,06592 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 3,06592 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 15 | € 0,04556 | € 0,68340 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,68340 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,83000 | € 1,72980 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,45 | € 26,76000 | € 12,04200 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 21,30210 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 28,16047 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,22407 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04224 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,23845 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 35,62300 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 68,27% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.C01.024.001

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)

Voce:

024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,  spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10,   spessore 8 cm

Articolo:

001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 71.53639

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,5 | € 12,07000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,03500 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,028 | € 1,90509 | € 0,05334 |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,08 | € 4,58333 | € 0,36667 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,42001 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 34,84000 | € 3,06592 |
| TOS21_PRCAM.P04.009.006 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm | m³ | 0,275 | € 44,82560 | € 12,32704 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 15,39296 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos | kg | 55 | € 0,06058 | € 3,33190 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,33190 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,028 | € 28,83000 | € 0,80724 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,83000 | € 2,30640 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,65 | € 26,76000 | € 17,39400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,45 | € 24,14000 | € 10,86300 |
| Totale TOS21_RU |  | € 31,37064 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 56,55051 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,48258 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08483 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,50331 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 71,53639 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 52,29% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.C01.024.002

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)

Voce:

024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,  spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10,   spessore 8 cm

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 70.49138

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,5 | € 12,07000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,03500 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,028 | € 1,90509 | € 0,05334 |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,08 | € 4,58333 | € 0,36667 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,42001 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 34,84000 | € 3,06592 |
| TOS21_PRCAM.P04.009.006 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm | m³ | 0,275 | € 44,82560 | € 12,32704 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 15,39296 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 55 | € 0,04556 | € 2,50580 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,50580 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,028 | € 28,83000 | € 0,80724 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,83000 | € 2,30640 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,65 | € 26,76000 | € 17,39400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,45 | € 24,14000 | € 10,86300 |
| Totale TOS21_RU |  | € 31,37064 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 55,72441 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,35866 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08359 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,40831 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 70,49138 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,06% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.C01.031.001

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)

Voce:

031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo:

001 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 40.03701

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,05 | € 12,07000 | € 0,60350 |
| Totale TOS21_02 |  | € 0,60350 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,015 | € 4,58333 | € 0,06875 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,06875 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.010.001 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm | cad | 10 | € 1,01675 | € 10,16750 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 10,16750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,018 | € 110,12559 | € 1,98226 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,98226 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,83000 | € 10,09050 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,35 | € 24,14000 | € 8,44900 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,82780 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 31,64981 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,74747 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04747 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,63973 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 40,03701 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 50,2% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.C01.031.002

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)

Voce:

031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo:

002 - con malta cementizia

Prezzo a m² € 36.64997

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,001 | € 3,33333 | € 0,00333 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,00333 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.010.001 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm | cad | 10 | € 1,01675 | € 10,16750 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 10,16750 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,018 | € 86,82105 | € 1,56278 |
| Totale TOS21_PR |  | € 1,56278 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,83000 | € 0,28830 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,32 | € 28,83000 | € 9,22560 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,32 | € 24,14000 | € 7,72480 |
| Totale TOS21_RU |  | € 17,23870 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 28,97231 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,34585 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04346 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,33182 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 36,64997 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 48,86% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.C01.032.001

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)

Voce:

032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Articolo:

001 - spessore cm 8

Prezzo a m² € 35.40153

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,12 | € 12,07000 | € 1,44840 |
| Totale TOS21_02 |  | € 1,44840 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,005 | € 1,90509 | € 0,00953 |
| TOS21_AT.N06.017.006 | Gru automontanti - braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi | ora | 0,035 | € 3,12500 | € 0,10938 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,11891 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.032.001 | Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm | m³ | 0,088 | € 84,37500 | € 7,42500 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 7,42500 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 10 | € 0,04974 | € 0,49740 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,49740 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,005 | € 28,83000 | € 0,14415 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,035 | € 28,83000 | € 1,00905 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,4 | € 26,76000 | € 10,70400 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,275 | € 24,14000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,49570 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 27,98540 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,19781 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04198 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,21832 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 35,40153 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 56,34% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.C01.032.002

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)

Voce:

032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Articolo:

002 - spessore cm 12

Prezzo a m² € 36.67301

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,15 | € 12,07000 | € 1,81050 |
| Totale TOS21_02 |  | € 1,81050 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,005 | € 1,90509 | € 0,00953 |
| TOS21_AT.N06.017.006 | Gru automontanti - braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi | ora | 0,05 | € 3,12500 | € 0,15625 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,16578 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.032.002 | Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm | m³ | 0,132 | € 72,00000 | € 9,50400 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 9,50400 |  |  |  |
| TOS21_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 10 | € 0,04974 | € 0,49740 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,49740 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,005 | € 28,83000 | € 0,14415 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,83000 | € 1,44150 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,36 | € 26,76000 | € 9,63360 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,24 | € 24,14000 | € 5,79360 |
| Totale TOS21_RU |  | € 17,01285 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 28,99053 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,34858 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04349 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,33391 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 36,67301 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 51,33% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.C01.034.001

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)

Voce:

034 -  Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzie, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo:

001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12

Prezzo a m² € 172.27100

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,45 | € 12,07000 | € 5,43150 |
| Totale TOS21_02 |  | € 5,43150 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,15 | € 1,20834 | € 0,18125 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,18125 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.001.002 | Mattone , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 76 | € 0,26250 | € 19,95000 |
| TOS21_PRCAM.P04.009.003 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone) | m³ | 0,132 | € 41,81818 | € 5,52000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 25,47000 |  |  |  |
| TOS21_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,0032 | € 225,00000 | € 0,72000 |
| TOS21_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,1 | € 86,82105 | € 8,68210 |
| Totale TOS21_PR |  | € 9,40210 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,83000 | € 4,32450 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,725 | € 28,83000 | € 49,73175 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,725 | € 24,14000 | € 41,64150 |
| Totale TOS21_RU |  | € 95,69775 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 136,18261 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,42739 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,20427 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,66100 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 172,27100 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,86% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.C01.034.002

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)

Voce:

034 -  Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzie, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo:

002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8

Prezzo a m² € 120.64553

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,451 | € 12,07000 | € 5,44357 |
| Totale TOS21_02 |  | € 5,44357 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,12 | € 1,20834 | € 0,14500 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,14500 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 34,84000 | € 3,06592 |
| TOS21_PRCAM.P04.009.003 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone) | m³ | 0,132 | € 41,81818 | € 5,52000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 8,58592 |  |  |  |
| TOS21_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,0026 | € 225,00000 | € 0,58500 |
| TOS21_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,065 | € 86,82105 | € 5,64337 |
| Totale TOS21_PR |  | € 6,22837 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,83000 | € 3,45960 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,35 | € 28,83000 | € 38,92050 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,35 | € 24,14000 | € 32,58900 |
| Totale TOS21_RU |  | € 74,96910 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 95,37196 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,30579 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14306 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,96778 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 120,64553 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 68,65% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.C03.015.001

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C03 - COPERTURE CAM : da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde), rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce:

015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno, ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda

Articolo:

001 - in abete sez. 8x8

Prezzo a m³ € 1471.81604

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 1,3 | € 12,07000 | € 15,69100 |
| Totale TOS21_02 |  | € 15,69100 |  |  |  |
| TOS21_AT.N06.017.010 | Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | ora | 0,5 | € 4,58333 | € 2,29167 |
| Totale TOS21_AT |  | € 2,29167 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P08.020.038 | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza 6 m | m³ | 1,1 | € 290,00000 | € 319,00000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 319,00000 |  |  |  |
| TOS21_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,1 | € 1,73278 | € 0,17328 |
| Totale TOS21_PR |  | € 0,17328 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 12 | € 28,83000 | € 345,96000 |
| TOS21_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 12 | € 26,76000 | € 321,12000 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 6 | € 24,14000 | € 144,84000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 826,33500 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.163,49094 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 174,52364 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 1,74524 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 133,80146 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 1.471,81604 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 57,21% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.003

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

003 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 76.50641

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,083 | € 1,20834 | € 0,10029 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,35029 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.015.006 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80 | m² | 1,15 | € 8,65500 | € 9,95325 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 31,72235 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,24984 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 60,47937 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,07191 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09072 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,95513 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 76,50641 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 32,88% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.004

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

004 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 80.56750

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.017.007 | Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | ora | 0,1 | € 4,58333 | € 0,45833 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,75833 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.015.006 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80 | m² | 1,15 | € 8,65500 | € 9,95325 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 31,72235 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 8 | € 0,33810 | € 2,70480 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,92604 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,64450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 63,68973 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,55346 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09553 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,32432 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 80,56750 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 33,86% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.005

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,  resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 84.39810

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,083 | € 1,20834 | € 0,10029 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,35029 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.015.008 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120 | m² | 1,15 | € 13,16000 | € 15,13400 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 36,90310 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 6 | € 0,51439 | € 3,08634 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,30758 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 66,71786 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,00768 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,10008 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,67255 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 84,39810 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,81% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.006

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

006 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente al  paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120,  con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,  per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 88.90521

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.017.007 | Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | ora | 0,1 | € 4,58333 | € 0,45833 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,75833 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.015.008 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120 | m² | 1,15 | € 13,16000 | € 15,13400 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 36,90310 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 8 | € 0,51439 | € 4,11512 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,33636 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,64450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 70,28080 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,54212 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,10542 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,08229 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 88,90521 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,69% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.007

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

007 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 88.84236

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,083 | € 1,20834 | € 0,10029 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,35029 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.015.009 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140 | m² | 1,15 | € 16,21500 | € 18,64725 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 40,41635 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 6 | € 0,51439 | € 3,08634 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,30758 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 70,23111 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,53467 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,10535 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,07658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 88,84236 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 28,32% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.008

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

008 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 93.34947

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.017.007 | Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | ora | 0,1 | € 4,58333 | € 0,45833 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,75833 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.015.009 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140 | m² | 1,15 | € 16,21500 | € 18,64725 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 40,41635 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 8 | € 0,51439 | € 4,11512 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,33636 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,64450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 73,79405 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,06911 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11069 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,48632 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 93,34947 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,23% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.010

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

010 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 72.55676

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,083 | € 1,20834 | € 0,10029 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,35029 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.017.055 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 80 mm | m² | 1,15 | € 5,94000 | € 6,83100 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 28,60010 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,24984 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 57,35712 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,60357 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08604 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,59607 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 72,55676 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 34,67% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.011

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

011 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 76.61786

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.017.007 | Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | ora | 0,1 | € 4,58333 | € 0,45833 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,75833 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.017.055 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 80 mm | m² | 1,15 | € 5,94000 | € 6,83100 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 28,60010 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 8 | € 0,33810 | € 2,70480 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,92604 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,64450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 60,56748 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,08512 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09085 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,96526 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 76,61786 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 35,61% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.012

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

012 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 78.21541

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,083 | € 1,20834 | € 0,10029 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,35029 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.017.057 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm | m² | 1,15 | € 8,91000 | € 10,24650 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 32,01560 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 6 | € 0,51439 | € 3,08634 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,30758 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 61,83036 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,27455 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09275 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,11049 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 78,21541 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 32,16% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.013

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 82.72252

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.017.007 | Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | ora | 0,1 | € 4,58333 | € 0,45833 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,75833 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.017.057 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm | m² | 1,15 | € 8,91000 | € 10,24650 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 32,01560 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 8 | € 0,51439 | € 4,11512 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,33636 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,64450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 65,39330 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,80900 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09809 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,52023 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 82,72252 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 32,98% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.014

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo a m² € 80.38299

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,083 | € 1,20834 | € 0,10029 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,35029 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.017.058 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm | m² | 1,15 | € 10,40000 | € 11,96000 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 33,72910 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 6 | € 0,51439 | € 3,08634 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,30758 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 63,54386 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,53158 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09532 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,30754 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 80,38299 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,3% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.015

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 84.89010

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.017.007 | Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | ora | 0,1 | € 4,58333 | € 0,45833 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,75833 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.017.058 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm | m² | 1,15 | € 10,40000 | € 11,96000 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 33,72910 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 8 | € 0,51439 | € 4,11512 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,33636 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,64450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 67,10680 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,06602 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,10066 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,71728 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 84,89010 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 32,14% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.018

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 80.63062

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,083 | € 1,20834 | € 0,10029 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,35029 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.052.032 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90 | m² | 1,15 | € 11,49000 | € 13,21350 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 34,98260 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,24984 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 63,73962 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,56094 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09561 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,33006 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 80,63062 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,2% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.019

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 84.69172

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.017.007 | Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | ora | 0,1 | € 4,58333 | € 0,45833 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,75833 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.052.032 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90 | m² | 1,15 | € 11,49000 | € 13,21350 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 34,98260 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 8 | € 0,33810 | € 2,70480 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,92604 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,64450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 66,94998 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,04250 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,10042 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,69925 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 84,69172 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 32,21% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.020

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 87.03120

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,083 | € 1,20834 | € 0,10029 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,35029 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.052.033 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 | m² | 1,15 | € 14,97000 | € 17,21550 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 38,98460 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 6 | € 0,51439 | € 3,08634 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,30758 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 68,79936 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,31990 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,10320 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,91193 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 87,03120 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 28,91% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.021

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 91.53830

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.017.007 | Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | ora | 0,1 | € 4,58333 | € 0,45833 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,75833 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.052.033 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 | m² | 1,15 | € 14,97000 | € 17,21550 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 38,98460 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 8 | € 0,51439 | € 4,11512 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,33636 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,64450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 72,36230 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,85435 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,10854 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,32166 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 91,53830 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,81% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.024

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

024 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 90.26074

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,083 | € 1,20834 | € 0,10029 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,35029 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.052.034 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 | m² | 1,15 | € 17,19000 | € 19,76850 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 41,53760 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 6 | € 0,51439 | € 3,08634 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,30758 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 71,35236 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,70285 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,10703 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,20552 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 90,26074 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 27,87% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.025

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 94.76785

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.017.007 | Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | ora | 0,1 | € 4,58333 | € 0,45833 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,75833 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.052.034 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 | m² | 1,15 | € 17,19000 | € 19,76850 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 41,53760 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 8 | € 0,51439 | € 4,11512 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,33636 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,64450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 74,91530 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,23730 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11237 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,61526 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 94,76785 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 28,79% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.028

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 103.62769

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,083 | € 1,20834 | € 0,10029 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,35029 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P18.019.025 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80 | m² | 1,15 | € 28,86000 | € 33,18900 |
| TOS21_PRCAM.P18.100.040 | Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 4 | € 0,51100 | € 2,04400 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 53,16210 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,24984 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 81,91912 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,28787 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,12288 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,42070 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 103,62769 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,28% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.029

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 107.68879

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.017.007 | Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | ora | 0,1 | € 4,58333 | € 0,45833 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,75833 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P18.019.025 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80 | m² | 1,15 | € 28,86000 | € 33,18900 |
| TOS21_PRCAM.P18.100.040 | Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 4 | € 0,51100 | € 2,04400 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 53,16210 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 8 | € 0,33810 | € 2,70480 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,92604 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,64450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 85,12948 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,76942 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,12769 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,78989 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 107,68879 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 25,34% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.030

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 125.95778

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,083 | € 1,20834 | € 0,10029 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,35029 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P18.019.027 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120 | m² | 1,15 | € 43,29000 | € 49,78350 |
| TOS21_PRCAM.P18.100.040 | Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 4 | € 0,51100 | € 2,04400 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 69,75660 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 6 | € 0,51439 | € 3,08634 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,30758 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 99,57136 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,93570 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14936 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,45071 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 125,95778 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 19,97% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.031

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 130.46488

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.017.007 | Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | ora | 0,1 | € 4,58333 | € 0,45833 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,75833 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P18.019.027 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120 | m² | 1,15 | € 43,29000 | € 49,78350 |
| TOS21_PRCAM.P18.100.040 | Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 4 | € 0,51100 | € 2,04400 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 69,75660 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 8 | € 0,51439 | € 4,11512 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,33636 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,64450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 103,13430 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,47015 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15470 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,86044 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 130,46488 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 20,91% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.033

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 136.45380

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,083 | € 1,20834 | € 0,10029 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,35029 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P18.019.028 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140 | m² | 1,15 | € 50,50500 | € 58,08075 |
| TOS21_PRCAM.P18.100.040 | Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 4 | € 0,51100 | € 2,04400 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 78,05385 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 6 | € 0,51439 | € 3,08634 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,30758 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 107,86861 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,18029 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16180 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,40489 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 136,45380 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 18,44% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.034

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 140.96090

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.017.007 | Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | ora | 0,1 | € 4,58333 | € 0,45833 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,75833 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P18.019.028 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140 | m² | 1,15 | € 50,50500 | € 58,08075 |
| TOS21_PRCAM.P18.100.040 | Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 4 | € 0,51100 | € 2,04400 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 78,05385 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 8 | € 0,51439 | € 4,11512 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,33636 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,64450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 111,43155 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,71473 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16715 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,81463 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 140,96090 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 19,36% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.038

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

038 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 91.28003

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,75 | € 12,07000 | € 9,05250 |
| Totale TOS21_02 |  | € 9,05250 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,083 | € 1,20834 | € 0,10029 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,35029 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P09.017.003 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 70 mm | kg | 4 | € 0,78500 | € 3,14000 |
| TOS21_PRCAM.P18.022.037 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm | m² | 1,15 | € 17,32000 | € 19,91800 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 40,98710 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,24984 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 72,15812 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,82372 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,10824 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,29818 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 91,28003 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,2% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.039

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

039 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 95.34112

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,75 | € 12,07000 | € 9,05250 |
| Totale TOS21_02 |  | € 9,05250 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.017.007 | Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | ora | 0,1 | € 4,58333 | € 0,45833 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,75833 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P09.017.003 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 70 mm | kg | 4 | € 0,78500 | € 3,14000 |
| TOS21_PRCAM.P18.022.037 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm | m² | 1,15 | € 17,32000 | € 19,91800 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 40,98710 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 8 | € 0,33810 | € 2,70480 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,92604 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,64450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 75,36848 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,30527 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11305 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,66738 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 95,34112 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,15% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.040

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

040 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 105.18711

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,75 | € 12,07000 | € 9,05250 |
| Totale TOS21_02 |  | € 9,05250 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,083 | € 1,20834 | € 0,10029 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,35029 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P09.017.003 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 70 mm | kg | 4 | € 0,78500 | € 3,14000 |
| TOS21_PRCAM.P18.022.039 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm | m² | 1,15 | € 25,96000 | € 29,85400 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 50,92310 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 6 | € 0,51439 | € 3,08634 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,30758 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 83,15186 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,47278 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,12473 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,56246 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 105,18711 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,21% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.041

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

041 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 109.69422

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,75 | € 12,07000 | € 9,05250 |
| Totale TOS21_02 |  | € 9,05250 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.017.007 | Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | ora | 0,1 | € 4,58333 | € 0,45833 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,75833 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P09.017.003 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 70 mm | kg | 4 | € 0,78500 | € 3,14000 |
| TOS21_PRCAM.P18.022.039 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm | m² | 1,15 | € 25,96000 | € 29,85400 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 50,92310 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 8 | € 0,51439 | € 4,11512 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,33636 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,64450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 86,71480 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,00722 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,13007 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,97220 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 109,69422 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 27,07% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.044

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

044 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo a m² € 111.55891

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,75 | € 12,07000 | € 9,05250 |
| Totale TOS21_02 |  | € 9,05250 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,083 | € 1,20834 | € 0,10029 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,35029 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P09.017.003 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 70 mm | kg | 4 | € 0,78500 | € 3,14000 |
| TOS21_PRCAM.P18.022.040 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm | m² | 1,15 | € 30,34000 | € 34,89100 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 55,96010 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 6 | € 0,51439 | € 3,08634 |
| Totale TOS21_PR |  | € 4,30758 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 88,18886 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,22833 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,13228 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,14172 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 111,55891 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,71% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.045

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo a m² € 116.06602

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,75 | € 12,07000 | € 9,05250 |
| Totale TOS21_02 |  | € 9,05250 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,12 | € 2,50000 | € 0,30000 |
| TOS21_AT.N06.017.007 | Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | ora | 0,1 | € 4,58333 | € 0,45833 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,75833 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P09.017.003 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 70 mm | kg | 4 | € 0,78500 | € 3,14000 |
| TOS21_PRCAM.P18.022.040 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm | m² | 1,15 | € 30,34000 | € 34,89100 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 55,96010 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.032 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | cad | 8 | € 0,51439 | € 4,11512 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,33636 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,83000 | € 6,34260 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,83000 | € 7,78410 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 24,14000 | € 6,51780 |
| Totale TOS21_RU |  | € 20,64450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 91,75180 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,76277 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,13763 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,55146 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 116,06602 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 25,59% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.065

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

065 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) conforme alla norma UNI EN 13168:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo a m² € 108.67195

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,65 | € 12,07000 | € 7,84550 |
| Totale TOS21_02 |  | € 7,84550 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,066 | € 2,50000 | € 0,16500 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 1,20834 | € 0,06042 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,22542 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 21,76910 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.024.001 | Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 - spessore mm 35 | m² | 1,15 | € 12,66626 | € 14,56620 |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.012 | Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto | m | 1 | € 1,31423 | € 1,31423 |
| TOS21_PR.P18.100.022 | Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm | ml | 1 | € 4,94892 | € 4,94892 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 3 | € 0,33810 | € 1,01430 |
| TOS21_PR.P22.031.010 | Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo | m | 1 | € 2,97600 | € 2,97600 |
| TOS21_PR.P23.012.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm | m | 1 | € 0,19649 | € 0,19649 |
| Totale TOS21_PR |  | € 26,23738 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,116 | € 28,83000 | € 3,34428 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,5 | € 24,14000 | € 12,07000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 29,82928 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 85,90668 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,88600 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,12886 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,87927 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 108,67195 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 34,67% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.066

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

066 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo a m² € 119.61043

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,08 | € 2,50000 | € 0,20000 |
| TOS21_AT.N06.017.007 | Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | ora | 0,05 | € 4,58333 | € 0,22917 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,42917 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.024.001 | Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore mm 35 | m² | 1,15 | € 13,20970 | € 15,19116 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 36,96026 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.012 | Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto | m | 1 | € 1,31423 | € 1,31423 |
| TOS21_PR.P18.100.022 | Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm | ml | 1 | € 4,94892 | € 4,94892 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 5 | € 0,33810 | € 1,69050 |
| TOS21_PR.P22.031.010 | Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo | m | 1 | € 2,97600 | € 2,97600 |
| TOS21_PR.P23.012.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm | m | 1 | € 0,19649 | € 0,19649 |
| Totale TOS21_PR |  | € 12,34738 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,65 | € 28,83000 | € 18,73950 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,65 | € 24,14000 | € 15,69100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 38,17840 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 94,55370 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,18306 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14183 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,87368 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 119,61043 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 37,47% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.068

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

068 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30, densità 110/130Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo a m² € 106.22413

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,65 | € 12,07000 | € 7,84550 |
| Totale TOS21_02 |  | € 7,84550 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,066 | € 2,50000 | € 0,16500 |
| TOS21_AT.N06.016.001 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | ora | 0,05 | € 4,16667 | € 0,20833 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,37333 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.019.021 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30 | m² | 1,15 | € 10,85500 | € 12,48325 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 34,25235 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.012 | Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto | m | 1 | € 1,31423 | € 1,31423 |
| TOS21_PR.P18.100.022 | Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm | ml | 1 | € 4,94892 | € 4,94892 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 3 | € 0,33810 | € 1,01430 |
| TOS21_PR.P22.031.010 | Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo | m | 1 | € 2,97600 | € 2,97600 |
| TOS21_PR.P23.012.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm | m | 1 | € 0,19649 | € 0,19649 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,67118 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,83000 | € 14,41500 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,116 | € 28,83000 | € 3,34428 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,5 | € 24,14000 | € 12,07000 |
| Totale TOS21_RU |  | € 29,82928 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 83,97165 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,59575 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,12596 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,65674 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 106,22413 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 35,47% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.001.069

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo:

069 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30, densità 110/130Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo a m² € 110.47194

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,55 | € 12,07000 | € 6,63850 |
| Totale TOS21_02 |  | € 6,63850 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,08 | € 2,50000 | € 0,20000 |
| TOS21_AT.N06.017.007 | Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | ora | 0,05 | € 4,58333 | € 0,22917 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,42917 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P18.019.021 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30 | m² | 1,15 | € 10,85500 | € 12,48325 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4 | € 2,96000 | € 11,84000 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 30,41235 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.012 | Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto | m | 1 | € 1,31423 | € 1,31423 |
| TOS21_PR.P18.100.022 | Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm | ml | 1 | € 4,94892 | € 4,94892 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 3 | € 0,33810 | € 1,01430 |
| TOS21_PR.P22.031.010 | Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo | m | 1 | € 2,97600 | € 2,97600 |
| TOS21_PR.P23.012.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm | m | 1 | € 0,19649 | € 0,19649 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,67118 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,65 | € 28,83000 | € 18,73950 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,65 | € 24,14000 | € 15,69100 |
| Totale TOS21_RU |  | € 38,17840 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 87,32960 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,09944 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,13099 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,04290 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 110,47194 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 40,57% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.002.001

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo:

001 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 60, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 73, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo a m² € 82.55460

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,62 | € 12,07000 | € 7,48340 |
| Totale TOS21_02 |  | € 7,48340 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,083 | € 1,20834 | € 0,10029 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,35029 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P18.055.004 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 60 mm e spessore complessivo del pannello fino a 73 mm | m² | 1,15 | € 17,77562 | € 20,44196 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,2 | € 7,49700 | € 1,49940 |
| TOS21_PRCAM.P26.090.008 | Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione. | kg | 4,8 | € 2,96000 | € 14,20800 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 39,98936 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| TOS21_PR.P23.012.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in carta microforato | m | 1,5 | € 0,03181 | € 0,04772 |
| TOS21_PR.P26.101.006 | Stucchi - in polvere a base di gesso | kg | 0,5 | € 1,63109 | € 0,81555 |
| Totale TOS21_PR |  | € 2,89187 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,175 | € 28,83000 | € 5,04525 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,175 | € 24,14000 | € 4,22450 |
| Totale TOS21_RU |  | € 14,54564 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 65,26056 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,78908 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09789 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,50496 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 82,55460 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,68% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.002.010

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo:

010 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm.

Prezzo a m² € 80.40312

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,65 | € 12,07000 | € 7,84550 |
| Totale TOS21_02 |  | € 7,84550 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,083 | € 1,20834 | € 0,10029 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,35029 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.012.002 | Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura | kg | 2 | € 0,60000 | € 1,20000 |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 10 | € 0,96000 | € 9,60000 |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P18.022.023 | Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm | m² | 1,15 | € 14,82667 | € 17,05067 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,2 | € 7,49700 | € 1,49940 |
| TOS21_PRCAM.P26.106.001 | Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50) | l | 0,35 | € 1,15910 | € 0,40569 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 33,59576 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,24984 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 63,55978 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,53397 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09534 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,30937 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 80,40312 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 32,79% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.002.020

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo:

020 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80

Prezzo a m² € 72.52354

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,675 | € 12,07000 | € 8,14725 |
| Totale TOS21_02 |  | € 8,14725 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,083 | € 1,20834 | € 0,10029 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,35029 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.012.002 | Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura | kg | 2 | € 0,60000 | € 1,20000 |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8,5 | € 0,96000 | € 8,16000 |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 4 | € 0,96000 | € 3,84000 |
| TOS21_PRCAM.P18.052.006 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80 | m² | 1,15 | € 10,40000 | € 11,96000 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,2 | € 7,49700 | € 1,49940 |
| TOS21_PRCAM.P26.106.001 | Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50) | l | 0,35 | € 1,15910 | € 0,40569 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 27,06509 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,24984 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,183 | € 28,83000 | € 5,27589 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,83000 | € 7,20750 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 24,14000 | € 6,03500 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,51839 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 57,33086 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,59963 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08600 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,59305 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 72,52354 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 36,77% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.002.055

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo:

055 - Fornitura e posa in opera di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezze  fino a 4mt dal piano di calpestio.

Prezzo a m € 14.40088

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,1 | € 12,07000 | € 1,20700 |
| Totale TOS21_02 |  | € 1,20700 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 2,50000 | € 0,25000 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,2 | € 1,20834 | € 0,24167 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,49167 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.012 | Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto | m | 1 | € 1,31423 | € 1,31423 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 6 | € 0,33810 | € 2,02860 |
| Totale TOS21_PR |  | € 3,34283 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,83000 | € 2,88300 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,83000 | € 3,45960 |
| Totale TOS21_RU |  | € 6,34260 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,38410 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,70762 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01708 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,30917 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 14,40088 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 52,42% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.002.060

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo:

060 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 30 mm ICB, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo a m² € 68.81981

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,7 | € 12,07000 | € 8,44900 |
| Totale TOS21_02 |  | € 8,44900 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,066 | € 2,50000 | € 0,16500 |
| TOS21_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,2 | € 1,20834 | € 0,24167 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,40667 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P09.012.002 | Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura | kg | 2 | € 0,60000 | € 1,20000 |
| TOS21_PRCAM.P09.017.001 | Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 50 mm | kg | 8 | € 0,96000 | € 7,68000 |
| TOS21_PRCAM.P18.019.021 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30 | m² | 1,15 | € 10,85500 | € 12,48325 |
| TOS21_PRCAM.P26.106.001 | Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50) | l | 0,35 | € 1,15910 | € 0,40569 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 21,76894 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.002 | Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | m² | 1,1 | € 1,11022 | € 1,22124 |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 3 | € 0,33810 | € 1,01430 |
| TOS21_PR.P22.031.010 | Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo | m | 1 | € 2,97600 | € 2,97600 |
| TOS21_PR.P23.012.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm | m | 1 | € 0,19649 | € 0,19649 |
| Totale TOS21_PR |  | € 5,40803 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,086 | € 28,83000 | € 2,47938 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 18,37038 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 54,40302 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,16045 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08160 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,25635 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 68,81981 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 38,97% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.005.002

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

002 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

Prezzo a m² € 69.29766

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,185 | € 12,07000 | € 2,23295 |
| Totale TOS21_02 |  | € 2,23295 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,04 | € 2,50000 | € 0,10000 |
| TOS21_AT.N06.017.007 | Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | ora | 0,09 | € 4,58333 | € 0,41250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,51250 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.016.005 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80 | m² | 1,05 | € 10,92000 | € 11,46600 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 13,71510 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| TOS21_PR.P19.018.020 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4 | m² | 1,1 | € 6,33329 | € 6,96662 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,68131 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,63890 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 54,78076 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,21711 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08217 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,29979 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 69,29766 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,56% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.005.005

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

005 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

Prezzo a m² € 77.69504

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,26 | € 12,07000 | € 3,13820 |
| Totale TOS21_02 |  | € 3,13820 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,04 | € 2,50000 | € 0,10000 |
| TOS21_AT.N06.017.007 | Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | ora | 0,09 | € 4,58333 | € 0,41250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,51250 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.016.007 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 | m² | 1,05 | € 16,38000 | € 17,19900 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 19,44810 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| TOS21_PR.P19.018.020 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4 | m² | 1,1 | € 6,33329 | € 6,96662 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,68131 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,63890 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 61,41901 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,21285 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,09213 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,06319 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 77,69504 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,32% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.005.006

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

006 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Prezzo a m² € 71.59887

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,26 | € 12,07000 | € 3,13820 |
| Totale TOS21_02 |  | € 3,13820 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,04 | € 2,50000 | € 0,10000 |
| TOS21_AT.N06.017.007 | Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | ora | 0,09 | € 4,58333 | € 0,41250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,51250 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.016.007 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 | m² | 1,05 | € 16,38000 | € 17,19900 |
| TOS21_PRCAM.P19.021.002 | Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - elastobituminosa a freddo monocomponente per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali. | kg | 1,1 | € 1,95228 | € 2,14751 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 21,59561 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,71469 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,63890 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 56,59989 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,48998 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08490 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,50899 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 71,59887 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,81% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.005.008

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

008 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160.

Prezzo a m² € 87.93237

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,285 | € 12,07000 | € 3,43995 |
| Totale TOS21_02 |  | € 3,43995 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,04 | € 2,50000 | € 0,10000 |
| TOS21_AT.N06.017.007 | Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | ora | 0,09 | € 4,58333 | € 0,41250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,51250 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.016.009 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160 | m² | 1,05 | € 23,80000 | € 24,99000 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 27,23910 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| TOS21_PR.P19.018.020 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4 | m² | 1,1 | € 6,33329 | € 6,96662 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,68131 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,63890 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 69,51176 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,42676 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,10427 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,99385 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 87,93237 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,25% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.005.022

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

022 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.

Prezzo a m² € 68.60697

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,185 | € 12,07000 | € 2,23295 |
| Totale TOS21_02 |  | € 2,23295 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,04 | € 2,50000 | € 0,10000 |
| TOS21_AT.N06.017.007 | Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | ora | 0,09 | € 4,58333 | € 0,41250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,51250 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.052.006 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80 | m² | 1,05 | € 10,40000 | € 10,92000 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 13,16910 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| TOS21_PR.P19.018.020 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4 | m² | 1,1 | € 6,33329 | € 6,96662 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,68131 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,63890 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 54,23476 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,13521 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08135 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,23700 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 68,60697 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,88% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.005.025

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

025 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120.

Prezzo a m² € 75.82221

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,26 | € 12,07000 | € 3,13820 |
| Totale TOS21_02 |  | € 3,13820 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,04 | € 2,50000 | € 0,10000 |
| TOS21_AT.N06.017.007 | Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | ora | 0,09 | € 4,58333 | € 0,41250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,51250 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.052.033 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 | m² | 1,05 | € 14,97000 | € 15,71850 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 17,96760 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |
| TOS21_PR.P19.018.020 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4 | m² | 1,1 | € 6,33329 | € 6,96662 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 18,68131 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,63890 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 59,93851 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,99078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08991 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,89293 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 75,82221 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,04% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.005.026

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

026 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Prezzo a m² € 69.16195

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,26 | € 12,07000 | € 3,13820 |
| Totale TOS21_02 |  | € 3,13820 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,04 | € 2,50000 | € 0,10000 |
| TOS21_AT.N06.017.007 | Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | ora | 0,09 | € 4,58333 | € 0,41250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,51250 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.052.033 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 | m² | 1,05 | € 14,97000 | € 15,71850 |
| TOS21_PRCAM.P19.021.002 | Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - elastobituminosa a freddo monocomponente per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali. | kg | 1,1 | € 1,95228 | € 2,14751 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 20,11511 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.020 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4 | m² | 1,1 | € 6,33329 | € 6,96662 |
| TOS21_PR.P19.060.001 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2 | m² | 1,15 | € 2,56500 | € 2,94975 |
| Totale TOS21_PR |  | € 11,26877 |  |  |  |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,83000 | € 3,74790 |
| TOS21_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,83000 | € 8,64900 |
| TOS21_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 24,14000 | € 7,24200 |
| Totale TOS21_RU |  | € 19,63890 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 54,67348 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,20102 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08201 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,28745 |  |
| Totale articolo |  | (A + B) |  | € 69,16195 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 32,93% |

Codice regionale: TOS21_02CAM.D01.005.028

Tipologia:

TOS21_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Voce:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo:

028 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.

Prezzo a m² € 83.68197

Analisi

| Codice | Codice Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS21_02.A07.011.010 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali | m³ | 0,285 | € 12,07000 | € 3,43995 |
| Totale TOS21_02 |  | € 3,43995 |  |  |  |
| TOS21_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,04 | € 2,50000 | € 0,10000 |
| TOS21_AT.N06.017.007 | Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | ora | 0,09 | € 4,58333 | € 0,41250 |
| Totale TOS21_AT |  | € 0,51250 |  |  |  |
| TOS21_PRCAM.P18.052.035 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 | m² | 1,05 | € 20,60000 | € 21,63000 |
| TOS21_PRCAM.P22.034.001 | Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa |  | 0,3 | € 7,49700 | € 2,24910 |
| Totale TOS21_PRCAM |  | € 23,87910 |  |  |  |
| TOS21_PR.P18.100.031 | Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | cad | 4 | € 0,33810 | € 1,35240 |
| TOS21_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 6,73867 | € 7,41254 |