Codice regionale: TOS16_01.A03.001.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

Articolo:

001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Prezzo a m³ € 12.13197

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,02 | € 20,41667 | € 0,40833 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,02 | € 30,00000 | € 0,60000 |
| TOS16_AT.N01.002.006 | Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese | ora | 0,02 | € 4,50000 | € 0,09000 |
| TOS16_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,11 | € 59,41000 | € 6,53510 |
| Totale TOS16_AT |  | € 7,63343 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,018 | € 28,04000 | € 0,50472 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,018 | € 23,48000 | € 0,42264 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,95706 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,59049 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,43857 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,06474 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,10291 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 12,13197 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 16,13% |

Codice regionale: TOS16_01.A03.001.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

Articolo:

002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Prezzo a m³ € 15.33473

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,03 | € 20,41667 | € 0,61250 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,03 | € 30,00000 | € 0,90000 |
| TOS16_AT.N01.002.006 | Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese | ora | 0,03 | € 4,50000 | € 0,13500 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,03 | € 10,20000 | € 0,30600 |
| TOS16_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,11 | € 59,41000 | € 6,53510 |
| Totale TOS16_AT |  | € 8,48860 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,04000 | € 1,00944 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,036 | € 26,05000 | € 0,93780 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,036 | € 23,48000 | € 0,84528 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,63372 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,12232 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,81835 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,08183 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,39407 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 15,33473 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 23,7% |

Codice regionale: TOS16_01.A03.001.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

Articolo:

003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore

Prezzo a m³ € 109.21551

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.032 | Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese | ora | 0,06 | € 8,00000 | € 0,48000 |
| TOS16_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV | ora | 0,06 | € 10,20000 | € 0,61200 |
| TOS16_AT.N01.009.016 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,12 | € 3,70830 | € 0,44500 |
| TOS16_AT.N01.065.033 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 mese | ora | 0,12 | € 0,54167 | € 0,06500 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,12 | € 10,20000 | € 1,22400 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,12 | € 10,20000 | € 1,22400 |
| TOS16_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,16 | € 59,41000 | € 9,50560 |
| Totale TOS16_AT |  | € 13,55560 |  |  |  |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,003 | € 181,81818 | € 0,54545 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,004 | € 184,98024 | € 0,73992 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,28537 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,9 | € 28,04000 | € 25,23600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,9 | € 26,05000 | € 23,44500 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,9 | € 23,48000 | € 21,13200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 71,49540 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 86,33637 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,95046 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,58277 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,92868 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 109,21551 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,46% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.001.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti

Articolo:

001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

Prezzo a m³ € 4.56307

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,04 | € 20,41667 | € 0,81667 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,04 | € 30,00000 | € 1,20000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,01667 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,59050 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,60717 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,54108 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01082 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,41482 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 4,56307 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 34,86% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.001.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti

Articolo:

002 - compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati.

Prezzo a m³ € 19.59380

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,04 | € 20,41667 | € 0,81667 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,04 | € 30,00000 | € 1,20000 |
| TOS16_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 59,41000 | € 11,88200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 13,89867 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,59050 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 15,48917 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,32338 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,05808 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,78125 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 19,59380 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,12% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.002.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 5.55554

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,05 | € 20,41667 | € 1,02083 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,05 | € 30,00000 | € 1,50000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,52083 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,87090 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,39173 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,65876 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,02635 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,50505 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 5,55554 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 33,68% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.002.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 6.54802

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,06 | € 20,41667 | € 1,22500 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,06 | € 30,00000 | € 1,80000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 3,02500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,15130 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,17630 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,77645 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,03106 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,59527 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 6,54802 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 32,85% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.003.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 8.53297

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,08 | € 20,41667 | € 1,63333 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,08 | € 30,00000 | € 2,40000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 4,03333 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,04000 | € 2,24320 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,71210 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,74543 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,01181 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,04047 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,77572 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 8,53297 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,78% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.003.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 9.52545

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,09 | € 20,41667 | € 1,83750 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,09 | € 30,00000 | € 2,70000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 4,53750 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,04000 | € 2,52360 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,99250 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,53000 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,12950 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,04518 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,86595 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 9,52545 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,42% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.004.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 14.48783

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,14 | € 20,41667 | € 2,85833 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,14 | € 30,00000 | € 4,20000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 7,05833 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,14 | € 28,04000 | € 3,92560 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,39450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,45283 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,71792 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,06872 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,31708 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 14,48783 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,33% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.004.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 15.48031

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,15 | € 20,41667 | € 3,06250 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,15 | € 30,00000 | € 4,50000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 7,56250 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,67490 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,23740 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,83561 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,07342 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,40730 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 15,48031 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,2% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.005.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 20.58627

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,05 | € 20,41667 | € 1,02083 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,05 | € 30,00000 | € 1,50000 |
| TOS16_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 59,41000 | € 11,88200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 14,40283 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,87090 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,27373 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,44106 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,10985 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,87148 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 20,58627 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 9,09% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.005.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 21.57875

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,06 | € 20,41667 | € 1,22500 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,06 | € 30,00000 | € 1,80000 |
| TOS16_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 59,41000 | € 11,88200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 14,90700 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,15130 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,05830 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,55875 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,11514 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,96170 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 21,57875 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 9,97% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.006.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 23.56370

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,08 | € 20,41667 | € 1,63333 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,08 | € 30,00000 | € 2,40000 |
| TOS16_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 59,41000 | € 11,88200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 15,91533 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,04000 | € 2,24320 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,71210 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,62743 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,79411 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,12574 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,14215 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 23,56370 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 11,51% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.006.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 24.55618

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,09 | € 20,41667 | € 1,83750 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,09 | € 30,00000 | € 2,70000 |
| TOS16_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 59,41000 | € 11,88200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 16,41950 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,04000 | € 2,52360 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,99250 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,41200 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,91180 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,13103 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,23238 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 24,55618 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 12,19% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.007.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 29.51856

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,14 | € 20,41667 | € 2,85833 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,14 | € 30,00000 | € 4,20000 |
| TOS16_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 59,41000 | € 11,88200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 18,94033 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,14 | € 28,04000 | € 3,92560 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,39450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 23,33483 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,50022 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,15751 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,68351 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 29,51856 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,89% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.007.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 30.51104

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,15 | € 20,41667 | € 3,06250 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,15 | € 30,00000 | € 4,50000 |
| TOS16_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 59,41000 | € 11,88200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 19,44450 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,67490 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 24,11940 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,61791 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,16281 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,77373 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 30,51104 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 15,32% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.008.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 6.54802

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,06 | € 20,41667 | € 1,22500 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,06 | € 30,00000 | € 1,80000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 3,02500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,15130 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,17630 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,77645 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,03106 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,59527 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 6,54802 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 32,85% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.008.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 7.54050

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,07 | € 20,41667 | € 1,42917 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,07 | € 30,00000 | € 2,10000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 3,52917 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,07 | € 28,04000 | € 1,96280 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,43170 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,96087 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,89413 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,03577 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,68550 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 7,54050 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 32,25% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.009.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 9.52545

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,09 | € 20,41667 | € 1,83750 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,09 | € 30,00000 | € 2,70000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 4,53750 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,04000 | € 2,52360 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,99250 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,53000 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,12950 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,04518 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,86595 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 9,52545 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,42% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.009.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 10.51793

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,1 | € 20,41667 | € 2,04167 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,1 | € 30,00000 | € 3,00000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 5,04167 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,27290 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,31457 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,24719 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,04989 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,95618 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 10,51793 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,12% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.010.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 15.48031

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,15 | € 20,41667 | € 3,06250 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,15 | € 30,00000 | € 4,50000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 7,56250 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,67490 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,23740 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,83561 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,07342 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,40730 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 15,48031 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,2% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.010.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 16.47279

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,16 | € 20,41667 | € 3,26667 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,16 | € 30,00000 | € 4,80000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 8,06667 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,16 | € 28,04000 | € 4,48640 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,95530 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,02197 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,95330 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,07813 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,49753 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 16,47279 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,08% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.011.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 21.57875

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,06 | € 20,41667 | € 1,22500 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,06 | € 30,00000 | € 1,80000 |
| TOS16_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 59,41000 | € 11,88200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 14,90700 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,15130 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,05830 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,55875 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,11514 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,96170 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 21,57875 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 9,97% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.011.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 22.57123

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,07 | € 20,41667 | € 1,42917 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,07 | € 30,00000 | € 2,10000 |
| TOS16_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 59,41000 | € 11,88200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 15,41117 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,07 | € 28,04000 | € 1,96280 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,43170 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,84287 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,67643 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,12044 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,05193 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 22,57123 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 10,77% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.012.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 24.55618

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,09 | € 20,41667 | € 1,83750 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,09 | € 30,00000 | € 2,70000 |
| TOS16_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 59,41000 | € 11,88200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 16,41950 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,04000 | € 2,52360 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,99250 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,41200 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,91180 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,13103 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,23238 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 24,55618 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 12,19% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.012.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 12.02100

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,1 | € 20,41667 | € 2,04167 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,1 | € 30,00000 | € 3,00000 |
| TOS16_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,02 | € 59,41000 | € 1,18820 |
| Totale TOS16_AT |  | € 6,22987 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,27290 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,50277 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,42542 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,06414 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,09282 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 12,02100 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 27,23% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.013.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 30.51104

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,15 | € 20,41667 | € 3,06250 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,15 | € 30,00000 | € 4,50000 |
| TOS16_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 59,41000 | € 11,88200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 19,44450 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,67490 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 24,11940 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,61791 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,16281 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,77373 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 30,51104 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 15,32% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.013.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 31.50352

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,16 | € 20,41667 | € 3,26667 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,16 | € 30,00000 | € 4,80000 |
| TOS16_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 59,41000 | € 11,88200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 19,94867 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,16 | € 28,04000 | € 4,48640 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,95530 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 24,90397 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,73560 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,16810 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,86396 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 31,50352 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 15,73% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.014.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 89.63638

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello | ora | 0,135 | € 29,58000 | € 3,99330 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 1,35 | € 26,05000 | € 35,16750 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,35 | € 23,48000 | € 31,69800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 70,85880 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 70,85880 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,62882 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,47830 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,14876 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 89,63638 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.014.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo:

002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 134.74831

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello | ora | 0,135 | € 29,58000 | € 3,99330 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 2,07 | € 26,05000 | € 53,92350 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,07 | € 23,48000 | € 48,60360 |
| Totale TOS16_RU |  | € 106,52040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 106,52040 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,97806 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,71901 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,24985 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 134,74831 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.016.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 106.71388

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N02.014.009 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) | ora | 0,3 | € 45,00000 | € 13,50000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 13,50000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello | ora | 0,135 | € 29,58000 | € 3,99330 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 1,35 | € 26,05000 | € 35,16750 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,35 | € 23,48000 | € 31,69800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 70,85880 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 84,35880 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,65382 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,56942 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,70126 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 106,71388 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 66,4% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.016.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

Articolo:

002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 151.82581

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N02.014.009 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) | ora | 0,3 | € 45,00000 | € 13,50000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 13,50000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello | ora | 0,135 | € 29,58000 | € 3,99330 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 2,07 | € 26,05000 | € 53,92350 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,07 | € 23,48000 | € 48,60360 |
| Totale TOS16_RU |  | € 106,52040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 120,02040 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,00306 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,81014 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,80235 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 151,82581 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 70,16% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.018.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 8.53297

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,08 | € 20,41667 | € 1,63333 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,08 | € 30,00000 | € 2,40000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 4,03333 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,04000 | € 2,24320 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,71210 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,74543 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,01181 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,04047 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,77572 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 8,53297 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,78% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.018.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 9.52545

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,09 | € 20,41667 | € 1,83750 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,09 | € 30,00000 | € 2,70000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 4,53750 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,04000 | € 2,52360 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,99250 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,53000 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,12950 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,04518 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,86595 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 9,52545 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,42% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.019.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 11.51040

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,11 | € 20,41667 | € 2,24583 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,11 | € 30,00000 | € 3,30000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 5,54583 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,04000 | € 3,08440 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,55330 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,09913 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,36487 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,05459 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,04640 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 11,51040 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,87% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.019.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 12.50288

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,12 | € 20,41667 | € 2,45000 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,12 | € 30,00000 | € 3,60000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 6,05000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,04000 | € 3,36480 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,83370 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,88370 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,48256 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,05930 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,13663 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 12,50288 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,66% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.020.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 17.46527

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,17 | € 20,41667 | € 3,47083 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,17 | € 30,00000 | € 5,10000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 8,57083 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,17 | € 28,04000 | € 4,76680 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,23570 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,80653 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,07098 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,08284 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,58775 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 17,46527 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,98% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.020.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 18.45774

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,18 | € 20,41667 | € 3,67500 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,18 | € 30,00000 | € 5,40000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 9,07500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,51610 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,59110 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,18867 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,08755 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,67798 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,45774 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,89% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.021.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 23.56370

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,08 | € 20,41667 | € 1,63333 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,08 | € 30,00000 | € 2,40000 |
| TOS16_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 59,41000 | € 11,88200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 15,91533 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,04000 | € 2,24320 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,71210 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,62743 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,79411 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,12574 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,14215 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 23,56370 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 11,51% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.021.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 24.55618

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,09 | € 20,41667 | € 1,83750 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,09 | € 30,00000 | € 2,70000 |
| TOS16_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 59,41000 | € 11,88200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 16,41950 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,04000 | € 2,52360 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,99250 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,41200 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,91180 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,13103 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,23238 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 24,55618 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 12,19% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.022.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 26.54113

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,11 | € 20,41667 | € 2,24583 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,11 | € 30,00000 | € 3,30000 |
| TOS16_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 59,41000 | € 11,88200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 17,42783 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,04000 | € 3,08440 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,55330 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 20,98113 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,14717 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,14162 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,41283 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 26,54113 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,39% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.022.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 27.53361

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,12 | € 20,41667 | € 2,45000 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,12 | € 30,00000 | € 3,60000 |
| TOS16_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 59,41000 | € 11,88200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 17,93200 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,04000 | € 3,36480 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,83370 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 21,76570 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,26486 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,14692 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,50306 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 27,53361 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,92% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.023.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 32.49600

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,17 | € 20,41667 | € 3,47083 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,17 | € 30,00000 | € 5,10000 |
| TOS16_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 59,41000 | € 11,88200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 20,45283 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,17 | € 28,04000 | € 4,76680 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,23570 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,68853 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,85328 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,17340 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,95418 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 32,49600 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 16,11% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.023.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 33.48847

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,18 | € 20,41667 | € 3,67500 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,18 | € 30,00000 | € 5,40000 |
| TOS16_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 59,41000 | € 11,88200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 20,95700 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,51610 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 26,47310 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,97097 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,17869 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,04441 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 33,48847 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 16,47% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.028.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:

Articolo:

001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20

Prezzo a m³ € 3.74906

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.010.004 | Motopompe e elettropompe - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - mensile | ora | 0,5 | € 5,00000 | € 2,50000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,50000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,009 | € 28,04000 | € 0,25236 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,009 | € 23,48000 | € 0,21132 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,46368 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,96368 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,44455 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,01778 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,34082 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3,74906 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 12,37% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.028.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:

Articolo:

003 - per trovanti superiori a mc.0,50

Prezzo a m³ € 34.73669

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,35 | € 20,41667 | € 7,14583 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,35 | € 30,00000 | € 10,50000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 17,64583 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,04000 | € 9,81400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,81400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 27,45983 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,11897 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,16476 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,15788 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 34,73669 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 28,25% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.029.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.

Articolo:

002 - da mt 1,50 a mt 3,00

Prezzo a m² € 14.89994

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 0,4 | € 1,50000 | € 0,60000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,60000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,25 | € 1,48540 | € 0,37135 |
| TOS16_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,006 | € 197,62846 | € 1,18577 |
| TOS16_PR.P08.020.010 | Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6 | m³ | 0,0029 | € 243,47826 | € 0,70609 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,26321 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,18 | € 23,48000 | € 4,22640 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,91540 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,77861 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,76679 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,04417 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,35454 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 14,89994 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,84% |

Codice regionale: TOS16_01.A04.029.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.

Articolo:

003 - da mt 3,00 a mt 5,00

Prezzo a m² € 17.93503

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 0,4 | € 1,50000 | € 0,60000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,60000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,25 | € 1,48540 | € 0,37135 |
| TOS16_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,006 | € 197,62846 | € 1,18577 |
| TOS16_PR.P08.020.010 | Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6 | m³ | 0,0036 | € 243,47826 | € 0,87652 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,43364 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,225 | € 26,05000 | € 5,86125 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,225 | € 23,48000 | € 5,28300 |
| Totale TOS16_RU |  | € 11,14425 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,17789 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,12668 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,06380 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,63046 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 17,93503 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,14% |

Codice regionale: TOS16_01.A05.001.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Riempimento di scavi o buche

Articolo:

001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

Prezzo a m³ € 3.29481

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.091 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese | ora | 0,01 | € 12,37500 | € 0,12375 |
| TOS16_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV | ora | 0,01 | € 10,20000 | € 0,10200 |
| TOS16_AT.N01.003.020 | Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese | ora | 0,006 | € 11,50000 | € 0,06900 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,006 | € 10,20000 | € 0,06120 |
| TOS16_AT.N02.014.009 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) | ora | 0,04 | € 45,00000 | € 1,80000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,15595 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,006 | € 28,04000 | € 0,16824 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,44864 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,60459 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,39069 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,00781 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,29953 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3,29481 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,62% |

Codice regionale: TOS16_01.A05.001.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Riempimento di scavi o buche

Articolo:

002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³ € 23.59806

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.091 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese | ora | 0,01 | € 12,37500 | € 0,12375 |
| TOS16_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV | ora | 0,01 | € 10,20000 | € 0,10200 |
| TOS16_AT.N01.003.020 | Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese | ora | 0,006 | € 11,50000 | € 0,06900 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,006 | € 10,20000 | € 0,06120 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,35595 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.009 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava | Tn | 1,7 | € 10,50000 | € 17,85000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 17,85000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,006 | € 28,04000 | € 0,16824 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,44864 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,65459 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,79819 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05596 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,14528 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 23,59806 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 1,9% |

Codice regionale: TOS16_01.A05.001.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Riempimento di scavi o buche

Articolo:

003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi

Prezzo a m³ € 76.35844

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.003.062 | Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese | ora | 0,6 | € 1,25000 | € 0,75000 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,6 | € 10,20000 | € 6,12000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 6,87000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 1,08 | € 26,05000 | € 28,13400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,08 | € 23,48000 | € 25,35840 |
| Totale TOS16_RU |  | € 53,49240 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 60,36240 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,05436 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,18109 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,94168 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 76,35844 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 70,05% |

Codice regionale: TOS16_01.A05.001.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Riempimento di scavi o buche

Articolo:

004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³ € 79.84908

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.003.062 | Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese | ora | 0,45 | € 1,25000 | € 0,56250 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,45 | € 10,20000 | € 4,59000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 5,15250 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.009 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava | Tn | 1,7 | € 10,50000 | € 17,85000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 17,85000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,81 | € 26,05000 | € 21,10050 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,81 | € 23,48000 | € 19,01880 |
| Totale TOS16_RU |  | € 40,11930 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 63,12180 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,46827 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,18937 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,25901 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 79,84908 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 50,24% |

Codice regionale: TOS16_01.A05.002.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Formazione di rilevati

Articolo:

001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi

Prezzo a m³ € 7.48673

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.091 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese | ora | 0,04 | € 12,37500 | € 0,49500 |
| TOS16_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV | ora | 0,04 | € 10,20000 | € 0,40800 |
| TOS16_AT.N01.003.020 | Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese | ora | 0,024 | € 11,50000 | € 0,27600 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,024 | € 10,20000 | € 0,24480 |
| TOS16_AT.N02.014.009 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) | ora | 0,06 | € 45,00000 | € 2,70000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 4,12380 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,024 | € 28,04000 | € 0,67296 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,79456 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,91836 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,88775 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01776 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,68061 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 7,48673 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 23,97% |

Codice regionale: TOS16_01.A05.002.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Formazione di rilevati

Articolo:

002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³ € 26.65148

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.091 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese | ora | 0,04 | € 12,37500 | € 0,49500 |
| TOS16_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV | ora | 0,04 | € 10,20000 | € 0,40800 |
| TOS16_AT.N01.003.020 | Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese | ora | 0,024 | € 11,50000 | € 0,27600 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,024 | € 10,20000 | € 0,24480 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,42380 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.009 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava | Tn | 1,7 | € 10,50000 | € 17,85000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 17,85000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,024 | € 28,04000 | € 0,67296 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,79456 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 21,06836 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,16025 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06321 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,42286 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 26,65148 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,73% |

Codice regionale: TOS16_01.A06.011.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto

Articolo:

001 - spessore totale cm 25

Prezzo a m² € 31.43868

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P01.002.003 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Pietrisco 3/8 (risetta) | Tn | 0,3 | € 11,00000 | € 3,30000 |
| TOS16_PR.P01.002.011 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40 | Tn | 0,14 | € 9,05250 | € 1,26735 |
| TOS16_PR.P04.010.010 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm | cad | 5 | € 0,95000 | € 4,75000 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,001 | € 79,35775 | € 0,07936 |
| Totale TOS16_PR |  | € 9,39671 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,04000 | € 8,41200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 23,48000 | € 7,04400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 15,45600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 24,85271 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,72791 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,01864 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,85806 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 31,43868 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 49,28% |

Codice regionale: TOS16_01.A06.015.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti

Articolo:

001 - con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m² € 29.65808

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P06.002.002 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150 | kg | 2,5 | € 0,60755 | € 1,51888 |
| TOS16_PR.P10.007.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,08 | € 71,55000 | € 5,72400 |
| TOS16_PR.P15.101.001 | Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 8-12-13, dimensioni cm 50x50 | m² | 1,05 | € 6,14500 | € 6,45225 |
| Totale TOS16_PR |  | € 13,69513 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,04000 | € 3,64520 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,13 | € 23,48000 | € 3,05240 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,13 | € 23,48000 | € 3,05240 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,75000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 23,44513 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,51677 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03517 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,69619 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 29,65808 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 32,87% |

Codice regionale: TOS16_01.A06.015.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti

Articolo:

002 - con cupolini altezza cm 26-27 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m² € 33.37320

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P06.002.002 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150 | kg | 2,5 | € 0,60755 | € 1,51888 |
| TOS16_PR.P10.007.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,09 | € 71,55000 | € 6,43950 |
| TOS16_PR.P15.101.007 | Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 26-27, dimensioni cm 50x50 | m² | 1,05 | € 7,69600 | € 8,08080 |
| Totale TOS16_PR |  | € 16,03918 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,04000 | € 3,64520 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,04000 | € 3,64520 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,13 | € 23,48000 | € 3,05240 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,34280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 26,38198 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,95730 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03957 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,03393 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 33,37320 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,99% |

Codice regionale: TOS16_01.A06.015.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti

Articolo:

003 - con cupolini altezza cm 45 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m² € 39.62774

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P06.002.002 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150 | kg | 2,5 | € 0,60755 | € 1,51888 |
| TOS16_PR.P10.007.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,1 | € 71,55000 | € 7,15500 |
| TOS16_PR.P15.101.011 | Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 45, dimensioni cm 50x50 | m² | 1,05 | € 12,28800 | € 12,90240 |
| Totale TOS16_PR |  | € 21,57628 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,04000 | € 3,64520 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,13 | € 23,48000 | € 3,05240 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,13 | € 23,48000 | € 3,05240 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,75000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 31,32628 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,69894 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04699 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,60252 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 39,62774 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,6% |

Codice regionale: TOS16_01.B02.002.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Casseforme di legno.

Articolo:

001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

Prezzo a m² € 22.70205

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.011.041 | Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese | ora | 0,2 | € 0,33330 | € 0,06666 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,14166 |  |  |  |
| TOS16_PR.P03.009.001 | Disarmante - per casseformi in legno | l | 0,02 | € 3,18203 | € 0,06364 |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,01 | € 181,81818 | € 1,81818 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,006 | € 184,98024 | € 1,10988 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,43732 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,265 | € 26,05000 | € 6,90325 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,265 | € 26,05000 | € 6,90325 |
| Totale TOS16_RU |  | € 14,36730 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,94628 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,69194 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,04038 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,06382 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 22,70205 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 63,29% |

Codice regionale: TOS16_01.B02.002.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Casseforme di legno.

Articolo:

002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

Prezzo a m² € 27.92197

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.011.041 | Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese | ora | 0,2 | € 0,33330 | € 0,06666 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,14166 |  |  |  |
| TOS16_PR.P03.009.001 | Disarmante - per casseformi in legno | l | 0,02 | € 3,18203 | € 0,06364 |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,01 | € 181,81818 | € 1,81818 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,01 | € 184,98024 | € 1,84980 |
| Totale TOS16_PR |  | € 4,17724 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,33 | € 26,05000 | € 8,59650 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,33 | € 26,05000 | € 8,59650 |
| Totale TOS16_RU |  | € 17,75380 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 22,07270 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,31091 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,09933 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,53836 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 27,92197 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 63,58% |

Codice regionale: TOS16_01.B03.001.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore

Articolo:

002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20

Prezzo a kg € 1.41579

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,0001 | € 3,75000 | € 0,00038 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00038 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.002.006 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 200x200 | kg | 1,05 | € 0,59925 | € 0,62921 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,62921 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0001 | € 28,04000 | € 0,00280 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,009 | € 28,04000 | € 0,25236 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,009 | € 26,05000 | € 0,23445 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,48961 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,11920 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,16788 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,00252 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,12871 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1,41579 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 34,58% |

Codice regionale: TOS16_01.B03.001.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore

Articolo:

005 - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

Prezzo a kg € 1.70440

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,0001 | € 3,75000 | € 0,00038 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00038 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.004.002 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato | kg | 1,1 | € 0,55000 | € 0,60500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,60500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0001 | € 28,04000 | € 0,00280 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,018 | € 28,04000 | € 0,50472 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,009 | € 26,05000 | € 0,23445 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,74197 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,34735 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,20210 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,00303 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,15495 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1,70440 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 43,53% |

Codice regionale: TOS16_01.B03.004.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

Articolo:

001 - travi di altezza fino a 240 mm

Prezzo a kg € 3.26100

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,001 | € 3,75000 | € 0,00375 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00375 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.006.001 | Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - fino a mm 240 | kg | 1,05 | € 0,69700 | € 0,73185 |
| TOS16_PR.P26.114.001 | Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60) | l | 0,01 | € 6,89000 | € 0,06890 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,80075 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0225 | € 28,04000 | € 0,63090 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,001 | € 28,04000 | € 0,02804 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0225 | € 26,05000 | € 0,58613 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0225 | € 23,48000 | € 0,52830 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,77337 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,57787 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,38668 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,01547 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,29646 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3,26100 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 54,38% |

Codice regionale: TOS16_01.B03.004.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

Articolo:

002 - travi di altezza oltre i 240 mm

Prezzo a kg € 3.70257

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,001 | € 3,75000 | € 0,00375 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00375 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.006.002 | Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - oltre mm 240 | kg | 1,05 | € 0,69700 | € 0,73185 |
| TOS16_PR.P26.114.001 | Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60) | l | 0,01 | € 6,89000 | € 0,06890 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,80075 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,001 | € 28,04000 | € 0,02804 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,04000 | € 0,75708 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,027 | € 26,05000 | € 0,70335 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 23,48000 | € 0,63396 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,12243 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,92693 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,43904 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 5% di (B) |  | € 0,02195 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,33660 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3,70257 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 57,32% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.003.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 95.97232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 1 | € 66,00000 | € 66,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 66,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 75,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,38012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11380 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,72476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 95,97232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 10,14% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.003.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 95.97232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 1 | € 66,00000 | € 66,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 66,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 75,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,38012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11380 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,72476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 95,97232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 10,14% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.003.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 99.76732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.005.005 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5 | m³ | 1 | € 69,00000 | € 69,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 69,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 78,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,83012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11830 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,06976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 99,76732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 9,76% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.003.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo:

005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 100.71607

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.006.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 1 | € 69,75000 | € 69,75000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 69,75000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 79,61745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,94262 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11943 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,15601 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 100,71607 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 9,67% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.003.006

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo:

006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 101.03232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.006.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 1 | € 70,00000 | € 70,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 70,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 79,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,98012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11980 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,18476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 101,03232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 9,64% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.003.007

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo:

007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 104.82732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.006.005 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5 | m³ | 1 | € 73,00000 | € 73,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 73,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 82,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,43012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,12430 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,52976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 104,82732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 9,29% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.003.009

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo:

009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 102.99307

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.007.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 1 | € 71,55000 | € 71,55000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 71,55000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 81,41745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,21262 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,12213 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,36301 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 102,99307 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 9,45% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.003.010

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo:

010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 104.82732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.007.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 1 | € 73,00000 | € 73,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 73,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 82,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,43012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,12430 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,52976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 104,82732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 9,29% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.003.011

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo:

011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 108.62232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.007.005 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5 | m³ | 1 | € 76,00000 | € 76,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 76,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 85,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,88012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,12880 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,87476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 108,62232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,96% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.004.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 108.68557

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.008.113 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 76,05000 | € 76,05000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 76,05000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 85,91745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,88762 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,12888 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,88051 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 108,68557 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,96% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.004.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 111.15232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 78,00000 | € 78,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 78,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 87,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,18012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,13180 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,10476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 111,15232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,76% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.004.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 113.68232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.008.115 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 80,00000 | € 80,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 80,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 89,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,48012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,13480 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,33476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 113,68232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,56% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.004.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 117.47732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.009.113 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 83,00000 | € 83,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 83,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 92,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,93012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,13930 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,67976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 117,47732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,29% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.004.006

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 117.47732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.009.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 83,00000 | € 83,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 83,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 92,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,93012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,13930 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,67976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 117,47732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,29% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.004.007

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 120.00732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.009.115 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 85,00000 | € 85,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 85,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 94,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,23012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14230 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,90976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 120,00732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,11% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.005.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 108.68557

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.008.123 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 76,05000 | € 76,05000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 76,05000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 85,91745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,88762 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,12888 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,88051 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 108,68557 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,96% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.005.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 111.15232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.008.124 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 78,00000 | € 78,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 78,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 87,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,18012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,13180 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,10476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 111,15232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,76% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.005.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 115.57982

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.008.125 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 81,50000 | € 81,50000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 81,50000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 91,36745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,70512 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,13705 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,50726 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 115,57982 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,42% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.005.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo:

005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 114.66270

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.009.123 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 80,77500 | € 80,77500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 80,77500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 90,64245 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,59637 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,13596 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,42388 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 114,66270 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,49% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.005.006

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo:

006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 117.47732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.009.124 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 83,00000 | € 83,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 83,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 92,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,93012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,13930 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,67976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 117,47732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,29% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.005.007

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo:

007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 121.90482

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.009.125 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 86,50000 | € 86,50000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 86,50000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 96,36745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,45512 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14455 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,08226 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 121,90482 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,99% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.006.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 114.66270

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.009.133 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 80,77500 | € 80,77500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 80,77500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 90,64245 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,59637 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,13596 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,42388 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 114,66270 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,49% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.006.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 118.36282

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.009.134 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 83,70000 | € 83,70000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 83,70000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 93,56745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,03512 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14035 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,76026 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 118,36282 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,23% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.006.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 122.06295

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.009.135 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 86,62500 | € 86,62500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 86,62500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 96,49245 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,47387 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14474 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,09663 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 122,06295 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,98% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.006.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 122.34757

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.010.133 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 86,85000 | € 86,85000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 86,85000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 96,71745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,50762 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14508 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,12251 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 122,34757 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,96% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.006.006

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 126.04770

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.010.134 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 89,77500 | € 89,77500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 89,77500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 99,64245 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,94637 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14946 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,45888 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 126,04770 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,72% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.006.007

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 129.74782

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.010.135 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 92,70000 | € 92,70000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 92,70000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 102,56745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,38512 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15385 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,79526 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 129,74782 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,5% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.007.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 132.65732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.010.143 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 95,00000 | € 95,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 95,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 104,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,73012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15730 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,05976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 132,65732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,34% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.007.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 127.59732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.010.144 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 91,00000 | € 91,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 91,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 100,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,13012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15130 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,59976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 127,59732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,63% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.007.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 132.65732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.010.145 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 95,00000 | € 95,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 95,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 104,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,73012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15730 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,05976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 132,65732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,34% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.007.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo:

005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 127.47082

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.011.143 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 90,90000 | € 90,90000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 90,90000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 100,76745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,11512 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15115 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,58826 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 127,47082 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,64% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.007.006

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo:

006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 131.17095

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.011.144 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 93,82500 | € 93,82500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 93,82500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 103,69245 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,55387 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15554 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,92463 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 131,17095 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,42% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.007.007

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo:

007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 134.87107

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.011.145 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 96,75000 | € 96,75000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 96,75000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 106,61745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,99262 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15993 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,26101 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 134,87107 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,22% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.008.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 117.79357

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.009.513 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 83,25000 | € 83,25000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 83,25000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 93,11745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,96762 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,13968 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,70851 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 117,79357 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,27% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.008.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 121.27232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.009.514 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 86,00000 | € 86,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 86,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 95,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,38012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14380 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,02476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 121,27232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,03% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.008.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 125.19382

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.009.515 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 89,10000 | € 89,10000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 89,10000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 98,96745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,84512 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14845 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,38126 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 125,19382 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,78% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.009.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 133.92232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.010.523 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 96,00000 | € 96,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 96,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 105,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,88012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15880 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,17476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 133,92232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,27% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.009.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 133.92232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.010.524 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 96,00000 | € 96,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 96,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 105,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,88012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15880 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,17476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 133,92232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,27% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.009.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40–consistenza S5

Prezzo a m³ € 137.71732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.010.525 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 99,00000 | € 99,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 99,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 108,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,33012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16330 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,51976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 137,71732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,07% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.009.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo:

005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 141.51232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.011.523 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 102,00000 | € 102,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 102,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 111,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,78012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16780 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,86476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 141,51232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,88% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.009.006

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo:

006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 141.51232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.011.524 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 102,00000 | € 102,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 102,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 111,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,78012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16780 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,86476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 141,51232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,88% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.009.007

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo:

007 - classe di resistenza caratteristica C35/45–consistenza S5

Prezzo a m³ € 141.51232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.011.525 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 102,00000 | € 102,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 102,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 111,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,78012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16780 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,86476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 141,51232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,88% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.010.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 144.04232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.011.533 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 104,00000 | € 104,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 104,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 113,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,08012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17080 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,09476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 144,04232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,76% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.010.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 144.04232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.011.534 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 104,00000 | € 104,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 104,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 113,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,08012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17080 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,09476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 144,04232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,76% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.010.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 144.04232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.011.535 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 104,00000 | € 104,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 104,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 113,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,08012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17080 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,09476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 144,04232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,76% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.011.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 128.04007

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.010.413 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 91,35000 | € 91,35000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 91,35000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 101,21745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,18262 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15183 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,64001 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 128,04007 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,6% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.011.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 131.39232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.010.414 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 94,00000 | € 94,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 94,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 103,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,58012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15580 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,94476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 131,39232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,41% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.011.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³ € 131.39232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.010.415 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 94,00000 | € 94,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 94,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 103,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,58012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15580 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,94476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 131,39232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,41% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.011.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo:

005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 133.16332

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.011.413 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 95,40000 | € 95,40000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 95,40000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 105,26745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,79012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15790 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,10576 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 133,16332 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,31% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.011.006

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo:

006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 136.45232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.011.414 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 98,00000 | € 98,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 98,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 107,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,18012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16180 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,40476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 136,45232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,14% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.011.007

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo:

007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 136.45232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.011.415 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 98,00000 | € 98,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 98,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 107,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,18012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16180 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,40476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 136,45232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,14% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.012.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 120.00732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.008.423 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato | m³ | 1 | € 85,00000 | € 85,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 85,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 94,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,23012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14230 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,90976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 120,00732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,11% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.012.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 120.00732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.008.424 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato | m³ | 1 | € 85,00000 | € 85,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 85,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 94,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,23012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14230 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,90976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 120,00732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,11% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.012.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 120.00732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.008.425 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato | m³ | 1 | € 85,00000 | € 85,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 85,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 94,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,23012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14230 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,90976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 120,00732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,11% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.013.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 141.51232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.009.433 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato | m³ | 1 | € 102,00000 | € 102,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 102,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 111,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,78012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16780 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,86476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 141,51232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,88% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.013.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 135.18732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.009.434 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato | m³ | 1 | € 97,00000 | € 97,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 97,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 106,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,03012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16030 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,28976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 135,18732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,2% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.013.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 141.51232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.009.435 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato | m³ | 1 | € 102,00000 | € 102,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 102,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 111,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,78012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16780 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,86476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 141,51232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,88% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.014.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 139.99432

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.011.443 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato | m³ | 1 | € 100,80000 | € 100,80000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 100,80000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 110,66745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,60012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16600 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,72676 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 139,99432 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,95% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.014.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 141.76532

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.011.444 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato | m³ | 1 | € 102,20000 | € 102,20000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 102,20000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 112,06745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,81012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16810 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,88776 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 141,76532 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,87% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.014.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 143.53632

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.011.445 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato | m³ | 1 | € 103,60000 | € 103,60000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 103,60000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 113,46745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,02012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17020 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,04876 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 143,53632 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,78% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.015.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 116.65507

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.009.213 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 82,35000 | € 82,35000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 82,35000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 92,21745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,83262 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,13833 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,60501 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 116,65507 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,35% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.015.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 114.94732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.009.214 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 81,00000 | € 81,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 81,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 90,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,63012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,13630 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,44976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 114,94732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,47% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.015.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 124.05532

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.009.215 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 88,20000 | € 88,20000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 88,20000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 98,06745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,71012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14710 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,27776 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 124,05532 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,85% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.016.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 127.47082

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.010.223 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 90,90000 | € 90,90000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 90,90000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 100,76745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,11512 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15115 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,58826 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 127,47082 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,64% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.016.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 128.86232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.010.224 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 92,00000 | € 92,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 92,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 101,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,28012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15280 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,71476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 128,86232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,56% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.016.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 128.86232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.010.225 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 92,00000 | € 92,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 92,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 101,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,28012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15280 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,71476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 128,86232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,56% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.017.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 135.15570

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.011.233 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 96,97500 | € 96,97500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 96,97500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 106,84245 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,02637 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16026 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,28688 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 135,15570 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,2% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.017.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 137.71732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.011.234 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 99,00000 | € 99,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 99,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 108,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,33012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16330 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,51976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 137,71732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,07% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.017.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 137.71732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.011.235 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 99,00000 | € 99,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 99,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 108,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,33012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16330 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,51976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 137,71732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,07% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.018.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 128.32470

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.010.313 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 91,57500 | € 91,57500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 91,57500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 101,44245 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,21637 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15216 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,66588 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 128,32470 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,59% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.018.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 128.86232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.010.314 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 92,00000 | € 92,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 92,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 101,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,28012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15280 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,71476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 128,86232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,56% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.018.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 128.86232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.010.315 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 92,00000 | € 92,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 92,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 101,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,28012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15280 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,71476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 128,86232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,56% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.019.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 135.81982

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.011.323 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 97,50000 | € 97,50000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 97,50000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 107,36745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,10512 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16105 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,34726 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 135,81982 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,17% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.019.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 135.81982

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.011.324 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 97,50000 | € 97,50000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 97,50000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 107,36745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,10512 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16105 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,34726 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 135,81982 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,17% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.019.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 135.81982

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.011.325 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 97,50000 | € 97,50000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 97,50000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 107,36745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,10512 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16105 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,34726 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 135,81982 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,17% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.020.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 137.71732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.011.333 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 99,00000 | € 99,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 99,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 108,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,33012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16330 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,51976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 137,71732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,07% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.020.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 137.71732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.011.334 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 99,00000 | € 99,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 99,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 108,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,33012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16330 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,51976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 137,71732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,07% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.020.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 137.71732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.011.335 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 99,00000 | € 99,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 99,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 108,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,33012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16330 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,51976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 137,71732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,07% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.104.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 125.37858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.108.111 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 91,00000 | € 91,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 91,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 99,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,86703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14867 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,39805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 125,37858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,47% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.104.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 132.96858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.108.112 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 97,00000 | € 97,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 97,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 105,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,76703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15767 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,08805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 132,96858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,1% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.104.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 140.55858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.108.113 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 103,00000 | € 103,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 103,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 111,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,66703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16667 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,77805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 140,55858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,77% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.105.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 131.70358

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.109.121 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 96,00000 | € 96,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 96,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 104,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,61703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15617 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,97305 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 131,70358 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,16% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.105.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 139.29358

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.109.122 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 102,00000 | € 102,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 102,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 110,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,51703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16517 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,66305 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 139,29358 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,82% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.105.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 146.88358

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.109.123 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 108,00000 | € 108,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 108,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 116,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,41703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17417 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,35305 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 146,88358 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,52% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.106.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 135.49858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.109.131 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 99,00000 | € 99,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 99,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 107,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,06703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16067 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,31805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 135,49858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,99% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.106.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 143.08858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.109.132 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 105,00000 | € 105,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 105,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 113,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,96703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16967 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,00805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 143,08858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,67% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.106.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 150.67858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.109.133 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 111,00000 | € 111,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 111,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 119,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,86703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17867 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,69805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 150,67858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,38% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.106.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 143.08858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.110.131 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 105,00000 | € 105,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 105,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 113,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,96703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16967 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,00805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 143,08858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,67% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.106.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 151.94358

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.110.132 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 112,00000 | € 112,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 112,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 120,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,01703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18017 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,81305 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 151,94358 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,34% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.106.006

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 160.79858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.110.133 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 119,00000 | € 119,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 119,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 127,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,06703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19067 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,61805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 160,79858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,05% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.107.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 151.94358

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.111.141 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 112,00000 | € 112,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 112,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 120,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,01703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18017 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,81305 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 151,94358 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,34% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.107.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 160.79858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.111.142 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 119,00000 | € 119,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 119,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 127,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,06703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19067 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,61805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 160,79858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,05% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.107.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 169.65358

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.111.143 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 126,00000 | € 126,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 126,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 134,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,11703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,20117 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,42305 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 169,65358 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,78% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.108.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 135.49858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.109.511 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 99,00000 | € 99,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 99,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 107,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,06703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16067 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,31805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 135,49858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,99% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.108.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 143.08858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.109.512 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 105,00000 | € 105,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 105,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 113,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,96703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16967 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,00805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 143,08858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,67% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.108.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 150.67858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.109.513 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 111,00000 | € 111,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 111,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 119,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,86703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17867 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,69805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 150,67858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,38% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.109.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 149.41358

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.110.521 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 110,00000 | € 110,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 110,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 118,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,71703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17717 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,58305 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 149,41358 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,43% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.109.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 157.00358

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.110.522 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 116,00000 | € 116,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 116,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 124,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,61703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18617 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,27305 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 157,00358 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,17% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.109.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 164.59358

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.110.523 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 122,00000 | € 122,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 122,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 130,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,51703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19517 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,96305 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 164,59358 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,93% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.110.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 160.79858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.111.531 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 119,00000 | € 119,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 119,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 127,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,06703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19067 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,61805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 160,79858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,05% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.110.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 168.38858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.111.532 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 125,00000 | € 125,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 125,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 133,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,96703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19967 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,30805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 168,38858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,82% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.110.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 175.97858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.111.533 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 131,00000 | € 131,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 131,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 139,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,86703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,20867 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,99805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 175,97858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,61% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.111.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 149.41358

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.110.411 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 110,00000 | € 110,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 110,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 118,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,71703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17717 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,58305 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 149,41358 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,43% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.111.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 157.00358

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.110.412 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 116,00000 | € 116,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 116,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 124,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,61703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18617 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,27305 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 157,00358 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,17% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.111.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 164.59358

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.110.413 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 122,00000 | € 122,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 122,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 130,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,51703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19517 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,96305 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 164,59358 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,93% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.112.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 125.37858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.108.421 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato | m³ | 1 | € 91,00000 | € 91,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 91,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 99,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,86703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14867 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,39805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 125,37858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,47% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.112.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 132.96858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.108.422 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato | m³ | 1 | € 97,00000 | € 97,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 97,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 105,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,76703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15767 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,08805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 132,96858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,1% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.112.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 140.55858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.108.423 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato | m³ | 1 | € 103,00000 | € 103,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 103,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 111,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,66703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16667 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,77805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 140,55858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,77% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.113.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 137.77558

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.109.431 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato | m³ | 1 | € 100,80000 | € 100,80000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 100,80000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 108,91350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,33703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16337 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,52505 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 137,77558 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,89% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.113.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 143.08858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.109.432 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato | m³ | 1 | € 105,00000 | € 105,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 105,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 113,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,96703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16967 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,00805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 143,08858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,67% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.113.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 151.94358

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.109.433 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato | m³ | 1 | € 112,00000 | € 112,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 112,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 120,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,01703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18017 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,81305 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 151,94358 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,34% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.114.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 165.85858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.111.441 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato | m³ | 1 | € 123,00000 | € 123,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 123,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 131,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,66703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19667 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,07805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 165,85858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,89% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.114.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 173.44858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.111.442 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato | m³ | 1 | € 129,00000 | € 129,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 129,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 137,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,56703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,20567 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,76805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 173,44858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,68% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.114.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 181.03858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.111.443 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato | m³ | 1 | € 135,00000 | € 135,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 135,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 143,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 21,46703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,21467 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 16,45805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 181,03858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,48% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.115.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 135.49858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.109.211 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 99,00000 | € 99,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 99,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 107,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,06703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16067 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,31805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 135,49858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,99% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.115.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 143.08858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.109.212 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 105,00000 | € 105,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 105,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 113,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,96703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16967 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,00805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 143,08858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,67% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.115.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 150.67858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.109.213 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 111,00000 | € 111,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 111,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 119,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,86703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17867 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,69805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 150,67858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,38% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.116.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 149.41358

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.110.221 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 110,00000 | € 110,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 110,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 118,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,71703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17717 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,58305 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 149,41358 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,43% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.116.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 157.00358

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.110.222 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 116,00000 | € 116,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 116,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 124,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,61703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18617 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,27305 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 157,00358 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,17% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.116.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 164.59358

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.110.223 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 122,00000 | € 122,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 122,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 130,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,51703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19517 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,96305 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 164,59358 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,93% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.117.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 160.79858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.111.231 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 119,00000 | € 119,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 119,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 127,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,06703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19067 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,61805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 160,79858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,05% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.117.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 168.38858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.111.232 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 125,00000 | € 125,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 125,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 133,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,96703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19967 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,30805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 168,38858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,82% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.117.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 175.97858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.111.233 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 131,00000 | € 131,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 131,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 139,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,86703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,20867 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,99805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 175,97858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,61% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.118.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 149.41358

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.110.311 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 110,00000 | € 110,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 110,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 118,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,71703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17717 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,58305 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 149,41358 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,43% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.118.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 157.00358

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.110.312 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 116,00000 | € 116,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 116,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 124,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,61703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18617 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,27305 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 157,00358 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,17% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.118.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 164.59358

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.110.313 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 | m³ | 1 | € 122,00000 | € 122,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 122,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 130,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,51703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19517 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,96305 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 164,59358 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,93% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.119.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 160.79858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.111.321 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 119,00000 | € 119,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 119,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 127,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,06703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19067 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,61805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 160,79858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,05% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.119.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 168.38858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.111.322 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 125,00000 | € 125,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 125,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 133,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,96703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19967 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,30805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 168,38858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,82% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.119.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 175.97858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.111.323 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 131,00000 | € 131,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 131,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 139,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,86703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,20867 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,99805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 175,97858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,61% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.120.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 160.79858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.111.331 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 119,00000 | € 119,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 119,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 127,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,06703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19067 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,61805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 160,79858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,05% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.120.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 168.38858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.111.332 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 125,00000 | € 125,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 125,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 133,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,96703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19967 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,30805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 168,38858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,82% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.120.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 175.97858

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.111.333 | Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 | m³ | 1 | € 131,00000 | € 131,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 131,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,11350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 139,11350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,86703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,20867 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,99805 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 175,97858 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,61% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.204.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 151.63232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.205.114 | Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc | m³ | 1 | € 110,00000 | € 110,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 110,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 119,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,98012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17980 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,78476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 151,63232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,42% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.205.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 168.07732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.207.124 | Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc | m³ | 1 | € 123,00000 | € 123,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 123,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 132,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,93012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19930 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,27976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 168,07732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,79% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.206.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 168.07732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.207.134 | Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc | m³ | 1 | € 123,00000 | € 123,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 123,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 132,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,93012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19930 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,27976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 168,07732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,79% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.208.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

208 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 246.50732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.207.514 | Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc | m³ | 1 | € 185,00000 | € 185,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 185,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 194,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 29,23012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,29230 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 22,40976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 246,50732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 3,95% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.215.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

215 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo:

001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 246.50732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.207.224 | Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc | m³ | 1 | € 185,00000 | € 185,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 185,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 194,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 29,23012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,29230 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 22,40976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 246,50732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 3,95% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.231.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso

Articolo:

002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 121.27232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.221.043 | Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc | m³ | 1 | € 86,00000 | € 86,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 86,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 95,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,38012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14380 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,02476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 121,27232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,03% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.231.008

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso

Articolo:

008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 111.78482

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.221.045 | Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc | m³ | 1 | € 78,50000 | € 78,50000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 78,50000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 88,36745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,25512 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,13255 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,16226 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 111,78482 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,71% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.231.014

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso

Articolo:

014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 111.65832

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.221.047 | Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc | m³ | 1 | € 78,40000 | € 78,40000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 78,40000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 88,26745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,24012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,13240 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,15076 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 111,65832 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,72% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.232.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa

Articolo:

005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 135.18732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.222.046 | Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc | m³ | 1 | € 97,00000 | € 97,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 97,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 106,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,03012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16030 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,28976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 135,18732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,2% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.232.011

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa

Articolo:

011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.12732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.222.048 | Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale | m³ | 1 | € 93,00000 | € 93,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 93,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 102,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,43012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15430 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,82976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 130,12732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,48% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.304.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 121.27232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.305.114 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 86,00000 | € 86,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 86,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 95,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,38012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14380 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,02476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 121,27232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,03% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.304.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 121.27232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.305.114 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 86,00000 | € 86,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 86,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 95,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,38012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14380 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,02476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 121,27232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,03% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.305.008

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 123.80232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.315.124 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 88,00000 | € 88,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 88,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 97,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,68012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14680 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,25476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 123,80232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,86% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.305.011

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 131.39232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.316.124 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 94,00000 | € 94,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 94,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 103,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,58012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15580 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,94476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 131,39232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,41% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.306.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

306 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 127.59732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.306.134 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 91,00000 | € 91,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 91,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 100,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,13012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15130 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,59976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 127,59732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,63% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.308.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

308 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo:

002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 124.05532

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.306.514 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 88,20000 | € 88,20000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 88,20000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 98,06745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,71012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14710 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,27776 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 124,05532 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,85% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.315.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

315 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo:

005 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 128.48282

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.316.214 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 91,70000 | € 91,70000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 91,70000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 101,56745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,23512 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15235 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,68026 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 128,48282 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,58% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.324.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 145.30732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.325.113 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 105,00000 | € 105,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 105,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 114,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,23012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17230 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,20976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 145,30732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,7% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.324.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 127.59732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.326.114 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 91,00000 | € 91,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 91,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 100,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,13012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15130 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,59976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 127,59732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,63% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.325.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 121.27232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.325.124 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 86,00000 | € 86,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 86,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 95,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,38012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,14380 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,02476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 121,27232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,03% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.325.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 127.59732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.326.124 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 91,00000 | € 91,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 91,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 100,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,13012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15130 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,59976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 127,59732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,63% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.326.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

326 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 127.59732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.326.134 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 91,00000 | € 91,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 91,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 100,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,13012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15130 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,59976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 127,59732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,63% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.328.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

328 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 137.33782

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.326.514 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 98,70000 | € 98,70000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 98,70000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 108,56745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,28512 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16285 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,48526 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 137,33782 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,09% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.335.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

335 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 137.33782

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.326.214 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 98,70000 | € 98,70000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 98,70000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 108,56745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,28512 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16285 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,48526 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 137,33782 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,09% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.344.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

002 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 150.36732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.335.114 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 109,00000 | € 109,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 109,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 118,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,83012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17830 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,66976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 150,36732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,47% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.344.011

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

011 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 157.95732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.336.114 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 115,00000 | € 115,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 115,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 124,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,73012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18730 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,35976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 157,95732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,16% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.345.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 163.01732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.345.124 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 119,00000 | € 119,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 119,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 128,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,33012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19330 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,81976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 163,01732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,97% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.345.014

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

014 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 170.60732

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.346.124 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 125,00000 | € 125,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 125,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 134,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,23012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,20230 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,50976 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 170,60732 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,71% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.346.008

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

346 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 153.27682

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.356.134 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 111,30000 | € 111,30000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 111,30000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 121,16745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,17512 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18175 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,93426 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 153,27682 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,35% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.348.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

348 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo:

005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 146.19282

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.346.514 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 105,70000 | € 105,70000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 105,70000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 115,56745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,33512 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17335 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,29026 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 146,19282 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,66% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.355.008

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

355 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo:

008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 153.27682

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.356.214 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 111,30000 | € 111,30000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 111,30000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 121,16745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,17512 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18175 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,93426 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 153,27682 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,35% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.364.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 136.45232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.365.114 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 98,00000 | € 98,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 98,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 107,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,18012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,16180 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,40476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 136,45232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,14% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.364.008

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

008 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 144.04232

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.366.114 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 104,00000 | € 104,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 104,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 113,86745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,08012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,17080 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,09476 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 144,04232 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,76% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.365.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 128.22982

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.375.124 | Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 91,50000 | € 91,50000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 91,50000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 101,36745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,20512 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15205 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,65726 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 128,22982 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,59% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.365.011

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo:

011 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 100.39982

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.376.124 | Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 1 | € 69,50000 | € 69,50000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 69,50000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 79,36745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,90512 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11905 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,12726 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 100,39982 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 9,7% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.366.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

366 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo:

005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 134.55482

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.376.134 | Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 96,50000 | € 96,50000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 96,50000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 106,36745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,95512 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15955 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,23226 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 134,55482 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,24% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.368.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

368 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo:

002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.25382

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.366.514 | Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 93,10000 | € 93,10000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 93,10000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 102,96745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,44512 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15445 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,84126 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 130,25382 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,47% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.375.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

375 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo:

005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 133.79582

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,07 | € 1,87500 | € 0,13125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.376.214 | Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | m³ | 1 | € 95,90000 | € 95,90000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 95,90000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 105,76745 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,86512 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15865 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,16326 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 133,79582 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,28% |

Codice regionale: TOS16_01.B04.900.008

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

900 - Sovrapprezzo al calcestruzzo

Articolo:

008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'

Prezzo a m³ € 8.70134

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.900.008 | Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. - Soste - per scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | minuti | 0,5 | € 1,10000 | € 0,55000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,55000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,117 | € 28,04000 | € 3,28068 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,117 | € 26,05000 | € 3,04785 |
| Totale TOS16_RU |  | € 6,32853 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,87853 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,03178 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01032 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,79103 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 8,70134 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 72,73% |

Codice regionale: TOS16_01.B07.001.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 416.82699

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.028 | Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese | ora | 0,1 | € 6,75000 | € 0,67500 |
| TOS16_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV | ora | 0,1 | € 10,20000 | € 1,02000 |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,2 | € 1,06250 | € 0,21250 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,90750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.005.001 | Pietrame di cava - grezzo per muratura | Tn | 2,6 | € 18,00000 | € 46,80000 |
| TOS16_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 400 | € 0,03697 | € 14,78800 |
| Totale TOS16_PR |  | € 61,58800 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 5 | € 28,04000 | € 140,20000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 5 | € 23,48000 | € 117,40000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 266,01200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 329,50750 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 49,42613 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,98852 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 37,89336 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 416,82699 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 63,82% |

Codice regionale: TOS16_01.B07.001.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40

Articolo:

003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 419.94395

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.028 | Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese | ora | 0,1 | € 6,75000 | € 0,67500 |
| TOS16_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV | ora | 0,1 | € 10,20000 | € 1,02000 |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,2 | € 1,06250 | € 0,21250 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,90750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.005.001 | Pietrame di cava - grezzo per muratura | Tn | 2,6 | € 18,00000 | € 46,80000 |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 400 | € 0,04313 | € 17,25200 |
| Totale TOS16_PR |  | € 64,05200 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 5 | € 28,04000 | € 140,20000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 5 | € 23,48000 | € 117,40000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 266,01200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 331,97150 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 49,79573 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,99591 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 38,17672 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 419,94395 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 63,34% |

Codice regionale: TOS16_01.B07.002.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 513.66312

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.028 | Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese | ora | 0,1 | € 6,75000 | € 0,67500 |
| TOS16_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV | ora | 0,1 | € 10,20000 | € 1,02000 |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,2 | € 1,06250 | € 0,21250 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,90750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.005.001 | Pietrame di cava - grezzo per muratura | Tn | 2,06 | € 18,00000 | € 37,08000 |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 52 | € 0,18000 | € 9,36000 |
| TOS16_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 390 | € 0,03697 | € 14,41830 |
| Totale TOS16_PR |  | € 60,85830 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 6,5 | € 28,04000 | € 182,26000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 6,5 | € 23,48000 | € 152,62000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 343,29200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 406,05780 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 60,90867 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 1,21817 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 46,69665 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 513,66312 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 66,83% |

Codice regionale: TOS16_01.B07.002.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40

Articolo:

003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 509.87685

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.028 | Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese | ora | 0,1 | € 6,75000 | € 0,67500 |
| TOS16_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV | ora | 0,1 | € 10,20000 | € 1,02000 |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,2 | € 1,06250 | € 0,21250 |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,2 | € 1,06250 | € 0,21250 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,12000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.005.001 | Pietrame di cava - grezzo per muratura | Tn | 2,06 | € 18,00000 | € 37,08000 |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 52 | € 0,18000 | € 9,36000 |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 390 | € 0,04313 | € 16,82070 |
| Totale TOS16_PR |  | € 63,26070 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 6,5 | € 28,04000 | € 182,26000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 6,5 | € 23,48000 | € 152,62000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 337,68400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 403,06470 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 60,45971 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 1,20919 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 46,35244 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 509,87685 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 66,23% |

Codice regionale: TOS16_01.B07.003.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

003 - Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento

Articolo:

001 - su un solo paramento

Prezzo a m³ € 35.47060

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1 | € 28,04000 | € 28,04000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 28,04000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 28,04000 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,20600 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,08412 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,22460 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 35,47060 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_01.B07.004.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 387.65349

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,18 | € 1,06250 | € 0,19125 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,25 | € 3,75000 | € 0,93750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,12875 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 465 | € 0,18000 | € 83,70000 |
| TOS16_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 350 | € 0,03697 | € 12,93950 |
| Totale TOS16_PR |  | € 96,63950 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 4,5 | € 28,04000 | € 126,18000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,04000 | € 7,01000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3 | € 23,48000 | € 70,44000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 208,67720 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 306,44545 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 45,96682 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,91934 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 35,24123 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 387,65349 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,83% |

Codice regionale: TOS16_01.B07.004.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore

Articolo:

003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 390.38083

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,18 | € 1,06250 | € 0,19125 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,25 | € 3,75000 | € 0,93750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,12875 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 465 | € 0,18000 | € 83,70000 |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 350 | € 0,04313 | € 15,09550 |
| Totale TOS16_PR |  | € 98,79550 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 4,5 | € 28,04000 | € 126,18000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,04000 | € 7,01000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3 | € 23,48000 | € 70,44000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 208,67720 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 308,60145 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 46,29022 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,92580 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 35,48917 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 390,38083 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,45% |

Codice regionale: TOS16_01.B07.005.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 388.12116

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,18 | € 1,06250 | € 0,19125 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,25 | € 3,75000 | € 0,93750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,12875 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 465 | € 0,18000 | € 83,70000 |
| TOS16_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 360 | € 0,03697 | € 13,30920 |
| Totale TOS16_PR |  | € 97,00920 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 4,5 | € 28,04000 | € 126,18000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,04000 | € 7,01000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3 | € 23,48000 | € 70,44000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 208,67720 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 306,81515 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 46,02227 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,92045 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 35,28374 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 388,12116 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,77% |

Codice regionale: TOS16_01.B07.005.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)

Articolo:

003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 390.92643

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,18 | € 1,06250 | € 0,19125 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,25 | € 3,75000 | € 0,93750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,12875 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 465 | € 0,18000 | € 83,70000 |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 360 | € 0,04313 | € 15,52680 |
| Totale TOS16_PR |  | € 99,22680 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 4,5 | € 28,04000 | € 126,18000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,04000 | € 7,01000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3 | € 23,48000 | € 70,44000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 208,67720 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 309,03275 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 46,35491 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,92710 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 35,53877 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 390,92643 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,38% |

Codice regionale: TOS16_01.B07.015.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)

Articolo:

001 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m² € 64.91053

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,06250 | € 0,02125 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,24625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.001 | Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12 | cad | 65 | € 0,14450 | € 9,39250 |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 44 | € 0,04313 | € 1,89772 |
| Totale TOS16_PR |  | € 11,29022 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,9 | € 26,05000 | € 23,44500 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,6 | € 23,48000 | € 14,08800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 39,77620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 51,31267 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,69690 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,15394 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,90096 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 64,91053 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,28% |

Codice regionale: TOS16_01.B07.015.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m² € 64.56766

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,06250 | € 0,02125 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,24625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.001 | Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12 | cad | 65 | € 0,14450 | € 9,39250 |
| TOS16_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 44 | € 0,03697 | € 1,62668 |
| Totale TOS16_PR |  | € 11,01918 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,9 | € 26,05000 | € 23,44500 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,6 | € 23,48000 | € 14,08800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 39,77620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 51,04163 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,65624 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,15312 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,86979 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 64,56766 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,6% |

Codice regionale: TOS16_01.B07.033.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento

Articolo:

001 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 44.88192

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,06250 | € 0,01063 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,23563 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.020.010 | Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) - spessore 25 cm | m³ | 0,275 | € 44,04166 | € 12,11146 |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,04313 | € 0,86260 |
| Totale TOS16_PR |  | € 12,97406 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,41 | € 26,05000 | € 10,68050 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,41 | € 23,48000 | € 9,62680 |
| Totale TOS16_RU |  | € 22,27010 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 35,47978 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,32197 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,10644 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,08017 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 44,88192 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 49,62% |

Codice regionale: TOS16_01.B07.033.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento

Articolo:

004 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 46.30138

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,06250 | € 0,01063 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,23563 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.020.011 | Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) - spessore 30 cm | m³ | 0,33 | € 40,10169 | € 13,23356 |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,04313 | € 0,86260 |
| Totale TOS16_PR |  | € 14,09616 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,41 | € 26,05000 | € 10,68050 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,41 | € 23,48000 | € 9,62680 |
| Totale TOS16_RU |  | € 22,27010 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 36,60188 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,49028 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,10981 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,20922 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 46,30138 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 48,1% |

Codice regionale: TOS16_01.B07.042.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento

Articolo:

001 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 63.78254

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,06250 | € 0,02125 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,075 | € 3,75000 | € 0,28125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,30250 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.002.020 | Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% - spessore 25 cm | m³ | 0,2822 | € 51,40000 | € 14,50508 |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 40 | € 0,04313 | € 1,72520 |
| Totale TOS16_PR |  | € 16,23028 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,04000 | € 2,10300 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,72 | € 28,04000 | € 20,18880 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,47 | € 23,48000 | € 11,03560 |
| Totale TOS16_RU |  | € 33,88820 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 50,42098 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,56315 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,15126 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,79841 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 63,78254 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,13% |

Codice regionale: TOS16_01.B07.042.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento

Articolo:

002 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 59.68256

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,06250 | € 0,02125 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,075 | € 3,75000 | € 0,28125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,30250 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.002.021 | Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% - spessore 30 cm | m³ | 0,33 | € 34,13330 | € 11,26399 |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 40 | € 0,04313 | € 1,72520 |
| Totale TOS16_PR |  | € 12,98919 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,72 | € 28,04000 | € 20,18880 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,04000 | € 2,10300 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,47 | € 23,48000 | € 11,03560 |
| Totale TOS16_RU |  | € 33,88820 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 47,17989 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,07698 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,14154 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,42569 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 59,68256 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 56,78% |

Codice regionale: TOS16_01.B07.043.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento

Articolo:

001 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 62.72564

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,06250 | € 0,02125 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,075 | € 3,75000 | € 0,28125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,30250 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.003.002 | Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 30 cm | m³ | 0,33 | € 41,42300 | € 13,66959 |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 40 | € 0,04313 | € 1,72520 |
| Totale TOS16_PR |  | € 15,39479 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,04000 | € 2,10300 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,72 | € 28,04000 | € 20,18880 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,47 | € 23,48000 | € 11,03560 |
| Totale TOS16_RU |  | € 33,88820 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 49,58549 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,43782 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,14876 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,70233 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 62,72564 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 54,03% |

Codice regionale: TOS16_01.B07.043.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento

Articolo:

002 - spessore cm 45

Prezzo a m² € 88.10273

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,03 | € 1,06250 | € 0,03188 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,075 | € 3,75000 | € 0,28125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,31313 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.003.005 | Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 45 cm | m³ | 0,49434 | € 51,89000 | € 25,65130 |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 60 | € 0,04313 | € 2,58780 |
| Totale TOS16_PR |  | € 28,23910 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,04000 | € 2,10300 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,9 | € 28,04000 | € 25,23600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,55 | € 23,48000 | € 12,91400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 41,09420 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 69,64643 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,44696 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,20894 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,00934 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 88,10273 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 46,64% |

Codice regionale: TOS16_01.B07.044.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:

Articolo:

001 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 97.90605

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,06250 | € 0,02125 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,075 | € 3,75000 | € 0,28125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,30250 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.003.002 | Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 30 cm | m³ | 0,33 | € 41,42300 | € 13,66959 |
| TOS16_PR.P06.001.003 | Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10 | kg | 4 | € 0,59075 | € 2,36300 |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 40 | € 0,04313 | € 1,72520 |
| Totale TOS16_PR |  | € 17,75779 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,04000 | € 2,10300 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,1 | € 28,04000 | € 30,84400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,1 | € 23,48000 | € 25,82800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 59,33580 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 77,39609 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,60941 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,23219 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,90055 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 97,90605 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,6% |

Codice regionale: TOS16_01.B07.044.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Voce:

044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:

Articolo:

002 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 90.57210

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,06250 | € 0,02125 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,075 | € 3,75000 | € 0,28125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,30250 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.003.001 | Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 25 cm | m³ | 0,275 | € 47,36000 | € 13,02400 |
| TOS16_PR.P06.001.003 | Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10 | kg | 4 | € 0,59075 | € 2,36300 |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 40 | € 0,04313 | € 1,72520 |
| Totale TOS16_PR |  | € 17,11220 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1 | € 28,04000 | € 28,04000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,04000 | € 2,10300 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1 | € 23,48000 | € 23,48000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 54,18380 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 71,59850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,73978 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,21480 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,23383 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 90,57210 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,82% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.001.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.

Articolo:

002 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 60.57230

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 2,25 | € 1,50000 | € 3,37500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 3,48750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.012.020 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 16 | cad | 9 | € 0,59500 | € 5,35500 |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,7 | € 1,48540 | € 1,03978 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,003 | € 181,81818 | € 0,54545 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,025 | € 184,98024 | € 4,62451 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,072 | € 78,00000 | € 5,61600 |
| Totale TOS16_PR |  | € 17,18074 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,34 | € 28,04000 | € 9,53360 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,34 | € 26,05000 | € 8,85700 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,34 | € 23,48000 | € 7,98320 |
| Totale TOS16_RU |  | € 27,21500 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 47,88324 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,18249 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,21547 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,50657 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 60,57230 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 44,93% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.001.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.

Articolo:

005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 61.75634

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 2,25 | € 1,50000 | € 3,37500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 3,48750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.012.021 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 20 | cad | 9 | € 0,59500 | € 5,35500 |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,7 | € 1,48540 | € 1,03978 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,003 | € 181,81818 | € 0,54545 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,025 | € 184,98024 | € 4,62451 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,084 | € 78,00000 | € 6,55200 |
| Totale TOS16_PR |  | € 18,11674 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,34 | € 28,04000 | € 9,53360 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,34 | € 26,05000 | € 8,85700 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,34 | € 23,48000 | € 7,98320 |
| Totale TOS16_RU |  | € 27,21500 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 48,81924 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,32289 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,21969 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,61421 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 61,75634 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 44,07% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.011.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.

Articolo:

001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 46.09444

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,10750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.012.002 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 16 | cad | 9 | € 0,48450 | € 4,36050 |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,066 | € 78,00000 | € 5,14800 |
| TOS16_PR.P11.102.001 | Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - fino a metri 4,00 | m | 2 | € 3,60000 | € 7,20000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 18,61499 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,22 | € 26,05000 | € 5,73100 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 15,71580 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 36,43829 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,46574 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,16397 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,19040 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 46,09444 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 34,09% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.011.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.

Articolo:

002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 47.54286

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,10750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.012.004 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 20 | cad | 9 | € 0,48450 | € 4,36050 |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,074 | € 78,00000 | € 5,77200 |
| TOS16_PR.P11.102.001 | Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - fino a metri 4,00 | m | 2 | € 3,60000 | € 7,20000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 19,23899 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,24 | € 26,05000 | € 6,25200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 16,23680 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 37,58329 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,63749 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,16912 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,32208 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 47,54286 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 34,15% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.012.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.

Articolo:

001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 48.87111

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,10750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.012.004 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 20 | cad | 9 | € 0,48450 | € 4,36050 |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,074 | € 78,00000 | € 5,77200 |
| TOS16_PR.P11.102.002 | Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - da metri 4,01 a metri 5,00 | m | 2 | € 4,12500 | € 8,25000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 20,28899 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,24 | € 26,05000 | € 6,25200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 16,23680 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 38,63329 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,79499 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,17385 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,44283 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 48,87111 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 33,22% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.012.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.

Articolo:

002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 52.49154

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,10750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.012.010 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 25 | cad | 9 | € 0,62900 | € 5,66100 |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,084 | € 78,00000 | € 6,55200 |
| TOS16_PR.P11.102.002 | Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - da metri 4,01 a metri 5,00 | m | 2 | € 4,12500 | € 8,25000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 22,36949 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,27 | € 26,05000 | € 7,03350 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 17,01830 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 41,49529 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,22429 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,18673 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,77196 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 52,49154 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 32,42% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.013.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.

Articolo:

001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 53.31379

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,10750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.012.010 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 25 | cad | 9 | € 0,62900 | € 5,66100 |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,084 | € 78,00000 | € 6,55200 |
| TOS16_PR.P11.102.003 | Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - da metri 5,01 a metri 6,00 | m | 2 | € 4,45000 | € 8,90000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 23,01949 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,27 | € 26,05000 | € 7,03350 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 17,01830 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 42,14529 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,32179 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,18965 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,84671 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 53,31379 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,92% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.014.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m

Articolo:

001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 46.44358

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,10750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.012.002 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 16 | cad | 9 | € 0,48450 | € 4,36050 |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,066 | € 78,00000 | € 5,14800 |
| TOS16_PR.P11.101.001 | Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - fino a metri 4,00 | m | 2 | € 3,73800 | € 7,47600 |
| Totale TOS16_PR |  | € 18,89099 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,22 | € 26,05000 | € 5,73100 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 15,71580 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 36,71429 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,50714 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,16521 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,22214 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 46,44358 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 33,84% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.014.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m

Articolo:

002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 46.44358

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,10750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.012.004 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 20 | cad | 9 | € 0,48450 | € 4,36050 |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,066 | € 78,00000 | € 5,14800 |
| TOS16_PR.P11.101.001 | Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - fino a metri 4,00 | m | 2 | € 3,73800 | € 7,47600 |
| Totale TOS16_PR |  | € 18,89099 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,22 | € 26,05000 | € 5,73100 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 15,71580 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 36,71429 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,50714 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,16521 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,22214 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 46,44358 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 33,84% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.015.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.

Articolo:

001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 47.60864

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,10750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.012.004 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 20 | cad | 9 | € 0,48450 | € 4,36050 |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,066 | € 78,00000 | € 5,14800 |
| TOS16_PR.P11.101.002 | Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - da metri 4,01 a metri 5,00 | m | 2 | € 3,93800 | € 7,87600 |
| Totale TOS16_PR |  | € 19,29099 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,24 | € 26,05000 | € 6,25200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 16,23680 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 37,63529 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,64529 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,16936 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,32806 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 47,60864 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 34,1% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.015.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.

Articolo:

002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 51.62375

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,10750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.012.010 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 25 | cad | 9 | € 0,62900 | € 5,66100 |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,08 | € 78,00000 | € 6,24000 |
| TOS16_PR.P11.101.002 | Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - da metri 4,01 a metri 5,00 | m | 2 | € 3,93800 | € 7,87600 |
| Totale TOS16_PR |  | € 21,68349 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,27 | € 26,05000 | € 7,03350 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 17,01830 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 40,80929 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,12139 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,18364 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,69307 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 51,62375 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 32,97% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.016.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.

Articolo:

001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 52.28661

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,10750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.012.010 | Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 25 | cad | 9 | € 0,62900 | € 5,66100 |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,08 | € 78,00000 | € 6,24000 |
| TOS16_PR.P11.101.003 | Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - da metri 5,01 a metri 6,00 | m | 2 | € 4,20000 | € 8,40000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 22,20749 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,27 | € 26,05000 | € 7,03350 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 17,01830 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 41,33329 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,19999 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,18600 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,75333 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 52,28661 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 32,55% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.017.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo:

001 - altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m

Prezzo a m² € 56.18585

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,14500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,056 | € 78,00000 | € 4,36800 |
| TOS16_PR.P11.115.001 | Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm - fino a metri 4,00 – h. 12 cm | m² | 1 | € 20,00000 | € 20,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 26,27449 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,22 | € 26,05000 | € 5,73100 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 15,99620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 44,41569 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,66235 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,19987 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,10780 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 56,18585 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 28,47% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.017.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo:

002 - altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per luci da 4 a 5 m

Prezzo a m² € 56.84491

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,14500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,056 | € 78,00000 | € 4,36800 |
| TOS16_PR.P11.115.002 | Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm - da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 16 cm | m² | 1 | € 20,00000 | € 20,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 26,27449 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,24 | € 26,05000 | € 6,25200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 16,51720 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 44,93669 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,74050 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,20222 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,16772 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 56,84491 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,06% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.017.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo:

003 - altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m

Prezzo a m² € 57.23959

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,14500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,06 | € 78,00000 | € 4,68000 |
| TOS16_PR.P11.115.003 | Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm - da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 20 cm | m² | 1 | € 20,00000 | € 20,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 26,58649 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,24 | € 26,05000 | € 6,25200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 16,51720 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 45,24869 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,78730 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,20362 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,20360 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 57,23959 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 28,86% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.017.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo:

004 - altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) per luci da 6 a 7 m

Prezzo a m² € 63.68287

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,14500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,064 | € 78,00000 | € 4,99200 |
| TOS16_PR.P11.115.004 | Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm - da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 24 cm | m² | 1 | € 24,00000 | € 24,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 30,89849 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,27 | € 26,05000 | € 7,03350 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 17,29870 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 50,34219 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,55133 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,22654 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,78935 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 63,68287 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 27,16% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.021.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .

Articolo:

001 - altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m

Prezzo a m² € 48.12021

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,14500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,064 | € 78,00000 | € 4,99200 |
| TOS16_PR.P11.111.001 | Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci fino a metri 4,00 – h. 4+12 cm | m² | 1 | € 13,00000 | € 13,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 19,89849 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,22 | € 26,05000 | € 5,73100 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 15,99620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 38,03969 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,70595 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,17118 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,37456 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 48,12021 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 33,24% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.021.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .

Articolo:

002 - altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m

Prezzo a m² € 50.83363

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,14500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,072 | € 78,00000 | € 5,61600 |
| TOS16_PR.P11.111.002 | Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 4+16 cm | m² | 1 | € 14,00000 | € 14,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 21,52249 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,24 | € 26,05000 | € 6,25200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 16,51720 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 40,18469 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,02770 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,18083 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,62124 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 50,83363 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 32,49% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.021.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .

Articolo:

003 - altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5 a 6 m

Prezzo a m² € 56.12829

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,14500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,09 | € 78,00000 | € 7,02000 |
| TOS16_PR.P11.111.003 | Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 5+20 cm | m² | 1 | € 16,00000 | € 16,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 24,92649 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,27 | € 26,05000 | € 7,03350 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 17,29870 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 44,37019 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,65553 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,19967 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,10257 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 56,12829 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,82% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.021.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .

Articolo:

004 - altezza totale 36 cm (5+26+5) per luci da 6 a 7 m

Prezzo a m² € 61.89859

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,14500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,1 | € 78,00000 | € 7,80000 |
| TOS16_PR.P11.111.004 | Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 5+26 cm | m² | 1 | € 19,00000 | € 19,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 28,70649 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,3 | € 26,05000 | € 7,81500 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 18,08020 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 48,93169 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,33975 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,22019 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,62714 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 61,89859 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,21% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.021.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .

Articolo:

005 - altezza totale 42 cm (6+30+6) per luci da 7 a 8 m

Prezzo a m² € 67.06105

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,14500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,12 | € 78,00000 | € 9,36000 |
| TOS16_PR.P11.111.005 | Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 6+30 cm | m² | 1 | € 21,00000 | € 21,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 32,26649 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,32 | € 26,05000 | € 8,33600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 18,60120 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 53,01269 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,95190 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,23856 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,09646 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 67,06105 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 27,74% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.031.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m

Articolo:

001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 42.97596

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,14500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.010.010 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm | cad | 5 | € 0,95000 | € 4,75000 |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 78,00000 | € 3,12000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 9,77649 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,04000 | € 8,41200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,12 | € 26,05000 | € 3,12600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 23,48000 | € 9,39200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 22,05160 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 33,97309 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,09596 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,15288 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,90691 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 42,97596 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 51,31% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.031.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m

Articolo:

002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 51.35228

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,14500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.010.010 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm | cad | 10 | € 0,95000 | € 9,50000 |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 78,00000 | € 3,12000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 14,52649 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,04000 | € 9,81400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,12 | € 26,05000 | € 3,12600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,42 | € 23,48000 | € 9,86160 |
| Totale TOS16_RU |  | € 23,92320 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 40,59469 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,08920 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,18268 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,66839 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 51,35228 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 46,59% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.032.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m

Articolo:

001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 44.98883

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,14500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.010.010 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm | cad | 5 | € 0,95000 | € 4,75000 |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 78,00000 | € 3,12000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 9,77649 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,34 | € 28,04000 | € 9,53360 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,12 | € 26,05000 | € 3,12600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,42 | € 23,48000 | € 9,86160 |
| Totale TOS16_RU |  | € 23,64280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 35,56429 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,33464 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,16004 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,08989 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 44,98883 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 52,55% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.032.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m

Articolo:

002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 53.01044

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,14500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.010.010 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm | cad | 10 | € 0,95000 | € 9,50000 |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 78,00000 | € 3,12000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 14,52649 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,38 | € 28,04000 | € 10,65520 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,12 | € 26,05000 | € 3,12600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,44 | € 23,48000 | € 10,33120 |
| Totale TOS16_RU |  | € 25,23400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 41,90549 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,28582 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,18857 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,81913 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 53,01044 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 47,6% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.037.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.

Articolo:

001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m² € 52.16881

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,14500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P07.004.001 | Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53 | kg | 12,5 | € 0,75000 | € 9,37500 |
| TOS16_PR.P07.022.001 | Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti | cad | 10 | € 0,19000 | € 1,90000 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,07 | € 78,00000 | € 5,46000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 18,19587 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,25 | € 26,05000 | € 6,51250 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,35 | € 23,48000 | € 8,21800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 20,89930 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 41,24017 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,18603 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,18558 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,74262 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 52,16881 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 40,06% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.037.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.

Articolo:

004 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Prezzo a m² € 49.08538

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,14500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P07.004.003 | Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 784, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 392 - kg/mq da 6,01 a 12,02 | kg | 9,25 | € 0,75000 | € 6,93750 |
| TOS16_PR.P07.022.001 | Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti | cad | 10 | € 0,19000 | € 1,90000 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,07 | € 78,00000 | € 5,46000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 15,75837 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,25 | € 26,05000 | € 6,51250 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,35 | € 23,48000 | € 8,21800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 20,89930 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 38,80267 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,82040 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,17461 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,46231 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 49,08538 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 42,58% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.051.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

001 - con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.

Prezzo a m² € 102.75744

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,18 | € 3,75000 | € 0,67500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,67500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 0,15 | € 0,79560 | € 0,11934 |
| TOS16_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,266 | € 1,61980 | € 0,43087 |
| TOS16_PR.P08.020.007 | Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,03 | € 371,54150 | € 11,14625 |
| TOS16_PR.P08.020.010 | Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6 | m³ | 0,03 | € 243,47826 | € 7,30435 |
| TOS16_PR.P08.020.040 | Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m | m³ | 0,02 | € 221,34387 | € 4,42688 |
| Totale TOS16_PR |  | € 23,42769 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,85 | € 28,04000 | € 23,83400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,85 | € 26,05000 | € 22,14250 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,26 | € 23,48000 | € 6,10480 |
| Totale TOS16_RU |  | € 57,12850 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 81,23118 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,18468 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,36554 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,34159 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 102,75744 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 55,6% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.051.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

002 - con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45°

Prezzo a m² € 139.38956

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,28 | € 3,75000 | € 1,05000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,05000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 0,15 | € 0,79560 | € 0,11934 |
| TOS16_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,416 | € 1,61980 | € 0,67384 |
| TOS16_PR.P08.020.007 | Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,05 | € 371,54150 | € 18,57708 |
| TOS16_PR.P08.020.010 | Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6 | m³ | 0,03 | € 243,47826 | € 7,30435 |
| TOS16_PR.P08.020.040 | Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m | m³ | 0,02 | € 221,34387 | € 4,42688 |
| Totale TOS16_PR |  | € 31,10149 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,15 | € 28,04000 | € 32,24600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,28 | € 28,04000 | € 7,85120 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 1,15 | € 26,05000 | € 29,95750 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,34 | € 23,48000 | € 7,98320 |
| Totale TOS16_RU |  | € 78,03790 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 110,18938 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,52841 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,49585 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,67178 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 139,38956 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 55,99% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.051.010

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

010 - con scempiato in pianelle di cotto murate a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 93.10873

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,87500 | € 0,03750 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,11 | € 3,75000 | € 0,41250 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,45000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.010.004 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm | cad | 18 | € 0,37364 | € 6,72552 |
| TOS16_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 0,15 | € 0,79560 | € 0,11934 |
| TOS16_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,016 | € 1,61980 | € 0,02592 |
| TOS16_PR.P08.020.010 | Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6 | m³ | 0,03 | € 243,47826 | € 7,30435 |
| TOS16_PR.P08.020.040 | Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m | m³ | 0,02 | € 221,34387 | € 4,42688 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 78,61775 | € 0,15724 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 78,00000 | € 3,12000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 21,87925 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,84 | € 28,04000 | € 23,55360 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,04000 | € 3,08440 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,45 | € 26,05000 | € 11,72250 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,55 | € 23,48000 | € 12,91400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 51,27450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 73,60374 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,04056 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,33122 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,46443 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 93,10873 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 55,15% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.051.011

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

011 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 94.07013

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,87500 | € 0,03750 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,11 | € 3,75000 | € 0,41250 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,45000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.010.004 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm | cad | 18 | € 0,37364 | € 6,72552 |
| TOS16_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 0,15 | € 0,79560 | € 0,11934 |
| TOS16_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,016 | € 1,61980 | € 0,02592 |
| TOS16_PR.P08.020.010 | Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6 | m³ | 0,03 | € 243,47826 | € 7,30435 |
| TOS16_PR.P08.020.040 | Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m | m³ | 0,02 | € 221,34387 | € 4,42688 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 78,61775 | € 0,15724 |
| TOS16_PR.P10.222.046 | Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc | m³ | 0,04 | € 97,00000 | € 3,88000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 22,63925 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,84 | € 28,04000 | € 23,55360 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,04000 | € 3,08440 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,45 | € 26,05000 | € 11,72250 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,55 | € 23,48000 | € 12,91400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 51,27450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 74,36374 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,15456 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,33464 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,55183 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 94,07013 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 54,58% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.052.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

001 - con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm.

Prezzo a m² € 106.36337

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,18 | € 3,75000 | € 0,67500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,67500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 0,15 | € 0,79560 | € 0,11934 |
| TOS16_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,216 | € 1,61980 | € 0,34988 |
| TOS16_PR.P08.021.021 | Legname per edilizia - Castagno - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7 | m³ | 0,03 | € 440,00000 | € 13,20000 |
| TOS16_PR.P08.021.040 | Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3 | m³ | 0,02 | € 360,00000 | € 7,20000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 20,86922 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,95 | € 28,04000 | € 26,63800 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,95 | € 26,05000 | € 24,74750 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,26 | € 23,48000 | € 6,10480 |
| Totale TOS16_RU |  | € 62,53750 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 84,08172 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,61226 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,37837 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,66940 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 106,36337 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,8% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.052.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

002 - Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a 45°.

Prezzo a m² € 126.85556

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,28 | € 3,75000 | € 1,05000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,05000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 0,15 | € 0,79560 | € 0,11934 |
| TOS16_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,416 | € 1,61980 | € 0,67384 |
| TOS16_PR.P08.021.021 | Legname per edilizia - Castagno - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7 | m³ | 0,03 | € 440,00000 | € 13,20000 |
| TOS16_PR.P08.021.040 | Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3 | m³ | 0,02 | € 360,00000 | € 7,20000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 21,19318 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,15 | € 28,04000 | € 32,24600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,28 | € 28,04000 | € 7,85120 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 1,15 | € 26,05000 | € 29,95750 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,34 | € 23,48000 | € 7,98320 |
| Totale TOS16_RU |  | € 78,03790 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 100,28108 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,04216 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,45126 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,53232 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 126,85556 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,52% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.052.010

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

010 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 104.07473

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,87500 | € 0,03750 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,11 | € 3,75000 | € 0,41250 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,45000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.010.004 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm | cad | 18 | € 0,37364 | € 6,72552 |
| TOS16_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 0,15 | € 0,79560 | € 0,11934 |
| TOS16_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,016 | € 1,61980 | € 0,02592 |
| TOS16_PR.P08.021.021 | Legname per edilizia - Castagno - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7 | m³ | 0,03 | € 440,00000 | € 13,20000 |
| TOS16_PR.P08.021.040 | Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3 | m³ | 0,02 | € 360,00000 | € 7,20000 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 78,61775 | € 0,15724 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 78,00000 | € 3,12000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 30,54802 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,04000 | € 3,08440 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,84 | € 28,04000 | € 23,55360 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,45 | € 26,05000 | € 11,72250 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,55 | € 23,48000 | € 12,91400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 51,27450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 82,27251 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,34088 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,37023 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,46134 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 104,07473 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 49,34% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.052.011

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo:

011 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 105.03613

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,87500 | € 0,03750 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,11 | € 3,75000 | € 0,41250 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,45000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.010.004 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm | cad | 18 | € 0,37364 | € 6,72552 |
| TOS16_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 0,15 | € 0,79560 | € 0,11934 |
| TOS16_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,016 | € 1,61980 | € 0,02592 |
| TOS16_PR.P08.021.021 | Legname per edilizia - Castagno - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7 | m³ | 0,03 | € 440,00000 | € 13,20000 |
| TOS16_PR.P08.021.040 | Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3 | m³ | 0,02 | € 360,00000 | € 7,20000 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 78,61775 | € 0,15724 |
| TOS16_PR.P10.222.046 | Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc | m³ | 0,04 | € 97,00000 | € 3,88000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 31,30802 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,84 | € 28,04000 | € 23,55360 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,04000 | € 3,08440 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,45 | € 26,05000 | € 11,72250 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,55 | € 23,48000 | € 12,91400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 51,27450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 83,03251 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,45488 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,37365 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,54874 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 105,03613 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 48,88% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.100.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo

Articolo:

001 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più

Prezzo a m² € 1.91098

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,005 | € 1,87500 | € 0,00938 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00938 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,01 | € 78,00000 | € 0,78000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,78000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,014 | € 28,04000 | € 0,39256 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,014 | € 23,48000 | € 0,32872 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,72128 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,51066 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,22660 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00227 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,17373 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1,91098 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 37,74% |

Codice regionale: TOS16_01.B08.100.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Voce:

100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo

Articolo:

002 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più

Prezzo a m² € 2.15133

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,005 | € 1,87500 | € 0,00938 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00938 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.222.046 | Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc | m³ | 0,01 | € 97,00000 | € 0,97000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,97000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,014 | € 28,04000 | € 0,39256 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,014 | € 23,48000 | € 0,32872 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,72128 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,70066 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,25510 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00255 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,19558 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2,15133 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 33,53% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.002.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)

Articolo:

001 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m² € 63.19243

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,06250 | € 0,02125 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13375 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 64 | € 0,18000 | € 11,52000 |
| TOS16_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 42 | € 0,03697 | € 1,55274 |
| Totale TOS16_PR |  | € 13,07274 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,04000 | € 22,43200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,55 | € 23,48000 | € 12,91400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 36,74800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 49,95449 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,49317 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,14986 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,74477 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 63,19243 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,15% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.002.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)

Articolo:

002 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m² € 63.51971

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,06250 | € 0,02125 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13375 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 64 | € 0,18000 | € 11,52000 |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 42 | € 0,04313 | € 1,81146 |
| Totale TOS16_PR |  | € 13,33146 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,04000 | € 22,43200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,55 | € 23,48000 | € 12,91400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 36,74800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 50,21321 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,53198 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,15064 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,77452 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 63,51971 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 57,85% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.003.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:

Articolo:

001 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m² € 86.00291

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,06250 | € 0,02125 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13375 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 64 | € 0,18000 | € 11,52000 |
| TOS16_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 42 | € 0,03697 | € 1,55274 |
| Totale TOS16_PR |  | € 13,07274 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,15 | € 28,04000 | € 32,24600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,9 | € 23,48000 | € 21,13200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 54,78000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 67,98649 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,19797 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,20396 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,81845 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 86,00291 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 63,7% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.003.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:

Articolo:

002 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m² € 86.33019

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,06250 | € 0,02125 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13375 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 64 | € 0,18000 | € 11,52000 |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 42 | € 0,04313 | € 1,81146 |
| Totale TOS16_PR |  | € 13,33146 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,15 | € 28,04000 | € 32,24600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,9 | € 23,48000 | € 21,13200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 54,78000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 68,24521 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,23678 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,20474 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,84820 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 86,33019 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 63,45% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.009.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm

Articolo:

001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 47.32953

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,06250 | € 0,02125 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,24625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.009.006 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm | m³ | 0,275 | € 27,20000 | € 7,48000 |
| TOS16_PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos | kg | 40 | € 0,06058 | € 2,42320 |
| Totale TOS16_PR |  | € 9,90320 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,6 | € 26,05000 | € 15,63000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 23,48000 | € 9,39200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 27,26520 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 37,41465 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,61220 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,11224 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,30268 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 47,32953 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 57,61% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.009.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 46.13487

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,06250 | € 0,02125 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,24625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.009.006 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm | m³ | 0,275 | € 27,20000 | € 7,48000 |
| TOS16_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 40 | € 0,03697 | € 1,47880 |
| Totale TOS16_PR |  | € 8,95880 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,6 | € 26,05000 | € 15,63000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 23,48000 | € 9,39200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 27,26520 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 36,47025 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,47054 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,10941 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,19408 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 46,13487 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,1% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.011.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm

Articolo:

001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 30.49623

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,06250 | € 0,01063 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,12313 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.009.003 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone) | m³ | 0,132 | € 37,05885 | € 4,89177 |
| TOS16_PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,06058 | € 1,21160 |
| Totale TOS16_PR |  | € 6,10337 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,4 | € 26,05000 | € 10,42000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 17,88120 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 24,10769 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,61615 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07232 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,77238 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 30,49623 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,63% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.011.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 29.89890

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,06250 | € 0,01063 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,12313 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.009.003 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone) | m³ | 0,132 | € 37,05885 | € 4,89177 |
| TOS16_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,03697 | € 0,73940 |
| Totale TOS16_PR |  | € 5,63117 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,4 | € 26,05000 | € 10,42000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 17,88120 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 23,63549 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,54532 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07091 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,71808 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 29,89890 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,81% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.013.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm

Articolo:

001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 26.45612

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,06250 | € 0,01063 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,08563 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 26,35000 | € 2,31880 |
| TOS16_PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos | kg | 15 | € 0,06058 | € 0,90870 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,22750 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,4 | € 26,05000 | € 10,42000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 17,60080 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 20,91393 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,13709 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06274 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,40510 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 26,45612 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 66,53% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.013.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 26.00812

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,06250 | € 0,01063 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,08563 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 26,35000 | € 2,31880 |
| TOS16_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 15 | € 0,03697 | € 0,55455 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,87335 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,4 | € 26,05000 | € 10,42000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 17,60080 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 20,55978 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,08397 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06168 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,36437 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 26,00812 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 67,67% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.014.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm

Articolo:

001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 39.72730

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,015 | € 1,06250 | € 0,01594 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,09094 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.009.002 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino) | m³ | 0,088 | € 68,13000 | € 5,99544 |
| TOS16_PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos | kg | 30 | € 0,06058 | € 1,81740 |
| Totale TOS16_PR |  | € 7,81284 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,015 | € 28,04000 | € 0,42060 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,54 | € 26,05000 | € 14,06700 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,36 | € 23,48000 | € 8,45280 |
| Totale TOS16_RU |  | € 23,50120 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 31,40498 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,71075 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,09421 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,61157 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 39,72730 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,16% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.014.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 38.83130

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,015 | € 1,06250 | € 0,01594 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,09094 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.009.002 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino) | m³ | 0,088 | € 68,13000 | € 5,99544 |
| TOS16_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 30 | € 0,03697 | € 1,10910 |
| Totale TOS16_PR |  | € 7,10454 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,015 | € 28,04000 | € 0,42060 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,54 | € 26,05000 | € 14,06700 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,36 | € 23,48000 | € 8,45280 |
| Totale TOS16_RU |  | € 23,50120 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 30,69668 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,60450 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,09209 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,53012 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 38,83130 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,52% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.016.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm

Articolo:

001 - eseguita con malta di cemento (M12)

Prezzo a m² € 37.71468

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,012 | € 1,06250 | € 0,01275 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,12525 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.001 | Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12 | cad | 34 | € 0,14450 | € 4,91300 |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 25 | € 0,04313 | € 1,07825 |
| Totale TOS16_PR |  | € 5,99125 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,012 | € 28,04000 | € 0,33648 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,54 | € 26,05000 | € 14,06700 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,36 | € 23,48000 | € 8,45280 |
| Totale TOS16_RU |  | € 23,69748 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 29,81398 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,47210 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,08944 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,42861 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 37,71468 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,83% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.016.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm

Articolo:

002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 37.51987

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,012 | € 1,06250 | € 0,01275 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,12525 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.001 | Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12 | cad | 34 | € 0,14450 | € 4,91300 |
| TOS16_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 25 | € 0,03697 | € 0,92425 |
| Totale TOS16_PR |  | € 5,83725 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,012 | € 28,04000 | € 0,33648 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,54 | € 26,05000 | € 14,06700 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,36 | € 23,48000 | € 8,45280 |
| Totale TOS16_RU |  | € 23,69748 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 29,65998 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,44900 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,08898 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,41090 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 37,51987 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 63,16% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.021.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo:

001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 87.78439

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,03 | € 1,06250 | € 0,03188 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,05 | € 3,75000 | € 0,18750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,21938 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 64 | € 0,18000 | € 11,52000 |
| TOS16_PR.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 26,35000 | € 2,31880 |
| TOS16_PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos | kg | 60 | € 0,06058 | € 3,63480 |
| Totale TOS16_PR |  | € 17,47360 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,81 | € 28,04000 | € 22,71240 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,54 | € 26,05000 | € 14,06700 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,54 | € 23,48000 | € 12,67920 |
| Totale TOS16_RU |  | € 51,70180 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 69,39478 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,40922 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,20818 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,98040 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 87,78439 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,9% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.021.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo:

002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 85.99239

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,03 | € 1,06250 | € 0,03188 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,05 | € 3,75000 | € 0,18750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,21938 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 64 | € 0,18000 | € 11,52000 |
| TOS16_PR.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 26,35000 | € 2,31880 |
| TOS16_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 60 | € 0,03697 | € 2,21820 |
| Totale TOS16_PR |  | € 16,05700 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,81 | € 28,04000 | € 22,71240 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,54 | € 26,05000 | € 14,06700 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,54 | € 23,48000 | € 12,67920 |
| Totale TOS16_RU |  | € 51,70180 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 67,97818 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,19673 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,20393 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,81749 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 85,99239 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,12% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.022.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo:

001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 50.08636

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,018 | € 1,06250 | € 0,01913 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,05 | € 3,75000 | € 0,18750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,20663 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 26,35000 | € 2,31880 |
| TOS16_PR.P04.009.003 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone) | m³ | 0,132 | € 37,05885 | € 4,89177 |
| TOS16_PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos | kg | 35 | € 0,06058 | € 2,12030 |
| Totale TOS16_PR |  | € 9,33087 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,018 | € 28,04000 | € 0,50472 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,675 | € 26,05000 | € 17,58375 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,45 | € 23,48000 | € 10,56600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 30,05647 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 39,59396 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,93909 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,11878 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,55331 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 50,08636 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,01% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.022.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo:

002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 49.04103

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,018 | € 1,06250 | € 0,01913 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,05 | € 3,75000 | € 0,18750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,20663 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 26,35000 | € 2,31880 |
| TOS16_PR.P04.009.003 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone) | m³ | 0,132 | € 37,05885 | € 4,89177 |
| TOS16_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 35 | € 0,03697 | € 1,29395 |
| Totale TOS16_PR |  | € 8,50452 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,018 | € 28,04000 | € 0,50472 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,675 | € 26,05000 | € 17,58375 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,45 | € 23,48000 | € 10,56600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 30,05647 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 38,76761 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,81514 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,11630 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,45828 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 49,04103 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,29% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.023.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo:

001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 38.81392

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,015 | € 1,06250 | € 0,01594 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,16594 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,176 | € 26,35000 | € 4,63760 |
| TOS16_PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos | kg | 30 | € 0,06058 | € 1,81740 |
| Totale TOS16_PR |  | € 6,45500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,015 | € 28,04000 | € 0,42060 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,54 | € 26,05000 | € 14,06700 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,36 | € 23,48000 | € 8,45280 |
| Totale TOS16_RU |  | € 24,06200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 30,68294 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,60244 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,09205 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,52854 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 38,81392 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,99% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.023.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo:

002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 37.91792

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,015 | € 1,06250 | € 0,01594 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,16594 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,176 | € 26,35000 | € 4,63760 |
| TOS16_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 30 | € 0,03697 | € 1,10910 |
| Totale TOS16_PR |  | € 5,74670 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,015 | € 28,04000 | € 0,42060 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,54 | € 26,05000 | € 14,06700 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,36 | € 23,48000 | € 8,45280 |
| Totale TOS16_RU |  | € 24,06200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 29,97464 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,49620 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,08992 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,44708 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 37,91792 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 63,46% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.024.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo:

001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 52.51112

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,028 | € 1,06250 | € 0,02975 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,08 | € 3,75000 | € 0,30000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,32975 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 26,35000 | € 2,31880 |
| TOS16_PR.P04.009.006 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm | m³ | 0,275 | € 27,20000 | € 7,48000 |
| TOS16_PR.P09.014.001 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos | kg | 55 | € 0,06058 | € 3,33190 |
| Totale TOS16_PR |  | € 13,13070 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,028 | € 28,04000 | € 0,78512 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,04000 | € 2,24320 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,6 | € 26,05000 | € 15,63000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 23,48000 | € 9,39200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 28,05032 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 41,51077 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,22662 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,12453 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,77374 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 52,51112 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,42% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.024.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo:

002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 50.86846

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,028 | € 1,06250 | € 0,02975 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,08 | € 3,75000 | € 0,30000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,32975 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 26,35000 | € 2,31880 |
| TOS16_PR.P04.009.006 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm | m³ | 0,275 | € 27,20000 | € 7,48000 |
| TOS16_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 55 | € 0,03697 | € 2,03335 |
| Totale TOS16_PR |  | € 11,83215 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,028 | € 28,04000 | € 0,78512 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,04000 | € 2,24320 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,6 | € 26,05000 | € 15,63000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 23,48000 | € 9,39200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 28,05032 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 40,21222 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,03183 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,12064 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,62441 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 50,86846 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 55,14% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.025.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento

Articolo:

001 - spessore cm 12

Prezzo a m² € 44.61972

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,06250 | € 0,01063 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,075 | € 3,75000 | € 0,28125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,29188 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.004.010 | Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 12 cm (tramezza) | m³ | 0,132 | € 50,70175 | € 6,69263 |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,04313 | € 0,86260 |
| Totale TOS16_PR |  | € 7,55523 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,6 | € 28,04000 | € 16,82400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,04000 | € 2,10300 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,35 | € 23,48000 | € 8,21800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 27,42540 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 35,27251 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,29088 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,10582 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,05634 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 44,61972 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,46% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.025.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento

Articolo:

002 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 61.24561

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,06250 | € 0,02125 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,075 | € 3,75000 | € 0,28125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,30250 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.004.012 | Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 25 cm | m³ | 0,275 | € 49,20000 | € 13,53000 |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 40 | € 0,04313 | € 1,72520 |
| Totale TOS16_PR |  | € 15,25520 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,7 | € 28,04000 | € 19,62800 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,04000 | € 2,10300 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,45 | € 23,48000 | € 10,56600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 32,85780 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 48,41550 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,26233 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,14525 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,56778 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 61,24561 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,65% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.031.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento

Articolo:

002 - spessore cm 20

Prezzo a m² € 39.32076

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,06250 | € 0,01063 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,05 | € 3,75000 | € 0,18750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,19813 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.030.003 | Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni - spessore 20 cm | m³ | 0,22 | € 39,55000 | € 8,70100 |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 16 | € 0,04313 | € 0,69008 |
| Totale TOS16_PR |  | € 9,39108 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,4 | € 26,05000 | € 10,42000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 23,48000 | € 9,39200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 21,49440 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 31,08361 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,66254 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,09325 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,57462 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 39,32076 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 54,66% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.031.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento

Articolo:

003 - spessore cm 12

Prezzo a m² € 32.28446

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,005 | € 1,06250 | € 0,00531 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,11781 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.030.002 | Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni - spessore 12 cm | m³ | 0,132 | € 46,66666 | € 6,16000 |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 10 | € 0,04313 | € 0,43130 |
| Totale TOS16_PR |  | € 6,59130 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,005 | € 28,04000 | € 0,14020 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,36 | € 26,05000 | € 9,37800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,36 | € 23,48000 | € 8,45280 |
| Totale TOS16_RU |  | € 18,81220 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,52131 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,82820 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07656 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,93495 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 32,28446 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,27% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.032.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo:

001 - spessore cm 8

Prezzo a m² € 27.83103

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,005 | € 1,06250 | € 0,00531 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,08031 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.032.001 | Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 8 cm | m³ | 0,088 | € 65,62500 | € 5,77500 |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 10 | € 0,04313 | € 0,43130 |
| Totale TOS16_PR |  | € 6,20630 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,005 | € 28,04000 | € 0,14020 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,36 | € 26,05000 | € 9,37800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,24 | € 23,48000 | € 5,63520 |
| Totale TOS16_RU |  | € 15,71420 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 22,00081 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,30012 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06600 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,53009 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 27,83103 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 56,46% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.032.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo:

002 - spessore cm 12

Prezzo a m² € 30.27868

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,005 | € 1,06250 | € 0,00531 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,11781 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.032.002 | Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 12 cm | m³ | 0,132 | € 56,00000 | € 7,39200 |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 10 | € 0,04313 | € 0,43130 |
| Totale TOS16_PR |  | € 7,82330 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,005 | € 28,04000 | € 0,14020 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,36 | € 26,05000 | € 9,37800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,24 | € 23,48000 | € 5,63520 |
| Totale TOS16_RU |  | € 15,99460 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 23,93571 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,59036 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07181 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,75261 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 30,27868 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 52,82% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.032.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo:

003 - spessore cm 20

Prezzo a m² € 39.66272

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,06250 | € 0,01063 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,05 | € 3,75000 | € 0,18750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,19813 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.032.003 | Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 20 cm | m³ | 0,22 | € 49,00000 | € 10,78000 |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,04313 | € 0,86260 |
| Totale TOS16_PR |  | € 11,64260 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,36 | € 26,05000 | € 9,37800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,36 | € 23,48000 | € 8,45280 |
| Totale TOS16_RU |  | € 19,51320 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 31,35393 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,70309 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,09406 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,60570 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 39,66272 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 49,2% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.032.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo:

004 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 44.82455

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,06250 | € 0,01063 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,23563 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.032.004 | Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 25 cm | m³ | 0,275 | € 49,28000 | € 13,55200 |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,04313 | € 0,86260 |
| Totale TOS16_PR |  | € 14,41460 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,38 | € 26,05000 | € 9,89900 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,38 | € 23,48000 | € 8,92240 |
| Totale TOS16_RU |  | € 20,78420 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 35,43443 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,31516 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,10630 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,07496 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 44,82455 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 46,37% |

Codice regionale: TOS16_01.C01.032.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo:

005 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 51.88491

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,015 | € 1,06250 | € 0,01594 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,07 | € 3,75000 | € 0,26250 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,27844 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.032.005 | Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 30 cm | m³ | 0,33 | € 52,26666 | € 17,24800 |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 30 | € 0,04313 | € 1,29390 |
| Totale TOS16_PR |  | € 18,54190 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,015 | € 28,04000 | € 0,42060 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,07 | € 28,04000 | € 1,96280 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,4 | € 26,05000 | € 10,42000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 23,48000 | € 9,39200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 22,19540 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 41,01574 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,15236 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,12305 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,71681 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 51,88491 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 42,78% |

Codice regionale: TOS16_01.C02.001.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Articolo:

001 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

Prezzo a m² € 39.29915

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P23.001.002 | Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm | m² | 2 | € 1,75280 | € 3,50560 |
| TOS16_PR.P23.010.025 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo guida U 100x40x0,6 | m | 0,7 | € 0,95500 | € 0,66850 |
| TOS16_PR.P23.010.035 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6 | m | 2 | € 1,11000 | € 2,22000 |
| TOS16_PR.P23.011.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello metallico a battente | cad | 1,6 | € 0,06900 | € 0,11040 |
| TOS16_PR.P23.011.020 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x25mm. | cad | 29 | € 0,00375 | € 0,10875 |
| TOS16_PR.P23.012.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in carta microforato | m | 1,5 | € 0,02770 | € 0,04155 |
| TOS16_PR.P23.012.014 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm | m | 1,7 | € 0,15713 | € 0,26712 |
| TOS16_PR.P26.101.001 | Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) | kg | 0,5 | € 0,69000 | € 0,34500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 7,26692 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,44 | € 28,04000 | € 12,33760 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,44 | € 26,05000 | € 11,46200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 23,79960 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 31,06652 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,65998 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,13980 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,57265 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 39,29915 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,56% |

Codice regionale: TOS16_01.C02.001.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Articolo:

002 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

Prezzo a m² € 54.35752

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P23.001.002 | Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm | m² | 4 | € 1,75280 | € 7,01120 |
| TOS16_PR.P23.010.025 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo guida U 100x40x0,6 | m | 0,7 | € 0,95500 | € 0,66850 |
| TOS16_PR.P23.010.035 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6 | m | 2 | € 1,11000 | € 2,22000 |
| TOS16_PR.P23.011.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello metallico a battente | cad | 1,6 | € 0,06900 | € 0,11040 |
| TOS16_PR.P23.011.020 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x25mm. | cad | 13 | € 0,00375 | € 0,04875 |
| TOS16_PR.P23.011.021 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x35mm | cad | 29 | € 0,00475 | € 0,13775 |
| TOS16_PR.P23.012.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in carta microforato | m | 1,5 | € 0,02770 | € 0,04155 |
| TOS16_PR.P23.012.014 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm | m | 1,7 | € 0,15713 | € 0,26712 |
| TOS16_PR.P26.101.001 | Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) | kg | 0,8 | € 0,69000 | € 0,55200 |
| Totale TOS16_PR |  | € 11,05727 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,59 | € 28,04000 | € 16,54360 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,59 | € 26,05000 | € 15,36950 |
| Totale TOS16_RU |  | € 31,91310 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 42,97037 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,44556 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,19337 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,94159 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 54,35752 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,71% |

Codice regionale: TOS16_01.C02.001.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Articolo:

003 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per renderla REI 120

Prezzo a m² € 71.29435

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P23.001.012 | Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501 | m² | 4 | € 5,10000 | € 20,40000 |
| TOS16_PR.P23.010.025 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo guida U 100x40x0,6 | m | 0,7 | € 0,95500 | € 0,66850 |
| TOS16_PR.P23.010.035 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6 | m | 2 | € 1,11000 | € 2,22000 |
| TOS16_PR.P23.011.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello metallico a battente | cad | 1,6 | € 0,06900 | € 0,11040 |
| TOS16_PR.P23.011.020 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x25mm. | cad | 13 | € 0,00375 | € 0,04875 |
| TOS16_PR.P23.011.021 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x35mm | cad | 29 | € 0,00475 | € 0,13775 |
| TOS16_PR.P23.012.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in carta microforato | m | 1,5 | € 0,02770 | € 0,04155 |
| TOS16_PR.P23.012.014 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm | m | 1,7 | € 0,15713 | € 0,26712 |
| TOS16_PR.P26.101.001 | Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) | kg | 0,8 | € 0,69000 | € 0,55200 |
| Totale TOS16_PR |  | € 24,44607 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,59 | € 28,04000 | € 16,54360 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,59 | € 26,05000 | € 15,36950 |
| Totale TOS16_RU |  | € 31,91310 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 56,35917 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,45388 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,25362 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,48130 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 71,29435 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 44,76% |

Codice regionale: TOS16_01.C02.002.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Articolo:

001 -  Con singola lastra di cartongesso

Prezzo a m² € 34.64911

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P23.001.002 | Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm | m² | 1 | € 1,75280 | € 1,75280 |
| TOS16_PR.P23.010.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “C” mm 50x27x0,6 | m | 2 | € 0,54000 | € 1,08000 |
| TOS16_PR.P23.010.002 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6 | m | 0,7 | € 0,49000 | € 0,34300 |
| TOS16_PR.P23.011.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello metallico a battente | cad | 1,6 | € 0,06900 | € 0,11040 |
| TOS16_PR.P23.011.020 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x25mm. | cad | 15 | € 0,00375 | € 0,05625 |
| TOS16_PR.P23.012.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in carta microforato | m | 1,5 | € 0,02770 | € 0,04155 |
| TOS16_PR.P26.101.001 | Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) | kg | 0,3 | € 0,69000 | € 0,20700 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,59100 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,44 | € 28,04000 | € 12,33760 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,44 | € 26,05000 | € 11,46200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 23,79960 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 27,39060 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,10859 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,12326 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,14992 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 34,64911 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 68,69% |

Codice regionale: TOS16_01.C02.002.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Articolo:

002 - Con doppia lastra di cartongesso

Prezzo a m² € 40.51434

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P23.001.002 | Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm | m² | 2 | € 1,75280 | € 3,50560 |
| TOS16_PR.P23.010.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “C” mm 50x27x0,6 | m | 2 | € 0,54000 | € 1,08000 |
| TOS16_PR.P23.010.002 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6 | m | 0,7 | € 0,49000 | € 0,34300 |
| TOS16_PR.P23.011.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello metallico a battente | cad | 1,6 | € 0,06900 | € 0,11040 |
| TOS16_PR.P23.011.020 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x25mm. | cad | 7 | € 0,00375 | € 0,02625 |
| TOS16_PR.P23.011.021 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x35mm | cad | 15 | € 0,00475 | € 0,07125 |
| TOS16_PR.P23.012.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in carta microforato | m | 1,5 | € 0,02770 | € 0,04155 |
| TOS16_PR.P26.101.001 | Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) | kg | 0,5 | € 0,69000 | € 0,34500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 5,52305 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,49 | € 28,04000 | € 13,73960 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,49 | € 26,05000 | € 12,76450 |
| Totale TOS16_RU |  | € 26,50410 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 32,02715 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,80407 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,14412 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,68312 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 40,51434 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,42% |

Codice regionale: TOS16_01.C02.010.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.

Articolo:

001 - spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

Prezzo a m² € 32.48103

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P23.001.002 | Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm | m² | 1,05 | € 1,75280 | € 1,84044 |
| TOS16_PR.P23.010.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “C” mm 50x27x0,6 | m | 2,1 | € 0,54000 | € 1,13400 |
| TOS16_PR.P23.010.002 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6 | m | 0,4 | € 0,49000 | € 0,19600 |
| TOS16_PR.P23.010.005 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore | cad | 1,8 | € 0,16500 | € 0,29700 |
| TOS16_PR.P23.011.002 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello universale Ø.8x49 | cad | 1,8 | € 0,01815 | € 0,03267 |
| TOS16_PR.P23.011.027 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo | cad | 15 | € 0,00563 | € 0,08445 |
| TOS16_PR.P23.011.050 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti di congiunzione 6x90/110 | cad | 1,8 | € 0,07808 | € 0,14054 |
| TOS16_PR.P23.012.005 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in fibra di vetro | m | 1,2 | € 0,03300 | € 0,03960 |
| TOS16_PR.P26.101.001 | Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) | kg | 0,4 | € 0,69000 | € 0,27600 |
| Totale TOS16_PR |  | € 4,04070 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,04000 | € 11,21600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,4 | € 26,05000 | € 10,42000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 21,63600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,67670 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,85151 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,11555 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,95282 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 32,48103 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 66,61% |

Codice regionale: TOS16_01.C02.010.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.

Articolo:

002 - spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica doppia non sovrapposta

Prezzo a m² € 42.58069

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P23.001.012 | Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501 | m² | 1,05 | € 5,10000 | € 5,35500 |
| TOS16_PR.P23.010.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “C” mm 50x27x0,6 | m | 3,1 | € 0,54000 | € 1,67400 |
| TOS16_PR.P23.010.002 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6 | m | 0,4 | € 0,49000 | € 0,19600 |
| TOS16_PR.P23.010.003 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - gancio con molla | cad | 0,81 | € 0,17400 | € 0,14094 |
| TOS16_PR.P23.010.004 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - pendino, lunghezza 1000 mm | cad | 0,81 | € 0,20318 | € 0,16458 |
| TOS16_PR.P23.010.005 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore | cad | 0,81 | € 0,16500 | € 0,13365 |
| TOS16_PR.P23.010.007 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Gancio dritto per profili a C 50x15-50x27 | cad | 0,2 | € 0,12750 | € 0,02550 |
| TOS16_PR.P23.010.008 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Gancio dritto per profilo U a scatto | cad | 0,81 | € 0,10125 | € 0,08201 |
| TOS16_PR.P23.010.040 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Giunto ortogonale per D 13 a raso | m | 1,8 | € 0,75900 | € 1,36620 |
| TOS16_PR.P23.010.045 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Giunto lineare per profilo C 48-50x27 | m | 0,2 | € 0,00709 | € 0,00142 |
| TOS16_PR.P23.011.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello universale Ø.6x28 | cad | 1 | € 0,02243 | € 0,02243 |
| TOS16_PR.P23.011.002 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello universale Ø.8x49 | cad | 0,81 | € 0,01815 | € 0,01470 |
| TOS16_PR.P23.011.027 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo | cad | 16 | € 0,00563 | € 0,09008 |
| TOS16_PR.P23.011.060 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti TSP 6x60 | cad | 0,81 | € 0,03200 | € 0,02592 |
| TOS16_PR.P23.012.005 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in fibra di vetro | m | 1,2 | € 0,03300 | € 0,03960 |
| TOS16_PR.P23.012.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm | m | 0,4 | € 0,11500 | € 0,04600 |
| TOS16_PR.P26.101.001 | Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) | kg | 0,4 | € 0,69000 | € 0,27600 |
| TOS16_PR.P26.101.001 | Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) | kg | 0,3 | € 0,69000 | € 0,20700 |
| Totale TOS16_PR |  | € 9,86103 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,44 | € 28,04000 | € 12,33760 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,44 | € 26,05000 | € 11,46200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 23,79960 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 33,66063 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,04909 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,15147 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,87097 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 42,58069 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 55,89% |

Codice regionale: TOS16_01.C02.010.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.

Articolo:

003 - spessore  2 lastre in cartongesso REI 120  mm. 20 con orditura autoportante

Prezzo a m² € 54.92381

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P23.001.012 | Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501 | m² | 2,1 | € 5,10000 | € 10,71000 |
| TOS16_PR.P23.010.025 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo guida U 100x40x0,6 | m | 0,6 | € 0,95500 | € 0,57300 |
| TOS16_PR.P23.010.030 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Profilo a C 100x50x0,6 | m | 2,9 | € 2,58750 | € 7,50375 |
| TOS16_PR.P23.011.029 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti 3,5-3,9x55 punta a chiodo | cad | 30 | € 0,00912 | € 0,27360 |
| TOS16_PR.P23.012.001 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in carta microforato | m | 1,05 | € 0,02770 | € 0,02909 |
| TOS16_PR.P23.012.010 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm | m | 0,4 | € 0,11500 | € 0,04600 |
| TOS16_PR.P26.101.001 | Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) | kg | 0,7 | € 0,69000 | € 0,48300 |
| Totale TOS16_PR |  | € 19,61844 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,44 | € 28,04000 | € 12,33760 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,44 | € 26,05000 | € 11,46200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 23,79960 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 43,41804 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,51271 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,19538 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,99307 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 54,92381 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 43,33% |

Codice regionale: TOS16_01.C02.011.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.

Articolo:

001 - Con pannelli di fibre minerali  600x600

Prezzo a m² € 42.94361

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P23.003.002 | Pannelli modulari per controsoffitto - in fibra minerale (AMF) colore bianco spessore 19 mm dimensioni 60x60 cm | m² | 1 | € 15,07500 | € 15,07500 |
| TOS16_PR.P23.010.005 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore | cad | 0,7 | € 0,16500 | € 0,11550 |
| TOS16_PR.P23.010.009 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - clip fermapannelli | cad | 5,6 | € 0,15750 | € 0,88200 |
| TOS16_PR.P23.010.015 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo portante a T lungh. 3600 mm | m | 0,85 | € 0,54000 | € 0,45900 |
| TOS16_PR.P23.010.016 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo trasversale T lung. 1200 | m | 1,7 | € 0,54000 | € 0,91800 |
| TOS16_PR.P23.010.017 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo trasversale T lung. 600 | m | 0,85 | € 0,54000 | € 0,45900 |
| TOS16_PR.P23.010.020 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo perimetrale L31/31 | m | 0,7 | € 0,45750 | € 0,32025 |
| TOS16_PR.P23.011.002 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello universale Ø.8x49 | cad | 1,8 | € 0,01815 | € 0,03267 |
| Totale TOS16_PR |  | € 18,26142 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,29 | € 28,04000 | € 8,13160 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,29 | € 26,05000 | € 7,55450 |
| Totale TOS16_RU |  | € 15,68610 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 33,94752 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,09213 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,15276 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,90396 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 42,94361 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 36,53% |

Codice regionale: TOS16_01.C02.011.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.

Articolo:

002 - Con pannelli con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico  600x600

Prezzo a m² € 31.65349

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P23.003.010 | Pannelli modulari per controsoffitto - con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico 60x60 cm | m² | 1 | € 6,15000 | € 6,15000 |
| TOS16_PR.P23.010.005 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore | cad | 0,7 | € 0,16500 | € 0,11550 |
| TOS16_PR.P23.010.009 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - clip fermapannelli | cad | 5,6 | € 0,15750 | € 0,88200 |
| TOS16_PR.P23.010.015 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo portante a T lungh. 3600 mm | m | 0,85 | € 0,54000 | € 0,45900 |
| TOS16_PR.P23.010.016 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo trasversale T lung. 1200 | m | 1,7 | € 0,54000 | € 0,91800 |
| TOS16_PR.P23.010.017 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo trasversale T lung. 600 | m | 0,85 | € 0,54000 | € 0,45900 |
| TOS16_PR.P23.010.020 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo perimetrale L31/31 | m | 0,7 | € 0,45750 | € 0,32025 |
| TOS16_PR.P23.011.002 | Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello universale Ø.8x49 | cad | 1,8 | € 0,01815 | € 0,03267 |
| Totale TOS16_PR |  | € 9,33642 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,29 | € 28,04000 | € 8,13160 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,29 | € 26,05000 | € 7,55450 |
| Totale TOS16_RU |  | € 15,68610 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,02252 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,75338 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,11260 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,87759 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 31,65349 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 49,56% |

Codice regionale: TOS16_01.C03.011.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce:

011 - Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in opera

Articolo:

001 - per luci fino a m 10

Prezzo a m³ € 1783.80139

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 1,5 | € 3,75000 | € 5,62500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 5,62500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 5 | € 0,18000 | € 0,90000 |
| TOS16_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 25 | € 0,79560 | € 19,89000 |
| TOS16_PR.P08.020.011 | Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6 | m³ | 1,1 | € 300,39526 | € 330,43479 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,05 | € 78,61775 | € 3,93089 |
| Totale TOS16_PR |  | € 355,15568 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 13,5 | € 28,04000 | € 378,54000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,5 | € 28,04000 | € 42,06000 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 13,5 | € 26,05000 | € 351,67500 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 11,8 | € 23,48000 | € 277,06400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1.049,33900 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.410,11967 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 211,51795 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 6,34554 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 162,16376 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1.783,80139 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,93% |

Codice regionale: TOS16_01.C03.015.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce:

015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda

Articolo:

001 - in abete sez. 8x8

Prezzo a m³ € 1227.85990

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,5 | € 3,75000 | € 1,87500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,87500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,1 | € 1,61980 | € 0,16198 |
| TOS16_PR.P08.020.040 | Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m | m³ | 1,1 | € 221,34387 | € 243,47826 |
| Totale TOS16_PR |  | € 243,64024 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 11 | € 28,04000 | € 308,44000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 10,5 | € 26,05000 | € 273,52500 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 5,5 | € 23,48000 | € 129,14000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 725,12500 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 970,64024 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 145,59604 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 4,36788 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 111,62363 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1.227,85990 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,06% |

Codice regionale: TOS16_01.C03.016.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce:

016 - Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio

Articolo:

001 - in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4

Prezzo a m € 15.64235

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,03 | € 3,75000 | € 0,11250 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,11250 |  |  |  |
| TOS16_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,015 | € 1,61980 | € 0,02430 |
| TOS16_PR.P08.020.055 | Legname per edilizia - Abete - seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino | m | 1,05 | € 2,00000 | € 2,10000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,12430 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 23,48000 | € 1,17400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,12870 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,36550 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,85483 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,05564 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,42203 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 15,64235 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,75% |

Codice regionale: TOS16_01.C03.021.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce:

021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo:

001 - con embrici e coppi

Prezzo a m² € 37.67090

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,22500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 78,61775 | € 0,15724 |
| TOS16_PR.P20.001.008 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq) | cad | 8 | € 1,01500 | € 8,12000 |
| TOS16_PR.P20.001.009 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq) | cad | 8 | € 0,34500 | € 2,76000 |
| TOS16_PR.P20.001.010 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro) | cad | 0,25 | € 1,13750 | € 0,28438 |
| TOS16_PR.P20.001.012 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione | cad | 0,12 | € 34,49300 | € 4,13916 |
| Totale TOS16_PR |  | € 15,46078 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,16 | € 28,04000 | € 4,48640 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,16 | € 26,05000 | € 4,16800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,16 | € 23,48000 | € 3,75680 |
| Totale TOS16_RU |  | € 14,09360 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 29,77937 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,46691 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,13401 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,42463 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 37,67090 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 37,6% |

Codice regionale: TOS16_01.C03.021.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce:

021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo:

002 - con coppi e controcoppi

Prezzo a m² € 34.81555

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,22500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 78,61775 | € 0,15724 |
| TOS16_PR.P20.001.009 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq) | cad | 16 | € 0,34500 | € 5,52000 |
| TOS16_PR.P20.001.010 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro) | cad | 0,25 | € 1,13750 | € 0,28438 |
| TOS16_PR.P20.001.012 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione | cad | 0,12 | € 34,49300 | € 4,13916 |
| Totale TOS16_PR |  | € 10,10078 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,2 | € 26,05000 | € 5,21000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 23,48000 | € 4,69600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 17,19640 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 27,52217 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,12833 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,12385 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,16505 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 34,81555 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 49,6% |

Codice regionale: TOS16_01.C03.021.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce:

021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo:

003 - con tegole marsigliesi

Prezzo a m² € 24.94799

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,22500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 78,61775 | € 0,15724 |
| TOS16_PR.P20.001.001 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola marsigliese (15 pz a mq) | cad | 15 | € 0,34500 | € 5,17500 |
| TOS16_PR.P20.001.002 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro) | cad | 0,25 | € 0,65037 | € 0,16259 |
| TOS16_PR.P20.001.003 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Marsigliese | cad | 0,12 | € 5,70000 | € 0,68400 |
| Totale TOS16_PR |  | € 6,17883 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 23,48000 | € 3,52200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,31790 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,72173 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,95826 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,08875 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,26800 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 24,94799 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,67% |

Codice regionale: TOS16_01.C03.021.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce:

021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo:

004 - con tegole portoghesi

Prezzo a m² € 24.57878

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,22500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 78,61775 | € 0,15724 |
| TOS16_PR.P20.001.004 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola portoghese (14 pz a mq) | cad | 14 | € 0,34500 | € 4,83000 |
| TOS16_PR.P20.001.005 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola portoghese (3 pz a metro) | cad | 0,25 | € 0,65700 | € 0,16425 |
| TOS16_PR.P20.001.006 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Portoghese | cad | 0,12 | € 6,12900 | € 0,73548 |
| Totale TOS16_PR |  | € 5,88697 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 23,48000 | € 3,52200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,31790 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,42987 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,91448 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,08743 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,23444 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 24,57878 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 54,48% |

Codice regionale: TOS16_01.C03.022.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce:

022 - Fornitura e posa di manto di copertura in calcestruzzo posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo:

003 - con tegola liscia

Prezzo a m² € 37.54904

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,22500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 78,61775 | € 0,15724 |
| TOS16_PR.P20.002.001 | Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. - Tegola liscia (10 pz a mq) | cad | 10 | € 1,19700 | € 11,97000 |
| TOS16_PR.P20.002.002 | Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. - Colmo (2,5 pz a metro) | cad | 0,25 | € 2,44000 | € 0,61000 |
| TOS16_PR.P20.002.003 | Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. - Tegola d'areazione | cad | 0,12 | € 8,96500 | € 1,07580 |
| Totale TOS16_PR |  | € 13,81304 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,18 | € 23,48000 | € 4,22640 |
| Totale TOS16_RU |  | € 15,64500 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 29,68304 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,45246 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,13357 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,41355 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 37,54904 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 41,86% |

Codice regionale: TOS16_01.C03.029.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce:

029 - Compenso addizionale per la muratura di tutte le tegole

Articolo:

002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 21.29548

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,22500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,032 | € 78,61775 | € 2,51577 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,51577 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,16 | € 28,04000 | € 4,48640 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,16 | € 26,05000 | € 4,16800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,16 | € 23,48000 | € 3,75680 |
| Totale TOS16_RU |  | € 14,09360 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,83437 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,52516 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02525 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,93595 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 21,29548 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 71,6% |

Codice regionale: TOS16_01.C03.031.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce:

031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio

Articolo:

004 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio

Prezzo a m² € 48.91882

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,05 | € 3,75000 | € 0,18750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,18750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P20.012.004 | Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq - rivestimento esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale | m² | 1 | € 16,60050 | € 16,60050 |
| TOS16_PR.P20.015.002 | Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) - in alluminio prevernicato sviluppo fino a 33 cm | cad | 0,25 | € 8,56800 | € 2,14200 |
| TOS16_PR.P20.016.001 | Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm | cad | 0,5 | € 6,03000 | € 3,01500 |
| TOS16_PR.P20.016.011 | Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40 | m | 1 | € 3,68050 | € 3,68050 |
| TOS16_PR.P20.016.021 | Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - viti autofilettanti | kg | 0,01 | € 0,47000 | € 0,00470 |
| TOS16_PR.P20.016.022 | Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - rondelle | kg | 0,01 | € 0,33000 | € 0,00330 |
| Totale TOS16_PR |  | € 25,44600 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 23,48000 | € 3,52200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,03750 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 38,67100 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,80065 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,17402 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,44717 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 48,91882 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,65% |

Codice regionale: TOS16_01.C03.031.007

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce:

031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio

Articolo:

007 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio

Prezzo a m² € 81.75157

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,05 | € 3,75000 | € 0,18750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,18750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P20.013.007 | Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq - rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale | m² | 1,1 | € 34,21250 | € 37,63375 |
| TOS16_PR.P20.015.003 | Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) - in rame sviluppo fino a 33 cm | cad | 0,25 | € 28,25400 | € 7,06350 |
| TOS16_PR.P20.016.001 | Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm | cad | 0,5 | € 6,03000 | € 3,01500 |
| TOS16_PR.P20.016.011 | Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40 | m | 1 | € 3,68050 | € 3,68050 |
| TOS16_PR.P20.016.021 | Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - viti autofilettanti | kg | 0,01 | € 0,47000 | € 0,00470 |
| TOS16_PR.P20.016.022 | Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - rondelle | kg | 0,01 | € 0,33000 | € 0,00330 |
| Totale TOS16_PR |  | € 51,40075 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 23,48000 | € 3,52200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,03750 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 64,62575 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,69386 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,29082 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,43196 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 81,75157 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 15,95% |

Codice regionale: TOS16_01.C03.032.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Voce:

032 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio

Articolo:

001 - lastre traslucide ondulate in resina poliestere

Prezzo a m² € 17.34443

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,07500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P20.021.002 | Lastra in vetroresina - ondulata piana colore neutro (o anche detta translucida) | m² | 1,1 | € 4,60520 | € 5,06572 |
| TOS16_PR.P20.021.007 | Lastra in vetroresina - colmo colore neutro (o anche detto translucido) | m | 0,05 | € 4,10990 | € 0,20550 |
| TOS16_PR.P20.022.001 | Accessori per posa coperture in vetroresina - viti autofilettanti | kg | 0,1 | € 0,47000 | € 0,04700 |
| Totale TOS16_PR |  | € 5,31822 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,1 | € 26,05000 | € 2,60500 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,31780 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,71102 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,05665 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,06170 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,57677 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 17,34443 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 47,96% |

Codice regionale: TOS16_01.D01.030.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce:

030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):

Articolo:

001 - Spessore mm.20

Prezzo a m² € 9.41440

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P18.019.001 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20 | m² | 1,05 | € 4,20000 | € 4,41000 |
| TOS16_PR.P18.100.040 | Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 2 | € 0,45500 | € 0,91000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 5,32000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,04000 | € 0,64492 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,04000 | € 0,75708 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 23,48000 | € 0,63396 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,03596 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,44221 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,11633 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02233 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,85585 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 9,41440 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 21,63% |

Codice regionale: TOS16_01.D01.030.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce:

030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):

Articolo:

002 - Spessore mm.30

Prezzo a m² € 12.20372

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P18.019.002 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30 | m² | 1,05 | € 6,30000 | € 6,61500 |
| TOS16_PR.P18.100.040 | Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 2 | € 0,45500 | € 0,91000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 7,52500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,04000 | € 0,64492 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,04000 | € 0,75708 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 23,48000 | € 0,63396 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,03596 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,64721 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,44708 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02894 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,10943 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 12,20372 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 16,68% |

Codice regionale: TOS16_01.D01.030.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce:

030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):

Articolo:

003 - Spessore mm.40

Prezzo a m² € 14.99305

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P18.019.003 | Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40 | m² | 1,05 | € 8,40000 | € 8,82000 |
| TOS16_PR.P18.100.040 | Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 2 | € 0,45500 | € 0,91000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 9,73000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,04000 | € 0,64492 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,04000 | € 0,75708 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 23,48000 | € 0,63396 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,03596 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,85221 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,77783 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03556 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,36300 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 14,99305 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,58% |

Codice regionale: TOS16_01.D01.033.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce:

033 - Fornitura e posa in opera di foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per getti in cassero di pilastri e travi in C.A., sottofondi di pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo:

001 - spessore mm 3

Prezzo a m² € 7.82050

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P18.020.002 | Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3 | m² | 1,05 | € 3,00000 | € 3,15000 |
| TOS16_PR.P18.100.040 | Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 2 | € 0,45500 | € 0,91000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 4,06000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,04000 | € 0,64492 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,04000 | € 0,75708 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 23,48000 | € 0,63396 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,03596 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,18221 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,92733 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01855 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,71095 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 7,82050 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,03% |

Codice regionale: TOS16_01.D01.034.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce:

034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo:

001 - larghezza 75 mm

Prezzo a m/mm € 8.52447

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P18.021.001 | Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 75 mm | m² | 1,05 | € 3,53000 | € 3,70650 |
| TOS16_PR.P18.100.040 | Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 2 | € 0,45500 | € 0,91000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 4,61650 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,04000 | € 0,64492 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,04000 | € 0,75708 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 23,48000 | € 0,63396 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,03596 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,73871 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,01081 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02022 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,77495 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 8,52447 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 23,88% |

Codice regionale: TOS16_01.D01.034.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce:

034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo:

002 - larghezza 100 mm

Prezzo a m/mm € 11.80525

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P18.021.002 | Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 100 mm | m² | 1,05 | € 6,00000 | € 6,30000 |
| TOS16_PR.P18.100.040 | Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 2 | € 0,45500 | € 0,91000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 7,21000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,04000 | € 0,64492 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,04000 | € 0,75708 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 23,48000 | € 0,63396 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,03596 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,33221 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,39983 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02800 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,07320 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 11,80525 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 17,25% |

Codice regionale: TOS16_01.D01.034.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce:

034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo:

003 - larghezza 150 mm

Prezzo a m/mm € 11.80525

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P18.021.003 | Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 150 mm | m² | 1,05 | € 6,00000 | € 6,30000 |
| TOS16_PR.P18.100.040 | Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero | kg | 2 | € 0,45500 | € 0,91000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 7,21000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,04000 | € 0,64492 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,04000 | € 0,75708 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 23,48000 | € 0,63396 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,03596 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,33221 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,39983 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02800 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,07320 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 11,80525 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 17,25% |

Codice regionale: TOS16_01.D01.036.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce:

036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo:

001 - Spessore mm.35

Prezzo a m² € 18.76970

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P18.024.001 | Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 - spessore mm 35 | m² | 1,05 | € 12,11000 | € 12,71550 |
| Totale TOS16_PR |  | € 12,71550 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,04000 | € 0,75708 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,04000 | € 0,64492 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 23,48000 | € 0,63396 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,03596 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,83771 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,22566 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04451 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,70634 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,76970 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 10,85% |

Codice regionale: TOS16_01.D01.036.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce:

036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo:

002 - Spessore mm.50

Prezzo a m² € 22.72975

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P18.024.002 | Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 - spessore mm 50 | m² | 1,05 | € 15,53300 | € 16,30965 |
| Totale TOS16_PR |  | € 16,30965 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,018 | € 28,04000 | € 0,50472 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,04000 | € 0,64492 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,018 | € 23,48000 | € 0,42264 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,57228 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,96818 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,69523 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05390 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,06634 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 22,72975 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,92% |

Codice regionale: TOS16_01.D01.037.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce:

037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).

Articolo:

001 - Densità 20 Kg/mc

Prezzo a m²/cm € 8.15238

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P18.017.001 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2015, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 20 kg/m3, spessore 50 mm | m² | 1,05 | € 3,06000 | € 3,21300 |
| TOS16_PR.P18.100.035 | Accessori di posa - tassello a vite mm 6 | cad | 4 | € 0,04550 | € 0,18200 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,39500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,04000 | € 0,64492 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,045 | € 28,04000 | € 1,26180 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,045 | € 23,48000 | € 1,05660 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,96332 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,44457 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,96669 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01933 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,74113 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 8,15238 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 36,35% |

Codice regionale: TOS16_01.D01.037.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce:

037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).

Articolo:

002 - Densità 25 Kg/mc

Prezzo a m²/cm € 9.06887

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P18.017.002 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2015, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 25 kg/m3, spessore 50 mm | m² | 1,05 | € 3,75000 | € 3,93750 |
| TOS16_PR.P18.100.035 | Accessori di posa - tassello a vite mm 6 | cad | 4 | € 0,04550 | € 0,18200 |
| Totale TOS16_PR |  | € 4,11950 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,04000 | € 0,64492 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,045 | € 28,04000 | € 1,26180 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,045 | € 23,48000 | € 1,05660 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,96332 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,16907 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,07536 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02151 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,82444 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 9,06887 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 32,68% |

Codice regionale: TOS16_01.D01.037.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce:

037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).

Articolo:

003 - Densità 30 Kg/mc

Prezzo a m²/cm € 9.84822

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P18.017.003 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2015, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 30 kg/m3, spessore 50 mm | m² | 1,05 | € 4,33675 | € 4,55359 |
| TOS16_PR.P18.100.035 | Accessori di posa - tassello a vite mm 6 | cad | 4 | € 0,04550 | € 0,18200 |
| Totale TOS16_PR |  | € 4,73559 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,04000 | € 0,64492 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,045 | € 28,04000 | € 1,26180 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,045 | € 23,48000 | € 1,05660 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,96332 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,78516 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,16777 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02336 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,89529 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 9,84822 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,09% |

Codice regionale: TOS16_01.D01.039.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce:

039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale

Articolo:

001 - con bordo liscio - spessore mm 20

Prezzo a m²/cm € 6.65341

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P18.015.002 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio - densità 28 kg/m3, spessore mm 30 | m² | 1,05 | € 2,98800 | € 3,13740 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,13740 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,04000 | € 0,75708 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,04000 | € 0,64492 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 23,48000 | € 0,63396 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,03596 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,25961 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,78894 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01578 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,60486 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 6,65341 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,6% |

Codice regionale: TOS16_01.D01.039.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce:

039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale

Articolo:

002 - con bordo battentato - spessore mm 30

Prezzo a m²/cm € 6.65341

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P18.016.001 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28 kg/m3, spessore mm 30 | m² | 1,05 | € 2,98800 | € 3,13740 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,13740 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,04000 | € 0,75708 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,04000 | € 0,64492 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 23,48000 | € 0,63396 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,03596 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,25961 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,78894 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01578 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,60486 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 6,65341 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,6% |

Codice regionale: TOS16_01.D01.039.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce:

039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale

Articolo:

003 - con bordo battentato - spessore mm 40

Prezzo a m² € 7.97634

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P18.016.002 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28 kg/m3, spessore mm 40 | m² | 1,05 | € 3,98400 | € 4,18320 |
| Totale TOS16_PR |  | € 4,18320 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,04000 | € 0,75708 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,04000 | € 0,64492 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 23,48000 | € 0,63396 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,03596 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,30541 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,94581 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01892 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,72512 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 7,97634 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 25,52% |

Codice regionale: TOS16_01.D01.039.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce:

039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale

Articolo:

004 - con bordo battentato - spessore mm 50

Prezzo a m² € 9.29928

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P18.016.003 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28 kg/m3, spessore mm 50 | m² | 1,05 | € 4,98000 | € 5,22900 |
| Totale TOS16_PR |  | € 5,22900 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,04000 | € 0,75708 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,04000 | € 0,64492 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 23,48000 | € 0,63396 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,03596 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,35121 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,10268 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02205 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,84539 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 9,29928 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 21,89% |

Codice regionale: TOS16_01.D01.039.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce:

039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale

Articolo:

005 - con bordo battentato - spessore mm 60

Prezzo a m² € 10.62222

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P18.016.004 | Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28 kg/m3, spessore mm 60 | m² | 1,05 | € 5,97600 | € 6,27480 |
| Totale TOS16_PR |  | € 6,27480 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,04000 | € 0,75708 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,04000 | € 0,64492 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 23,48000 | € 0,63396 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,03596 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,39701 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,25955 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02519 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,96566 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 10,62222 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 19,17% |

Codice regionale: TOS16_01.D01.046.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce:

046 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.

Articolo:

001 - Spessore 50 mm

Prezzo a m² € 9.47122

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P18.022.001 | Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013 ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 80 kg/m3 spessore 50 mm | m² | 1,05 | € 4,66785 | € 4,90124 |
| Totale TOS16_PR |  | € 4,90124 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,04000 | € 1,00944 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,04000 | € 0,64492 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,036 | € 23,48000 | € 0,84528 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,49964 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,48713 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,12307 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02246 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,86102 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 9,47122 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,39% |

Codice regionale: TOS16_01.D01.046.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce:

046 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.

Articolo:

002 - Spessore 60 mm

Prezzo a m² € 10.45745

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P18.022.002 | Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013 ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 80 kg/m3 spessore 60 mm | m² | 1,05 | € 5,41035 | € 5,68087 |
| Totale TOS16_PR |  | € 5,68087 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,04000 | € 1,00944 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,04000 | € 0,64492 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,036 | € 23,48000 | € 0,84528 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,49964 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,26676 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,24001 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02480 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,95068 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 10,45745 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 23,9% |

Codice regionale: TOS16_01.D01.048.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce:

048 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.

Articolo:

001 - Spessore 50 mm

Prezzo a m² € 10.74256

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P18.023.001 | Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm | m² | 1,05 | € 5,62500 | € 5,90625 |
| Totale TOS16_PR |  | € 5,90625 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,04000 | € 1,00944 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,04000 | € 0,64492 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,036 | € 23,48000 | € 0,84528 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,49964 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,49214 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,27382 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02548 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,97660 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 10,74256 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 23,27% |

Codice regionale: TOS16_01.D01.048.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Voce:

048 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.

Articolo:

002 - Spessore 80 mm

Prezzo a m² € 14.34876

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,023 | € 3,75000 | € 0,08625 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,08625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P18.023.002 | Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm | m² | 1,05 | € 8,34000 | € 8,75700 |
| Totale TOS16_PR |  | € 8,75700 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,04000 | € 1,00944 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,023 | € 28,04000 | € 0,64492 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,036 | € 23,48000 | € 0,84528 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,49964 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,34289 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,70143 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03403 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,30443 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 14,34876 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 17,42% |

Codice regionale: TOS16_01.D05.001.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo:

001 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m² € 21.44909

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,07500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P19.018.020 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4 | m² | 2,2 | € 5,12400 | € 11,27280 |
| Totale TOS16_PR |  | € 11,27280 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,60800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,95580 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,54337 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,07630 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,94992 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 21,44909 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,15% |

Codice regionale: TOS16_01.D05.001.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo:

002 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m² € 10.90013

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,07500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P19.018.020 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4 | m² | 1,1 | € 5,12400 | € 5,63640 |
| Totale TOS16_PR |  | € 5,63640 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,09 | € 26,05000 | € 2,34450 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,90530 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,61670 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,29251 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,03878 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,99092 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 10,90013 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,65% |

Codice regionale: TOS16_01.D05.001.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo:

003 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m² € 15.07602

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,07500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P19.018.014 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4 | m² | 2,2 | € 2,83400 | € 6,23480 |
| Totale TOS16_PR |  | € 6,23480 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,60800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,91780 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,78767 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,05363 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,37055 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 15,07602 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 37,2% |

Codice regionale: TOS16_01.D05.001.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo:

004 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m² € 7.94015

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,07500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P19.018.014 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4 | m² | 1,1 | € 2,83400 | € 3,11740 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,11740 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,04000 | € 2,52360 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,08440 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,27680 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,94152 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,02825 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,72183 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 7,94015 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 38,85% |

Codice regionale: TOS16_01.D05.005.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo:

001 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m² € 16.68737

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,07500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 2,2 | € 3,41300 | € 7,50860 |
| Totale TOS16_PR |  | € 7,50860 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,60800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,19160 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,97874 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,05936 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,51703 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 16,68737 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 33,61% |

Codice regionale: TOS16_01.D05.005.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo:

002 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m² € 6.19195

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,07500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P19.018.017 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq | m² | 1,1 | € 3,41300 | € 3,75430 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,75430 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,018 | € 28,04000 | € 0,50472 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,06552 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,89482 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,73422 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,02203 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,56290 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 6,19195 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 17,21% |

Codice regionale: TOS16_01.D05.006.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturale

Articolo:

001 - in due mani

Prezzo a m² € 18.17457

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P19.021.010 | Guaina liquida - Epossicatrame (p.s. 1,50) | l | 1 | € 13,19500 | € 13,19500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 13,19500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,045 | € 26,05000 | € 1,17225 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,17225 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,36725 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,15509 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,06465 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,65223 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,17457 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,45% |

Codice regionale: TOS16_01.D05.007.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

007 - Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, addittivato con pigmenti metallici di alluminio

Articolo:

001 - in due mani

Prezzo a m² € 3.67008

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P19.021.015 | Guaina liquida - Bituminosa alluminata a solvente (p.s. 1,20) | l | 0,4 | € 4,32250 | € 1,72900 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,72900 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,045 | € 26,05000 | € 1,17225 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,17225 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,90125 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,43519 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,01306 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,33364 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3,67008 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,94% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.001.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo:

001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 21.90833

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS16_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 168,98000 | € 0,50694 |
| TOS16_PR.P09.013.007 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07782 | € 3,50190 |
| Totale TOS16_PR |  | € 4,00884 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,04000 | € 8,41200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,12 | € 26,05000 | € 3,12600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 23,48000 | € 1,17400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,27280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,31884 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,59783 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05196 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,99167 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 21,90833 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,58% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.001.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo:

002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 21.62883

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS16_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 168,98000 | € 0,50694 |
| TOS16_PR.P09.013.008 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07291 | € 3,28095 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,78789 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,04000 | € 8,41200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,12 | € 26,05000 | € 3,12600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 23,48000 | € 1,17400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,27280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,09789 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,56468 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05129 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,96626 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 21,62883 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,37% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.001.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo:

003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 21.80416

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS16_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 168,98000 | € 0,50694 |
| TOS16_PR.P09.013.002 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07599 | € 3,41955 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,92649 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,04000 | € 8,41200 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,12 | € 26,05000 | € 3,12600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 23,48000 | € 1,17400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,27280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,23649 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,58547 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05171 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,98220 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 21,80416 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,87% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.002.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo:

001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 23.87085

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS16_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 168,98000 | € 0,50694 |
| TOS16_PR.P09.013.007 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07782 | € 3,50190 |
| Totale TOS16_PR |  | € 4,00884 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,32 | € 28,04000 | € 8,97280 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,14 | € 26,05000 | € 3,64700 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,07 | € 23,48000 | € 1,64360 |
| Totale TOS16_RU |  | € 14,82420 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,87024 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,83054 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05661 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,17008 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 23,87085 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,1% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.002.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo:

002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 23.59135

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS16_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 168,98000 | € 0,50694 |
| TOS16_PR.P09.013.008 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07291 | € 3,28095 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,78789 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,32 | € 28,04000 | € 8,97280 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,14 | € 26,05000 | € 3,64700 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,07 | € 23,48000 | € 1,64360 |
| Totale TOS16_RU |  | € 14,82420 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,64929 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,79739 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05595 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,14467 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 23,59135 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,84% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.002.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo:

003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 23.76668

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS16_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 168,98000 | € 0,50694 |
| TOS16_PR.P09.013.002 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07599 | € 3,41955 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,92649 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,32 | € 28,04000 | € 8,97280 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,14 | € 26,05000 | € 3,64700 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,07 | € 23,48000 | € 1,64360 |
| Totale TOS16_RU |  | € 14,82420 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,78789 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,81818 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05636 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,16061 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 23,76668 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,37% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.003.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo:

001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 15.80782

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.013.007 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07782 | € 3,50190 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,50190 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,08 | € 26,05000 | € 2,08400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,03 | € 23,48000 | € 0,70440 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,95720 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,49630 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,87445 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03749 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,43707 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 15,80782 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 56,66% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.003.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo:

002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 15.52832

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.013.008 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07291 | € 3,28095 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,28095 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,08 | € 26,05000 | € 2,08400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,03 | € 23,48000 | € 0,70440 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,95720 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,27535 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,84130 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03683 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,41167 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 15,52832 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 57,68% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.003.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo:

003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 15.70365

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.013.002 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07599 | € 3,41955 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,41955 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,08 | € 26,05000 | € 2,08400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,03 | € 23,48000 | € 0,70440 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,95720 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,41395 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,86209 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03724 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,42760 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 15,70365 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 57,04% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.004.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo:

001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 17.77034

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.013.007 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07782 | € 3,50190 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,50190 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,04000 | € 6,16880 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,1 | € 26,05000 | € 2,60500 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 23,48000 | € 1,17400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,50860 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,04770 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,10716 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04214 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,61549 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 17,77034 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,14% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.004.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo:

002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 17.49084

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.013.008 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07291 | € 3,28095 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,28095 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,04000 | € 6,16880 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,1 | € 26,05000 | € 2,60500 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 23,48000 | € 1,17400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,50860 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,82675 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,07401 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04148 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,59008 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 17,49084 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,08% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.004.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo:

003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 17.66617

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.013.002 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07599 | € 3,41955 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,41955 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,04000 | € 6,16880 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,1 | € 26,05000 | € 2,60500 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 23,48000 | € 1,17400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,50860 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,96535 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,09480 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04190 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,60602 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 17,66617 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,48% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.005.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

005 - Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano

Articolo:

001 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 8.38657

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,86000 | € 0,01860 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,01860 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.013.002 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,07599 | € 1,51980 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,51980 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,05 | € 26,05000 | € 1,30250 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,03 | € 23,48000 | € 0,70440 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,09130 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,62970 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,99446 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01989 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,76242 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 8,38657 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,71% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.006.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo:

001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 24.85211

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS16_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 168,98000 | € 0,50694 |
| TOS16_PR.P09.013.007 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07782 | € 3,50190 |
| Totale TOS16_PR |  | € 4,00884 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,33 | € 28,04000 | € 9,25320 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,08 | € 23,48000 | € 1,87840 |
| Totale TOS16_RU |  | € 15,59990 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,64594 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,94689 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,08841 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,25928 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 24,85211 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,77% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.006.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo:

002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 24.57261

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS16_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 168,98000 | € 0,50694 |
| TOS16_PR.P09.013.008 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07291 | € 3,28095 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,78789 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,33 | € 28,04000 | € 9,25320 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,08 | € 23,48000 | € 1,87840 |
| Totale TOS16_RU |  | € 15,59990 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,42499 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,91375 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,08741 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,23387 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 24,57261 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 63,48% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.006.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo:

003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 24.74794

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS16_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 168,98000 | € 0,50694 |
| TOS16_PR.P09.013.002 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07599 | € 3,41955 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,92649 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,33 | € 28,04000 | € 9,25320 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,08 | € 23,48000 | € 1,87840 |
| Totale TOS16_RU |  | € 15,59990 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,56359 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,93454 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,08804 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,24981 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 24,74794 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 63,04% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.007.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo:

001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 26.81464

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS16_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 168,98000 | € 0,50694 |
| TOS16_PR.P09.013.007 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07782 | € 3,50190 |
| Totale TOS16_PR |  | € 4,00884 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,04000 | € 9,81400 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,17 | € 26,05000 | € 4,42850 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 17,15130 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 21,19734 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,17960 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,09539 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,43769 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 26,81464 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 63,96% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.007.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo:

002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 26.53513

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS16_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 168,98000 | € 0,50694 |
| TOS16_PR.P09.013.008 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07291 | € 3,28095 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,78789 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,04000 | € 9,81400 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,17 | € 26,05000 | € 4,42850 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 17,15130 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 20,97639 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,14646 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,09439 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,41228 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 26,53513 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,64% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.007.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo:

003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 26.71046

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS16_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 168,98000 | € 0,50694 |
| TOS16_PR.P09.013.002 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07599 | € 3,41955 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,92649 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,04000 | € 9,81400 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,17 | € 26,05000 | € 4,42850 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 17,15130 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 21,11499 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,16725 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,09502 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,42822 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 26,71046 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,21% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.008.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo:

001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 18.39690

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.013.007 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07782 | € 3,50190 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,50190 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,04000 | € 6,16880 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,05000 | € 2,86550 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,06 | € 23,48000 | € 1,40880 |
| Totale TOS16_RU |  | € 11,00390 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,54300 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,18145 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,06544 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,67245 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,39690 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,81% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.008.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo:

002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 18.11739

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.013.008 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07291 | € 3,28095 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,28095 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,04000 | € 6,16880 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,05000 | € 2,86550 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,06 | € 23,48000 | € 1,40880 |
| Totale TOS16_RU |  | € 11,00390 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,32205 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,14831 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,06445 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,64704 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,11739 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,74% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.008.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo:

003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 18.29272

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.013.002 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07599 | € 3,41955 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,41955 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,04000 | € 6,16880 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,05000 | € 2,86550 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,06 | € 23,48000 | € 1,40880 |
| Totale TOS16_RU |  | € 11,00390 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,46065 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,16910 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,06507 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66297 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,29272 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,15% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.009.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo:

001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 20.35942

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.013.007 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07782 | € 3,50190 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,50190 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,24 | € 28,04000 | € 6,72960 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,13 | € 26,05000 | € 3,38650 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,08 | € 23,48000 | € 1,87840 |
| Totale TOS16_RU |  | € 12,55530 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,09440 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,41416 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,07242 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,85086 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 20,35942 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,67% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.009.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo:

002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 20.07991

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.013.008 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07291 | € 3,28095 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,28095 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,24 | € 28,04000 | € 6,72960 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,13 | € 26,05000 | € 3,38650 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,08 | € 23,48000 | € 1,87840 |
| Totale TOS16_RU |  | € 12,55530 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 15,87345 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,38102 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,07143 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,82545 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 20,07991 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,53% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.009.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo:

003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 20.25524

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03720 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.013.002 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07599 | € 3,41955 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,41955 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,24 | € 28,04000 | € 6,72960 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,13 | € 26,05000 | € 3,38650 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,08 | € 23,48000 | € 1,87840 |
| Totale TOS16_RU |  | € 12,55530 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,01205 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,40181 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,07205 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,84139 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 20,25524 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,99% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.010.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano

Articolo:

001 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 11.33035

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,86000 | € 0,01860 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,01860 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.013.002 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,07599 | € 1,51980 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,51980 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,04000 | € 3,64520 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,08 | € 26,05000 | € 2,08400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,06 | € 23,48000 | € 1,40880 |
| Totale TOS16_RU |  | € 7,41840 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,95680 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,34352 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,04031 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,03003 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 11,33035 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,47% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.011.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda

Articolo:

001 - senza velo

Prezzo a m² € 9.04028

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.050.002 | Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese | ora | 0,05 | € 2,08330 | € 0,10417 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,10417 |  |  |  |
| TOS16_PR.200.001.003 | materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete | m | 0,3 | € 0,43500 | € 0,13050 |
| TOS16_PR.P09.013.008 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07291 | € 3,28095 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,41145 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,045 | € 26,05000 | € 1,17225 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,045 | € 23,48000 | € 1,05660 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,63085 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,14647 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,07197 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02144 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,82184 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 9,04028 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 40,16% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.011.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda

Articolo:

002 - compreso velo

Prezzo a m² € 11.51877

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.050.002 | Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese | ora | 0,05 | € 2,08330 | € 0,10417 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,10417 |  |  |  |
| TOS16_PR.200.001.003 | materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete | m | 0,3 | € 0,43500 | € 0,13050 |
| TOS16_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 168,98000 | € 0,50694 |
| TOS16_PR.P09.013.008 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07291 | € 3,28095 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,91839 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,07 | € 28,04000 | € 1,96280 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,063 | € 26,05000 | € 1,64115 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,063 | € 23,48000 | € 1,47924 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,08319 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,10575 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,36586 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02732 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,04716 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 11,51877 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 44,13% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.012.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento

Articolo:

001 - senza velo

Prezzo a m² € 10.22322

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.050.002 | Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese | ora | 0,06 | € 2,08330 | € 0,12500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,12500 |  |  |  |
| TOS16_PR.200.001.003 | materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete | m | 0,3 | € 0,43500 | € 0,13050 |
| TOS16_PR.P09.013.002 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 45 | € 0,07599 | € 3,41955 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,55005 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,055 | € 26,05000 | € 1,43275 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,055 | € 23,48000 | € 1,29140 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,40655 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,08160 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,21224 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02424 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,92938 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 10,22322 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 43,1% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.012.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento

Articolo:

002 - compreso velo

Prezzo a m² € 11.25980

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.050.002 | Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese | ora | 0,06 | € 2,08330 | € 0,12500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,12500 |  |  |  |
| TOS16_PR.200.001.003 | materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete | m | 0,3 | € 0,43500 | € 0,13050 |
| TOS16_PR.P02.008.001 | Velo - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,003 | € 168,98000 | € 0,50694 |
| TOS16_PR.P09.013.002 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos | kg | 30 | € 0,07599 | € 2,27970 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,91714 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,04000 | € 2,24320 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,073 | € 26,05000 | € 1,90165 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,073 | € 23,48000 | € 1,71404 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,85889 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,90103 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,33515 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02670 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,02362 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 11,25980 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 52,03% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.013.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

013 - Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo e rasato con lo stesso prodotto

Articolo:

001 - a base di gesso emidrato

Prezzo a m² € 17.57793

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P02.006.002 | Gesso - scagliola | Tn | 0,011 | € 107,60000 | € 1,18360 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,18360 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,04000 | € 8,41200 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,12 | € 26,05000 | € 3,12600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 23,48000 | € 1,17400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 12,71200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,89560 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,08434 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04169 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,59799 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 17,57793 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 72,32% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.018.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina

Articolo:

001 - spessore fino a 5 mm

Prezzo a m² € 14.80665

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.050.002 | Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese | ora | 0,05 | € 2,08330 | € 0,10417 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,10417 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.013.010 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - fonoassorbente a base di fibre minerali | kg | 2 | € 1,53400 | € 3,06800 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,06800 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,04000 | € 3,08440 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,05000 | € 2,86550 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,11 | € 23,48000 | € 2,58280 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,53270 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,70487 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,75573 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03511 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,34606 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 14,80665 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 57,63% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.018.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina

Articolo:

002 - spessore da 6 a 10 mm

Prezzo a m² € 20.65020

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.050.002 | Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese | ora | 0,05 | € 2,08330 | € 0,10417 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,10417 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.013.010 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - fonoassorbente a base di fibre minerali | kg | 4 | € 1,53400 | € 6,13600 |
| Totale TOS16_PR |  | € 6,13600 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,04000 | € 3,64520 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,13 | € 26,05000 | € 3,38650 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,13 | € 23,48000 | € 3,05240 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,08410 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,32427 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,44864 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04897 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,87729 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 20,65020 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 48,83% |

Codice regionale: TOS16_01.E01.018.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina

Articolo:

003 - spessore da 11 a 15 mm

Prezzo a m² € 26.49374

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.050.002 | Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese | ora | 0,05 | € 2,08330 | € 0,10417 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,10417 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.013.010 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - fonoassorbente a base di fibre minerali | kg | 6 | € 1,53400 | € 9,20400 |
| Totale TOS16_PR |  | € 9,20400 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,15 | € 26,05000 | € 3,90750 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 23,48000 | € 3,52200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 11,63550 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 20,94367 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,14155 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06283 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,40852 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 26,49374 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 43,92% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.001.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

001 - Monocottura smaltata liscia, cm 20X20

Prezzo a m² € 18.33234

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,49197 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17380 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02174 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,33234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,88% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.001.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

002 - Monocottura smaltata liscia, cm 30X30

Prezzo a m² € 18.33234

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,49197 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17380 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02174 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,33234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,88% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.001.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

003 - Maiolica smaltata su cottoforte, tinte unite, cm 20X20

Prezzo a m² € 18.33234

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,49197 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17380 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02174 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,33234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,88% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.001.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

004 - Gres porcellanato, tinte unite, cm 10X10

Prezzo a m² € 19.60717

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,5 | € 0,80410 | € 0,40205 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,66198 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,288 | € 28,04000 | € 8,07552 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,288 | € 23,48000 | € 6,76224 |
| Totale TOS16_RU |  | € 14,83776 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 15,49974 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,32496 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02325 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,78247 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 19,60717 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,68% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.001.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

005 - Gres porcellanato smaltato, cm 30X30 e 33X33

Prezzo a m² € 18.33234

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,49197 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17380 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02174 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,33234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,88% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.001.006

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

006 - Gres porcellanato smaltato, cm 40X40 e 30X60

Prezzo a m² € 18.33234

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,49197 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17380 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02174 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,33234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,88% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.001.007

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

007 - Mosaico vetroso 2X2

Prezzo a m² € 18.43406

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,5 | € 0,80410 | € 0,40205 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,66198 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,57238 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,18586 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02186 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,67582 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,43406 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,46% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.001.008

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

008 - Maiolica decorata a serigrafia, cm 20X20

Prezzo a m² € 24.19789

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,36 | € 28,04000 | € 10,09440 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,36 | € 23,48000 | € 8,45280 |
| Totale TOS16_RU |  | € 18,54720 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,12877 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,86932 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02869 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,19981 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 24,19789 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,65% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.001.009

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

009 - Maiolica cm 20X20 decorata a mano

Prezzo a m² € 24.19789

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,36 | € 28,04000 | € 10,09440 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,36 | € 23,48000 | € 8,45280 |
| Totale TOS16_RU |  | € 18,54720 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,12877 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,86932 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02869 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,19981 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 24,19789 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,65% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.001.010

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

010 - Graniti ceramici cm 20X20, 30X30, 40X40

Prezzo a m² € 21.26512

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,315 | € 28,04000 | € 8,83260 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,315 | € 23,48000 | € 7,39620 |
| Totale TOS16_RU |  | € 16,22880 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,81037 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,52156 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02522 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,93319 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 21,26512 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,32% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.001.011

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

011 - Klinker cm 6X24

Prezzo a m² € 18.33234

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,49197 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17380 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02174 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,33234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,88% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.001.012

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

012 - Klinker cm 20X20 e 12X24

Prezzo a m² € 18.33234

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,49197 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17380 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02174 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,33234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,88% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.001.013

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

013 - Klinker cm 25X25

Prezzo a m² € 18.33234

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,49197 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17380 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02174 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,33234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,88% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.001.014

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

014 - Marmette di graniglia semplicemente levigate, cm 20X20

Prezzo a m² € 18.33234

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,49197 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17380 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02174 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,33234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,88% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.001.015

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

015 - Marmette di graniglia semplicemente levigate, cm 25X25

Prezzo a m² € 18.33234

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,49197 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17380 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02174 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,33234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,88% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.001.016

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

016 - Marmettoni semplicemente levigati, cm 30X30

Prezzo a m² € 18.33234

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,49197 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17380 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02174 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,33234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,88% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.001.017

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

017 - Marmettoni semplicemente levigati, cm 40X40

Prezzo a m² € 18.33234

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,49197 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17380 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02174 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,33234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,88% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.001.018

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

018 - Marmettoni in lastra ricomposta, cm 40X40

Prezzo a m² € 18.33234

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,49197 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17380 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02174 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,33234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,88% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.001.019

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

019 - Lastre in marmo da cm 3 40 40 (in stoccaggio standard)

Prezzo a m² € 18.43406

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,5 | € 0,80410 | € 0,40205 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,66198 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,57238 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,18586 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02186 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,67582 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,43406 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,46% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.001.020

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

020 - Lastre in marmo da cm 2 (in stoccaggio standard)

Prezzo a m² € 18.43406

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,5 | € 0,80410 | € 0,40205 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,66198 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,57238 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,18586 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02186 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,67582 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,43406 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,46% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.001.021

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo:

021 - Zoccolino battiscopa

Prezzo a ml € 5.67596

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 0,14167 | € 0,15290 | € 0,02166 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,075 | € 0,80410 | € 0,06031 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,08197 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0855 | € 28,04000 | € 2,39742 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0855 | € 23,48000 | € 2,00754 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,40496 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,48693 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,67304 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00673 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,51600 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 5,67596 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,61% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.002.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo:

001 - Rustico arrotato da cm 14X28

Prezzo a m² € 18.33234

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,49197 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17380 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02174 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,33234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,88% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.002.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo:

002 - Rustico arrotato da cm 18X36

Prezzo a m² € 18.33234

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,49197 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17380 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02174 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,33234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,88% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.002.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo:

003 - Rustico arrotato da cm 30X30

Prezzo a m² € 18.43406

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,5 | € 0,80410 | € 0,40205 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,66198 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,57238 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,18586 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02186 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,67582 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,43406 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,46% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.002.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo:

004 - Rustico arrotato da cm 14X28 e 30X30 fatto a mano

Prezzo a m² € 20.19373

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,5 | € 0,80410 | € 0,40205 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,66198 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,297 | € 28,04000 | € 8,32788 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,297 | € 23,48000 | € 6,97356 |
| Totale TOS16_RU |  | € 15,30144 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 15,96342 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,39451 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02395 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,83579 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 20,19373 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,77% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.002.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo:

005 - Zoccolino battiscopa cm 8X33

Prezzo a ml € 5.67596

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 0,14167 | € 0,15290 | € 0,02166 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,075 | € 0,80410 | € 0,06031 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,08197 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0855 | € 28,04000 | € 2,39742 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0855 | € 23,48000 | € 2,00754 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,40496 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,48693 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,67304 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00673 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,51600 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 5,67596 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,61% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.002.006

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo:

006 - Levigato da cm 14X28

Prezzo a m² € 18.33234

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,49197 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17380 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02174 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,33234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,88% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.002.007

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo:

007 - Levigato da cm 18X36

Prezzo a m² € 18.43406

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,5 | € 0,80410 | € 0,40205 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,66198 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,57238 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,18586 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02186 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,67582 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,43406 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,46% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.002.008

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo:

008 - Levigato da cm 30X30

Prezzo a m² € 18.33234

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,49197 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17380 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02174 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,33234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,88% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.002.009

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo:

009 - Zoccolino battiscopa cm 8X33

Prezzo a ml € 5.67597

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 0,1417 | € 0,15290 | € 0,02167 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,075 | € 0,80410 | € 0,06031 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,08198 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0855 | € 28,04000 | € 2,39742 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0855 | € 23,48000 | € 2,00754 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,40496 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,48693 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,67304 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00673 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,51600 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 5,67597 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,61% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.012.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

012 - Pavimento a tappeto (solo posa)

Articolo:

001 - Incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, escluse eventuali preparazioni; la differenza tra la metratura fornita e quella in opera (sfrido per taglio e adattamenti) viene conteggiata al prezzo dei materiali : agugliato tipo monofalda, omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 800 g/m2

Prezzo a m² € 5.90424

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 0,2 | € 0,15290 | € 0,03058 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,03058 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,04000 | € 2,52360 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,09 | € 23,48000 | € 2,11320 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,63680 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,66738 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,70011 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00700 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,53675 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 5,90424 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,53% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.012.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

012 - Pavimento a tappeto (solo posa)

Articolo:

002 - Incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, escluse eventuali preparazioni; la differenza tra la metratura fornita e quella in opera (sfrido per taglio e adattamenti) viene conteggiata al prezzo dei materiali : agugliato tipo monofalda, in altre fibre sintetiche o eterogeneo per mescola di fibre di diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700 g/m2

Prezzo a m² € 5.90424

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 0,2 | € 0,15290 | € 0,03058 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,03058 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,04000 | € 2,52360 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,09 | € 23,48000 | € 2,11320 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,63680 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,66738 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,70011 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00700 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,53675 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 5,90424 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,53% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.020.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

020 - Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.

Articolo:

001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

Prezzo a m² € 25.57354

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 0,3 | € 3,46680 | € 1,04004 |
| TOS16_PR.P22.050.001 | Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati | m² | 1 | € 9,44000 | € 9,44000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 10,48004 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 20,21624 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,03244 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,09097 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,32487 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 25,57354 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 38,07% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.021.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

021 - Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.

Articolo:

001 -  spessore di 2,5 mm

Prezzo a m² € 38.67894

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 0,3 | € 3,46680 | € 1,04004 |
| TOS16_PR.P22.047.004 | Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori marmorizzati | m² | 1 | € 19,80000 | € 19,80000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 20,84004 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,73620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 30,57624 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,58644 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,13759 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,51627 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 38,67894 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 25,17% |

Codice regionale: TOS16_01.E02.030.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Voce:

030 - Rasatura di sottofondi per posa di pavimentazioni viniliche, previo pulizia del supporto e trattamento con primer ancorante.

Articolo:

001 - cementizia tissotropica stesa a spatola ( due mani) additivata con lattice elasticizzante.

Prezzo a m² € 9.44863

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P09.020.001 | Malta premiscelata per rasatura - cementizia tissotropica | kg | 3 | € 0,52954 | € 1,58862 |
| TOS16_PR.P22.034.001 | Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa | kg | 0,15 | € 4,27500 | € 0,64125 |
| TOS16_PR.P22.040.001 | Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - acido cloridrico | l | 1 | € 0,87700 | € 0,87700 |
| TOS16_PR.P22.060.010 | Accessori per la posa - lattice elasticizzante | kg | 0,1 | € 4,36800 | € 0,43680 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,54367 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,14 | € 28,04000 | € 3,92560 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,92560 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,46927 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,12039 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,03361 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,85897 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 9,44863 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 41,55% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.013.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

013 - Rivestimento interno di maiolica

Articolo:

001 - Terracotta smaltata, posato con collante (compreso), inclusa sigillatura con cemento bianco del giunti, compreso bordi smussati o smaltati in costa: 15X15 cm colore bianco

Prezzo a m² € 18.33234

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,49197 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17380 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02174 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,33234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,88% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.013.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

013 - Rivestimento interno di maiolica

Articolo:

002 - Terracotta smaltata, posato con collante (compreso), inclusa sigillatura con cemento bianco del giunti, compreso bordi smussati o smaltati in costa: 15X15 cm colori chiari

Prezzo a m² € 18.33234

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,49197 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17380 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02174 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,33234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,88% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.013.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

013 - Rivestimento interno di maiolica

Articolo:

003 - Terracotta smaltata, posato con collante (compreso), inclusa sigillatura con cemento bianco del giunti, compreso bordi smussati o smaltati in costa: 20X20 cm decorate

Prezzo a m² € 18.33234

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,49197 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17380 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02174 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,33234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,88% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.014.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo:

001 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 20X20 cm fiammati

Prezzo a m² € 18.33234

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,49197 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17380 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02174 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,33234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,88% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.014.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo:

002 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 20X20 cm bianco

Prezzo a m² € 18.33234

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,49197 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17380 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02174 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,33234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,88% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.014.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo:

004 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 20X20 cm tinta unita colorata

Prezzo a m² € 18.33234

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,49197 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17380 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02174 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,33234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,88% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.014.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo:

005 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 30X30 cm tipi fiammati

Prezzo a m² € 18.33234

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,49197 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17380 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02174 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,33234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,88% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.014.006

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo:

006 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 30X30 cm tinte unite

Prezzo a m² € 18.33234

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,49197 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17380 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02174 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,33234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,88% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.014.007

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo:

007 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 30X30 cm decorate

Prezzo a m² € 18.33234

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,91040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,49197 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,17380 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02174 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,66658 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,33234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,88% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.015.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione

Articolo:

001 - Per rivestimenti esterni in sezione piena ed omogenea con coda di rondine, nei formati 6X24 cm e 12X24 cm posate su superfici intonacate: colorati in pasta, serie grezza

Prezzo a m² € 27.13067

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,405 | € 28,04000 | € 11,35620 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,405 | € 23,48000 | € 9,50940 |
| Totale TOS16_RU |  | € 20,86560 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 21,44717 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,21708 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03217 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,46642 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 27,13067 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,91% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.015.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione

Articolo:

002 - Per rivestimenti esterni in sezione piena ed omogenea con coda di rondine nei formati 6X24 cm e 12X24 cm posate su superfici intonacate: sereie smaltata e vetrinata

Prezzo a m² € 27.13067

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,405 | € 28,04000 | € 11,35620 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,405 | € 23,48000 | € 9,50940 |
| Totale TOS16_RU |  | € 20,86560 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 21,44717 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,21708 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03217 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,46642 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 27,13067 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,91% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.015.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione

Articolo:

003 - Per rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea con coda di rondine nei formati 12X12 cm posate su superfici intonacate: quadrotta sede grezza, colorati

Prezzo a m² € 27.13067

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,405 | € 28,04000 | € 11,35620 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,405 | € 23,48000 | € 9,50940 |
| Totale TOS16_RU |  | € 20,86560 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 21,44717 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,21708 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03217 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,46642 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 27,13067 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,91% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.015.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione

Articolo:

004 - Per rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea con coda di rondine nei formati 12X12 cm posate su superfici intonacate: serie smaltata e vetrinata

Prezzo a m² € 27.13067

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 1,7 | € 0,15290 | € 0,25993 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,4 | € 0,80410 | € 0,32164 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,58157 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,405 | € 28,04000 | € 11,35620 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,405 | € 23,48000 | € 9,50940 |
| Totale TOS16_RU |  | € 20,86560 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 21,44717 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,21708 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03217 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,46642 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 27,13067 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,91% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.016.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo:

001 - In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

Prezzo a m € 4.12581

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 0,10303 | € 0,15290 | € 0,01575 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,01575 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,063 | € 28,04000 | € 1,76652 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,063 | € 23,48000 | € 1,47924 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,24576 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,26151 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,48923 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00489 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,37507 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 4,12581 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,67% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.016.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo:

002 - In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm

Prezzo a m € 5.27900

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,081 | € 28,04000 | € 2,27124 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,081 | € 23,48000 | € 1,90188 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,17312 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,17312 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,62597 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00626 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,47991 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 5,27900 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.016.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo:

003 - In grés rosso normale h 7.5

Prezzo a m € 10.61559

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 0,14 | € 0,15290 | € 0,02141 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,03 | € 0,80410 | € 0,02412 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,04553 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,162 | € 28,04000 | € 4,54248 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,162 | € 23,48000 | € 3,80376 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,34624 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,39177 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,25877 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01259 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,96505 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 10,61559 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,62% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.016.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo:

004 - In grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm

Prezzo a m € 10.61559

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 0,14 | € 0,15290 | € 0,02141 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,03 | € 0,80410 | € 0,02412 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,04553 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,162 | € 28,04000 | € 4,54248 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,162 | € 23,48000 | € 3,80376 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,34624 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,39177 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,25877 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01259 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,96505 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 10,61559 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,62% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.016.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo:

005 - In grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm

Prezzo a m € 10.61559

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 0,14 | € 0,15290 | € 0,02141 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,03 | € 0,80410 | € 0,02412 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,04553 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,162 | € 28,04000 | € 4,54248 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,162 | € 23,48000 | € 3,80376 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,34624 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,39177 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,25877 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01259 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,96505 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 10,61559 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,62% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.016.006

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo:

006 - In grés fine porcellanato con gola h 10 cm

Prezzo a m € 10.61559

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 0,14 | € 0,15290 | € 0,02141 |
| TOS16_PR.P22.030.011 | Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 | kg | 0,03 | € 0,80410 | € 0,02412 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,04553 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,162 | € 28,04000 | € 4,54248 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,162 | € 23,48000 | € 3,80376 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,34624 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,39177 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,25877 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01259 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,96505 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 10,61559 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,62% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.017.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo:

001 - ottone da 15X3 mm

Prezzo a m € 4.40690

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 0,04 | € 0,15290 | € 0,00612 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,00612 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0675 | € 28,04000 | € 1,89270 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0675 | € 23,48000 | € 1,58490 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,47760 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,48372 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,52256 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00523 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,40063 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 4,40690 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,91% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.017.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo:

002 - plastica rigida da 25X25 mm

Prezzo a m € 4.40690

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 0,04 | € 0,15290 | € 0,00612 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,00612 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0675 | € 28,04000 | € 1,89270 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0675 | € 23,48000 | € 1,58490 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,47760 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,48372 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,52256 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00523 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,40063 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 4,40690 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,91% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.017.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo:

003 - plastica elastica al silicone da 25X8 mm

Prezzo a m € 4.40690

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 0,04 | € 0,15290 | € 0,00612 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,00612 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0675 | € 28,04000 | € 1,89270 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0675 | € 23,48000 | € 1,58490 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,47760 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,48372 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,52256 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00523 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,40063 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 4,40690 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,91% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.017.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo:

004 - plastica elastica da 30X7mm

Prezzo a m € 4.40690

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 0,04 | € 0,15290 | € 0,00612 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,00612 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0675 | € 28,04000 | € 1,89270 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0675 | € 23,48000 | € 1,58490 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,47760 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,48372 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,52256 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00523 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,40063 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 4,40690 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,91% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.017.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo:

005 - marmo da 20X10-15 mm

Prezzo a m € 4.40690

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 0,04 | € 0,15290 | € 0,00612 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,00612 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0675 | € 28,04000 | € 1,89270 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0675 | € 23,48000 | € 1,58490 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,47760 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,48372 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,52256 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00523 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,40063 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 4,40690 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,91% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.017.006

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo:

006 - ottone per moquette, posati orizzontalmente

Prezzo a m € 4.40690

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.030.001 | Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 | kg | 0,04 | € 0,15290 | € 0,00612 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,00612 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0675 | € 28,04000 | € 1,89270 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0675 | € 23,48000 | € 1,58490 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,47760 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,48372 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,52256 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00523 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,40063 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 4,40690 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,91% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.020.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

020 - Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.

Articolo:

001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

Prezzo a m² € 20.56870

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 0,3 | € 3,46680 | € 1,04004 |
| TOS16_PR.P22.034.001 | Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa | kg | 0,15 | € 4,27500 | € 0,64125 |
| TOS16_PR.P22.050.001 | Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati | m² | 1 | € 9,44000 | € 9,44000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 11,12129 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,095 | € 28,04000 | € 2,66380 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,095 | € 26,05000 | € 2,47475 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,13855 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,25984 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,43898 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,07317 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,86988 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 20,56870 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,98% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.021.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

021 - Sguscia  in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento, compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

Articolo:

001 - spessore 2,00  mm

Prezzo a ml € 23.23911

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 0,3 | € 3,46680 | € 1,04004 |
| TOS16_PR.P22.050.001 | Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati | m² | 1 | € 9,44000 | € 9,44000 |
| TOS16_PR.P22.060.002 | Accessori per la posa - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m | m | 1 | € 1,40000 | € 1,40000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 11,88004 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,04000 | € 3,36480 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,12 | € 26,05000 | € 3,12600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 6,49080 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,37084 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,75563 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,08267 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,11265 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 23,23911 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 27,93% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.022.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

022 - Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.

Articolo:

001 -  spessore di 2 mm

Prezzo a m² € 31.39710

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 0,3 | € 3,46680 | € 1,04004 |
| TOS16_PR.P22.034.001 | Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa | kg | 0,15 | € 4,27500 | € 0,64125 |
| TOS16_PR.P22.047.003 | Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati | m² | 1 | € 18,00000 | € 18,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 19,68129 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,095 | € 28,04000 | € 2,66380 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,095 | € 26,05000 | € 2,47475 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,13855 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 24,81984 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,72298 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,11169 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,85428 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 31,39710 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 16,37% |

Codice regionale: TOS16_01.E03.023.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.

Voce:

023 - Sguscia in linoleum  tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

Articolo:

001 -  spessore 2 mm

Prezzo a ml € 14.79899

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P22.031.004 | Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) | kg | 0,06 | € 3,46680 | € 0,20801 |
| TOS16_PR.P22.047.003 | Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati | m² | 0,2 | € 18,00000 | € 3,60000 |
| TOS16_PR.P22.060.002 | Accessori per la posa - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m | m | 1 | € 1,40000 | € 1,40000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 5,20801 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,04000 | € 3,36480 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,12 | € 26,05000 | € 3,12600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 6,49080 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,69881 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,75482 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,05264 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,34536 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 14,79899 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 43,86% |

Codice regionale: TOS16_01.E04.001.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce:

001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

001 - su muri di spessore fino a 20 cm

Prezzo a cad € 41.14070

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 1,5 | € 0,04313 | € 0,06470 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,06470 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,63 | € 28,04000 | € 17,66520 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,63 | € 23,48000 | € 14,79240 |
| Totale TOS16_RU |  | € 32,45760 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 32,52230 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,87835 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,09757 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,74006 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 41,14070 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,89% |

Codice regionale: TOS16_01.E04.001.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce:

001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

002 - su muri di spessore oltre i 20 cm

Prezzo a cad € 58.79192

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 2,5 | € 0,04313 | € 0,10783 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,10783 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,9 | € 28,04000 | € 25,23600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,9 | € 23,48000 | € 21,13200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 46,36800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 46,47583 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,97137 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,13943 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,34472 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 58,79192 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,87% |

Codice regionale: TOS16_01.E04.002.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce:

002 - Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

001 - su muri di spessore fino a 20 cm

Prezzo a cad € 47.00626

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 1,5 | € 0,04313 | € 0,06470 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,06470 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,72 | € 28,04000 | € 20,18880 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,72 | € 23,48000 | € 16,90560 |
| Totale TOS16_RU |  | € 37,09440 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 37,15910 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,57387 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,11148 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,27330 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 47,00626 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,91% |

Codice regionale: TOS16_01.E04.003.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce:

003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

001 - portoncini

Prezzo a m² € 49.93903

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 1,5 | € 0,04313 | € 0,06470 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,06470 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,765 | € 28,04000 | € 21,45060 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,765 | € 23,48000 | € 17,96220 |
| Totale TOS16_RU |  | € 39,41280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 39,47750 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,92163 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,11843 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,53991 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 49,93903 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,92% |

Codice regionale: TOS16_01.E04.003.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce:

003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

002 - finestre e porte finestre

Prezzo a m² € 44.07348

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 1,5 | € 0,04313 | € 0,06470 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,06470 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,675 | € 28,04000 | € 18,92700 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,675 | € 23,48000 | € 15,84900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 34,77600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 34,84070 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,22611 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,10452 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,00668 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 44,07348 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,9% |

Codice regionale: TOS16_01.E04.003.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce:

003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

003 - persiane alla fiorentina

Prezzo a m² € 49.93903

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 1,5 | € 0,04313 | € 0,06470 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,06470 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,765 | € 28,04000 | € 21,45060 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,765 | € 23,48000 | € 17,96220 |
| Totale TOS16_RU |  | € 39,41280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 39,47750 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,92163 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3,5% di (B) |  | € 0,20726 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,53991 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 49,93903 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,92% |

Codice regionale: TOS16_01.E04.003.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce:

003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

004 - avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore

Prezzo a m² € 41.14070

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 1,5 | € 0,04313 | € 0,06470 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,06470 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,63 | € 28,04000 | € 17,66520 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,63 | € 23,48000 | € 14,79240 |
| Totale TOS16_RU |  | € 32,45760 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 32,52230 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,87835 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3,5% di (B) |  | € 0,17074 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,74006 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 41,14070 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,89% |

Codice regionale: TOS16_01.E04.003.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce:

003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

005 - porte blindate

Prezzo a m² € 64.60291

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 1,5 | € 0,04313 | € 0,06470 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,06470 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,99 | € 28,04000 | € 27,75960 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,99 | € 23,48000 | € 23,24520 |
| Totale TOS16_RU |  | € 51,00480 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 51,06950 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,66043 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,15321 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,87299 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 64,60291 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,95% |

Codice regionale: TOS16_01.E04.004.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce:

004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

001 - porte in lamiera o rete con telaio

Prezzo a m² € 35.27515

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 1,5 | € 0,04313 | € 0,06470 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,06470 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,54 | € 28,04000 | € 15,14160 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,54 | € 23,48000 | € 12,67920 |
| Totale TOS16_RU |  | € 27,82080 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 27,88550 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,18283 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,08366 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,20683 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 35,27515 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,87% |

Codice regionale: TOS16_01.E04.004.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce:

004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

002 - sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Prezzo a m² € 35.27515

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 1,5 | € 0,04313 | € 0,06470 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,06470 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,54 | € 28,04000 | € 15,14160 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,54 | € 23,48000 | € 12,67920 |
| Totale TOS16_RU |  | € 27,82080 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 27,88550 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,18283 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,08366 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,20683 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 35,27515 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,87% |

Codice regionale: TOS16_01.E04.004.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Voce:

004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

003 - serrande normali con luci fino a 5 mq

Prezzo a m² € 41.14070

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 1,5 | € 0,04313 | € 0,06470 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,06470 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,63 | € 28,04000 | € 17,66520 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,63 | € 23,48000 | € 14,79240 |
| Totale TOS16_RU |  | € 32,45760 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 32,52230 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,87835 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3,5% di (B) |  | € 0,17074 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,74006 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 41,14070 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,89% |

Codice regionale: TOS16_01.E05.001.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo:

001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m² € 14.19147

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,1 | € 1,86000 | € 0,18600 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,22350 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,04 | € 11,00000 | € 0,44000 |
| TOS16_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi | Tn | 0,009 | € 84,00000 | € 0,75600 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,19600 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,126 | € 28,04000 | € 3,53304 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0009 | € 28,04000 | € 0,02524 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,126 | € 26,05000 | € 3,28230 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,126 | € 23,48000 | € 2,95848 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,79906 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,21856 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,68278 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00841 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,29013 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 14,19147 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 69,05% |

Codice regionale: TOS16_01.E05.001.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo:

002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Prezzo a m² € 2.03102

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,018 | € 1,06250 | € 0,01913 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,001 | € 3,75000 | € 0,00375 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,02288 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,008 | € 11,00000 | € 0,08800 |
| TOS16_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi | Tn | 0,0025 | € 84,00000 | € 0,21000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,29800 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0162 | € 28,04000 | € 0,45425 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,001 | € 28,04000 | € 0,02804 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0162 | € 26,05000 | € 0,42201 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0162 | € 23,48000 | € 0,38038 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,28468 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,60555 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,24083 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00120 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,18464 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2,03102 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 63,25% |

Codice regionale: TOS16_01.E05.002.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.

Articolo:

001 - con rete Ø 5

Prezzo a m² € 23.32396

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,07500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.002.001 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 100x100 | kg | 3,1 | € 0,56396 | € 1,74828 |
| TOS16_PR.P10.006.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,05 | € 69,75000 | € 3,48750 |
| Totale TOS16_PR |  | € 5,23578 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,162 | € 28,04000 | € 4,54248 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,162 | € 26,05000 | € 4,22010 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,162 | € 23,48000 | € 3,80376 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,12714 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,43792 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,76569 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,01383 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,12036 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 23,32396 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 56,28% |

Codice regionale: TOS16_01.E05.002.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.

Articolo:

002 - con rete Ø 6

Prezzo a m² € 24.52363

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,07500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.002.004 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 100x100 | kg | 4,5 | € 0,59925 | € 2,69663 |
| TOS16_PR.P10.006.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,05 | € 69,75000 | € 3,48750 |
| Totale TOS16_PR |  | € 6,18413 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,162 | € 28,04000 | € 4,54248 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,162 | € 26,05000 | € 4,22010 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,162 | € 23,48000 | € 3,80376 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,12714 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,38627 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,90794 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,01454 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,22942 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 24,52363 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,53% |

Codice regionale: TOS16_01.E05.002.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.

Articolo:

003 - con rete Ø 8

Prezzo a m² € 30.62332

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,07500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.002.007 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 100x100 | kg | 8 | € 0,59075 | € 4,72600 |
| TOS16_PR.P10.006.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,05 | € 69,75000 | € 3,48750 |
| Totale TOS16_PR |  | € 8,21350 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,198 | € 28,04000 | € 5,55192 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,198 | € 26,05000 | € 5,15790 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,198 | € 23,48000 | € 4,64904 |
| Totale TOS16_RU |  | € 15,91966 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 24,20816 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,63122 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,01816 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,78394 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 30,62332 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 51,99% |

Codice regionale: TOS16_01.E05.011.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

001 - con verniculite espansa, spessore fino a cm 5

Prezzo a m² € 28.11728

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,1 | € 1,86000 | € 0,18600 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,22350 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,0015 | € 11,00000 | € 0,01650 |
| TOS16_PR.P01.004.003 | Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm | m³ | 0,05 | € 209,57500 | € 10,47875 |
| TOS16_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi | Tn | 0,009 | € 84,00000 | € 0,75600 |
| Totale TOS16_PR |  | € 11,25125 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,135 | € 28,04000 | € 3,78540 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,135 | € 26,05000 | € 3,51675 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,135 | € 23,48000 | € 3,16980 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,75235 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 22,22710 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,33407 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,01667 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,55612 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 28,11728 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 38,24% |

Codice regionale: TOS16_01.E05.011.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

002 - con verniculite espansa, per ogni cm in più

Prezzo a m² € 6.28537

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,07470 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,0015 | € 11,00000 | € 0,01650 |
| TOS16_PR.P01.004.003 | Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm | m³ | 0,01 | € 209,57500 | € 2,09575 |
| TOS16_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi | Tn | 0,009 | € 84,00000 | € 0,75600 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,86825 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0225 | € 28,04000 | € 0,63090 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0225 | € 26,05000 | € 0,58613 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0225 | € 23,48000 | € 0,52830 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,02573 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,96868 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,74530 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00373 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,57140 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 6,28537 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 32,23% |

Codice regionale: TOS16_01.E05.011.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

003 - con argilla espansa, spessore fino a cm 5

Prezzo a m² € 18.90966

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,1 | € 1,86000 | € 0,18600 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,22350 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,0015 | € 11,00000 | € 0,01650 |
| TOS16_PR.P01.004.012 | Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm | m³ | 0,05 | € 64,00000 | € 3,20000 |
| TOS16_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi | Tn | 0,009 | € 84,00000 | € 0,75600 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,97250 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,135 | € 28,04000 | € 3,78540 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,135 | € 26,05000 | € 3,51675 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,135 | € 23,48000 | € 3,16980 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,75235 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,94835 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,24225 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,01121 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,71906 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,90966 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 56,86% |

Codice regionale: TOS16_01.E05.011.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

004 - con argilla espansa, per ogni cm in più

Prezzo a m² € 4.08192

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,001 | € 3,75000 | € 0,00375 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,04095 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,0015 | € 11,00000 | € 0,01650 |
| TOS16_PR.P01.004.012 | Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm | m³ | 0,01 | € 64,00000 | € 0,64000 |
| TOS16_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi | Tn | 0,009 | € 84,00000 | € 0,75600 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,41250 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0225 | € 28,04000 | € 0,63090 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,001 | € 28,04000 | € 0,02804 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0225 | € 26,05000 | € 0,58613 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0225 | € 23,48000 | € 0,52830 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,77337 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,22682 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,48402 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00242 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,37108 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 4,08192 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 43,44% |

Codice regionale: TOS16_01.E05.012.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m² € 13.24685

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,11 | € 1,86000 | € 0,20460 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,24210 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,0045 | € 11,00000 | € 0,04950 |
| TOS16_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi | Tn | 0,0015 | € 84,00000 | € 0,12600 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,17550 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,126 | € 28,04000 | € 3,53304 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,126 | € 26,05000 | € 3,28230 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,126 | € 23,48000 | € 2,95848 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,05422 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,47182 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,57077 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00785 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,20426 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 13,24685 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,9% |

Codice regionale: TOS16_01.E05.012.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Prezzo a m² € 2.03936

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,86000 | € 0,03720 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,0001 | € 3,75000 | € 0,00038 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03758 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,0045 | € 11,00000 | € 0,04950 |
| TOS16_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi | Tn | 0,0015 | € 84,00000 | € 0,12600 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,17550 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,018 | € 28,04000 | € 0,50472 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0001 | € 28,04000 | € 0,00280 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,018 | € 23,48000 | € 0,42264 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,39906 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,61214 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,24182 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00121 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,18540 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2,03936 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 68,6% |

Codice regionale: TOS16_01.E05.013.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

013 - Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m² € 13.09728

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.006 | Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese | ora | 0,1 | € 1,86000 | € 0,18600 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,22350 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,102 | € 11,00000 | € 1,12200 |
| TOS16_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi | Tn | 0,01 | € 84,00000 | € 0,84000 |
| TOS16_PR.P02.005.002 | Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg | Tn | 0,0025 | € 83,30000 | € 0,20825 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,17025 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,099 | € 28,04000 | € 2,77596 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,099 | € 26,05000 | € 2,57895 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,099 | € 23,48000 | € 2,32452 |
| Totale TOS16_RU |  | € 7,95983 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,35358 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,55304 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00777 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,19066 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 13,09728 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,77% |

Codice regionale: TOS16_01.E05.021.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Sovrapprezzi ai massetti:

Articolo:

001 - maggior onere per piallettatura a frattazzo

Prezzo a m² € 3.94729

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,063 | € 26,05000 | € 1,64115 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,063 | € 23,48000 | € 1,47924 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,12039 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,12039 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,46806 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00234 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,35884 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3,94729 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_01.E05.021.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Sovrapprezzi ai massetti:

Articolo:

002 - esecuzione di CLS con verniculite

Prezzo a m² € 15.82184

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,0255 | € 11,00000 | € 0,28050 |
| TOS16_PR.P01.004.003 | Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm | m³ | 0,05 | € 209,57500 | € 10,47875 |
| TOS16_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi | Tn | 0,0125 | € 84,00000 | € 1,05000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 11,80925 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,009 | € 28,04000 | € 0,25236 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,009 | € 26,05000 | € 0,23445 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,009 | € 23,48000 | € 0,21132 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,69813 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,50738 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,87611 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00938 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,43835 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 15,82184 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,41% |

Codice regionale: TOS16_01.E05.021.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Sovrapprezzi ai massetti:

Articolo:

003 - esecuzione di CLS con argilla espansa

Prezzo a m² € 6.61422

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,0255 | € 11,00000 | € 0,28050 |
| TOS16_PR.P01.004.012 | Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm | m³ | 0,05 | € 64,00000 | € 3,20000 |
| TOS16_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi | Tn | 0,0125 | € 84,00000 | € 1,05000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 4,53050 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,009 | € 28,04000 | € 0,25236 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,009 | € 26,05000 | € 0,23445 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,009 | € 23,48000 | € 0,21132 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,69813 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,22863 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,78429 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00392 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,60129 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 6,61422 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 10,55% |

Codice regionale: TOS16_01.E05.031.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

001 - rete 10x10 Ø 5

Prezzo a m² € 4.37998

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.002.001 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 100x100 | kg | 3,1 | € 0,56396 | € 1,74828 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,74828 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,018 | € 28,04000 | € 0,50472 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,018 | € 23,48000 | € 0,42264 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,67666 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,46244 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,51937 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00260 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,39818 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 4,37998 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 38,28% |

Codice regionale: TOS16_01.E05.031.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

002 - rete 10x10 Ø 6

Prezzo a m² € 5.57964

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.002.004 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 100x100 | kg | 4,5 | € 0,59925 | € 2,69663 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,69663 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,018 | € 28,04000 | € 0,50472 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,018 | € 26,05000 | € 0,46890 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,018 | € 23,48000 | € 0,42264 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,67666 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,41079 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,66162 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00331 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,50724 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 5,57964 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,05% |

Codice regionale: TOS16_01.E05.031.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo:

003 - rete 10x10 Ø 8

Prezzo a m² € 9.02994

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.002.007 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 100x100 | kg | 8 | € 0,59075 | € 4,72600 |
| Totale TOS16_PR |  | € 4,72600 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,04000 | € 0,75708 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,027 | € 26,05000 | € 0,70335 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 23,48000 | € 0,63396 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,37479 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,13829 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,07074 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00535 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,82090 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 9,02994 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,3% |

Codice regionale: TOS16_01.F03.001.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno

Articolo:

001 - Ad infilare con sigillatura esterna a silicone

Prezzo a m² € 9.67997

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P35.003.008 | Materiale per posa : - Sigillante di silicone | kg | 0,1 | € 3,50000 | € 0,35000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,35000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,135 | € 28,04000 | € 3,78540 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,135 | € 26,05000 | € 3,51675 |
| Totale TOS16_RU |  | € 7,30215 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,65215 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,14782 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00574 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,88000 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 9,67997 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,44% |

Codice regionale: TOS16_01.F03.001.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno

Articolo:

002 - Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone

Prezzo a m² € 10.15723

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P35.003.008 | Materiale per posa : - Sigillante di silicone | kg | 0,1 | € 3,50000 | € 0,35000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,35000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,099 | € 28,04000 | € 2,77596 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,099 | € 26,05000 | € 2,57895 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,099 | € 23,48000 | € 2,32452 |
| Totale TOS16_RU |  | € 7,67943 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,02943 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,20441 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00602 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,92338 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 10,15723 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,61% |

Codice regionale: TOS16_01.F03.001.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno

Articolo:

003 - Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone

Prezzo a m² € 12.80663

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P35.003.008 | Materiale per posa : - Sigillante di silicone | kg | 0,1 | € 3,50000 | € 0,35000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,35000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,126 | € 28,04000 | € 3,53304 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,126 | € 26,05000 | € 3,28230 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,126 | € 23,48000 | € 2,95848 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,77382 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,12382 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,51857 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00759 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,16424 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 12,80663 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,32% |

Codice regionale: TOS16_01.F03.002.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo:

001 - Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m² € 12.80663

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P35.003.008 | Materiale per posa : - Sigillante di silicone | kg | 0,1 | € 3,50000 | € 0,35000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,35000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,126 | € 28,04000 | € 3,53304 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,126 | € 26,05000 | € 3,28230 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,126 | € 23,48000 | € 2,95848 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,77382 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,12382 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,51857 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00759 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,16424 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 12,80663 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,32% |

Codice regionale: TOS16_01.F03.002.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo:

002 - Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m² € 14.57290

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P35.003.008 | Materiale per posa : - Sigillante di silicone | kg | 0,1 | € 3,50000 | € 0,35000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,35000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,144 | € 28,04000 | € 4,03776 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,144 | € 26,05000 | € 3,75120 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,144 | € 23,48000 | € 3,38112 |
| Totale TOS16_RU |  | € 11,17008 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,52008 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,72801 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00864 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,32481 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 14,57290 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,65% |

Codice regionale: TOS16_01.F03.002.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo:

003 - Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m² € 12.80663

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P35.003.008 | Materiale per posa : - Sigillante di silicone | kg | 0,1 | € 3,50000 | € 0,35000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,35000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,126 | € 28,04000 | € 3,53304 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,126 | € 26,05000 | € 3,28230 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,126 | € 23,48000 | € 2,95848 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,77382 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,12382 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,51857 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00759 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,16424 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 12,80663 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,32% |

Codice regionale: TOS16_01.F03.002.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo:

005 - Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene

Prezzo a m² € 1.88512

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P72.010.001 | Accessori vari - guarnizione in PVC o neoprene per posa di vetri per serramenti in profilati | m | 4 | € 0,19000 | € 0,76000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,76000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0135 | € 28,04000 | € 0,37854 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0135 | € 26,05000 | € 0,35168 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,73022 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,49022 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,22353 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00112 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,17138 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1,88512 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 38,74% |

Codice regionale: TOS16_01.F03.002.006

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo:

006 - Sigillatura supplementare con fornitura: mastice sintetico al silicone

Prezzo a m² € 0.95408

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P72.010.010 | Accessori vari - mastice sintetico al silicone | kg | 0,1 | € 0,24000 | € 0,02400 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,02400 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0135 | € 28,04000 | € 0,37854 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0135 | € 26,05000 | € 0,35168 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,73022 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 0,75422 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,11313 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00057 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,08674 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 0,95408 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,54% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.001.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Preparazione di intonaco

Articolo:

001 - Rasierato con una mano di bianco

Prezzo a m² € 10.79020

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P02.006.002 | Gesso - scagliola | Tn | 0,001 | € 107,60000 | € 0,10760 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,10760 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,225 | € 28,04000 | € 6,30900 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,09 | € 23,48000 | € 2,11320 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,42220 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,52980 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,27947 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01279 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,98093 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 10,79020 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,05% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.002.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Preparazione di fondo da tinteggiare

Articolo:

001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

Prezzo a m² € 5.93361

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P02.006.002 | Gesso - scagliola | Tn | 0,0005 | € 107,60000 | € 0,05380 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,05380 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,04000 | € 2,52360 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,09 | € 23,48000 | € 2,11320 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,63680 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,69060 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,70359 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00704 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,53942 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 5,93361 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,14% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.004.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato

Articolo:

002 - con pittura minerale a base di grassello di calce

Prezzo a m² € 5.34882

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.110.002 | Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari | l | 0,4 | € 1,62030 | € 0,64812 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,64812 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,04000 | € 2,52360 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,045 | € 23,48000 | € 1,05660 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,58020 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,22832 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,63425 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00317 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,48626 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 5,34882 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 66,93% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.004.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato

Articolo:

003 - con idropittura a tempera murale fine

Prezzo a m² € 3.39889

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.106.001 | Idropitture - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50) | l | 0,35 | € 0,97821 | € 0,34237 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,34237 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,09 | € 26,05000 | € 2,34450 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,34450 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,68687 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,40303 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00202 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,30899 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3,39889 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 68,98% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.004.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato

Articolo:

004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo

Prezzo a m² € 5.60179

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.106.002 | Idropitture - Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s. 1,30) | l | 0,35 | € 2,67384 | € 0,93584 |
| TOS16_PR.P26.107.001 | Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00) | l | 0,1 | € 4,44600 | € 0,44460 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,38044 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,117 | € 26,05000 | € 3,04785 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,04785 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,42829 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,66424 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00332 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,50925 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 5,60179 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 54,41% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.005.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

005 - Verniciatura di facciate esterne

Articolo:

001 - con pittura idrorepellente traspirante

Prezzo a m² € 6.59818

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.106.005 | Idropitture - Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni | l | 0,32 | € 5,31000 | € 1,69920 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,69920 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,135 | € 26,05000 | € 3,51675 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,51675 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,21595 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,78239 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01565 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,59983 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 6,59818 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,3% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.005.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

005 - Verniciatura di facciate esterne

Articolo:

003 - con pittura lavabile al quarzo

Prezzo a m² € 8.18667

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.106.006 | Idropitture - al quarzo per esterni | l | 0,31 | € 2,34218 | € 0,72608 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,72608 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,045 | € 23,48000 | € 1,05660 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,74560 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,47168 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,97075 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01942 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,74424 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 8,18667 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 70,18% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.006.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro

Articolo:

001 - infissi: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico

Prezzo a m² € 12.70711

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.114.003 | Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al minio di piombo | l | 0,06 | € 11,94000 | € 0,71640 |
| TOS16_PR.P26.116.003 | Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25) | l | 0,1 | € 11,23000 | € 1,12300 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,83940 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,315 | € 26,05000 | € 8,20575 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,20575 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,04515 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,50677 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,03767 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,15519 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 12,70711 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,58% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.006.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro

Articolo:

003 - persiane: tre mani di tinta a olio

Prezzo a m² € 11.77616

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.117.001 | Pitture oleofenoliche per legno e ferro - all'olio di lino | l | 0,13 | € 9,49000 | € 1,23370 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,23370 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,288 | € 28,04000 | € 8,07552 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,07552 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,30922 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,39638 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,03491 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,07056 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 11,77616 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 68,58% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.006.007

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro

Articolo:

007 - radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio

Prezzo a cad € 3.67660

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.114.002 | Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50) | l | 0,06 | € 9,36000 | € 0,56160 |
| TOS16_PR.P26.116.002 | Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Bianco satinato (p.s. 1,30) | l | 0,1 | € 10,83000 | € 1,08300 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,64460 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,045 | € 28,04000 | € 1,26180 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,26180 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,90640 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,43596 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,01090 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,33424 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3,67660 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 34,32% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.006.009

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro

Articolo:

009 - ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto

Prezzo a m² € 9.59085

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.114.003 | Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al minio di piombo | l | 0,09 | € 11,94000 | € 1,07460 |
| TOS16_PR.P26.116.003 | Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25) | l | 0,13 | € 11,23000 | € 1,45990 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,53450 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,04720 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,58170 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,13726 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,02843 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,87190 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 9,59085 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 52,63% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.007.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

007 - Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50

Articolo:

001 - con stucco emulsionato in acqua

Prezzo a m² € 3.34947

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.101.001 | Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) | kg | 0,18 | € 0,69000 | € 0,12420 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,12420 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,04000 | € 2,52360 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,52360 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,64780 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,39717 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00199 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,30450 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3,34947 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,34% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.009.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno

Articolo:

002 - con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo

Prezzo a m² € 3.87318

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.102.002 | Antimuffa - detergente per superfici in legno | l | 0,2 | € 9,00000 | € 1,80000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,80000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,045 | € 28,04000 | € 1,26180 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,26180 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,06180 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,45927 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00230 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,35211 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3,87318 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 32,58% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.009.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno

Articolo:

003 - con una mano di impregnante su superfici nuove

Prezzo a m² € 2.87497

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.122.004 | Impregnante per legno - a base di resine alchidiche | l | 0,1 | € 10,10900 | € 1,01090 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,01090 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,045 | € 28,04000 | € 1,26180 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,26180 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,27270 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,34091 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00170 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,26136 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2,87497 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 43,89% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.009.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno

Articolo:

004 - con una mano di impregnante turapori a solvente su superfici nuove

Prezzo a m² € 8.43534

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.122.003 | Impregnante per legno - turapori a solvente | l | 0,1 | € 8,07000 | € 0,80700 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,80700 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,225 | € 26,05000 | € 5,86125 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,86125 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,66825 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,00024 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00500 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,76685 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 8,43534 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 69,48% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.010.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Verniciatura di opere in legno

Articolo:

001 - con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate

Prezzo a m² € 7.07122

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.113.001 | Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50) | l | 0,13 | € 6,93000 | € 0,90090 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,90090 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,68900 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,58990 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,83849 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00419 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,64284 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 7,07122 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 66,31% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.010.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Verniciatura di opere in legno

Articolo:

002 - con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 6.76371

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.115.002 | Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30) | l | 0,09 | € 12,51900 | € 1,12671 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,12671 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,162 | € 26,05000 | € 4,22010 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,22010 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,34681 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,80202 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,02005 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,61488 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 6,76371 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,39% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.010.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Verniciatura di opere in legno

Articolo:

003 - con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 7.18520

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.116.003 | Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25) | l | 0,13 | € 11,23000 | € 1,45990 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,45990 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,162 | € 26,05000 | € 4,22010 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,22010 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,68000 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,85200 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,02130 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,65320 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 7,18520 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,73% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.010.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Verniciatura di opere in legno

Articolo:

004 - con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su superfici già preparate ed impregnate; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 7.18520

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.116.004 | Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti satinati (p.s. 1,25) | l | 0,13 | € 11,23000 | € 1,45990 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,45990 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,162 | € 26,05000 | € 4,22010 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,22010 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,68000 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,85200 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,02130 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,65320 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 7,18520 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,73% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.010.006

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Verniciatura di opere in legno

Articolo:

006 - con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 4.88330

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.123.002 | Vernici trasparenti per legno - flatting uretanica monocomponente (p.s. 0,90) | l | 0,13 | € 6,40000 | € 0,83200 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,83200 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,108 | € 28,04000 | € 3,02832 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,02832 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,86032 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,57905 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,01448 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,44394 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 4,88330 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,01% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.011.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

Articolo:

001 - Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate

Prezzo a m² € 3.83082

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,108 | € 28,04000 | € 3,02832 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,02832 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,02832 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,45425 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00454 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,34826 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3,83082 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.011.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

Articolo:

002 - Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate

Prezzo a m² € 3.83082

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,108 | € 28,04000 | € 3,02832 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,02832 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,02832 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,45425 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00454 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,34826 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3,83082 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.011.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

Articolo:

003 - Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine

Prezzo a m² € 3.83082

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,108 | € 28,04000 | € 3,02832 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,02832 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,02832 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,45425 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00454 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,34826 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3,83082 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.011.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

Articolo:

004 - Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili

Prezzo a m² € 4.78853

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,135 | € 28,04000 | € 3,78540 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,78540 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,78540 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,56781 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00568 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,43532 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 4,78853 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.011.007

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

Articolo:

007 - Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente

Prezzo a m² € 3.59893

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.100.003 | Diluenti - Acquaragia per sintetici (p.s. 1,00) | l | 0,2 | € 2,86880 | € 0,57376 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,57376 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,081 | € 28,04000 | € 2,27124 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,27124 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,84500 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,42675 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,01067 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,32718 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3,59893 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 63,11% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.011.011

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

Articolo:

011 - Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate

Prezzo a m² € 4.81068

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.103.001 | Antiruggine - Convertitore di ruggine in soluzione fosfatante (p.s. 1,00) | l | 0,09 | € 8,60656 | € 0,77459 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,77459 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,108 | € 28,04000 | € 3,02832 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,02832 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,80291 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,57044 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,01426 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,43733 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 4,81068 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,95% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.012.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Verniciatura di opere metalliche

Articolo:

001 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 5.48848

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.114.002 | Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50) | l | 0,14 | € 9,36000 | € 1,31040 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,31040 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,108 | € 28,04000 | € 3,02832 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,02832 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,33872 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,65081 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,01627 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,49895 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 5,48848 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 55,18% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.012.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Verniciatura di opere metalliche

Articolo:

002 - con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 5.05104

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.114.001 | Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60) | l | 0,14 | € 6,89000 | € 0,96460 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,96460 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,108 | € 28,04000 | € 3,02832 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,02832 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,99292 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,59894 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,01497 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,45919 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 5,05104 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,95% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.012.007

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Verniciatura di opere metalliche

Articolo:

007 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di serramenti, ecc.; per ogni strato applicato

Prezzo a m € 3.25383

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.114.002 | Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50) | l | 0,14 | € 9,36000 | € 1,31040 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,31040 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,045 | € 28,04000 | € 1,26180 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,26180 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,57220 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,38583 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,00965 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,29580 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3,25383 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 38,78% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.012.010

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Verniciatura di opere metalliche

Articolo:

010 - con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Prezzo a m² € 7.17153

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.115.002 | Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30) | l | 0,09 | € 12,51900 | € 1,12671 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,12671 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,162 | € 28,04000 | € 4,54248 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,54248 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,66919 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,85038 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,02126 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,65196 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 7,17153 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 63,34% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.012.011

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Verniciatura di opere metalliche

Articolo:

011 - con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Prezzo a m² € 7.02477

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.116.003 | Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25) | l | 0,09 | € 11,23000 | € 1,01070 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,01070 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,162 | € 28,04000 | € 4,54248 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,54248 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,55318 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,83298 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,02082 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,63862 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 7,02477 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,66% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.012.012

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Verniciatura di opere metalliche

Articolo:

012 - con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Prezzo a m² € 6.98379

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.118.001 | Smalto poliuretanico a due componenti non ingiallente - Bianco e colori correnti (p.s. 1,25) | l | 0,09 | € 10,87000 | € 0,97830 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,97830 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,162 | € 28,04000 | € 4,54248 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,54248 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,52078 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,82812 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,02070 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,63489 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 6,98379 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,04% |

Codice regionale: TOS16_01.F04.012.017

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Verniciatura di opere metalliche

Articolo:

017 - con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico

Prezzo a m² € 25.43673

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.101.002 | Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70) | kg | 0,5 | € 1,12000 | € 0,56000 |
| TOS16_PR.P26.114.002 | Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50) | l | 0,09 | € 9,36000 | € 0,84240 |
| TOS16_PR.P26.116.003 | Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25) | l | 0,18 | € 11,23000 | € 2,02140 |
| TOS16_PR.P26.301.001 | Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 100 gr in rotoli da 5 metri | m | 0,25 | € 0,53100 | € 0,13275 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,55655 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,306 | € 28,04000 | € 8,58024 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,306 | € 26,05000 | € 7,97130 |
| Totale TOS16_RU |  | € 16,55154 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 20,10809 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,01621 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,07541 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,31243 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 25,43673 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,07% |

Codice regionale: TOS16_01.F05.005.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.

Voce:

005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali :

Articolo:

002 - in rame spess. 8/10 mm.

Prezzo a m € 24.82537

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P35.003.003 | Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con vite ferro Ø 6 mm. | cad | 0,8 | € 0,20000 | € 0,16000 |
| TOS16_PR.P35.007.002 | Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm, quadri lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm : - Lastra di rame. | kg | 0,9 | € 7,70000 | € 6,93000 |
| TOS16_PR.P35.009.002 | Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata : - in rame diametro 10 cm | cad | 0,4 | € 2,00000 | € 0,80000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 7,89000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M11.001.001 | Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore | ora | 0,264 | € 24,22000 | € 6,39408 |
| TOS16_RU.M11.001.004 | Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria | ora | 0,264 | € 20,23000 | € 5,34072 |
| Totale TOS16_RU |  | € 11,73480 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,62480 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,94372 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,11775 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,25685 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 24,82537 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 47,27% |

Codice regionale: TOS16_01.F05.006.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.

Voce:

006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate :

Articolo:

002 - in rame spess 8/10 mm.

Prezzo a m² € 43.60404

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P35.001.004 | Lamiere e lastre - in rame semicrudo spessore 8/10 mm. | kg | 1 | € 8,00000 | € 8,00000 |
| TOS16_PR.P35.003.004 | Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con vite in acciaio inox Ø 6 mm. | cad | 5 | € 0,25000 | € 1,25000 |
| TOS16_PR.P35.003.008 | Materiale per posa : - Sigillante di silicone | kg | 0,5 | € 3,50000 | € 1,75000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 11,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M11.001.001 | Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore | ora | 0,528 | € 24,22000 | € 12,78816 |
| TOS16_RU.M11.001.004 | Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria | ora | 0,528 | € 20,23000 | € 10,68144 |
| Totale TOS16_RU |  | € 23,46960 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 34,46960 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,17044 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,20682 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,96400 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 43,60404 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,82% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

001 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 9.08951

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P15.051.001 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 1,26000 | € 1,32300 |
| TOS16_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,33 | € 5,00000 | € 1,65000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,97300 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,072 | € 28,04000 | € 2,01888 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,072 | € 26,05000 | € 1,87560 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,17488 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,18538 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,07781 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01078 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,82632 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 9,08951 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 45,93% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

002 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.83608

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P15.051.002 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 1,06920 | € 1,12266 |
| TOS16_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,33 | € 5,00000 | € 1,65000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,77266 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,072 | € 28,04000 | € 2,01888 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,072 | € 26,05000 | € 1,87560 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,17488 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,98504 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,04776 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01048 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,80328 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 8,83608 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 47,25% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

003 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.91070

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P15.051.003 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 1,35720 | € 1,42506 |
| TOS16_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,33 | € 5,00000 | € 1,65000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,07506 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0675 | € 28,04000 | € 1,89270 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0675 | € 26,05000 | € 1,75838 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,93148 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,04404 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,05661 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01057 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,81006 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 8,91070 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 44,12% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

004 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 9.27650

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P15.051.004 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 1,63260 | € 1,71423 |
| TOS16_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,33 | € 5,00000 | € 1,65000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,36423 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0675 | € 28,04000 | € 1,89270 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0675 | € 26,05000 | € 1,75838 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,93148 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,33321 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,09998 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01100 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,84332 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 9,27650 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 42,38% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

005 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 11.27002

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,006 | € 3,75000 | € 0,02250 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,02250 |  |  |  |
| TOS16_PR.P15.051.005 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 1,74960 | € 1,83708 |
| TOS16_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,5 | € 5,00000 | € 2,50000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 4,33708 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,081 | € 28,04000 | € 2,27124 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,006 | € 28,04000 | € 0,16824 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,081 | € 26,05000 | € 2,11005 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,54953 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,90911 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,33637 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01336 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,02455 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 11,27002 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 40,37% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.006

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

006 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 10.68557

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P15.051.006 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 1,99800 | € 2,09790 |
| TOS16_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,33 | € 5,00000 | € 1,65000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,74790 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,081 | € 28,04000 | € 2,27124 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,081 | € 26,05000 | € 2,11005 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,66169 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,44709 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,26706 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01267 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,97142 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 10,68557 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 43,63% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.007

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

007 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 14.93506

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P15.051.007 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2 | m | 1,05 | € 2,51100 | € 2,63655 |
| TOS16_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,66 | € 5,00000 | € 3,30000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 5,93655 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,099 | € 28,04000 | € 2,77596 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,099 | € 28,04000 | € 2,77596 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,83232 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,80637 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,77096 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01771 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,35773 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 14,93506 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 39,05% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.008

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

008 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 16.13367

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P15.051.008 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2 | m | 1,05 | € 3,13740 | € 3,29427 |
| TOS16_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,66 | € 5,00000 | € 3,30000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 6,59427 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,108 | € 28,04000 | € 3,02832 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,108 | € 26,05000 | € 2,81340 |
| Totale TOS16_RU |  | € 6,12212 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,75389 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,91308 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01913 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,46670 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 16,13367 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 37,95% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.009

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

009 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Prezzo a m € 18.94463

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P15.051.009 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2 | m | 1,05 | € 3,86280 | € 4,05594 |
| TOS16_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,66 | € 5,00000 | € 3,30000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 7,35594 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,135 | € 28,04000 | € 3,78540 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,135 | € 26,05000 | € 3,51675 |
| Totale TOS16_RU |  | € 7,58255 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,97599 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,24640 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02246 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,72224 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,94463 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 40,02% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.010

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

010 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 21.91167

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P15.051.010 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9 | m | 1,05 | € 6,09660 | € 6,40143 |
| TOS16_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,66 | € 5,00000 | € 3,30000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 9,70143 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,135 | € 28,04000 | € 3,78540 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,135 | € 26,05000 | € 3,51675 |
| Totale TOS16_RU |  | € 7,58255 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,32148 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,59822 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02598 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,99197 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 21,91167 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 34,61% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.021

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

021 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 10.93695

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P15.051.001 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 1,26000 | € 1,32300 |
| TOS16_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,33 | € 5,00000 | € 1,65000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,97300 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,099 | € 28,04000 | € 2,77596 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,099 | € 26,05000 | € 2,57895 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,63531 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,64581 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,29687 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02594 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,99427 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 10,93695 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 51,53% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.022

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

022 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 11.29933

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P15.051.002 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 1,06920 | € 1,12266 |
| TOS16_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,33 | € 5,00000 | € 1,65000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,77266 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,108 | € 28,04000 | € 3,02832 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,108 | € 26,05000 | € 2,81340 |
| Totale TOS16_RU |  | € 6,12212 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,93228 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,33984 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02680 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,02721 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 11,29933 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 54,18% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.023

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

023 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 11.68187

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P15.051.003 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 1,35720 | € 1,42506 |
| TOS16_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,33 | € 5,00000 | € 1,65000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,07506 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,108 | € 28,04000 | € 3,02832 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,108 | € 26,05000 | € 2,81340 |
| Totale TOS16_RU |  | € 6,12212 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,23468 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,38520 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02770 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,06199 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 11,68187 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 52,41% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.024

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

024 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 13.89511

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P15.051.004 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 1,63260 | € 1,71423 |
| TOS16_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,33 | € 5,00000 | € 1,65000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,36423 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,135 | € 28,04000 | € 3,78540 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,135 | € 26,05000 | € 3,51675 |
| Totale TOS16_RU |  | € 7,58255 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,98428 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,64764 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03295 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,26319 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 13,89511 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 54,57% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.025

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

025 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 15.12577

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P15.051.005 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 1,74960 | € 1,83708 |
| TOS16_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,5 | € 5,00000 | € 2,50000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 4,33708 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,135 | € 28,04000 | € 3,78540 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,135 | € 26,05000 | € 3,51675 |
| Totale TOS16_RU |  | € 7,58255 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,95713 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,79357 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03587 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,37507 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 15,12577 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 50,13% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.026

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

026 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 16.07152

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P15.051.006 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 1,99800 | € 2,09790 |
| TOS16_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,5 | € 5,00000 | € 2,50000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 4,59790 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,144 | € 28,04000 | € 4,03776 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,144 | € 26,05000 | € 3,75120 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,06936 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,70476 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,90571 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03811 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,46105 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 16,07152 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 50,21% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.027

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

027 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 17.76491

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P15.051.007 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2 | m | 1,05 | € 2,51100 | € 2,63655 |
| TOS16_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,66 | € 5,00000 | € 3,30000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 5,93655 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,144 | € 28,04000 | € 4,03776 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,144 | € 26,05000 | € 3,75120 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,06936 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,04341 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,10651 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04213 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,61499 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 17,76491 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 45,42% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.028

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

028 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 18.59693

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P15.051.008 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2 | m | 1,05 | € 3,13740 | € 3,29427 |
| TOS16_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,66 | € 5,00000 | € 3,30000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 6,59427 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,144 | € 28,04000 | € 4,03776 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,144 | € 26,05000 | € 3,75120 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,06936 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,70113 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,20517 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04410 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,69063 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,59693 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 43,39% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.029

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

029 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Prezzo a m € 20.79207

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P15.051.009 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2 | m | 1,05 | € 3,86280 | € 4,05594 |
| TOS16_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,66 | € 5,00000 | € 3,30000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 7,35594 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,162 | € 28,04000 | € 4,54248 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,162 | € 26,05000 | € 4,22010 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,04298 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,43642 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,46546 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04931 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,89019 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 20,79207 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 43,49% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.030

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

030 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 26.22237

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P15.051.010 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9 | m | 1,05 | € 6,09660 | € 6,40143 |
| TOS16_PR.P35.003.009 | Materiale per posa : - staffe in rame | cad | 0,66 | € 5,00000 | € 3,30000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 9,70143 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,198 | € 28,04000 | € 5,55192 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,198 | € 26,05000 | € 5,15790 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,99022 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 20,72915 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,10937 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06219 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,38385 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 26,22237 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 41,91% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.041

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

041 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 6.47084

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,02 | € 3,00000 | € 0,06000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,02 | € 66,00000 | € 1,32000 |
| TOS16_PR.P15.051.001 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 1,26000 | € 1,32300 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,70300 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,04000 | € 0,75708 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,027 | € 26,05000 | € 0,70335 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 23,48000 | € 0,63396 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,37479 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,11529 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,76729 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01535 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,58826 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 6,47084 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 36,7% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.042

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

042 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 6.21741

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,02 | € 3,00000 | € 0,06000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,02 | € 66,00000 | € 1,32000 |
| TOS16_PR.P15.051.002 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 1,06920 | € 1,12266 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,50266 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,04000 | € 0,75708 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,027 | € 26,05000 | € 0,70335 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 23,48000 | € 0,63396 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,37479 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,91495 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,73724 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01474 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,56522 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 6,21741 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 38,2% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.043

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

043 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 6.59995

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,02 | € 3,00000 | € 0,06000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,02 | € 66,00000 | € 1,32000 |
| TOS16_PR.P15.051.003 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 1,35720 | € 1,42506 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,80506 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,04000 | € 0,75708 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,027 | € 26,05000 | € 0,70335 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 23,48000 | € 0,63396 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,37479 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,21735 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,78260 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01565 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,60000 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 6,59995 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 35,98% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.044

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

044 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 7.83860

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,03 | € 3,00000 | € 0,09000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,03 | € 66,00000 | € 1,98000 |
| TOS16_PR.P15.051.004 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 1,63260 | € 1,71423 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,78423 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,04000 | € 0,75708 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,027 | € 26,05000 | € 0,70335 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 23,48000 | € 0,63396 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,37479 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,19652 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,92948 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01859 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,71260 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 7,83860 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,3% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.045

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

045 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 7.99400

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,03 | € 3,00000 | € 0,09000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,03 | € 66,00000 | € 1,98000 |
| TOS16_PR.P15.051.005 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 1,74960 | € 1,83708 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,90708 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,04000 | € 0,75708 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,027 | € 26,05000 | € 0,70335 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 23,48000 | € 0,63396 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,37479 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,31937 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,94791 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01896 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,72673 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 7,99400 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,71% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.046

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

046 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.32394

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,03 | € 3,00000 | € 0,09000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,03 | € 66,00000 | € 1,98000 |
| TOS16_PR.P15.051.006 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3 | m | 1,05 | € 1,99800 | € 2,09790 |
| Totale TOS16_PR |  | € 4,16790 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,027 | € 28,04000 | € 0,75708 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,027 | € 26,05000 | € 0,70335 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,027 | € 23,48000 | € 0,63396 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,37479 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,58019 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,98703 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01974 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,75672 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 8,32394 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 28,53% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.047

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

047 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 10.72337

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,03 | € 3,00000 | € 0,09000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,04 | € 66,00000 | € 2,64000 |
| TOS16_PR.P15.051.007 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2 | m | 1,05 | € 2,51100 | € 2,63655 |
| Totale TOS16_PR |  | € 5,36655 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,04000 | € 1,00944 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,036 | € 26,05000 | € 0,93780 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,036 | € 23,48000 | € 0,84528 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,07292 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,47697 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,27155 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02543 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,97485 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 10,72337 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 28,66% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.048

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

048 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 12.42823

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,04 | € 3,00000 | € 0,12000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,05 | € 66,00000 | € 3,30000 |
| TOS16_PR.P15.051.008 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2 | m | 1,05 | € 3,13740 | € 3,29427 |
| Totale TOS16_PR |  | € 6,71427 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,04000 | € 1,00944 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,036 | € 26,05000 | € 0,93780 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,036 | € 23,48000 | € 0,84528 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,07292 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,82469 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,47370 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02947 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,12984 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 12,42823 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,73% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.049

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

049 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Prezzo a m € 15.18568

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,06 | € 3,00000 | € 0,18000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,06 | € 66,00000 | € 3,96000 |
| TOS16_PR.P15.051.009 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2 | m | 1,05 | € 3,86280 | € 4,05594 |
| Totale TOS16_PR |  | € 8,19594 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,045 | € 28,04000 | € 1,26180 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,045 | € 26,05000 | € 1,17225 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,045 | € 23,48000 | € 1,05660 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,77105 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,00449 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,80067 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03601 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,38052 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 15,18568 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,83% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.001.050

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo:

050 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 19.82252

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,06 | € 3,00000 | € 0,18000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,08 | € 66,00000 | € 5,28000 |
| TOS16_PR.P15.051.010 | Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9 | m | 1,05 | € 6,09660 | € 6,40143 |
| Totale TOS16_PR |  | € 11,86143 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,045 | € 28,04000 | € 1,26180 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,045 | € 26,05000 | € 1,17225 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,045 | € 23,48000 | € 1,05660 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,77105 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 15,66998 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,35050 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04701 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,80205 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 19,82252 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 19,02% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.002.021

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

021 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 15.64914

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 15,00000 | € 0,60000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,04 | € 10,20000 | € 0,40800 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,00800 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,05 | € 3,00000 | € 0,15000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,06 | € 66,00000 | € 3,96000 |
| TOS16_PR.P15.050.001 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm | m | 1,05 | € 4,09160 | € 4,29618 |
| Totale TOS16_PR |  | € 8,40618 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,04000 | € 1,00944 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,04000 | € 1,00944 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,036 | € 26,05000 | € 0,93780 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,95668 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,37086 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,85563 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03711 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,42265 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 15,64914 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 18,89% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.002.022

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

022 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 20.22314

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 15,00000 | € 0,60000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,04 | € 10,20000 | € 0,40800 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,00800 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,06 | € 3,00000 | € 0,18000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,08 | € 66,00000 | € 5,28000 |
| TOS16_PR.P15.050.002 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm | m | 1,05 | € 6,14270 | € 6,44984 |
| Totale TOS16_PR |  | € 11,90984 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,04000 | € 1,00944 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,036 | € 26,05000 | € 0,93780 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,06884 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 15,98668 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,39800 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04796 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,83847 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 20,22314 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 15,17% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.002.023

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

023 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m € 26.66588

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 15,00000 | € 0,60000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,04 | € 10,20000 | € 0,40800 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,00800 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,06 | € 3,00000 | € 0,18000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,1 | € 66,00000 | € 6,60000 |
| TOS16_PR.P15.050.003 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm | m | 1,05 | € 9,73610 | € 10,22291 |
| Totale TOS16_PR |  | € 17,00291 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,04000 | € 1,00944 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,036 | € 26,05000 | € 0,93780 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,06884 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 21,07975 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,16196 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06324 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,42417 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 26,66588 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 11,51% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.002.024

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

024 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m € 39.74941

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 15,00000 | € 0,75000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,26000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,07 | € 3,00000 | € 0,21000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,15 | € 66,00000 | € 9,90000 |
| TOS16_PR.P15.050.004 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm | m | 1,05 | € 15,44420 | € 16,21641 |
| Totale TOS16_PR |  | € 26,32641 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,045 | € 28,04000 | € 1,26180 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,045 | € 26,05000 | € 1,17225 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,83605 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 31,42246 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,71337 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,09427 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,61358 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 39,74941 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 9,65% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.002.025

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

025 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm

Prezzo a m € 61.91764

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,08 | € 15,00000 | € 1,20000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,08 | € 10,20000 | € 0,81600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,01600 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,08 | € 3,00000 | € 0,24000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,22 | € 66,00000 | € 14,52000 |
| TOS16_PR.P15.050.005 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm | m | 1,05 | € 24,79340 | € 26,03307 |
| Totale TOS16_PR |  | € 40,79307 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,04000 | € 2,24320 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,072 | € 28,04000 | € 2,01888 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,072 | € 26,05000 | € 1,87560 |
| Totale TOS16_RU |  | € 6,13768 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 48,94675 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,34201 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,14684 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,62888 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 61,91764 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 9,91% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.002.026

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

026 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m € 91.84619

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 15,00000 | € 1,50000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,1 | € 10,20000 | € 1,02000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,52000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,09 | € 3,00000 | € 0,27000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,3 | € 66,00000 | € 19,80000 |
| TOS16_PR.P15.050.006 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm | m | 1,05 | € 42,46360 | € 44,58678 |
| Totale TOS16_PR |  | € 64,65678 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,09 | € 26,05000 | € 2,34450 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,42890 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 72,60568 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,89085 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,21782 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,34965 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 91,84619 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,91% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.002.027

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

027 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m € 141.56450

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,14 | € 15,00000 | € 2,10000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,14 | € 10,20000 | € 1,42800 |
| Totale TOS16_AT |  | € 3,52800 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,1 | € 3,00000 | € 0,30000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,4 | € 66,00000 | € 26,40000 |
| TOS16_PR.P15.050.007 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm | m | 1,05 | € 67,56167 | € 70,93975 |
| Totale TOS16_PR |  | € 97,63975 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,14 | € 28,04000 | € 3,92560 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,126 | € 28,04000 | € 3,53304 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,126 | € 26,05000 | € 3,28230 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,74094 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 111,90869 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,78630 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,33573 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,86950 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 141,56450 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,59% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.002.053

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

053 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

Prezzo a m € 16.28035

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 15,00000 | € 0,60000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,04 | € 10,20000 | € 0,40800 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,00800 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,05 | € 3,00000 | € 0,15000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,06 | € 66,00000 | € 3,96000 |
| TOS16_PR.P15.050.010 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm | m | 1,05 | € 4,46000 | € 4,68300 |
| Totale TOS16_PR |  | € 8,79300 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,04000 | € 1,00944 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,036 | € 26,05000 | € 0,93780 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,06884 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,86984 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,93048 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03861 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,48003 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 16,28035 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 18,85% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.002.054

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

054 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m € 21.13827

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 15,00000 | € 0,60000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,04 | € 10,20000 | € 0,40800 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,00800 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,06 | € 3,00000 | € 0,18000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,08 | € 66,00000 | € 5,28000 |
| TOS16_PR.P15.050.011 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm | m | 1,05 | € 6,83167 | € 7,17325 |
| Totale TOS16_PR |  | € 12,63325 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,04000 | € 1,00944 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,036 | € 26,05000 | € 0,93780 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,06884 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,71009 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,50651 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05013 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,92166 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 21,13827 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,52% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.002.055

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

055 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m € 27.46801

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 15,00000 | € 0,60000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,04 | € 10,20000 | € 0,40800 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,00800 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,06 | € 3,00000 | € 0,18000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,1 | € 66,00000 | € 6,60000 |
| TOS16_PR.P15.050.012 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm | m | 1,05 | € 10,34000 | € 10,85700 |
| Totale TOS16_PR |  | € 17,63700 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,04000 | € 1,00944 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,036 | € 26,05000 | € 0,93780 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,06884 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 21,71384 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,25708 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06514 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,49709 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 27,46801 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 11,17% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.002.056

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

056 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Prezzo a m € 40.61162

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 15,00000 | € 0,75000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,26000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,07 | € 3,00000 | € 0,21000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,15 | € 66,00000 | € 9,90000 |
| TOS16_PR.P15.050.013 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm | m | 1,05 | € 16,09333 | € 16,89800 |
| Totale TOS16_PR |  | € 27,00800 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,045 | € 28,04000 | € 1,26180 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,045 | € 26,05000 | € 1,17225 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,83605 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 32,10405 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,81561 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,09631 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,69197 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 40,61162 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 9,45% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.002.057

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

057 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m € 63.51145

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,08 | € 15,00000 | € 1,20000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,08 | € 10,20000 | € 0,81600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,01600 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,08 | € 3,00000 | € 0,24000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,22 | € 66,00000 | € 14,52000 |
| TOS16_PR.P15.050.014 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm | m | 1,05 | € 25,99333 | € 27,29300 |
| Totale TOS16_PR |  | € 42,05300 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,04000 | € 2,24320 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,072 | € 28,04000 | € 2,01888 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,072 | € 26,05000 | € 1,87560 |
| Totale TOS16_RU |  | € 6,13768 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 50,20668 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,53100 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,15062 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,77377 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 63,51145 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 9,66% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.002.058

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

058 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m € 95.22806

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 15,00000 | € 1,50000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,1 | € 10,20000 | € 1,02000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,52000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,09 | € 3,00000 | € 0,27000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,3 | € 66,00000 | € 19,80000 |
| TOS16_PR.P15.050.015 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm | m | 1,05 | € 42,87333 | € 45,01700 |
| Totale TOS16_PR |  | € 65,08700 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,04000 | € 2,52360 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,09 | € 26,05000 | € 2,34450 |
| Totale TOS16_RU |  | € 7,67210 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 75,27910 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,29187 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,22584 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,65710 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 95,22806 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,06% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.002.059

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

059 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

Prezzo a m € 141.87884

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,14 | € 15,00000 | € 2,10000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,14 | € 10,20000 | € 1,42800 |
| Totale TOS16_AT |  | € 3,52800 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,1 | € 3,00000 | € 0,30000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,4 | € 66,00000 | € 26,40000 |
| TOS16_PR.P15.050.016 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm | m | 1,05 | € 67,79833 | € 71,18825 |
| Totale TOS16_PR |  | € 97,88825 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,14 | € 28,04000 | € 3,92560 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,126 | € 28,04000 | € 3,53304 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,126 | € 26,05000 | € 3,28230 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,74094 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 112,15719 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,82358 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,33647 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,89808 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 141,87884 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,57% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.002.083

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

083 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

Prezzo a m € 17.81846

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 15,00000 | € 0,60000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,04 | € 10,20000 | € 0,40800 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,00800 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,05 | € 3,00000 | € 0,15000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,06 | € 66,00000 | € 3,96000 |
| TOS16_PR.P15.050.022 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 160 mm. spess. 4,7 mm | m | 1,05 | € 5,61800 | € 5,89890 |
| Totale TOS16_PR |  | € 10,00890 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,04000 | € 1,00944 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,036 | € 26,05000 | € 0,93780 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,06884 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,08574 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,11286 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04226 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,61986 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 17,81846 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 17,22% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.002.084

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

084 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m € 23.47550

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 15,00000 | € 0,60000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,04 | € 10,20000 | € 0,40800 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,00800 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,06 | € 3,00000 | € 0,18000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,08 | € 66,00000 | € 5,28000 |
| TOS16_PR.P15.050.023 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm | m | 1,05 | € 8,59130 | € 9,02087 |
| Totale TOS16_PR |  | € 14,48087 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,04000 | € 1,00944 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,036 | € 26,05000 | € 0,93780 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,06884 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,55771 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,78366 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05567 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,13414 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 23,47550 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,07% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.002.085

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

085 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m € 31.50921

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 15,00000 | € 0,60000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,04 | € 10,20000 | € 0,40800 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,00800 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,06 | € 3,00000 | € 0,18000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,1 | € 66,00000 | € 6,60000 |
| TOS16_PR.P15.050.024 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm | m | 1,05 | € 13,38250 | € 14,05163 |
| Totale TOS16_PR |  | € 20,83163 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,04000 | € 1,00944 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,036 | € 26,05000 | € 0,93780 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,06884 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 24,90847 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,73627 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07473 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,86447 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 31,50921 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 9,74% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.002.086

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

086 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Prezzo a m € 48.04221

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 15,00000 | € 0,75000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,26000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,07 | € 3,00000 | € 0,21000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,15 | € 66,00000 | € 9,90000 |
| TOS16_PR.P15.050.025 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm | m | 1,05 | € 21,68760 | € 22,77198 |
| Totale TOS16_PR |  | € 32,88198 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,045 | € 28,04000 | € 1,26180 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,045 | € 26,05000 | € 1,17225 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,83605 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 37,97803 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,69670 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,11393 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,36747 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 48,04221 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,98% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.002.087

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

087 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m € 76.22236

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,08 | € 15,00000 | € 1,20000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,08 | € 10,20000 | € 0,81600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,01600 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,08 | € 3,00000 | € 0,24000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,22 | € 66,00000 | € 14,52000 |
| TOS16_PR.P15.050.026 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm | m | 1,05 | € 35,56300 | € 37,34115 |
| Totale TOS16_PR |  | € 52,10115 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,04000 | € 2,24320 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,072 | € 28,04000 | € 2,01888 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,072 | € 26,05000 | € 1,87560 |
| Totale TOS16_RU |  | € 6,13768 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 60,25483 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,03822 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,18076 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,92931 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 76,22236 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,05% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.002.088

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

088 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m € 116.44362

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 15,00000 | € 1,50000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,1 | € 10,20000 | € 1,02000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,52000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,09 | € 3,00000 | € 0,27000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,3 | € 66,00000 | € 19,80000 |
| TOS16_PR.P15.050.027 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm | m | 1,05 | € 58,84590 | € 61,78820 |
| Totale TOS16_PR |  | € 81,85820 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,04000 | € 2,52360 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,09 | € 26,05000 | € 2,34450 |
| Totale TOS16_RU |  | € 7,67210 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 92,05030 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,80755 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,27615 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,58578 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 116,44362 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,59% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.002.089

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

089 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

Prezzo a m € 182.49004

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,14 | € 15,00000 | € 2,10000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,14 | € 10,20000 | € 1,42800 |
| Totale TOS16_AT |  | € 3,52800 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,1 | € 3,00000 | € 0,30000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,4 | € 66,00000 | € 26,40000 |
| TOS16_PR.P15.050.028 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm | m | 1,05 | € 98,37330 | € 103,29197 |
| Totale TOS16_PR |  | € 129,99197 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,14 | € 28,04000 | € 3,92560 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,126 | € 28,04000 | € 3,53304 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,126 | € 26,05000 | € 3,28230 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,74094 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 144,26091 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 21,63914 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,43278 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 16,59000 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 182,49004 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,89% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.002.090

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

090 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 710 mm spess. 20,7 mm

Prezzo a m € 286.75451

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,16 | € 15,00000 | € 2,40000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,16 | € 10,20000 | € 1,63200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 4,03200 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,11 | € 3,00000 | € 0,33000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,47 | € 66,00000 | € 31,02000 |
| TOS16_PR.P15.050.029 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm | m | 1,05 | € 170,50100 | € 179,02605 |
| Totale TOS16_PR |  | € 210,37605 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,16 | € 28,04000 | € 4,48640 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,144 | € 28,04000 | € 4,03776 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,144 | € 26,05000 | € 3,75120 |
| Totale TOS16_RU |  | € 12,27536 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 226,68341 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 34,00251 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,68005 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 26,06859 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 286,75451 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,28% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.002.091

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo:

091 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm

Prezzo a m € 360.29686

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,2 | € 15,00000 | € 3,00000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,2 | € 10,20000 | € 2,04000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 5,04000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.003 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6 | Tn | 0,12 | € 3,00000 | € 0,36000 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,55 | € 66,00000 | € 36,30000 |
| TOS16_PR.P15.050.030 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm | m | 1,05 | € 216,92900 | € 227,77545 |
| Totale TOS16_PR |  | € 264,43545 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,18 | € 26,05000 | € 4,68900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 15,34420 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 284,81965 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 42,72295 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,85446 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 32,75426 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 360,29686 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,26% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.003.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo:

001 - tubazioni diametro 20 cm

Prezzo a m € 28.31937

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,75000 | € 0,15000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,15000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 2 | € 0,03697 | € 0,07394 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,1 | € 66,00000 | € 6,60000 |
| TOS16_PR.P12.009.001 | Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 20 | cad | 1,05 | € 5,77500 | € 6,06375 |
| Totale TOS16_PR |  | € 12,73769 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,108 | € 28,04000 | € 3,02832 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,108 | € 26,05000 | € 2,81340 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,108 | € 23,48000 | € 2,53584 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,49916 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 22,38685 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,35803 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,08395 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,57449 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 28,31937 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 33,54% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.003.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo:

002 - tubazioni diametro 30 cm

Prezzo a m € 24.69288

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,07 | € 3,75000 | € 0,26250 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,26250 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 2 | € 0,03697 | € 0,07394 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,032 | € 66,00000 | € 2,11200 |
| TOS16_PR.P12.009.002 | Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 30 | cad | 1 | € 5,33500 | € 5,33500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 7,52094 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,126 | € 28,04000 | € 3,53304 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,07 | € 28,04000 | € 1,96280 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,126 | € 26,05000 | € 3,28230 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,126 | € 23,48000 | € 2,95848 |
| Totale TOS16_RU |  | € 11,73662 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,52006 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,92801 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,07320 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,24481 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 24,69288 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 47,53% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.003.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo:

003 - tubazioni diametro 50 cm

Prezzo a m € 47.68468

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,1 | € 3,75000 | € 0,37500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,37500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 2 | € 0,03697 | € 0,07394 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,18 | € 66,00000 | € 11,88000 |
| TOS16_PR.P12.009.004 | Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 50 | cad | 1,05 | € 10,18500 | € 10,69425 |
| Totale TOS16_PR |  | € 22,64819 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,153 | € 28,04000 | € 4,29012 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,153 | € 26,05000 | € 3,98565 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,153 | € 23,48000 | € 3,59244 |
| Totale TOS16_RU |  | € 14,67221 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 37,69540 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,65431 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,14136 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,33497 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 47,68468 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,77% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.003.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo:

004 - tubazioni diametro 60 cm

Prezzo a m € 57.98468

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,12 | € 3,75000 | € 0,45000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,45000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 3 | € 0,03697 | € 0,11091 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,22 | € 66,00000 | € 14,52000 |
| TOS16_PR.P12.009.005 | Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 60 | cad | 1,05 | € 12,12500 | € 12,73125 |
| Totale TOS16_PR |  | € 27,36216 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,189 | € 28,04000 | € 5,29956 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,04000 | € 3,36480 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,189 | € 26,05000 | € 4,92345 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,189 | € 23,48000 | € 4,43772 |
| Totale TOS16_RU |  | € 18,02553 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 45,83769 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,87565 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,17189 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,27133 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 57,98468 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,09% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.003.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo:

005 - tubazioni diametro 80 cm

Prezzo a m € 72.55125

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,15 | € 3,75000 | € 0,56250 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,56250 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 3 | € 0,03697 | € 0,11091 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,3 | € 66,00000 | € 19,80000 |
| TOS16_PR.P12.009.006 | Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 80 | cad | 1,05 | € 16,49000 | € 17,31450 |
| Totale TOS16_PR |  | € 37,22541 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,198 | € 28,04000 | € 5,55192 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,198 | € 26,05000 | € 5,15790 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,198 | € 23,48000 | € 4,64904 |
| Totale TOS16_RU |  | € 19,56486 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 57,35277 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,60292 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,21507 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,59557 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 72,55125 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,97% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.003.006

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo:

006 - tubazioni diametro 100 cm

Prezzo a m € 92.12957

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,16 | € 3,75000 | € 0,60000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,60000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.014.002 | Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos | kg | 3,9 | € 0,03697 | € 0,14418 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,4 | € 66,00000 | € 26,40000 |
| TOS16_PR.P12.009.007 | Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 100 | cad | 1,05 | € 23,28000 | € 24,44400 |
| Totale TOS16_PR |  | € 50,98818 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,216 | € 28,04000 | € 6,05664 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,16 | € 28,04000 | € 4,48640 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,216 | € 26,05000 | € 5,62680 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,216 | € 23,48000 | € 5,07168 |
| Totale TOS16_RU |  | € 21,24152 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 72,82970 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,92446 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,27311 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,37542 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 92,12957 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 23,06% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.010.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Prezzo a cad € 49.38484

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,08 | € 66,00000 | € 5,28000 |
| TOS16_PR.P12.007.001 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5 | cad | 1 | € 6,79000 | € 6,79000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 12,07000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,04000 | € 12,61800 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,135 | € 28,04000 | € 3,78540 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,45 | € 23,48000 | € 10,56600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 26,96940 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 39,03940 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,85591 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,08784 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,48953 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 49,38484 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 54,61% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.010.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Prezzo a cad € 58.01100

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,1 | € 66,00000 | € 6,60000 |
| TOS16_PR.P12.007.002 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5 | cad | 1 | € 7,65230 | € 7,65230 |
| Totale TOS16_PR |  | € 14,25230 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,54 | € 28,04000 | € 15,14160 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,135 | € 28,04000 | € 3,78540 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,54 | € 23,48000 | € 12,67920 |
| Totale TOS16_RU |  | € 31,60620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 45,85850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,87878 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,10318 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,27373 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 58,01100 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 54,48% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.010.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

Prezzo a cad € 83.47330

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,22 | € 22,00000 | € 4,84000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,22 | € 10,20000 | € 2,24400 |
| Totale TOS16_AT |  | € 7,08400 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,12 | € 66,00000 | € 7,92000 |
| TOS16_PR.P12.007.003 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5 | cad | 1 | € 11,44000 | € 11,44000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 19,36000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,675 | € 28,04000 | € 18,92700 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,17 | € 28,04000 | € 4,76680 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,675 | € 23,48000 | € 15,84900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 39,54280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 65,98680 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,89802 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,14847 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,58848 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 83,47330 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 47,37% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.010.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

Prezzo a cad € 109.01441

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,22 | € 22,00000 | € 4,84000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,22 | € 10,20000 | € 2,24400 |
| Totale TOS16_AT |  | € 7,08400 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,14 | € 66,00000 | € 9,24000 |
| TOS16_PR.P12.007.004 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5 | cad | 1 | € 17,31660 | € 17,31660 |
| Totale TOS16_PR |  | € 26,55660 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,04000 | € 6,16880 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,9 | € 28,04000 | € 25,23600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,9 | € 23,48000 | € 21,13200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 52,53680 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 86,17740 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,92661 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,19390 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,91040 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 109,01441 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 48,19% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.010.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

Prezzo a cad € 136.96623

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,25 | € 22,00000 | € 5,50000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,25 | € 10,20000 | € 2,55000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 8,05000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,15 | € 66,00000 | € 9,90000 |
| TOS16_PR.P12.007.005 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 70x70x70, sp. 5 | cad | 1 | € 27,67210 | € 27,67210 |
| Totale TOS16_PR |  | € 37,57210 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,08 | € 28,04000 | € 30,28320 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,04000 | € 7,01000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,08 | € 23,48000 | € 25,35840 |
| Totale TOS16_RU |  | € 62,65160 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 108,27370 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,24106 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,24362 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,45148 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 136,96623 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 45,74% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.010.006

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

Prezzo a cad € 173.37103

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,3 | € 22,00000 | € 6,60000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,3 | € 10,20000 | € 3,06000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 9,66000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,18 | € 66,00000 | € 11,88000 |
| TOS16_PR.P12.007.006 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 80x80x80, sp. 5 | cad | 1 | € 42,18500 | € 42,18500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 54,06500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,26 | € 28,04000 | € 35,33040 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,04000 | € 8,41200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,26 | € 23,48000 | € 29,58480 |
| Totale TOS16_RU |  | € 73,32720 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 137,05220 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,55783 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,30837 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,76100 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 173,37103 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 42,29% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.010.007

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

Prezzo a cad € 218.20339

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,35 | € 22,00000 | € 7,70000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,35 | € 10,20000 | € 3,57000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 11,27000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,2 | € 66,00000 | € 13,20000 |
| TOS16_PR.P12.007.007 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 90x90x90, sp. 5 | cad | 1 | € 64,02000 | € 64,02000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 77,22000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,44 | € 28,04000 | € 40,37760 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,04000 | € 9,81400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,44 | € 23,48000 | € 33,81120 |
| Totale TOS16_RU |  | € 84,00280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 172,49280 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 25,87392 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,38811 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 19,83667 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 218,20339 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 38,5% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.010.008

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Prezzo a cad € 293.20423

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,4 | € 22,00000 | € 8,80000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,4 | € 10,20000 | € 4,08000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 12,88000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,3 | € 66,00000 | € 19,80000 |
| TOS16_PR.P12.007.008 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5 | cad | 1 | € 95,15000 | € 95,15000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 114,95000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,8 | € 28,04000 | € 50,47200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,04000 | € 11,21600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,8 | € 23,48000 | € 42,26400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 103,95200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 231,78200 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 34,76730 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,52151 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 26,65493 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 293,20423 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 35,45% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.011.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Prezzo a cad € 67.22843

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,08 | € 66,00000 | € 5,28000 |
| TOS16_PR.P12.008.001 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5 | cad | 1 | € 20,47500 | € 20,47500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 25,75500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,04000 | € 12,61800 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,45 | € 23,48000 | € 10,56600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 27,39000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 53,14500 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,97175 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,11958 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,11168 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 67,22843 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 40,74% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.011.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Prezzo a cad € 80.93065

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,1 | € 66,00000 | € 6,60000 |
| TOS16_PR.P12.008.002 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5 | cad | 1 | € 25,35000 | € 25,35000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 31,95000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,54 | € 28,04000 | € 15,14160 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,54 | € 23,48000 | € 12,67920 |
| Totale TOS16_RU |  | € 32,02680 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 63,97680 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,59652 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,14395 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,35733 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 80,93065 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 39,57% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.011.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

Prezzo a cad € 98.99106

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,17 | € 22,00000 | € 3,74000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,17 | € 10,20000 | € 1,73400 |
| Totale TOS16_AT |  | € 5,47400 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,12 | € 66,00000 | € 7,92000 |
| TOS16_PR.P12.008.003 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5 | cad | 1 | € 25,31700 | € 25,31700 |
| Totale TOS16_PR |  | € 33,23700 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,675 | € 28,04000 | € 18,92700 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,17 | € 28,04000 | € 4,76680 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,675 | € 23,48000 | € 15,84900 |
| Totale TOS16_RU |  | € 39,54280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 78,25380 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,73807 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,17607 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,99919 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 98,99106 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 39,95% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.011.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

Prezzo a cad € 125.14746

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,22 | € 22,00000 | € 4,84000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,22 | € 10,20000 | € 2,24400 |
| Totale TOS16_AT |  | € 7,08400 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,14 | € 66,00000 | € 9,24000 |
| TOS16_PR.P12.008.004 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5 | cad | 1 | € 30,07000 | € 30,07000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 39,31000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,9 | € 28,04000 | € 25,23600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,04000 | € 6,16880 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,9 | € 23,48000 | € 21,13200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 52,53680 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 98,93080 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,83962 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,22259 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,37704 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 125,14746 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 41,98% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.011.005

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

Prezzo a cad € 165.27427

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,25 | € 22,00000 | € 5,50000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,25 | € 10,20000 | € 2,55000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 8,05000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,15 | € 66,00000 | € 9,90000 |
| TOS16_PR.P12.008.005 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 70x70x70, sp. 5 | cad | 1 | € 50,05000 | € 50,05000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 59,95000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,08 | € 28,04000 | € 30,28320 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,04000 | € 7,01000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,08 | € 23,48000 | € 25,35840 |
| Totale TOS16_RU |  | € 62,65160 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 130,65160 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,59774 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,29397 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,02493 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 165,27427 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 37,91% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.011.006

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

Prezzo a cad € 209.44251

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,3 | € 22,00000 | € 6,60000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,3 | € 10,20000 | € 3,06000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 9,66000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,18 | € 66,00000 | € 11,88000 |
| TOS16_PR.P12.008.006 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 80x80x80, sp. 5 | cad | 1 | € 70,70000 | € 70,70000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 82,58000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,26 | € 28,04000 | € 35,33040 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,04000 | € 8,41200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,26 | € 23,48000 | € 29,58480 |
| Totale TOS16_RU |  | € 73,32720 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 165,56720 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 24,83508 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,37253 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 19,04023 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 209,44251 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 35,01% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.011.007

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

Prezzo a cad € 258.46935

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,35 | € 22,00000 | € 7,70000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,35 | € 10,20000 | € 3,57000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 11,27000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,2 | € 66,00000 | € 13,20000 |
| TOS16_PR.P12.008.007 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 90x90x90, sp. 5 | cad | 1 | € 92,15000 | € 92,15000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 105,35000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,44 | € 28,04000 | € 40,37760 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,04000 | € 9,81400 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 1,44 | € 26,05000 | € 37,51200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 87,70360 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 204,32360 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 30,64854 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,45973 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 23,49721 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 258,46935 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 33,93% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.011.008

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo:

008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Prezzo a cad € 329.39588

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,4 | € 22,00000 | € 8,80000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,4 | € 10,20000 | € 4,08000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 12,88000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,3 | € 66,00000 | € 19,80000 |
| TOS16_PR.P12.008.008 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con lapide per traffico carrabile (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5 | cad | 1 | € 123,76000 | € 123,76000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 143,56000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,8 | € 28,04000 | € 50,47200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,04000 | € 11,21600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,8 | € 23,48000 | € 42,26400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 103,95200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 260,39200 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 39,05880 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,58588 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 29,94508 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 329,39588 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,56% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.024.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo:

001 - fossa biologica da 3000 litri

Prezzo a cad € 1083.72307

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,4 | € 22,00000 | € 8,80000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,4 | € 10,20000 | € 4,08000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 12,88000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 16 | € 0,04313 | € 0,69008 |
| TOS16_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 1,8 | € 66,00000 | € 118,80000 |
| TOS16_PR.P12.005.001 | Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - a camera monoblocco lt. 3000 | cad | 1 | € 433,86000 | € 433,86000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 553,35008 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 3,6 | € 28,04000 | € 100,94400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,04000 | € 11,21600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 3,6 | € 26,05000 | € 93,78000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3,6 | € 23,48000 | € 84,52800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 290,46800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 856,69808 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 128,50471 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 3,21262 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 98,52028 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1.083,72307 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,8% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.024.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo:

002 - fossa biologica da 4000 litri

Prezzo a cad € 1304.54939

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,4 | € 22,00000 | € 8,80000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,4 | € 10,20000 | € 4,08000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 12,88000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 18 | € 0,04313 | € 0,77634 |
| TOS16_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 2 | € 66,00000 | € 132,00000 |
| TOS16_PR.P12.005.002 | Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - a camera monoblocco lt. 4000 | cad | 1 | € 595,14000 | € 595,14000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 727,91634 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 3,6 | € 28,04000 | € 100,94400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,04000 | € 11,21600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 3,6 | € 26,05000 | € 93,78000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3,6 | € 23,48000 | € 84,52800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 290,46800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.031,26434 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 154,68965 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 3,86724 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 118,59540 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1.304,54939 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 22,27% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.024.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo:

003 - fossa biologica da 6000 litri

Prezzo a cad € 1683.36535

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,4 | € 22,00000 | € 8,80000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,4 | € 10,20000 | € 4,08000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 12,88000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,04313 | € 0,86260 |
| TOS16_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 2,5 | € 66,00000 | € 165,00000 |
| TOS16_PR.P12.005.003 | Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - a camera monoblocco lt. 6000 | cad | 1 | € 791,70000 | € 791,70000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 957,56260 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 4,5 | € 28,04000 | € 126,18000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,04000 | € 11,21600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 4,5 | € 26,05000 | € 117,22500 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 4,5 | € 23,48000 | € 105,66000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 360,28100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.330,72360 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 199,60854 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 4,99021 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 153,03321 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1.683,36535 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 21,4% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.024.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo:

004 - fossa biologica da 8000 litri

Prezzo a cad € 2425.96622

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 22,00000 | € 11,00000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,5 | € 10,20000 | € 5,10000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 16,10000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 22 | € 0,04313 | € 0,94886 |
| TOS16_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 3 | € 66,00000 | € 198,00000 |
| TOS16_PR.P12.005.004 | Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - a camera monoblocco lt. 8000 | cad | 1 | € 1.200,00000 | € 1.200,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1.398,94886 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 6,3 | € 28,04000 | € 176,65200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 6,3 | € 26,05000 | € 164,11500 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 6,3 | € 23,48000 | € 147,92400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 502,71100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.917,75986 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 287,66398 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 7,19160 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 220,54238 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.425,96622 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 20,72% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.027.001

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo:

001 - fossa biologica da 3000 litri

Prezzo a cad € 1632.86337

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 22,00000 | € 11,00000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,5 | € 10,20000 | € 5,10000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 16,10000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 16 | € 0,04313 | € 0,69008 |
| TOS16_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 1,8 | € 66,00000 | € 118,80000 |
| TOS16_PR.P12.005.006 | Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - ad elementi lt. 3000 | cad | 1 | € 652,50000 | € 652,50000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 771,99008 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 6,3 | € 28,04000 | € 176,65200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 6,3 | € 26,05000 | € 164,11500 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 6,3 | € 23,48000 | € 147,92400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 502,71100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.290,80108 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 193,62016 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 4,84050 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 148,44212 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1.632,86337 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 30,79% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.027.002

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo:

002 - fossa biologica da 4000 litri

Prezzo a cad € 1617.05087

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 22,00000 | € 11,00000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,5 | € 10,20000 | € 5,10000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 16,10000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 16 | € 0,04313 | € 0,69008 |
| TOS16_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 1,8 | € 66,00000 | € 118,80000 |
| TOS16_PR.P12.005.007 | Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - ad elementi lt. 4000 | cad | 1 | € 640,00000 | € 640,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 759,49008 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 6,3 | € 28,04000 | € 176,65200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 6,3 | € 26,05000 | € 164,11500 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 6,3 | € 23,48000 | € 147,92400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 502,71100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.278,30108 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 191,74516 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 4,79363 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 147,00462 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1.617,05087 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,09% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.027.003

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo:

003 - fossa biologica da 6000 litri

Prezzo a cad € 2168.82555

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 22,00000 | € 11,00000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,5 | € 10,20000 | € 5,10000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 16,10000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 20 | € 0,04313 | € 0,86260 |
| TOS16_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 2,5 | € 66,00000 | € 165,00000 |
| TOS16_PR.P12.005.008 | Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - ad elementi lt. 6000 | cad | 1 | € 960,00000 | € 960,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1.125,86260 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 7,2 | € 28,04000 | € 201,88800 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 7,2 | € 26,05000 | € 187,56000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 7,2 | € 23,48000 | € 169,05600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 572,52400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.714,48660 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 257,17299 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 6,42932 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 197,16596 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.168,82555 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,4% |

Codice regionale: TOS16_01.F06.027.004

Tipologia:

TOS16_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Capitolo:

F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Voce:

027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo:

004 - fossa biologica da 8000 litri

Prezzo a cad € 2615.47967

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.004 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 22,00000 | € 11,00000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,5 | € 10,20000 | € 5,10000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 16,10000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.014.003 | Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | kg | 22 | € 0,04313 | € 0,94886 |
| TOS16_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 3 | € 66,00000 | € 198,00000 |
| TOS16_PR.P12.005.009 | Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale (soletta senza chiusino) e chiusino in cls - ad elementi lt. 8000 | cad | 1 | € 1.280,00000 | € 1.280,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1.478,94886 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 7,2 | € 28,04000 | € 201,88800 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 7,2 | € 26,05000 | € 187,56000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 7,2 | € 23,48000 | € 169,05600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 572,52400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.067,57286 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 310,13593 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 7,75340 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 237,77088 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.615,47967 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 21,89% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.001.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo:

001 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra

Prezzo a m³ € 176.49558

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 32,87200 | € 32,87200 |
| Totale TOS16_02 |  | € 32,87200 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 1,76 | € 0,87500 | € 1,54000 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS16_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,015 | € 19,00000 | € 0,28500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,95500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,76 | € 28,04000 | € 49,35040 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,76 | € 23,48000 | € 41,32480 |
| Totale TOS16_RU |  | € 104,69520 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 139,52220 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,92833 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,94177 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 16,04505 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 176,49558 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,94% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.001.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo:

002 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra

Prezzo a m³ € 146.00693

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 32,87200 | € 32,87200 |
| Totale TOS16_02 |  | € 32,87200 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 1,3 | € 0,87500 | € 1,13750 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS16_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,015 | € 19,00000 | € 0,28500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,55250 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,3 | € 28,04000 | € 36,45200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,3 | € 23,48000 | € 30,52400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 80,99600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 115,42050 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,31308 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,77909 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,27336 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 146,00693 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,99% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.001.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo:

003 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro terra

Prezzo a m³ € 105.57633

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 32,87200 | € 32,87200 |
| Totale TOS16_02 |  | € 32,87200 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 0,69 | € 0,87500 | € 0,60375 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS16_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,015 | € 19,00000 | € 0,28500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,01875 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,69 | € 28,04000 | € 19,34760 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,69 | € 23,48000 | € 16,20120 |
| Totale TOS16_RU |  | € 49,56880 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 83,45955 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,51893 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,56335 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,59785 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 105,57633 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,09% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.001.004

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo:

004 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra

Prezzo a m³ € 106.61134

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 1 | € 46,26499 | € 46,26499 |
| Totale TOS16_02 |  | € 46,26499 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 0,45 | € 0,87500 | € 0,39375 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS16_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,015 | € 19,00000 | € 0,28500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,80875 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,04000 | € 12,61800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,45 | € 23,48000 | € 10,56600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 37,20400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 84,27774 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,64166 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,56887 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,69194 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 106,61134 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 68,38% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.001.005

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo:

005 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata entro terra

Prezzo a m³ € 218.29762

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 1 | € 46,26499 | € 46,26499 |
| Totale TOS16_02 |  | € 46,26499 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 2,14 | € 0,87500 | € 1,87250 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 0,018 | € 1,50000 | € 0,02700 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,02950 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 2,14 | € 28,04000 | € 60,00560 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,14 | € 23,48000 | € 50,24720 |
| Totale TOS16_RU |  | € 124,27280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 172,56729 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 25,88509 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 1,16483 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 19,84524 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 218,29762 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 73,28% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.001.006

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo:

006 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra

Prezzo a m³ € 154.69540

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 32,87200 | € 32,87200 |
| Totale TOS16_02 |  | € 32,87200 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 1,43 | € 0,87500 | € 1,25125 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS16_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,018 | € 19,00000 | € 0,34200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,72325 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,43 | € 28,04000 | € 40,09720 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,43 | € 23,48000 | € 33,57640 |
| Totale TOS16_RU |  | € 87,69360 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 122,28885 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,34333 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,82545 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,06322 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 154,69540 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,94% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.002.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo:

001 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra

Prezzo a m³ € 370.76714

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 32,87200 | € 32,87200 |
| Totale TOS16_02 |  | € 32,87200 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 4,69 | € 0,87500 | € 4,10375 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS16_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,018 | € 19,00000 | € 0,34200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 4,57575 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 4,69 | € 28,04000 | € 131,50760 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 4,69 | € 23,48000 | € 110,12120 |
| Totale TOS16_RU |  | € 255,64880 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 293,09655 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 43,96448 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 1,97840 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 33,70610 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 370,76714 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,82% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.002.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo:

002 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra

Prezzo a m³ € 336.30170

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 32,87200 | € 32,87200 |
| Totale TOS16_02 |  | € 32,87200 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 4,17 | € 0,87500 | € 3,64875 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS16_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,018 | € 19,00000 | € 0,34200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 4,12075 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 4,17 | € 28,04000 | € 116,92680 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 4,17 | € 23,48000 | € 97,91160 |
| Totale TOS16_RU |  | € 228,85840 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 265,85115 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 39,87767 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 1,79450 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 30,57288 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 336,30170 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,83% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.002.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo:

003 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra

Prezzo a m³ € 461.53089

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 32,87200 | € 32,87200 |
| Totale TOS16_02 |  | € 32,87200 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 5,49 | € 0,87500 | € 4,80375 |
| TOS16_AT.N01.070.010 | Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese | ora | 1 | € 1,50000 | € 1,50000 |
| TOS16_AT.N01.071.001 | Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno | ora | 0,2 | € 1,47000 | € 0,29400 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS16_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,018 | € 19,00000 | € 0,34200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 7,06975 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1 | € 28,04000 | € 28,04000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 5,49 | € 28,04000 | € 153,93960 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 5,49 | € 23,48000 | € 128,90520 |
| Totale TOS16_RU |  | € 324,90480 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 364,84655 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 54,72698 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 2,46271 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 41,95735 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 461,53089 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,52% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.002.004

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo:

004 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra

Prezzo a m³ € 409.16570

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 32,87200 | € 32,87200 |
| Totale TOS16_02 |  | € 32,87200 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 4,97 | € 0,87500 | € 4,34875 |
| TOS16_AT.N01.070.010 | Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese | ora | 1 | € 1,50000 | € 1,50000 |
| TOS16_AT.N01.071.001 | Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno | ora | 0,2 | € 1,47000 | € 0,29400 |
| TOS16_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,018 | € 19,00000 | € 0,34200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 6,48475 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1 | € 28,04000 | € 28,04000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 4,97 | € 28,04000 | € 139,35880 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 4,97 | € 23,48000 | € 116,69560 |
| Totale TOS16_RU |  | € 284,09440 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 323,45115 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 48,51767 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 2,18330 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 37,19688 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 409,16570 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,47% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.004.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo:

001 - in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore

Prezzo a m³ € 330.01099

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 32,87200 | € 32,87200 |
| Totale TOS16_02 |  | € 32,87200 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 5,15 | € 0,87500 | € 4,50625 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 4 | € 1,50000 | € 6,00000 |
| TOS16_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,02 | € 19,00000 | € 0,38000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 11,01625 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 5,15 | € 28,04000 | € 144,40600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1 | € 28,04000 | € 28,04000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,3 | € 23,48000 | € 30,52400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 216,99000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 260,87825 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 39,13174 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 1,76093 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 30,00100 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 330,01099 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,71% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.004.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo:

002 - in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 367.41849

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 32,87200 | € 32,87200 |
| Totale TOS16_02 |  | € 32,87200 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 5,16 | € 0,87500 | € 4,51500 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 4 | € 1,50000 | € 6,00000 |
| TOS16_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,02 | € 19,00000 | € 0,38000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 11,02500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,5 | € 28,04000 | € 42,06000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 5,16 | € 28,04000 | € 144,68640 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,95 | € 23,48000 | € 45,78600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 246,55240 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 290,44940 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 43,56741 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 1,96053 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 33,40168 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 367,41849 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,05% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.004.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo:

003 - in conglomerato cementizio non armato

Prezzo a m³ € 428.91824

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 32,87200 | € 32,87200 |
| Totale TOS16_02 |  | € 32,87200 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 5,72 | € 0,87500 | € 5,00500 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 4 | € 1,50000 | € 6,00000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 11,13500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 5,72 | € 28,04000 | € 160,38880 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 2 | € 28,04000 | € 56,08000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,75 | € 23,48000 | € 64,57000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 295,05880 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 339,06580 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 50,85987 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 2,28869 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 38,99257 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 428,91824 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,46% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.004.004

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo:

004 - in conglomerato cementizio armato

Prezzo a m³ € 527.60347

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 32,87200 | € 32,87200 |
| Totale TOS16_02 |  | € 32,87200 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 7,4 | € 0,87500 | € 6,47500 |
| TOS16_AT.N01.070.010 | Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese | ora | 1 | € 1,50000 | € 1,50000 |
| TOS16_AT.N01.071.001 | Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno | ora | 0,2 | € 1,47000 | € 0,29400 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 4 | € 1,50000 | € 6,00000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 14,39900 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 2 | € 28,04000 | € 56,08000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1 | € 28,04000 | € 28,04000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 7,4 | € 28,04000 | € 207,49600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,733 | € 23,48000 | € 64,17084 |
| Totale TOS16_RU |  | € 369,80684 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 417,07784 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 62,56168 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 2,81528 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 47,96395 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 527,60347 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,32% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.004.005

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo:

005 - in muratura di forati a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 122.96837

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 32,87200 | € 32,87200 |
| Totale TOS16_02 |  | € 32,87200 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 0,84 | € 0,87500 | € 0,73500 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 2 | € 1,50000 | € 3,00000 |
| TOS16_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,01 | € 19,00000 | € 0,19000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 4,05500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,84 | € 28,04000 | € 23,55360 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,37 | € 23,48000 | € 8,68760 |
| Totale TOS16_RU |  | € 60,28120 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 97,20820 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,58123 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,65616 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,17894 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 122,96837 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,75% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.004.006

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo:

006 - in pareti di mattoni pieni per piano

Prezzo a m² € 41.40178

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,14 | € 32,87200 | € 4,60208 |
| Totale TOS16_02 |  | € 4,60208 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 0,2274 | € 0,87500 | € 0,19898 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 0,26000 | € 0,01300 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1 | € 1,50000 | € 1,50000 |
| TOS16_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,005 | € 19,00000 | € 0,09500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,80698 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2274 | € 28,04000 | € 6,37630 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2153 | € 28,04000 | € 6,03701 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,04000 | € 7,01000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,234 | € 23,48000 | € 5,49432 |
| Totale TOS16_RU |  | € 26,31963 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 32,72868 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,90930 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,22092 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,76380 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 41,40178 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 74,69% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.004.007

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo:

007 - in pareti di mattoni forati per piano

Prezzo a m² € 37.01301

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,11 | € 32,87200 | € 3,61592 |
| Totale TOS16_02 |  | € 3,61592 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 0,1 | € 0,87500 | € 0,08750 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 0,26000 | € 0,01300 |
| TOS16_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,002 | € 19,00000 | € 0,03800 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13850 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,453 | € 28,04000 | € 12,70212 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,187 | € 23,48000 | € 4,39076 |
| Totale TOS16_RU |  | € 25,50488 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 29,25930 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,38890 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,19750 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,36482 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 37,01301 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,68% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.004.008

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo:

008 - in tramezzi pieni o forati per costa

Prezzo a m² € 33.37809

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,11 | € 32,87200 | € 3,61592 |
| Totale TOS16_02 |  | € 3,61592 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 0,1 | € 0,87500 | € 0,08750 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 0,26000 | € 0,01300 |
| TOS16_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,002 | € 19,00000 | € 0,03800 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13850 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,136 | € 28,04000 | € 3,81344 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4012 | € 28,04000 | € 11,24965 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1432 | € 23,48000 | € 3,36234 |
| Totale TOS16_RU |  | € 22,63143 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 26,38584 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,95788 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,17810 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,03437 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 33,37809 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,64% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.005.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:

Articolo:

001 - in pietrame o mista di qualsiasi spessore

Prezzo a m³ € 706.03303

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 32,87200 | € 32,87200 |
| Totale TOS16_02 |  | € 32,87200 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 1,2 | € 0,87500 | € 1,05000 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1 | € 1,50000 | € 1,50000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,68000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.003.007 | Materiale proveniente da impianti di recupero - Ghiaia di recupero pezzatura 50/100 da demolizione edile o stradale selezionata e controllata | Tn | 0,2 | € 5,00000 | € 1,00000 |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 150 | € 0,18000 | € 27,00000 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,5 | € 78,61775 | € 39,30888 |
| Totale TOS16_PR |  | € 67,30888 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 7 | € 28,04000 | € 196,28000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,2 | € 28,04000 | € 33,64800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2 | € 23,48000 | € 46,96000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 7 | € 23,48000 | € 164,36000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 455,26800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 558,12888 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 83,71933 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 3,76737 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 64,18482 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 706,03303 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 71,69% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.005.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:

Articolo:

002 - su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 694.15215

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 32,87200 | € 32,87200 |
| Totale TOS16_02 |  | € 32,87200 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 1,2 | € 0,87500 | € 1,05000 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1 | € 1,50000 | € 1,50000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,68000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 180 | € 0,18000 | € 32,40000 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,5 | € 78,61775 | € 39,30888 |
| Totale TOS16_PR |  | € 71,70888 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 6,55 | € 28,04000 | € 183,66200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,2 | € 28,04000 | € 33,64800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,4 | € 23,48000 | € 56,35200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 6,55 | € 23,48000 | € 153,79400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 441,47600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 548,73688 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 82,31053 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 3,70397 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 63,10474 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 694,15215 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 70,93% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.005.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:

Articolo:

003 - su murature di forati a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 329.87685

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 32,87200 | € 32,87200 |
| Totale TOS16_02 |  | € 32,87200 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 0,55 | € 0,87500 | € 0,48125 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1 | € 1,50000 | € 1,50000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,11125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 150 | € 0,18000 | € 27,00000 |
| TOS16_PR.P04.009.003 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone) | m³ | 0,075 | € 37,05885 | € 2,77941 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,2 | € 78,61775 | € 15,72355 |
| Totale TOS16_PR |  | € 45,50296 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 2,7 | € 28,04000 | € 75,70800 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,55 | € 28,04000 | € 15,42200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,5 | € 23,48000 | € 11,74000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,7 | € 23,48000 | € 63,39600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 180,28600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 260,77221 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 39,11583 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 1,76021 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 29,98880 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 329,87685 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 66,8% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.006.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:

Articolo:

001 - di pareti di mattoni pieni, spessore una testa

Prezzo a m² € 88.32810

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,1 | € 32,87200 | € 3,28720 |
| Totale TOS16_02 |  | € 3,28720 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 0,5 | € 0,87500 | € 0,43750 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,06 | € 0,26000 | € 0,01560 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1 | € 1,50000 | € 1,50000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,95310 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 70 | € 0,18000 | € 12,60000 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,03 | € 78,61775 | € 2,35853 |
| Totale TOS16_PR |  | € 14,95853 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,85 | € 28,04000 | € 23,83400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1042 | € 23,48000 | € 2,44662 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3255 | € 23,48000 | € 7,64274 |
| Totale TOS16_RU |  | € 49,62576 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 69,82459 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,47369 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,47132 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,02983 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 88,32810 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,13% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.006.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:

Articolo:

002 - di pareti di mattoni forati, spessore una testa

Prezzo a m² € 75.26590

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,09 | € 32,87200 | € 2,95848 |
| Totale TOS16_02 |  | € 2,95848 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 0,295 | € 0,87500 | € 0,25813 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 0,26000 | € 0,01040 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1 | € 1,50000 | € 1,50000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,76853 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 65 | € 0,18000 | € 11,70000 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,03 | € 78,61775 | € 2,35853 |
| Totale TOS16_PR |  | € 14,05853 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,83 | € 28,04000 | € 23,27320 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,295 | € 28,04000 | € 8,27180 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0823 | € 23,48000 | € 1,93240 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2604 | € 23,48000 | € 6,11419 |
| Totale TOS16_RU |  | € 40,71319 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 59,49873 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,92481 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,40162 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,84235 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 75,26590 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,46% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.006.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:

Articolo:

003 - di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa

Prezzo a m² € 63.38642

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,08 | € 32,87200 | € 2,62976 |
| Totale TOS16_02 |  | € 2,62976 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 0,24 | € 0,87500 | € 0,21000 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 0,26000 | € 0,01040 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1 | € 1,50000 | € 1,50000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,72040 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.009.002 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino) | m³ | 0,088 | € 68,13000 | € 5,99544 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,025 | € 78,61775 | € 1,96544 |
| Totale TOS16_PR |  | € 7,96088 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,04000 | € 22,43200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,24 | € 28,04000 | € 6,72960 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,06 | € 23,48000 | € 1,40880 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,26 | € 23,48000 | € 6,10480 |
| Totale TOS16_RU |  | € 37,79680 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 50,10784 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,51618 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,33823 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,76240 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 63,38642 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,2% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.007.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo:

001 - per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 2.20467

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 32,87200 | € 0,32872 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,32872 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.009.008 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,016 | € 3,55200 | € 0,05683 |
| TOS16_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,016 | € 1,00000 | € 0,01600 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,016 | € 10,20000 | € 0,16320 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,0125 | € 0,26000 | € 0,00325 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,23928 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,016 | € 28,04000 | € 0,44864 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0125 | € 28,04000 | € 0,35050 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,016 | € 23,48000 | € 0,37568 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,17482 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,74282 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,26142 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,01176 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,20042 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2,20467 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 68,2% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.007.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo:

002 - per solai con travi in cemento o ferro e voltine, misurato per il massimo spessore, ogni cm

Prezzo a m² € 2.51054

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,008 | € 32,87200 | € 0,26298 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,26298 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.009.008 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,02 | € 3,55200 | € 0,07104 |
| TOS16_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,00000 | € 0,02000 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,02 | € 10,20000 | € 0,20400 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,014 | € 0,26000 | € 0,00364 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,29868 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,014 | € 28,04000 | € 0,39256 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,02 | € 23,48000 | € 0,46960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,42296 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,98462 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,29769 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,01340 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,22823 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2,51054 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 67,15% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.007.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo:

003 - per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm

Prezzo a m² € 1.85210

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,008 | € 32,87200 | € 0,26298 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,26298 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.009.008 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,013 | € 3,55200 | € 0,04618 |
| TOS16_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,013 | € 1,00000 | € 0,01300 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,013 | € 10,20000 | € 0,13260 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,012 | € 0,26000 | € 0,00312 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,19490 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,013 | € 28,04000 | € 0,36452 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,012 | € 28,04000 | € 0,33648 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,013 | € 23,48000 | € 0,30524 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,00624 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,46411 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,21962 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,00988 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,16837 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1,85210 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 68,53% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.007.004

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo:

004 - per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12

Prezzo a m² € 24.76336

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,008 | € 32,87200 | € 0,26298 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,26298 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,2 | € 0,26000 | € 0,05200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,05200 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,265 | € 28,04000 | € 7,43060 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,265 | € 23,48000 | € 6,22220 |
| Totale TOS16_RU |  | € 19,26080 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,57578 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,93637 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,13214 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,25121 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 24,76336 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,84% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.007.005

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo:

005 - per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista

Prezzo a m³ € 474.68265

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 32,87200 | € 32,87200 |
| Totale TOS16_02 |  | € 32,87200 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.009.008 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese | ora | 5,05 | € 3,55200 | € 17,93760 |
| TOS16_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 5,05 | € 1,00000 | € 5,05000 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 5,05 | € 10,20000 | € 51,51000 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,272 | € 0,26000 | € 0,07072 |
| Totale TOS16_AT |  | € 74,56832 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 5,05 | € 28,04000 | € 141,60200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,272 | € 28,04000 | € 7,62688 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 5,05 | € 23,48000 | € 118,57400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 267,80288 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 375,24320 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 56,28648 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 2,53289 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 43,15297 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 474,68265 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 63,34% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.008.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante

Articolo:

001 - controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili

Prezzo a m² € 7.98569

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 32,87200 | € 0,32872 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,32872 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,02600 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,112 | € 28,04000 | € 3,14048 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,12 | € 23,48000 | € 2,81760 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,95808 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,31280 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,94692 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,04261 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,72597 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 7,98569 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,73% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.008.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante

Articolo:

002 - controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice

Prezzo a m² € 10.11823

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 32,87200 | € 0,32872 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,32872 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,02600 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,147 | € 28,04000 | € 4,12188 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 23,48000 | € 3,52200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 7,64388 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,99860 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,19979 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,05399 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,91984 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 10,11823 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,79% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.008.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante

Articolo:

003 - controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione

Prezzo a m² € 8.73806

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 32,87200 | € 0,32872 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,32872 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,02600 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,124 | € 28,04000 | € 3,47696 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,131 | € 23,48000 | € 3,07588 |
| Totale TOS16_RU |  | € 6,55284 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,90756 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,03613 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,04663 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,79437 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 8,73806 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,75% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.008.004

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante

Articolo:

004 - controsoffitti in rete metallica

Prezzo a m² € 16.45816

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 32,87200 | € 0,32872 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,32872 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,02600 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,242 | € 28,04000 | € 6,78568 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 23,48000 | € 5,87000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 12,65568 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,01040 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,95156 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,08782 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,49620 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 16,45816 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,89% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.008.005

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante

Articolo:

005 - in canniciato

Prezzo a m² € 14.72905

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 32,87200 | € 0,32872 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,32872 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,02600 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,21 | € 28,04000 | € 5,88840 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,23 | € 23,48000 | € 5,40040 |
| Totale TOS16_RU |  | € 11,28880 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,64352 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,74653 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,07859 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,33900 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 14,72905 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,87% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.009.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo:

001 - pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m² € 15.17929

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,02 | € 32,87200 | € 0,65744 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,65744 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,3 | € 2,50000 | € 0,75000 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,77600 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,35 | € 23,48000 | € 8,21800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,56600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,99944 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,79992 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,05400 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,37994 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 15,17929 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 73,94% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.009.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo:

002 - pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m² € 14.24461

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,02 | € 32,87200 | € 0,65744 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,65744 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.009.008 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,11 | € 3,55200 | € 0,39072 |
| TOS16_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,11 | € 1,00000 | € 0,11000 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,11 | € 10,20000 | € 1,12200 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,64872 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,04000 | € 3,08440 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 23,48000 | € 5,87000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,95440 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,26056 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,68908 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,05067 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,29496 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 14,24461 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 67,48% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.009.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo:

003 - pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 3.79540

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,02 | € 32,87200 | € 0,65744 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,65744 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.009.008 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,03 | € 3,55200 | € 0,10656 |
| TOS16_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,03 | € 1,00000 | € 0,03000 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,03 | € 10,20000 | € 0,30600 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,46856 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,044 | € 23,48000 | € 1,03312 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,87432 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,00032 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,45005 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,01350 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,34504 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3,79540 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 66,71% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.009.004

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo:

004 - zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

Prezzo a m € 4.13179

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,02 | € 32,87200 | € 0,65744 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,65744 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,02600 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,055 | € 23,48000 | € 1,29140 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,055 | € 23,48000 | € 1,29140 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,58280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,26624 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,48994 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,01470 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,37562 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 4,13179 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,42% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.009.005

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo:

005 - massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 2.92372

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,008 | € 32,87200 | € 0,26298 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,26298 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.009.008 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,032 | € 3,55200 | € 0,11366 |
| TOS16_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,03 | € 1,00000 | € 0,03000 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,032 | € 10,20000 | € 0,32640 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,47006 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,032 | € 28,04000 | € 0,89728 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,029 | € 23,48000 | € 0,68092 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,57820 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,31124 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,34669 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,01040 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,26579 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2,92372 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,97% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.009.006

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo:

006 - massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 2.42830

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,008 | € 32,87200 | € 0,26298 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,26298 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.009.008 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,026 | € 3,55200 | € 0,09235 |
| TOS16_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,03 | € 1,00000 | € 0,03000 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,026 | € 10,20000 | € 0,26520 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,38755 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,026 | € 28,04000 | € 0,72904 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,023 | € 23,48000 | € 0,54004 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,26908 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,91961 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,28794 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,00864 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,22076 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2,42830 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 63,09% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.009.007

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo:

007 - vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 2.15786

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,008 | € 32,87200 | € 0,26298 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,26298 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.009.008 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,02 | € 3,55200 | € 0,07104 |
| TOS16_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,00000 | € 0,02000 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,02 | € 10,20000 | € 0,20400 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,29504 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,025 | € 23,48000 | € 0,58700 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,14780 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,70582 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,25587 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,00768 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,19617 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2,15786 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,38% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.010.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Articolo:

001 - in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

Prezzo a m² € 9.32649

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 32,87200 | € 0,32872 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,32872 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 23,48000 | € 7,04400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 7,04400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,37272 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,10591 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02212 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,84786 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 9,32649 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.010.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Articolo:

002 - in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00

Prezzo a m² € 12.29671

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 32,87200 | € 0,32872 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,32872 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 23,48000 | € 9,39200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,39200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,72072 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,45811 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02916 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,11788 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 12,29671 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.010.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Articolo:

003 - in carta da parati

Prezzo a m² € 12.38520

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 32,87200 | € 0,32872 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,32872 |  |  |  |
| TOS16_PR.P26.101.005 | Stucchi - con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature) | kg | 0,1 | € 0,66750 | € 0,06675 |
| TOS16_PR.P26.128.006 | Prodotti per tappezzeria - distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr) | kg | 0,4 | € 5,00000 | € 2,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,06675 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,04000 | € 2,24320 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 7,39520 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,79067 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,46860 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02937 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,12593 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 12,38520 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,36% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.010.004

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Articolo:

004 - parati di qualsiasi tipo, escluso carta

Prezzo a m² € 5.66546

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,0013 | € 32,87200 | € 0,04273 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,04273 |  |  |  |
| TOS16_PR.P26.101.005 | Stucchi - con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature) | kg | 0,012 | € 0,66750 | € 0,00801 |
| TOS16_PR.P26.128.006 | Prodotti per tappezzeria - distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr) | kg | 0,052 | € 5,00000 | € 0,26000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,26801 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,009 | € 28,04000 | € 0,25236 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,076 | € 28,04000 | € 2,13104 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,076 | € 23,48000 | € 1,78448 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,16788 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,47862 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,67179 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01344 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,51504 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 5,66546 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 74,32% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.011.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

Articolo:

001 - su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

Prezzo a m² € 11.32671

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 32,87200 | € 0,32872 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,32872 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 0,26000 | € 0,01040 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,01040 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,14 | € 23,48000 | € 3,28720 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,61480 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,95392 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,34309 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,04029 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,02970 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 11,32671 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,96% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.011.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

Articolo:

002 - su soffitti con intonaco a calce

Prezzo a m² € 12.33314

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 32,87200 | € 0,32872 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,32872 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 0,26000 | € 0,01040 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,01040 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,17 | € 28,04000 | € 4,76680 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 23,48000 | € 3,52200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,41040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,74952 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,46243 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,04387 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,12119 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 12,33314 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,97% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.011.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

Articolo:

003 - su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento

Prezzo a m² € 12.98487

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 32,87200 | € 0,32872 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,32872 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 0,26000 | € 0,01040 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,01040 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,16 | € 23,48000 | € 3,75680 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,92560 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,26472 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,53971 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,04619 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,18044 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 12,98487 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,97% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.011.004

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

Articolo:

004 - su soffitti con intonaco a cemento

Prezzo a m² € 13.93362

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 32,87200 | € 0,32872 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,32872 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 0,26000 | € 0,01040 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,01040 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,19 | € 28,04000 | € 5,32760 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,18 | € 23,48000 | € 4,22640 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,67560 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,01472 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,65221 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,04957 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,26669 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 13,93362 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,98% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.021.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

021 - Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio o tavolame e piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere

Articolo:

001 - per qualsiasi estensione

Prezzo a m² € 44.31750

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,68 | € 28,04000 | € 19,06720 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,68 | € 23,48000 | € 15,96640 |
| Totale TOS16_RU |  | € 35,03360 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 35,03360 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,25504 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,21020 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,02886 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 44,31750 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.022.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo:

001 - fino ad una superficie di mq 10,00

Prezzo a m² € 14.55408

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,28 | € 23,48000 | € 6,57440 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,21 | € 23,48000 | € 4,93080 |
| Totale TOS16_RU |  | € 11,50520 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,50520 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,72578 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,06903 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,32310 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 14,55408 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.022.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo:

002 - per una superficie oltre mq 10,00

Prezzo a m² € 13.36599

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,18 | € 23,48000 | € 4,22640 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,56600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,56600 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,58490 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,06340 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,21509 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 13,36599 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.023.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo:

001 - fino ad una superficie di mq 10

Prezzo a m² € 12.17790

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,26 | € 23,48000 | € 6,10480 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 23,48000 | € 3,52200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,62680 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,62680 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,44402 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,05776 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,10708 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 12,17790 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.023.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo:

002 - per una superficie oltre mq 10,00

Prezzo a m² € 10.98981

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,24 | € 23,48000 | € 5,63520 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,13 | € 23,48000 | € 3,05240 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,68760 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,68760 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,30314 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,05213 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,99907 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 10,98981 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.024.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

024 - Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo:

001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m² € 13.06897

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,22 | € 23,48000 | € 5,16560 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,22 | € 23,48000 | € 5,16560 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,33120 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,33120 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,54968 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,06199 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,18809 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 13,06897 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.025.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

025 - Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo:

001 - per qualsiasi sezione

Prezzo a m € 3.11873

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,065 | € 23,48000 | € 1,52620 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,04 | € 23,48000 | € 0,93920 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,46540 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,46540 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,36981 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,01479 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,28352 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3,11873 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.026.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

026 - Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo:

001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

Prezzo a m³ € 409.93691

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 6,29 | € 28,04000 | € 176,37160 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 6,29 | € 23,48000 | € 147,68920 |
| Totale TOS16_RU |  | € 324,06080 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 324,06080 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 48,60912 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 1,94436 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 37,26699 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 409,93691 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.027.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

027 - Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo:

001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

Prezzo a kg € 1.34141

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.070.010 | Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,50000 | € 0,03000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,02 | € 23,48000 | € 0,46960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,03040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,06040 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,15906 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,00636 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,12195 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1,34141 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,81% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.028.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

028 - Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il taglio o il disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante, eventuale sutura delle sedi di appoggio ed il calo a terra del materiale

Articolo:

001 - per qualsiasi area di sezione

Prezzo a m € 16.86199

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.009.008 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,12 | € 3,55200 | € 0,42624 |
| TOS16_AT.N01.011.013 | Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese | ora | 0,08 | € 2,81250 | € 0,22500 |
| TOS16_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,12 | € 1,00000 | € 0,12000 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,12 | € 10,20000 | € 1,22400 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,99524 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,04000 | € 6,16880 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,22 | € 23,48000 | € 5,16560 |
| Totale TOS16_RU |  | € 11,33440 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,32964 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,99945 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,07998 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,53291 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 16,86199 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 67,22% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.029.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo:

001 - in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm

Prezzo a cad € 33.30028

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,2 | € 0,54167 | € 0,10833 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,10833 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,04000 | € 11,21600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 23,48000 | € 9,39200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 26,21600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 26,32433 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,94865 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,15795 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,02730 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 33,30028 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,73% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.029.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo:

002 - in laterizio o in prefabbricato cementizio

Prezzo a cad € 56.46770

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,3 | € 0,54167 | € 0,16250 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,16250 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,04000 | € 8,41200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,7 | € 28,04000 | € 19,62800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,7 | € 23,48000 | € 16,43600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 44,47600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 44,63850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,69578 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,26783 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,13343 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 56,46770 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,76% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.030.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

030 - Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio

Articolo:

001 - per gronde di qualsiasi materiale

Prezzo a m² € 21.43690

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,54167 | € 0,05417 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,05417 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 23,48000 | € 7,04400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 23,48000 | € 7,04400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 16,89200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,94617 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,54193 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,10168 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,94881 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 21,43690 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,8% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.031.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

031 - Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo:

001 - per manti rigidi o semirigidi

Prezzo a m² € 5.94044

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,69600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,69600 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,70440 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,02818 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,54004 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 5,94044 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.032.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

032 - Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:

Articolo:

001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m² € 7.28023

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 32,87200 | € 0,32872 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,32872 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,02600 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,11 | € 23,48000 | € 2,58280 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,12 | € 23,48000 | € 2,81760 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,40040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,75512 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,86327 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,03453 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,66184 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 7,28023 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,69% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.033.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

Articolo:

001 - per infissi in legno

Prezzo a m² € 17.37897

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 32,87200 | € 0,32872 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,32872 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,02600 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,35 | € 23,48000 | € 8,21800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,22 | € 23,48000 | € 5,16560 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,38360 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,73832 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,06075 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,08243 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,57991 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 17,37897 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,9% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.033.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

Articolo:

002 - per infissi in metallo

Prezzo a m² € 22.68150

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,02 | € 32,87200 | € 0,65744 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,65744 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.070.010 | Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese | ora | 0,25 | € 1,50000 | € 0,37500 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,40100 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,04000 | € 7,01000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,42 | € 23,48000 | € 9,86160 |
| Totale TOS16_RU |  | € 16,87160 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,93004 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,68951 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,10758 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,06195 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 22,68150 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,28% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.033.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

Articolo:

003 - per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

Prezzo a m² € 27.77894

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,02 | € 32,87200 | € 0,65744 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,65744 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.070.010 | Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese | ora | 0,45 | € 1,50000 | € 0,67500 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,70100 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,04000 | € 12,61800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,34 | € 23,48000 | € 7,98320 |
| Totale TOS16_RU |  | € 20,60120 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 21,95964 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,29395 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,13176 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,52536 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 27,77894 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,53% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.033.004

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

Articolo:

004 - per cancellate in legno

Prezzo a m² € 14.68857

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 32,87200 | € 0,32872 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,32872 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,02600 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,18 | € 23,48000 | € 4,22640 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,18 | € 23,48000 | € 4,22640 |
| Totale TOS16_RU |  | € 11,25680 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,61152 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,74173 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,06967 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,33532 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 14,68857 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,87% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.034.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci

Articolo:

001 - di vetri rotti o non riutilizzabili

Prezzo a m² € 4.34983

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,132 | € 26,05000 | € 3,43860 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,43860 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,43860 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,51579 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,02063 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,39544 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 4,34983 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.034.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci

Articolo:

002 - di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso

Prezzo a m² € 6.82132

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,207 | € 26,05000 | € 5,39235 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,39235 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,39235 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,80885 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,03235 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,62012 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 6,82132 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.035.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo:

001 - lavabo

Prezzo a cad € 22.15875

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,34 | € 28,04000 | € 9,53360 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,34 | € 23,48000 | € 7,98320 |
| Totale TOS16_RU |  | € 17,51680 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,51680 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,62752 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05255 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,01443 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 22,15875 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.035.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo:

002 - lavello da cucina

Prezzo a cad € 28.67603

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,44 | € 28,04000 | € 12,33760 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,44 | € 23,48000 | € 10,33120 |
| Totale TOS16_RU |  | € 22,66880 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 22,66880 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,40032 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06801 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,60691 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 28,67603 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.035.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo:

003 - lavatoi, pilozzi e simili

Prezzo a cad € 27.37258

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,42 | € 28,04000 | € 11,77680 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,42 | € 23,48000 | € 9,86160 |
| Totale TOS16_RU |  | € 21,63840 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 21,63840 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,24576 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06492 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,48842 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 27,37258 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.035.004

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo:

004 - vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

Prezzo a cad € 29.97949

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,46 | € 28,04000 | € 12,89840 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,46 | € 23,48000 | € 10,80080 |
| Totale TOS16_RU |  | € 23,69920 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 23,69920 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,55488 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07110 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,72541 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 29,97949 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.035.005

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo:

005 - vaso alla turca

Prezzo a cad € 34.54158

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,53 | € 28,04000 | € 14,86120 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,53 | € 23,48000 | € 12,44440 |
| Totale TOS16_RU |  | € 27,30560 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 27,30560 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,09584 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,08192 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,14014 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 34,54158 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.035.006

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo:

006 - piatto doccia

Prezzo a cad € 31.28294

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,48 | € 28,04000 | € 13,45920 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,48 | € 23,48000 | € 11,27040 |
| Totale TOS16_RU |  | € 24,72960 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 24,72960 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,70944 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07419 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,84390 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 31,28294 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.035.007

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo:

007 - orinatoio

Prezzo a cad € 29.97949

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,46 | € 28,04000 | € 12,89840 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,46 | € 23,48000 | € 10,80080 |
| Totale TOS16_RU |  | € 23,69920 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 23,69920 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,55488 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07110 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,72541 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 29,97949 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.036.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

036 - Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico

Articolo:

001 - compresa demolizione dei muri di supporto

Prezzo a cad € 65.71068

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,06 | € 0,26000 | € 0,01560 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,01560 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,07 | € 23,48000 | € 25,12360 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,07 | € 23,48000 | € 25,12360 |
| Totale TOS16_RU |  | € 51,92960 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 51,94520 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,79178 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,15584 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,97370 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 65,71068 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,03% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.037.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione

Articolo:

001 - di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

Prezzo a cad € 4.58790

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,012 | € 0,26000 | € 0,00312 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00312 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,012 | € 28,04000 | € 0,33648 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,07 | € 23,48000 | € 1,64360 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,07 | € 23,48000 | € 1,64360 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,62368 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,62680 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,54402 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01088 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,41708 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 4,58790 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,98% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.037.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione

Articolo:

002 - a piastra, ad elemento

Prezzo a cad € 20.26783

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,02 | € 0,26000 | € 0,00520 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00520 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,04000 | € 8,41200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 23,48000 | € 7,04400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 16,01680 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,02200 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,40330 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04807 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,84253 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 20,26783 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,03% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.038.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

Articolo:

001 - in ferro o rame d. fino a 1''

Prezzo a m € 0.67070

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.070.010 | Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese | ora | 0,01 | € 1,50000 | € 0,01500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,01500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,01 | € 23,48000 | € 0,23480 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,51520 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 0,53020 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,07953 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,00199 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,06097 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 0,67070 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,81% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.038.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

Articolo:

002 - in ferro o rame per un d. oltre 1''

Prezzo a m € 1.19486

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.070.013 | Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese | ora | 0,015 | € 1,25000 | € 0,01875 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,015 | € 10,20000 | € 0,15300 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,17175 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,015 | € 28,04000 | € 0,42060 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,015 | € 23,48000 | € 0,35220 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,77280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 0,94455 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,14168 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,00354 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,10862 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1,19486 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,68% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.038.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

Articolo:

003 - in pvc di qualsiasi diametro

Prezzo a m € 0.14851

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,005 | € 23,48000 | € 0,11740 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,11740 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 0,11740 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,01761 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,00044 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,01350 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 0,14851 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.038.004

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

Articolo:

004 - in polietilene alta densita' di qualsiasi diametro

Prezzo a m € 0.29702

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,01 | € 23,48000 | € 0,23480 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,23480 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 0,23480 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,03522 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,00088 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,02700 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 0,29702 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.039.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

039 - Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante

Articolo:

001 - di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m² € 16.26866

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,05 | € 32,87200 | € 1,64360 |
| Totale TOS16_02 |  | € 1,64360 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,25 | € 2,50000 | € 0,62500 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,65100 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,35 | € 23,48000 | € 8,21800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,56600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,86060 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,92909 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,04823 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,47897 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 16,26866 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,05% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.040.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

040 - Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature

Articolo:

001 - di qualsiasi dimensione

Prezzo a m³ € 400.00565

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 32,87200 | € 32,87200 |
| Totale TOS16_02 |  | € 32,87200 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,6 | € 2,50000 | € 1,50000 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,3 | € 0,26000 | € 0,07800 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,57800 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 4 | € 23,48000 | € 93,92000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 4 | € 23,48000 | € 93,92000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 4 | € 23,48000 | € 93,92000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 281,76000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 316,21000 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 47,43150 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 1,18579 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 36,36415 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 400,00565 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,66% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.041.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura

Articolo:

001 - per listoncini o listelli incollati

Prezzo a m² € 122.42438

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,54167 | € 0,05417 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,05417 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2 | € 23,48000 | € 46,96000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2 | € 23,48000 | € 46,96000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 96,72400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 96,77817 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,51673 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,36292 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,12949 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 122,42438 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,01% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.042.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura

Articolo:

001 - per listoni o listelli inchiodati

Prezzo a m² € 152.12658

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,54167 | € 0,05417 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,05417 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,5 | € 23,48000 | € 58,70000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,5 | € 23,48000 | € 58,70000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 120,20400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 120,25817 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,03873 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,45097 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,82969 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 152,12658 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,02% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.050.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso

Articolo:

001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m € 18.24375

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,025 | € 0,26000 | € 0,00650 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00650 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,00027 | € 11,00000 | € 0,00297 |
| TOS16_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,00088 | € 87,00000 | € 0,07656 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,07953 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,025 | € 28,04000 | € 0,70100 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0107 | € 26,05000 | € 0,27874 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,437 | € 26,05000 | € 11,38385 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,084 | € 23,48000 | € 1,97232 |
| Totale TOS16_RU |  | € 14,33591 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,42194 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,16329 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04327 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,65852 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,24375 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,58% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.050.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso

Articolo:

002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 31.03499

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 0,26000 | € 0,01040 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,01040 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,0006 | € 11,00000 | € 0,00660 |
| TOS16_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,00192 | € 87,00000 | € 0,16704 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,17364 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,012 | € 26,05000 | € 0,31260 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,767 | € 26,05000 | € 19,98035 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,125 | € 23,48000 | € 2,93500 |
| Totale TOS16_RU |  | € 24,34955 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 24,53359 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,68004 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07360 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,82136 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 31,03499 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,46% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.050.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso

Articolo:

003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 57.08402

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,07 | € 0,26000 | € 0,01820 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,01820 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,0012 | € 11,00000 | € 0,01320 |
| TOS16_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,00384 | € 87,00000 | € 0,33408 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,34728 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,07 | € 28,04000 | € 1,96280 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0146 | € 26,05000 | € 0,38033 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 1,43 | € 26,05000 | € 37,25150 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,22 | € 23,48000 | € 5,16560 |
| Totale TOS16_RU |  | € 44,76023 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 45,12571 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,76886 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,13538 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,18946 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 57,08402 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,41% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.050.004

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso

Articolo:

004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 180.35041

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,21 | € 0,26000 | € 0,05460 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,05460 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,0045 | € 11,00000 | € 0,04950 |
| TOS16_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,0144 | € 87,00000 | € 1,25280 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,30230 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,21 | € 28,04000 | € 5,88840 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0199 | € 26,05000 | € 0,51840 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 4,58 | € 26,05000 | € 119,30900 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,66 | € 23,48000 | € 15,49680 |
| Totale TOS16_RU |  | € 141,21260 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 142,56950 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 21,38543 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,42771 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 16,39549 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 180,35041 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,3% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.051.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo:

001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m € 17.11517

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,02 | € 0,26000 | € 0,00520 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00520 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,00027 | € 11,00000 | € 0,00297 |
| TOS16_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,00088 | € 87,00000 | € 0,07656 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,07953 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0107 | € 26,05000 | € 0,27874 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,419 | € 26,05000 | € 10,91495 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,072 | € 23,48000 | € 1,69056 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,44505 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,52978 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,02947 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04059 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,55592 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 17,11517 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,56% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.051.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo:

002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 29.52357

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,036 | € 0,26000 | € 0,00936 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00936 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,0006 | € 11,00000 | € 0,00660 |
| TOS16_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,00192 | € 87,00000 | € 0,16704 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,17364 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,036 | € 28,04000 | € 1,00944 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,012 | € 26,05000 | € 0,31260 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,739 | € 26,05000 | € 19,25095 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,11 | € 23,48000 | € 2,58280 |
| Totale TOS16_RU |  | € 23,15579 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 23,33879 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,50082 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07002 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,68396 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 29,52357 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,43% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.051.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo:

003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 51.09708

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,06 | € 0,26000 | € 0,01560 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,01560 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,0012 | € 11,00000 | € 0,01320 |
| TOS16_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,00384 | € 87,00000 | € 0,33408 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,34728 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0146 | € 26,05000 | € 0,38033 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 1,27 | € 26,05000 | € 33,08350 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,208 | € 23,48000 | € 4,88384 |
| Totale TOS16_RU |  | € 40,03007 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 40,39295 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,05894 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,12118 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,64519 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 51,09708 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,34% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.051.004

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo:

004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 161.96971

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,19 | € 0,26000 | € 0,04940 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,04940 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,0045 | € 11,00000 | € 0,04950 |
| TOS16_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,0144 | € 87,00000 | € 1,25280 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,30230 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,19 | € 28,04000 | € 5,32760 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0199 | € 26,05000 | € 0,51840 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 4,08 | € 26,05000 | € 106,28400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,62 | € 23,48000 | € 14,55760 |
| Totale TOS16_RU |  | € 126,68760 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 128,03930 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,20590 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,38412 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,72452 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 161,96971 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,22% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.052.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo:

001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m € 13.61182

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,0166 | € 0,26000 | € 0,00432 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00432 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,00027 | € 11,00000 | € 0,00297 |
| TOS16_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,00088 | € 87,00000 | € 0,07656 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,07953 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0166 | € 28,04000 | € 0,46546 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0107 | € 26,05000 | € 0,27874 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,329 | € 26,05000 | € 8,57045 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,058 | € 23,48000 | € 1,36184 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,67649 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,76034 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,61405 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03228 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,23744 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 13,61182 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,44% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.052.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo:

002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 23.85681

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,025 | € 0,26000 | € 0,00650 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00650 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,0006 | € 11,00000 | € 0,00660 |
| TOS16_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,00192 | € 87,00000 | € 0,16704 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,17364 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,025 | € 28,04000 | € 0,70100 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,588 | € 26,05000 | € 15,31740 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,012 | € 26,05000 | € 0,31260 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 18,67900 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,85914 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,82887 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05658 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,16880 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 23,85681 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,3% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.052.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo:

003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 44.03446

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,045 | € 0,26000 | € 0,01170 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,01170 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,0012 | € 11,00000 | € 0,01320 |
| TOS16_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,00384 | € 87,00000 | € 0,33408 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,34728 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,045 | € 28,04000 | € 1,26180 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0146 | € 26,05000 | € 0,38033 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 1,09 | € 26,05000 | € 28,39450 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,188 | € 23,48000 | € 4,41424 |
| Totale TOS16_RU |  | € 34,45087 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 34,80985 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,22148 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,10443 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,00313 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 44,03446 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,24% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.052.004

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo:

004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 143.93068

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,14 | € 0,26000 | € 0,03640 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03640 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,0045 | € 11,00000 | € 0,04950 |
| TOS16_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,0144 | € 87,00000 | € 1,25280 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,30230 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,14 | € 28,04000 | € 3,92560 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0199 | € 26,05000 | € 0,51840 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 3,65 | € 26,05000 | € 95,08250 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,55 | € 23,48000 | € 12,91400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 112,44050 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 113,77920 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,06688 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,34134 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,08461 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 143,93068 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,12% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.053.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo:

001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m € 6.10175

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,01 | € 0,26000 | € 0,00260 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00260 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,00027 | € 11,00000 | € 0,00297 |
| TOS16_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,00088 | € 87,00000 | € 0,07656 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,07953 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0107 | € 26,05000 | € 0,27874 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,129 | € 26,05000 | € 3,36045 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,035 | € 23,48000 | € 0,82180 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,74139 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,82352 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,72353 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01447 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,55470 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 6,10175 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,71% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.053.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo:

002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 2.84622

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,017 | € 0,26000 | € 0,00442 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00442 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,0006 | € 11,00000 | € 0,00660 |
| TOS16_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,00192 | € 87,00000 | € 0,16704 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,17364 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,017 | € 28,04000 | € 0,47668 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,012 | € 26,05000 | € 0,31260 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,024 | € 26,05000 | € 0,62520 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,028 | € 23,48000 | € 0,65744 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,07192 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,24998 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,33750 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,00675 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,25875 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2,84622 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 72,8% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.053.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo:

003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 15.34769

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,037 | € 0,26000 | € 0,00962 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00962 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,0012 | € 11,00000 | € 0,01320 |
| TOS16_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,00384 | € 87,00000 | € 0,33408 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,34728 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,037 | € 28,04000 | € 1,03748 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0146 | € 26,05000 | € 0,38033 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,321 | € 26,05000 | € 8,36205 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,085 | € 23,48000 | € 1,99580 |
| Totale TOS16_RU |  | € 11,77566 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,13256 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,81988 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03640 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,39524 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 15,34769 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,73% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.053.004

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo:

004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 54.98866

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,12 | € 0,26000 | € 0,03120 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03120 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,0045 | € 11,00000 | € 0,04950 |
| TOS16_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,0144 | € 87,00000 | € 1,25280 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,30230 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,04000 | € 3,36480 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0199 | € 26,05000 | € 0,51840 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 1,18 | € 26,05000 | € 30,73900 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,32 | € 23,48000 | € 7,51360 |
| Totale TOS16_RU |  | € 42,13580 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 43,46930 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,52040 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,13041 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,99897 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 54,98866 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,63% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.060.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo:

001 - per vani di apertura, porte o finestre

Prezzo a m² € 25.13854

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,2 | € 0,26000 | € 0,05200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,05200 |  |  |  |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.007 | Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,001 | € 371,54150 | € 0,37154 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,81716 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,26 | € 28,04000 | € 7,29040 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,26 | € 23,48000 | € 6,10480 |
| Totale TOS16_RU |  | € 19,00320 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,87236 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,98085 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05962 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,28532 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 25,13854 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,59% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.060.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo:

002 - per strutture singole quali travi e capriate

Prezzo a cad € 32.26575

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,3 | € 0,54167 | € 0,16250 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,16250 |  |  |  |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,44562 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,04000 | € 8,41200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,32 | € 28,04000 | € 8,97280 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,32 | € 23,48000 | € 7,51360 |
| Totale TOS16_RU |  | € 24,89840 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,50652 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,82598 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07652 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,93325 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 32,26575 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,17% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.060.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo:

003 - per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m² € 29.87762

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,27 | € 0,54167 | € 0,14625 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,14625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,44562 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,04000 | € 8,41200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 23,48000 | € 7,04400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 23,02680 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 23,61867 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,54280 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07086 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,71615 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 29,87762 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,07% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.060.004

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo:

004 - per solai in travetti prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m² € 27.85105

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,25 | € 0,54167 | € 0,13542 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13542 |  |  |  |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,44562 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,04000 | € 7,01000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,28 | € 28,04000 | € 7,85120 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,28 | € 23,48000 | € 6,57440 |
| Totale TOS16_RU |  | € 21,43560 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 22,01664 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,30250 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06605 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,53191 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 27,85105 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,97% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.060.005

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo:

005 - per solai in pannelli prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m² € 25.17275

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,23 | € 0,54167 | € 0,12458 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,12458 |  |  |  |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,44562 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,23 | € 28,04000 | € 6,44920 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,04000 | € 7,01000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 23,48000 | € 5,87000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 19,32920 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,89940 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,98491 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,05970 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,28843 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 25,17275 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,79% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.060.006

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo:

006 - per solai in profilati metallici e laterizi

Prezzo a m² € 28.48853

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,26 | € 0,54167 | € 0,14083 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,14083 |  |  |  |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,1 | € 1,48540 | € 0,14854 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,14854 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,26 | € 28,04000 | € 7,29040 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,29 | € 28,04000 | € 8,13160 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,29 | € 23,48000 | € 6,80920 |
| Totale TOS16_RU |  | € 22,23120 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 22,52057 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,37809 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06756 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,58987 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 28,48853 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,04% |

Codice regionale: TOS16_02.A03.060.007

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo:

007 - per solai in legno e laterizio

Prezzo a m² € 30.89090

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,28 | € 0,54167 | € 0,15167 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,15167 |  |  |  |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,44562 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,28 | € 28,04000 | € 7,85120 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,31 | € 28,04000 | € 8,69240 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,31 | € 23,48000 | € 7,27880 |
| Totale TOS16_RU |  | € 23,82240 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 24,41969 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,66295 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07326 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,80826 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 30,89090 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,12% |

Codice regionale: TOS16_02.A04.002.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00

Articolo:

001 - eseguito a mano con l'ausilio di minipala

Prezzo a m³ € 70.06081

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.028 | Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese | ora | 0,396 | € 6,75000 | € 2,67300 |
| TOS16_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV | ora | 0,396 | € 10,20000 | € 4,03920 |
| Totale TOS16_AT |  | € 6,71220 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,396 | € 28,04000 | € 11,10384 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,9 | € 23,48000 | € 21,13200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,7 | € 23,48000 | € 16,43600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 48,67184 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 55,38404 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,30761 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,33230 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,36916 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 70,06081 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 69,47% |

Codice regionale: TOS16_02.A04.002.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00

Articolo:

002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

Prezzo a m³ € 97.22505

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,45 | € 1,87500 | € 0,84375 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,84375 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,04000 | € 12,61800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,4 | € 23,48000 | € 32,87200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,3 | € 23,48000 | € 30,52400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 76,01400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 76,85775 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,52866 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,46115 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,83864 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 97,22505 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,18% |

Codice regionale: TOS16_02.A04.003.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00

Articolo:

001 - eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore

Prezzo a m³ € 82.17392

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.004 | Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese | ora | 0,457 | € 4,22920 | € 1,93274 |
| TOS16_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV | ora | 0,457 | € 10,20000 | € 4,66140 |
| Totale TOS16_AT |  | € 6,59414 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,457 | € 28,04000 | € 12,81428 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,1 | € 23,48000 | € 25,82800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,84 | € 23,48000 | € 19,72320 |
| Totale TOS16_RU |  | € 58,36548 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 64,95962 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,74394 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,38976 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,47036 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 82,17392 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 71,03% |

Codice regionale: TOS16_02.A04.003.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00

Articolo:

002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

Prezzo a m³ € 99.11718

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,5 | € 1,87500 | € 0,93750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,93750 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,4 | € 23,48000 | € 32,87200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,3 | € 23,48000 | € 30,52400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 77,41600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 78,35350 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,75303 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,47012 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,01065 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 99,11718 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,11% |

Codice regionale: TOS16_02.A04.012.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano

Articolo:

001 - per profondità fino a m 1,00

Prezzo a m³ € 143.87098

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,4 | € 26,05000 | € 10,42000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,2 | € 23,48000 | € 51,65600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,2 | € 23,48000 | € 51,65600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 113,73200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 113,73200 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,05980 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,68239 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,07918 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 143,87098 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_02.A04.012.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano

Articolo:

002 - per profondità da m 1,00 a m 2,00

Prezzo a m³ € 188.74939

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,5 | € 26,05000 | € 13,02500 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3,3 | € 23,48000 | € 77,48400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,5 | € 23,48000 | € 58,70000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 149,20900 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 149,20900 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 22,38135 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,89525 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 17,15904 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 188,74939 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_02.A07.001.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle impianti di smaltimento autorizzati, esclusi  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere.

Voce:

001 - Carico, traporto e scarico

Articolo:

001 - a mano su autocarro portata mc 3,50

Prezzo a m³ € 58.52521

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N02.014.009 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) | ora | 0,2348 | € 45,00000 | € 10,56600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 10,56600 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2348 | € 28,04000 | € 6,58379 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,24 | € 23,48000 | € 29,11520 |
| Totale TOS16_RU |  | € 35,69899 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 46,26499 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,93975 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,06940 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,32047 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 58,52521 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61% |

Codice regionale: TOS16_02.A07.001.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle impianti di smaltimento autorizzati, esclusi  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere.

Voce:

001 - Carico, traporto e scarico

Articolo:

003 - con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50

Prezzo a m³ € 28.98912

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.035 | Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese | ora | 0,106 | € 9,56250 | € 1,01363 |
| TOS16_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV | ora | 0,106 | € 10,20000 | € 1,08120 |
| TOS16_AT.N02.014.009 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) | ora | 0,2058 | € 45,00000 | € 9,26100 |
| Totale TOS16_AT |  | € 11,35583 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2058 | € 28,04000 | € 5,77063 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,106 | € 28,04000 | € 2,97224 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,12 | € 23,48000 | € 2,81760 |
| Totale TOS16_RU |  | € 11,56047 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 22,91630 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,43745 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03437 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,63537 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 28,98912 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 39,88% |

Codice regionale: TOS16_02.A07.011.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle impianti di smaltimento autorizzati, esclusi  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere.

Voce:

011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

Articolo:

001 - da demolizioni di qualsiasi genere

Prezzo a m³ € 41.58308

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,7 | € 23,48000 | € 16,43600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,7 | € 23,48000 | € 16,43600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 32,87200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 32,87200 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,93080 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,04931 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,78028 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 41,58308 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_02.B04.001.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C12/15

Prezzo a m³ € 152.18551

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,5 | € 1,06250 | € 0,53125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,53125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,45 | € 11,00000 | € 4,95000 |
| TOS16_PR.P01.002.008 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) | Tn | 0,85 | € 10,35000 | € 8,79750 |
| TOS16_PR.P02.004.005 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi | Tn | 0,23 | € 84,00000 | € 19,32000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 33,06750 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,75 | € 28,04000 | € 21,03000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,7 | € 23,48000 | € 39,91600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,5 | € 23,48000 | € 11,74000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 86,70600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 120,30475 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,04571 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,18046 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,83505 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 152,18551 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 56,97% |

Codice regionale: TOS16_02.B04.001.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C16/20

Prezzo a m³ € 165.59957

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,5 | € 1,06250 | € 0,53125 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,53125 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,45 | € 11,00000 | € 4,95000 |
| TOS16_PR.P01.002.008 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) | Tn | 0,85 | € 10,35000 | € 8,79750 |
| TOS16_PR.P02.004.003 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,26 | € 88,00000 | € 22,88000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 36,62750 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,75 | € 28,04000 | € 21,03000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,75 | € 23,48000 | € 17,61000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,75 | € 23,48000 | € 41,09000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 93,75000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 130,90875 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,63631 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,19636 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,05451 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 165,59957 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 56,61% |

Codice regionale: TOS16_02.B04.002.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 201.36064

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,55 | € 1,06250 | € 0,58438 |
| TOS16_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,6 | € 3,33333 | € 2,00000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,58438 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,45 | € 11,00000 | € 4,95000 |
| TOS16_PR.P01.002.008 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) | Tn | 0,8 | € 10,35000 | € 8,28000 |
| TOS16_PR.P02.004.003 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,33 | € 88,00000 | € 29,04000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 42,27000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,75 | € 28,04000 | € 21,03000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,55 | € 28,04000 | € 15,42200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,6 | € 28,04000 | € 16,82400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,8 | € 23,48000 | € 18,78400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,8 | € 23,48000 | € 42,26400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 114,32400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 159,17837 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 23,87676 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,23877 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 18,30551 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 201,36064 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 56,78% |

Codice regionale: TOS16_02.B04.002.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 210.00235

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,6 | € 1,06250 | € 0,63750 |
| TOS16_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,8 | € 3,33333 | € 2,66666 |
| Totale TOS16_AT |  | € 3,30416 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,48 | € 11,00000 | € 5,28000 |
| TOS16_PR.P01.002.008 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) | Tn | 0,8 | € 10,35000 | € 8,28000 |
| TOS16_PR.P02.004.003 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,38 | € 88,00000 | € 33,44000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 47,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,7 | € 28,04000 | € 19,62800 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,6 | € 28,04000 | € 16,82400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,04000 | € 22,43200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,7 | € 23,48000 | € 16,43600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,72 | € 23,48000 | € 40,38560 |
| Totale TOS16_RU |  | € 115,70560 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 166,00976 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 24,90146 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,24901 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 19,09112 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 210,00235 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 55,1% |

Codice regionale: TOS16_02.B04.003.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 227.72905

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,6 | € 1,06250 | € 0,63750 |
| TOS16_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,8 | € 3,33333 | € 2,66666 |
| Totale TOS16_AT |  | € 3,30416 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,45 | € 11,00000 | € 4,95000 |
| TOS16_PR.P01.002.008 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) | Tn | 0,8 | € 10,35000 | € 8,28000 |
| TOS16_PR.P02.004.003 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,33 | € 88,00000 | € 29,04000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 42,27000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1 | € 28,04000 | € 28,04000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,6 | € 28,04000 | € 16,82400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,04000 | € 22,43200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1 | € 23,48000 | € 23,48000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,86 | € 23,48000 | € 43,67280 |
| Totale TOS16_RU |  | € 134,44880 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 180,02296 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 27,00344 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,27003 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 20,70264 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 227,72905 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,04% |

Codice regionale: TOS16_02.B04.003.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 237.88564

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,65 | € 1,06250 | € 0,69063 |
| TOS16_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,8 | € 3,33333 | € 2,66666 |
| Totale TOS16_AT |  | € 3,35729 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,48 | € 11,00000 | € 5,28000 |
| TOS16_PR.P01.002.008 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) | Tn | 0,82 | € 10,35000 | € 8,48700 |
| TOS16_PR.P02.004.003 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,38 | € 88,00000 | € 33,44000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 47,20700 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,05 | € 28,04000 | € 29,44200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,65 | € 28,04000 | € 18,22600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,04000 | € 22,43200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,05 | € 23,48000 | € 24,65400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,82 | € 23,48000 | € 42,73360 |
| Totale TOS16_RU |  | € 137,48760 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 188,05189 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 28,20778 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,28208 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 21,62597 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 237,88564 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 57,8% |

Codice regionale: TOS16_02.B04.004.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

004 - Conglomerato cementizio per scale

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 255.60611

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,6 | € 1,06250 | € 0,63750 |
| TOS16_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,8 | € 3,33333 | € 2,66666 |
| Totale TOS16_AT |  | € 3,30416 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,45 | € 11,00000 | € 4,95000 |
| TOS16_PR.P01.002.008 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) | Tn | 0,8 | € 10,35000 | € 8,28000 |
| TOS16_PR.P02.004.003 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,33 | € 88,00000 | € 29,04000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 42,27000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,25 | € 28,04000 | € 35,05000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,6 | € 28,04000 | € 16,82400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,04000 | € 22,43200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,25 | € 23,48000 | € 29,35000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,25 | € 23,48000 | € 52,83000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 156,48600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 202,06016 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 30,30902 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,30309 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 23,23692 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 255,60611 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,22% |

Codice regionale: TOS16_02.B04.004.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

004 - Conglomerato cementizio per scale

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 265.77130

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,65 | € 1,06250 | € 0,69063 |
| TOS16_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,8 | € 3,33333 | € 2,66666 |
| Totale TOS16_AT |  | € 3,35729 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,48 | € 11,00000 | € 5,28000 |
| TOS16_PR.P01.002.008 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) | Tn | 0,82 | € 10,35000 | € 8,48700 |
| TOS16_PR.P02.004.003 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,38 | € 88,00000 | € 33,44000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 47,20700 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,25 | € 28,04000 | € 35,05000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,65 | € 28,04000 | € 18,22600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,04000 | € 22,43200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,25 | € 23,48000 | € 29,35000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,32 | € 23,48000 | € 54,47360 |
| Totale TOS16_RU |  | € 159,53160 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 210,09589 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 31,51438 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,31514 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 24,16103 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 265,77130 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,03% |

Codice regionale: TOS16_02.B04.005.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12

Articolo:

002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 303.93467

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,6 | € 1,06250 | € 0,63750 |
| TOS16_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,8 | € 3,33333 | € 2,66666 |
| Totale TOS16_AT |  | € 3,30416 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,45 | € 11,00000 | € 4,95000 |
| TOS16_PR.P01.002.008 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) | Tn | 0,8 | € 10,35000 | € 8,28000 |
| TOS16_PR.P02.004.003 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,33 | € 88,00000 | € 29,04000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 42,27000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,75 | € 28,04000 | € 49,07000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,6 | € 28,04000 | € 16,82400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,04000 | € 22,43200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,3 | € 23,48000 | € 30,52400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3,23 | € 23,48000 | € 75,84040 |
| Totale TOS16_RU |  | € 194,69040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 240,26456 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 36,03968 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,36040 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 27,63042 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 303,93467 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,06% |

Codice regionale: TOS16_02.B04.005.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Voce:

005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12

Articolo:

003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 325.06387

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,65 | € 1,06250 | € 0,69063 |
| TOS16_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,8 | € 3,33333 | € 2,66666 |
| Totale TOS16_AT |  | € 3,35729 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,48 | € 11,00000 | € 5,28000 |
| TOS16_PR.P01.002.008 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre) | Tn | 0,82 | € 10,35000 | € 8,48700 |
| TOS16_PR.P02.004.003 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,38 | € 88,00000 | € 33,44000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 47,20700 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,9 | € 28,04000 | € 53,27600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,65 | € 28,04000 | € 18,22600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,04000 | € 22,43200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,45 | € 23,48000 | € 34,04600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3,34 | € 23,48000 | € 78,42320 |
| Totale TOS16_RU |  | € 206,40320 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 256,96749 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 38,54512 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,38545 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 29,55126 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 325,06387 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 63,5% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.001.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).

Articolo:

001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 50.46066

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,07000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 0,5 | € 0,18000 | € 0,09000 |
| TOS16_PR.P04.010.010 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm | cad | 5 | € 0,95000 | € 4,75000 |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,001 | € 79,35775 | € 0,07936 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 78,00000 | € 3,12000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 9,94585 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,39 | € 28,04000 | € 10,93560 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,16 | € 26,05000 | € 4,16800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,52 | € 23,48000 | € 12,20960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 27,87400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 39,88985 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,98348 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,11967 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,58733 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 50,46066 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 55,31% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.001.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).

Articolo:

002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 59.48871

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,07000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 0,5 | € 0,18000 | € 0,09000 |
| TOS16_PR.P04.010.010 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm | cad | 10 | € 0,95000 | € 9,50000 |
| TOS16_PR.P07.021.001 | Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 | kg | 0,3 | € 1,48540 | € 0,44562 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,001 | € 79,35775 | € 0,07936 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 78,00000 | € 3,12000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 14,69585 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,04000 | € 12,61800 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,16 | € 26,05000 | € 4,16800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,55 | € 23,48000 | € 12,91400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 30,26080 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 47,02665 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,05400 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,14108 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,40806 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 59,48871 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 50,93% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.002.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.

Articolo:

001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 17.15241

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 0,5 | € 1,50000 | € 0,75000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,82500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.010.010 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm | cad | 5 | € 0,95000 | € 4,75000 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,001 | € 181,81818 | € 0,18182 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 78,00000 | € 3,12000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 8,05182 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,04000 | € 2,24320 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,08 | € 23,48000 | € 1,87840 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,68240 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,55922 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,03388 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04068 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,55931 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 17,15241 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 27,3% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.002.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.

Articolo:

002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 25.76807

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 0,5 | € 1,50000 | € 0,75000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,82500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.010.010 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm | cad | 10 | € 0,95000 | € 9,50000 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,001 | € 181,81818 | € 0,18182 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 78,00000 | € 3,12000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 12,80182 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,04000 | € 3,36480 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,12 | € 23,48000 | € 2,81760 |
| Totale TOS16_RU |  | € 6,74320 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 20,37002 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,05550 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06111 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,34255 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 25,76807 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,17% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.003.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.

Articolo:

001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m² € 59.89851

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,07000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 2 | € 0,18000 | € 0,36000 |
| TOS16_PR.P07.004.001 | Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53 | kg | 12,5 | € 0,75000 | € 9,37500 |
| TOS16_PR.P07.022.001 | Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti | cad | 10 | € 0,19000 | € 1,90000 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,004 | € 79,35775 | € 0,31743 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,07 | € 78,00000 | € 5,46000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 18,87330 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,23 | € 28,04000 | € 6,44920 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,33 | € 26,05000 | € 8,59650 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,46 | € 23,48000 | € 10,80080 |
| Totale TOS16_RU |  | € 26,40730 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 47,35060 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,10259 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,14205 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,44532 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 59,89851 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 44,33% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.003.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.

Articolo:

002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Prezzo a m² € 61.05884

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1,33 | € 1,50000 | € 1,99500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,07000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 1,8 | € 0,18000 | € 0,32400 |
| TOS16_PR.P07.004.004 | Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30 | kg | 9,25 | € 1,12000 | € 10,36000 |
| TOS16_PR.P07.022.001 | Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti | cad | 10 | € 0,19000 | € 1,90000 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,006 | € 181,81818 | € 1,09091 |
| TOS16_PR.P08.020.002 | Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) | m³ | 0,002 | € 184,98024 | € 0,36996 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,0036 | € 79,35775 | € 0,28569 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,07 | € 78,00000 | € 5,46000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 19,79056 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,23 | € 28,04000 | € 6,44920 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,33 | € 26,05000 | € 8,59650 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,46 | € 23,48000 | € 10,80080 |
| Totale TOS16_RU |  | € 26,40730 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 48,26786 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,24018 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,14480 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,55080 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 61,05884 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 43,46% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.004.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.

Articolo:

001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m² € 27.26659

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 0,5 | € 1,50000 | € 0,75000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,82500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P07.004.001 | Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53 | kg | 12,5 | € 0,75000 | € 9,37500 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,001 | € 181,81818 | € 0,18182 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,07 | € 78,00000 | € 5,46000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 15,01682 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,71280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 21,55462 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,23319 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06466 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,47878 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 27,26659 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 20,95% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.004.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.

Articolo:

002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 43

Prezzo a m² € 28.51262

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 0,5 | € 1,50000 | € 0,75000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,82500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P07.004.004 | Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30 | kg | 9,25 | € 1,12000 | € 10,36000 |
| TOS16_PR.P08.020.001 | Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 | m³ | 0,001 | € 181,81818 | € 0,18182 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,07 | € 78,00000 | € 5,46000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 16,00182 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,71280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 22,53962 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,38094 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06762 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,59206 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 28,51262 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 20,04% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.011.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo:

001 - con tavolato semplice di abete compreso chiodatura (senza soletta in cls)

Prezzo a m² € 110.69203

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,2 | € 3,75000 | € 0,75000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,75000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 1,25 | € 0,18000 | € 0,22500 |
| TOS16_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 0,3 | € 0,79560 | € 0,23868 |
| TOS16_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,3 | € 1,61980 | € 0,48594 |
| TOS16_PR.P08.020.007 | Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,03 | € 371,54150 | € 11,14625 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 79,35775 | € 0,15872 |
| Totale TOS16_PR |  | € 12,25459 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,1 | € 28,04000 | € 30,84400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 1,1 | € 26,05000 | € 28,65500 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 23,48000 | € 9,39200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 74,49900 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 87,50358 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,12554 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,26251 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,06291 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 110,69203 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 67,37% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.011.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo:

002 - con tavolato doppio di abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° (senza soletta in cls)

Prezzo a m² € 147.91820

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,3 | € 3,75000 | € 1,12500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,12500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 1,25 | € 0,18000 | € 0,22500 |
| TOS16_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 0,3 | € 0,79560 | € 0,23868 |
| TOS16_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,45 | € 1,61980 | € 0,72891 |
| TOS16_PR.P08.020.007 | Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,05 | € 371,54150 | € 18,57708 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 79,35775 | € 0,15872 |
| Totale TOS16_PR |  | € 19,92839 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,4 | € 28,04000 | € 39,25600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,04000 | € 8,41200 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 1,4 | € 26,05000 | € 36,47000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,5 | € 23,48000 | € 11,74000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 95,87800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 116,93138 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,53971 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,35079 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,44711 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 147,91820 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,87% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.011.005

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo:

005 - con scempiato in pianelle di cotto nuove, murate a malta bastarda e getto di soletta in cls

Prezzo a m² € 106.19274

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,13 | € 3,75000 | € 0,48750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,48750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 1,25 | € 0,18000 | € 0,22500 |
| TOS16_PR.P04.010.005 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm | cad | 18 | € 0,57595 | € 10,36710 |
| TOS16_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 0,3 | € 0,79560 | € 0,23868 |
| TOS16_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,02 | € 1,61980 | € 0,03240 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 79,35775 | € 0,15872 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 78,61775 | € 0,15724 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 78,00000 | € 3,12000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 14,29914 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,1 | € 28,04000 | € 30,84400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,04000 | € 3,64520 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,7 | € 26,05000 | € 18,23500 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,7 | € 23,48000 | € 16,43600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 69,16020 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 83,94683 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,59202 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,25184 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,65389 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 106,19274 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,26% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.011.006

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo:

006 - con scempiato in pianelle di cotto di recupero (escluso lo smontaggio) murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

Prezzo a m² € 93.07835

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,13 | € 3,75000 | € 0,48750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,48750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 1,25 | € 0,18000 | € 0,22500 |
| TOS16_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 0,3 | € 0,79560 | € 0,23868 |
| TOS16_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,02 | € 1,61980 | € 0,03240 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 79,35775 | € 0,15872 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 78,61775 | € 0,15724 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 78,00000 | € 3,12000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,93204 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,1 | € 28,04000 | € 30,84400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,04000 | € 3,64520 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,7 | € 26,05000 | € 18,23500 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,7 | € 23,48000 | € 16,43600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 69,16020 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 73,57973 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,03696 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,22074 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,46167 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 93,07835 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 74,46% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.011.007

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo:

007 - con scempiato in tavelle di laterizio murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

Prezzo a m² € 94.52842

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,1 | € 3,75000 | € 0,37500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,37500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 1,25 | € 0,18000 | € 0,22500 |
| TOS16_PR.P04.010.001 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm | cad | 12 | € 0,80000 | € 9,60000 |
| TOS16_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 0,3 | € 0,79560 | € 0,23868 |
| TOS16_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,02 | € 1,61980 | € 0,03240 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 79,35775 | € 0,15872 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 78,61775 | € 0,15724 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 78,00000 | € 3,12000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 13,53204 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1 | € 28,04000 | € 28,04000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,7 | € 26,05000 | € 18,23500 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,5 | € 23,48000 | € 11,74000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 60,81900 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 74,72603 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,20890 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,22418 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,59349 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 94,52842 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,49% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.012.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

012 - Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma esclusa la loro realizzazione

Articolo:

001 - in abete uso Fiume

Prezzo a m³ € 1136.40838

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,5 | € 3,75000 | € 1,87500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,87500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 5 | € 0,18000 | € 0,90000 |
| TOS16_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 5,5 | € 0,79560 | € 4,37580 |
| TOS16_PR.P08.020.030 | Legname per edilizia - Abete - travi uso Fiume qualsiasi sezione, fino a m 8 | m³ | 1,1 | € 268,77470 | € 295,65217 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,01 | € 79,35775 | € 0,79358 |
| Totale TOS16_PR |  | € 301,72155 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 9 | € 28,04000 | € 252,36000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 9 | € 26,05000 | € 234,45000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 4 | € 23,48000 | € 93,92000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 594,75000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 898,34655 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 134,75198 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 2,69504 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 103,30985 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1.136,40838 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 52,37% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.013.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

013 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro delle murature ma esclusa la loro realizzazione

Articolo:

001 - in castagno sez. 8x8 uso Fiume

Prezzo a m³ € 1593.78260

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,5 | € 3,75000 | € 1,87500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,87500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 5 | € 0,18000 | € 0,90000 |
| TOS16_PR.P06.013.001 | Profilati piatti - fino a 500 mm | kg | 5,5 | € 0,79560 | € 4,37580 |
| TOS16_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,9 | € 1,61980 | € 1,45782 |
| TOS16_PR.P08.021.040 | Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3 | m³ | 1,1 | € 360,00000 | € 396,00000 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,01 | € 79,35775 | € 0,79358 |
| Totale TOS16_PR |  | € 403,52720 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 12,5 | € 28,04000 | € 350,50000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 12,5 | € 26,05000 | € 325,62500 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 7 | € 23,48000 | € 164,36000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 854,50500 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.259,90720 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 188,98608 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 3,77972 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 144,88933 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1.593,78260 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,64% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.021.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame

Articolo:

001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 52.62198

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 0,02 | € 46,26499 | € 0,92530 |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,02 | € 32,87200 | € 0,65744 |
| Totale TOS16_02 |  | € 1,58274 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,54167 | € 0,05417 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,05417 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1 | € 28,04000 | € 28,04000 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,35 | € 26,05000 | € 9,11750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 39,96150 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 41,59841 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,23976 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,12480 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,78382 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 52,62198 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,55% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.021.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame

Articolo:

002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 80.09722

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 0,035 | € 46,26499 | € 1,61927 |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,035 | € 32,87200 | € 1,15052 |
| Totale TOS16_02 |  | € 2,76979 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,54167 | € 0,05417 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,05417 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,5 | € 28,04000 | € 42,06000 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,6 | € 26,05000 | € 15,63000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 60,49400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 63,31796 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,49769 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,18995 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,28157 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 80,09722 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,52% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.022.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi

Articolo:

001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 43.75433

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 0,02 | € 46,26499 | € 0,92530 |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,02 | € 32,87200 | € 0,65744 |
| Totale TOS16_02 |  | € 1,58274 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,54167 | € 0,05417 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,05417 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,75 | € 28,04000 | € 21,03000 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,35 | € 26,05000 | € 9,11750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 32,95150 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 34,58841 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,18826 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,10377 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,97767 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 43,75433 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,44% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.022.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi

Articolo:

002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 71.22957

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 0,035 | € 46,26499 | € 1,61927 |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,035 | € 32,87200 | € 1,15052 |
| Totale TOS16_02 |  | € 2,76979 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,54167 | € 0,05417 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,05417 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,25 | € 28,04000 | € 35,05000 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,6 | € 26,05000 | € 15,63000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 53,48400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 56,30796 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,44619 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,16892 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,47542 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 71,22957 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,46% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.023.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni

Articolo:

001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 45.52786

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 0,02 | € 46,26499 | € 0,92530 |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,02 | € 32,87200 | € 0,65744 |
| Totale TOS16_02 |  | € 1,58274 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,54167 | € 0,05417 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,05417 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,04000 | € 22,43200 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,35 | € 26,05000 | € 9,11750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 34,35350 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 35,99041 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,39856 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,10797 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,13890 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 45,52786 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,47% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.023.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni

Articolo:

002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 73.00310

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 0,035 | € 46,26499 | € 1,61927 |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,035 | € 32,87200 | € 1,15052 |
| Totale TOS16_02 |  | € 2,76979 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,54167 | € 0,05417 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,05417 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,3 | € 28,04000 | € 36,45200 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,6 | € 26,05000 | € 15,63000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 54,88600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 57,70996 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,65649 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,17313 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,63665 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 73,00310 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,47% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.024.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi

Articolo:

001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 33.11315

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 0,02 | € 46,26499 | € 0,92530 |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,02 | € 32,87200 | € 0,65744 |
| Totale TOS16_02 |  | € 1,58274 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,54167 | € 0,05417 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,05417 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,04000 | € 12,61800 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,35 | € 26,05000 | € 9,11750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 24,53950 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 26,17641 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,92646 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,07853 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,01029 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 33,11315 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,25% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.024.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi

Articolo:

002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 55.26780

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 0,035 | € 46,26499 | € 1,61927 |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,035 | € 32,87200 | € 1,15052 |
| Totale TOS16_02 |  | € 2,76979 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,54167 | € 0,05417 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,05417 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,04000 | € 22,43200 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,6 | € 26,05000 | € 15,63000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 40,86600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 43,68996 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,55349 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,13107 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,02435 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 55,26780 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,28% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.025.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio

Articolo:

001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri

Prezzo a cad € 64.68199

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 0,02 | € 46,26499 | € 0,92530 |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,02 | € 32,87200 | € 0,65744 |
| Totale TOS16_02 |  | € 1,58274 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,54167 | € 0,05417 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,05417 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,34 | € 28,04000 | € 37,57360 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,35 | € 26,05000 | € 9,11750 |
| Totale TOS16_RU |  | € 49,49510 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 51,13201 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,66980 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,15340 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,88018 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 64,68199 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,64% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.025.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio

Articolo:

002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25; escluso il taglio dei ferri

Prezzo a cad € 101.37958

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 0,035 | € 46,26499 | € 1,61927 |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,035 | € 32,87200 | € 1,15052 |
| Totale TOS16_02 |  | € 2,76979 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,54167 | € 0,05417 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,05417 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 2,1 | € 28,04000 | € 58,88400 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,6 | € 26,05000 | € 15,63000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 77,31800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 80,14196 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,02129 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,24043 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,21633 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 101,37958 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,63% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.031.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo

Articolo:

001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

Prezzo a cad € 15.25106

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,025 | € 0,54167 | € 0,01354 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,01354 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 4 | € 0,18000 | € 0,72000 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,013 | € 78,61775 | € 1,02203 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,74203 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,025 | € 28,04000 | € 0,70100 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,17 | € 23,48000 | € 3,99160 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,30060 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,05617 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,80843 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03617 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,38646 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 15,25106 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 70,61% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.031.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo

Articolo:

002 - con dormiente in pietra

Prezzo a cad € 17.30036

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,025 | € 0,54167 | € 0,01354 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,01354 |  |  |  |
| TOS16_PR.P05.001.002 | Pavimentazioni esterne in pietra serena segate in piano (lastrico) con coste fresate - Lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm | m² | 0,045 | € 52,00000 | € 2,34000 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,013 | € 78,61775 | € 1,02203 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,36203 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,025 | € 28,04000 | € 0,70100 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,17 | € 23,48000 | € 3,99160 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,30060 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,67617 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,05143 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04103 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,57276 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 17,30036 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,25% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.031.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo

Articolo:

003 - con profilato in acciaio

Prezzo a cad € 15.24954

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,025 | € 0,54167 | € 0,01354 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,01354 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.008.002 | Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 - da mm 50 a mm 100 | kg | 4 | € 0,76500 | € 3,06000 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,013 | € 78,61775 | € 1,02203 |
| Totale TOS16_PR |  | € 4,08203 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,025 | € 28,04000 | € 0,70100 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,13 | € 23,48000 | € 3,05240 |
| Totale TOS16_RU |  | € 7,95940 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,05497 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,80825 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03616 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,38632 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 15,24954 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 55,27% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.031.004

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo

Articolo:

004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a 10 cm

Prezzo a cad € 17.78916

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,0045 | € 0,54167 | € 0,00244 |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,025 | € 0,54167 | € 0,01354 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,01598 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.001.002 | Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 8 | kg | 0,4 | € 0,59400 | € 0,23760 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,23760 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,025 | € 28,04000 | € 0,70100 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,04000 | € 8,41200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 23,48000 | € 4,69600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,80900 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,06258 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,10939 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,04219 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,61720 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 17,78916 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,63% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.032.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo

Articolo:

001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

Prezzo a cad € 29.27408

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 0,54167 | € 0,02167 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,02167 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 8 | € 0,18000 | € 1,44000 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,062 | € 78,61775 | € 4,87430 |
| Totale TOS16_PR |  | € 6,31430 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,04000 | € 9,81400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 23,48000 | € 5,87000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 16,80560 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 23,14157 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,47124 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06942 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,66128 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 29,27408 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,05% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.032.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo

Articolo:

002 - con dormiente in pietra

Prezzo a cad € 35.67498

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 0,54167 | € 0,02167 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,02167 |  |  |  |
| TOS16_PR.P05.001.002 | Pavimentazioni esterne in pietra serena segate in piano (lastrico) con coste fresate - Lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm | m² | 0,125 | € 52,00000 | € 6,50000 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,062 | € 78,61775 | € 4,87430 |
| Totale TOS16_PR |  | € 11,37430 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,04000 | € 9,81400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 23,48000 | € 5,87000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 16,80560 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 28,20157 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,23024 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,08460 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,24318 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 35,67498 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,38% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.032.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo

Articolo:

003 - con profilato in acciaio

Prezzo a cad € 41.24276

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,4 | € 0,54167 | € 0,21667 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,21667 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.008.002 | Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 - da mm 50 a mm 100 | kg | 6 | € 0,76500 | € 4,59000 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,062 | € 78,61775 | € 4,87430 |
| Totale TOS16_PR |  | € 9,46430 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,04000 | € 11,21600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,04000 | € 7,01000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 23,48000 | € 4,69600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 22,92200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 32,60297 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,89045 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,09781 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,74934 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 41,24276 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.032.004

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo

Articolo:

004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a cm 10

Prezzo a cad € 39.64388

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,0125 | € 0,54167 | € 0,00677 |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,4 | € 0,54167 | € 0,21667 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,22344 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.001.002 | Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 8 | kg | 0,4 | € 0,59400 | € 0,23760 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,23760 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,04000 | € 11,21600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,04000 | € 12,61800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 23,48000 | € 7,04400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 30,87800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 31,33904 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,70086 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,09402 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,60399 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 39,64388 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,89% |

Codice regionale: TOS16_02.B08.041.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Voce:

041 - Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante

Articolo:

001 - con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda

Prezzo a cad € 6.94388

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 1 | € 0,18000 | € 0,18000 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 78,61775 | € 0,15724 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,33724 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,15200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,48924 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,82339 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,01647 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,63126 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 6,94388 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,23% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.001.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo:

001 - per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore

Prezzo a m² € 136.33015

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,45 | € 2,50000 | € 1,12500 |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,54167 | € 0,05417 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,17917 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.016.001 | Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008 | kg | 85 | € 0,43010 | € 36,55850 |
| Totale TOS16_PR |  | € 36,55850 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,04000 | € 12,61800 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,06 | € 28,04000 | € 29,72240 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,06 | € 23,48000 | € 24,88880 |
| Totale TOS16_RU |  | € 70,03320 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 107,77087 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,16563 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,48497 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,39365 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 136,33015 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 51,37% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.001.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo:

002 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce 02.B10.001.001

Prezzo a m² € 22.93559

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P09.016.001 | Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008 | kg | 17 | € 0,43010 | € 7,31170 |
| Totale TOS16_PR |  | € 7,31170 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,21 | € 28,04000 | € 5,88840 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,21 | € 23,48000 | € 4,93080 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,81920 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,13090 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,71964 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,08159 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,08505 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 22,93559 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 47,17% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.001.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo:

003 - per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore

Prezzo a m² € 83.94169

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.065.001 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno | ora | 0,45 | € 2,50000 | € 1,12500 |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,54167 | € 0,05417 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,17917 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.016.001 | Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008 | kg | 51 | € 0,43010 | € 21,93510 |
| Totale TOS16_PR |  | € 21,93510 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,45 | € 28,04000 | € 12,61800 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,54 | € 28,04000 | € 15,14160 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,54 | € 23,48000 | € 12,67920 |
| Totale TOS16_RU |  | € 43,24280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 66,35707 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,95356 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,29861 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,63106 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 83,94169 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 51,52% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.001.004

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo:

004 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 02.B10.001.003

Prezzo a m² € 20.98040

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P09.016.001 | Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008 | kg | 17 | € 0,43010 | € 7,31170 |
| Totale TOS16_PR |  | € 7,31170 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,18 | € 23,48000 | € 4,22640 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,27360 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,58530 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,48780 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,07463 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,90731 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 20,98040 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 44,2% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.003.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo:

001 - scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)

Prezzo a m² € 19.18531

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,35 | € 1,87500 | € 0,65625 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,65625 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,04000 | € 9,81400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 23,48000 | € 4,69600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 14,51000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 15,16625 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,27494 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,06825 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,74412 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 19,18531 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,63% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.003.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo:

002 - pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)

Prezzo a m² € 6.14649

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.043 | Utensili e accessori - sabbiatrice - 1 mese | ora | 0,17 | € 0,54170 | € 0,09209 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,09209 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,17 | € 28,04000 | € 4,76680 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,76680 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,85889 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,72883 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,02187 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,55877 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 6,14649 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,55% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.003.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo:

003 - applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)

Prezzo a m € 1.74292

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P03.025.006 | Protettivi - passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di armature del c.a. | kg | 0,12 | € 2,13500 | € 0,25620 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,25620 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,12160 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,37780 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,20667 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,00620 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,15845 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1,74292 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,35% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.003.005

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo:

005 - malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)

Prezzo a m² € 65.15446

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P09.016.001 | Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008 | kg | 35 | € 0,43010 | € 15,05350 |
| Totale TOS16_PR |  | € 15,05350 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,3 | € 28,04000 | € 36,45200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 36,45200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 51,50550 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,72583 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,23177 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,92313 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 65,15446 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 55,95% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.003.015

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo:

015 - malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e)

Prezzo a m² € 19.89668

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P09.016.002 | Malta premiscelate per ripristino c.a. - adesiva, tixotropica, monocomponente, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche, per rasature di spessore fino a 3 mm | kg | 4,5 | € 0,44200 | € 1,98900 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,98900 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,49 | € 28,04000 | € 13,73960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,73960 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 15,72860 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,35929 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,07078 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,80879 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 19,89668 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 69,05% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.003.017

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo:

017 - pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f)

Prezzo a m² € 7.13511

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P03.025.004 | Protettivi - pittura monocomponente acrilica in solvente, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione, conf. 22 kg | kg | 0,48 | € 1,82000 | € 0,87360 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,87360 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,17 | € 28,04000 | € 4,76680 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,76680 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,64040 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,84606 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,02538 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,64865 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 7,13511 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 66,81% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.003.025

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo:

025 - malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola

Prezzo a m² € 21.89083

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P09.016.003 | Malta premiscelate per ripristino c.a. - cementizia, polimero-modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per strato), regolarizzazione e protezione a durabilità garantita, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006 | kg | 6 | € 0,54750 | € 3,28500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,28500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 14,02000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,30500 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,59575 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,07787 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,99008 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 21,89083 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,05% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.004.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)

Articolo:

001 - su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)

Prezzo a m³ € 570.36187

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,44 | € 3,33333 | € 1,46667 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,46667 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 480 | € 0,18000 | € 86,40000 |
| TOS16_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,0035 | € 197,62846 | € 0,69170 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,45 | € 79,35775 | € 35,71099 |
| Totale TOS16_PR |  | € 122,80269 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,44 | € 28,04000 | € 12,33760 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 6,1 | € 28,04000 | € 171,04400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 6,1 | € 23,48000 | € 143,22800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 326,60960 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 450,87895 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 67,63184 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 2,02896 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 51,85108 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 570,36187 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,11% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.004.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)

Articolo:

002 - su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli

Prezzo a m³ € 605.20486

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,33 | € 3,33333 | € 1,10000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,10000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.005.001 | Pietrame di cava - grezzo per muratura | Tn | 1,6 | € 18,00000 | € 28,80000 |
| TOS16_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,012 | € 197,62846 | € 2,37154 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,5 | € 79,35775 | € 39,67888 |
| Totale TOS16_PR |  | € 70,85042 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,33 | € 28,04000 | € 9,25320 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 7,71 | € 28,04000 | € 216,18840 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 7,71 | € 23,48000 | € 181,03080 |
| Totale TOS16_RU |  | € 406,47240 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 478,42282 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 71,76342 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 2,15290 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 55,01862 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 605,20486 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 70,14% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.005.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

005 - Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo:

001 - di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni

Prezzo a m³ € 1410.79799

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 4 | € 1,50000 | € 6,00000 |
| TOS16_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,1 | € 19,00000 | € 1,90000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 7,90000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,08 | € 11,00000 | € 0,88000 |
| TOS16_PR.P03.008.001 | Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato | kg | 40 | € 0,63000 | € 25,20000 |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 485 | € 0,18000 | € 87,30000 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,3 | € 79,35775 | € 23,80733 |
| Totale TOS16_PR |  | € 137,18733 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 14 | € 28,04000 | € 392,56000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 10,6 | € 23,48000 | € 248,88800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 14 | € 23,48000 | € 328,72000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 970,16800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.115,25533 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 167,28830 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 5,01865 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 128,25436 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1.410,79799 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 69,53% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.006.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo:

001 - spessore 3 cm

Prezzo a m² € 54.06761

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,25 | € 1,87500 | € 0,46875 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,06 | € 0,26000 | € 0,01560 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,48435 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.001.001 | Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 6 | kg | 1,5 | € 0,60000 | € 0,90000 |
| TOS16_PR.P06.002.005 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 150x150 | kg | 4,5 | € 0,59925 | € 2,69663 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,035 | € 79,35775 | € 2,77752 |
| TOS16_PR.P09.010.001 | Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia | m³ | 0,004 | € 357,57400 | € 1,43030 |
| Totale TOS16_PR |  | € 7,80445 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,04000 | € 7,01000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,04000 | € 7,01000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,04000 | € 7,01000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 23,48000 | € 5,87000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 23,48000 | € 5,87000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 34,45240 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 42,74119 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,41118 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,19234 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,91524 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 54,06761 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 66,29% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.006.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo:

002 - per ogni cm in piu'

Prezzo a m² € 6.59339

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,0116 | € 79,35775 | € 0,92055 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,92055 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0833 | € 28,04000 | € 2,33573 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0833 | € 23,48000 | € 1,95588 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,29161 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,21217 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,78183 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,02345 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,59940 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 6,59339 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 71,43% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.007.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

007 - Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme, riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo:

001 - con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm

Prezzo a m² € 66.73907

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,25 | € 1,87500 | € 0,46875 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,06 | € 0,26000 | € 0,01560 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,48435 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.001.001 | Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 6 | kg | 1,5 | € 0,60000 | € 0,90000 |
| TOS16_PR.P06.002.005 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 150x150 | kg | 4,5 | € 0,59925 | € 2,69663 |
| TOS16_PR.P09.015.001 | Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008 | kg | 0,004 | € 0,33088 | € 0,00132 |
| TOS16_PR.P09.103.001 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica | m³ | 0,09 | € 100,79398 | € 9,07146 |
| Totale TOS16_PR |  | € 12,66941 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,04000 | € 7,01000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,04000 | € 9,81400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,04000 | € 7,01000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,35 | € 23,48000 | € 8,21800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 23,48000 | € 5,87000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 39,60440 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 52,75816 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,91372 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,23741 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,06719 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 66,73907 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 68,27% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.010.011

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo:

011 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm

Prezzo a m³ € 387.83027

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B02.002.001 | Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce | m² | 7,32 | € 17,94628 | € 131,36680 |
| Totale TOS16_01 |  | € 131,36680 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.004.001 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe | kg | 37,02 | € 0,55000 | € 20,36100 |
| TOS16_PR.P06.004.002 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato | kg | 66,36 | € 0,55000 | € 36,49800 |
| TOS16_PR.P09.105.001 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25 | m³ | 1 | € 114,83740 | € 114,83740 |
| Totale TOS16_PR |  | € 171,69640 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 23,48000 | € 3,52200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,52200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 306,58520 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 45,98778 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 1,37963 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 35,25730 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 387,83027 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 47,65% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.010.012

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo:

012 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 31 cm a 40 cm

Prezzo a m³ € 321.34461

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B02.002.001 | Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce | m² | 5,5 | € 17,94628 | € 98,70456 |
| Totale TOS16_01 |  | € 98,70456 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.004.001 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe | kg | 27,77 | € 0,55000 | € 15,27350 |
| TOS16_PR.P06.004.002 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato | kg | 40,29 | € 0,55000 | € 22,15950 |
| TOS16_PR.P09.105.001 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25 | m³ | 1 | € 114,83740 | € 114,83740 |
| Totale TOS16_PR |  | € 152,27040 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,13 | € 23,48000 | € 3,05240 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,05240 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 254,02736 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 38,10410 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 1,14312 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 29,21315 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 321,34461 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 49,23% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.010.013

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo:

013 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 41 cm a 50 cm

Prezzo a m³ € 282.40385

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B02.002.001 | Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce | m² | 4,4 | € 17,94628 | € 78,96365 |
| Totale TOS16_01 |  | € 78,96365 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.004.001 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe | kg | 20,76 | € 0,55000 | € 11,41800 |
| TOS16_PR.P06.004.002 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato | kg | 27,65 | € 0,55000 | € 15,20750 |
| TOS16_PR.P09.105.001 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25 | m³ | 1 | € 114,83740 | € 114,83740 |
| Totale TOS16_PR |  | € 141,46290 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,12 | € 23,48000 | € 2,81760 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,81760 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 223,24415 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 33,48662 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 1,00460 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 25,67308 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 282,40385 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 50,34% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.010.014

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo:

014 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 51 cm a 60 cm

Prezzo a m³ € 258.01104

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B02.002.001 | Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce | m² | 3,66 | € 17,94628 | € 65,68340 |
| Totale TOS16_01 |  | € 65,68340 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.004.001 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe | kg | 20,97 | € 0,55000 | € 11,53350 |
| TOS16_PR.P06.004.002 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato | kg | 17,38 | € 0,55000 | € 9,55900 |
| TOS16_PR.P09.105.001 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25 | m³ | 1 | € 114,83740 | € 114,83740 |
| Totale TOS16_PR |  | € 135,92990 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,34800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 203,96130 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 30,59420 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,91783 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 23,45555 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 258,01104 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 50,79% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.011.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e cuci eseguito ad una profondita' fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a m 0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm 10 e il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo:

001 - in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva premiscelata a giunti sottili.

Prezzo a m³ € 1579.96397

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 4 | € 1,50000 | € 6,00000 |
| TOS16_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,2 | € 19,00000 | € 3,80000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 9,80000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,08 | € 11,00000 | € 0,88000 |
| TOS16_PR.P03.008.001 | Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato | kg | 40 | € 0,63000 | € 25,20000 |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 485 | € 0,18000 | € 87,30000 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,3 | € 79,35775 | € 23,80733 |
| TOS16_PR.P09.102.002 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica | m³ | 0,1 | € 99,36054 | € 9,93605 |
| Totale TOS16_PR |  | € 147,12338 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 15,5 | € 28,04000 | € 434,62000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 12 | € 23,48000 | € 281,76000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 16 | € 23,48000 | € 375,68000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1.092,06000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.248,98338 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 187,34751 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 5,62043 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 143,63309 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1.579,96397 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 70,21% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.012.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammorsato alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo:

001 - in conglomerato cementizio C25/30

Prezzo a m³ € 424.11522

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B02.002.001 | Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce | m² | 2 | € 17,94628 | € 35,89257 |
| Totale TOS16_01 |  | € 35,89257 |  |  |  |
| TOS16_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,03 | € 19,00000 | € 0,57000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,57000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.004.001 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe | kg | 80 | € 0,55000 | € 44,00000 |
| TOS16_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,15 | € 197,62846 | € 29,64427 |
| TOS16_PR.P09.102.002 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica | m³ | 0,1 | € 99,36054 | € 9,93605 |
| TOS16_PR.P09.105.002 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C25/30 | m³ | 1,05 | € 122,83434 | € 128,97606 |
| Totale TOS16_PR |  | € 212,55638 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,15 | € 28,04000 | € 32,24600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,15 | € 23,48000 | € 27,00200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,15 | € 23,48000 | € 27,00200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 86,25000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 335,26895 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 50,29034 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 1,50871 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 38,55593 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 424,11522 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 48,45% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.013.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

013 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo:

001 - in conglomerato cementizio C25/30

Prezzo a m³ € 457.32147

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B02.002.001 | Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce | m² | 2 | € 17,94628 | € 35,89257 |
| Totale TOS16_01 |  | € 35,89257 |  |  |  |
| TOS16_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,03 | € 19,00000 | € 0,57000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,57000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.004.001 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe | kg | 80 | € 0,55000 | € 44,00000 |
| TOS16_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,15 | € 197,62846 | € 29,64427 |
| TOS16_PR.P09.102.002 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica | m³ | 0,1 | € 99,36054 | € 9,93605 |
| TOS16_PR.P09.105.002 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C25/30 | m³ | 1,05 | € 122,83434 | € 128,97606 |
| Totale TOS16_PR |  | € 212,55638 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,5 | € 28,04000 | € 42,06000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,5 | € 23,48000 | € 35,22000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,5 | € 23,48000 | € 35,22000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 112,50000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 361,51895 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 54,22784 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 1,62684 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 41,57468 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 457,32147 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 50,67% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.014.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo:

001 - con malta cementizia

Prezzo a m³ € 743.98087

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,4 | € 3,33333 | € 1,33333 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,33333 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 485 | € 0,18000 | € 87,30000 |
| TOS16_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,004 | € 197,62846 | € 0,79051 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,3 | € 79,35775 | € 23,80733 |
| Totale TOS16_PR |  | € 111,89784 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,04000 | € 11,21600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 9 | € 28,04000 | € 252,36000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 9 | € 23,48000 | € 211,32000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 474,89600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 588,12717 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 88,21908 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 2,64657 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 67,63462 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 743,98087 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,29% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.014.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo:

002 - con malta cementizia espansiva

Prezzo a m³ € 807.93092

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,4 | € 3,33333 | € 1,33333 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,33333 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 485 | € 0,18000 | € 87,30000 |
| TOS16_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,004 | € 197,62846 | € 0,79051 |
| TOS16_PR.P09.010.001 | Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia | m³ | 0,28 | € 357,57400 | € 100,12072 |
| Totale TOS16_PR |  | € 188,21123 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,04000 | € 11,21600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 8,5 | € 28,04000 | € 238,34000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 8,5 | € 23,48000 | € 199,58000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 449,13600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 638,68057 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 95,80209 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 2,87406 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 73,44827 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 807,93092 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 56,69% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.014.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo:

003 - con malta reoplastica premiscelata

Prezzo a m³ € 680.39540

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,4 | € 3,33333 | € 1,33333 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,33333 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 485 | € 0,18000 | € 87,30000 |
| TOS16_PR.P09.015.001 | Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008 | kg | 0,28 | € 0,33088 | € 0,09265 |
| Totale TOS16_PR |  | € 87,39265 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,04000 | € 11,21600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 8,5 | € 28,04000 | € 238,34000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 8,5 | € 23,48000 | € 199,58000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 449,13600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 537,86198 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 80,67930 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 2,42038 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 61,85413 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 680,39540 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 66,01% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.020.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

020 - Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante applicazione di armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla struttura, compreso sabbiatura a metallo bianco della superficie interessata dal placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia della placca e della superficie della struttura, fissaggio delle placche con tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura antiruggine:

Articolo:

001 - con placche in acciaio fino a sp. 5 mm

Prezzo a m² € 346.74157

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.043 | Utensili e accessori - sabbiatrice - 1 mese | ora | 0,3 | € 0,54170 | € 0,16251 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,16251 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.008.002 | Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 - da mm 50 a mm 100 | kg | 35,6 | € 0,76500 | € 27,23400 |
| TOS16_PR.P07.022.001 | Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti | cad | 10 | € 0,19000 | € 1,90000 |
| TOS16_PR.P26.114.002 | Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50) | l | 3 | € 9,36000 | € 28,08000 |
| TOS16_PR.P35.001.011 | Lamiere e lastre - in acciaio, dim. 2500x1250 mm, sp. 12-15-20-25-30/10 di mm | kg | 26,4937 | € 4,50000 | € 119,22165 |
| TOS16_PR.P40.010.001 | Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato) | kg | 3 | € 7,30795 | € 21,92385 |
| Totale TOS16_PR |  | € 198,35950 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,95 | € 28,04000 | € 26,63800 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,65 | € 28,04000 | € 18,22600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,04000 | € 8,41200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,95 | € 23,48000 | € 22,30600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 75,58200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 274,10401 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 41,11560 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 1,23347 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 31,52196 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 346,74157 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 21,8% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.021.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:

Articolo:

001 - con foro D 6-8 profondita' 30 cm

Prezzo a cad € 8.25026

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,065 | € 1,87500 | € 0,12188 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,12188 |  |  |  |
| TOS16_PR.P40.020.002 | Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43) | kg | 0,0182 | € 23,80000 | € 0,43316 |
| TOS16_PR.P40.021.001 | Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale | cad | 0,01 | € 57,05100 | € 0,57051 |
| TOS16_PR.P40.021.002 | Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi) | cad | 0,2 | € 1,12500 | € 0,22500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,22867 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,065 | € 28,04000 | € 1,82260 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,065 | € 28,04000 | € 1,82260 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,065 | € 23,48000 | € 1,52620 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,17140 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,52195 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,97829 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,02935 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,75002 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 8,25026 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,68% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.021.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:

Articolo:

002 - con foro D 10-12 profondita' 30 cm

Prezzo a cad € 10.23738

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,075 | € 1,87500 | € 0,14063 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,14063 |  |  |  |
| TOS16_PR.P40.020.002 | Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43) | kg | 0,038 | € 23,80000 | € 0,90440 |
| TOS16_PR.P40.021.001 | Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale | cad | 0,015 | € 57,05100 | € 0,85577 |
| TOS16_PR.P40.021.002 | Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi) | cad | 0,2 | € 1,12500 | € 0,22500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,98517 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,04000 | € 2,10300 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,075 | € 28,04000 | € 2,10300 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,075 | € 23,48000 | € 1,76100 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,96700 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,09279 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,21392 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,03642 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,93067 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 10,23738 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,29% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.021.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:

Articolo:

003 - con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Prezzo a cad € 12.45282

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,095 | € 1,87500 | € 0,17813 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,17813 |  |  |  |
| TOS16_PR.P40.020.002 | Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43) | kg | 0,0648 | € 23,80000 | € 1,54224 |
| TOS16_PR.P40.021.001 | Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale | cad | 0,015 | € 57,05100 | € 0,85577 |
| TOS16_PR.P40.021.002 | Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi) | cad | 0,2 | € 1,12500 | € 0,22500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,62301 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,095 | € 28,04000 | € 2,66380 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,085 | € 28,04000 | € 2,38340 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,085 | € 23,48000 | € 1,99580 |
| Totale TOS16_RU |  | € 7,04300 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,84413 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,47662 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,04430 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,13207 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 12,45282 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 56,56% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.022.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

Articolo:

001 - architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti

Prezzo a kg € 5.46467

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.070.013 | Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese | ora | 0,006 | € 1,25000 | € 0,00750 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,006 | € 10,20000 | € 0,06120 |
| TOS16_AT.N06.020.003 | Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile. | ora | 0,014 | € 0,28000 | € 0,00392 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,07262 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.006.001 | Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - fino a mm 240 | kg | 1,37 | € 0,69700 | € 0,95489 |
| TOS16_PR.P09.015.001 | Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008 | kg | 0,001 | € 0,33088 | € 0,00033 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,95522 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,014 | € 28,04000 | € 0,39256 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,008 | € 23,48000 | € 0,18784 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 23,48000 | € 1,17400 |
| TOS16_RU.M11.001.002 | Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria | ora | 0,006 | € 22,61000 | € 0,13566 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,29206 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,31990 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,64799 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,01944 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,49679 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 5,46467 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,24% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.022.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

Articolo:

002 - piedritti in profilati c.s.

Prezzo a kg € 5.66816

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.070.013 | Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese | ora | 0,007 | € 1,25000 | € 0,00875 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,007 | € 10,20000 | € 0,07140 |
| TOS16_AT.N06.020.003 | Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile. | ora | 0,015 | € 0,28000 | € 0,00420 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,08435 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.006.001 | Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - fino a mm 240 | kg | 1,37 | € 0,69700 | € 0,95489 |
| TOS16_PR.P09.015.001 | Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008 | kg | 0,001 | € 0,33088 | € 0,00033 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,95522 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,051 | € 28,04000 | € 1,43004 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,015 | € 28,04000 | € 0,42060 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,051 | € 23,48000 | € 1,19748 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,01 | € 23,48000 | € 0,23480 |
| TOS16_RU.M11.001.002 | Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria | ora | 0,007 | € 22,61000 | € 0,15827 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,44119 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,48076 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,67211 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,02016 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,51529 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 5,66816 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,71% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.022.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

Articolo:

003 - fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed entrambi i lati.

Prezzo a m² € 59.44961

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,27 | € 1,87500 | € 0,50625 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,064 | € 0,26000 | € 0,01664 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,52289 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.001.001 | Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 6 | kg | 1,61 | € 0,60000 | € 0,96600 |
| TOS16_PR.P06.003.005 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 6 150x150 | kg | 4,82 | € 0,58225 | € 2,80645 |
| TOS16_PR.P06.004.001 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe | kg | 1,02 | € 0,55000 | € 0,56100 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,037 | € 79,35775 | € 2,93624 |
| TOS16_PR.P09.010.001 | Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia | m³ | 0,0042 | € 357,57400 | € 1,50181 |
| Totale TOS16_PR |  | € 8,77150 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,28 | € 28,04000 | € 7,85120 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,064 | € 28,04000 | € 1,79456 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,28 | € 23,48000 | € 6,57440 |
| Totale TOS16_RU |  | € 37,70136 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 46,99574 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,04936 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,21148 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,40451 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 59,44961 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,89% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.022.004

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

Articolo:

004 - base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione

Prezzo a kg € 7.25099

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.070.013 | Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese | ora | 0,006 | € 1,25000 | € 0,00750 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,006 | € 10,20000 | € 0,06120 |
| TOS16_AT.N06.020.003 | Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile. | ora | 0,013 | € 0,28000 | € 0,00364 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,07234 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.001.003 | Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10 | kg | 1,5 | € 0,59075 | € 0,88613 |
| TOS16_PR.P06.009.003 | Profilati tubolari quadri o rettangolari - 40x30 mm, spessore 30/10 di mm | kg | 1,37 | € 1,11350 | € 1,52550 |
| TOS16_PR.P09.015.001 | Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008 | kg | 0,001 | € 0,33088 | € 0,00033 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,41196 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,049 | € 28,04000 | € 1,37396 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,013 | € 28,04000 | € 0,36452 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,049 | € 23,48000 | € 1,15052 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0095 | € 23,48000 | € 0,22306 |
| TOS16_RU.M11.001.002 | Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria | ora | 0,006 | € 22,61000 | € 0,13566 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,24772 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,73201 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,85980 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,02579 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,65918 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 7,25099 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 44,79% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.022.005

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

Articolo:

005 - base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata

Prezzo a m³ € 544.34373

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B02.002.001 | Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce | m² | 15,33 | € 17,94628 | € 275,11653 |
| Totale TOS16_01 |  | € 275,11653 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.004.001 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe | kg | 21,91 | € 0,55000 | € 12,05050 |
| TOS16_PR.P06.004.001 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe | kg | 24,89 | € 0,55000 | € 13,68950 |
| TOS16_PR.P06.004.001 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe | kg | 1,85 | € 0,55000 | € 1,01750 |
| TOS16_PR.P09.106.002 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili - classe di resistenza C25/30 | m³ | 1 | € 126,08922 | € 126,08922 |
| Totale TOS16_PR |  | € 152,84672 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,34800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 430,31125 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 64,54669 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 1,93640 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 49,48579 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 544,34373 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 56,19% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.025.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

025 - Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo:

001 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mmq, peso 430 g/mq, sp. 0,17 mm

Prezzo a m² € 55.45336

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P40.001.001 | Tessuto in fibra di vetro (GFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm con matrice epossidica a fibre unidirezionali resistenza a trazione 2250 N/mmq densità 2,54 g/cc - spessore 0,17 mm, peso 430 g/mq | m² | 1,05 | € 14,00000 | € 14,70000 |
| TOS16_PR.P40.010.001 | Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato) | kg | 3 | € 7,30795 | € 21,92385 |
| Totale TOS16_PR |  | € 36,62385 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,04000 | € 2,24320 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,06 | € 23,48000 | € 1,40880 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,08 | € 23,48000 | € 1,87840 |
| Totale TOS16_RU |  | € 7,21280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 43,83665 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,57550 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,19726 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,04121 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 55,45336 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,01% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.027.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo:

001 - tessuto bidirezionale resistenza a trazione 3500 N/mmq, peso 160 g/mq, sp. 0,045 mm

Prezzo a m² € 91.05046

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P40.003.001 | Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm - con fibre bidirezionali e ortogonali, resistenza a trazione 3500 N/mmq, spessore 0,045 mm, peso 160 g/mq | m² | 1,05 | € 40,80000 | € 42,84000 |
| TOS16_PR.P40.010.001 | Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato) | kg | 3 | € 7,30795 | € 21,92385 |
| Totale TOS16_PR |  | € 64,76385 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,04000 | € 2,24320 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,06 | € 23,48000 | € 1,40880 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,08 | € 23,48000 | € 1,87840 |
| Totale TOS16_RU |  | € 7,21280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 71,97665 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,79650 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,32389 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,27731 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 91,05046 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,92% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.027.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo:

002 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mmq, peso 230 g/mq, sp. 0,13 mm

Prezzo a m² € 97.29324

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P40.003.011 | Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm - con fibre monodirezionali, resistenza a trazione maggiore di 3500 N/mmq, spessore 0,13 mm, peso 230 g/mq | m² | 1,05 | € 45,50000 | € 47,77500 |
| TOS16_PR.P40.010.001 | Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato) | kg | 3 | € 7,30795 | € 21,92385 |
| Totale TOS16_PR |  | € 69,69885 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,04000 | € 2,24320 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,06 | € 23,48000 | € 1,40880 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,08 | € 23,48000 | € 1,87840 |
| Totale TOS16_RU |  | € 7,21280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 76,91165 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,53675 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,34610 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,84484 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 97,29324 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,41% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.030.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo:

001 - larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq

Prezzo a m € 66.59207

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P40.005.001 | Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli - larghezza 50 mm, sp. 1,2 mm, sezione 60 mmq | m | 1,05 | € 38,50000 | € 40,42500 |
| TOS16_PR.P40.015.001 | Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso) | kg | 0,34 | € 11,68750 | € 3,97375 |
| Totale TOS16_PR |  | € 44,39875 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,04000 | € 2,52360 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,07 | € 28,04000 | € 1,96280 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,07 | € 23,48000 | € 1,64360 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,09 | € 23,48000 | € 2,11320 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,24320 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 52,64195 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,89629 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,23689 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,05382 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 66,59207 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 12,38% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.030.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo:

002 - larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq

Prezzo a m € 84.97300

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P40.005.002 | Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli - larghezza 80 mm, sp. 1,2 mm, sezione 96 mmq | m | 1,05 | € 45,50000 | € 47,77500 |
| TOS16_PR.P40.015.001 | Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso) | kg | 0,54 | € 11,68750 | € 6,31125 |
| Totale TOS16_PR |  | € 54,08625 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,144 | € 28,04000 | € 4,03776 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,04000 | € 3,08440 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,11 | € 23,48000 | € 2,58280 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,144 | € 23,48000 | € 3,38112 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,08608 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 67,17233 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,07585 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,30228 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,72482 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 84,97300 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 15,4% |

Codice regionale: TOS16_02.B10.035.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

035 - Consolidamenti e rinforzi di solai mediante piolatura con barre sagomate in fe b 450 c infisse fino a 10 cm su travi lignee per collegamento alla soletta collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente epossidica:

Articolo:

001 - con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm

Prezzo a cad € 3.51411

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,025 | € 1,87500 | € 0,04688 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,04688 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.001.003 | Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10 | kg | 0,16 | € 0,59075 | € 0,09452 |
| TOS16_PR.P40.020.002 | Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43) | kg | 0,0107 | € 23,80000 | € 0,25466 |
| TOS16_PR.P40.021.001 | Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale | cad | 0,0011 | € 57,05100 | € 0,06276 |
| TOS16_PR.P40.021.002 | Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi) | cad | 0,2 | € 1,12500 | € 0,22500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,63694 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0167 | € 28,04000 | € 0,46827 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,019 | € 28,04000 | € 0,53276 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,025 | € 28,04000 | € 0,70100 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0167 | € 23,48000 | € 0,39212 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,09415 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,77796 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,41669 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,01250 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,31947 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3,51411 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,59% |

Codice regionale: TOS16_02.C01.031.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

Voce:

031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00

Articolo:

001 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 33.12434

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,001 | € 3,33333 | € 0,00333 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00333 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.010.001 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm | cad | 10 | € 0,80000 | € 8,00000 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,018 | € 78,61775 | € 1,41512 |
| Totale TOS16_PR |  | € 9,41512 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,32 | € 28,04000 | € 8,97280 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,32 | € 23,48000 | € 7,51360 |
| Totale TOS16_RU |  | € 16,76680 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 26,18525 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,92779 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03928 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,01130 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 33,12434 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 52,58% |

Codice regionale: TOS16_02.C01.031.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

Voce:

031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00

Articolo:

002 - con malta cementizia

Prezzo a m² € 33.14119

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,001 | € 3,33333 | € 0,00333 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00333 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.010.001 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm | cad | 10 | € 0,80000 | € 8,00000 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,018 | € 79,35775 | € 1,42844 |
| Totale TOS16_PR |  | € 9,42844 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,32 | € 28,04000 | € 8,97280 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,32 | € 23,48000 | € 7,51360 |
| Totale TOS16_RU |  | € 16,76680 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 26,19857 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,92979 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03930 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,01284 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 33,14119 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 52,55% |

Codice regionale: TOS16_02.C01.032.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

Voce:

032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00

Articolo:

001 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 31.67162

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,33333 | € 0,03333 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03333 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 15 | € 0,18000 | € 2,70000 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,018 | € 78,61775 | € 1,41512 |
| Totale TOS16_PR |  | € 4,11512 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,04000 | € 11,21600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 23,48000 | € 9,39200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 20,88840 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,03685 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,75553 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03756 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,87924 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 31,67162 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 68% |

Codice regionale: TOS16_02.C01.032.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

Voce:

032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00

Articolo:

002 - con malta cementizia

Prezzo a m² € 31.85129

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,001 | € 3,33333 | € 0,00333 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00333 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 15 | € 0,18000 | € 2,70000 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,02 | € 79,35775 | € 1,58716 |
| Totale TOS16_PR |  | € 4,28716 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,04000 | € 11,21600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 23,48000 | € 9,39200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 20,88840 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,17889 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,77683 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,03777 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,89557 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 31,85129 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 67,85% |

Codice regionale: TOS16_02.C01.034.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

Voce:

034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi

Articolo:

001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12

Prezzo a m² € 134.07561

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,05 | € 3,33333 | € 0,16667 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,16667 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 76 | € 0,18000 | € 13,68000 |
| TOS16_PR.P04.009.003 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone) | m³ | 0,132 | € 37,05885 | € 4,89177 |
| TOS16_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,0032 | € 197,62846 | € 0,63241 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,1 | € 79,35775 | € 7,93578 |
| Totale TOS16_PR |  | € 27,13996 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,5 | € 28,04000 | € 42,06000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,5 | € 23,48000 | € 35,22000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 78,68200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 105,98862 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,89829 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,15898 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,18869 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 134,07561 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,37% |

Codice regionale: TOS16_02.C01.034.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

Voce:

034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi

Articolo:

002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8

Prezzo a m² € 92.83277

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.003 | Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,04 | € 3,33333 | € 0,13333 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13333 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.009.001 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella) | m³ | 0,088 | € 26,35000 | € 2,31880 |
| TOS16_PR.P04.009.003 | Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone) | m³ | 0,132 | € 37,05885 | € 4,89177 |
| TOS16_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,0026 | € 197,62846 | € 0,51383 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,065 | € 79,35775 | € 5,15825 |
| Totale TOS16_PR |  | € 12,88265 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,15 | € 28,04000 | € 32,24600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,15 | € 23,48000 | € 27,00200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 60,36960 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 73,38559 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,00784 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11008 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,43934 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 92,83277 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 67,56% |

Codice regionale: TOS16_02.C03.012.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Rifacimento di aggetto di gronda con mensole e sottomensole di legno sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa di listello riportato e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione e ripresa delle sedi di alloggiamento

Articolo:

001 - con correnti in abete 6x6, pianelle di cotto murate a malta bastarda e solettina sp. cm 4

Prezzo a m² € 120.68570

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,87500 | € 0,03750 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,13 | € 3,75000 | € 0,48750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,52500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.010.005 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm | cad | 18 | € 0,57595 | € 10,36710 |
| TOS16_PR.P07.021.002 | Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150 | kg | 0,05 | € 1,61980 | € 0,08099 |
| TOS16_PR.P08.020.040 | Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m | m³ | 0,05 | € 221,34387 | € 11,06719 |
| TOS16_PR.P08.020.055 | Legname per edilizia - Abete - seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino | m | 1,05 | € 2,00000 | € 2,10000 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 78,61775 | € 0,15724 |
| TOS16_PR.P10.008.114 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | m³ | 0,04 | € 78,00000 | € 3,12000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 26,89252 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,1 | € 28,04000 | € 30,84400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,13 | € 28,04000 | € 3,64520 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,7 | € 26,05000 | € 18,23500 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,65 | € 23,48000 | € 15,26200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 67,98620 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 95,40372 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,31056 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,42932 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,97143 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 120,68570 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 56,39% |

Codice regionale: TOS16_02.C03.021.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo:

001 - con embrici e coppi

Prezzo a m² € 29.25975

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,22500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 78,61775 | € 0,15724 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,15724 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,32 | € 28,04000 | € 8,97280 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,32 | € 26,05000 | € 8,33600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,16 | € 23,48000 | € 3,75680 |
| Totale TOS16_RU |  | € 22,74800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 23,13024 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,46954 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,10409 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,65998 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 29,25975 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,99% |

Codice regionale: TOS16_02.C03.021.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo:

002 - con coppi e controcoppi

Prezzo a m² € 35.92174

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,22500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 78,61775 | € 0,15724 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,15724 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,04000 | € 11,21600 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,4 | € 26,05000 | € 10,42000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 23,48000 | € 4,69600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 28,01440 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 28,39664 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,25950 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,12778 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,26561 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 35,92174 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,19% |

Codice regionale: TOS16_02.C03.021.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo:

003 - con tegole marsigliesi

Prezzo a m² € 27.59425

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,06 | € 3,75000 | € 0,22500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,22500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,002 | € 78,61775 | € 0,15724 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,15724 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,04000 | € 8,41200 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,3 | € 26,05000 | € 7,81500 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 23,48000 | € 3,52200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 21,43140 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 21,81364 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,27205 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,09816 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,50857 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 27,59425 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,93% |

Codice regionale: TOS16_02.C03.050.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta

Articolo:

001 - con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi

Prezzo a m² € 12.17054

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,0002 | € 78,61775 | € 0,01572 |
| TOS16_PR.P20.001.008 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq) | cad | 0,8 | € 1,01500 | € 0,81200 |
| TOS16_PR.P20.001.009 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq) | cad | 0,8 | € 0,34500 | € 0,27600 |
| TOS16_PR.P20.001.010 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro) | cad | 0,025 | € 1,13750 | € 0,02844 |
| TOS16_PR.P20.001.012 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione | cad | 0,012 | € 34,49300 | € 0,41392 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,54608 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,1 | € 26,05000 | € 2,60500 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,03740 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,62098 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,44315 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,04329 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,10641 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 12,17054 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 66,1% |

Codice regionale: TOS16_02.C03.050.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta

Articolo:

002 - con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi

Prezzo a m² € 15.30866

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,015 | € 3,75000 | € 0,05625 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,05625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,0004 | € 78,61775 | € 0,03145 |
| TOS16_PR.P20.001.008 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq) | cad | 1,6 | € 1,01500 | € 1,62400 |
| TOS16_PR.P20.001.009 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq) | cad | 1,6 | € 0,34500 | € 0,55200 |
| TOS16_PR.P20.001.010 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro) | cad | 0,05 | € 1,13750 | € 0,05688 |
| TOS16_PR.P20.001.012 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione | cad | 0,024 | € 34,49300 | € 0,82783 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,09216 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,04000 | € 3,08440 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,015 | € 28,04000 | € 0,42060 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,05000 | € 2,86550 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,11 | € 23,48000 | € 2,58280 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,95330 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,10170 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,81526 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,05446 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,39170 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 15,30866 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 58,58% |

Codice regionale: TOS16_02.C03.050.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta

Articolo:

003 - con sostituzione fino al 30% di embrici e coppi

Prezzo a m² € 18.44678

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,07500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,0006 | € 78,61775 | € 0,04717 |
| TOS16_PR.P20.001.008 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq) | cad | 2,4 | € 1,01500 | € 2,43600 |
| TOS16_PR.P20.001.009 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq) | cad | 2,4 | € 0,34500 | € 0,82800 |
| TOS16_PR.P20.001.010 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro) | cad | 0,075 | € 1,13750 | € 0,08531 |
| TOS16_PR.P20.001.012 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione | cad | 0,036 | € 34,49300 | € 1,24175 |
| Totale TOS16_PR |  | € 4,63823 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,04000 | € 3,36480 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,12 | € 26,05000 | € 3,12600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,12 | € 23,48000 | € 2,81760 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,86920 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,58243 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,18736 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,06562 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,67698 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,44678 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,62% |

Codice regionale: TOS16_02.C03.050.011

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta

Articolo:

011 - con sostituzione fino al 10% di marsigliesi

Prezzo a m² € 10.99637

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,01 | € 3,75000 | € 0,03750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,0002 | € 78,61775 | € 0,01572 |
| TOS16_PR.P20.001.001 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola marsigliese (15 pz a mq) | cad | 1,5 | € 0,34500 | € 0,51750 |
| TOS16_PR.P20.001.002 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro) | cad | 0,025 | € 0,65037 | € 0,01626 |
| TOS16_PR.P20.001.003 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Marsigliese | cad | 0,012 | € 5,70000 | € 0,06840 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,61788 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,1 | € 26,05000 | € 2,60500 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,03740 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,69278 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,30392 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,03912 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,99967 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 10,99637 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 73,16% |

Codice regionale: TOS16_02.C03.050.012

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta

Articolo:

012 - con sostituzione fino al 20% di marsigliesi

Prezzo a m² € 12.96032

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,015 | € 3,75000 | € 0,05625 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,05625 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,0004 | € 78,61775 | € 0,03145 |
| TOS16_PR.P20.001.001 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola marsigliese (15 pz a mq) | cad | 3 | € 0,34500 | € 1,03500 |
| TOS16_PR.P20.001.002 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro) | cad | 0,05 | € 0,65037 | € 0,03252 |
| TOS16_PR.P20.001.003 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Marsigliese | cad | 0,024 | € 5,70000 | € 0,13680 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,23577 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,04000 | € 3,08440 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,015 | € 28,04000 | € 0,42060 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,11 | € 26,05000 | € 2,86550 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,11 | € 23,48000 | € 2,58280 |
| Totale TOS16_RU |  | € 8,95330 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,24532 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,53680 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,04610 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,17821 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 12,96032 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 69,19% |

Codice regionale: TOS16_02.C03.050.013

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta

Articolo:

013 - con sostituzione fino al 30% di marsigliesi

Prezzo a m² € 14.92428

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,02 | € 3,75000 | € 0,07500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,07500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,0006 | € 78,61775 | € 0,04717 |
| TOS16_PR.P20.001.001 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola marsigliese (15 pz a mq) | cad | 4,5 | € 0,34500 | € 1,55250 |
| TOS16_PR.P20.001.002 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro) | cad | 0,075 | € 0,65037 | € 0,04878 |
| TOS16_PR.P20.001.003 | Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Marsigliese | cad | 0,036 | € 5,70000 | € 0,20520 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,85365 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,04000 | € 3,36480 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,12 | € 26,05000 | € 3,12600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,12 | € 23,48000 | € 2,81760 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,86920 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,79785 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,76968 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,05309 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,35675 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 14,92428 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 66,27% |

Codice regionale: TOS16_02.C03.050.100

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta

Articolo:

100 - senza sostituzione di tegole

Prezzo a m² € 5.86555

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,04000 | € 2,52360 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,09 | € 23,48000 | € 2,11320 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,63680 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,63680 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,69552 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,02087 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,53323 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 5,86555 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_02.D06.001.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente

Articolo:

001 - per pareti poste fuori terra

Prezzo a m² € 45.82590

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,54167 | € 0,05417 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,05417 |  |  |  |
| TOS16_PR.P03.007.001 | Additivo resistente all'acqua - idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri) | kg | 0,1 | € 1,71930 | € 0,17193 |
| TOS16_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,002 | € 197,62846 | € 0,39526 |
| TOS16_PR.P09.004.002 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,022 | € 85,84775 | € 1,88865 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,45584 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,6 | € 28,04000 | € 16,82400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 23,48000 | € 7,04400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 23,48000 | € 7,04400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 33,71600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 36,22600 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,43390 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,10868 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,16599 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 45,82590 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,31% |

Codice regionale: TOS16_02.D06.002.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e riempimento

Articolo:

001 - fino alla profondita' di m 2,00

Prezzo a m² € 51.75049

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,54167 | € 0,05417 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,05417 |  |  |  |
| TOS16_PR.P03.007.001 | Additivo resistente all'acqua - idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri) | kg | 1 | € 1,71930 | € 1,71930 |
| TOS16_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,0025 | € 197,62846 | € 0,49407 |
| TOS16_PR.P09.003.002 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,025 | € 87,83775 | € 2,19594 |
| TOS16_PR.P36.001.002 | Bitume sfuso - ossidato in pani con punto di rammollimento 110/120° | Tn | 0,002 | € 1.365,00000 | € 2,73000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 7,13931 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,6 | € 28,04000 | € 16,82400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,6 | € 23,48000 | € 14,08800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 33,71600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 40,90948 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,13642 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,12273 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,70459 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 51,75049 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 66,89% |

Codice regionale: TOS16_02.D06.011.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa

Articolo:

001 - per interventi su murature in mattoni pieni

Prezzo a cm € 9.85666

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,0125 | € 1,87500 | € 0,02344 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,02344 |  |  |  |
| TOS16_PR.200.003.001 | Miscela chimica - in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente. | l | 1 | € 5,18707 | € 5,18707 |
| Totale TOS16_PR |  | € 5,18707 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0433 | € 28,04000 | € 1,21413 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0125 | € 28,04000 | € 0,35050 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0433 | € 23,48000 | € 1,01668 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,58131 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,79182 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,16877 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02338 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,89606 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 9,85666 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,19% |

Codice regionale: TOS16_02.D06.011.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa

Articolo:

002 - per interventi su murature miste (pietra e laterizio)

Prezzo a cm € 9.85666

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,0125 | € 1,87500 | € 0,02344 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,02344 |  |  |  |
| TOS16_PR.200.003.001 | Miscela chimica - in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente. | l | 1 | € 5,18707 | € 5,18707 |
| Totale TOS16_PR |  | € 5,18707 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0433 | € 28,04000 | € 1,21413 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0125 | € 28,04000 | € 0,35050 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0433 | € 23,48000 | € 1,01668 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,58131 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,79182 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,16877 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02338 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,89606 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 9,85666 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,19% |

Codice regionale: TOS16_02.D06.012.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio

Articolo:

001 - per murature di sp. fino a 15 cm

Prezzo a m € 9.53627

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.011.013 | Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese | ora | 0,07 | € 2,81250 | € 0,19688 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,19688 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 1 | € 0,18000 | € 0,18000 |
| TOS16_PR.P09.015.001 | Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008 | kg | 2 | € 0,33088 | € 0,66176 |
| TOS16_PR.P19.018.014 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4 | m² | 0,18 | € 2,83400 | € 0,51012 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,35188 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,085 | € 28,04000 | € 2,38340 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,07 | € 28,04000 | € 1,96280 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,07 | € 23,48000 | € 1,64360 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,98980 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,53856 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,13078 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,02262 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,86693 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 9,53627 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,81% |

Codice regionale: TOS16_02.D06.012.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio

Articolo:

002 - per murature di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm

Prezzo a m € 16.08333

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.011.013 | Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese | ora | 0,083 | € 2,81250 | € 0,23344 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,23344 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 1,5 | € 0,18000 | € 0,27000 |
| TOS16_PR.P09.015.001 | Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008 | kg | 2,5 | € 0,33088 | € 0,82720 |
| TOS16_PR.P19.018.014 | Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4 | m² | 0,29 | € 2,83400 | € 0,82186 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,91906 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,122 | € 28,04000 | € 3,42088 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,083 | € 28,04000 | € 2,32732 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,122 | € 23,48000 | € 2,86456 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,083 | € 23,48000 | € 1,94884 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,56160 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,71410 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,90712 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,03814 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,46212 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 16,08333 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,67% |

Codice regionale: TOS16_02.D06.021.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura

Articolo:

001 - per spessore 3 cm

Prezzo a m² € 59.14284

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,03 | € 32,87200 | € 0,98616 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,98616 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.060.020 | Utensili e accessori - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese | ora | 0,06 | € 1,72920 | € 0,10375 |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,25 | € 1,06250 | € 0,26563 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,36938 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.013.006 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg | kg | 45 | € 0,39446 | € 17,75070 |
| Totale TOS16_PR |  | € 17,75070 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,04000 | € 7,01000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,04000 | € 9,81400 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,1 | € 26,05000 | € 2,60500 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,35 | € 23,48000 | € 8,21800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 27,64700 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 46,75324 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,01299 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,14026 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,37662 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 59,14284 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 48,41% |

Codice regionale: TOS16_02.D06.021.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura

Articolo:

002 - per spessore 3 cm applicato con intonacatrice

Prezzo a m² € 47.85975

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,03 | € 32,87200 | € 0,98616 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,98616 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.050.002 | Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese | ora | 0,17 | € 2,08330 | € 0,35416 |
| TOS16_AT.N01.060.020 | Utensili e accessori - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese | ora | 0,06 | € 1,72920 | € 0,10375 |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,25 | € 1,06250 | € 0,26563 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,72354 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.013.006 | Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg | kg | 45 | € 0,39446 | € 17,75070 |
| Totale TOS16_PR |  | € 17,75070 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,17 | € 28,04000 | € 4,76680 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,04000 | € 7,01000 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,1 | € 26,05000 | € 2,60500 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,17 | € 23,48000 | € 3,99160 |
| Totale TOS16_RU |  | € 18,37340 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 37,83380 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,67507 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,11350 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,35089 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 47,85975 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 40,45% |

Codice regionale: TOS16_02.E06.001.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco

Articolo:

001 - per sezione in aggetto fino a 60 cmq

Prezzo a m² € 139.87532

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,4 | € 0,54167 | € 0,21667 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,21667 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 80 | € 0,18000 | € 14,40000 |
| TOS16_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,003 | € 197,62846 | € 0,59289 |
| TOS16_PR.P09.004.002 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,08 | € 85,84775 | € 6,86782 |
| Totale TOS16_PR |  | € 21,86071 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,5 | € 28,04000 | € 42,06000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,04000 | € 11,21600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,5 | € 23,48000 | € 35,22000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 88,49600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 110,57337 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,58601 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,66344 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,71594 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 139,87532 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,33% |

Codice regionale: TOS16_02.E06.001.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco

Articolo:

002 - per sezione in aggetto da 61 a 100 cmq

Prezzo a m² € 186.23828

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,6 | € 0,54167 | € 0,32500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,32500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 115 | € 0,18000 | € 20,70000 |
| TOS16_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,006 | € 197,62846 | € 1,18577 |
| TOS16_PR.P09.004.002 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,15 | € 85,84775 | € 12,87716 |
| Totale TOS16_PR |  | € 34,76293 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,85 | € 28,04000 | € 51,87400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,6 | € 28,04000 | € 16,82400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,85 | € 23,48000 | € 43,43800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 112,13600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 147,22394 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 22,08359 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,88334 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 16,93075 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 186,23828 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 63,12% |

Codice regionale: TOS16_02.E06.001.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco

Articolo:

003 - per sezione in aggetto da 101 a 150 cmq

Prezzo a m² € 277.08435

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,85 | € 0,54167 | € 0,46042 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,46042 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 180 | € 0,18000 | € 32,40000 |
| TOS16_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,009 | € 197,62846 | € 1,77866 |
| TOS16_PR.P09.004.002 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,25 | € 85,84775 | € 21,46194 |
| Totale TOS16_PR |  | € 55,64060 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 2,7 | € 28,04000 | € 75,70800 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,85 | € 28,04000 | € 23,83400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,7 | € 23,48000 | € 63,39600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 162,93800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 219,03901 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 32,85585 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 1,31423 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 25,18949 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 277,08435 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,06% |

Codice regionale: TOS16_02.E06.001.004

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco

Articolo:

004 - per sezione in aggetto da 151 a 200 cmq

Prezzo a m² € 358.61513

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 1,15 | € 0,54167 | € 0,62292 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,62292 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 220 | € 0,18000 | € 39,60000 |
| TOS16_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,012 | € 197,62846 | € 2,37154 |
| TOS16_PR.P09.004.002 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,33 | € 85,84775 | € 28,32976 |
| Totale TOS16_PR |  | € 70,30130 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 3,5 | € 28,04000 | € 98,14000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,15 | € 28,04000 | € 32,24600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3,5 | € 23,48000 | € 82,18000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 212,56600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 283,49022 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 42,52353 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 1,70094 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 32,60138 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 358,61513 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,59% |

Codice regionale: TOS16_02.E06.002.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di calce idraulica

Articolo:

001 - per spessore in aggetto fino a 3 cm

Prezzo a m² € 85.43650

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,09 | € 0,54167 | € 0,04875 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,04875 |  |  |  |
| TOS16_PR.P08.020.005 | Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) | m³ | 0,002 | € 197,62846 | € 0,39526 |
| TOS16_PR.P09.004.002 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,032 | € 85,84775 | € 2,74713 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,14239 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,2 | € 28,04000 | € 33,64800 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,09 | € 28,04000 | € 2,52360 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,2 | € 23,48000 | € 28,17600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 64,34760 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 67,53874 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,13081 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,40523 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,76696 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 85,43650 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,67% |

Codice regionale: TOS16_02.E06.005.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

005 - Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabile

Articolo:

001 - per una superficie minima contigua di mq 2,00

Prezzo a m² € 46.44793

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,54167 | € 0,05417 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,05417 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.003.002 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,015 | € 87,83775 | € 1,31757 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,31757 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,55 | € 23,48000 | € 12,91400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 35,34600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 36,71773 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,50766 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,22031 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,22254 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 46,44793 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,26% |

Codice regionale: TOS16_02.E06.006.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :

Articolo:

001 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Prezzo a m² € 30.55972

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,02 | € 0,54167 | € 0,01083 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,01083 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.004.002 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,022 | € 85,84775 | € 1,88865 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,88865 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,33 | € 28,04000 | € 9,25320 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 23,48000 | € 4,69600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,33 | € 23,48000 | € 7,74840 |
| Totale TOS16_RU |  | € 22,25840 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 24,15788 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,62368 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,14495 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,77816 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 30,55972 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,43% |

Codice regionale: TOS16_02.E06.006.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :

Articolo:

002 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

Prezzo a m² € 31.86318

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,02 | € 0,54167 | € 0,01083 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,01083 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.004.002 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,022 | € 85,84775 | € 1,88865 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,88865 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,04000 | € 9,81400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,35 | € 23,48000 | € 8,21800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 23,48000 | € 4,69600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 23,28880 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,18828 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,77824 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,15113 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,89665 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 31,86318 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,58% |

Codice regionale: TOS16_02.E06.006.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :

Articolo:

003 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Prezzo a m² € 30.72622

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,02 | € 0,54167 | € 0,01083 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,01083 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.003.002 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,023 | € 87,83775 | € 2,02027 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,02027 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,33 | € 28,04000 | € 9,25320 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,33 | € 23,48000 | € 7,74840 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 23,48000 | € 4,69600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 22,25840 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 24,28950 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,64343 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,14574 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,79329 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 30,72622 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,14% |

Codice regionale: TOS16_02.E06.006.004

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :

Articolo:

004 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

Prezzo a m² € 32.02968

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,02 | € 0,54167 | € 0,01083 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,01083 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.003.002 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,023 | € 87,83775 | € 2,02027 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,02027 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,04000 | € 9,81400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 23,48000 | € 4,69600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,35 | € 23,48000 | € 8,21800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 23,28880 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,31990 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,79799 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,15192 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,91179 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 32,02968 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,3% |

Codice regionale: TOS16_02.F04.004.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta

Articolo:

001 - per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera

Prezzo a m² € 15.89613

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.043 | Utensili e accessori - sabbiatrice - 1 mese | ora | 0,3 | € 0,54170 | € 0,16251 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,16251 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,04000 | € 8,41200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,17 | € 23,48000 | € 3,99160 |
| Totale TOS16_RU |  | € 12,40360 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,56611 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,88492 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,05655 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,44510 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 15,89613 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,03% |

Codice regionale: TOS16_02.F04.004.002

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta

Articolo:

002 - per asportazione di verniciature o encausti

Prezzo a m² € 20.53185

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.043 | Utensili e accessori - sabbiatrice - 1 mese | ora | 0,42 | € 0,54170 | € 0,22751 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,22751 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,42 | € 28,04000 | € 11,77680 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,18 | € 23,48000 | € 4,22640 |
| Totale TOS16_RU |  | € 16,00320 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,23071 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,43461 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,07304 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,86653 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 20,53185 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,94% |

Codice regionale: TOS16_02.F04.004.003

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta

Articolo:

003 - per asportazione di ruggine da opere in ferro

Prezzo a m² € 18.72406

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.043 | Utensili e accessori - sabbiatrice - 1 mese | ora | 0,37 | € 0,54170 | € 0,20043 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,20043 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,37 | € 28,04000 | € 10,37480 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,18 | € 23,48000 | € 4,22640 |
| Totale TOS16_RU |  | € 14,60120 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,80163 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,22024 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,06661 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,70219 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,72406 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,98% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.001.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

001 - Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame

Articolo:

001 - spessore superiore a cm 15

Prezzo a m³ € 284.70343

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 32,87200 | € 32,87200 |
| Totale TOS16_02 |  | € 32,87200 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 3 | € 28,04000 | € 84,12000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 4 | € 23,48000 | € 93,92000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 192,06000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 225,06200 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 33,75930 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 1,01278 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 25,88213 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 284,70343 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,01% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.002.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

002 - Rimozione di muratura in mattoni forati

Articolo:

001 - a due o più teste

Prezzo a m³ € 181.00379

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 32,87200 | € 32,87200 |
| Totale TOS16_02 |  | € 32,87200 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,5 | € 28,04000 | € 42,06000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,3 | € 23,48000 | € 54,00400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 110,08400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 143,08600 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 21,46290 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,64389 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 16,45489 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 181,00379 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,98% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.003.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

003 - Rimozione di strutture in c.a. compreso il taglio dei ferri

Articolo:

001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m³ € 458.81550

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 32,87200 | € 32,87200 |
| Totale TOS16_02 |  | € 32,87200 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.070.010 | Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese | ora | 1 | € 1,50000 | € 1,50000 |
| TOS16_AT.N01.071.001 | Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno | ora | 0,2 | € 1,47000 | € 0,29400 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,92400 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 4,5 | € 28,04000 | € 126,18000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1 | € 28,04000 | € 28,04000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 6,8 | € 23,48000 | € 159,66400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 327,90400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 362,70000 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 54,40500 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 1,63215 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 41,71050 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 458,81550 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,63% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.004.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

004 - Rimozione di tramezzo in muratura

Articolo:

001 - di mattoni pieni ad una testa

Prezzo a m² € 28.42192

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,11 | € 32,87200 | € 3,61592 |
| Totale TOS16_02 |  | € 3,61592 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,12 | € 0,26000 | € 0,03120 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03120 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,12 | € 28,04000 | € 3,36480 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,04000 | € 8,41200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 23,48000 | € 7,04400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 18,82080 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 22,46792 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,37019 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,10111 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,58381 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 28,42192 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,94% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.004.002

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

004 - Rimozione di tramezzo in muratura

Articolo:

002 - di mattoni pieni posti per coltello

Prezzo a m² € 19.04695

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,04 | € 32,87200 | € 1,31488 |
| Totale TOS16_02 |  | € 1,31488 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,08 | € 0,26000 | € 0,02080 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,02080 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,04000 | € 2,24320 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 23,48000 | € 5,87000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,72120 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 15,05688 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,25853 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,06776 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,73154 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 19,04695 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,94% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.004.003

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

004 - Rimozione di tramezzo in muratura

Articolo:

003 - di mattoni forati di qualsiasi tipo

Prezzo a m² € 15.71403

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,03 | € 32,87200 | € 0,98616 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,98616 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 0,26000 | € 0,01040 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,01040 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 23,48000 | € 4,69600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 11,42560 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,42216 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,86332 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,05590 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,42855 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 15,71403 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,99% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.011.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere

Articolo:

001 - per superfici superiori a 0,50 mq

Prezzo a m³ € 434.91459

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 32,87200 | € 32,87200 |
| Totale TOS16_02 |  | € 32,87200 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 4 | € 1,50000 | € 6,00000 |
| TOS16_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,02 | € 19,00000 | € 0,38000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 6,51000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 4,5 | € 28,04000 | € 126,18000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1 | € 28,04000 | € 28,04000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 5,8 | € 23,48000 | € 136,18400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 304,42400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 343,80600 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 51,57090 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 1,54713 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 39,53769 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 434,91459 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,55% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.011.002

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere

Articolo:

002 - per superfici inferiori a 0,50 mq

Prezzo a m³ € 594.53229

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 32,87200 | € 32,87200 |
| Totale TOS16_02 |  | € 32,87200 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 4 | € 1,50000 | € 6,00000 |
| TOS16_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,02 | € 19,00000 | € 0,38000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 6,51000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 9 | € 28,04000 | € 252,36000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1 | € 28,04000 | € 28,04000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 5,8 | € 23,48000 | € 136,18400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 430,60400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 469,98600 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 70,49790 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 2,11494 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 54,04839 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 594,53229 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,96% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.012.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere

Articolo:

001 - per superfici superiori a 0,50 mq

Prezzo a m³ € 511.62419

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 32,87200 | € 32,87200 |
| Totale TOS16_02 |  | € 32,87200 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 4 | € 1,50000 | € 6,00000 |
| TOS16_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,02 | € 19,00000 | € 0,38000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 6,51000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 7,5 | € 28,04000 | € 210,30000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1 | € 28,04000 | € 28,04000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 4,8 | € 23,48000 | € 112,70400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 365,06400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 404,44600 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 60,66690 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 1,82001 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 46,51129 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 511,62419 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,78% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.012.002

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere

Articolo:

002 - per superfici inferiori a 0,50 mq

Prezzo a m³ € 784.74781

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 32,87200 | € 32,87200 |
| Totale TOS16_02 |  | € 32,87200 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 4 | € 1,50000 | € 6,00000 |
| TOS16_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m³ | 0,02 | € 19,00000 | € 0,38000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 6,51000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 15 | € 28,04000 | € 420,60000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,2 | € 28,04000 | € 33,64800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 4,8 | € 23,48000 | € 112,70400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 580,97200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 620,35400 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 93,05310 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 2,79159 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 71,34071 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 784,74781 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,22% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.021.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa

Articolo:

001 - di calce aerea cadente o fatiscente

Prezzo a m² € 9.93430

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,025 | € 32,87200 | € 0,82180 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,82180 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,03 | € 0,26000 | € 0,00780 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00780 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,12 | € 23,48000 | € 2,81760 |
| Totale TOS16_RU |  | € 7,02360 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,85320 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,17798 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,03534 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,90312 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 9,93430 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,97% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.021.002

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa

Articolo:

002 - di calce aerea in buone condizioni di consistenza

Prezzo a m² € 17.02842

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,025 | € 32,87200 | € 0,82180 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,82180 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,03 | € 0,26000 | € 0,00780 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00780 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,04000 | € 9,81400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,12 | € 23,48000 | € 2,81760 |
| Totale TOS16_RU |  | € 12,63160 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,46120 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,01918 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,06058 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,54804 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 17,02842 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,01% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.021.004

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa

Articolo:

004 - di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di consistenza

Prezzo a m² € 22.34901

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,025 | € 32,87200 | € 0,82180 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,82180 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,03 | € 0,26000 | € 0,00780 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00780 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,12 | € 23,48000 | € 2,81760 |
| Totale TOS16_RU |  | € 16,83760 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,66720 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,65008 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,07950 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,03173 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 22,34901 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,02% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.022.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

022 - Rimozione di rivestimento, escluso il sottostante intonaco

Articolo:

001 - in piastrelle di ceramica

Prezzo a m² € 15.15164

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,015 | € 32,87200 | € 0,49308 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,49308 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,025 | € 0,26000 | € 0,00650 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00650 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 23,48000 | € 5,87000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 11,47800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,97758 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,79664 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,05390 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,37742 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 15,15164 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,01% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.031.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

031 - Rimozione di solaio in c.a., compreso taglio dei ferri

Articolo:

001 - con soletta piena e travi in vista, di qualsiasi spessore

Prezzo a m³ € 606.89994

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1 | € 32,87200 | € 32,87200 |
| Totale TOS16_02 |  | € 32,87200 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.070.010 | Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese | ora | 0,8 | € 1,50000 | € 1,20000 |
| TOS16_AT.N01.071.001 | Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno | ora | 0,2 | € 1,47000 | € 0,29400 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,4 | € 0,26000 | € 0,10400 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,59800 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 7,99 | € 28,04000 | € 224,03960 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,04000 | € 11,21600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,04000 | € 22,43200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 7,99 | € 23,48000 | € 187,60520 |
| Totale TOS16_RU |  | € 445,29280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 479,76280 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 71,96442 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 3,23840 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 55,17272 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 606,89994 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,79% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.032.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri

Articolo:

001 - di spessore fino a 22 cm

Prezzo a m² € 67.85683

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,28 | € 32,87200 | € 9,20416 |
| Totale TOS16_02 |  | € 9,20416 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.070.010 | Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese | ora | 0,32 | € 1,50000 | € 0,48000 |
| TOS16_AT.N01.071.001 | Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno | ora | 0,04 | € 1,47000 | € 0,05880 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,34 | € 0,26000 | € 0,08840 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,62720 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,04000 | € 11,21600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,34 | € 28,04000 | € 9,53360 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,32 | € 28,04000 | € 8,97280 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,6 | € 23,48000 | € 14,08800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 43,81040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 53,64176 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,04626 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,36208 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,16880 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 67,85683 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,13% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.032.002

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri

Articolo:

002 - di spessore da 22,1 a 30 cm

Prezzo a m² € 90.67793

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,38 | € 32,87200 | € 12,49136 |
| Totale TOS16_02 |  | € 12,49136 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.070.010 | Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese | ora | 0,44 | € 1,50000 | € 0,66000 |
| TOS16_AT.N01.071.001 | Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno | ora | 0,06 | € 1,47000 | € 0,08820 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,47 | € 0,26000 | € 0,12220 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,87040 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,47 | € 28,04000 | € 13,17880 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,44 | € 28,04000 | € 12,33760 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,8 | € 23,48000 | € 18,78400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 58,32040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 71,68216 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,75232 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,48385 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,24345 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 90,67793 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,09% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.033.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

033 - Smontaggio di solaio in legno, escluso pavimento, sottofondo e orditura portante, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del legname recuperabile

Articolo:

001 - costituito da correnti e scempiato in pianelle, tavelle o tavolame

Prezzo a m² € 32.98484

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,008 | € 32,87200 | € 0,26298 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,26298 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,2 | € 0,26000 | € 0,05200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,05200 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,04000 | € 8,41200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,5 | € 23,48000 | € 11,74000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 25,76000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 26,07498 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,91125 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,17601 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,99862 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 32,98484 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,89% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.034.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

034 - Rimozione di orditura portante di solaio, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura, l'accatastamento del materiale riutilizzabile, e l'eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto

Articolo:

001 - costituita da travi in legno

Prezzo a m³ € 228.44741

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,54167 | € 0,27084 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,27084 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 2,5 | € 28,04000 | € 70,10000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,5 | € 23,48000 | € 11,74000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,5 | € 23,48000 | € 11,74000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 2,5 | € 23,48000 | € 58,70000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 180,32000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 180,59084 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 27,08863 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 1,21899 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 20,76795 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 228,44741 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,93% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.035.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile

Articolo:

001 - con voltine in mattoni

Prezzo a m² € 37.28843

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 32,87200 | € 0,32872 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,32872 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.070.010 | Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese | ora | 0,03 | € 1,50000 | € 0,04500 |
| TOS16_AT.N01.071.001 | Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno | ora | 0,03 | € 1,47000 | € 0,04410 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,02 | € 0,26000 | € 0,00520 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,09430 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,04000 | € 11,21600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,7 | € 23,48000 | € 16,43600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 29,05400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 29,47702 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,42155 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,19897 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,38986 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 37,28843 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,8% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.035.002

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile

Articolo:

002 - con tavelloni in laterizio

Prezzo a m² € 25.59793

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,01 | € 32,87200 | € 0,32872 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,32872 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.070.010 | Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese | ora | 0,02 | € 1,50000 | € 0,03000 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,02 | € 0,26000 | € 0,00520 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03520 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,04000 | € 7,01000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,5 | € 23,48000 | € 11,74000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 19,87160 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 20,23552 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,03533 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,13659 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,32708 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 25,59793 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,91% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.041.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

041 - Smontaggio di soffitto in correnti e mezzane, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile

Articolo:

001 - da eseguirsi a mano

Prezzo a m² € 33.23661

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,3 | € 32,87200 | € 9,86160 |
| Totale TOS16_02 |  | € 9,86160 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 0,26000 | € 0,01040 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,01040 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,04000 | € 7,01000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 23,48000 | € 9,39200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 16,40200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 26,27400 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,94110 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,17735 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,02151 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 33,23661 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,02% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.042.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

042 - Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco, compreso la smurazione ed il disancoraggio della struttura portante lignea

Articolo:

001 - da eseguirsi a mano

Prezzo a m² € 16.84631

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,02 | € 32,87200 | € 0,65744 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,65744 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,03 | € 0,26000 | € 0,00780 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00780 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 23,48000 | € 7,04400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 12,65200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,31724 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,99759 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,08989 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,53148 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 16,84631 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,01% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.045.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

045 - Rimozione di pavimento e relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di 10 cm, da eseguirsi a mano

Articolo:

001 - in cotto, graniglia, ceramica, ecc.

Prezzo a m² € 23.55901

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,11 | € 32,87200 | € 3,61592 |
| Totale TOS16_02 |  | € 3,61592 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,03 | € 0,26000 | € 0,00780 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00780 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 23,48000 | € 9,39200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 15,00000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,62372 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,79356 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,12571 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,14173 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 23,55901 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,02% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.046.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

046 - Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabili

Articolo:

001 - per spessore complessivo di 10 cm

Prezzo a m² € 30.07629

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,11 | € 32,87200 | € 3,61592 |
| Totale TOS16_02 |  | € 3,61592 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,03 | € 0,26000 | € 0,00780 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00780 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,04000 | € 8,41200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,5 | € 23,48000 | € 11,74000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 20,15200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 23,77572 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,56636 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,16049 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,73421 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 30,07629 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,03% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.047.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili

Articolo:

001 - per spessore fino a 10 cm

Prezzo a m² € 47.85460

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,11 | € 32,87200 | € 3,61592 |
| Totale TOS16_02 |  | € 3,61592 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,03 | € 0,26000 | € 0,00780 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00780 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,55 | € 28,04000 | € 15,42200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,8 | € 23,48000 | € 18,78400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 34,20600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 37,82972 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,67446 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,25535 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,35042 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 47,85460 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,04% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.047.002

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili

Articolo:

002 - per spessore oltre 10 cm

Prezzo a m² € 83.40140

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,18 | € 32,87200 | € 5,91696 |
| Totale TOS16_02 |  | € 5,91696 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 0,26000 | € 0,01300 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,01300 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,04000 | € 22,43200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,6 | € 23,48000 | € 37,56800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 60,00000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 65,92996 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,88949 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,44503 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,58195 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 83,40140 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,04% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.047.011

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili

Articolo:

011 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore fino a 10 cm

Prezzo a m² € 130.36540

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,123 | € 32,87200 | € 4,04326 |
| Totale TOS16_02 |  | € 4,04326 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.060.020 | Utensili e accessori - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese | ora | 0,5 | € 1,72920 | € 0,86460 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,03 | € 0,26000 | € 0,00780 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,87240 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,3 | € 28,04000 | € 36,45200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 2,2 | € 28,04000 | € 61,68800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 98,14000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 103,05566 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,45835 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,69563 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,85140 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 130,36540 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,38% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.047.012

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili

Articolo:

012 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore oltre 10 cm

Prezzo a m² € 162.09566

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,18 | € 32,87200 | € 5,91696 |
| Totale TOS16_02 |  | € 5,91696 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.060.020 | Utensili e accessori - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese | ora | 0,75 | € 1,72920 | € 1,29690 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 0,26000 | € 0,01300 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,30990 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,8 | € 28,04000 | € 50,47200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3 | € 23,48000 | € 70,44000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 120,91200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 128,13886 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,22083 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,86494 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,73597 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 162,09566 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,24% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.049.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

049 - Rimozione di massetto in cemento

Articolo:

001 - fino allo spessore di 8 cm

Prezzo a m² € 23.14646

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,1 | € 32,87200 | € 3,28720 |
| Totale TOS16_02 |  | € 3,28720 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 0,26000 | € 0,01040 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,01040 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 23,48000 | € 9,39200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 15,00000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,29760 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,74464 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,12351 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,10422 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 23,14646 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,01% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.051.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

051 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e spazzolatura del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile

Articolo:

001 - in tegole e coppi

Prezzo a m² € 24.32433

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,06 | € 32,87200 | € 1,97232 |
| Totale TOS16_02 |  | € 1,97232 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,2 | € 0,26000 | € 0,05200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,05200 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,22 | € 28,04000 | € 6,16880 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 23,48000 | € 5,87000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,22 | € 23,48000 | € 5,16560 |
| Totale TOS16_RU |  | € 17,20440 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,22872 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,88431 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,12979 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,21130 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 24,32433 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,84% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.052.052

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

052 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e rimozione del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile

Articolo:

052 - in tegole e coppi

Prezzo a m² € 29.16382

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,1 | € 32,87200 | € 3,28720 |
| Totale TOS16_02 |  | € 3,28720 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,3 | € 0,26000 | € 0,07800 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,07800 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,04000 | € 7,01000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,24 | € 23,48000 | € 5,63520 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 23,48000 | € 7,04400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 19,68920 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 23,05440 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,45816 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,15562 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,65126 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 29,16382 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,78% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.053.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile

Articolo:

001 - costituito da piccola orditura

Prezzo a m² € 38.95153

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,135 | € 32,87200 | € 4,43772 |
| Totale TOS16_02 |  | € 4,43772 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,4 | € 0,26000 | € 0,10400 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,10400 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,04000 | € 9,81400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 23,48000 | € 9,39200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 23,48000 | € 7,04400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 26,25000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 30,79172 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,61876 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,20784 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,54105 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 38,95153 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,78% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.053.002

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile

Articolo:

002 - costituito da piccola e media orditura

Prezzo a m² € 51.28502

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,16 | € 32,87200 | € 5,25952 |
| Totale TOS16_02 |  | € 5,25952 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 23,48000 | € 7,04400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,6 | € 23,48000 | € 14,08800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 35,15200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 40,54152 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,08123 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,27366 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,66227 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 51,28502 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,8% |

Codice regionale: TOS16_03.A03.054.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

054 - Rimozione di travatura di tetto in legno, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura e l'accatastamento sul posto

Articolo:

001 - di media e grossa orditura

Prezzo a m³ € 336.25795

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 1,23 | € 32,87200 | € 40,43256 |
| Totale TOS16_02 |  | € 40,43256 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 2 | € 0,26000 | € 0,52000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,52000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 4 | € 28,04000 | € 112,16000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,8 | € 23,48000 | € 18,78400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 4 | € 23,48000 | € 93,92000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 224,86400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 265,81656 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 39,87248 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 1,79426 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 30,56890 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 336,25795 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,9% |

Codice regionale: TOS16_03.A04.002.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. sostituito nella descrizione capitolo . Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.

Articolo:

001 - fino ad una profondità di m 1,50, con accatastamento e carico sul mezzo di trasporto in prossimità della scavo.

Prezzo a m³ € 118.80880

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 4 | € 23,48000 | € 93,92000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 93,92000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 93,92000 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,08800 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,28176 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,80080 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 118,80880 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_03.A04.002.003

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. sostituito nella descrizione capitolo . Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.

Articolo:

003 - fino ad una profondità di m 1,50, con carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 142.57056

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 4 | € 23,48000 | € 93,92000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,8 | € 23,48000 | € 18,78400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 112,70400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 112,70400 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 16,90560 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,33811 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 12,96096 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 142,57056 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_03.A04.004.003

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. sostituito nella descrizione capitolo . Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

004 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.

Articolo:

003 - fino ad una profondità di m 1,50, con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 187.12386

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 4 | € 23,48000 | € 93,92000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,5 | € 23,48000 | € 35,22000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,8 | € 23,48000 | € 18,78400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 147,92400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 147,92400 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 22,18860 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,44377 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 17,01126 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 187,12386 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_03.A04.011.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. sostituito nella descrizione capitolo . Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo:

001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 127.71946

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3,5 | € 23,48000 | € 82,18000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,8 | € 23,48000 | € 18,78400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 100,96400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 100,96400 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 15,14460 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,60578 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,61086 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 127,71946 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_03.A04.011.002

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. sostituito nella descrizione capitolo . Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo:

002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 157.42166

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 4,5 | € 23,48000 | € 105,66000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,8 | € 23,48000 | € 18,78400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 124,44400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 124,44400 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,66660 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,74666 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,31106 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 157,42166 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_03.A04.011.003

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. sostituito nella descrizione capitolo . Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo:

003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 188.60897

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,85 | € 23,48000 | € 19,95800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 5,5 | € 23,48000 | € 129,14000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 149,09800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 149,09800 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 22,36470 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,89459 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 17,14627 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 188,60897 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_03.A04.012.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. sostituito nella descrizione capitolo . Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo:

001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 172.27276

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3,5 | € 23,48000 | € 82,18000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,5 | € 23,48000 | € 35,22000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,8 | € 23,48000 | € 18,78400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 136,18400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 136,18400 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,42760 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,81710 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,66116 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 172,27276 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_03.A04.012.002

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. sostituito nella descrizione capitolo . Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo:

002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 201.97496

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 4,5 | € 23,48000 | € 105,66000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,5 | € 23,48000 | € 35,22000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,8 | € 23,48000 | € 18,78400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 159,66400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 159,66400 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 23,94960 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,95798 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 18,36136 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 201,97496 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_03.A04.012.003

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. sostituito nella descrizione capitolo . Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo:

003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 231.67716

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 5,5 | € 23,48000 | € 129,14000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,5 | € 23,48000 | € 35,22000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,8 | € 23,48000 | € 18,78400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 183,14400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 183,14400 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 27,47160 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 1,09886 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 21,06156 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 231,67716 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_03.A04.021.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. sostituito nella descrizione capitolo . Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo:

001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 172.86680

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 4,12 | € 23,48000 | € 96,73760 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,7 | € 23,48000 | € 39,91600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 136,65360 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 136,65360 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,49804 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,81992 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,71516 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 172,86680 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_03.A04.021.002

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. sostituito nella descrizione capitolo . Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo:

002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 207.32136

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 5,28 | € 23,48000 | € 123,97440 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,7 | € 23,48000 | € 39,91600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 163,89040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 163,89040 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 24,58356 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,98334 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 18,84740 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 207,32136 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_03.A04.021.003

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. sostituito nella descrizione capitolo . Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo:

003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 246.52826

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 6,4 | € 23,48000 | € 150,27200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,9 | € 23,48000 | € 44,61200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 194,88400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 194,88400 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 29,23260 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 1,16930 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 22,41166 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 246,52826 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_03.A04.022.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. sostituito nella descrizione capitolo . Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo:

001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 205.83625

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3,93 | € 23,48000 | € 92,27640 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,5 | € 23,48000 | € 35,22000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,5 | € 23,48000 | € 35,22000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 162,71640 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 162,71640 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 24,40746 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,97630 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 18,71239 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 205,83625 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_03.A04.022.002

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. sostituito nella descrizione capitolo . Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo:

002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 242.96400

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 5,1 | € 23,48000 | € 119,74800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,5 | € 23,48000 | € 35,22000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,58 | € 23,48000 | € 37,09840 |
| Totale TOS16_RU |  | € 192,06640 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 192,06640 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 28,80996 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 1,15240 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 22,08764 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 242,96400 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_03.A04.022.003

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. sostituito nella descrizione capitolo . Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo:

003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 280.38877

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 6,24 | € 23,48000 | € 146,51520 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,95 | € 23,48000 | € 45,78600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,25 | € 23,48000 | € 29,35000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 221,65120 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 221,65120 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 33,24768 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 1,32991 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 25,48989 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 280,38877 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_03.B10.001.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte,  vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello,  compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese   e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati.

Articolo:

001 - fino a dimensioni 30x30x15 cm di scasso,  per il successivo inserimento di cravatte in acciaio sagomate ad aderenza migliorata,  da computarsi a parte .

Prezzo a cad € 72.96664

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 0,02 | € 46,26499 | € 0,92530 |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,02 | € 32,87200 | € 0,65744 |
| Totale TOS16_02 |  | € 1,58274 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 0,26000 | € 0,01040 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,01040 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.014.020 | Malte premiscelate per murature - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi | kg | 8 | € 0,28600 | € 2,28800 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,28800 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,5 | € 28,04000 | € 42,06000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,5 | € 23,48000 | € 11,74000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 53,80000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 57,68114 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,65217 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,25957 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,63333 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 72,96664 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,61% |

Codice regionale: TOS16_03.B10.001.002

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte,  vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello,  compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese   e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati.

Articolo:

002 - fino a dimensioni 15x15x15 cm di scasso.

Prezzo a cad € 23.53670

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 0,005 | € 46,26499 | € 0,23132 |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,005 | € 32,87200 | € 0,16436 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,39568 |  |  |  |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 0,26000 | € 0,01040 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,01040 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.014.020 | Malte premiscelate per murature - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi | kg | 8 | € 0,28600 | € 2,28800 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,28800 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,04000 | € 11,21600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 23,48000 | € 4,69600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 15,91200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,60608 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,79091 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,08373 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,13970 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 23,53670 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 69,06% |

Codice regionale: TOS16_03.B10.002.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

002 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Preparazione dell'estradosso delle travi in legno di orditura primaria per inserimento connettori, da computarsi a parte (vedi voce 03.B10.004).

Articolo:

001 - Rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi in legno costituita da mattoni sodi murati a calce e campigiane, compreso il taglio a misura con smerigliatrice ed asportazione delle  campigiane disposte in corrispondenza dell'estradosso  delle travi primarie e rimozione a mano con martello e scalpello dei riempimenti  consistenti in mattoni pieni posati a calce. Sezione massima della muratura sovrastante la trave primaria pari  a 30x20 cm.

Prezzo a ml € 38.78394

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.001.001 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 | m³ | 0,06 | € 46,26499 | € 2,77590 |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,06 | € 32,87200 | € 1,97232 |
| Totale TOS16_02 |  | € 4,74822 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.011.013 | Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese | ora | 0,05 | € 2,81250 | € 0,14063 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 0,26000 | € 0,01040 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,15103 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,5 | € 23,48000 | € 11,74000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 25,76000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 30,65924 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,59889 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,13797 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,52581 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 38,78394 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,03% |

Codice regionale: TOS16_03.B10.003.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

003 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Risanamento  dello scempiato in cotto (previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte)  con sostituzione delle campigiane lesionate o rotte o non recuperabili e preparazione del piano per il getto della soletta in c.a. (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.008 e voce 03.B10.009.). La lavorazione è prevista con piano sottostante accessibile e prevede: analisi dello scempiato da sostituire e rimozione delle campigiane rotte a mano o con l'ausilio di martello e scalpello;  integrazione dello scempiato in cotto rimosso con fornitura posa in opera di analoghe formelle  fatte a mano o anticate (dimensione massima lato minore 20 cm. lato maggiore 40 cm.) e relativa stuccatura dall'estradosso con malta premiscelata per muratura con calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5; pulitura di tutto il piano di calpestio.

Articolo:

001 - fino ad un numero massimo di sostituzione di campigiane in cotto pari al 10% del totale.

Prezzo a m² € 3.69861

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,01 | € 0,26000 | € 0,00260 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00260 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.010.006 | Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) fatta a mano 15x30 /14x28/18x36 cm | cad | 0,1 | € 0,60000 | € 0,06000 |
| TOS16_PR.P09.014.020 | Malte premiscelate per murature - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi | kg | 0,2 | € 0,28600 | € 0,05720 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,11720 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,80400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,92380 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,43857 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,01316 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,33624 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3,69861 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,81% |

Codice regionale: TOS16_03.B10.004.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.

Articolo:

001 - Connettore a piolo con gambo in acciaio zincato da 12 mm lunghezza variabile da 70 mm a 150 mm.  connesso a piastra di acciaio zincato avente base 50x50x4 mm con due viti da 10 mm. modellata a ramponi preforata con due fori utili per il passaggio di viti da 10 mm, previa realizzazione di n. 2 fori con trapano e punta da 6 mm e successivo fissaggio  e avvitamento di n. 2 viti tirafondi da 8 mm di lunghezza compresa tra 70 mm e 120 mm di tipo tronco coniche in acciaio zincato.

Prezzo a cad € 12.62818

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,05 | € 1,87500 | € 0,09375 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,11975 |  |  |  |
| TOS16_PR.P40.030.021 | Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo - Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 8 mm, con lunghezza da 10,5 a 12,5 cm | cad | 1 | € 2,13500 | € 2,13500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,13500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 23,48000 | € 3,52200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 7,72800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,98275 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,49741 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,04492 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,14802 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 12,62818 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,2% |

Codice regionale: TOS16_03.B10.004.002

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.

Articolo:

002 - Connettore metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno; estremità superiore svasata per un sicuro annegamento nel calcestruzzo; lunghezza e diametro variabili in funzione delle caratteristiche della trave e dei sovraccarichi richiesti, da inserire a rinforzo di trave primaria atti a garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, previa realizzazione di fori con trapano e successivo fissaggio, esclusa fornitura di viti opportunamente dimensionate in numero, spessore e lunghezza secondo quelle che sono le disposizioni progettuali e della D.L.

Prezzo a cad € 50.94376

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,05 | € 1,87500 | € 0,09375 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,11975 |  |  |  |
| TOS16_PR.P40.030.001 | Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo - Connettore a secco metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno a rinforzo di trave primaria per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, ø 70 mm | cad | 1 | € 35,00000 | € 35,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 35,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,15200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 40,27175 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,04076 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,18122 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,63125 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 50,94376 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 10,11% |

Codice regionale: TOS16_03.B10.004.003

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.

Articolo:

003 - Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm,  con  lunghezza variabile da 70 mm. a 150 mm per la parte da affogare nel cls, compresa la realizzazione del foro con trapano e punta da 11,5 mm, fissaggio, esclusa  fornitura, e avvitamento del connettore a livello.

Prezzo a cad € 9.83126

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,05 | € 1,87500 | € 0,09375 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,11975 |  |  |  |
| TOS16_PR.P40.030.010 | Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo - Connettore a secco composto da un unico perno in acciao diametro 16 mm, con lunghezza 16 cm | cad | 1 | € 2,50000 | € 2,50000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,50000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,15200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,77175 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,16576 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,03497 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,89375 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 9,83126 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 52,4% |

Codice regionale: TOS16_03.B10.005.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

005 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Esecuzione di doppia casseratura a perdere all'estradosso della trave primaria di solaio.

Articolo:

001 - Casseratura per un'altezza pari a quella delle travi  di orditura secondaria e larghezza pari all'interasse interno tra due travi secondarie, compreso la  muratura "a coltello" della parte di campigiana recuperata da effettuarsi in corrispondenza del filo della trave primaria in legno con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, la realizzazione di apposita puntellatura della trave in legno con suo pretensionamento per una controfreccia stabilita dalla D.L.

Prezzo a ml € 88.15290

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere | m³ | 0,02 | € 32,87200 | € 0,65744 |
| Totale TOS16_02 |  | € 0,65744 |  |  |  |
| TOS16_AT.N01.011.013 | Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese | ora | 0,5 | € 2,81250 | € 1,40625 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,04 | € 0,26000 | € 0,01040 |
| TOS16_AT.N10.025.001 | Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 | cad | 1 | € 1,50000 | € 1,50000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,91665 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.014.020 | Malte premiscelate per murature - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi | kg | 2 | € 0,28600 | € 0,57200 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,57200 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,5 | € 28,04000 | € 42,06000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1 | € 23,48000 | € 23,48000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 65,54000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 69,68609 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,45291 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,31359 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,01390 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 88,15290 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,09% |

Codice regionale: TOS16_03.B10.006.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

006 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica,  con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante, compreso la realizzazione di foro con trapano a percussione dimensioni foro da 12 mm a 16 mm. profondità max 30 cm su pietra o mattone pieno, la perfetta pulitura a secco del foro realizzato, il riempimento del foro realizzato con resina epossidica bicomponente, la fornitura e posa in opera  del ferro di ancoraggio in acciaio ad aderenza migliorata avente diametro inferiore al foro realizzato secondo le modalità progettuali, mediante avvitatura lenta dello stesso da effettuarsi manualmente.

Articolo:

001 - 1 barra ad aderenza migliorata diametro 12 mm.

Prezzo a cad € 12.78523

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 0,1 | € 1,87500 | € 0,18750 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,21350 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.004.002 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato | kg | 0,888 | € 0,55000 | € 0,48840 |
| TOS16_PR.P40.020.002 | Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43) | kg | 0,0648 | € 23,80000 | € 1,54224 |
| TOS16_PR.P40.021.001 | Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale | cad | 0,015 | € 57,05100 | € 0,85577 |
| TOS16_PR.P40.021.002 | Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi) | cad | 0,2 | € 1,12500 | € 0,22500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,11141 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 23,48000 | € 1,17400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 6,78200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 10,10691 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,51604 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,04548 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,16229 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 12,78523 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 53,05% |

Codice regionale: TOS16_03.B10.007.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

007 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO -  fornitura e posa in opera di profilati sagomati in acciaio zincato in corrispondenza dell'estradosso delle travi secondarie, opportunamente ancorati alle travi secondarie ed opportunamente giuntati e sormontati secondo le specifiche di progetto e le indicazioni della D.L., compreso la tracciatura dei fili delle travi secondarie, la fornitura e posa in opera di telo separatore impermeabile all’acqua del calcestruzzo ma traspirante al vapore, al fine di evitare lo stillicidio di boiacca e l’imbibizione delle strutture di legno, l'inserimento dei profilati in nicchie nei muri laterali opportunamente predisposte (queste computate nella voce 03.B10.001.002).

Articolo:

001 - con Traliccio metallico opportunamente dimensionato e sagomato con sezione ad omega fissato con un massimo di n. 10 viti mordenti DIN 571 per metro lineare, secondo lo schema di progetto alle sottostanti travi di legno senza fresatura alcuna della trave e del piano sovrastante.

Prezzo a ml € 77.40573

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.065.003 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno | ora | 1 | € 1,87500 | € 1,87500 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,90100 |  |  |  |
| TOS16_PR.P07.022.001 | Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti | cad | 10 | € 0,19000 | € 1,90000 |
| TOS16_PR.P19.051.001 | Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2 | m² | 1 | € 1,93330 | € 1,93330 |
| TOS16_PR.P40.030.005 | Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo - Traliccio metallico con sezione ad omega fissato con viti mordenti DIN 571 a rinforzo delle travi secondarie primarie per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, con viti, h. 40 mm | m | 2 | € 20,00000 | € 40,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 43,83330 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,04000 | € 8,41200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 23,48000 | € 7,04400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 15,45600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 61,19030 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,17855 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,27536 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,03688 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 77,40573 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 19,97% |

Codice regionale: TOS16_03.B10.008.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

008 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : armatura soletta in calcestruzzo alleggerito (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.009.001) compreso fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080,   gli oneri per tagli sagomature e sovrapposizioni della stessa,  escluso le legature alle barre di acciaio di ripresa dei muri (vedi voce 03.B10.006.001) ed almeno al 20% dei connettori delle travi in legno (vedi voce 03.B10.004.)

Articolo:

001 - Armatura semplice con rete elettrosaldata 10*10 diametro 6 mm.

Prezzo a m² € 23.98041

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.011.013 | Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese | ora | 0,2 | € 2,81250 | € 0,56250 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,2 | € 0,26000 | € 0,05200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,61450 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.003.004 | Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 6 100x100 | kg | 4,62 | € 0,62475 | € 2,88635 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,88635 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,3 | € 28,04000 | € 8,41200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 23,48000 | € 7,04400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 15,45600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,95685 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,84353 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,08531 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,18004 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 23,98041 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,45% |

Codice regionale: TOS16_03.B10.009.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

009 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : realizzazione di soletta in calcestruzzo alleggerito strutturale, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, alla circolare 02/02/2009 n.617 ed alla Norma UNI EN 206, compreso  il getto nelle nicchie precedentemente predisposte alla (voce 03.B10.001) e disarmo,  compreso vibratura, escluso il puntellamento provvisorio della trave sottostante voce 03.B10.005.001)

Articolo:

001 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

Prezzo a m³ € 687.10768

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.001 | Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese | ora | 0,1 | € 1,87500 | € 0,18750 |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,65 | € 1,06250 | € 0,69063 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,00813 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.205.123 | Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc | m³ | 1 | € 130,00000 | € 130,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 130,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 8 | € 28,04000 | € 224,32000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 8 | € 23,48000 | € 187,84000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 412,16000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 543,16813 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 81,47522 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 2,44426 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 62,46433 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 687,10768 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,98% |

Codice regionale: TOS16_03.E01.001.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.

Articolo:

001 - “all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL  inerti silicei e calcarei selezionati e dosati,  pozzolana naturale;  formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria.

Prezzo a m² € 57.52262

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,7 | € 1,06250 | € 0,74375 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,74375 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.012.001 | Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo | kg | 30 | € 0,10212 | € 3,06360 |
| TOS16_PR.P09.012.002 | Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura | kg | 13 | € 0,21516 | € 2,79708 |
| Totale TOS16_PR |  | € 5,86068 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,04000 | € 22,43200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,7 | € 23,48000 | € 16,43600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 38,86800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 45,47243 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,82086 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,13642 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,22933 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 57,52262 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 67,57% |

Codice regionale: TOS16_03.E01.001.002

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.

Articolo:

002 - “encausto” costituito da rasatura a stucco su pareti verticali, spessore 6-7 mm, tirato lucido con ferro a caldo su intonaco rustico esistente, eseguito con miscela apposita di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. in piu' strati, compreso lucidatura finale

Prezzo a m² € 68.00269

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,6 | € 1,06250 | € 0,63750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,63750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.060.001 | Miscela per encausto - a base di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. | m³ | 0,0073 | € 290,90000 | € 2,12357 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,12357 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,4 | € 28,04000 | € 39,25600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,5 | € 23,48000 | € 11,74000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 50,99600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 53,75707 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,06356 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,16127 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,18206 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 68,00269 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 74,99% |

Codice regionale: TOS16_03.E01.001.003

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.

Articolo:

003 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati,  pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore,  arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle murature  compreso accurato lavaggio della superficie muraria.

Prezzo a m² € 47.32388

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,6 | € 1,06250 | € 0,63750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,63750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.012.001 | Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo | kg | 30 | € 0,10212 | € 3,06360 |
| TOS16_PR.P09.012.002 | Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura | kg | 13 | € 0,21516 | € 2,79708 |
| Totale TOS16_PR |  | € 5,86068 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,6 | € 28,04000 | € 16,82400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,6 | € 23,48000 | € 14,08800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 30,91200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 37,41018 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,61153 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,11223 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,30217 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 47,32388 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,32% |

Codice regionale: TOS16_03.E01.002.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

002 - Intonaco ''traspirante deumidificante'' a ridotto assorbimento capillare d'acqua su murature interne e/o esterne di mattoni, pietra o  miste umide e saline, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali.

Articolo:

001 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata alveolare deassorbente a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati in opportuna curva granulometrica, pozzolana naturale, formato da: sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato costituito da arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, a qualunque altezza, esterno o interno, compreso il sollevamento di materiali a qualsiasi piano di altezza, ponteggi di servizio su cavalletti di altezza massima 2 m. e quanto altro si renda necessario.

Prezzo a m² € 72.73295

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,7 | € 1,06250 | € 0,74375 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,74375 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.012.003 | Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - Bio rinzaffo risanante | kg | 5 | € 0,20773 | € 1,03865 |
| TOS16_PR.P09.012.004 | Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo deumidificante – | kg | 25 | € 0,35560 | € 8,89000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 9,92865 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1 | € 28,04000 | € 28,04000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,8 | € 23,48000 | € 18,78400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 46,82400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 57,49640 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,62446 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,17249 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,61209 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 72,73295 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 64,38% |

Codice regionale: TOS16_03.E01.005.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

005 - Ripresa di porzioni  di intonaco  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq.,  da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.

Articolo:

001 - con intonaco rifinito al civile dello spessore medio non inferiore a cm 2 con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale;  formato da: sbruffatura a basso spessore,  arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, da realizzarsi a livello e/o sottolivello, seguendo l’andamento delle murature .

Prezzo a m² € 60.49284

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,7 | € 1,06250 | € 0,74375 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,74375 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.012.001 | Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo | kg | 30 | € 0,10212 | € 3,06360 |
| TOS16_PR.P09.012.002 | Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura | kg | 13 | € 0,21516 | € 2,79708 |
| Totale TOS16_PR |  | € 5,86068 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,8 | € 28,04000 | € 22,43200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,8 | € 23,48000 | € 18,78400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 41,21600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 47,82043 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,17306 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,14346 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,49935 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 60,49284 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 68,13% |

Codice regionale: TOS16_03.E01.005.002

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

005 - Ripresa di porzioni  di intonaco  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq.,  da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.

Articolo:

002 - con intonaco rifinito“all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL  inerti silicei e calcarei selezionati e dosati,  pozzolana naturale;  formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria.

Prezzo a m² € 67.58696

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,7 | € 1,06250 | € 0,74375 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,74375 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.012.001 | Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo | kg | 30 | € 0,10212 | € 3,06360 |
| TOS16_PR.P09.012.002 | Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura | kg | 13 | € 0,21516 | € 2,79708 |
| Totale TOS16_PR |  | € 5,86068 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1 | € 28,04000 | € 28,04000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,8 | € 23,48000 | € 18,78400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 46,82400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 53,42843 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,01426 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,16029 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,14427 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 67,58696 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 69,28% |

Codice regionale: TOS16_03.E02.002.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.

Articolo:

001 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m² € 70.94042

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,002 | € 87,00000 | € 0,17400 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,03 | € 78,61775 | € 2,35853 |
| TOS16_PR.P22.044.001 | Cotto - Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30 | m² | 1,05 | € 6,83700 | € 7,17885 |
| Totale TOS16_PR |  | € 9,71138 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,9 | € 28,04000 | € 25,23600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,9 | € 23,48000 | € 21,13200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 46,36800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 56,07938 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,41191 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,08412 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,44913 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 70,94042 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 66,89% |

Codice regionale: TOS16_03.E02.002.002

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.

Articolo:

002 - rettangoli 18x36, grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m² € 84.97607

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.032 | Utensili e accessori - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni | ora | 0,2 | € 3,87500 | € 0,77500 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,77500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,002 | € 87,00000 | € 0,17400 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,03 | € 78,61775 | € 2,35853 |
| TOS16_PR.P22.044.002 | Cotto - Rustico grezzo rettangolare cm. 18x36 | m² | 1,05 | € 6,85260 | € 7,19523 |
| Totale TOS16_PR |  | € 9,72776 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,9 | € 28,04000 | € 25,23600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 23,48000 | € 4,69600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,9 | € 23,48000 | € 21,13200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 56,67200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 67,17476 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,07621 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,10076 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,72510 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 84,97607 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 67,96% |

Codice regionale: TOS16_03.E02.002.003

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.

Articolo:

003 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo con giunti distanziati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m² € 90.49226

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,002 | € 87,00000 | € 0,17400 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,03 | € 78,61775 | € 2,35853 |
| TOS16_PR.P22.044.001 | Cotto - Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30 | m² | 1,05 | € 6,83700 | € 7,17885 |
| Totale TOS16_PR |  | € 9,71138 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,2 | € 28,04000 | € 33,64800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,2 | € 23,48000 | € 28,17600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 61,82400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 71,53538 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,73031 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,10730 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,22657 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 90,49226 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 69,52% |

Codice regionale: TOS16_03.E02.002.004

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.

Articolo:

004 - rettangoli 15x30, fatti a mano, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m² € 100.60600

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,002 | € 87,00000 | € 0,17400 |
| TOS16_PR.P09.004.001 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,03 | € 78,61775 | € 2,35853 |
| TOS16_PR.P22.044.004 | Cotto - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano | m² | 1,05 | € 19,35800 | € 20,32590 |
| Totale TOS16_PR |  | € 22,85843 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,1 | € 28,04000 | € 30,84400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,1 | € 23,48000 | € 25,82800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 56,67200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 79,53043 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,92956 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,11930 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,14600 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 100,60600 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 57,41% |

Codice regionale: TOS16_03.E02.003.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale dell’Impruneta, arrotati da crudo,  allettato con malta bastarda, successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m., il tutto per dare il titolo compiuto.

Articolo:

001 -  con quadroni 30x30 cm., arrotati da crudo, disposti  “a correre”

Prezzo a m² € 91.48825

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,002 | € 87,00000 | € 0,17400 |
| TOS16_PR.P09.004.003 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,3 | € 69,70275 | € 20,91083 |
| TOS16_PR.P22.044.004 | Cotto - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano | m² | 1,05 | € 19,35800 | € 20,32590 |
| Totale TOS16_PR |  | € 41,41073 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,6 | € 28,04000 | € 16,82400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,6 | € 23,48000 | € 14,08800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 30,91200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 72,32273 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,84841 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,10848 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,31711 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 91,48825 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 45,61% |

Codice regionale: TOS16_03.E02.003.002

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale dell’Impruneta, arrotati da crudo,  allettato con malta bastarda, successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m., il tutto per dare il titolo compiuto.

Articolo:

002 - con quadroni 30x30 cm. grezzi, disposti  “a correre”, arrotati in opera e levigati

Prezzo a m² € 101.43684

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.032 | Utensili e accessori - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni | ora | 0,7 | € 3,87500 | € 2,71250 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,71250 |  |  |  |
| TOS16_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,002 | € 87,00000 | € 0,17400 |
| TOS16_PR.P09.004.003 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,3 | € 69,70275 | € 20,91083 |
| TOS16_PR.P22.044.004 | Cotto - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano | m² | 1,05 | € 19,35800 | € 20,32590 |
| Totale TOS16_PR |  | € 41,41073 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,7 | € 28,04000 | € 19,62800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,7 | € 23,48000 | € 16,43600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 36,06400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 80,18723 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,02808 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,12028 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,22153 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 101,43684 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 46,22% |

Codice regionale: TOS16_03.E02.004.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

004 - Ricostruzione di ghirlanda, smontata in precedenza per la realizzazione di cunicoli per canalizzazioni o simili, comprendente l'alloggiamento ''a stretta'' dei nuovi elementi murati a malta bastarda, previa realizzazione del sottofondo, sara' eseguita mediante storno sotto intonaco o per scartatura dei lati, da computare a parte, compreso quartaboni, angoli di ogni genere ed eventuali piccole integrazioni degli elementi triangolari adiacenti, stuccatura dei giunti con boiacca di cemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo:

001 - eseguita con rettangoli in cotto arrotati da crudo

Prezzo a m² € 24.39322

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,002 | € 87,00000 | € 0,17400 |
| TOS16_PR.P09.004.003 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,006 | € 69,70275 | € 0,41822 |
| TOS16_PR.P22.044.004 | Cotto - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano | m² | 0,12 | € 19,35800 | € 2,32296 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,91518 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 16,36800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,28318 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,89248 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02892 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,21757 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 24,39322 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 67,99% |

Codice regionale: TOS16_03.E02.005.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

005 - Rifacimento a tratti di accoltellato, con mattoni nuovi fatti a mano posati a malta cementizia in accompagnamento all'esistente, previo smontaggio delle parti deteriorate, pulizia della sede e regolarizzazione del fondo e degli incastri, boiaccatura a cemento e stilatura dei giunti.

Articolo:

001 - con elementi di larghezza media cm 0,40-0,42 con scalettatura ogni 2 metri

Prezzo a m² € 88.77494

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.065.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 0,516 | € 0,87500 | € 0,45150 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,45150 |  |  |  |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 77 | € 0,18000 | € 13,86000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 13,86000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,516 | € 28,04000 | € 14,46864 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 23,48000 | € 4,69600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 23,48000 | € 4,69600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,15 | € 23,48000 | € 3,52200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,516 | € 23,48000 | € 12,11568 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 55,86632 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 70,17782 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,52667 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,10527 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,07045 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 88,77494 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,93% |

Codice regionale: TOS16_03.E02.008.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

008 - Pavimento in cocciopesto comprendente stesura e livellatura  del conglomerato

Articolo:

001 - Realizzato in opera con un impasto di grassello e cemento bianco con coloranti minerali e frammenti di cotto ottenuto da triturazione di mattoni fatti a mano,  battitura per fare rifiorire il cotto,  levigatura  finale a mano con abrasivi.

Prezzo a m² € 282.47877

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P02.004.010 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - cemento bianco Portland CEM II/B-L 32.5 R | Tn | 0,02 | € 170,00000 | € 3,40000 |
| TOS16_PR.P02.010.001 | Calce aerea spenta Grassello UNI EN 459-1:2015 - pronto in sacchi da 25 kg | Tn | 0,02 | € 83,60000 | € 1,67200 |
| TOS16_PR.P04.001.002 | Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5 | cad | 17 | € 0,18000 | € 3,06000 |
| TOS16_PR.P09.004.003 | Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,5 | € 69,70275 | € 34,85138 |
| Totale TOS16_PR |  | € 42,98338 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 3,5 | € 28,04000 | € 98,14000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 3,5 | € 23,48000 | € 82,18000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 180,32000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 223,30338 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 33,49551 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,33496 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 25,67989 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 282,47877 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 70,22% |

Codice regionale: TOS16_03.E06.021.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

E06 - FINITURE: ricostruzione e restauro di elementi architettonici di particolare pregio artistico, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.

Voce:

021 - Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo svuotamento della caldana, compresa scarificazione in profondità delle connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, lavatura con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura con malta cementizia e boiacca di cemento puro a volume controllato

Articolo:

001 - compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro controllato

Prezzo a m² € 34.91294

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.001 | Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,54167 | € 0,05417 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,05417 |  |  |  |
| TOS16_PR.P02.004.007 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg | Tn | 0,009 | € 87,00000 | € 0,78300 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,025 | € 79,35775 | € 1,98394 |
| TOS16_PR.P09.010.001 | Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia | m³ | 0,001 | € 357,57400 | € 0,35757 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,12451 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,184 | € 28,04000 | € 5,15936 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,14 | € 28,04000 | € 3,92560 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,05 | € 23,48000 | € 1,17400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,14 | € 23,48000 | € 3,28720 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,184 | € 23,48000 | € 4,32032 |
| Totale TOS16_RU |  | € 24,42048 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 27,59916 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,13987 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,16559 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,17390 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 34,91294 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 72,62% |

Codice regionale: TOS16_03.F10.001.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

001 - Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne.

Articolo:

001 - delle superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante iniezione, applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche. e successivo accurato lavaggio.

Prezzo a m² € 26.67328

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,2 | € 0,26000 | € 0,05200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,05200 |  |  |  |
| TOS16_PR.P26.201.006 | Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l) | l | 3 | € 0,30970 | € 0,92910 |
| TOS16_PR.P26.201.009 | Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida a base di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi. | l | 0,05 | € 12,37000 | € 0,61850 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,54760 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello | ora | 0,5 | € 29,58000 | € 14,79000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 23,48000 | € 4,69600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 19,48600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 21,08560 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,16284 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,07907 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,42484 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 26,67328 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 73,05% |

Codice regionale: TOS16_03.F10.002.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

002 - Trattamento  preventivo contro la crescita di microrganismi biodeteriogeni  su superfici ad intonaco  piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne.

Articolo:

001 - mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida.

Prezzo a m² € 10.52885

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.201.006 | Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l) | l | 1 | € 0,30970 | € 0,30970 |
| TOS16_PR.P26.201.009 | Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida a base di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi. | l | 0,05 | € 12,37000 | € 0,61850 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,92820 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello | ora | 0,25 | € 29,58000 | € 7,39500 |
| Totale TOS16_RU |  | € 7,39500 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,32320 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,24848 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,03121 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,95717 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 10,52885 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 70,24% |

Codice regionale: TOS16_03.F10.003.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.

Articolo:

001 - mediante rimozione di depositi superficiali incoerenti  a secco per mezzo di pennelli.

Prezzo a m² € 12.41471

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,35 | € 28,04000 | € 9,81400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,81400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,81400 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,47210 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,03680 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,12861 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 12,41471 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_03.F10.003.002

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.

Articolo:

002 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente incoerenti  a secco per mezzo di spugne o pani di gomma, inclusa l'asportazione dei residui con pennelli e spazzole morbide.

Prezzo a m² € 14.18824

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,04000 | € 11,21600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 11,21600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,21600 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,68240 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,04206 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,28984 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 14,18824 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 79,05% |

Codice regionale: TOS16_03.F10.003.003

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.

Articolo:

003 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su superfici ad intonaco, con impiego di acqua deminerallizata, pennelli, spugne e spazzole,  incluso idonea tamponatura mediante applicazione di materiale assorbente e successiva rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro.

Prezzo a m² € 26.96373

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.201.006 | Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l) | l | 3 | € 0,30970 | € 0,92910 |
| TOS16_PR.P26.201.010 | Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Polpa di cellulosa per pulitura di superfici lapidee ed affreschi alle quali conferisce proprietà supportanti e assorbenti. | kg | 0,6 | € 2,78350 | € 1,67010 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,59920 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 23,48000 | € 4,69600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 18,71600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 21,31520 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,19728 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,07993 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,45125 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 26,96373 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 69,41% |

Codice regionale: TOS16_03.F10.004.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni.

Articolo:

001 - Velinatura di sicurezza delle parti di intonaco  pericolanti mediante l’applicazione di carta giapponese e/o garza in cotone, ad uno o più starti secondo necessità, fissate con resina acrilica diluita (dal 3% al 15%) in acetone, secondo le indicazione della D.L.

Prezzo a m² € 42.08517

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,4 | € 0,26000 | € 0,10400 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,10400 |  |  |  |
| TOS16_PR.P26.201.004 | Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acetone puro (conf. 5 litri) | l | 0,15 | € 2,11475 | € 0,31721 |
| TOS16_PR.P26.201.006 | Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l) | l | 1 | € 0,30970 | € 0,30970 |
| TOS16_PR.P26.201.011 | Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Carta giapponese per la pulitura di dipinti o decorazioni murali, 17 g | cad | 4 | € 0,61000 | € 2,44000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,06691 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello | ora | 0,7 | € 29,58000 | € 20,70600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 23,48000 | € 9,39200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 30,09800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 33,26891 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,99034 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,12476 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,82592 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 42,08517 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 71,52% |

Codice regionale: TOS16_03.F10.004.002

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni.

Articolo:

002 - Rimozione delle velinature di sicurezza realizzate in carta giapponese da eseguirsi mediante l’inumidimento superficiale con acetone od opportuni solventi compreso ogni onere e cautela per evitare distacchi di materiale.

Prezzo a m² € 38.65634

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P26.201.004 | Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acetone puro (conf. 5 litri) | l | 0,225 | € 2,11475 | € 0,47582 |
| TOS16_PR.P26.201.006 | Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l) | l | 1,5 | € 0,30970 | € 0,46455 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,94037 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello | ora | 0,6 | € 29,58000 | € 17,74800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,5 | € 23,48000 | € 11,74000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 29,48800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 30,55837 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,58376 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,11459 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,51421 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 38,65634 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 76,28% |

Codice regionale: TOS16_03.F10.005.002

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

005 - Ritrovamento di intonaco  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne od esterne, mediante la rimozione e asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture.

Articolo:

002 - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture eseguita a secco con mezzi manuali quali bisturi e raschietti in modo da non danneggiare la superficie dell'intonaco da conservare sino allo starto decorativo stabilito dalla D.L. Pervia esecuzione delle campionature realizzate nei punti più significativi secondo le indicazioni della D.L. volte ad individuare la sequenza stratigrafica di tutti gli strati.

Prezzo a m² € 121.49216

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,5 | € 0,26000 | € 0,13000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,13000 |  |  |  |
| TOS16_PR.P26.201.016 | Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Bisturi - lame disponibili in varie forme (in confezione da 100 pezzi) | cad | 0,5 | € 0,10246 | € 0,05123 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,05123 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 2,5 | € 28,04000 | € 70,10000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,04000 | € 14,02000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,5 | € 23,48000 | € 11,74000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 95,86000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 96,04123 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,40618 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,36015 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 11,04474 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 121,49216 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 78,9% |

Codice regionale: TOS16_03.F10.010.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili

Articolo:

001 - intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale pulvirulento in presenza di ampie stuccature non compatibili con l'intonaco originale,compreso il ritrovamento delle cromie originali con tamponamenti con spugna imbevuta con soluzione di acqua demineralizzata satura di ammonio bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed integrazioni non compatibili

Prezzo a m² € 32.72559

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.107.001 | Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00) | l | 0,15 | € 4,44600 | € 0,66690 |
| TOS16_PR.P26.201.006 | Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l) | l | 2 | € 0,30970 | € 0,61940 |
| TOS16_PR.P26.201.013 | Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - ammonio carbonato puro (conf. da 5 kg) | kg | 0,3 | € 4,72150 | € 1,41645 |
| TOS16_PR.P26.202.080 | Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature | kg | 0,1 | € 0,43960 | € 0,04396 |
| TOS16_PR.P26.202.094 | Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile | kg | 0,02 | € 11,05000 | € 0,22100 |
| TOS16_PR.P26.202.105 | Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg) | kg | 0,15 | € 3,90000 | € 0,58500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,55271 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,78 | € 28,04000 | € 21,87120 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,019 | € 23,48000 | € 0,44612 |
| Totale TOS16_RU |  | € 22,31732 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 25,87003 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,88050 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,09701 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,97505 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 32,72559 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 68,2% |

Codice regionale: TOS16_03.F10.010.002

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili

Articolo:

002 - intonaco già rimesso in luce, mediante lisciatura a spatola a più riprese di parti di intonaco antico abraso o granoso con bianco di calce vecchio addittivato con resina acrilica

Prezzo a m² € 28.24613

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.107.001 | Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00) | l | 0,15 | € 4,44600 | € 0,66690 |
| TOS16_PR.P26.202.080 | Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature | kg | 0,1 | € 0,43960 | € 0,04396 |
| TOS16_PR.P26.202.094 | Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile | kg | 0,02 | € 11,05000 | € 0,22100 |
| TOS16_PR.P26.202.105 | Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg) | kg | 0,15 | € 3,90000 | € 0,58500 |
| TOS16_PR.P26.204.006 | Prodotti per il restauro pittorico e dorature - bianco di calce puro | kg | 0,05 | € 1,25000 | € 0,06250 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,57936 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,74 | € 28,04000 | € 20,74960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 20,74960 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 22,32896 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,34934 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,08373 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,56783 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 28,24613 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 73,46% |

Codice regionale: TOS16_03.F10.011.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

011 - Trattamento finale di intonaco antico lisciato a mestola, precedentemente ritrovato e consolidato

Articolo:

001 - con mano di fissativo e più mani di velature trasparenti a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili

Prezzo a m² € 17.21134

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.107.001 | Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00) | l | 0,2 | € 4,44600 | € 0,88920 |
| TOS16_PR.P26.202.094 | Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile | kg | 0,02 | € 11,05000 | € 0,22100 |
| TOS16_PR.P26.202.105 | Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg) | kg | 0,4 | € 3,90000 | € 1,56000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,67020 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,39 | € 28,04000 | € 10,93560 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,93560 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,60580 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,04087 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,05102 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,56467 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 17,21134 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 63,54% |

Codice regionale: TOS16_03.F10.012.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali

Articolo:

001 - su intonaco esterno

Prezzo a m² € 15.07275

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.110.002 | Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari | l | 0,4 | € 1,62030 | € 0,64812 |
| TOS16_PR.P26.202.094 | Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile | kg | 0,03 | € 11,05000 | € 0,33150 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,97962 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,39 | € 28,04000 | € 10,93560 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,93560 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,91522 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,78728 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,04468 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,37025 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 15,07275 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 72,55% |

Codice regionale: TOS16_03.F10.012.002

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali

Articolo:

002 - su intonaco interno per il rifacimento di piccole porzioni nelle giunzioni di travi principali e secondarie.

Prezzo a m² € 7.92340

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.110.002 | Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari | l | 0,2 | € 1,62030 | € 0,32406 |
| TOS16_PR.P26.202.094 | Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile | kg | 0,03 | € 11,05000 | € 0,33150 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,65556 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,60800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,26356 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,93953 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,02349 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,72031 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 7,92340 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 70,78% |

Codice regionale: TOS16_03.F11.001.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l.,  protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

001 - Stuccatura di paramento in mattoni facciavista  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.

Articolo:

001 - mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta di calce bastarda e finitura superficiale con grassello e rena finissima a punta di mestola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.

Prezzo a m² € 61.84925

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,3 | € 1,06250 | € 0,31875 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,31875 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.012.001 | Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo | kg | 17 | € 0,10212 | € 1,73604 |
| TOS16_PR.P09.012.002 | Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura | kg | 2,5 | € 0,21516 | € 0,53790 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,27394 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,4 | € 28,04000 | € 39,25600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 23,48000 | € 7,04400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 46,30000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 48,89269 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,33390 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,14668 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,62266 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 61,84925 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 74,86% |

Codice regionale: TOS16_03.F12.002.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva

Articolo:

001 - con applicazioni di più mani di cementite per sottofondo e relativa spianatura e levigatura a più riprese, una mano di smalto lucido e mano finale di smalto colorato

Prezzo a m² € 56.74537

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.101.002 | Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70) | kg | 0,15 | € 1,12000 | € 0,16800 |
| TOS16_PR.P26.113.001 | Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50) | l | 0,3 | € 6,93000 | € 2,07900 |
| TOS16_PR.P26.116.003 | Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25) | l | 0,15 | € 11,23000 | € 1,68450 |
| TOS16_PR.P26.116.004 | Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti satinati (p.s. 1,25) | l | 0,15 | € 11,23000 | € 1,68450 |
| TOS16_PR.P26.301.002 | Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri | m | 0,5 | € 4,60000 | € 2,30000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 7,91600 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,15 | € 28,04000 | € 32,24600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 23,48000 | € 4,69600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 36,94200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 44,85800 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,72870 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,16822 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,15867 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 56,74537 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,1% |

Codice regionale: TOS16_03.F12.002.002

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva

Articolo:

002 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice semilucida da esterni

Prezzo a m² € 66.97321

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.100.001 | Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80) | l | 0,1 | € 2,86880 | € 0,28688 |
| TOS16_PR.P26.101.002 | Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70) | kg | 0,05 | € 1,12000 | € 0,05600 |
| TOS16_PR.P26.122.006 | Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili | l | 0,03 | € 8,85039 | € 0,26551 |
| TOS16_PR.P26.123.004 | Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni | l | 0,3 | € 9,00000 | € 2,70000 |
| TOS16_PR.P26.123.005 | Vernici trasparenti per legno - satinata per esterni | l | 0,15 | € 12,83359 | € 1,92504 |
| TOS16_PR.P26.201.005 | Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg) | kg | 0,01 | € 3,38200 | € 0,03382 |
| TOS16_PR.P26.201.007 | Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri) | l | 0,01 | € 2,20000 | € 0,02200 |
| TOS16_PR.P26.301.002 | Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri | m | 0,5 | € 4,60000 | € 2,30000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 7,58925 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,45 | € 28,04000 | € 40,65800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 23,48000 | € 4,69600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 45,35400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 52,94325 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,94149 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,19854 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,08847 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 66,97321 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 67,72% |

Codice regionale: TOS16_03.F12.002.003

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva

Articolo:

003 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici

Prezzo a m² € 73.18524

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.100.001 | Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80) | l | 0,1 | € 2,86880 | € 0,28688 |
| TOS16_PR.P26.101.002 | Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70) | kg | 0,05 | € 1,12000 | € 0,05600 |
| TOS16_PR.P26.122.003 | Impregnante per legno - turapori a solvente | l | 0,2 | € 8,07000 | € 1,61400 |
| TOS16_PR.P26.122.006 | Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili | l | 0,03 | € 8,85039 | € 0,26551 |
| TOS16_PR.P26.123.004 | Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni | l | 0,4 | € 9,00000 | € 3,60000 |
| TOS16_PR.P26.201.005 | Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg) | kg | 0,05 | € 3,38200 | € 0,16910 |
| TOS16_PR.P26.201.007 | Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri) | l | 0,15 | € 2,20000 | € 0,33000 |
| TOS16_PR.P26.202.034 | Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - cera vergine in pani (confezione da 1 kg) | kg | 0,1 | € 10,74450 | € 1,07445 |
| TOS16_PR.P26.301.002 | Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri | m | 0,5 | € 4,60000 | € 2,30000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 9,69594 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,55 | € 28,04000 | € 43,46200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,2 | € 23,48000 | € 4,69600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 48,15800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 57,85394 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 8,67809 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,21695 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 6,65320 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 73,18524 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 65,8% |

Codice regionale: TOS16_03.F12.005.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

005 - Trattamento di solaio di interpiano in legno a doppia orditura previa pulitura delle travi in legno da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida.

Articolo:

001 - per travi in legno di qualsiasi tipo e dimensione previa pulitura da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi previa mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida.

Prezzo a m² € 104.37029

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.122.010 | Impregnante per legno - protettivo risanante del legno con azione insetticida | l | 0,2 | € 7,94880 | € 1,58976 |
| TOS16_PR.P26.201.005 | Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg) | kg | 0,2 | € 3,38200 | € 0,67640 |
| TOS16_PR.P26.201.007 | Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri) | l | 0,3 | € 2,20000 | € 0,66000 |
| TOS16_PR.P26.301.002 | Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri | m | 0,5 | € 4,60000 | € 2,30000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 5,22616 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,5 | € 28,04000 | € 42,06000 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,5 | € 23,48000 | € 35,22000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 77,28000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 82,50616 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 12,37592 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,30940 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 9,48821 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 104,37029 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 74,04% |

Codice regionale: TOS16_03.F12.007.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

007 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta:

Articolo:

001 - di solaio in legno a doppia orditura e campigiane, orizzontale o inclinato avente superficie minima  non inferiore a 10 mq per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera per travi di dimensione massima 30 cm e travetti dimensione massima 10 cm.

Prezzo a m² € 21.98931

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.043 | Utensili e accessori - sabbiatrice - 1 mese | ora | 0,5 | € 0,54170 | € 0,27085 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. | ora | 0,1 | € 0,26000 | € 0,02600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,29685 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,4 | € 28,04000 | € 11,21600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 23,48000 | € 5,87000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 17,08600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,38285 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,60743 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,06519 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,99903 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 21,98931 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 77,7% |

Codice regionale: TOS16_03.F12.009.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

009 - Trattamento di soffitto antico cassettonato in legno, precedentemente sverniciato, compreso lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva

Articolo:

001 - con mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo, intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici

Prezzo a m² € 78.85750

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.100.001 | Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80) | l | 0,1 | € 2,86880 | € 0,28688 |
| TOS16_PR.P26.101.002 | Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70) | kg | 0,05 | € 1,12000 | € 0,05600 |
| TOS16_PR.P26.122.006 | Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili | l | 0,03 | € 8,85039 | € 0,26551 |
| TOS16_PR.P26.123.004 | Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni | l | 0,4 | € 9,00000 | € 3,60000 |
| TOS16_PR.P26.201.005 | Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg) | kg | 0,05 | € 3,38200 | € 0,16910 |
| TOS16_PR.P26.201.007 | Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri) | l | 0,15 | € 2,20000 | € 0,33000 |
| TOS16_PR.P26.202.034 | Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - cera vergine in pani (confezione da 1 kg) | kg | 0,1 | € 10,74450 | € 1,07445 |
| TOS16_PR.P26.301.002 | Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri | m | 0,5 | € 4,60000 | € 2,30000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 8,08194 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,6 | € 28,04000 | € 44,86400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,4 | € 23,48000 | € 9,39200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 54,25600 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 62,33794 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,35069 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,23377 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,16886 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 78,85750 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 68,8% |

Codice regionale: TOS16_03.F13.006.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.

Articolo:

001 - composta da conci squadrati di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .

Prezzo a m² € 52.09357

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,3 | € 1,06250 | € 0,31875 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,31875 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.012.001 | Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo | kg | 10 | € 0,10212 | € 1,02120 |
| TOS16_PR.P09.012.002 | Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura | kg | 1,5 | € 0,21516 | € 0,32274 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,34394 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,2 | € 28,04000 | € 33,64800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,25 | € 23,48000 | € 5,87000 |
| Totale TOS16_RU |  | € 39,51800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 41,18069 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,17710 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,12354 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,73578 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 52,09357 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,86% |

Codice regionale: TOS16_03.F13.006.002

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.

Articolo:

002 - composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .

Prezzo a m² € 61.45480

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.072.001 | Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese | ora | 0,3 | € 1,06250 | € 0,31875 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,31875 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.012.001 | Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo | kg | 15 | € 0,10212 | € 1,53180 |
| TOS16_PR.P09.012.002 | Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura | kg | 2 | € 0,21516 | € 0,43032 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,96212 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,4 | € 28,04000 | € 39,25600 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 23,48000 | € 7,04400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 46,30000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 48,58087 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,28713 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,14574 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,58680 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 61,45480 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 75,34% |

Codice regionale: TOS16_03.F13.009.001

Tipologia:

TOS16_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Capitolo:

F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Voce:

009 - Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra

Articolo:

001 - con due applicazioni a pennello di elastomero flurorato diluito in acetone

Prezzo a m² € 19.24899

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P26.201.004 | Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acetone puro (conf. 5 litri) | l | 0,04 | € 2,11475 | € 0,08459 |
| TOS16_PR.P26.202.070 | Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - idrofobizzante superficiale reversibile esafluoropropene per materiali lapidei | l | 0,3 | € 11,00000 | € 3,30000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,38459 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello | ora | 0,4 | € 29,58000 | € 11,83200 |
| Totale TOS16_RU |  | € 11,83200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 15,21659 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,28249 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2,5% di (B) |  | € 0,05706 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,74991 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 19,24899 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 61,47% |

Codice regionale: TOS16_04.A04.001.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

001 - Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere.

Articolo:

001 - per profondità fino a 30 cm

Prezzo a m² € 2.69815

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.044 | Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese | ora | 0,005 | € 12,93750 | € 0,06469 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,005 | € 30,00000 | € 0,15000 |
| TOS16_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,024 | € 59,41000 | € 1,42584 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,64053 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,005 | € 28,04000 | € 0,14020 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,015 | € 23,48000 | € 0,35220 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,49240 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,13293 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,31994 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,00640 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,24529 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2,69815 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 18,25% |

Codice regionale: TOS16_04.A04.002.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

Articolo:

002 - per quantita' superiori a 5000 mc

Prezzo a m³ € 2.78468

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.044 | Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese | ora | 0,01 | € 12,93750 | € 0,12938 |
| TOS16_AT.N01.001.212 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 1 mese | ora | 0,0074 | € 44,79167 | € 0,33146 |
| TOS16_AT.N01.001.903 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg | ora | 0,0074 | € 45,00000 | € 0,33300 |
| TOS16_AT.N01.001.903 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg | ora | 0,01 | € 45,00000 | € 0,45000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,24384 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0074 | € 28,04000 | € 0,20750 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,02 | € 23,48000 | € 0,46960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,95750 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,20133 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,33020 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,00660 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,25315 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2,78468 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 34,38% |

Codice regionale: TOS16_04.A04.008.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

Articolo:

001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 4.21405

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.202 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese | ora | 0,034 | € 16,45830 | € 0,55958 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,034 | € 30,00000 | € 1,02000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,57958 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,034 | € 28,04000 | € 0,95336 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,034 | € 23,48000 | € 0,79832 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,75168 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,33126 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,49969 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,01999 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,38309 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 4,21405 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 41,57% |

Codice regionale: TOS16_04.A04.009.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 10.96211

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.202 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese | ora | 0,046 | € 16,45830 | € 0,75708 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,046 | € 30,00000 | € 1,38000 |
| TOS16_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,07 | € 59,41000 | € 4,15870 |
| Totale TOS16_AT |  | € 6,29578 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,046 | € 28,04000 | € 1,28984 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,046 | € 23,48000 | € 1,08008 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,36992 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,66570 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,29986 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4,5% di (B) |  | € 0,05849 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,99656 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 10,96211 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 21,62% |

Codice regionale: TOS16_04.A04.011.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti

Articolo:

001 - fino alla profondita' di m 1,50

Prezzo a m³ € 1.17492

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.091 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese | ora | 0,01 | € 12,37500 | € 0,12375 |
| TOS16_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV | ora | 0,01 | € 10,20000 | € 0,10200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,22575 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,018 | € 23,48000 | € 0,42264 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,70304 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 0,92879 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,13932 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,00557 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,10681 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1,17492 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 59,84% |

Codice regionale: TOS16_04.A04.011.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti

Articolo:

002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00

Prezzo a m³ € 1.87460

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.091 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese | ora | 0,02 | € 12,37500 | € 0,24750 |
| TOS16_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV | ora | 0,02 | € 10,20000 | € 0,20400 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,45150 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,02 | € 23,48000 | € 0,46960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,03040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,48190 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,22229 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 0,00889 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,17042 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1,87460 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 54,97% |

Codice regionale: TOS16_04.A05.005.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.

Voce:

005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei

Articolo:

001 - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione

Prezzo a m² € 0.80035

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_18.W09.003.014 | DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE - Prova compattazione Proctor Modificata (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, comprensiva della preparazione del campione, in fustella da 4'' | cad | 0,0008 | € 153,09000 | € 0,12247 |
| Totale TOS16_18 |  | € 0,12247 |  |  |  |
| TOS16_AT.N09.004.012 | Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo - di 10000 kg - 1 mese | ora | 0,0084 | € 22,50000 | € 0,18900 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,0084 | € 10,20000 | € 0,08568 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,27468 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0084 | € 28,04000 | € 0,23554 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,23554 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 0,63269 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,09490 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,00285 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,07276 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 0,80035 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,43% |

Codice regionale: TOS16_04.A05.005.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.

Voce:

005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei

Articolo:

002 - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione

Prezzo a m² € 0.84645

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_18.W09.003.014 | DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE - Prova compattazione Proctor Modificata (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, comprensiva della preparazione del campione, in fustella da 4'' | cad | 0,0008 | € 153,09000 | € 0,12247 |
| Totale TOS16_18 |  | € 0,12247 |  |  |  |
| TOS16_AT.N09.004.012 | Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo - di 10000 kg - 1 mese | ora | 0,009 | € 22,50000 | € 0,20250 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,009 | € 10,20000 | € 0,09180 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,29430 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,009 | € 28,04000 | € 0,25236 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,25236 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 0,66913 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,10037 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,00301 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,07695 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 0,84645 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,81% |

Codice regionale: TOS16_04.A05.007.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.

Voce:

007 - Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli

Articolo:

001 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale.

Prezzo a m³ € 3.85667

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.052 | Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese | ora | 0,015 | € 32,91666 | € 0,49375 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,015 | € 30,00000 | € 0,45000 |
| TOS16_AT.N09.004.015 | Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo - di 12000 kg - 1 mese | ora | 0,02 | € 22,50000 | € 0,45000 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,02 | € 10,20000 | € 0,20400 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,59775 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,015 | € 28,04000 | € 0,42060 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,02 | € 23,48000 | € 0,46960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,45100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,04875 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,45731 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,01372 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,35061 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3,85667 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 37,62% |

Codice regionale: TOS16_04.A05.007.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.

Voce:

007 - Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli

Articolo:

002 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.

Prezzo a m³ € 17.91714

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.052 | Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese | ora | 0,015 | € 32,91666 | € 0,49375 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,015 | € 30,00000 | € 0,45000 |
| TOS16_AT.N09.004.015 | Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo - di 12000 kg - 1 mese | ora | 0,02 | € 22,50000 | € 0,45000 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,02 | € 10,20000 | € 0,20400 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,59775 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.043 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013) | Tn | 1,9 | € 5,85000 | € 11,11500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 11,11500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,015 | € 28,04000 | € 0,42060 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,02 | € 23,48000 | € 0,46960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,45100 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,16375 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,12456 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,06374 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,62883 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 17,91714 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,1% |

Codice regionale: TOS16_04.A05.008.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.

Voce:

008 - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale

Articolo:

001 - spessore minimo 20 cm

Prezzo a m² € 3.05691

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.094 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese | ora | 0,013 | € 24,16667 | € 0,31417 |
| TOS16_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV | ora | 0,013 | € 10,20000 | € 0,13260 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,44677 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.061 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi | Tn | 0,26 | € 5,00000 | € 1,30000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,30000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,013 | € 28,04000 | € 0,36452 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,013 | € 23,48000 | € 0,30524 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,66976 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,41653 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,36248 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,01087 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,27790 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3,05691 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 21,91% |

Codice regionale: TOS16_04.A07.002.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto ad impianti di smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere

Articolo:

001 - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere

Prezzo a m³ € 3.10981

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.041 | Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese | ora | 0,01 | € 10,12500 | € 0,10125 |
| TOS16_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV | ora | 0,01 | € 10,20000 | € 0,10200 |
| TOS16_AT.N02.014.016 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,03 | € 50,17000 | € 1,50510 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,70835 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,02 | € 23,48000 | € 0,46960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,75000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,45835 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,36875 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00369 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,28271 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3,10981 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,12% |

Codice regionale: TOS16_04.A07.002.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto ad impianti di smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere

Articolo:

002 - eseguito con mezzi meccanici per  il trasporto ad impianti di smaltimento

Prezzo a m³ € 16.23659

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.041 | Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese | ora | 0,01 | € 10,12500 | € 0,10125 |
| TOS16_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV | ora | 0,01 | € 10,20000 | € 0,10200 |
| TOS16_AT.N02.014.017 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,2 | € 59,41000 | € 11,88200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 12,08525 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,02 | € 23,48000 | € 0,46960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,75000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,83525 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,92529 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01925 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,47605 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 16,23659 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,62% |

Codice regionale: TOS16_04.B03.001.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.

Articolo:

001 - Barre presagomate ad aderenza migliorata  da Ø 6 mm a 26 mm

Prezzo a kg € 1.70440

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,0001 | € 3,75000 | € 0,00038 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,00038 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.004.002 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato | kg | 1,1 | € 0,55000 | € 0,60500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,60500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,018 | € 28,04000 | € 0,50472 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0001 | € 28,04000 | € 0,00280 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,009 | € 26,05000 | € 0,23445 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,74197 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,34735 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,20210 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,00303 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,15495 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1,70440 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 43,53% |

Codice regionale: TOS16_04.B03.001.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.

Articolo:

002 - Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.

Prezzo a kg € 1.98969

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.060.050 | Utensili e accessori - Piegaferri combinata - 1 mese | ora | 0,006 | € 1,72917 | € 0,01038 |
| TOS16_AT.N06.016.006 | Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | ora | 0,0001 | € 3,75000 | € 0,00038 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,01076 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.001.065 | Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - da Ø 6 a Ø 26 per armatura di strutture (solo nell’ambito di progettazione preliminare). | kg | 1,1 | € 0,60350 | € 0,66385 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,66385 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,018 | € 28,04000 | € 0,50472 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0001 | € 28,04000 | € 0,00280 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,006 | € 26,05000 | € 0,15630 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,009 | € 26,05000 | € 0,23445 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,89827 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,57287 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,23593 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,00354 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,18088 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1,98969 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 45,15% |

Codice regionale: TOS16_04.B12.001.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale.

Voce:

001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo:

001 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm

Prezzo a m³ € 23.38810

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.003.040 | Macchine per costipazione - Motolivellatore con lama max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese | ora | 0,02 | € 29,05000 | € 0,58100 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,02 | € 10,20000 | € 0,20400 |
| TOS16_AT.N09.004.007 | Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo - di 8000 kg - 1 giorno | ora | 0,03 | € 17,85714 | € 0,53571 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,03 | € 10,20000 | € 0,30600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,62671 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.041 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di cava | Tn | 1,9 | € 8,07500 | € 15,34250 |
| Totale TOS16_PR |  | € 15,34250 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,03 | € 28,04000 | € 0,84120 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,005 | € 23,48000 | € 0,11740 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,51940 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 18,48861 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,77329 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02773 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,12619 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 23,38810 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,5% |

Codice regionale: TOS16_04.B12.001.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale.

Voce:

001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo:

002 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato.

Prezzo a m³ € 48.80635

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.003.040 | Macchine per costipazione - Motolivellatore con lama max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese | ora | 0,05 | € 29,05000 | € 1,45250 |
| TOS16_AT.N01.073.010 | Autobetoniere - Autobetoniera da 6000 A 10.000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese | ora | 0,1 | € 17,33875 | € 1,73388 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,1 | € 10,20000 | € 1,02000 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| TOS16_AT.N09.006.001 | Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno | ora | 0,003 | € 16,80000 | € 0,05040 |
| TOS16_AT.N09.009.009 | Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 2500 kg - 1 mese | ora | 0,01 | € 6,45833 | € 0,06458 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,003 | € 10,20000 | € 0,03060 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,01 | € 10,20000 | € 0,10200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 4,96396 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,01 | € 11,00000 | € 0,11000 |
| TOS16_PR.P01.002.041 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di cava | Tn | 1,9 | € 8,07500 | € 15,34250 |
| TOS16_PR.P02.004.006 | Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R – merce sfusa | Tn | 0,12 | € 75,00000 | € 9,00000 |
| TOS16_PR.P36.002.006 | Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida | Tn | 0,008 | € 400,00000 | € 3,20000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 27,65250 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,01 | € 28,04000 | € 0,28040 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,06 | € 23,48000 | € 1,40880 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,003 | € 23,48000 | € 0,07044 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,96564 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 38,58210 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,78732 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,05787 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,43694 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 48,80635 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 12,22% |

Codice regionale: TOS16_04.B12.002.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale.

Voce:

002 - Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco  40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo.

Articolo:

001 - spessore 20 cm

Prezzo a m³ € 25.74431

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.052 | Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese | ora | 0,05 | € 32,91666 | € 1,64583 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,05 | € 30,00000 | € 1,50000 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,07 | € 10,20000 | € 0,71400 |
| TOS16_AT.N09.009.020 | Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 8500 kg - 1 mese | ora | 0,07 | € 12,00000 | € 0,84000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 4,69983 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.007 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 12/22 (due) | Tn | 0,2 | € 10,35000 | € 2,07000 |
| TOS16_PR.P01.002.009 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava | Tn | 1,2 | € 10,50000 | € 12,60000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 14,67000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,015 | € 28,04000 | € 0,42060 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,02 | € 28,04000 | € 0,56080 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,98140 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 20,35123 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,05268 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,06105 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,34039 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 25,74431 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 3,81% |

Codice regionale: TOS16_04.E02.001.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo:

001 - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm

Prezzo a m² € 14.46865

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N02.014.018 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,0024 | € 70,00000 | € 0,16800 |
| TOS16_AT.N09.006.001 | Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno | ora | 0,002 | € 16,80000 | € 0,03360 |
| TOS16_AT.N09.008.007 | Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese | ora | 0,005 | € 39,58333 | € 0,19792 |
| TOS16_AT.N09.009.017 | Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese | ora | 0,0028 | € 14,62500 | € 0,04095 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,0028 | € 10,20000 | € 0,02856 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,002 | € 10,20000 | € 0,02040 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,005 | € 10,20000 | € 0,05100 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,54043 |  |  |  |
| TOS16_PR.P36.002.006 | Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida | Tn | 0,0008 | € 400,00000 | € 0,32000 |
| TOS16_PR.P36.011.001 | Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm | Tn | 0,22 | € 45,60000 | € 10,03200 |
| Totale TOS16_PR |  | € 10,35200 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,005 | € 28,04000 | € 0,14020 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,005 | € 28,04000 | € 0,14020 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0028 | € 28,04000 | € 0,07851 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,002 | € 28,04000 | € 0,05608 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,005 | € 26,05000 | € 0,13025 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,54524 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 11,43767 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,71565 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,05147 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,31533 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 14,46865 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 3,77% |

Codice regionale: TOS16_04.E02.001.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo:

002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m² € 1.37374

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N02.014.018 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,00024 | € 70,00000 | € 0,01680 |
| TOS16_AT.N09.008.007 | Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese | ora | 0,0005 | € 39,58333 | € 0,01979 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,0005 | € 10,20000 | € 0,00510 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,04169 |  |  |  |
| TOS16_PR.P36.011.001 | Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm | Tn | 0,022 | € 45,60000 | € 1,00320 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,00320 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0005 | € 28,04000 | € 0,01402 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0005 | € 28,04000 | € 0,01402 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0005 | € 26,05000 | € 0,01303 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,04107 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,08596 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,16289 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,00489 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,12489 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1,37374 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 2,99% |

Codice regionale: TOS16_04.E02.002.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo:

001 - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

Prezzo a m² € 9.44760

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N02.014.018 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,0014 | € 70,00000 | € 0,09800 |
| TOS16_AT.N09.006.001 | Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno | ora | 0,002 | € 16,80000 | € 0,03360 |
| TOS16_AT.N09.008.007 | Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese | ora | 0,0037 | € 39,58333 | € 0,14646 |
| TOS16_AT.N09.009.017 | Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese | ora | 0,0022 | € 14,62500 | € 0,03218 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,0022 | € 10,20000 | € 0,02244 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,002 | € 10,20000 | € 0,02040 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,0037 | € 10,20000 | € 0,03774 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,39082 |  |  |  |
| TOS16_PR.P36.002.006 | Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida | Tn | 0,0008 | € 400,00000 | € 0,32000 |
| TOS16_PR.P36.011.004 | Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm | Tn | 0,132 | € 48,00000 | € 6,33600 |
| Totale TOS16_PR |  | € 6,65600 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0037 | € 28,04000 | € 0,10375 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0037 | € 28,04000 | € 0,10375 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,002 | € 28,04000 | € 0,05608 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0022 | € 28,04000 | € 0,06169 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0037 | € 26,05000 | € 0,09639 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,42166 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,46846 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,12027 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,03361 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,85887 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 9,44760 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,46% |

Codice regionale: TOS16_04.E02.002.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo:

002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m² € 1.45721

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N02.014.018 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,00024 | € 70,00000 | € 0,01680 |
| TOS16_AT.N09.008.007 | Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese | ora | 0,0006 | € 39,58333 | € 0,02375 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,0006 | € 10,20000 | € 0,00612 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,04667 |  |  |  |
| TOS16_PR.P36.011.004 | Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm | Tn | 0,022 | € 48,00000 | € 1,05600 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,05600 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0006 | € 28,04000 | € 0,01682 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0006 | € 28,04000 | € 0,01682 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0006 | € 26,05000 | € 0,01563 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,04927 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,15195 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,17279 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,00518 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,13247 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1,45721 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 3,38% |

Codice regionale: TOS16_04.E02.003.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo:

001 - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

Prezzo a m² € 4.50384

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N02.014.018 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,0004 | € 70,00000 | € 0,02800 |
| TOS16_AT.N09.007.001 | Spruzzatrice a motore di emulsione bituminosa - su carrello gommato - 1 giorno | ora | 0,002 | € 3,00000 | € 0,00600 |
| TOS16_AT.N09.008.005 | Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese | ora | 0,0035 | € 22,29167 | € 0,07802 |
| TOS16_AT.N09.009.017 | Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese | ora | 0,0008 | € 14,62500 | € 0,01170 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,0008 | € 10,20000 | € 0,00816 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,002 | € 10,20000 | € 0,02040 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,0035 | € 10,20000 | € 0,03570 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,18798 |  |  |  |
| TOS16_PR.P36.002.006 | Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida | Tn | 0,0008 | € 400,00000 | € 0,32000 |
| TOS16_PR.P36.011.007 | Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm | Tn | 0,046 | € 58,40000 | € 2,68640 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,00640 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,002 | € 28,04000 | € 0,05608 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0035 | € 28,04000 | € 0,09814 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0008 | € 28,04000 | € 0,02243 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0035 | € 28,04000 | € 0,09814 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0035 | € 26,05000 | € 0,09118 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,36597 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3,56035 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,53405 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,01602 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,40944 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 4,50384 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,13% |

Codice regionale: TOS16_04.E02.003.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo:

002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m² € 1.90398

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N02.014.018 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,0002 | € 70,00000 | € 0,01400 |
| TOS16_AT.N09.008.005 | Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese | ora | 0,0018 | € 22,29167 | € 0,04013 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,0018 | € 10,20000 | € 0,01836 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,07249 |  |  |  |
| TOS16_PR.P36.011.007 | Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm | Tn | 0,022 | € 58,40000 | € 1,28480 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,28480 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0018 | € 28,04000 | € 0,05047 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0018 | € 28,04000 | € 0,05047 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0018 | € 26,05000 | € 0,04689 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,14783 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,50512 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,22577 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,00677 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,17309 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1,90398 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,76% |

Codice regionale: TOS16_04.E02.003.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo:

003 - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

Prezzo a m² € 5.87241

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N02.014.018 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,0007 | € 70,00000 | € 0,04900 |
| TOS16_AT.N09.006.001 | Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno | ora | 0,002 | € 16,80000 | € 0,03360 |
| TOS16_AT.N09.008.007 | Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese | ora | 0,0025 | € 39,58333 | € 0,09896 |
| TOS16_AT.N09.009.017 | Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese | ora | 0,0012 | € 14,62500 | € 0,01755 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,0012 | € 10,20000 | € 0,01224 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,002 | € 10,20000 | € 0,02040 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,0025 | € 10,20000 | € 0,02550 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,25725 |  |  |  |
| TOS16_PR.P36.002.006 | Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida | Tn | 0,0008 | € 400,00000 | € 0,32000 |
| TOS16_PR.P36.011.008 | Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm | Tn | 0,0714 | € 52,80000 | € 3,76992 |
| Totale TOS16_PR |  | € 4,08992 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,002 | € 28,04000 | € 0,05608 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0025 | € 28,04000 | € 0,07010 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0012 | € 28,04000 | € 0,03365 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0025 | € 28,04000 | € 0,07010 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0025 | € 26,05000 | € 0,06513 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,29506 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,64222 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,69633 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,02089 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,53386 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 5,87241 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 5,02% |

Codice regionale: TOS16_04.E02.003.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo:

004 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m² € 1.70407

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N02.014.018 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,0002 | € 70,00000 | € 0,01400 |
| TOS16_AT.N09.008.007 | Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese | ora | 0,0013 | € 39,58333 | € 0,05146 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,0013 | € 10,20000 | € 0,01326 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,07872 |  |  |  |
| TOS16_PR.P36.011.008 | Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm | Tn | 0,022 | € 52,80000 | € 1,16160 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,16160 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0013 | € 28,04000 | € 0,03645 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0013 | € 28,04000 | € 0,03645 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0013 | € 26,05000 | € 0,03387 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,10677 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1,34709 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,20206 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,00606 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,15492 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1,70407 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,27% |

Codice regionale: TOS16_04.E02.008.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo:

001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, sp. compresso 4 cm

Prezzo a m² € 8.53692

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N02.014.018 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,0006 | € 70,00000 | € 0,04200 |
| TOS16_AT.N09.006.001 | Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno | ora | 0,002 | € 16,80000 | € 0,03360 |
| TOS16_AT.N09.008.007 | Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese | ora | 0,0026 | € 39,58333 | € 0,10292 |
| TOS16_AT.N09.009.017 | Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese | ora | 0,0015 | € 14,62500 | € 0,02194 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,002 | € 10,20000 | € 0,02040 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,0026 | € 10,20000 | € 0,02652 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,0015 | € 10,20000 | € 0,01530 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,26268 |  |  |  |
| TOS16_PR.P36.002.009 | Emulsione bituminosa - da modificati franco spanditrice, al 70% acida | Tn | 0,0008 | € 507,75000 | € 0,40620 |
| TOS16_PR.P36.014.002 | Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica - ad usura fonoassorbente con curva granulometrica discontinua 0/8 mm e fibra di cellulosa addensante. | Tn | 0,07 | € 82,40000 | € 5,76800 |
| Totale TOS16_PR |  | € 6,17420 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,002 | € 28,04000 | € 0,05608 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0026 | € 28,04000 | € 0,07290 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0015 | € 28,04000 | € 0,04206 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0026 | € 28,04000 | € 0,07290 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0026 | € 26,05000 | € 0,06773 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,31167 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 6,74855 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,01228 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,03037 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,77608 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 8,53692 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 3,65% |

Codice regionale: TOS16_04.E02.009.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

009 - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo:

001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm

Prezzo a m² € 9.27046

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N02.014.018 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo) | ora | 0,0009 | € 70,00000 | € 0,06300 |
| TOS16_AT.N09.006.001 | Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno | ora | 0,002 | € 16,80000 | € 0,03360 |
| TOS16_AT.N09.008.007 | Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese | ora | 0,00265 | € 39,58333 | € 0,10490 |
| TOS16_AT.N09.009.017 | Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese | ora | 0,0015 | € 14,62500 | € 0,02194 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,0015 | € 10,20000 | € 0,01530 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,002 | € 10,20000 | € 0,02040 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,00265 | € 10,20000 | € 0,02703 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,28617 |  |  |  |
| TOS16_PR.P36.002.006 | Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida | Tn | 0,0008 | € 400,00000 | € 0,32000 |
| TOS16_PR.P36.014.001 | Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica - ad usura drenante con curva granulometrica discontinua 0/16 mm | Tn | 0,091 | € 70,35573 | € 6,40237 |
| Totale TOS16_PR |  | € 6,72237 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,002 | € 28,04000 | € 0,05608 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0027 | € 28,04000 | € 0,07571 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0015 | € 28,04000 | € 0,04206 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0027 | € 28,04000 | € 0,07571 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0027 | € 26,05000 | € 0,07034 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,31990 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,32843 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,09926 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,03298 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,84277 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 9,27046 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 3,45% |

Codice regionale: TOS16_04.E06.002.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;

Articolo:

001 - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Prezzo a m € 11.46918

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,018 | € 79,35775 | € 1,42844 |
| TOS16_PR.P09.003.002 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,0018 | € 87,83775 | € 0,15811 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,008 | € 66,00000 | € 0,52800 |
| TOS16_PR.P12.010.003 | Zanella in cls - ad un petto – cm 25x8x100 | cad | 1 | € 1,80000 | € 1,80000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,91455 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,15200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,06655 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,35998 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,02040 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,04265 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 11,46918 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 51,15% |

Codice regionale: TOS16_04.E06.002.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;

Articolo:

002 - a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

Prezzo a m € 16.76943

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,02 | € 79,35775 | € 1,58716 |
| TOS16_PR.P09.003.002 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,0018 | € 87,83775 | € 0,15811 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,009 | € 66,00000 | € 0,59400 |
| TOS16_PR.P12.010.001 | Zanella in cls - a doppio petto cm. 30x7-9x100 | cad | 1 | € 5,25000 | € 5,25000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 7,58927 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,11 | € 28,04000 | € 3,08440 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,11 | € 23,48000 | € 2,58280 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,66720 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 13,25646 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,98847 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,02983 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,52449 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 16,76943 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 38,48% |

Codice regionale: TOS16_04.E06.010.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

010 - Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5

Articolo:

001 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

Prezzo a m € 24.26166

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,01 | € 79,35775 | € 0,79358 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,06 | € 66,00000 | € 3,96000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 4,75358 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,28 | € 28,04000 | € 7,85120 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,28 | € 23,48000 | € 6,57440 |
| Totale TOS16_RU |  | € 14,42560 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,17918 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,87688 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,04315 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,20561 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 24,26166 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 60,94% |

Codice regionale: TOS16_04.E06.011.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25

Articolo:

001 - diritto cm 8x25x100

Prezzo a m € 12.52930

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,0025 | € 79,35775 | € 0,19839 |
| TOS16_PR.P09.003.002 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,0013 | € 87,83775 | € 0,11419 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,04 | € 66,00000 | € 2,64000 |
| TOS16_PR.P12.011.002 | Cordonato in cls vibrocompresso - con angolo smussato a 45°, diritto - cm 8x25x100 | cad | 1 | € 1,80000 | € 1,80000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 4,75258 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,15200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,90458 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,48569 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,02229 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,13903 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 12,52930 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 42,21% |

Codice regionale: TOS16_04.E06.011.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25

Articolo:

002 - curvilineo cm 8x25x80

Prezzo a m € 21.49880

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,0025 | € 79,35775 | € 0,19839 |
| TOS16_PR.P09.003.002 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,0018 | € 87,83775 | € 0,15811 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,04 | € 66,00000 | € 2,64000 |
| TOS16_PR.P12.011.003 | Cordonato in cls vibrocompresso - con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 8x25x80 | cad | 1 | € 4,72500 | € 4,72500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 7,72150 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,18 | € 23,48000 | € 4,22640 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,27360 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 16,99510 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,54927 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,03824 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,95444 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 21,49880 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 43,86% |

Codice regionale: TOS16_04.E06.017.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione

Articolo:

001 - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

Prezzo a m € 18.00905

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,008 | € 79,35775 | € 0,63486 |
| TOS16_PR.P09.003.002 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,009 | € 87,83775 | € 0,79054 |
| TOS16_PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,0015 | € 66,00000 | € 0,09900 |
| TOS16_PR.P12.011.011 | Cordonato in cls vibrocompresso - tipo spartitraffico, diritto cm 15/25x25hx50 | m | 1 | € 7,56000 | € 7,56000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 9,08440 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,15200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 14,23640 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,13546 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1,5% di (B) |  | € 0,03203 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,63719 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 18,00905 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 32,01% |

Codice regionale: TOS16_04.E07.001.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo:

001 - larghezza cm 12

Prezzo a m € 0.28546

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N09.030.001 | Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico - fino a larghezza 25 cm - 1 giorno | ora | 0,0025 | € 4,11000 | € 0,01028 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,0025 | € 10,20000 | € 0,02550 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03578 |  |  |  |
| TOS16_PR.P26.100.005 | Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) | l | 0,005 | € 2,45900 | € 0,01230 |
| TOS16_PR.P51.060.001 | Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25) | l | 0,0238 | € 2,05000 | € 0,04879 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,06109 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0025 | € 28,04000 | € 0,07010 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0025 | € 23,48000 | € 0,05870 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,12880 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 0,22566 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,03385 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00034 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,02595 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 0,28546 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 45,12% |

Codice regionale: TOS16_04.E07.001.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo:

002 - larghezza cm 15

Prezzo a m € 0.30465

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N09.030.001 | Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico - fino a larghezza 25 cm - 1 giorno | ora | 0,0025 | € 4,11000 | € 0,01028 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,0025 | € 10,20000 | € 0,02550 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03578 |  |  |  |
| TOS16_PR.P26.100.005 | Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) | l | 0,006 | € 2,45900 | € 0,01475 |
| TOS16_PR.P51.060.001 | Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25) | l | 0,03 | € 2,05000 | € 0,06150 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,07625 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0025 | € 28,04000 | € 0,07010 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0025 | € 23,48000 | € 0,05870 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,12880 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 0,24083 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,03612 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00036 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,02770 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 0,30465 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 42,28% |

Codice regionale: TOS16_04.E07.001.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo:

003 - larghezza cm 25

Prezzo a m € 0.34158

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N09.030.001 | Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico - fino a larghezza 25 cm - 1 giorno | ora | 0,0025 | € 4,11000 | € 0,01028 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,0025 | € 10,20000 | € 0,02550 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,03578 |  |  |  |
| TOS16_PR.P26.100.005 | Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) | l | 0,0012 | € 2,45900 | € 0,00295 |
| TOS16_PR.P51.060.001 | Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25) | l | 0,05 | € 2,05000 | € 0,10250 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,10545 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0025 | € 28,04000 | € 0,07010 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0025 | € 23,48000 | € 0,05870 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,12880 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 0,27003 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,04050 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00041 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,03105 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 0,34158 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 37,71% |

Codice regionale: TOS16_04.E07.001.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo:

004 - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc

Prezzo a m² € 2.89859

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N09.030.001 | Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico - fino a larghezza 25 cm - 1 giorno | ora | 0,0284 | € 4,11000 | € 0,11672 |
| TOS16_AT.N09.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | ora | 0,0284 | € 10,20000 | € 0,28968 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,40640 |  |  |  |
| TOS16_PR.P26.100.005 | Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) | l | 0,0048 | € 2,45900 | € 0,01180 |
| TOS16_PR.P51.060.001 | Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25) | l | 0,2 | € 2,05000 | € 0,41000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,42180 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0284 | € 28,04000 | € 0,79634 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0284 | € 23,48000 | € 0,66683 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,46317 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,29138 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,34371 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00344 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,26351 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2,89859 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 50,48% |

Codice regionale: TOS16_04.E07.003.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

003 - Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo.

Articolo:

001 - laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del materiale occorrente per la messa in opera.

Prezzo a m² € 22.56697

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N02.014.020 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo) | ora | 0,1 | € 6,87500 | € 0,68750 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,68750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P51.050.001 | Laminato elastoplastico per l'esecuzione di opere di segnaletica orizzontale ed, in particolare, per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo, - costituito da un laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente. Completo del materiale occorrente per la messa in opera. | m² | 1 | € 12,00000 | € 12,00000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 12,00000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,15200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 17,83950 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,67593 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02676 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,05154 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 22,56697 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 22,83% |

Codice regionale: TOS16_04.E07.005.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.

Articolo:

001 - di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.

Prezzo a cad € 24.70111

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N02.014.020 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo) | ora | 0,25 | € 6,87500 | € 1,71875 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,71875 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,054 | € 79,35775 | € 4,28532 |
| Totale TOS16_PR |  | € 4,28532 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,25 | € 28,04000 | € 7,01000 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,25 | € 26,05000 | € 6,51250 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,52250 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 19,52657 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,92899 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,02929 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,24556 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 24,70111 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 62,63% |

Codice regionale: TOS16_04.E07.005.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.

Articolo:

002 - di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

Prezzo a cad € 5.90957

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N02.014.020 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo) | ora | 0,08 | € 6,87500 | € 0,55000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,55000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,04000 | € 2,24320 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,08 | € 23,48000 | € 1,87840 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,12160 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,67160 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,70074 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00701 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,53723 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 5,90957 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 69,74% |

Codice regionale: TOS16_04.E07.005.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.

Articolo:

003 - di cippo ettometrico o chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, completo di sostegni e attacchi speciali

Prezzo a cad € 5.90957

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N02.014.020 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo) | ora | 0,08 | € 6,87500 | € 0,55000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,55000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,04000 | € 2,24320 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,08 | € 23,48000 | € 1,87840 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,12160 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,67160 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,70074 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00701 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,53723 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 5,90957 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 69,74% |

Codice regionale: TOS16_04.E07.005.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.

Articolo:

004 - di delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia.

Prezzo a cad € 5.90957

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N02.014.020 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo) | ora | 0,08 | € 6,87500 | € 0,55000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,55000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,04000 | € 2,24320 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,08 | € 23,48000 | € 1,87840 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,12160 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,67160 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,70074 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00701 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,53723 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 5,90957 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 69,74% |

Codice regionale: TOS16_04.E08.001.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Voce:

001 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe N2.

Articolo:

001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m € 40.62406

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.009.020 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,05 | € 5,50000 | € 0,27500 |
| TOS16_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,05 | € 1,00000 | € 0,05000 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| TOS16_AT.N02.014.020 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo) | ora | 0,05 | € 6,87500 | € 0,34375 |
| TOS16_AT.N02.100.001 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| TOS16_AT.N06.018.003 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 2,26760 | € 0,11338 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,31213 |  |  |  |
| TOS16_PR.P53.001.002 | Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe N2 bordo laterale W5 A | ml | 1,05 | € 18,13500 | € 19,04175 |
| Totale TOS16_PR |  | € 19,04175 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,76000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 32,11388 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,81708 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,09634 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,69310 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 40,62406 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,49% |

Codice regionale: TOS16_04.E08.002.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Voce:

002 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H1.

Articolo:

001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.

Prezzo a m € 45.35927

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.009.020 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,05 | € 5,50000 | € 0,27500 |
| TOS16_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,05 | € 1,00000 | € 0,05000 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| TOS16_AT.N02.014.020 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo) | ora | 0,05 | € 6,87500 | € 0,34375 |
| TOS16_AT.N02.100.001 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| TOS16_AT.N06.018.003 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 2,26760 | € 0,11338 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,31213 |  |  |  |
| TOS16_PR.P53.001.005 | Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H1 bordo laterale W4 A | ml | 1,05 | € 21,70000 | € 22,78500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 22,78500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,76000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 35,85713 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,37857 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,10757 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,12357 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 45,35927 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 23,72% |

Codice regionale: TOS16_04.E08.003.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Voce:

003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.

Articolo:

001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.

Prezzo a m € 55.71962

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.009.020 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,05 | € 5,50000 | € 0,27500 |
| TOS16_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,05 | € 1,00000 | € 0,05000 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| TOS16_AT.N02.014.020 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo) | ora | 0,05 | € 6,87500 | € 0,34375 |
| TOS16_AT.N02.100.001 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| TOS16_AT.N06.018.003 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 2,26760 | € 0,11338 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,31213 |  |  |  |
| TOS16_PR.P53.001.008 | Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 bordo laterale W4 A | ml | 1,05 | € 29,50000 | € 30,97500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 30,97500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,76000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 44,04713 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,60707 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,13214 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,06542 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 55,71962 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 19,31% |

Codice regionale: TOS16_04.E08.003.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Voce:

003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.

Articolo:

002 - per spartitraffico W4 A.

Prezzo a m € 78.36628

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.009.020 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,05 | € 5,50000 | € 0,27500 |
| TOS16_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,05 | € 1,00000 | € 0,05000 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| TOS16_AT.N02.014.020 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo) | ora | 0,05 | € 6,87500 | € 0,34375 |
| TOS16_AT.N02.100.001 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| TOS16_AT.N06.018.003 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 2,26760 | € 0,11338 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,31213 |  |  |  |
| TOS16_PR.P53.001.030 | Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 spartitraffico W4 A | ml | 1,05 | € 46,55000 | € 48,87750 |
| Totale TOS16_PR |  | € 48,87750 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,76000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 61,94963 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 9,29244 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,18585 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,12421 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 78,36628 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,73% |

Codice regionale: TOS16_04.E08.003.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Voce:

003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.

Articolo:

003 - per bordo ponte W4 A.

Prezzo a m € 146.43150

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.009.020 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,05 | € 5,50000 | € 0,27500 |
| TOS16_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,05 | € 1,00000 | € 0,05000 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| TOS16_AT.N02.014.020 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo) | ora | 0,05 | € 6,87500 | € 0,34375 |
| TOS16_AT.N02.100.001 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| TOS16_AT.N06.018.003 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 2,26760 | € 0,11338 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,31213 |  |  |  |
| TOS16_PR.P53.001.019 | Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 bordo ponte W4 A | ml | 1,05 | € 93,60000 | € 98,28000 |
| TOS16_PR.P53.002.001 | Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg | cad | 0,08 | € 20,00000 | € 1,60000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 99,88000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,56400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 115,75613 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 17,36342 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,34727 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 13,31195 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 146,43150 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 9,26% |

Codice regionale: TOS16_04.E08.004.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Voce:

004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.

Articolo:

001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m € 120.02419

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.009.020 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,05 | € 5,50000 | € 0,27500 |
| TOS16_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,05 | € 1,00000 | € 0,05000 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| TOS16_AT.N02.014.020 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo) | ora | 0,05 | € 6,87500 | € 0,34375 |
| TOS16_AT.N02.100.001 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| TOS16_AT.N06.018.003 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 2,26760 | € 0,11338 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,31213 |  |  |  |
| TOS16_PR.P53.001.013 | Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H3 bordo laterale W5 A | ml | 1,05 | € 77,91300 | € 81,80865 |
| Totale TOS16_PR |  | € 81,80865 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,76000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 94,88078 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,23212 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,28464 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,91129 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 120,02419 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,96% |

Codice regionale: TOS16_04.E08.004.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Voce:

004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.

Articolo:

002 - per spartitraffico W8 A.

Prezzo a m € 159.98724

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.009.020 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,05 | € 5,50000 | € 0,27500 |
| TOS16_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,05 | € 1,00000 | € 0,05000 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| TOS16_AT.N02.014.020 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo) | ora | 0,05 | € 6,87500 | € 0,34375 |
| TOS16_AT.N02.100.001 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| TOS16_AT.N06.018.003 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 2,26760 | € 0,11338 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,31213 |  |  |  |
| TOS16_PR.P53.001.032 | Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H3 spartitraffico W8 A | m | 1,05 | € 108,00000 | € 113,40000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 113,40000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,76000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 126,47213 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 18,97082 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,37942 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,54429 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 159,98724 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,73% |

Codice regionale: TOS16_04.E08.004.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Voce:

004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.

Articolo:

003 - per bordo ponte W7 A.

Prezzo a m € 192.52178

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.009.020 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,05 | € 5,50000 | € 0,27500 |
| TOS16_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,05 | € 1,00000 | € 0,05000 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| TOS16_AT.N02.014.020 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo) | ora | 0,05 | € 6,87500 | € 0,34375 |
| TOS16_AT.N02.100.001 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| TOS16_AT.N06.018.003 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 2,26760 | € 0,11338 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,31213 |  |  |  |
| TOS16_PR.P53.001.024 | Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H3 bordo ponte W7 A | ml | 1,05 | € 128,30000 | € 134,71500 |
| TOS16_PR.P53.002.001 | Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg | cad | 0,08 | € 20,00000 | € 1,60000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 136,31500 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,56400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 152,19113 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 22,82867 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,45657 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 17,50198 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 192,52178 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 7,05% |

Codice regionale: TOS16_04.E08.005.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Voce:

005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.

Articolo:

001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m € 120.67104

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.009.020 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,05 | € 5,50000 | € 0,27500 |
| TOS16_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,05 | € 1,00000 | € 0,05000 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| TOS16_AT.N02.014.020 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo) | ora | 0,05 | € 6,87500 | € 0,34375 |
| TOS16_AT.N02.100.001 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| TOS16_AT.N06.018.003 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 2,26760 | € 0,11338 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,31213 |  |  |  |
| TOS16_PR.P53.001.016 | Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H4 bordo laterale W5 A | ml | 1,05 | € 78,40000 | € 82,32000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 82,32000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,76000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 95,39213 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 14,30882 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,28618 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,97009 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 120,67104 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,92% |

Codice regionale: TOS16_04.E08.005.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Voce:

005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.

Articolo:

002 - per spartitraffico W6 A.

Prezzo a m € 174.33234

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.009.020 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,05 | € 5,50000 | € 0,27500 |
| TOS16_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,05 | € 1,00000 | € 0,05000 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| TOS16_AT.N02.014.020 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo) | ora | 0,05 | € 6,87500 | € 0,34375 |
| TOS16_AT.N02.100.001 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| TOS16_AT.N06.018.003 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 2,26760 | € 0,11338 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,31213 |  |  |  |
| TOS16_PR.P53.001.034 | Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H4 spartitraffico W6 A | ml | 1,05 | € 118,80000 | € 124,74000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 124,74000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 10,76000 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 137,81213 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 20,67182 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,41344 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 15,84839 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 174,33234 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,17% |

Codice regionale: TOS16_04.E08.005.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Voce:

005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.

Articolo:

003 - per bordo ponte W5 A.

Prezzo a m € 196.63935

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.009.020 | Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese | ora | 0,05 | € 5,50000 | € 0,27500 |
| TOS16_AT.N01.065.034 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | ora | 0,05 | € 1,00000 | € 0,05000 |
| TOS16_AT.N01.100.901 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| TOS16_AT.N02.014.020 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo) | ora | 0,05 | € 6,87500 | € 0,34375 |
| TOS16_AT.N02.100.001 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| TOS16_AT.N06.018.003 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. | ora | 0,05 | € 2,26760 | € 0,11338 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,05 | € 10,20000 | € 0,51000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,31213 |  |  |  |
| TOS16_PR.P53.001.027 | Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H4 bordo ponte W5 A | ml | 1,05 | € 131,40000 | € 137,97000 |
| TOS16_PR.P53.002.001 | Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg | cad | 0,08 | € 20,00000 | € 1,60000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 139,57000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,05 | € 28,04000 | € 1,40200 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,15 | € 28,04000 | € 4,20600 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,56400 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 155,44613 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 23,31692 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 2% di (B) |  | € 0,46634 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 17,87630 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 196,63935 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 6,9% |

Codice regionale: TOS16_04.E09.001.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate.

Voce:

001 - Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione

Articolo:

001 - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq

Prezzo a m² € 0.46099

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P45.002.001 | Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato rustico | kg | 0,02 | € 3,50000 | € 0,07000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,07000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0105 | € 28,04000 | € 0,29442 |
| Totale TOS16_RU |  | € 0,29442 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 0,36442 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,05466 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00027 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,04191 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 0,46099 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 63,87% |

Codice regionale: TOS16_04.E09.011.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate.

Voce:

011 - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura

Articolo:

001 - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)

Prezzo a m² € 2.89009

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P07.023.001 | Picchetti in tondini di acciaio B450C - lunghezza 25 cm - Ø 8 | cad | 0,4 | € 0,07400 | € 0,02960 |
| TOS16_PR.P38.001.005 | Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058) | m² | 1,1 | € 0,72150 | € 0,79365 |
| Totale TOS16_PR |  | € 0,82325 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0187 | € 26,05000 | € 0,48714 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0187 | € 26,05000 | € 0,48714 |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0187 | € 26,05000 | € 0,48714 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,46142 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2,28466 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,34270 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 0,5% di (B) |  | € 0,00171 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,26274 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2,89009 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 50,57% |

Codice regionale: TOS16_04.F06.002.008

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.

Voce:

002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo  per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterro

Articolo:

008 - d. 140 cm armato, platea 220x25 cm

Prezzo a m € 293.55624

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.019.003 | Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile. | ora | 0,15 | € 12,50000 | € 1,87500 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,15 | € 10,20000 | € 1,53000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 3,40500 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.042 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione | Tn | 1,26 | € 5,00000 | € 6,30000 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,0027 | € 79,35775 | € 0,21427 |
| TOS16_PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3 | m³ | 0,55 | € 66,00000 | € 36,30000 |
| TOS16_PR.P12.019.008 | Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere - lunghezza 200 cm d. 1400 mm armato | m | 0,5 | € 325,35000 | € 162,67500 |
| TOS16_PR.P12.200.010 | Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere - d. 1400 mm, sp. 24 mm | cad | 0,5 | € 21,02800 | € 10,51400 |
| Totale TOS16_PR |  | € 216,00327 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,2 | € 28,04000 | € 5,60800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,3 | € 23,48000 | € 7,04400 |
| Totale TOS16_RU |  | € 12,65200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 232,06027 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 34,80904 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 1,04427 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 26,68693 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 293,55624 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 4,34% |

Codice regionale: TOS16_04.F06.008.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.

Voce:

008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro

Articolo:

001 - diam. est. 200 mm

Prezzo a m € 19.71781

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.044 | Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese | ora | 0,04 | € 12,93750 | € 0,51750 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,04 | € 30,00000 | € 1,20000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,71750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.042 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione | Tn | 0,08 | € 5,00000 | € 0,40000 |
| TOS16_PR.P15.050.023 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm | m | 1 | € 8,59130 | € 8,59130 |
| Totale TOS16_PR |  | € 8,99130 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,16 | € 23,48000 | € 3,75680 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,87840 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 15,58720 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 2,33808 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,07014 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,79253 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 19,71781 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,74% |

Codice regionale: TOS16_04.F06.008.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.

Voce:

008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro

Articolo:

002 - diam. est. 250 mm

Prezzo a m € 25.90518

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.044 | Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese | ora | 0,04 | € 12,93750 | € 0,51750 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,04 | € 30,00000 | € 1,20000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,71750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.042 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione | Tn | 0,1 | € 5,00000 | € 0,50000 |
| TOS16_PR.P15.050.024 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm | m | 1 | € 13,38250 | € 13,38250 |
| Totale TOS16_PR |  | € 13,88250 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,16 | € 23,48000 | € 3,75680 |
| Totale TOS16_RU |  | € 4,87840 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 20,47840 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 3,07176 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,09215 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 2,35502 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 25,90518 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 18,83% |

Codice regionale: TOS16_04.F06.008.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.

Voce:

008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro

Articolo:

003 - diam. est. 315 mm

Prezzo a m € 37.13167

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.044 | Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese | ora | 0,04 | € 12,93750 | € 0,51750 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,04 | € 30,00000 | € 1,20000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,71750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.042 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione | Tn | 0,12 | € 5,00000 | € 0,60000 |
| TOS16_PR.P15.050.025 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm | m | 1 | € 21,68760 | € 21,68760 |
| Totale TOS16_PR |  | € 22,28760 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,18 | € 23,48000 | € 4,22640 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,34800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 29,35310 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 4,40297 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,13209 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 3,37561 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 37,13167 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,4% |

Codice regionale: TOS16_04.F06.008.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.

Voce:

008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro

Articolo:

004 - diam. est. 400 mm

Prezzo a m € 54.68405

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.044 | Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese | ora | 0,04 | € 12,93750 | € 0,51750 |
| TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | ora | 0,04 | € 30,00000 | € 1,20000 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,71750 |  |  |  |
| TOS16_PR.P01.002.042 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione | Tn | 0,12 | € 5,00000 | € 0,60000 |
| TOS16_PR.P15.050.026 | Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm | m | 1 | € 35,56300 | € 35,56300 |
| Totale TOS16_PR |  | € 36,16300 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04 | € 28,04000 | € 1,12160 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,18 | € 23,48000 | € 4,22640 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,34800 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 43,22850 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,48428 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,19453 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,97128 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 54,68405 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 9,78% |

Codice regionale: TOS16_04.F06.023.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.

Voce:

023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

Articolo:

001 - dimensioni esterne 50x50x50 sp.10

Prezzo a cad € 52.43820

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.006 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile. | ora | 0,215 | € 27,00000 | € 5,80500 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,215 | € 10,20000 | € 2,19300 |
| Totale TOS16_AT |  | € 7,99800 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.006.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,2 | € 70,00000 | € 14,00000 |
| TOS16_PR.P12.020.003 | Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza lapide - dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 cm | cad | 1 | € 5,81900 | € 5,81900 |
| Totale TOS16_PR |  | € 19,81900 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,215 | € 28,04000 | € 6,02860 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,324 | € 23,48000 | € 7,60752 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,63612 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 41,45312 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,21797 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,18654 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,76711 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 52,43820 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26% |

Codice regionale: TOS16_04.F06.023.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.

Voce:

023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

Articolo:

002 - dimensioni esterne 60x60x60 sp.10

Prezzo a cad € 56.12061

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.006 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile. | ora | 0,215 | € 27,00000 | € 5,80500 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,215 | € 10,20000 | € 2,19300 |
| Totale TOS16_AT |  | € 7,99800 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.006.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,2 | € 70,00000 | € 14,00000 |
| TOS16_PR.P12.020.004 | Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza lapide - dimensioni esterne 60x60x60 sp.10 cm | cad | 1 | € 8,73000 | € 8,73000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 22,73000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,215 | € 28,04000 | € 6,02860 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,324 | € 23,48000 | € 7,60752 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,63612 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 44,36412 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 6,65462 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,06655 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,10187 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 56,12061 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,3% |

Codice regionale: TOS16_04.F06.023.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.

Voce:

023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

Articolo:

004 - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10

Prezzo a cad € 163.93656

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.006 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile. | ora | 0,215 | € 27,00000 | € 5,80500 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,215 | € 10,20000 | € 2,19300 |
| Totale TOS16_AT |  | € 7,99800 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.006.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,6 | € 70,00000 | € 42,00000 |
| TOS16_PR.P12.020.010 | Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza lapide - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 1 | € 65,96000 | € 65,96000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 107,96000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,215 | € 28,04000 | € 6,02860 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,324 | € 23,48000 | € 7,60752 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,63612 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 129,59412 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 19,43912 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,58317 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 14,90332 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 163,93656 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 8,32% |

Codice regionale: TOS16_04.F06.025.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.

Voce:

025 - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone

Articolo:

001 - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm

Prezzo a cad € 50.31360

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.006.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,12 | € 70,00000 | € 8,40000 |
| TOS16_PR.P15.171.001 | Pozzetto in polietilene a bassa densità (PELD) cilindrico con sifone ispezionabile ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400 mm altezza 500 mm spess. min. 3 mm colore bianco - per caditoie stradali ed acque chiare con bocca di entrata 320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata posteriore d. 125 mm | cad | 1 | € 22,10000 | € 22,10000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 30,50000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,18 | € 28,04000 | € 5,04720 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,18 | € 23,48000 | € 4,22640 |
| Totale TOS16_RU |  | € 9,27360 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 39,77360 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,96604 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,17898 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,57396 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 50,31360 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 18,43% |

Codice regionale: TOS16_04.F06.031.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.

Voce:

031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo

Articolo:

001 - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

Prezzo a cad € 94.68244

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,08 | € 15,00000 | € 1,20000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,08 | € 10,20000 | € 0,81600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,01600 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.004.002 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato | kg | 1,64 | € 0,55000 | € 0,90200 |
| TOS16_PR.P07.113.001 | Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, - piana, dimensioni esterne 410x410 mm | cad | 1 | € 25,12900 | € 25,12900 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,01 | € 79,35775 | € 0,79358 |
| TOS16_PR.P10.006.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,11 | € 70,00000 | € 7,70000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 34,52458 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,7 | € 28,04000 | € 19,62800 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,04000 | € 2,24320 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,7 | € 23,48000 | € 16,43600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 38,30720 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 74,84778 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 11,22717 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,33682 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 8,60749 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 94,68244 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 40,84% |

Codice regionale: TOS16_04.F06.031.010

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.

Voce:

031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo

Articolo:

010 - piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

Prezzo a cad € 111.42549

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,08 | € 15,00000 | € 1,20000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,08 | € 10,20000 | € 0,81600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,01600 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.004.002 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato | kg | 1,64 | € 0,55000 | € 0,90200 |
| TOS16_PR.P07.113.010 | Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, - piana, dimensioni esterne 500x500 mm | cad | 1 | € 38,54100 | € 38,54100 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,0106 | € 79,35775 | € 0,84119 |
| TOS16_PR.P10.006.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,1068 | € 70,00000 | € 7,47600 |
| Totale TOS16_PR |  | € 47,76019 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,04000 | € 2,24320 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,7 | € 28,04000 | € 19,62800 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,7 | € 23,48000 | € 16,43600 |
| Totale TOS16_RU |  | € 38,30720 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 88,08339 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 13,21251 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,39638 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 10,12959 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 111,42549 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 34,72% |

Codice regionale: TOS16_04.F06.040.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.

Voce:

040 - Canale con griglie in cls prefabbricato  compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.

Articolo:

001 -  dimensioni circa 30x100 cm.

Prezzo a m € 61.68914

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.006 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile. | ora | 0,215 | € 27,00000 | € 5,80500 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,215 | € 10,20000 | € 2,19300 |
| Totale TOS16_AT |  | € 7,99800 |  |  |  |
| TOS16_PR.P10.006.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,18 | € 70,00000 | € 12,60000 |
| TOS16_PR.P12.014.003 | Canalette e accessori in cls, uni en 1433:2008. - Canaletta per griglia in ghisa dimensioni interne circa cm. 30x100xH.30 cm | cad | 1 | € 14,53200 | € 14,53200 |
| Totale TOS16_PR |  | € 27,13200 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,215 | € 28,04000 | € 6,02860 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,324 | € 23,48000 | € 7,60752 |
| Totale TOS16_RU |  | € 13,63612 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 48,76612 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 7,31492 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,21945 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 5,60810 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 61,68914 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 22,1% |

Codice regionale: TOS16_04.F06.053.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.

Voce:

053 - Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20

Articolo:

001 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

Prezzo a cad € 215.26580

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,08 | € 15,00000 | € 1,20000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,08 | € 10,20000 | € 0,81600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,01600 |  |  |  |
| TOS16_PR.P06.004.002 | Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato | kg | 1,64 | € 0,55000 | € 0,90200 |
| TOS16_PR.P07.120.002 | Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) - d. 600, telaio d. 850, h 100 mm, nv | cad | 1 | € 86,62500 | € 86,62500 |
| TOS16_PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia | m³ | 0,0106 | € 79,35775 | € 0,84119 |
| TOS16_PR.P10.006.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,1068 | € 70,00000 | € 7,47600 |
| Totale TOS16_PR |  | € 95,84419 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,36 | € 28,04000 | € 38,13440 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,04000 | € 2,24320 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,36 | € 23,48000 | € 31,93280 |
| Totale TOS16_RU |  | € 72,31040 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 170,17059 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 25,52559 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,76577 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 19,56962 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 215,26580 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 33,77% |

Codice regionale: TOS16_04.F07.001.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.

Voce:

001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:

Articolo:

002 - normale con coperchio, 64x37x200 cm

Prezzo a m € 87.19610

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,08 | € 15,00000 | € 1,20000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,08 | € 10,20000 | € 0,81600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,01600 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.103.002 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida | m³ | 0,08 | € 104,34532 | € 8,34763 |
| TOS16_PR.P12.014.001 | Canalette e accessori in cls, uni en 1433:2008. - canaletta vibrata dimensioni interne 40x100xh.30 cm | m | 0,5 | € 21,82500 | € 10,91250 |
| TOS16_PR.P12.015.001 | Coperchio per canaletta - Coperchio per canaletta normale 64x6x100 cm | cad | 1 | € 31,50000 | € 31,50000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 50,76013 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,27 | € 28,04000 | € 7,57080 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,04000 | € 2,24320 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,27 | € 23,48000 | € 6,33960 |
| Totale TOS16_RU |  | € 16,15360 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 68,92973 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 10,33946 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,31018 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 7,92692 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 87,19610 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,83% |

Codice regionale: TOS16_04.F07.001.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.

Voce:

001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:

Articolo:

003 - normale senza coperchio 74x47x200

Prezzo a m € 47.13088

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N06.018.001 | Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. | ora | 0,08 | € 15,00000 | € 1,20000 |
| TOS16_AT.N06.100.900 | Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici | ora | 0,08 | € 10,20000 | € 0,81600 |
| Totale TOS16_AT |  | € 2,01600 |  |  |  |
| TOS16_PR.P09.103.002 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida | m³ | 0,04 | € 104,34532 | € 4,17381 |
| TOS16_PR.P12.014.002 | Canalette e accessori in cls, uni en 1433:2008. - canaletta vibrata misure interne 50x100xh.50 cm | m | 0,5 | € 33,95000 | € 16,97500 |
| Totale TOS16_PR |  | € 21,14881 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,08 | € 28,04000 | € 2,24320 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,23 | € 28,04000 | € 6,44920 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,23 | € 23,48000 | € 5,40040 |
| Totale TOS16_RU |  | € 14,09280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 37,25761 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,58864 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,16766 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,28463 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 47,13088 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 35,73% |

Codice regionale: TOS16_04.F07.002.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.

Voce:

002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.

Articolo:

001 - a tegolo 47/37x17/14x55cm

Prezzo a m € 16.24108

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P12.014.004 | Canalette e accessori in cls, uni en 1433:2008. - canaletta a tegolo per convogliamento acque 55x47/37x17/14 cm | m | 2 | € 2,81300 | € 5,62600 |
| Totale TOS16_PR |  | € 5,62600 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,14 | € 28,04000 | € 3,92560 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,14 | € 23,48000 | € 3,28720 |
| Totale TOS16_RU |  | € 7,21280 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,83880 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,92582 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,05777 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,47646 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 16,24108 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 44,41% |

Codice regionale: TOS16_04.F07.002.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.

Voce:

002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.

Articolo:

002 - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

Prezzo a cad € 16.33368

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P12.014.005 | Canalette e accessori in cls, uni en 1433:2008. - Imbocco per canalette 55x92/37x14 cm | cad | 1 | € 7,76000 | € 7,76000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 7,76000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,1 | € 28,04000 | € 2,80400 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,1 | € 23,48000 | € 2,34800 |
| Totale TOS16_RU |  | € 5,15200 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 12,91200 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,93680 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,05810 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,48488 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 16,33368 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,54% |

Codice regionale: TOS16_04.F07.003.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.

Voce:

003 - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10

Articolo:

002 - diametro 30 cm

Prezzo a m € 45.18529

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P10.006.004 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4 | m³ | 0,05 | € 70,00000 | € 3,50000 |
| TOS16_PR.P12.016.001 | Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm - diametro interno 100 cm | m | 1 | € 20,37000 | € 20,37000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 23,87000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,23 | € 28,04000 | € 6,44920 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,23 | € 23,48000 | € 5,40040 |
| Totale TOS16_RU |  | € 11,84960 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 35,71960 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 5,35794 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,16074 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 4,10775 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 45,18529 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,22% |

Codice regionale: TOS16_04.F07.006.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.

Voce:

006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro

Articolo:

001 - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

Prezzo a m € 11.92667

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.087 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese | ora | 0,06 | € 11,25000 | € 0,67500 |
| TOS16_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV | ora | 0,06 | € 10,20000 | € 0,61200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,28700 |  |  |  |
| TOS16_PR.P15.161.007 | Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 200 mm | m | 1 | € 5,05000 | € 5,05000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 5,05000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,06 | € 23,48000 | € 1,40880 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,09120 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 9,42820 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,41423 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01414 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,08424 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 11,92667 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 25,92% |

Codice regionale: TOS16_04.F07.006.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.

Voce:

006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro

Articolo:

002 -  DN 110, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

Prezzo a m € 7.16521

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.087 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese | ora | 0,06 | € 11,25000 | € 0,67500 |
| TOS16_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV | ora | 0,06 | € 10,20000 | € 0,61200 |
| Totale TOS16_AT |  | € 1,28700 |  |  |  |
| TOS16_PR.P15.161.002 | Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm | m | 1 | € 1,28600 | € 1,28600 |
| Totale TOS16_PR |  | € 1,28600 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,06 | € 28,04000 | € 1,68240 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,06 | € 23,48000 | € 1,40880 |
| Totale TOS16_RU |  | € 3,09120 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,66420 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,84963 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 3% di (B) |  | € 0,02549 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,65138 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 7,16521 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 43,14% |

Codice regionale: TOS16_04.F07.007.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.

Voce:

007 - Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo.

Articolo:

001 - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)

Prezzo a m² € 11.36096

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_AT.N01.001.047 | Macchine per movimento terra e accessori - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 mese | ora | 0,0268 | € 19,43182 | € 0,52077 |
| TOS16_AT.N01.001.901 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV | ora | 0,0268 | € 10,20000 | € 0,27336 |
| Totale TOS16_AT |  | € 0,79413 |  |  |  |
| TOS16_PR.P38.008.003 | Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale - conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) | m² | 1,15 | € 4,60750 | € 5,29863 |
| Totale TOS16_PR |  | € 5,29863 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0067 | € 28,04000 | € 0,18787 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0134 | € 28,04000 | € 0,37574 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,0268 | € 28,04000 | € 0,75147 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0268 | € 23,48000 | € 0,62926 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0402 | € 23,48000 | € 0,94390 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,88824 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 8,98099 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,34715 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01347 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 1,03281 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 11,36096 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 25,42% |

Codice regionale: TOS16_04.F08.012.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.

Voce:

012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.

Articolo:

001 - diametro 125 mm

Prezzo a m € 5.50673

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,111 | € 11,00000 | € 1,22100 |
| TOS16_PR.P15.055.007 | Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 125 mm spess. 10,7 mm | m | 1 | € 1,39860 | € 1,39860 |
| Totale TOS16_PR |  | € 2,61960 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,035 | € 26,05000 | € 0,91175 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,035 | € 23,48000 | € 0,82180 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,73355 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4,35315 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,65297 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00653 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,50061 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 5,50673 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 31,48% |

Codice regionale: TOS16_04.F08.012.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.

Voce:

012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.

Articolo:

002 - diametro 140 mm

Prezzo a m € 7.16201

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,12 | € 11,00000 | € 1,32000 |
| TOS16_PR.P15.055.008 | Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 140 mm spess. 12,1 mm | m | 1 | € 2,41000 | € 2,41000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,73000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,039 | € 26,05000 | € 1,01595 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,039 | € 23,48000 | € 0,91572 |
| Totale TOS16_RU |  | € 1,93167 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,66167 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,84925 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00849 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,65109 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 7,16201 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,97% |

Codice regionale: TOS16_04.F08.012.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.

Voce:

012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.

Articolo:

003 - diametro 160 mm

Prezzo a m € 7.26554

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,134 | € 11,00000 | € 1,47400 |
| TOS16_PR.P15.055.009 | Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 160 mm spess. 14,2 mm | m | 1 | € 2,11000 | € 2,11000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 3,58400 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,0436 | € 26,05000 | € 1,13578 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,0436 | € 23,48000 | € 1,02373 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,15951 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 5,74351 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 0,86153 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,00862 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,66050 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 7,26554 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 29,72% |

Codice regionale: TOS16_04.F08.012.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.

Voce:

012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.

Articolo:

004 - diametro 200 mm

Prezzo a m € 9.34273

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_PR.P01.002.005 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia | Tn | 0,16 | € 11,00000 | € 1,76000 |
| TOS16_PR.P15.055.010 | Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 200 mm spess. 18,0 mm | m | 1 | € 3,05000 | € 3,05000 |
| Totale TOS16_PR |  | € 4,81000 |  |  |  |
| TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,052 | € 26,05000 | € 1,35460 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 0,052 | € 23,48000 | € 1,22096 |
| Totale TOS16_RU |  | € 2,57556 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 7,38556 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 1,10783 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 1% di (B) |  | € 0,01108 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 0,84934 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 9,34273 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 27,57% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.001.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo:

001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 611.90103

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0394 | € 75,86745 | € 2,98918 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| Totale TOS16_01 |  | € 5,55149 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 15,78 | € 2,13293 | € 33,65760 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 3,156 | € 2,20133 | € 6,94740 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 15,78 | € 0,63269 | € 9,98382 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 10,5 | € 0,66913 | € 7,02589 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 12,39 | € 14,16375 | € 175,48886 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 5,88 | € 2,41653 | € 14,20918 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,15 | € 18,48861 | € 58,23913 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 2,1 | € 38,58210 | € 81,02241 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 1,05 | € 11,43767 | € 12,00955 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,63 | € 7,46846 | € 4,70513 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,42 | € 7,32843 | € 3,07794 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 5,88 | € 0,36442 | € 2,14279 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 26,28 | € 2,28466 | € 60,04073 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,394 | € 12,83880 | € 5,05849 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 478,16476 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 483,71623 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 72,55743 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 2,90230 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 55,62737 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 611,90103 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 16,88% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.001.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo:

002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 969.69479

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0574 | € 75,86745 | € 4,35479 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| Totale TOS16_01 |  | € 6,91710 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 18,78 | € 2,13293 | € 40,05638 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 3,756 | € 2,20133 | € 8,26819 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 18,78 | € 0,63269 | € 11,88188 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 10,5 | € 0,66913 | € 7,02589 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 30,23 | € 14,16375 | € 428,17016 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 9,48 | € 2,41653 | € 22,90867 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,15 | € 18,48861 | € 58,23913 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 2,1 | € 38,58210 | € 81,02241 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 1,05 | € 11,43767 | € 12,00955 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,63 | € 7,46846 | € 4,70513 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,42 | € 7,32843 | € 3,07794 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 9,48 | € 0,36442 | € 3,45470 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 29,28 | € 2,28466 | € 66,89470 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,574 | € 12,83880 | € 7,36947 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 759,64004 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 766,55715 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 114,98357 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 4,59934 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 88,15407 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 969,69479 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,57% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.001.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo:

003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1381.29287

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0755 | € 75,86745 | € 5,72799 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| Totale TOS16_01 |  | € 8,29030 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 21,78 | € 2,13293 | € 46,45516 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 4,356 | € 2,20133 | € 9,58899 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 21,78 | € 0,63269 | € 13,77994 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 10,5 | € 0,66913 | € 7,02589 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 51,07 | € 14,16375 | € 723,34271 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 13,09 | € 2,41653 | € 31,63233 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,15 | € 18,48861 | € 58,23913 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 2,1 | € 38,58210 | € 81,02241 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 1,05 | € 11,43767 | € 12,00955 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,63 | € 7,46846 | € 4,70513 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,42 | € 7,32843 | € 3,07794 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 13,09 | € 0,36442 | € 4,77026 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 32,28 | € 2,28466 | € 73,74866 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,7545 | € 12,83880 | € 9,68687 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.083,64081 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.091,93112 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 163,78967 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 6,55159 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 125,57208 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1.381,29287 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,29% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.001.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo:

004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 1846.63279

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0935 | € 75,86745 | € 7,09361 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| Totale TOS16_01 |  | € 9,65592 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 24,78 | € 2,13293 | € 52,85394 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 4,956 | € 2,20133 | € 10,90979 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 24,78 | € 0,63269 | € 15,67801 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 10,5 | € 0,66913 | € 7,02589 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 74,91 | € 14,16375 | € 1.061,00651 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 16,7 | € 2,41653 | € 40,35600 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,15 | € 18,48861 | € 58,23913 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 2,1 | € 38,58210 | € 81,02241 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 1,05 | € 11,43767 | € 12,00955 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,63 | € 7,46846 | € 4,70513 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,42 | € 7,32843 | € 3,07794 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 16,7 | € 0,36442 | € 6,08581 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 35,28 | € 2,28466 | € 80,60263 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,935 | € 12,83880 | € 12,00428 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.450,13286 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.459,78877 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 218,96832 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 8,75873 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 167,87571 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1.846,63279 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 12,47% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.001.005

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo:

005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2365.18968

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,11 | € 75,86745 | € 8,34542 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| Totale TOS16_01 |  | € 10,90773 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 27,78 | € 2,13293 | € 59,25273 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 5,56 | € 2,20133 | € 12,23939 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 27,78 | € 0,63269 | € 17,57607 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 10,5 | € 0,66913 | € 7,02589 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 101,73 | € 14,16375 | € 1.440,87828 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 20,3 | € 2,41653 | € 49,05549 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,15 | € 18,48861 | € 58,23913 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 2,1 | € 38,58210 | € 81,02241 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 1,05 | € 11,43767 | € 12,00955 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,63 | € 7,46846 | € 4,70513 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,42 | € 7,32843 | € 3,07794 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 20,3 | € 0,36442 | € 7,39773 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 38,28 | € 2,28466 | € 87,45659 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 1,115 | € 12,83880 | € 14,31526 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.858,80743 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.869,71516 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 280,45727 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 11,21829 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 215,01724 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.365,18968 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 11,89% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.002.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo:

001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 572.13500

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0396 | € 75,86745 | € 3,00435 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| Totale TOS16_01 |  | € 5,56666 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 14,82 | € 2,13293 | € 31,60999 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 2,964 | € 2,20133 | € 6,52474 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 14,82 | € 0,63269 | € 9,37644 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9,5 | € 0,66913 | € 6,35675 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 11,81 | € 14,16375 | € 167,27389 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 5,92 | € 2,41653 | € 14,30584 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,85 | € 18,48861 | € 52,69255 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,9 | € 38,58210 | € 73,30599 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,95 | € 11,43767 | € 10,86579 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,57 | € 7,46846 | € 4,25702 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,38 | € 7,32843 | € 2,78480 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 5,92 | € 0,36442 | € 2,15737 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 24,32 | € 2,28466 | € 55,56281 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,396 | € 12,83880 | € 5,08416 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 446,71398 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 452,28063 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 67,84209 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 2,71368 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 52,01227 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 572,13500 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 16,91% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.002.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo:

002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 960.23882

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0577 | € 75,86745 | € 4,37755 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| Totale TOS16_01 |  | € 6,93986 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 17,82 | € 2,13293 | € 38,00877 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 3,956 | € 2,20133 | € 8,70846 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 17,82 | € 0,63269 | € 11,27450 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9,5 | € 0,66913 | € 6,35675 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 28,69 | € 14,16375 | € 406,35798 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 9,53 | € 2,41653 | € 23,02950 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,85 | € 18,48861 | € 52,69255 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 2,85 | € 38,58210 | € 109,95898 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,95 | € 11,43767 | € 10,86579 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,57 | € 7,46846 | € 4,25702 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,38 | € 7,32843 | € 2,78480 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 9,53 | € 0,36442 | € 3,47292 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 27,32 | € 2,28466 | € 62,41677 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,5765 | € 12,83880 | € 7,40157 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 752,14220 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 759,08207 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 113,86231 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 4,55449 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 87,29444 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 960,23882 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,52% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.002.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo:

003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1307.16922

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0757 | € 75,86745 | € 5,74317 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| Totale TOS16_01 |  | € 8,30548 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 20,82 | € 2,13293 | € 44,40755 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 4,164 | € 2,20133 | € 9,16634 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 20,82 | € 0,63269 | € 13,17256 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9,5 | € 0,66913 | € 6,35675 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 48,57 | € 14,16375 | € 687,93333 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 13,14 | € 2,41653 | € 31,75316 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,85 | € 18,48861 | € 52,69255 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,9 | € 38,58210 | € 73,30599 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,95 | € 11,43767 | € 10,86579 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,57 | € 7,46846 | € 4,25702 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,38 | € 7,32843 | € 2,78480 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 13,14 | € 0,36442 | € 4,78848 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 30,32 | € 2,28466 | € 69,27074 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,757 | € 12,83880 | € 9,71897 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.025,02987 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.033,33535 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 155,00030 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 6,20001 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 118,83357 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1.307,16922 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,33% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.002.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo:

004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 1836.55718

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,937 | € 75,86745 | € 71,08780 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| Totale TOS16_01 |  | € 73,65011 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 23,82 | € 2,13293 | € 50,80633 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 4,764 | € 2,20133 | € 10,48713 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 23,82 | € 0,63269 | € 15,07063 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9,5 | € 0,66913 | € 6,35675 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 71,47 | € 14,16375 | € 1.012,28321 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 16,74 | € 2,41653 | € 40,45266 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,85 | € 18,48861 | € 52,69255 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,9 | € 38,58210 | € 73,30599 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,95 | € 11,43767 | € 10,86579 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,57 | € 7,46846 | € 4,25702 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,38 | € 7,32843 | € 2,78480 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 16,74 | € 0,36442 | € 6,10039 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 33,32 | € 2,28466 | € 76,12470 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,937 | € 12,83880 | € 12,02996 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.378,17375 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.451,82386 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 217,77358 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 8,71094 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 166,95974 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1.836,55718 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 12,4% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.002.005

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo:

005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2257.47131

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,1117 | € 75,86745 | € 8,47439 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| Totale TOS16_01 |  | € 11,03670 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 26,82 | € 2,13293 | € 57,20512 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 5,364 | € 2,20133 | € 11,80793 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 26,82 | € 0,63269 | € 16,96869 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9,5 | € 0,66913 | € 6,35675 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 97,35 | € 14,16375 | € 1.378,84105 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 20,34 | € 2,41653 | € 49,15215 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,85 | € 18,48861 | € 52,69255 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,9 | € 38,58210 | € 73,30599 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,95 | € 11,43767 | € 10,86579 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,57 | € 7,46846 | € 4,25702 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,38 | € 7,32843 | € 2,78480 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 20,34 | € 0,36442 | € 7,41230 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 36,32 | € 2,28466 | € 82,97867 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 1,117 | € 12,83880 | € 14,34094 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.773,52559 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.784,56230 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 267,68435 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 10,70737 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 205,22466 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.257,47131 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 11,93% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.003.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 823.17925

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0436 | € 75,86745 | € 3,30782 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,14 | € 75,86745 | € 10,62144 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,14 | € 6,87853 | € 0,96299 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,3 | € 14,08574 | € 4,22572 |
| Totale TOS16_01 |  | € 21,68028 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 16,98 | € 2,13293 | € 36,21711 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 3,396 | € 2,20133 | € 7,47571 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 16,98 | € 0,63269 | € 10,74304 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8 | € 0,66913 | € 5,35306 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 16,67 | € 14,16375 | € 236,10971 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 6,72 | € 2,41653 | € 16,23906 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,2 | € 18,48861 | € 59,16357 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,8 | € 11,43767 | € 9,15013 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,45 | € 7,46846 | € 3,36081 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,32 | € 7,32843 | € 2,34510 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 6,72 | € 0,36442 | € 2,44890 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 24,98 | € 2,28466 | € 57,07068 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,436 | € 12,83880 | € 5,59772 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 629,05429 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 650,73458 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 97,61019 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 3,90441 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 74,83448 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 823,17925 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,2% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.003.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 1200.62359

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,14 | € 75,86745 | € 10,62144 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0616 | € 75,86745 | € 4,67343 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,14 | € 6,87853 | € 0,96299 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,3 | € 14,08574 | € 4,22572 |
| Totale TOS16_01 |  | € 23,04589 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 19,98 | € 2,13293 | € 42,61589 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 3,396 | € 2,20133 | € 7,47571 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 19,98 | € 0,63269 | € 12,64111 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8 | € 0,66913 | € 5,35306 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 35,7 | € 14,16375 | € 505,64587 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 10,32 | € 2,41653 | € 24,93856 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,2 | € 18,48861 | € 59,16357 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,8 | € 11,43767 | € 9,15013 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,45 | € 7,46846 | € 3,36081 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,32 | € 7,32843 | € 2,34510 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 10,32 | € 0,36442 | € 3,76081 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 27,98 | € 2,28466 | € 63,92465 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,616 | € 12,83880 | € 7,90870 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 926,06366 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 949,10956 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 142,36643 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 5,69466 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 109,14760 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1.200,62359 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 19,85% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.003.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1537.88531

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,14 | € 75,86745 | € 10,62144 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,07965 | € 75,86745 | € 6,04284 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,14 | € 6,87853 | € 0,96299 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,3 | € 14,08574 | € 4,22572 |
| Totale TOS16_01 |  | € 24,41530 |  |  |  |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8 | € 0,66913 | € 5,35306 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 57,73 | € 14,16375 | € 817,67328 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 13,93 | € 2,41653 | € 33,66222 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,2 | € 18,48861 | € 59,16357 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,8 | € 11,43767 | € 9,15013 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,45 | € 7,46846 | € 3,36081 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,32 | € 7,32843 | € 2,34510 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 13,93 | € 0,36442 | € 5,07637 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 30,98 | € 2,28466 | € 70,77861 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,7965 | € 12,83880 | € 10,22610 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.191,30430 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.215,71961 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 182,35794 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 7,29432 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 139,80776 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1.537,88531 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 16,91% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.003.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 4211.30348

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,14 | € 75,86745 | € 10,62144 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,09765 | € 75,86745 | € 7,40846 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,14 | € 75,86745 | € 10,62144 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,09765 | € 75,86745 | € 7,40846 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,14 | € 6,87853 | € 0,96299 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,14 | € 6,87853 | € 0,96299 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,3 | € 14,08574 | € 4,22572 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,3 | € 14,08574 | € 4,22572 |
| Totale TOS16_01 |  | € 51,56184 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 25,98 | € 2,13293 | € 55,41346 |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 25,98 | € 2,13293 | € 55,41346 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 5,196 | € 2,20133 | € 11,43811 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 5,196 | € 2,20133 | € 11,43811 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 25,98 | € 0,63269 | € 16,43723 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 25,98 | € 0,63269 | € 16,43723 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8 | € 0,66913 | € 5,35306 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8 | € 0,66913 | € 5,35306 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 82,75 | € 14,16375 | € 1.172,05030 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 82,75 | € 14,16375 | € 1.172,05030 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 17,53 | € 2,41653 | € 42,36171 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 17,53 | € 2,41653 | € 42,36171 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,2 | € 18,48861 | € 59,16357 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,2 | € 18,48861 | € 59,16357 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,8 | € 11,43767 | € 9,15013 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,8 | € 11,43767 | € 9,15013 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,45 | € 7,46846 | € 3,36081 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,45 | € 7,46846 | € 3,36081 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,32 | € 7,32843 | € 2,34510 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,32 | € 7,32843 | € 2,34510 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 17,53 | € 0,36442 | € 6,38828 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 17,53 | € 0,36442 | € 6,38828 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 33,98 | € 2,28466 | € 77,63258 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 33,98 | € 2,28466 | € 77,63258 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,9765 | € 12,83880 | € 12,53709 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 3.277,53181 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3.329,09366 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 499,36405 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 19,97456 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 382,84577 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 4.211,30348 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 15,44% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.003.005

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2689.81499

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,1157 | € 75,86745 | € 8,77786 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,14 | € 75,86745 | € 10,62144 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,14 | € 6,87853 | € 0,96299 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,3 | € 14,08574 | € 4,22572 |
| Totale TOS16_01 |  | € 27,15032 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 28,98 | € 2,13293 | € 61,81224 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 5,796 | € 2,20133 | € 12,75890 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 28,98 | € 0,63269 | € 18,33530 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8 | € 0,66913 | € 5,35306 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 111,28 | € 14,16375 | € 1.576,14209 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 21,14 | € 2,41653 | € 51,08537 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,2 | € 18,48861 | € 59,16357 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,8 | € 11,43767 | € 9,15013 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,45 | € 7,46846 | € 3,36081 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,32 | € 7,32843 | € 2,34510 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 21,14 | € 0,36442 | € 7,70384 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 36,98 | € 2,28466 | € 84,48654 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 1,157 | € 12,83880 | € 14,85449 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 1,157 | € 12,83880 | € 14,85449 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 2.099,18562 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.126,33596 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 318,95039 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 12,75802 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 244,52864 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.689,81499 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,62% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.004.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 487.87090

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,03755 | € 75,86745 | € 2,84882 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| Totale TOS16_01 |  | € 5,41113 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 13,89 | € 2,13293 | € 29,62636 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 2,778 | € 2,20133 | € 6,11529 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 13,89 | € 0,63269 | € 8,78804 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9 | € 0,66913 | € 6,02219 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 11,945 | € 14,16375 | € 169,18599 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 5,51 | € 2,41653 | € 13,31506 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,6 | € 18,48861 | € 66,55901 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,9 | € 11,43767 | € 10,29390 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,54 | € 7,46846 | € 4,03297 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,36 | € 7,32843 | € 2,63823 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 5,51 | € 0,36442 | € 2,00795 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 22,89 | € 2,28466 | € 52,29575 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,3755 | € 12,83880 | € 4,82097 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 380,25755 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 385,66870 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 57,85031 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 2,31401 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 44,35190 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 487,87090 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 17,03% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.004.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 811.62209

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,05555 | € 75,86745 | € 4,21444 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| Totale TOS16_01 |  | € 6,77675 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 16,89 | € 2,13293 | € 36,02515 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 3,378 | € 2,20133 | € 7,43609 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 16,89 | € 0,63269 | € 10,68610 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9 | € 0,66913 | € 6,02219 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 27,885 | € 14,16375 | € 394,95617 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 9,11 | € 2,41653 | € 22,01456 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,6 | € 18,48861 | € 66,55901 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,9 | € 11,43767 | € 10,29390 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,54 | € 7,46846 | € 4,03297 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,36 | € 7,32843 | € 2,63823 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 9,11 | € 0,36442 | € 3,31987 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 25,89 | € 2,28466 | € 59,14972 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,5555 | € 12,83880 | € 7,13195 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 634,82175 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 641,59849 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 96,23977 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 3,84959 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 73,78383 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 811,62209 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,57% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.004.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1189.22090

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,07365 | € 75,86745 | € 5,58764 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| Totale TOS16_01 |  | € 8,14995 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 19,89 | € 2,13293 | € 42,42393 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 3,978 | € 2,20133 | € 8,75689 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 19,89 | € 0,63269 | € 12,58416 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9 | € 0,66913 | € 6,02219 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 46,825 | € 14,16375 | € 663,21759 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 12,73 | € 2,41653 | € 30,76239 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,6 | € 18,48861 | € 66,55901 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,9 | € 11,43767 | € 10,29390 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,54 | € 7,46846 | € 4,03297 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,36 | € 7,32843 | € 2,63823 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 12,73 | € 0,36442 | € 4,63907 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 28,89 | € 2,28466 | € 66,00368 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,7365 | € 12,83880 | € 9,45578 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 931,94563 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 940,09557 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 141,01434 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 5,64057 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 108,11099 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1.189,22090 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,28% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.004.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 1620.47494

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,09165 | € 75,86745 | € 6,95325 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| Totale TOS16_01 |  | € 9,51556 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 22,89 | € 2,13293 | € 48,82271 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 4,578 | € 2,20133 | € 10,07769 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 22,89 | € 0,63269 | € 14,48223 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9 | € 0,66913 | € 6,02219 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 68,765 | € 14,16375 | € 973,97026 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 16,33 | € 2,41653 | € 39,46188 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,6 | € 18,48861 | € 66,55901 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,9 | € 11,43767 | € 10,29390 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,54 | € 7,46846 | € 4,03297 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,36 | € 7,32843 | € 2,63823 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 16,33 | € 0,36442 | € 5,95098 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 31,89 | € 2,28466 | € 72,85765 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,9165 | € 12,83880 | € 11,76676 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.271,49230 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.281,00786 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 192,15118 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 7,68605 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 147,31590 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1.620,47494 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 12,45% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.004.005

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2105.83876

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,10965 | € 75,86745 | € 8,31887 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| Totale TOS16_01 |  | € 10,88118 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 25,89 | € 2,13293 | € 55,22149 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 5,178 | € 2,20133 | € 11,39848 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 25,89 | € 0,63269 | € 16,38029 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9 | € 0,66913 | € 6,02219 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 93,725 | € 14,16375 | € 1.327,49746 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 19,93 | € 2,41653 | € 48,16138 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,6 | € 18,48861 | € 66,55901 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,9 | € 11,43767 | € 10,29390 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,54 | € 7,46846 | € 4,03297 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,36 | € 7,32843 | € 2,63823 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 19,93 | € 0,36442 | € 7,26289 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 34,89 | € 2,28466 | € 79,71161 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 1,0965 | € 12,83880 | € 14,07774 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.653,81348 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.664,69467 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 249,70420 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 9,98817 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 191,43989 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.105,83876 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 11,88% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.005.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 748.07838

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0417 | € 75,86745 | € 3,16367 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,06 | € 75,86745 | € 4,55205 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,06 | € 6,87853 | € 0,41271 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,3 | € 14,08574 | € 4,22572 |
| Totale TOS16_01 |  | € 14,91646 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 15,08 | € 2,13293 | € 32,16455 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 3,016 | € 2,20133 | € 6,63921 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 15,08 | € 0,63269 | € 9,54094 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 6,5 | € 0,66913 | € 4,34936 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 15,08 | € 14,16375 | € 213,58935 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 6,34 | € 2,41653 | € 15,32078 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,6 | € 18,48861 | € 48,07040 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,65 | € 11,43767 | € 7,43448 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,36 | € 7,46846 | € 2,68865 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,26 | € 7,32843 | € 1,90539 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 6,34 | € 0,36442 | € 2,31042 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 21,58 | € 2,28466 | € 49,30285 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,417 | € 12,83880 | € 5,35378 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 576,44985 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 591,36631 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 88,70495 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 3,54820 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 68,00713 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 748,07838 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,99% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.005.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 1098.21873

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,1 | € 75,86745 | € 7,58675 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0597 | € 75,86745 | € 4,52929 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,1 | € 6,87853 | € 0,68785 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,3 | € 14,08574 | € 4,22572 |
| Totale TOS16_01 |  | € 19,59192 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 18,08 | € 2,13293 | € 38,56333 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 3,616 | € 2,20133 | € 7,96001 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 18,08 | € 0,63269 | € 11,43900 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 6,5 | € 0,66913 | € 4,34936 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 32,22 | € 14,16375 | € 456,35602 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 9,94 | € 2,41653 | € 24,02028 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,51 | € 18,48861 | € 9,42919 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,6 | € 18,48861 | € 48,07040 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,65 | € 11,43767 | € 7,43448 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,36 | € 7,46846 | € 2,68865 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,26 | € 7,32843 | € 1,90539 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 9,94 | € 0,36442 | € 3,62233 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 24,58 | € 2,28466 | € 56,15682 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,597 | € 12,83880 | € 7,66476 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 848,56518 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 868,15710 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 130,22357 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 5,20894 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 99,83807 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1.098,21873 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 20,45% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.005.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1497.27001

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,1 | € 75,86745 | € 7,58675 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,07775 | € 75,86745 | € 5,89869 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,1 | € 6,87853 | € 0,68785 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,3 | € 14,08574 | € 4,22572 |
| Totale TOS16_01 |  | € 20,96132 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 21,08 | € 2,13293 | € 44,96211 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 4,216 | € 2,20133 | € 9,28080 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 21,08 | € 0,63269 | € 13,33706 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 6,5 | € 0,66913 | € 4,34936 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 52,36 | € 14,16375 | € 741,61394 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 13,55 | € 2,41653 | € 32,74394 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,51 | € 18,48861 | € 9,42919 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,6 | € 18,48861 | € 48,07040 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,65 | € 11,43767 | € 7,43448 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,36 | € 7,46846 | € 2,68865 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,26 | € 7,32843 | € 1,90539 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 13,55 | € 0,36442 | € 4,93789 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 27,58 | € 2,28466 | € 63,01078 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,7775 | € 12,83880 | € 9,98217 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.162,65132 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.183,61266 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 177,54190 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 7,10168 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 136,11546 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1.497,27001 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 17,76% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.005.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 1950.07273

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,1 | € 75,86745 | € 7,58675 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0958 | € 75,86745 | € 7,26810 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,1 | € 6,87853 | € 0,68785 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,3 | € 14,08574 | € 4,22572 |
| Totale TOS16_01 |  | € 22,33073 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 24,08 | € 2,13293 | € 51,36089 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 4,816 | € 2,20133 | € 10,60160 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 24,08 | € 0,63269 | € 15,23513 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 6,5 | € 0,66913 | € 4,34936 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 75,5 | € 14,16375 | € 1.069,36312 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 17,16 | € 2,41653 | € 41,46760 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,51 | € 18,48861 | € 9,42919 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,6 | € 18,48861 | € 48,07040 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,65 | € 11,43767 | € 7,43448 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,36 | € 7,46846 | € 2,68865 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,26 | € 7,32843 | € 1,90539 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 17,16 | € 0,36442 | € 6,25345 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 30,58 | € 2,28466 | € 69,86475 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,958 | € 12,83880 | € 12,29957 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.519,22874 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.541,55947 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 231,23392 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 9,24936 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 177,27934 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1.950,07273 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 15,98% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.005.005

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2456.57877

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,1 | € 75,86745 | € 7,58675 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,1138 | € 75,86745 | € 8,63372 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,1 | € 6,87853 | € 0,68785 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,3 | € 14,08574 | € 4,22572 |
| Totale TOS16_01 |  | € 23,69635 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 27,08 | € 2,13293 | € 57,75968 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 5,416 | € 2,20133 | € 11,92240 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 27,08 | € 0,63269 | € 17,13319 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 6,5 | € 0,66913 | € 4,34936 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 101,64 | € 14,16375 | € 1.439,60354 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 20,76 | € 2,41653 | € 50,16709 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,51 | € 18,48861 | € 9,42919 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,6 | € 18,48861 | € 48,07040 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,65 | € 11,43767 | € 7,43448 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,36 | € 7,46846 | € 2,68865 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,26 | € 7,32843 | € 1,90539 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 20,76 | € 0,36442 | € 7,56536 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 33,58 | € 2,28466 | € 76,71871 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 1,138 | € 12,83880 | € 14,61055 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.918,26315 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.941,95951 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 291,29393 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 11,65176 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 223,32534 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.456,57877 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,72% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.006.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 470.08657

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,03765 | € 75,86745 | € 2,85641 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| Totale TOS16_01 |  | € 5,41872 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 13,41 | € 2,13293 | € 28,60256 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 2,682 | € 2,20133 | € 5,90397 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 13,41 | € 0,63269 | € 8,48435 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8,5 | € 0,66913 | € 5,68762 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 11,565 | € 14,16375 | € 163,80377 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 5,53 | € 2,41653 | € 13,36339 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,4 | € 18,48861 | € 62,86129 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,85 | € 11,43767 | € 9,72202 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,51 | € 7,46846 | € 3,80892 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,34 | € 7,32843 | € 2,49166 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 5,53 | € 0,36442 | € 2,01524 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 21,91 | € 2,28466 | € 50,05679 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,3765 | € 12,83880 | € 4,83381 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 366,19123 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 371,60994 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 55,74149 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 2,22966 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 42,73514 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 470,08657 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 17,06% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.006.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 785.64397

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0557 | € 75,86745 | € 4,22582 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| Totale TOS16_01 |  | € 6,78813 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 16,41 | € 2,13293 | € 35,00134 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 3,282 | € 2,20133 | € 7,22476 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 16,41 | € 0,63269 | € 10,38241 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8,5 | € 0,66913 | € 5,68762 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 27,045 | € 14,16375 | € 383,05862 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 9,14 | € 2,41653 | € 22,08705 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,4 | € 18,48861 | € 62,86129 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,85 | € 11,43767 | € 9,72202 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,51 | € 7,46846 | € 3,80892 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,34 | € 7,32843 | € 2,49166 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 9,14 | € 0,36442 | € 3,33080 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 24,91 | € 2,28466 | € 56,91076 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,557 | € 12,83880 | € 7,15121 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 614,27430 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 621,06243 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 93,15936 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 3,72637 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 71,42218 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 785,64397 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,61% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.006.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1154.45677

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0737 | € 75,86745 | € 5,59143 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| Totale TOS16_01 |  | € 8,15374 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 19,41 | € 2,13293 | € 41,40012 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 3,882 | € 2,20133 | € 8,54556 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 19,41 | € 0,63269 | € 12,28047 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8,5 | € 0,66913 | € 5,68762 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 45,5 | € 14,16375 | € 644,45062 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 12,74 | € 2,41653 | € 30,78655 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,4 | € 18,48861 | € 62,86129 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,85 | € 11,43767 | € 9,72202 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,51 | € 7,46846 | € 3,80892 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,34 | € 7,32843 | € 2,49166 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 12,74 | € 0,36442 | € 4,64271 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 27,91 | € 2,28466 | € 63,76472 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,737 | € 12,83880 | € 9,46220 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 904,46030 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 912,61404 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 136,89211 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 5,47568 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 104,95061 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1.154,45677 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,31% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.006.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 1577.60661

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,09175 | € 75,86745 | € 6,96084 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| Totale TOS16_01 |  | € 9,52315 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 22,41 | € 2,13293 | € 47,79891 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 4,482 | € 2,20133 | € 9,86636 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 22,41 | € 0,63269 | € 14,17854 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8,5 | € 0,66913 | € 5,68762 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 66,985 | € 14,16375 | € 948,75879 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 16,35 | € 2,41653 | € 39,51021 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,4 | € 18,48861 | € 62,86129 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,85 | € 11,43767 | € 9,72202 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,51 | € 7,46846 | € 3,80892 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,34 | € 7,32843 | € 2,49166 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 16,35 | € 0,36442 | € 5,95827 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 30,91 | € 2,28466 | € 70,61869 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,9175 | € 12,83880 | € 11,77960 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.237,59672 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.247,11985 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 187,06798 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 7,48272 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 143,41878 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 1.577,60661 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 12,48% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.006.005

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2054.01186

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,10975 | € 75,86745 | € 8,32645 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,00355 | € 75,86745 | € 0,26933 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| Totale TOS16_01 |  | € 10,88876 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 25,41 | € 2,13293 | € 54,19769 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 5,082 | € 2,20133 | € 11,18716 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 25,41 | € 0,63269 | € 16,07660 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8,5 | € 0,66913 | € 5,68762 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 91,445 | € 14,16375 | € 1.295,20411 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 19,95 | € 2,41653 | € 48,20971 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,4 | € 18,48861 | € 62,86129 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,85 | € 11,43767 | € 9,72202 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,51 | € 7,46846 | € 3,80892 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,34 | € 7,32843 | € 2,49166 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 19,95 | € 0,36442 | € 7,27018 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 33,91 | € 2,28466 | € 77,47265 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 1,0975 | € 12,83880 | € 14,09058 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.612,83603 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.623,72479 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 243,55872 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 9,74235 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 186,72835 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.054,01186 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 11,9% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.011.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo:

001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 653.93851

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,05714 | € 14,08574 | € 0,80486 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 207,61247 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 23,96 | € 2,20133 | € 52,74385 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 3,33126 | € 10,66004 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 10,5 | € 0,66913 | € 7,02589 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 3,86 | € 2,41653 | € 9,32779 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,15 | € 18,48861 | € 58,23913 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 2,1 | € 38,58210 | € 81,02241 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 1,05 | € 11,43767 | € 12,00955 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,63 | € 7,46846 | € 4,70513 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,42 | € 7,32843 | € 3,07794 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 3,86 | € 0,36442 | € 1,40666 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 10,5 | € 2,28466 | € 23,98888 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,0571 | € 39,77360 | € 2,27107 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,0571 | € 74,84778 | € 4,27381 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| Totale TOS16_04 |  | € 309,33496 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 516,94744 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 77,54212 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 3,10168 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 59,44896 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 653,93851 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 17,49% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.011.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo:

002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 710.92010

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,05714 | € 14,08574 | € 0,80486 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 207,61247 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 40,86 | € 2,20133 | € 89,94632 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 3,33126 | € 10,66004 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 10,5 | € 0,66913 | € 7,02589 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 6,68 | € 2,41653 | € 16,14240 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,15 | € 18,48861 | € 58,23913 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 2,1 | € 38,58210 | € 81,02241 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 1,05 | € 11,43767 | € 12,00955 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,63 | € 7,46846 | € 4,70513 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,42 | € 7,32843 | € 3,07794 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 6,68 | € 0,36442 | € 2,43433 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 10,5 | € 2,28466 | € 23,98888 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,0571 | € 39,77360 | € 2,27107 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,0571 | € 74,84778 | € 4,27381 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| Totale TOS16_04 |  | € 354,37971 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 561,99218 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 84,29883 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 3,37195 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 64,62910 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 710,92010 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 18,74% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.011.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo:

003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 773.54142

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,05714 | € 14,08574 | € 0,80486 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 207,61247 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 59,76 | € 2,20133 | € 131,55144 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 3,33126 | € 10,66004 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 10,5 | € 0,66913 | € 7,02589 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 9,52 | € 2,41653 | € 23,00533 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,15 | € 18,48861 | € 58,23913 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 2,1 | € 38,58210 | € 81,02241 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 1,05 | € 11,43767 | € 12,00955 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,63 | € 7,46846 | € 4,70513 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,42 | € 7,32843 | € 3,07794 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 9,52 | € 0,36442 | € 3,46928 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 10,5 | € 2,28466 | € 23,98888 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,0571 | € 39,77360 | € 2,27107 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,0571 | € 74,84778 | € 4,27381 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| Totale TOS16_04 |  | € 403,88271 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 611,49519 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 91,72428 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 3,66897 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 70,32195 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 773,54142 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 19,92% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.011.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo:

004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 841.66173

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,05714 | € 14,08574 | € 0,80486 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 207,61247 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 80,66 | € 2,20133 | € 177,55923 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 3,33126 | € 10,66004 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 10,5 | € 0,66913 | € 7,02589 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 12,34 | € 2,41653 | € 29,81994 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,15 | € 18,48861 | € 58,23913 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 2,1 | € 38,58210 | € 81,02241 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 1,05 | € 11,43767 | € 12,00955 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,63 | € 7,46846 | € 4,70513 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,42 | € 7,32843 | € 3,07794 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 12,34 | € 0,36442 | € 4,49694 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 10,5 | € 2,28466 | € 23,98888 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,0571 | € 39,77360 | € 2,27107 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,0571 | € 74,84778 | € 4,27381 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| Totale TOS16_04 |  | € 457,73277 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 665,34524 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 99,80179 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 3,99207 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 76,51470 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 841,66173 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 21,01% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.011.005

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo:

005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 913.57210

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,05714 | € 14,08574 | € 0,80486 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 207,61247 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 103,06 | € 2,20133 | € 226,86900 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 3,33126 | € 10,66004 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 10,5 | € 0,66913 | € 7,02589 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 15,05 | € 2,41653 | € 36,36873 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,15 | € 18,48861 | € 58,23913 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 2,1 | € 38,58210 | € 81,02241 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 1,05 | € 11,43767 | € 12,00955 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,63 | € 7,46846 | € 4,70513 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,42 | € 7,32843 | € 3,07794 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 15,05 | € 0,36442 | € 5,48452 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 10,5 | € 2,28466 | € 23,98888 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,0571 | € 39,77360 | € 2,27107 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,0571 | € 74,84778 | € 4,27381 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| Totale TOS16_04 |  | € 514,57891 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 722,19139 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 108,32871 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 4,33315 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 83,05201 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 913,57210 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 21,99% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.012.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo:

001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 625.66381

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,05714 | € 14,08574 | € 0,80486 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 207,61247 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 22,08 | € 2,20133 | € 48,60535 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 3,33126 | € 10,66004 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9,5 | € 0,66913 | € 6,35675 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 3,82 | € 2,41653 | € 9,23113 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,85 | € 18,48861 | € 52,69255 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,9 | € 38,58210 | € 73,30599 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,95 | € 11,43767 | € 10,86579 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,57 | € 7,46846 | € 4,25702 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,38 | € 7,32843 | € 2,78480 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 3,82 | € 0,36442 | € 1,39208 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 9,5 | € 2,28466 | € 21,70422 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,0571 | € 39,77360 | € 2,27107 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,0571 | € 74,84778 | € 4,27381 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| Totale TOS16_04 |  | € 286,98341 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 494,59590 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 74,18939 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 2,96758 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 56,87853 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 625,66381 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 17,43% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.012.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo:

002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 679.87539

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,05714 | € 14,08574 | € 0,80486 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 207,61247 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 37,96 | € 2,20133 | € 83,56246 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 3,33126 | € 10,66004 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9,5 | € 0,66913 | € 6,35675 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 6,66 | € 2,41653 | € 16,09407 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,85 | € 18,48861 | € 52,69255 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,9 | € 38,58210 | € 73,30599 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,95 | € 11,43767 | € 10,86579 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,57 | € 7,46846 | € 4,25702 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,38 | € 7,32843 | € 2,78480 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 6,66 | € 0,36442 | € 2,42704 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 9,5 | € 2,28466 | € 21,70422 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,0571 | € 39,77360 | € 2,27107 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,0571 | € 74,84778 | € 4,27381 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| Totale TOS16_04 |  | € 329,83842 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 537,45090 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 80,61764 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 3,22471 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 61,80685 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 679,87539 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 18,68% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.012.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo:

003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 788.24327

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,05714 | € 14,08574 | € 0,80486 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 207,61247 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 55,84 | € 2,20133 | € 122,92223 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 3,33126 | € 10,66004 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9,5 | € 0,66913 | € 6,35675 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 9,48 | € 2,41653 | € 22,90867 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,85 | € 18,48861 | € 52,69255 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,9 | € 38,58210 | € 73,30599 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,95 | € 11,43767 | € 10,86579 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,57 | € 7,46846 | € 4,25702 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,38 | € 7,32843 | € 2,78480 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 9,48 | € 0,36442 | € 3,45470 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 9,5 | € 2,28466 | € 21,70422 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,0571 | € 39,77360 | € 2,27107 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,571 | € 74,84778 | € 42,73808 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| Totale TOS16_04 |  | € 415,50472 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 623,11721 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 93,46758 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 3,73870 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 71,65848 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 788,24327 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 21,15% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.012.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo:

004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 804.93627

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,05714 | € 14,08574 | € 0,80486 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 207,61247 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 75,72 | € 2,20133 | € 166,68466 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 3,33126 | € 10,66004 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9,5 | € 0,66913 | € 6,35675 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 12,32 | € 2,41653 | € 29,77161 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,85 | € 18,48861 | € 52,69255 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,9 | € 38,58210 | € 73,30599 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,95 | € 11,43767 | € 10,86579 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,57 | € 7,46846 | € 4,25702 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,38 | € 7,32843 | € 2,78480 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 12,32 | € 0,36442 | € 4,48965 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 9,5 | € 2,28466 | € 21,70422 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,0571 | € 39,77360 | € 2,27107 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,0571 | € 74,84778 | € 4,27381 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| Totale TOS16_04 |  | € 428,70077 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 636,31325 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 95,44699 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 3,81788 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 73,17602 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 804,93627 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 20,95% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.012.005

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo:

005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 874.28473

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,05714 | € 14,08574 | € 0,80486 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 207,61247 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 97,2 | € 2,20133 | € 213,96921 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 3,33126 | € 10,66004 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9,5 | € 0,66913 | € 6,35675 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 15,03 | € 2,41653 | € 36,32040 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,85 | € 18,48861 | € 52,69255 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,9 | € 38,58210 | € 73,30599 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,95 | € 11,43767 | € 10,86579 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,57 | € 7,46846 | € 4,25702 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,38 | € 7,32843 | € 2,78480 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 15,03 | € 0,36442 | € 5,47723 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 9,5 | € 2,28466 | € 21,70422 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,0571 | € 39,77360 | € 2,27107 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,0571 | € 74,84778 | € 4,27381 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| Totale TOS16_04 |  | € 483,52169 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 691,13417 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 103,67013 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 4,14681 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 79,48043 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 874,28473 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 21,94% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.013.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 710.42632

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 2 | € 6,74543 | € 13,49087 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,132 | € 6,74543 | € 0,89040 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,14 | € 75,86745 | € 10,62144 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,14 | € 6,87853 | € 0,96299 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,08 | € 14,08574 | € 1,12686 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 211,33190 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 18,44 | € 2,20133 | € 40,59251 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 2 | € 3,33126 | € 6,66252 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8 | € 0,66913 | € 5,35306 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 2,56 | € 2,41653 | € 6,18631 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,2 | € 18,48861 | € 59,16357 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,8 | € 11,43767 | € 9,15013 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,45 | € 7,46846 | € 3,36081 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,32 | € 7,32843 | € 2,34510 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 2,56 | € 0,36442 | € 0,93292 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 8 | € 2,28466 | € 18,27724 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,08 | € 129,59412 | € 10,36753 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,08 | € 39,77360 | € 3,18189 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,08 | € 74,84778 | € 5,98782 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,08 | € 170,17059 | € 13,61365 |
| Totale TOS16_04 |  | € 350,26993 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 561,60183 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 84,24027 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 3,36961 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 64,58421 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 710,42632 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,47% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.013.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 760.68364

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 2 | € 6,74543 | € 13,49087 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,132 | € 6,74543 | € 0,89040 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,14 | € 75,86745 | € 10,62144 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,14 | € 6,87853 | € 0,96299 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,08 | € 14,08574 | € 1,12686 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 211,33190 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 32,9 | € 2,20133 | € 72,42374 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 2 | € 3,33126 | € 6,66252 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8 | € 0,66913 | € 5,35306 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 5,4 | € 2,41653 | € 13,04924 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,2 | € 18,48861 | € 59,16357 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,8 | € 11,43767 | € 9,15013 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,45 | € 7,46846 | € 3,36081 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,32 | € 7,32843 | € 2,34510 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 5,4 | € 0,36442 | € 1,96787 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 8 | € 2,28466 | € 18,27724 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,08 | € 129,59412 | € 10,36753 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,08 | € 39,77360 | € 3,18189 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,08 | € 74,84778 | € 5,98782 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,08 | € 170,17059 | € 13,61365 |
| Totale TOS16_04 |  | € 389,99904 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 601,33094 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 90,19964 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 3,60799 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 69,15306 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 760,68364 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 25,03% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.013.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 816.43997

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,132 | € 6,74543 | € 0,89040 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 2 | € 6,74543 | € 13,49087 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,14 | € 75,86745 | € 10,62144 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,14 | € 6,87853 | € 0,96299 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,08 | € 14,08574 | € 1,12686 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 211,33190 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 49,36 | € 2,20133 | € 108,65762 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 2 | € 3,33126 | € 6,66252 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8 | € 0,66913 | € 5,35306 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 8,22 | € 2,41653 | € 19,86385 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,2 | € 18,48861 | € 59,16357 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,8 | € 11,43767 | € 9,15013 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,45 | € 7,46846 | € 3,36081 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,32 | € 7,32843 | € 2,34510 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 8,22 | € 0,36442 | € 2,99553 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 8 | € 2,28466 | € 18,27724 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,08 | € 129,59412 | € 10,36753 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,08 | € 39,77360 | € 3,18189 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,08 | € 74,84778 | € 5,98782 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,08 | € 170,17059 | € 13,61365 |
| Totale TOS16_04 |  | € 434,07519 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 645,40709 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 96,81106 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 3,87244 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 74,22182 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 816,43997 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 25,59% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.013.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 877.83603

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 2 | € 6,74543 | € 13,49087 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,132 | € 6,74543 | € 0,89040 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,14 | € 75,86745 | € 10,62144 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,14 | € 6,87853 | € 0,96299 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,08 | € 14,08574 | € 1,12686 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 211,33190 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 67,82 | € 2,20133 | € 149,29416 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 2 | € 3,33126 | € 6,66252 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8 | € 0,66913 | € 5,35306 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 11,06 | € 2,41653 | € 26,72679 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,2 | € 18,48861 | € 59,16357 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,8 | € 11,43767 | € 9,15013 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,45 | € 7,46846 | € 3,36081 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,32 | € 7,32843 | € 2,34510 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 11,06 | € 0,36442 | € 4,03049 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 8 | € 2,28466 | € 18,27724 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,08 | € 129,59412 | € 10,36753 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,08 | € 39,77360 | € 3,18189 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,08 | € 74,84778 | € 5,98782 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,08 | € 170,17059 | € 13,61365 |
| Totale TOS16_04 |  | € 482,60963 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 693,94152 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 104,09123 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 4,16365 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 79,80327 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 877,83603 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,12% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.013.005

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 986.66696

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 2 | € 6,74543 | € 13,49087 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,132 | € 6,74543 | € 0,89040 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,14 | € 75,86745 | € 10,62144 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,14 | € 6,87853 | € 0,96299 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,08 | € 14,08574 | € 1,12686 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 211,33190 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 88,28 | € 2,20133 | € 194,33336 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 2 | € 3,33126 | € 6,66252 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8 | € 0,66913 | € 5,35306 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 13,88 | € 2,41653 | € 33,54139 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,2 | € 18,48861 | € 59,16357 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,8 | € 11,43767 | € 9,15013 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,45 | € 7,46846 | € 3,36081 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,32 | € 7,32843 | € 2,34510 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 13,88 | € 0,36442 | € 5,05815 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 8 | € 2,28466 | € 18,27724 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,08 | € 129,59412 | € 10,36753 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,08 | € 129,59412 | € 10,36753 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,08 | € 39,77360 | € 3,18189 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,08 | € 39,77360 | € 3,18189 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,08 | € 74,84778 | € 5,98782 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,08 | € 74,84778 | € 5,98782 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,08 | € 170,17059 | € 13,61365 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,08 | € 170,17059 | € 13,61365 |
| Totale TOS16_04 |  | € 568,64198 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 779,97388 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 116,99608 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 4,67984 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 89,69700 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 986,66696 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,59% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.014.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 542.16241

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,05714 | € 14,08574 | € 0,80486 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 207,61247 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 20,22 | € 2,20133 | € 44,51088 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 3,33126 | € 10,66004 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9 | € 0,66913 | € 6,02219 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 3,8 | € 2,41653 | € 9,18280 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,6 | € 18,48861 | € 66,55901 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,9 | € 11,43767 | € 10,29390 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,54 | € 7,46846 | € 4,03297 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,36 | € 7,32843 | € 2,63823 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 3,8 | € 0,36442 | € 1,38480 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 9 | € 2,28466 | € 20,56190 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,0571 | € 39,77360 | € 2,27107 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,0571 | € 74,84778 | € 4,27381 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| Totale TOS16_04 |  | € 220,97441 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 428,58688 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 64,28803 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 2,57152 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 49,28749 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 542,16241 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 17,74% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.014.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 594.85559

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,05714 | € 14,08574 | € 0,80486 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 207,61247 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 35,58 | € 2,20133 | € 78,32330 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 3,33126 | € 10,66004 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9 | € 0,66913 | € 6,02219 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 6,62 | € 2,41653 | € 15,99741 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,6 | € 18,48861 | € 66,55901 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,9 | € 11,43767 | € 10,29390 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,54 | € 7,46846 | € 4,03297 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,36 | € 7,32843 | € 2,63823 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 6,62 | € 0,36442 | € 2,41246 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 9 | € 2,28466 | € 20,56190 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,0571 | € 39,77360 | € 2,27107 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,0571 | € 74,84778 | € 4,27381 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| Totale TOS16_04 |  | € 262,62910 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 470,24157 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 70,53624 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 2,82145 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 54,07778 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 594,85559 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 19,09% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.014.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 653.18849

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,05714 | € 14,08574 | € 0,80486 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 207,61247 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 52,94 | € 2,20133 | € 116,53838 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 3,33126 | € 10,66004 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9 | € 0,66913 | € 6,02219 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 9,46 | € 2,41653 | € 22,86034 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,6 | € 18,48861 | € 66,55901 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,9 | € 11,43767 | € 10,29390 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,54 | € 7,46846 | € 4,03297 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,36 | € 7,32843 | € 2,63823 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 9,46 | € 0,36442 | € 3,44741 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 9 | € 2,28466 | € 20,56190 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,0571 | € 39,77360 | € 2,27107 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,0571 | € 74,84778 | € 4,27381 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| Totale TOS16_04 |  | € 308,74206 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 516,35454 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 77,45318 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 3,09813 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 59,38077 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 653,18849 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 20,35% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.014.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 719.52661

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,05714 | € 14,08574 | € 0,80486 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 207,61247 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 73,2 | € 2,20133 | € 161,13731 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 3,33126 | € 10,66004 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9 | € 0,66913 | € 6,02219 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 12,28 | € 2,41653 | € 29,67495 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,6 | € 18,48861 | € 66,55901 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,9 | € 11,43767 | € 10,29390 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,54 | € 7,46846 | € 4,03297 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,36 | € 7,32843 | € 2,63823 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 12,28 | € 0,36442 | € 4,47508 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 9 | € 2,28466 | € 20,56190 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,0571 | € 39,77360 | € 2,27107 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,0571 | € 74,84778 | € 4,27381 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| Totale TOS16_04 |  | € 361,18327 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 568,79574 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 85,31936 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 3,41277 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 65,41151 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 719,52661 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 21,55% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.014.005

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 785.34001

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,05714 | € 14,08574 | € 0,80486 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 207,61247 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 93,36 | € 2,20133 | € 205,51611 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 3,33126 | € 10,66004 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9 | € 0,66913 | € 6,02219 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 15,03 | € 2,41653 | € 36,32040 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,6 | € 18,48861 | € 66,55901 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,9 | € 11,43767 | € 10,29390 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,54 | € 7,46846 | € 4,03297 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,36 | € 7,32843 | € 2,63823 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 15,03 | € 0,36442 | € 5,47723 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 9 | € 2,28466 | € 20,56190 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,0571 | € 39,77360 | € 2,27107 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,0571 | € 74,84778 | € 4,27381 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| Totale TOS16_04 |  | € 413,20967 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 620,82214 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 93,12332 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 3,72493 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 71,39455 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 785,34001 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 22,54% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.015.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 671.27531

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 2 | € 6,74543 | € 13,49087 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,132 | € 6,74543 | € 0,89040 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,06 | € 75,86745 | € 4,55205 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,06 | € 6,87853 | € 0,41271 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,08 | € 14,08574 | € 1,12686 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 204,71223 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 15,8 | € 2,20133 | € 34,78100 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 2 | € 3,33126 | € 6,66252 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 6,5 | € 0,66913 | € 4,34936 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 2,5 | € 2,41653 | € 6,04132 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,6 | € 18,48861 | € 48,07040 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,65 | € 11,43767 | € 7,43448 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,36 | € 7,46846 | € 2,68865 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,26 | € 7,32843 | € 1,90539 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 2,5 | € 0,36442 | € 0,91105 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 6,5 | € 2,28466 | € 14,85026 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,08 | € 129,59412 | € 10,36753 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,08 | € 39,77360 | € 3,18189 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,08 | € 74,84778 | € 5,98782 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,08 | € 170,17059 | € 13,61365 |
| Totale TOS16_04 |  | € 325,94019 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 530,65242 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 79,59786 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 3,18391 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 61,02503 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 671,27531 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,78% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.015.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 722.13282

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 2 | € 6,74543 | € 13,49087 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,132 | € 6,74543 | € 0,89040 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,1 | € 75,86745 | € 7,58675 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,1 | € 6,87853 | € 0,68785 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,08 | € 14,08574 | € 1,12686 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 208,02207 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 28,72 | € 2,20133 | € 63,22218 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 2 | € 3,33126 | € 6,66252 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 6,5 | € 0,66913 | € 4,34936 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 5,34 | € 2,41653 | € 12,90425 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,6 | € 18,48861 | € 48,07040 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,51 | € 18,48861 | € 9,42919 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,65 | € 11,43767 | € 7,43448 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,36 | € 7,46846 | € 2,68865 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,26 | € 7,32843 | € 1,90539 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 5,34 | € 0,36442 | € 1,94600 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 6,5 | € 2,28466 | € 14,85026 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,08 | € 129,59412 | € 10,36753 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,08 | € 39,77360 | € 3,18189 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,08 | € 74,84778 | € 5,98782 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,08 | € 170,17059 | € 13,61365 |
| Totale TOS16_04 |  | € 362,83391 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 570,85598 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 85,62840 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 3,42514 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 65,64844 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 722,13282 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 25,22% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.015.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 773.60074

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 2 | € 6,74543 | € 13,49087 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,132 | € 6,74543 | € 0,89040 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,1 | € 75,86745 | € 7,58675 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,1 | € 6,87853 | € 0,68785 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,08 | € 14,08574 | € 1,12686 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 208,02207 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 43,64 | € 2,20133 | € 96,06601 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 2 | € 3,33126 | € 6,66252 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 6,5 | € 0,66913 | € 4,34936 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 8,16 | € 2,41653 | € 19,71886 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,6 | € 18,48861 | € 48,07040 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,51 | € 18,48861 | € 9,42919 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,65 | € 11,43767 | € 7,43448 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,36 | € 7,46846 | € 2,68865 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,26 | € 7,32843 | € 1,90539 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 8,16 | € 0,36442 | € 2,97367 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 6,5 | € 2,28466 | € 14,85026 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,08 | € 129,59412 | € 10,36753 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,08 | € 39,77360 | € 3,18189 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,08 | € 74,84778 | € 5,98782 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,08 | € 170,17059 | € 13,61365 |
| Totale TOS16_04 |  | € 403,52002 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 611,54209 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 91,73131 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 3,66925 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 70,32734 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 773,60074 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 25,74% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.015.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 830.70838

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 2 | € 6,74543 | € 13,49087 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,132 | € 6,74543 | € 0,89040 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,1 | € 75,86745 | € 7,58675 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,1 | € 6,87853 | € 0,68785 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,08 | € 14,08574 | € 1,12686 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 208,02207 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 60,56 | € 2,20133 | € 133,31251 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 2 | € 3,33126 | € 6,66252 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 6,5 | € 0,66913 | € 4,34936 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 11 | € 2,41653 | € 26,58179 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,6 | € 18,48861 | € 48,07040 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,51 | € 18,48861 | € 9,42919 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,65 | € 11,43767 | € 7,43448 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,36 | € 7,46846 | € 2,68865 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,26 | € 7,32843 | € 1,90539 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 11 | € 0,36442 | € 4,00862 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 6,5 | € 2,28466 | € 14,85026 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,08 | € 129,59412 | € 10,36753 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,08 | € 39,77360 | € 3,18189 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,08 | € 74,84778 | € 5,98782 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,08 | € 170,17059 | € 13,61365 |
| Totale TOS16_04 |  | € 448,66440 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 656,68647 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 98,50297 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 3,94012 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 75,51894 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 830,70838 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,25% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.015.005

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 893.31503

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 2 | € 6,74543 | € 13,49087 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,132 | € 6,74543 | € 0,89040 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,1 | € 75,86745 | € 7,58675 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,1 | € 6,87853 | € 0,68785 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,08 | € 14,08574 | € 1,12686 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 208,02207 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 79,48 | € 2,20133 | € 174,96166 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 2 | € 3,33126 | € 6,66252 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 6,5 | € 0,66913 | € 4,34936 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 13,82 | € 2,41653 | € 33,39640 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,6 | € 18,48861 | € 48,07040 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,51 | € 18,48861 | € 9,42919 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,65 | € 11,43767 | € 7,43448 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,36 | € 7,46846 | € 2,68865 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,26 | € 7,32843 | € 1,90539 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 13,82 | € 0,36442 | € 5,03628 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 6,5 | € 2,28466 | € 14,85026 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,08 | € 129,59412 | € 10,36753 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,08 | € 39,77360 | € 3,18189 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,08 | € 74,84778 | € 5,98782 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,08 | € 170,17059 | € 13,61365 |
| Totale TOS16_04 |  | € 498,15582 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 706,17789 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 105,92668 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 4,23707 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 81,21046 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 893,31503 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 26,75% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.016.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 530.21685

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,05714 | € 14,08574 | € 0,80486 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 207,61247 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 19,38 | € 2,20133 | € 42,66176 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 3,33126 | € 10,66004 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8 | € 0,66913 | € 5,35306 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 3,8 | € 2,41653 | € 9,18280 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,4 | € 18,48861 | € 62,86129 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,85 | € 11,43767 | € 9,72202 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,51 | € 7,46846 | € 3,80892 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,34 | € 7,32843 | € 2,49166 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 3,8 | € 0,36442 | € 1,38480 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 8 | € 2,28466 | € 18,27724 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,0571 | € 39,77360 | € 2,27107 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,0571 | € 74,84778 | € 4,27381 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| Totale TOS16_04 |  | € 211,53128 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 419,14375 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 62,87156 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 2,51486 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 48,20153 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 530,21685 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 17,59% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.016.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 581.51769

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,05714 | € 14,08574 | € 0,80486 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 207,61247 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 34,24 | € 2,20133 | € 75,37352 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 3,33126 | € 10,66004 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8 | € 0,66913 | € 5,35306 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 6,62 | € 2,41653 | € 15,99741 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,4 | € 18,48861 | € 62,86129 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,85 | € 11,43767 | € 9,72202 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,51 | € 7,46846 | € 3,80892 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,34 | € 7,32843 | € 2,49166 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 6,62 | € 0,36442 | € 2,41246 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 8 | € 2,28466 | € 18,27724 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,0571 | € 39,77360 | € 2,27107 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,0571 | € 74,84778 | € 4,27381 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| Totale TOS16_04 |  | € 252,08531 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 459,69778 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 68,95467 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 2,75819 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 52,86524 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 581,51769 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 18,96% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.016.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 638.45825

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,05714 | € 14,08574 | € 0,80486 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 207,61247 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 51,1 | € 2,20133 | € 112,48793 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 3,33126 | € 10,66004 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8 | € 0,66913 | € 5,35306 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 9,46 | € 2,41653 | € 22,86034 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,4 | € 18,48861 | € 62,86129 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,85 | € 11,43767 | € 9,72202 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,51 | € 7,46846 | € 3,80892 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,34 | € 7,32843 | € 2,49166 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 9,46 | € 0,36442 | € 3,44741 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 8 | € 2,28466 | € 18,27724 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,0571 | € 39,77360 | € 2,27107 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,0571 | € 74,84778 | € 4,27381 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| Totale TOS16_04 |  | € 297,09760 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 504,71008 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 75,70651 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 3,02826 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 58,04166 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 638,45825 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 20,22% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.016.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 700.89781

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,05714 | € 14,08574 | € 0,80486 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 207,61247 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 69,96 | € 2,20133 | € 154,00500 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 3,33126 | € 10,66004 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8 | € 0,66913 | € 5,35306 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 12,28 | € 2,41653 | € 29,67495 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,4 | € 18,48861 | € 62,86129 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,85 | € 11,43767 | € 9,72202 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,51 | € 7,46846 | € 3,80892 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,34 | € 7,32843 | € 2,49166 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 12,28 | € 0,36442 | € 4,47508 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 8 | € 2,28466 | € 18,27724 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,0571 | € 39,77360 | € 2,27107 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,0571 | € 74,84778 | € 4,27381 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| Totale TOS16_04 |  | € 346,45695 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 554,06942 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 83,11041 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 3,32442 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 63,71798 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 700,89781 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 21,39% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.016.005

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 767.50411

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 6,74543 | € 0,13875 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,05714 | € 14,08574 | € 0,80486 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 207,61247 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 90,43 | € 2,20133 | € 199,06621 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 3,33126 | € 10,66004 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,02057 | € 3,33126 | € 0,06852 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8 | € 0,66913 | € 5,35306 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 15,01 | € 2,41653 | € 36,27207 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,4 | € 18,48861 | € 62,86129 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,85 | € 11,43767 | € 9,72202 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,51 | € 7,46846 | € 3,80892 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,34 | € 7,32843 | € 2,49166 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 15,01 | € 0,36442 | € 5,46994 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 8 | € 2,28466 | € 18,27724 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,0571 | € 39,77360 | € 2,27107 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,0571 | € 74,84778 | € 4,27381 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| Totale TOS16_04 |  | € 399,11014 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 606,72262 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 91,00839 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 3,64034 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 69,77310 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 767,50411 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 22,43% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.021.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo:

001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2565.31196

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 132,979 | € 1,34735 | € 179,16912 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,242 | € 75,86745 | € 18,35992 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 2,42 | € 75,86745 | € 183,59923 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0035 | € 75,86745 | € 0,26554 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,3 | € 14,08574 | € 4,22572 |
| Totale TOS16_01 |  | € 387,91251 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 16,44 | € 2,13293 | € 35,06533 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 3,288 | € 2,20133 | € 7,23797 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 5,74 | € 3,33126 | € 19,12145 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 16,44 | € 0,63269 | € 10,40139 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 10,5 | € 0,66913 | € 7,02589 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 50,78 | € 14,16375 | € 719,23522 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 4,88 | € 2,41653 | € 11,79265 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,15 | € 18,48861 | € 58,23913 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 2,1 | € 38,58210 | € 81,02241 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 1,05 | € 11,43767 | € 12,00955 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,63 | € 7,46846 | € 4,70513 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,42 | € 7,32843 | € 3,07794 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 4,88 | € 0,36442 | € 1,77837 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 26,94 | € 2,28466 | € 61,54861 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,244 | € 12,83880 | € 3,13267 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.119,58625 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.003 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m | m | 2 | € 260,20792 | € 520,41584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 520,41584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.027,91459 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 304,18719 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 12,16749 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 233,21018 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.565,31196 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,77% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.021.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo:

002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3224.26983

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 194,523 | € 1,34735 | € 262,09037 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,354 | € 75,86745 | € 26,85708 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 3,54 | € 75,86745 | € 268,57077 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0035 | € 75,86745 | € 0,26554 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,4 | € 14,08574 | € 5,63430 |
| Totale TOS16_01 |  | € 565,71104 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 16,64 | € 2,13293 | € 35,49191 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 3,328 | € 2,20133 | € 7,32602 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 7,16 | € 3,33126 | € 23,85184 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 16,64 | € 0,63269 | € 10,52793 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 10,5 | € 0,66913 | € 7,02589 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 66,22 | € 14,16375 | € 937,92352 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 4,88 | € 2,41653 | € 11,79265 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,15 | € 18,48861 | € 58,23913 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 2,1 | € 38,58210 | € 81,02241 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 1,05 | € 11,43767 | € 12,00955 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,63 | € 7,46846 | € 4,70513 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,42 | € 7,32843 | € 3,07794 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 4,88 | € 0,36442 | € 1,77837 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 27,14 | € 2,28466 | € 62,00554 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,244 | € 12,83880 | € 3,13267 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.344,10304 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.005 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m | m | 2 | € 319,50792 | € 639,01584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 639,01584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.548,82991 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 382,32449 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 15,29298 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 293,11544 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3.224,26983 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,54% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.021.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo:

003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 4034.37150

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 265,958 | € 1,34735 | € 358,33825 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0035 | € 75,86745 | € 0,26554 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,484 | € 75,86745 | € 36,71985 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 4,84 | € 75,86745 | € 367,19846 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,5 | € 14,08574 | € 7,04287 |
| Totale TOS16_01 |  | € 771,85795 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 16,84 | € 2,13293 | € 35,91850 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 3,368 | € 2,20133 | € 7,41408 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 8,8 | € 3,33126 | € 29,31511 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 16,84 | € 0,63269 | € 10,65447 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 10,5 | € 0,66913 | € 7,02589 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 81,66 | € 14,16375 | € 1.156,61182 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 4,88 | € 2,41653 | € 11,79265 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,15 | € 18,48861 | € 58,23913 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 2,1 | € 38,58210 | € 81,02241 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 1,05 | € 11,43767 | € 12,00955 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,63 | € 7,46846 | € 4,70513 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,42 | € 7,32843 | € 3,07794 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 4,88 | € 0,36442 | € 1,77837 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 27,34 | € 2,28466 | € 62,46247 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,244 | € 12,83880 | € 3,13267 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.569,35273 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.007 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m | m | 2 | € 424,00792 | € 848,01584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 848,01584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3.189,22649 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 478,38397 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 19,13536 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 366,76105 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 4.034,37150 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,12% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.021.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo:

004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 4800.90726

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 360,472 | € 1,34735 | € 485,68159 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0035 | € 75,86745 | € 0,26554 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 6,56 | € 75,86745 | € 497,69047 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,656 | € 75,86745 | € 49,76905 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,6 | € 14,08574 | € 8,45144 |
| Totale TOS16_01 |  | € 1.044,15107 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 17,02 | € 2,13293 | € 36,30243 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 3,404 | € 2,20133 | € 7,49333 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 10,88 | € 3,33126 | € 36,24413 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 17,02 | € 0,63269 | € 10,76835 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 10,5 | € 0,66913 | € 7,02589 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 97,09 | € 14,16375 | € 1.375,15848 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 4,88 | € 2,41653 | € 11,79265 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,15 | € 18,48861 | € 58,23913 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 2,1 | € 38,58210 | € 81,02241 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 1,05 | € 11,43767 | € 12,00955 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,63 | € 7,46846 | € 4,70513 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,42 | € 7,32843 | € 3,07794 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 4,88 | € 0,36442 | € 1,77837 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 27,52 | € 2,28466 | € 62,87371 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,244 | € 12,83880 | € 3,13267 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.795,81671 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.008 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea | m | 2 | € 477,60792 | € 955,21584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 955,21584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3.795,18360 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 569,27754 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 22,77110 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 436,44611 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 4.800,90726 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,43% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.022.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo:

001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2479.41882

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 132,979 | € 1,34735 | € 179,16912 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,242 | € 75,86745 | € 18,35992 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0035 | € 75,86745 | € 0,26554 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 2,42 | € 75,86745 | € 183,59923 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,3 | € 14,08574 | € 4,22572 |
| Totale TOS16_01 |  | € 387,91251 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 15,44 | € 2,13293 | € 32,93240 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 3,088 | € 2,20133 | € 6,79771 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 5,62 | € 3,33126 | € 18,72169 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 15,44 | € 0,63269 | € 9,76870 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9,5 | € 0,66913 | € 6,35675 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 47,68 | € 14,16375 | € 675,32760 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 4,88 | € 2,41653 | € 11,79265 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,85 | € 18,48861 | € 52,69255 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,9 | € 38,58210 | € 73,30599 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,95 | € 11,43767 | € 10,86579 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,57 | € 7,46846 | € 4,25702 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,38 | € 7,32843 | € 2,78480 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 4,88 | € 0,36442 | € 1,77837 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 24,94 | € 2,28466 | € 56,97930 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,244 | € 12,83880 | € 3,13267 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.051,68653 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.003 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m | m | 2 | € 260,20792 | € 520,41584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 520,41584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.960,01487 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 294,00223 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 11,76009 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 225,40171 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.479,41882 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,82% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.022.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo:

002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3116.39074

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 193,424 | € 1,34735 | € 260,60963 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0035 | € 75,86745 | € 0,26554 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,352 | € 75,86745 | € 26,70534 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 3,52 | € 75,86745 | € 267,05342 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,4 | € 14,08574 | € 5,63430 |
| Totale TOS16_01 |  | € 562,56121 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 15,64 | € 2,13293 | € 33,35899 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 3,128 | € 2,20133 | € 6,88576 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 7,02 | € 3,33126 | € 23,38546 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 15,64 | € 0,63269 | € 9,89524 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9,5 | € 0,66913 | € 6,35675 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 62,12 | € 14,16375 | € 879,85214 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 4,88 | € 2,41653 | € 11,79265 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,85 | € 18,48861 | € 52,69255 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,9 | € 38,58210 | € 73,30599 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,95 | € 11,43767 | € 10,86579 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,57 | € 7,46846 | € 4,25702 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,38 | € 7,32843 | € 2,78480 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 4,88 | € 0,36442 | € 1,77837 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 25,14 | € 2,28466 | € 57,43623 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,244 | € 12,83880 | € 3,13267 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.261,97295 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.005 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m | m | 2 | € 319,50792 | € 639,01584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 639,01584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.463,55000 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 369,53250 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 14,78130 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 283,30825 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3.116,39074 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,59% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.022.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo:

003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 3912.47552

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 265,958 | € 1,34735 | € 358,33825 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0035 | € 75,86745 | € 0,26554 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 4,84 | € 75,86745 | € 367,19846 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,484 | € 75,86745 | € 36,71985 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,5 | € 14,08574 | € 7,04287 |
| Totale TOS16_01 |  | € 771,85795 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 15,84 | € 2,13293 | € 33,78557 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 3,168 | € 2,20133 | € 6,97381 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 8,64 | € 3,33126 | € 28,78211 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 15,84 | € 0,63269 | € 10,02178 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9,5 | € 0,66913 | € 6,35675 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 76,56 | € 14,16375 | € 1.084,37669 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 4,88 | € 2,41653 | € 11,79265 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,85 | € 18,48861 | € 52,69255 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,9 | € 38,58210 | € 73,30599 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,95 | € 11,43767 | € 10,86579 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,57 | € 7,46846 | € 4,25702 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,38 | € 7,32843 | € 2,78480 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 4,88 | € 0,36442 | € 1,77837 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 25,34 | € 2,28466 | € 57,89316 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,244 | € 12,83880 | € 3,13267 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.472,99225 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.007 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m | m | 2 | € 424,00792 | € 848,01584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 848,01584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3.092,86602 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 463,92990 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 18,55720 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 355,67959 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3.912,47552 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,19% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.022.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo:

004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 4660.92556

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 360,472 | € 1,34735 | € 485,68159 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,656 | € 75,86745 | € 49,76905 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 6,56 | € 75,86745 | € 497,69047 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0035 | € 75,86745 | € 0,26554 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,6 | € 14,08574 | € 8,45144 |
| Totale TOS16_01 |  | € 1.044,15107 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 16,02 | € 2,13293 | € 34,16950 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 3,204 | € 2,20133 | € 7,05306 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 10,68 | € 3,33126 | € 35,57788 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 16,02 | € 0,63269 | € 10,13566 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9,5 | € 0,66913 | € 6,35675 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 90,99 | € 14,16375 | € 1.288,75960 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 4,88 | € 2,41653 | € 11,79265 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,85 | € 18,48861 | € 52,69255 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,9 | € 38,58210 | € 73,30599 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,95 | € 11,43767 | € 10,86579 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,57 | € 7,46846 | € 4,25702 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,38 | € 7,32843 | € 2,78480 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 4,88 | € 0,36442 | € 1,77837 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 25,52 | € 2,28466 | € 58,30440 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,244 | € 12,83880 | € 3,13267 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.685,15923 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.008 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea | m | 2 | € 477,60792 | € 955,21584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 955,21584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3.684,52614 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 552,67892 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 22,10716 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 423,72051 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 4.660,92556 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,51% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.023.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2709.13644

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 134,078 | € 1,34735 | € 180,64986 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 2,44 | € 75,86745 | € 185,11658 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,16 | € 75,86745 | € 12,13879 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,16 | € 6,87853 | € 1,10056 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,7 | € 14,08574 | € 9,86002 |
| Totale TOS16_01 |  | € 391,15879 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 16,98 | € 2,13293 | € 36,21711 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 3,396 | € 2,20133 | € 7,47571 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,72 | € 3,33126 | € 12,39230 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 16,98 | € 0,63269 | € 10,74304 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8 | € 0,66913 | € 5,35306 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 55,99 | € 14,16375 | € 793,02836 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 4,88 | € 2,41653 | € 11,79265 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,4 | € 18,48861 | € 44,37267 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,6 | € 38,58210 | € 61,73136 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,8 | € 11,43767 | € 9,15013 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,45 | € 7,46846 | € 3,36081 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,32 | € 7,32843 | € 2,34510 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 4,88 | € 0,36442 | € 1,77837 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 24,98 | € 2,28466 | € 57,07068 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.230,03520 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.003 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m | m | 2 | € 260,20792 | € 520,41584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 520,41584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.141,60984 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 321,24148 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 12,84966 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 246,28513 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.709,13644 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 15,54% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.023.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3436.29005

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 193,424 | € 1,34735 | € 260,60963 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 3,52 | € 75,86745 | € 267,05342 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,16 | € 75,86745 | € 12,13879 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,16 | € 6,87853 | € 1,10056 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,8 | € 14,08574 | € 11,26859 |
| Totale TOS16_01 |  | € 554,46397 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 17,18 | € 2,13293 | € 36,64369 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 3,436 | € 2,20133 | € 7,56377 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 4,84 | € 3,33126 | € 16,12331 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 17,18 | € 0,63269 | € 10,86958 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8 | € 0,66913 | € 5,35306 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 76,33 | € 14,16375 | € 1.081,11903 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 4,88 | € 2,41653 | € 11,79265 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,4 | € 18,48861 | € 44,37267 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,6 | € 38,58210 | € 61,73136 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,8 | € 11,43767 | € 9,15013 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,45 | € 7,46846 | € 3,36081 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,32 | € 7,32843 | € 2,34510 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 4,88 | € 0,36442 | € 1,77837 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 25,18 | € 2,28466 | € 57,52761 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.522,95499 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.005 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m | m | 2 | € 319,50792 | € 639,01584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 639,01584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.716,43482 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 407,46522 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 16,29861 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 312,39000 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3.436,29005 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,78% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.023.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 4239.03637

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 265,958 | € 1,34735 | € 358,33825 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 4,84 | € 75,86745 | € 367,19846 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,16 | € 75,86745 | € 12,13879 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,16 | € 6,87853 | € 1,10056 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,9 | € 14,08574 | € 12,67717 |
| Totale TOS16_01 |  | € 753,74621 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 17,38 | € 2,13293 | € 37,07028 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 3,476 | € 2,20133 | € 7,65182 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 6,2 | € 3,33126 | € 20,65383 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 17,38 | € 0,63269 | € 10,99612 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8 | € 0,66913 | € 5,35306 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 91,91 | € 14,16375 | € 1.301,79025 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 4,88 | € 2,41653 | € 11,79265 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,4 | € 18,48861 | € 44,37267 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,6 | € 38,58210 | € 61,73136 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,8 | € 11,43767 | € 9,15013 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,45 | € 7,46846 | € 3,36081 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,32 | € 7,32843 | € 2,34510 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 4,88 | € 0,36442 | € 1,77837 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 25,38 | € 2,28466 | € 57,98454 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.749,25484 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.007 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m | m | 2 | € 424,00792 | € 848,01584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 848,01584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3.351,01689 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 502,65253 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 20,10610 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 385,36694 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 4.239,03637 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,16% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.023.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 5013.81050

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 361,571 | € 1,34735 | € 487,16233 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 6,58 | € 75,86745 | € 499,20782 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,16 | € 75,86745 | € 12,13879 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,16 | € 6,87853 | € 1,10056 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 1 | € 14,08574 | € 14,08574 |
| Totale TOS16_01 |  | € 1.015,98822 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 17,56 | € 2,13293 | € 37,45421 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 3,512 | € 2,20133 | € 7,73107 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 7,98 | € 3,33126 | € 26,58347 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 17,56 | € 0,63269 | € 11,11000 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8 | € 0,66913 | € 5,35306 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 108,58 | € 14,16375 | € 1.537,89996 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 4,88 | € 2,41653 | € 11,79265 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,4 | € 18,48861 | € 44,37267 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,6 | € 38,58210 | € 61,73136 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,8 | € 11,43767 | € 9,15013 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,45 | € 7,46846 | € 3,36081 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,32 | € 7,32843 | € 2,34510 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 4,88 | € 0,36442 | € 1,77837 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 25,56 | € 2,28466 | € 58,39578 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.992,28249 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.008 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea | m | 2 | € 477,60792 | € 955,21584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 955,21584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3.963,48656 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 594,52298 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 23,78092 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 455,80095 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 5.013,81050 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,28% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.024.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2416.39639

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 134,078 | € 1,34735 | € 180,64986 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,218 | € 75,86745 | € 16,53910 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 2,44 | € 75,86745 | € 185,11658 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0035 | € 75,86745 | € 0,26554 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,3 | € 14,08574 | € 4,22572 |
| Totale TOS16_01 |  | € 389,08978 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 14,44 | € 2,13293 | € 30,79947 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 2,888 | € 2,20133 | € 6,35744 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 5,5 | € 3,33126 | € 18,32194 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 14,44 | € 0,63269 | € 9,13601 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9 | € 0,66913 | € 6,02219 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 45,26 | € 14,16375 | € 641,05132 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 4,36 | € 2,41653 | € 10,53606 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,7 | € 18,48861 | € 49,91926 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,8 | € 38,58210 | € 69,44778 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,9 | € 11,43767 | € 10,29390 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,54 | € 7,46846 | € 4,03297 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,36 | € 7,32843 | € 2,63823 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 4,36 | € 0,36442 | € 1,58887 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 23,44 | € 2,28466 | € 53,55231 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,218 | € 12,83880 | € 2,79886 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.000,68915 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.003 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m | m | 2 | € 260,20792 | € 520,41584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 520,41584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.910,19478 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 286,52922 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 11,46117 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 219,67240 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.416,39639 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,86% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.024.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3002.10331

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 193,424 | € 1,34735 | € 260,60963 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 3,52 | € 75,86745 | € 267,05342 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0218 | € 75,86745 | € 1,65391 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0035 | € 75,86745 | € 0,26554 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,4 | € 14,08574 | € 5,63430 |
| Totale TOS16_01 |  | € 537,50978 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 14,64 | € 2,13293 | € 31,22606 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 2,928 | € 2,20133 | € 6,44549 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 6,86 | € 3,33126 | € 22,85246 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 14,64 | € 0,63269 | € 9,26255 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9 | € 0,66913 | € 6,02219 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 58,7 | € 14,16375 | € 831,41212 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 4,36 | € 2,41653 | € 10,53606 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,7 | € 18,48861 | € 49,91926 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,8 | € 38,58210 | € 69,44778 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,9 | € 11,43767 | € 10,29390 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,54 | € 7,46846 | € 4,03297 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,36 | € 7,32843 | € 2,63823 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 4,36 | € 0,36442 | € 1,58887 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 23,64 | € 2,28466 | € 54,00924 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,218 | € 12,83880 | € 2,79886 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.196,67858 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.005 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m | m | 2 | € 319,50792 | € 639,01584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 639,01584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.373,20420 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 355,98063 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 14,23923 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 272,91848 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3.002,10331 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,66% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.024.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 3763.64145

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 264,859 | € 1,34735 | € 356,85751 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0218 | € 75,86745 | € 1,65391 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 4,82 | € 75,86745 | € 365,68111 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0035 | € 75,86745 | € 0,26554 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,5 | € 14,08574 | € 7,04287 |
| Totale TOS16_01 |  | € 733,79392 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 14,84 | € 2,13293 | € 31,65264 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 2,968 | € 2,20133 | € 6,53355 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 8,44 | € 3,33126 | € 28,11585 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 14,84 | € 0,63269 | € 9,38909 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9 | € 0,66913 | € 6,02219 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 72,14 | € 14,16375 | € 1.021,77292 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 4,36 | € 2,41653 | € 10,53606 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,7 | € 18,48861 | € 49,91926 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,8 | € 38,58210 | € 69,44778 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,9 | € 11,43767 | € 10,29390 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,54 | € 7,46846 | € 4,03297 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,36 | € 7,32843 | € 2,63823 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 4,36 | € 0,36442 | € 1,58887 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 23,84 | € 2,28466 | € 54,46618 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,218 | € 12,83880 | € 2,79886 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.393,40089 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.007 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m | m | 2 | € 424,00792 | € 848,01584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 848,01584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.975,21063 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 446,28159 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 17,85126 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 342,14922 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3.763,64145 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,26% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.024.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 4481.69349

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 360,472 | € 1,34735 | € 485,68159 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0218 | € 75,86745 | € 1,65391 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 6,56 | € 75,86745 | € 497,69047 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0035 | € 75,86745 | € 0,26554 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,6 | € 14,08574 | € 8,45144 |
| Totale TOS16_01 |  | € 996,03593 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 15,04 | € 2,13293 | € 32,07923 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 3,008 | € 2,20133 | € 6,62160 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 10,46 | € 3,33126 | € 34,84500 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 15,04 | € 0,63269 | € 9,51563 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9 | € 0,66913 | € 6,02219 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 85,58 | € 14,16375 | € 1.212,13372 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 4,36 | € 2,41653 | € 10,53606 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,7 | € 18,48861 | € 49,91926 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,8 | € 38,58210 | € 69,44778 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,9 | € 11,43767 | € 10,29390 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,54 | € 7,46846 | € 4,03297 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,36 | € 7,32843 | € 2,63823 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 4,36 | € 0,36442 | € 1,58887 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 24,04 | € 2,28466 | € 54,92311 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,218 | € 12,83880 | € 2,79886 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.591,58895 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.008 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea | m | 2 | € 477,60792 | € 955,21584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 955,21584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3.542,84071 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 531,42611 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 21,25704 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 407,42668 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 4.481,69349 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,62% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.025.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2536.24908

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 132,979 | € 1,34735 | € 179,16912 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 2,42 | € 75,86745 | € 183,59923 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,16 | € 75,86745 | € 12,13879 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,16 | € 6,87853 | € 1,10056 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,68 | € 14,08574 | € 9,57830 |
| Totale TOS16_01 |  | € 387,87898 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 14,96 | € 2,13293 | € 31,90860 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 2,992 | € 2,20133 | € 6,58638 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 4,26 | € 3,33126 | € 14,19118 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 14,96 | € 0,63269 | € 9,46501 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 6,5 | € 0,66913 | € 4,34936 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 49,22 | € 14,16375 | € 697,13977 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 4,5 | € 2,41653 | € 10,87437 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 1,95 | € 18,48861 | € 36,05280 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,3 | € 38,58210 | € 50,15673 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,65 | € 11,43767 | € 7,43448 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,36 | € 7,46846 | € 2,68865 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,26 | € 7,32843 | € 1,90539 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 4,5 | € 0,36442 | € 1,63989 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 21,46 | € 2,28466 | € 49,02870 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.096,64516 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.003 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m | m | 2 | € 260,20792 | € 520,41584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 520,41584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.004,93998 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 300,74100 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 12,02964 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 230,56810 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.536,24908 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 15,8% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.025.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3156.82381

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 194,523 | € 1,34735 | € 262,09037 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 3,54 | € 75,86745 | € 268,57077 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,16 | € 75,86745 | € 12,13879 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,16 | € 6,87853 | € 1,10056 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,78 | € 14,08574 | € 10,98688 |
| Totale TOS16_01 |  | € 557,18035 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 15,16 | € 2,13293 | € 32,33518 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 3,032 | € 2,20133 | € 6,67443 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 5,5 | € 3,33126 | € 18,32194 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 15,16 | € 0,63269 | € 9,59155 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 6,5 | € 0,66913 | € 4,34936 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 63,16 | € 14,16375 | € 894,58244 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 4,5 | € 2,41653 | € 10,87437 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 1,95 | € 18,48861 | € 36,05280 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,3 | € 38,58210 | € 50,15673 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,65 | € 11,43767 | € 7,43448 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,36 | € 7,46846 | € 2,68865 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,26 | € 7,32843 | € 1,90539 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 4,5 | € 0,36442 | € 1,63989 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 21,66 | € 2,28466 | € 49,48563 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.299,31669 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.005 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m | m | 2 | € 319,50792 | € 639,01584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 639,01584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.495,51289 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 374,32693 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 14,97308 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 286,98398 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3.156,82381 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 15,22% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.025.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 3926.64628

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 265,958 | € 1,34735 | € 358,33825 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,16 | € 75,86745 | € 12,13879 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 4,84 | € 75,86745 | € 367,19846 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,16 | € 6,87853 | € 1,10056 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,88 | € 14,08574 | € 12,39545 |
| Totale TOS16_01 |  | € 753,46449 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 15,36 | € 2,13293 | € 32,76177 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 3,072 | € 2,20133 | € 6,76248 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 6,92 | € 3,33126 | € 23,05233 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 15,36 | € 0,63269 | € 9,71809 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 6,5 | € 0,66913 | € 4,34936 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 77,1 | € 14,16375 | € 1.092,02512 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 4,5 | € 2,41653 | € 10,87437 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 1,95 | € 18,48861 | € 36,05280 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,3 | € 38,58210 | € 50,15673 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,65 | € 11,43767 | € 7,43448 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,36 | € 7,46846 | € 2,68865 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,26 | € 7,32843 | € 1,90539 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 4,5 | € 0,36442 | € 1,63989 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 21,86 | € 2,28466 | € 49,94256 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.502,58787 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.007 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m | m | 2 | € 424,00792 | € 848,01584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 848,01584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3.104,06820 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 465,61023 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 18,62441 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 356,96784 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3.926,64628 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,51% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.025.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 4649.19006

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 360,472 | € 1,34735 | € 485,68159 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,16 | € 75,86745 | € 12,13879 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 6,56 | € 75,86745 | € 497,69047 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,16 | € 6,87853 | € 1,10056 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,98 | € 14,08574 | € 13,80403 |
| Totale TOS16_01 |  | € 1.012,70842 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 15,56 | € 2,13293 | € 33,18835 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 3,112 | € 2,20133 | € 6,85054 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 8,78 | € 3,33126 | € 29,24848 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 15,56 | € 0,63269 | € 9,84463 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 6,5 | € 0,66913 | € 4,34936 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 91,04 | € 14,16375 | € 1.289,46779 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 4,5 | € 2,41653 | € 10,87437 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 1,95 | € 18,48861 | € 36,05280 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,3 | € 38,58210 | € 50,15673 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,65 | € 11,43767 | € 7,43448 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,36 | € 7,46846 | € 2,68865 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,26 | € 7,32843 | € 1,90539 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 4,5 | € 0,36442 | € 1,63989 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 22,06 | € 2,28466 | € 50,39949 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.707,32480 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.008 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea | m | 2 | € 477,60792 | € 955,21584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 955,21584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3.675,24906 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 551,28736 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 22,05149 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 422,65364 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 4.649,19006 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,64% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.026.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2370.19240

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 132,979 | € 1,34735 | € 179,16912 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,242 | € 75,86745 | € 18,35992 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 2,42 | € 75,86745 | € 183,59923 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0035 | € 75,86745 | € 0,26554 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,3 | € 14,08574 | € 4,22572 |
| Totale TOS16_01 |  | € 387,91251 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 13,94 | € 2,13293 | € 29,73301 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 2,788 | € 2,20133 | € 6,13731 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 5,34 | € 3,33126 | € 17,78894 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 13,94 | € 0,63269 | € 8,81967 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8,5 | € 0,66913 | € 5,68762 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 43,63 | € 14,16375 | € 617,96441 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 4,38 | € 2,41653 | € 10,58439 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,55 | € 18,48861 | € 47,14597 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,7 | € 38,58210 | € 65,58957 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,85 | € 11,43767 | € 9,72202 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,51 | € 7,46846 | € 3,80892 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,34 | € 7,32843 | € 2,49166 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 4,38 | € 0,36442 | € 1,59616 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 22,44 | € 2,28466 | € 51,26766 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,219 | € 12,83880 | € 2,81170 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| Totale TOS16_04 |  | € 965,34155 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.003 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m | m | 2 | € 260,20792 | € 520,41584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 520,41584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.873,66988 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 281,05048 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 11,24202 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 215,47204 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.370,19240 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 13,86% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.026.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 2830.09105

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 193,424 | € 1,34735 | € 260,60963 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 3,52 | € 75,86745 | € 267,05342 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0035 | € 75,86745 | € 0,26554 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,352 | € 75,86745 | € 26,70534 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,4 | € 14,08574 | € 5,63430 |
| Totale TOS16_01 |  | € 562,56121 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 14,14 | € 2,13293 | € 30,15959 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 2,828 | € 2,20133 | € 6,22536 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 6,7 | € 3,33126 | € 22,31946 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 14,14 | € 0,63269 | € 8,94621 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8,5 | € 0,66913 | € 5,68762 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 56,57 | € 14,16375 | € 801,24333 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 4,38 | € 2,41653 | € 10,58439 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,55 | € 18,48861 | € 47,14597 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,7 | € 38,58210 | € 65,58957 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,85 | € 11,43767 | € 9,72202 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,51 | € 7,46846 | € 3,80892 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,34 | € 7,32843 | € 2,49166 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 4,38 | € 0,36442 | € 1,59616 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 22,64 | € 2,28466 | € 51,72459 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,219 | € 12,83880 | € 2,81170 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.154,24909 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.003 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m | m | 2 | € 260,20792 | € 520,41584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 520,41584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.237,22613 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 335,58392 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 13,42336 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 257,28100 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.830,09105 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,39% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.026.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 3334.83083

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 265,958 | € 1,34735 | € 358,33825 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0035 | € 75,86745 | € 0,26554 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 4,84 | € 75,86745 | € 367,19846 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,484 | € 75,86745 | € 36,71985 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,5 | € 14,08574 | € 7,04287 |
| Totale TOS16_01 |  | € 771,85795 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 14,34 | € 2,13293 | € 30,58618 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 2,868 | € 2,20133 | € 6,31341 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 8,3 | € 3,33126 | € 27,64948 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 14,34 | € 0,63269 | € 9,07275 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8,5 | € 0,66913 | € 5,68762 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 69,51 | € 14,16375 | € 984,52226 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 4,38 | € 2,41653 | € 10,58439 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,55 | € 18,48861 | € 47,14597 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,7 | € 38,58210 | € 65,58957 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,85 | € 11,43767 | € 9,72202 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,51 | € 7,46846 | € 3,80892 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,34 | € 7,32843 | € 2,49166 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 4,38 | € 0,36442 | € 1,59616 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 22,84 | € 2,28466 | € 52,18152 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,219 | € 12,83880 | € 2,81170 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.343,95615 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.003 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m | m | 2 | € 260,20792 | € 520,41584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 520,41584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.636,22990 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 395,43449 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 15,81738 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 303,16644 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3.334,83083 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,92% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.026.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 3916.96216

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 359,373 | € 1,34735 | € 484,20085 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,654 | € 75,86745 | € 49,61731 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0035 | € 75,86745 | € 0,26554 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 6,54 | € 75,86745 | € 496,17312 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,6 | € 14,08574 | € 8,45144 |
| Totale TOS16_01 |  | € 1.041,00124 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 14,54 | € 2,13293 | € 31,01277 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 2,908 | € 2,20133 | € 6,40147 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 10,3 | € 3,33126 | € 34,31200 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 14,54 | € 0,63269 | € 9,19928 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8,5 | € 0,66913 | € 5,68762 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 82,45 | € 14,16375 | € 1.167,80118 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 4,38 | € 2,41653 | € 10,58439 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,55 | € 18,48861 | € 47,14597 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,7 | € 38,58210 | € 65,58957 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,85 | € 11,43767 | € 9,72202 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,51 | € 7,46846 | € 3,80892 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,34 | € 7,32843 | € 2,49166 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 4,38 | € 0,36442 | € 1,59616 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 23,04 | € 2,28466 | € 52,63845 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,219 | € 12,83880 | € 2,81170 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.534,99570 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.003 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m | m | 2 | € 260,20792 | € 520,41584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 520,41584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3.096,41277 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 464,46192 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 18,57848 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 356,08747 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3.916,96216 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 15,52% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.031.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo:

001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2238.82027

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 132,979 | € 1,34735 | € 179,16912 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 2,42 | € 75,86745 | € 183,59923 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,2286 | € 14,08574 | € 3,22000 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 572,65721 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 85,82 | € 2,20133 | € 188,91809 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 10,5 | € 0,66913 | € 7,02589 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 8,36 | € 2,41653 | € 20,20216 |
| TOS16_04.A07.002.001 | Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere | m³ | 19,58 | € 2,45835 | € 48,13449 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,15 | € 18,48861 | € 58,23913 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 2,1 | € 38,58210 | € 81,02241 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 1,05 | € 11,43767 | € 12,00955 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,63 | € 7,46846 | € 4,70513 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,42 | € 7,32843 | € 3,07794 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 8,36 | € 0,36442 | € 3,04655 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 27,89 | € 2,28466 | € 63,71903 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1143 | € 39,77360 | € 4,54612 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1143 | € 74,84778 | € 8,55510 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| TOS16_04.F07.006.001 | Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 | m | 2 | € 9,42820 | € 18,85640 |
| TOS16_04.F07.007.001 | Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) | m² | 7 | € 8,98099 | € 62,86696 |
| Totale TOS16_04 |  | € 676,74535 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.003 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m | m | 2 | € 260,20792 | € 520,41584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 520,41584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.769,81840 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 265,47276 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 10,61891 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 203,52912 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.238,82027 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 18,27% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.031.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo:

002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2446.80679

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 8,007 | € 1,34735 | € 10,78822 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 3,52 | € 75,86745 | € 267,05342 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,2857 | € 14,08574 | € 4,02430 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 488,53480 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 115,56 | € 2,20133 | € 254,38562 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 10,5 | € 0,66913 | € 7,02589 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 10,54 | € 2,41653 | € 25,47019 |
| TOS16_04.A07.002.001 | Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere | m³ | 31,86 | € 2,45835 | € 78,32303 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,15 | € 18,48861 | € 58,23913 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 2,1 | € 38,58210 | € 81,02241 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 1,05 | € 11,43767 | € 12,00955 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,63 | € 7,46846 | € 4,70513 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,42 | € 7,32843 | € 3,07794 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 10,54 | € 0,36442 | € 3,84099 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 32,38 | € 2,28466 | € 73,97713 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1143 | € 39,77360 | € 4,54612 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1143 | € 74,84778 | € 8,55510 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| TOS16_04.F07.006.001 | Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 | m | 2 | € 9,42820 | € 18,85640 |
| TOS16_04.F07.007.001 | Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) | m² | 9 | € 8,98099 | € 80,82894 |
| Totale TOS16_04 |  | € 806,68397 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.005 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m | m | 2 | € 319,50792 | € 639,01584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 639,01584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.934,23462 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 290,13519 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 11,60541 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 222,43698 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.446,80679 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 15,5% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.031.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo:

003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3019.10305

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 8,007 | € 1,34735 | € 10,78822 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 4,82 | € 75,86745 | € 365,68111 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,3429 | € 14,08574 | € 4,83000 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 587,96819 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 148,82 | € 2,20133 | € 327,60184 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 10,5 | € 0,66913 | € 7,02589 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 12,68 | € 2,41653 | € 30,64156 |
| TOS16_04.A07.002.001 | Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere | m³ | 46,78 | € 2,45835 | € 115,00161 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,15 | € 18,48861 | € 58,23913 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 2,1 | € 38,58210 | € 81,02241 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 1,05 | € 11,43767 | € 12,00955 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,63 | € 7,46846 | € 4,70513 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,42 | € 7,32843 | € 3,07794 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 12,68 | € 0,36442 | € 4,62085 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 36,83 | € 2,28466 | € 84,14384 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1143 | € 39,77360 | € 4,54612 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1143 | € 74,84778 | € 8,55510 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| TOS16_04.F07.006.001 | Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 | m | 2 | € 9,42820 | € 18,85640 |
| TOS16_04.F07.007.001 | Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) | m² | 11 | € 8,98099 | € 98,79093 |
| Totale TOS16_04 |  | € 950,65870 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.007 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m | m | 2 | € 424,00792 | € 848,01584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 848,01584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.386,64273 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 357,99641 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 14,31986 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 274,46391 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3.019,10305 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,89% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.031.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo:

004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3514.74437

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 8,007 | € 1,34735 | € 10,78822 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 6,58 | € 75,86745 | € 499,20782 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,4 | € 14,08574 | € 5,63430 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 722,29920 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 185,9 | € 2,20133 | € 409,22713 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 10,5 | € 0,66913 | € 7,02589 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 14,82 | € 2,41653 | € 35,81293 |
| TOS16_04.A07.002.001 | Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere | m³ | 60,77 | € 2,45835 | € 149,39393 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,15 | € 18,48861 | € 58,23913 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 2,1 | € 38,58210 | € 81,02241 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 1,05 | € 11,43767 | € 12,00955 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,63 | € 7,46846 | € 4,70513 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,42 | € 7,32843 | € 3,07794 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 14,82 | € 0,36442 | € 5,40070 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 41,36 | € 2,28466 | € 94,49333 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1143 | € 39,77360 | € 4,54612 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1143 | € 74,84778 | € 8,55510 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| TOS16_04.F07.006.001 | Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 | m | 2 | € 9,42820 | € 18,85640 |
| TOS16_04.F07.007.001 | Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) | m² | 13 | € 8,98099 | € 116,75292 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.100,93901 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.008 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea | m | 2 | € 477,60792 | € 955,21584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 955,21584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.778,45405 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 416,76811 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 16,67072 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 319,52222 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3.514,74437 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 15% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.032.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo:

001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2199.42128

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 131,88 | € 1,34735 | € 177,68839 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 2,4 | € 75,86745 | € 182,08188 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,2286 | € 14,08574 | € 3,22000 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 569,65913 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 81,38 | € 2,20133 | € 179,14418 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9,5 | € 0,66913 | € 6,35675 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 8,34 | € 2,41653 | € 20,15383 |
| TOS16_04.A07.002.001 | Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere | m³ | 19,52 | € 2,45835 | € 47,98699 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,85 | € 18,48861 | € 52,69255 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,9 | € 38,58210 | € 73,30599 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,95 | € 11,43767 | € 10,86579 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,57 | € 7,46846 | € 4,25702 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,38 | € 7,32843 | € 2,78480 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 8,34 | € 0,36442 | € 3,03926 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 26,86 | € 2,28466 | € 61,36583 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1143 | € 39,77360 | € 4,54612 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1143 | € 74,84778 | € 8,55510 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| TOS16_04.F07.006.001 | Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 | m | 2 | € 9,42820 | € 18,85640 |
| TOS16_04.F07.007.001 | Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) | m² | 7 | € 8,98099 | € 62,86696 |
| Totale TOS16_04 |  | € 648,59797 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.003 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m | m | 2 | € 260,20792 | € 520,41584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 520,41584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.738,67295 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 260,80094 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 10,43204 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 199,94739 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.199,42128 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 18,19% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.032.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo:

002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2415.30359

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 8,007 | € 1,34735 | € 10,78822 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 3,54 | € 75,86745 | € 268,57077 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,2857 | € 14,08574 | € 4,02430 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,2857 | € 14,08574 | € 4,02430 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 494,07645 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 110,1 | € 2,20133 | € 242,36636 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9,5 | € 0,66913 | € 6,35675 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 10,52 | € 2,41653 | € 25,42186 |
| TOS16_04.A07.002.001 | Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere | m³ | 31,76 | € 2,45835 | € 78,07720 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,85 | € 18,48861 | € 52,69255 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,9 | € 38,58210 | € 73,30599 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,95 | € 11,43767 | € 10,86579 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,57 | € 7,46846 | € 4,25702 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,38 | € 7,32843 | € 2,78480 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 10,52 | € 0,36442 | € 3,83370 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 31,37 | € 2,28466 | € 71,66963 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1143 | € 39,77360 | € 4,54612 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1143 | € 74,84778 | € 8,55510 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| TOS16_04.F07.006.001 | Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 | m | 2 | € 9,42820 | € 18,85640 |
| TOS16_04.F07.007.001 | Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) | m² | 9 | € 8,98099 | € 80,82894 |
| Totale TOS16_04 |  | € 776,23861 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.005 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m | m | 2 | € 319,50792 | € 639,01584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 639,01584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.909,33090 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 286,39964 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 11,45599 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 219,57305 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.415,30359 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 15,38% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.032.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo:

003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 2999.09436

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 8,007 | € 1,34735 | € 10,78822 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 4,82 | € 75,86745 | € 365,68111 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,3429 | € 14,08574 | € 4,83000 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 587,96819 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 148,82 | € 2,20133 | € 327,60184 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9,5 | € 0,66913 | € 6,35675 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 12,68 | € 2,41653 | € 30,64156 |
| TOS16_04.A07.002.001 | Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere | m³ | 46,78 | € 2,45835 | € 115,00161 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,85 | € 18,48861 | € 52,69255 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,9 | € 38,58210 | € 73,30599 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,95 | € 11,43767 | € 10,86579 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,57 | € 7,46846 | € 4,25702 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,38 | € 7,32843 | € 2,78480 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 12,68 | € 0,36442 | € 4,62085 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 36,83 | € 2,28466 | € 84,14384 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1143 | € 39,77360 | € 4,54612 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1143 | € 74,84778 | € 8,55510 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| TOS16_04.F07.006.001 | Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 | m | 2 | € 9,42820 | € 18,85640 |
| TOS16_04.F07.007.001 | Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) | m² | 11 | € 8,98099 | € 98,79093 |
| Totale TOS16_04 |  | € 934,84155 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.007 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m | m | 2 | € 424,00792 | € 848,01584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 848,01584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.370,82558 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 355,62384 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 14,22495 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 272,64494 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.999,09436 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,92% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.032.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo:

004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3494.73568

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 8,007 | € 1,34735 | € 10,78822 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 6,58 | € 75,86745 | € 499,20782 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,4 | € 14,08574 | € 5,63430 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 722,29920 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 185,9 | € 2,20133 | € 409,22713 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9,5 | € 0,66913 | € 6,35675 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 14,82 | € 2,41653 | € 35,81293 |
| TOS16_04.A07.002.001 | Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere | m³ | 60,77 | € 2,45835 | € 149,39393 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,85 | € 18,48861 | € 52,69255 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,9 | € 38,58210 | € 73,30599 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,95 | € 11,43767 | € 10,86579 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,57 | € 7,46846 | € 4,25702 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,38 | € 7,32843 | € 2,78480 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 14,82 | € 0,36442 | € 5,40070 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 41,36 | € 2,28466 | € 94,49333 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1143 | € 39,77360 | € 4,54612 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1143 | € 74,84778 | € 8,55510 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| TOS16_04.F07.006.001 | Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 | m | 2 | € 9,42820 | € 18,85640 |
| TOS16_04.F07.007.001 | Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) | m² | 13 | € 8,98099 | € 116,75292 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.085,12186 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.008 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea | m | 2 | € 477,60792 | € 955,21584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 955,21584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.762,63690 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 414,39554 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 16,57582 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 317,70324 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3.494,73568 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 15,03% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.033.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2373.20169

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 131,88 | € 1,34735 | € 177,68839 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 2,4 | € 75,86745 | € 182,08188 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,16 | € 75,86745 | € 12,13879 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,16 | € 6,87853 | € 1,10056 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,32 | € 14,08574 | € 4,50744 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 584,18592 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 73,76 | € 2,20133 | € 162,37005 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8 | € 0,66913 | € 5,35306 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 8,34 | € 2,41653 | € 20,15383 |
| TOS16_04.A07.002.001 | Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere | m³ | 19,52 | € 2,45835 | € 47,98699 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,4 | € 18,48861 | € 44,37267 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,6 | € 38,58210 | € 61,73136 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,8 | € 11,43767 | € 9,15013 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,45 | € 7,46846 | € 3,36081 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,32 | € 7,32843 | € 2,34510 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 8,34 | € 0,36442 | € 3,03926 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 25,36 | € 2,28466 | € 57,93885 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,16 | € 39,77360 | € 6,36378 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,16 | € 74,84778 | € 11,97564 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| TOS16_04.F07.006.001 | Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 | m | 2 | € 9,42820 | € 18,85640 |
| TOS16_04.F07.007.001 | Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) | m² | 7 | € 8,98099 | € 62,86696 |
| Totale TOS16_04 |  | € 771,44700 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.003 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m | m | 2 | € 260,20792 | € 520,41584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 520,41584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.876,04877 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 281,40732 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 11,25629 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 215,74561 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.373,20169 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 20,54% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.033.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2579.29590

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 8,007 | € 1,34735 | € 10,78822 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 3,54 | € 75,86745 | € 268,57077 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,16 | € 75,86745 | € 12,13879 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,16 | € 6,87853 | € 1,10056 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,4 | € 14,08574 | € 5,63430 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 504,90150 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 100,68 | € 2,20133 | € 221,62984 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8 | € 0,66913 | € 5,35306 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 10,51 | € 2,41653 | € 25,39770 |
| TOS16_04.A07.002.001 | Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere | m³ | 31,76 | € 2,45835 | € 78,07720 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,4 | € 18,48861 | € 44,37267 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,6 | € 38,58210 | € 61,73136 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,8 | € 11,43767 | € 9,15013 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,45 | € 7,46846 | € 3,36081 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,32 | € 7,32843 | € 2,34510 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 10,51 | € 0,36442 | € 3,83005 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 29,85 | € 2,28466 | € 68,19695 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,16 | € 39,77360 | € 6,36378 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,16 | € 74,84778 | € 11,97564 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| TOS16_04.F07.006.001 | Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 | m | 2 | € 9,42820 | € 18,85640 |
| TOS16_04.F07.007.001 | Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) | m² | 9 | € 8,98099 | € 80,82894 |
| Totale TOS16_04 |  | € 895,05174 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.005 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m | m | 2 | € 319,50792 | € 639,01584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 639,01584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.038,96909 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 305,84536 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 12,23381 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 234,48145 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.579,29590 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 17,69% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.033.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3143.96993

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 8,007 | € 1,34735 | € 10,78822 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 4,84 | € 75,86745 | € 367,19846 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,16 | € 75,86745 | € 12,13879 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,16 | € 6,87853 | € 1,10056 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,48 | € 14,08574 | € 6,76116 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 604,65605 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 131,1 | € 2,20133 | € 288,59428 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8 | € 0,66913 | € 5,35306 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 12,65 | € 2,41653 | € 30,56906 |
| TOS16_04.A07.002.001 | Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere | m³ | 46,66 | € 2,45835 | € 114,70661 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,4 | € 18,48861 | € 44,37267 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,6 | € 38,58210 | € 61,73136 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,8 | € 11,43767 | € 9,15013 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,45 | € 7,46846 | € 3,36081 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,32 | € 7,32843 | € 2,34510 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 12,65 | € 0,36442 | € 4,60991 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 34,28 | € 2,28466 | € 78,31797 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,16 | € 39,77360 | € 6,36378 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,16 | € 74,84778 | € 11,97564 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| TOS16_04.F07.006.001 | Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 | m | 2 | € 9,42820 | € 18,85640 |
| TOS16_04.F07.007.001 | Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) | m² | 11 | € 8,98099 | € 98,79093 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.032,67982 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.007 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m | m | 2 | € 424,00792 | € 848,01584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 848,01584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.485,35172 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 372,80276 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 14,91211 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 285,81545 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3.143,96993 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 16,66% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.033.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3629.26566

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 8,007 | € 1,34735 | € 10,78822 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 6,57 | € 75,86745 | € 498,44915 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,16 | € 75,86745 | € 12,13879 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,16 | € 6,87853 | € 1,10056 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,56 | € 14,08574 | € 7,88801 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 737,03359 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 165,33 | € 2,20133 | € 363,94578 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8 | € 0,66913 | € 5,35306 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 14,8 | € 2,41653 | € 35,76460 |
| TOS16_04.A07.002.001 | Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere | m³ | 60,64 | € 2,45835 | € 149,07434 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,4 | € 18,48861 | € 44,37267 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 1,6 | € 38,58210 | € 61,73136 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,8 | € 11,43767 | € 9,15013 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,45 | € 7,46846 | € 3,36081 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,32 | € 7,32843 | € 2,34510 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 14,8 | € 0,36442 | € 5,39342 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 38,83 | € 2,28466 | € 88,71315 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,16 | € 39,77360 | € 6,36378 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,16 | € 74,84778 | € 11,97564 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| TOS16_04.F07.006.001 | Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 | m | 2 | € 9,42820 | € 18,85640 |
| TOS16_04.F07.007.001 | Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) | m² | 13 | € 8,98099 | € 116,75292 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.176,73527 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.008 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea | m | 2 | € 477,60792 | € 955,21584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 955,21584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.868,98471 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 430,34771 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 17,21391 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 329,93324 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3.629,26566 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 16,49% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.034.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2122.14156

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 132,979 | € 1,34735 | € 179,16912 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 2,42 | € 75,86745 | € 183,59923 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,2286 | € 14,08574 | € 3,22000 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 572,65721 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 76,3 | € 2,20133 | € 167,96143 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9 | € 0,66913 | € 6,02219 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 8,27 | € 2,41653 | € 19,98468 |
| TOS16_04.A07.002.001 | Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere | m³ | 19,44 | € 2,45835 | € 47,79032 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,6 | € 18,48861 | € 66,55901 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,9 | € 11,43767 | € 10,29390 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,54 | € 7,46846 | € 4,03297 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,36 | € 7,32843 | € 2,63823 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 8,27 | € 0,36442 | € 3,01375 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 30,45 | € 2,28466 | € 69,56774 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1143 | € 39,77360 | € 4,54612 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1143 | € 74,84778 | € 8,55510 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| TOS16_04.F07.006.001 | Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 | m | 2 | € 9,42820 | € 18,85640 |
| TOS16_04.F07.007.001 | Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) | m² | 7 | € 8,98099 | € 62,86696 |
| Totale TOS16_04 |  | € 584,50920 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.003 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m | m | 2 | € 260,20792 | € 520,41584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 520,41584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.677,58226 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 251,63734 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 10,06549 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 192,92196 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.122,14156 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 18,42% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.034.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2327.68003

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 8,007 | € 1,34735 | € 10,78822 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 3,52 | € 75,86745 | € 267,05342 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,2857 | € 14,08574 | € 4,02430 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 488,53480 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 103,98 | € 2,20133 | € 228,89423 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9 | € 0,66913 | € 6,02219 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 10,5 | € 2,41653 | € 25,37353 |
| TOS16_04.A07.002.001 | Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere | m³ | 31,68 | € 2,45835 | € 77,88053 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,6 | € 18,48861 | € 66,55901 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,9 | € 11,43767 | € 10,29390 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,54 | € 7,46846 | € 4,03297 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,36 | € 7,32843 | € 2,63823 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 10,5 | € 0,36442 | € 3,82641 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 36,06 | € 2,28466 | € 82,38466 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1143 | € 39,77360 | € 4,54612 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1143 | € 74,84778 | € 8,55510 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| TOS16_04.F07.006.001 | Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 | m | 2 | € 9,42820 | € 18,85640 |
| TOS16_04.F07.007.001 | Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) | m² | 9 | € 8,98099 | € 80,82894 |
| Totale TOS16_04 |  | € 712,51262 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.005 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m | m | 2 | € 319,50792 | € 639,01584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 639,01584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.840,06327 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 276,00949 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 11,04038 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 211,60728 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.327,68003 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 15,51% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.034.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 2898.70556

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 8,007 | € 1,34735 | € 10,78822 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 4,84 | € 75,86745 | € 367,19846 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,3429 | € 14,08574 | € 4,83000 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 589,48554 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 135,14 | € 2,20133 | € 297,48765 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9 | € 0,66913 | € 6,02219 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 12,62 | € 2,41653 | € 30,49657 |
| TOS16_04.A07.002.001 | Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere | m³ | 46,52 | € 2,45835 | € 114,36244 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,6 | € 18,48861 | € 66,55901 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,9 | € 11,43767 | € 10,29390 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,54 | € 7,46846 | € 4,03297 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,36 | € 7,32843 | € 2,63823 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 12,62 | € 0,36442 | € 4,59898 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 41,54 | € 2,28466 | € 94,90457 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1143 | € 39,77360 | € 4,54612 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1143 | € 74,84778 | € 8,55510 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| TOS16_04.F07.006.001 | Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 | m | 2 | € 9,42820 | € 18,85640 |
| TOS16_04.F07.007.001 | Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) | m² | 11 | € 8,98099 | € 98,79093 |
| Totale TOS16_04 |  | € 853,96546 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.007 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m | m | 2 | € 424,00792 | € 848,01584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 848,01584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.291,46684 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 343,72003 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 13,74880 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 263,51869 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.898,70556 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,86% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.034.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3386.80757

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 8,007 | € 1,34735 | € 10,78822 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 6,55 | € 75,86745 | € 496,93180 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,4 | € 14,08574 | € 5,63430 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 720,02318 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 170,15 | € 2,20133 | € 374,55619 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9 | € 0,66913 | € 6,02219 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 14,76 | € 2,41653 | € 35,66793 |
| TOS16_04.A07.002.001 | Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere | m³ | 60,46 | € 2,45835 | € 148,63184 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,6 | € 18,48861 | € 66,55901 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,9 | € 11,43767 | € 10,29390 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,54 | € 7,46846 | € 4,03297 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,36 | € 7,32843 | € 2,63823 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 14,76 | € 0,36442 | € 5,37884 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 47,17 | € 2,28466 | € 107,76718 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1143 | € 39,77360 | € 4,54612 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1143 | € 74,84778 | € 8,55510 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| TOS16_04.F07.006.001 | Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 | m | 2 | € 9,42820 | € 18,85640 |
| TOS16_04.F07.007.001 | Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) | m² | 13 | € 8,98099 | € 116,75292 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.002,07922 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.008 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea | m | 2 | € 477,60792 | € 955,21584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 955,21584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.677,31824 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 401,59774 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 16,06391 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 307,89160 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3.386,80757 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,99% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.035.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2294.19403

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 131,88 | € 1,34735 | € 177,68839 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 2,42 | € 75,86745 | € 183,59923 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,16 | € 75,86745 | € 12,13879 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,16 | € 6,87853 | € 1,10056 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,32 | € 14,08574 | € 4,50744 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 585,70327 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 69 | € 2,20133 | € 151,89173 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 6,5 | € 0,66913 | € 4,34936 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 8,47 | € 2,41653 | € 20,46798 |
| TOS16_04.A07.002.001 | Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere | m³ | 19,98 | € 2,45835 | € 49,11783 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,6 | € 18,48861 | € 48,07040 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,65 | € 11,43767 | € 7,43448 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,36 | € 7,46846 | € 2,68865 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,26 | € 7,32843 | € 1,90539 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 8,47 | € 0,36442 | € 3,08664 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 28,37 | € 2,28466 | € 64,81566 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,16 | € 39,77360 | € 6,36378 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,16 | € 74,84778 | € 11,97564 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| TOS16_04.F07.006.001 | Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 | m | 2 | € 9,42820 | € 18,85640 |
| TOS16_04.F07.007.001 | Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) | m² | 7 | € 8,98099 | € 62,86696 |
| Totale TOS16_04 |  | € 707,47301 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.003 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m | m | 2 | € 260,20792 | € 520,41584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 520,41584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.813,59212 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 272,03882 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 10,88155 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 208,56309 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.294,19403 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 20,84% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.035.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2496.78780

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 8,007 | € 1,34735 | € 10,78822 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 3,52 | € 75,86745 | € 267,05342 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,16 | € 75,86745 | € 12,13879 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,16 | € 6,87853 | € 1,10056 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,4 | € 14,08574 | € 5,63430 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 503,38415 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 94,58 | € 2,20133 | € 208,20173 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 6,5 | € 0,66913 | € 4,34936 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 10,7 | € 2,41653 | € 25,85684 |
| TOS16_04.A07.002.001 | Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere | m³ | 32,42 | € 2,45835 | € 79,69971 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,6 | € 18,48861 | € 48,07040 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,65 | € 11,43767 | € 7,43448 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,36 | € 7,46846 | € 2,68865 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,26 | € 7,32843 | € 1,90539 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 10,7 | € 0,36442 | € 3,89929 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 33,98 | € 2,28466 | € 77,63258 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,16 | € 39,77360 | € 6,36378 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,16 | € 74,84778 | € 11,97564 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| TOS16_04.F07.006.001 | Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 | m | 2 | € 9,42820 | € 18,85640 |
| TOS16_04.F07.007.001 | Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) | m² | 9 | € 8,98099 | € 80,82894 |
| Totale TOS16_04 |  | € 831,34530 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.005 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m | m | 2 | € 319,50792 | € 639,01584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 639,01584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.973,74530 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 296,06180 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 11,84247 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 226,98071 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.496,78780 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 17,91% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.035.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3061.06777

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 8,007 | € 1,34735 | € 10,78822 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 4,82 | € 75,86745 | € 365,68111 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,16 | € 75,86745 | € 12,13879 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,16 | € 6,87853 | € 1,10056 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,48 | € 14,08574 | € 6,76116 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 603,13870 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 123,66 | € 2,20133 | € 272,21639 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 6,5 | € 0,66913 | € 4,34936 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 12,82 | € 2,41653 | € 30,97987 |
| TOS16_04.A07.002.001 | Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere | m³ | 47,44 | € 2,45835 | € 116,62412 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,6 | € 18,48861 | € 48,07040 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,65 | € 11,43767 | € 7,43448 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,36 | € 7,46846 | € 2,68865 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,26 | € 7,32843 | € 1,90539 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 12,82 | € 0,36442 | € 4,67186 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 39,46 | € 2,28466 | € 90,15249 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,16 | € 39,77360 | € 6,36378 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,16 | € 74,84778 | € 11,97564 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| TOS16_04.F07.006.001 | Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 | m | 2 | € 9,42820 | € 18,85640 |
| TOS16_04.F07.007.001 | Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) | m² | 11 | € 8,98099 | € 98,79093 |
| Totale TOS16_04 |  | € 968,66187 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.007 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m | m | 2 | € 424,00792 | € 848,01584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 848,01584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.419,81642 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 362,97246 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 14,51890 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 278,27889 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3.061,06777 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 16,82% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.035.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo:

004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3548.30550

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 8,007 | € 1,34735 | € 10,78822 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 6,57 | € 75,86745 | € 498,44915 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,16 | € 75,86745 | € 12,13879 |
| TOS16_01.B04.900.008 | Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' | m³ | 0,16 | € 6,87853 | € 1,10056 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,56 | € 14,08574 | € 7,88801 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 737,03359 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 156,6 | € 2,20133 | € 344,72818 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 6,5 | € 0,66913 | € 4,34936 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 14,96 | € 2,41653 | € 36,15124 |
| TOS16_04.A07.002.001 | Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere | m³ | 61,59 | € 2,45835 | € 151,40978 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 2,6 | € 18,48861 | € 48,07040 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 0,48 | € 18,48861 | € 8,87453 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,65 | € 11,43767 | € 7,43448 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,12 | € 7,46846 | € 0,89622 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,36 | € 7,46846 | € 2,68865 |
| TOS16_04.E02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,15195 | € 0,02304 |
| TOS16_04.E02.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | m² | 0,04 | € 3,56035 | € 0,14241 |
| TOS16_04.E02.003.002 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | m² | 0,02 | € 1,50512 | € 0,03010 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,26 | € 7,32843 | € 1,90539 |
| TOS16_04.E06.002.001 | Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa | m | 2 | € 9,06655 | € 18,13309 |
| TOS16_04.E06.010.001 | Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) | m | 4 | € 19,17918 | € 76,71671 |
| TOS16_04.E06.017.001 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm | m | 4 | € 14,23640 | € 56,94561 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 14,96 | € 0,36442 | € 5,45172 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 45,09 | € 2,28466 | € 103,01509 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,16 | € 39,77360 | € 6,36378 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,16 | € 74,84778 | € 11,97564 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| TOS16_04.F07.006.001 | Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 | m | 2 | € 9,42820 | € 18,85640 |
| TOS16_04.F07.007.001 | Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) | m² | 13 | € 8,98099 | € 116,75292 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.112,73514 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.008 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea | m | 2 | € 477,60792 | € 955,21584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 955,21584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.804,98458 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 420,74769 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 16,82991 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 322,57323 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3.548,30550 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 16,64% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.036.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2108.67292

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 132,979 | € 1,34735 | € 179,16912 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 2,42 | € 75,86745 | € 183,59923 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,22857 | € 14,08574 | € 3,21958 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 572,65679 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 74,22 | € 2,20133 | € 163,38266 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8,5 | € 0,66913 | € 5,68762 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 8,27 | € 2,41653 | € 19,98468 |
| TOS16_04.A07.002.001 | Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere | m³ | 19,46 | € 2,45835 | € 47,83949 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,4 | € 18,48861 | € 62,86129 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,85 | € 11,43767 | € 9,72202 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,51 | € 7,46846 | € 3,80892 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,34 | € 7,32843 | € 2,49166 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 8,27 | € 0,36442 | € 3,01375 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 29,95 | € 2,28466 | € 68,42542 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1143 | € 39,77360 | € 4,54612 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1143 | € 74,84778 | € 8,55510 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| TOS16_04.F07.006.001 | Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 | m | 2 | € 9,42820 | € 18,85640 |
| TOS16_04.F07.007.001 | Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) | m² | 7 | € 8,98099 | € 62,86696 |
| Totale TOS16_04 |  | € 573,86249 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.003 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m | m | 2 | € 260,20792 | € 520,41584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 520,41584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.666,93512 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 250,04027 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 10,00161 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 191,69754 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.108,67292 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 18,39% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.036.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2312.51363

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 8,007 | € 1,34735 | € 10,78822 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 3,52 | € 75,86745 | € 267,05342 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,28571 | € 14,08574 | € 4,02444 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 488,53494 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 101,36 | € 2,20133 | € 223,12674 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8,5 | € 0,66913 | € 5,68762 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 10,48 | € 2,41653 | € 25,32520 |
| TOS16_04.A07.002.001 | Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere | m³ | 31,66 | € 2,45835 | € 77,83136 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,4 | € 18,48861 | € 62,86129 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,85 | € 11,43767 | € 9,72202 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,51 | € 7,46846 | € 3,80892 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,34 | € 7,32843 | € 2,49166 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 10,48 | € 0,36442 | € 3,81912 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 35,56 | € 2,28466 | € 81,24233 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1143 | € 39,77360 | € 4,54612 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1143 | € 74,84778 | € 8,55510 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| TOS16_04.F07.006.001 | Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 | m | 2 | € 9,42820 | € 18,85640 |
| TOS16_04.F07.007.001 | Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) | m² | 9 | € 8,98099 | € 80,82894 |
| Totale TOS16_04 |  | € 700,52322 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.005 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m | m | 2 | € 319,50792 | € 639,01584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 639,01584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 1.828,07402 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 274,21110 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 10,96844 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 210,22851 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.312,51363 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 15,45% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.036.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 2882.45206

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 8,007 | € 1,34735 | € 10,78822 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 4,84 | € 75,86745 | € 367,19846 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,34286 | € 14,08574 | € 4,82944 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 589,48498 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 132,06 | € 2,20133 | € 290,70756 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8,5 | € 0,66913 | € 5,68762 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 12,62 | € 2,41653 | € 30,49657 |
| TOS16_04.A07.002.001 | Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere | m³ | 46,54 | € 2,45835 | € 114,41161 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,4 | € 18,48861 | € 62,86129 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,85 | € 11,43767 | € 9,72202 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,51 | € 7,46846 | € 3,80892 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,34 | € 7,32843 | € 2,49166 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 12,62 | € 0,36442 | € 4,59898 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 41,04 | € 2,28466 | € 93,76224 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1143 | € 39,77360 | € 4,54612 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1143 | € 74,84778 | € 8,55510 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| TOS16_04.F07.006.001 | Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 | m | 2 | € 9,42820 | € 18,85640 |
| TOS16_04.F07.007.001 | Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) | m² | 11 | € 8,98099 | € 98,79093 |
| Totale TOS16_04 |  | € 841,11742 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.007 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m | m | 2 | € 424,00792 | € 848,01584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 848,01584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.278,61823 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 341,79273 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 13,67171 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 262,04110 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.882,45206 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,8% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.036.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo:

004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3369.16245

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 3,2 | € 6,74543 | € 21,58539 |
| TOS16_01.A04.018.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,14571 | € 6,74543 | € 0,98288 |
| TOS16_01.B03.001.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) | kg | 8,007 | € 1,34735 | € 10,78822 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 6,55 | € 75,86745 | € 496,93180 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,4 | € 14,08574 | € 5,63430 |
| TOS16_01.F06.002.088 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm | m | 2 | € 92,05030 | € 184,10059 |
| Totale TOS16_01 |  | € 720,02318 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 166,57 | € 2,20133 | € 366,67543 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 8,5 | € 0,66913 | € 5,68762 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 14,76 | € 2,41653 | € 35,66793 |
| TOS16_04.A07.002.001 | Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere | m³ | 60,48 | € 2,45835 | € 148,68101 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,4 | € 18,48861 | € 62,86129 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 0,85 | € 11,43767 | € 9,72202 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,51 | € 7,46846 | € 3,80892 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,34 | € 7,32843 | € 2,49166 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 14,76 | € 0,36442 | € 5,37884 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 46,67 | € 2,28466 | € 106,62485 |
| TOS16_04.F06.023.004 | Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 | cad | 0,0571 | € 129,59412 | € 7,39982 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1143 | € 39,77360 | € 4,54612 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1143 | € 74,84778 | € 8,55510 |
| TOS16_04.F06.053.001 | Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) | cad | 0,0571 | € 170,17059 | € 9,71674 |
| TOS16_04.F07.003.002 | Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm | m | 2 | € 35,71960 | € 71,43920 |
| TOS16_04.F07.006.001 | Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 | m | 2 | € 9,42820 | € 18,85640 |
| TOS16_04.F07.007.001 | Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) | m² | 13 | € 8,98099 | € 116,75292 |
| Totale TOS16_04 |  | € 988,13051 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.012.008 | Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea | m | 2 | € 477,60792 | € 955,21584 |
| Totale TOS16_14 |  | € 955,21584 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.663,36953 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 399,50543 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 15,98022 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 306,28750 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3.369,16245 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 14,93% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.041.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo:

001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 2900.46658

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0035 | € 75,86745 | € 0,26554 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,029 | € 75,86745 | € 2,20016 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,65 | € 14,08574 | € 9,15573 |
| Totale TOS16_01 |  | € 13,91441 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 23,44 | € 2,13293 | € 49,99582 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 7,032 | € 2,20133 | € 15,47975 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 23,44 | € 0,63269 | € 14,83021 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 10,5 | € 0,66913 | € 7,02589 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 55,624 | € 14,16375 | € 787,84442 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 18,03 | € 2,41653 | € 43,56998 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,15 | € 18,48861 | € 58,23913 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 2,1 | € 38,58210 | € 81,02241 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 1,05 | € 11,43767 | € 12,00955 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,63 | € 7,46846 | € 4,70513 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,42 | € 7,32843 | € 3,07794 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 18,03 | € 0,36442 | € 6,57049 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 33,94 | € 2,28466 | € 77,54119 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.001.003 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200 | m | 2 | € 37,25761 | € 74,51523 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,29 | € 12,83880 | € 3,72325 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.256,16837 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.031.002 | Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m | m² | 8,9 | € 114,91867 | € 1.022,77619 |
| Totale TOS16_14 |  | € 1.022,77619 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.292,85896 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 343,92884 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 13,75715 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 263,67878 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 2.900,46658 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 25,1% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.041.002

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo:

002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 3464.17067

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0035 | € 75,86745 | € 0,26554 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,029 | € 75,86745 | € 2,20016 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,77 | € 14,08574 | € 10,84602 |
| Totale TOS16_01 |  | € 15,60470 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 24,58 | € 2,13293 | € 52,42736 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 7,374 | € 2,20133 | € 16,23260 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 24,58 | € 0,63269 | € 15,55147 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 10,5 | € 0,66913 | € 7,02589 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 69,828 | € 14,16375 | € 989,02633 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 20,33 | € 2,41653 | € 49,12799 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,15 | € 18,48861 | € 58,23913 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 2,1 | € 38,58210 | € 81,02241 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 1,05 | € 11,43767 | € 12,00955 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,63 | € 7,46846 | € 4,70513 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,42 | € 7,32843 | € 3,07794 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 20,33 | € 0,36442 | € 7,40866 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 35,08 | € 2,28466 | € 80,14570 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.001.003 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200 | m | 2 | € 37,25761 | € 74,51523 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,29 | € 12,83880 | € 3,72325 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.470,25662 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.031.002 | Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m | m² | 10,9 | € 114,91867 | € 1.252,61354 |
| Totale TOS16_14 |  | € 1.252,61354 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 2.738,47484 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 410,77123 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 16,43085 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 314,92461 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 3.464,17067 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 24,95% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.041.003

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo:

003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 4396.60135

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0035 | € 75,86745 | € 0,26554 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,029 | € 75,86745 | € 2,20016 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,88 | € 14,08574 | € 12,39545 |
| Totale TOS16_01 |  | € 17,15413 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 25,74 | € 2,13293 | € 54,90155 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 7,722 | € 2,20133 | € 16,99867 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 25,74 | € 0,63269 | € 16,28539 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 10,5 | € 0,66913 | € 7,02589 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 85,244 | € 14,16375 | € 1.207,37470 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 22,65 | € 2,41653 | € 54,73433 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,15 | € 18,48861 | € 58,23913 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 2,1 | € 38,58210 | € 81,02241 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 1,05 | € 11,43767 | € 12,00955 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,63 | € 7,46846 | € 4,70513 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,42 | € 7,32843 | € 3,07794 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 22,65 | € 0,36442 | € 8,25411 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 36,24 | € 2,28466 | € 82,79590 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.001.003 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200 | m | 2 | € 37,25761 | € 74,51523 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,29 | € 12,83880 | € 3,72325 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.701,68116 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.031.003 | Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m | m² | 12,9 | € 136,18131 | € 1.756,73892 |
| Totale TOS16_14 |  | € 1.756,73892 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3.475,57419 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 521,33613 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 20,85345 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 399,69103 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 4.396,60135 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 23,19% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.041.004

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo:

004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 5056.38551

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0035 | € 75,86745 | € 0,26554 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,029 | € 75,86745 | € 2,20016 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 1 | € 14,08574 | € 14,08574 |
| Totale TOS16_01 |  | € 18,84442 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 26,9 | € 2,13293 | € 57,37575 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 8,07 | € 2,20133 | € 17,76473 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 26,9 | € 0,63269 | € 17,01931 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 10,5 | € 0,66913 | € 7,02589 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 101,8 | € 14,16375 | € 1.441,86974 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 24,95 | € 2,41653 | € 60,29234 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,15 | € 18,48861 | € 58,23913 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 2,1 | € 38,58210 | € 81,02241 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 1,05 | € 11,43767 | € 12,00955 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,63 | € 7,46846 | € 4,70513 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,42 | € 7,32843 | € 3,07794 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 24,95 | € 0,36442 | € 9,09228 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 37,4 | € 2,28466 | € 85,44610 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.001.003 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200 | m | 2 | € 37,25761 | € 74,51523 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,29 | € 12,83880 | € 3,72325 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 1.949,19676 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.031.003 | Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m | m² | 14,9 | € 136,18131 | € 2.029,10154 |
| Totale TOS16_14 |  | € 2.029,10154 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 3.997,14270 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 599,57141 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 23,98286 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 459,67141 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 5.056,38551 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 22,98% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.041.005

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo:

005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 5737.02590

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0035 | € 75,86745 | € 0,26554 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,029 | € 75,86745 | € 2,20016 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 1,1 | € 14,08574 | € 15,49431 |
| Totale TOS16_01 |  | € 20,25299 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 28,06 | € 2,13293 | € 59,84995 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 8,418 | € 2,20133 | € 18,53079 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 28,06 | € 0,63269 | € 17,75323 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 10,5 | € 0,66913 | € 7,02589 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 119,536 | € 14,16375 | € 1.693,07801 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 27,27 | € 2,41653 | € 65,89868 |
| TOS16_04.B12.001.001 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm | m³ | 3,15 | € 18,48861 | € 58,23913 |
| TOS16_04.B12.001.002 | Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. | m³ | 2,1 | € 38,58210 | € 81,02241 |
| TOS16_04.E02.001.001 | Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm | m² | 1,05 | € 11,43767 | € 12,00955 |
| TOS16_04.E02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm | m² | 0,63 | € 7,46846 | € 4,70513 |
| TOS16_04.E02.009.001 | Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm | m² | 0,42 | € 7,32843 | € 3,07794 |
| TOS16_04.E09.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq | m² | 27,27 | € 0,36442 | € 9,93773 |
| TOS16_04.E09.011.001 | Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) | m² | 38,56 | € 2,28466 | € 88,09630 |
| TOS16_04.F06.025.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm | cad | 0,1 | € 39,77360 | € 3,97736 |
| TOS16_04.F06.031.001 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) | cad | 0,1 | € 74,84778 | € 7,48478 |
| TOS16_04.F07.001.003 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200 | m | 2 | € 37,25761 | € 74,51523 |
| TOS16_04.F07.002.001 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm | m | 0,29 | € 12,83880 | € 3,72325 |
| TOS16_04.F07.002.002 | Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm | cad | 0,1 | € 12,91200 | € 1,29120 |
| Totale TOS16_04 |  | € 2.213,48120 |  |  |  |
| TOS16_14.R09.031.003 | Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m | m² | 16,9 | € 136,18131 | € 2.301,46416 |
| Totale TOS16_14 |  | € 2.301,46416 |  |  |  |
| Totale Parziale (A) |  | € 4.535,19834 |  |  |  |
| Spese generali (B) |  | 15% di (A) |  | € 680,27975 |  |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa |  | 4% di (B) |  | € 27,21119 |  |
| Utili di impresa (C) |  | 10% di (A + B) |  | € 521,54781 |  |
| Totale articolo |  | (A + B + C) |  | € 5.737,02590 |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  | 22,77% |

Codice regionale: TOS16_04.G01.042.001

Tipologia:

TOS16_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Capitolo:

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Voce:

042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo:

001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 2784.77022

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unità di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,0035 | € 75,86745 | € 0,26554 |
| TOS16_01.B04.003.001 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 | m³ | 0,029 | € 75,86745 | € 2,20016 |
| TOS16_01.B04.003.005 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 | m³ | 0,0288 | € 79,61745 | € 2,29298 |
| TOS16_01.F06.002.083 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm | m | 0,65 | € 14,08574 | € 9,15573 |
| Totale TOS16_01 |  | € 13,91441 |  |  |  |
| TOS16_04.A04.001.001 | Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm | m² | 22,44 | € 2,13293 | € 47,86289 |
| TOS16_04.A04.002.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc | m³ | 6,732 | € 2,20133 | € 14,81935 |
| TOS16_04.A04.008.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 | m³ | 0,98 | € 3,33126 | € 3,26464 |
| TOS16_04.A05.005.001 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 22,44 | € 0,63269 | € 14,19752 |
| TOS16_04.A05.005.002 | Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione | m² | 9,5 | € 0,66913 | € 6,35675 |
| TOS16_04.A05.007.002 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. | m³ | 50,844 | € 14,16375 | € 720,14170 |
| TOS16_04.A05.008.001 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm | m² | 18,05 | € 2,41653 | € 43,61831 |