| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A03.001.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati TOS23_001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 0,48456.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,02000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 0,77579.. |
|  | TOS23_AT.N01.002.006; -; Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 11,00000 -16,78%.. | € 0,22000.. |
|  | TOS23_AT.N02.014.017; -; Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo).. | 0,11000 ora.. | € 62,39305 +0,71%.. | € 6,86324.. |
|  | AT. |  |  | € 8,34359. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,51588.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,01800 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,43038.. |
|  | RU. |  |  | € 1,99826. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 10,34185 +0,11%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07446 = 4,5% * B). |  |  | € 1,65470. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,19966. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 13,19621 +0,11%. |
|  | Incidenza manodopera al 39,03%. |  |  | € 5,15086. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56%. |  |  | € 0,07446. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A03.001.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati TOS23_002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,03000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 0,72684.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,03000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 1,16368.. |
|  | TOS23_AT.N01.002.006; -; Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese.. | 0,03000 ora.. | € 11,00000 -16,78%.. | € 0,33000.. |
|  | TOS23_AT.N01.100.901; -; Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV... | 0,03000 ora.. | € 17,10329 +2,36%.. | € 0,51310.. |
|  | TOS23_AT.N02.014.017; -; Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo).. | 0,11000 ora.. | € 62,39305 +0,71%.. | € 6,86324.. |
|  | AT. |  |  | € 9,59686. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,03176.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,03600 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,95760.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,03600 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,86076.. |
|  | RU. |  |  | € 3,70992. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 13,30678 +0,04%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09581 = 4,5% * B). |  |  | € 2,12908. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,54359. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 16,97945 +0,04%. |
|  | Incidenza manodopera al 40,42%. |  |  | € 6,86252. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56%. |  |  | € 0,09581. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A03.001.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati TOS23_003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.032; -; Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese.. | 0,06000 ora.. | € 14,77813 +1,63%.. | € 0,88669.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.901; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV.. | 0,06000 ora.. | € 16,16365 +1,23%.. | € 0,96982.. |
|  | TOS23_AT.N01.009.016; -; Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 mese.. | 0,12000 ora.. | € 7,51250 -18,81%.. | € 0,90150.. |
|  | TOS23_AT.N01.065.033; -; Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 mese.. | 0,12000 ora.. | € 3,67500 -7,33%.. | € 0,44100.. |
|  | TOS23_AT.N01.100.901; -; Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV... | 0,12000 ora.. | € 17,10329 +2,36%.. | € 2,05239.. |
|  | TOS23_AT.N01.100.901; -; Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV... | 0,12000 ora.. | € 17,10329 +2,36%.. | € 2,05239.. |
|  | TOS23_AT.N02.014.017; -; Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo).. | 0,16000 ora.. | € 62,39305 +0,71%.. | € 9,98289.. |
|  | AT. |  |  | € 17,28668. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00300 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 1,13981.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00400 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 1,50000.. |
|  | PR. |  |  | € 2,63981. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,90000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 25,79400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,71960.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,90000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 23,94000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,90000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 21,51900.. |
|  | RU. |  |  | € 72,97260. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 92,89909 +0,04%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66887 = 4,5% * B). |  |  | € 14,86385. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 10,77629. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 118,53923 +0,04%. |
|  | Incidenza manodopera al 65,43%. |  |  | € 77,55820. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56%. |  |  | € 0,66887. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.001.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti TOS23_001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,04000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 0,96912.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,04000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 1,55158.. |
|  | AT. |  |  | € 2,52070. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 1,62520. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 4,14590 +0,36%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01327 = 2% * B). |  |  | € 0,66334. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,48092. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 5,29016 +0,36%. |
|  | Incidenza manodopera al 30,72%. |  |  | € 1,62520. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,01327. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.001.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti TOS23_002 - compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,04000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 0,96912.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,04000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 1,55158.. |
|  | TOS23_AT.N02.014.017; -; Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo).. | 0,20000 ora.. | € 62,39305 +0,71%.. | € 12,47861.. |
|  | AT. |  |  | € 14,99931. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 1,62520. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 16,62451 +0,62%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06650 = 2,5% * B). |  |  | € 2,65992. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,92844. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 21,21287 +0,62%. |
|  | Incidenza manodopera al 34,68%. |  |  | € 7,35720. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 0,06650. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.002.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti TOS23_001 - fino alla profondità di m 1,50. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,05000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 1,21140.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,05000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 1,93947.. |
|  | AT. |  |  | € 3,15087. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,05000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,43300.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 1,91180. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 5,06267 +0,37%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03240 = 4% * B). |  |  | € 0,81003. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,58727. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 6,45997 +0,37%. |
|  | Incidenza manodopera al 29,59%. |  |  | € 1,91180. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5%. |  |  | € 0,03240. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.002.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti TOS23_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,06000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 1,45368.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,06000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 2,32737.. |
|  | AT. |  |  | € 3,78105. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,71960.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 2,19840. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 5,97945 +0,37%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03827 = 4% * B). |  |  | € 0,95671. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,69362. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 7,62978 +0,37%. |
|  | Incidenza manodopera al 28,81%. |  |  | € 2,19840. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5%. |  |  | € 0,03827. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.003.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine TOS23_001 - fino alla profondità di m 1,50. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,08000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 1,93824.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,08000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 3,10316.. |
|  | AT. |  |  | € 5,04140. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,08000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,29280.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 2,77160. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 7,81300 +0,38%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05000 = 4% * B). |  |  | € 1,25008. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,90631. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 9,96939 +0,38%. |
|  | Incidenza manodopera al 27,8%. |  |  | € 2,77160. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5%. |  |  | € 0,05000. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.003.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine TOS23_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,09000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 2,18052.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,09000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 3,49105.. |
|  | AT. |  |  | € 5,67157. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,09000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,57940.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 3,05820. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 8,72977 +0,38%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05587 = 4% * B). |  |  | € 1,39676. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,01265. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 11,13918 +0,38%. |
|  | Incidenza manodopera al 27,45%. |  |  | € 3,05820. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5%. |  |  | € 0,05587. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.004.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. TOS23_001 - fino alla profondità di m 1,50. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,14000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 3,39192.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,14000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 5,43052.. |
|  | AT. |  |  | € 8,82244. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,14000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,01240.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 4,49120. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 13,31364 +0,39%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08521 = 4% * B). |  |  | € 2,13018. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,54438. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 16,98820 +0,39%. |
|  | Incidenza manodopera al 26,44%. |  |  | € 4,49120. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5%. |  |  | € 0,08521. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.004.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. TOS23_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,15000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 3,63420.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,15000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 5,81842.. |
|  | AT. |  |  | € 9,45262. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 4,77780. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 14,23042 +0,39%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09107 = 4% * B). |  |  | € 2,27687. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,65073. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 18,15802 +0,39%. |
|  | Incidenza manodopera al 26,31%. |  |  | € 4,77780. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5%. |  |  | € 0,09107. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.005.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS23_001 - fino alla profondità di m 1,50. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,05000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 1,21140.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,05000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 1,93947.. |
|  | TOS23_AT.N02.014.017; -; Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo).. | 0,20000 ora.. | € 62,39305 +0,71%.. | € 12,47861.. |
|  | AT. |  |  | € 15,62948. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,05000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,43300.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 1,91180. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 17,54128 +0,61%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12630 = 4,5% * B). |  |  | € 2,80660. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,03479. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 22,38267 +0,61%. |
|  | Incidenza manodopera al 34,15%. |  |  | € 7,64380. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56%. |  |  | € 0,12630. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.005.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS23_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,06000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 1,45368.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,06000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 2,32737.. |
|  | TOS23_AT.N02.014.017; -; Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo).. | 0,20000 ora.. | € 62,39305 +0,71%.. | € 12,47861.. |
|  | AT. |  |  | € 16,25966. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,71960.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 2,19840. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 18,45806 +0,6%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13290 = 4,5% * B). |  |  | € 2,95329. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,14114. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 23,55249 +0,6%. |
|  | Incidenza manodopera al 33,67%. |  |  | € 7,93040. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56%. |  |  | € 0,13290. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.006.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS23_001 - fino alla profondità di m 1,50. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,08000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 1,93824.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,08000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 3,10316.. |
|  | TOS23_AT.N02.014.017; -; Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo).. | 0,20000 ora.. | € 62,39305 +0,71%.. | € 12,47861.. |
|  | AT. |  |  | € 17,52001. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,08000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,29280.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 2,77160. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 20,29161 +0,58%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14610 = 4,5% * B). |  |  | € 3,24666. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,35383. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 25,89210 +0,58%. |
|  | Incidenza manodopera al 32,84%. |  |  | € 8,50360. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56%. |  |  | € 0,14610. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.006.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS23_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,09000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 2,18052.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,09000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 3,49105.. |
|  | TOS23_AT.N02.014.017; -; Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo).. | 0,20000 ora.. | € 62,39305 +0,71%.. | € 12,47861.. |
|  | AT. |  |  | € 18,15018. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,09000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,57940.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 3,05820. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 21,20838 +0,58%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15270 = 4,5% * B). |  |  | € 3,39334. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,46017. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 27,06189 +0,58%. |
|  | Incidenza manodopera al 32,48%. |  |  | € 8,79020. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56%. |  |  | € 0,15270. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.007.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS23_001 - fino alla profondità di m 1,50. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,14000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 3,39192.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,14000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 5,43052.. |
|  | TOS23_AT.N02.014.017; -; Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo).. | 0,20000 ora.. | € 62,39305 +0,71%.. | € 12,47861.. |
|  | AT. |  |  | € 21,30105. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,14000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,01240.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 4,49120. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 25,79225 +0,55%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18570 = 4,5% * B). |  |  | € 4,12676. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,99190. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 32,91091 +0,55%. |
|  | Incidenza manodopera al 31,06%. |  |  | € 10,22320. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56%. |  |  | € 0,18570. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.007.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS23_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,15000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 3,63420.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,15000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 5,81842.. |
|  | TOS23_AT.N02.014.017; -; Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo).. | 0,20000 ora.. | € 62,39305 +0,71%.. | € 12,47861.. |
|  | AT. |  |  | € 21,93123. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 4,77780. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 26,70903 +0,54%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19230 = 4,5% * B). |  |  | € 4,27344. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,09825. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 34,08072 +0,54%. |
|  | Incidenza manodopera al 30,84%. |  |  | € 10,50980. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56%. |  |  | € 0,19230. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.008.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. TOS23_001 - fino alla profondità di m 1,50. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,06000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 1,45368.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,06000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 2,32737.. |
|  | AT. |  |  | € 3,78105. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,71960.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 2,19840. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 5,97945 +0,37%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03827 = 4% * B). |  |  | € 0,95671. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,69362. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 7,62978 +0,37%. |
|  | Incidenza manodopera al 28,81%. |  |  | € 2,19840. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5%. |  |  | € 0,03827. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.008.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. TOS23_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 1,69596.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,07000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 2,71526.. |
|  | AT. |  |  | € 4,41122. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,07000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,00620.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 2,48500. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 6,89622 +0,38%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04414 = 4% * B). |  |  | € 1,10340. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,79996. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 8,79958 +0,38%. |
|  | Incidenza manodopera al 28,24%. |  |  | € 2,48500. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5%. |  |  | € 0,04414. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.009.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. TOS23_001 - fino alla profondità di m 1,50. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,09000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 2,18052.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,09000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 3,49105.. |
|  | AT. |  |  | € 5,67157. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,09000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,57940.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 3,05820. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 8,72977 +0,38%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05587 = 4% * B). |  |  | € 1,39676. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,01265. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 11,13918 +0,38%. |
|  | Incidenza manodopera al 27,45%. |  |  | € 3,05820. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5%. |  |  | € 0,05587. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.009.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. TOS23_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,10000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 2,42280.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,10000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 3,87895.. |
|  | AT. |  |  | € 6,30175. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 3,34480. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 9,64655 +0,39%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06174 = 4% * B). |  |  | € 1,54345. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,11900. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 12,30900 +0,39%. |
|  | Incidenza manodopera al 27,17%. |  |  | € 3,34480. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5%. |  |  | € 0,06174. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.010.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. TOS23_001 - fino alla profondità di m 1,50. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,15000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 3,63420.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,15000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 5,81842.. |
|  | AT. |  |  | € 9,45262. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 4,77780. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 14,23042 +0,39%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09107 = 4% * B). |  |  | € 2,27687. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,65073. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 18,15802 +0,39%. |
|  | Incidenza manodopera al 26,31%. |  |  | € 4,77780. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5%. |  |  | € 0,09107. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.010.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. TOS23_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,16000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 3,87648.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,16000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 6,20631.. |
|  | AT. |  |  | € 10,08279. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,16000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,58560.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 5,06440. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 15,14719 +0,39%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09694 = 4% * B). |  |  | € 2,42355. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,75707. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 19,32781 +0,39%. |
|  | Incidenza manodopera al 26,2%. |  |  | € 5,06440. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5%. |  |  | € 0,09694. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.011.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS23_001 - fino alla profondità di m 1,50. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,06000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 1,45368.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,06000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 2,32737.. |
|  | TOS23_AT.N02.014.017; -; Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo).. | 0,20000 ora.. | € 62,39305 +0,71%.. | € 12,47861.. |
|  | AT. |  |  | € 16,25966. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,71960.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 2,19840. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 18,45806 +0,6%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13290 = 4,5% * B). |  |  | € 2,95329. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,14114. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 23,55249 +0,6%. |
|  | Incidenza manodopera al 33,67%. |  |  | € 7,93040. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56%. |  |  | € 0,13290. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.011.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS23_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 1,69596.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,07000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 2,71526.. |
|  | TOS23_AT.N02.014.017; -; Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo).. | 0,20000 ora.. | € 62,39305 +0,71%.. | € 12,47861.. |
|  | AT. |  |  | € 16,88983. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,07000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,00620.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 2,48500. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 19,37483 +0,59%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13950 = 4,5% * B). |  |  | € 3,09997. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,24748. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 24,72228 +0,59%. |
|  | Incidenza manodopera al 33,24%. |  |  | € 8,21700. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56%. |  |  | € 0,13950. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.012.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS23_001 - fino alla profondità di m 1,50. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,09000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 2,18052.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,09000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 3,49105.. |
|  | TOS23_AT.N02.014.017; -; Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo).. | 0,20000 ora.. | € 62,39305 +0,71%.. | € 12,47861.. |
|  | AT. |  |  | € 18,15018. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,09000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,57940.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 3,05820. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 21,20838 +0,58%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15270 = 4,5% * B). |  |  | € 3,39334. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,46017. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 27,06189 +0,58%. |
|  | Incidenza manodopera al 32,48%. |  |  | € 8,79020. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56%. |  |  | € 0,15270. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.012.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS23_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,10000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 2,42280.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,10000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 3,87895.. |
|  | TOS23_AT.N02.014.017; -; Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo).. | 0,02000 ora.. | € 62,39305 +0,71%.. | € 1,24786.. |
|  | AT. |  |  | € 7,54961. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 3,34480. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 10,89441 +0,42%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07844 = 4,5% * B). |  |  | € 1,74311. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,26375. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 13,90127 +0,42%. |
|  | Incidenza manodopera al 28,18%. |  |  | € 3,91800. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56%. |  |  | € 0,07844. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.013.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS23_001 - fino alla profondità di m 1,50. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,15000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 3,63420.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,15000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 5,81842.. |
|  | TOS23_AT.N02.014.017; -; Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo).. | 0,20000 ora.. | € 62,39305 +0,71%.. | € 12,47861.. |
|  | AT. |  |  | € 21,93123. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 4,77780. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 26,70903 +0,54%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19230 = 4,5% * B). |  |  | € 4,27344. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,09825. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 34,08072 +0,54%. |
|  | Incidenza manodopera al 30,84%. |  |  | € 10,50980. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56%. |  |  | € 0,19230. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.013.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS23_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,16000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 3,87648.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,16000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 6,20631.. |
|  | TOS23_AT.N02.014.017; -; Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo).. | 0,20000 ora.. | € 62,39305 +0,71%.. | € 12,47861.. |
|  | AT. |  |  | € 22,56140. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,16000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,58560.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 5,06440. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 27,62580 +0,54%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19891 = 4,5% * B). |  |  | € 4,42013. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,20459. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 35,25052 +0,54%. |
|  | Incidenza manodopera al 30,63%. |  |  | € 10,79640. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56%. |  |  | € 0,19891. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.014.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. TOS23_001 - fino alla profondità di m 1,50. |  |  |  |
|  | TOS23_RU.M10.001.001; -; Operaio edile - IV livello.. | 0,13500 ora.. | € 30,19000 0%.. | € 4,07565.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 1,35000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 35,91000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 1,35000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 32,27850.. |
|  | RU. |  |  | € 72,26415. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 72,26415 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52030 = 4,5% * B). |  |  | € 11,56226. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 8,38264. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 92,20905 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 78,37%. |  |  | € 72,26415. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56%. |  |  | € 0,52030. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.014.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. TOS23_002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00. |  |  |  |
|  | TOS23_RU.M10.001.001; -; Operaio edile - IV livello.. | 0,13500 ora.. | € 30,19000 0%.. | € 4,07565.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 2,07000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 55,06200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 2,07000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 49,49370.. |
|  | RU. |  |  | € 108,63135. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 108,63135 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78215 = 4,5% * B). |  |  | € 17,38102. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 12,60124. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 138,61361 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 78,37%. |  |  | € 108,63135. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56%. |  |  | € 0,78215. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.016.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS23_001 - fino alla profondità di m 1,50. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N02.014.009; -; Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo).. | 0,30000 ora.. | € 45,94197 +4,6%.. | € 13,78259.. |
|  | AT. |  |  | € 13,78259. |
|  | TOS23_RU.M10.001.001; -; Operaio edile - IV livello.. | 0,13500 ora.. | € 30,19000 0%.. | € 4,07565.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 1,35000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 35,91000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 1,35000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 32,27850.. |
|  | RU. |  |  | € 72,26415. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 86,04674 +0,71%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61954 = 4,5% * B). |  |  | € 13,76748. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 9,98142. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 109,79564 +0,71%. |
|  | Incidenza manodopera al 73,65%. |  |  | € 80,86215. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56%. |  |  | € 0,61954. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.016.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS23_002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N02.014.009; -; Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo).. | 0,30000 ora.. | € 45,94197 +4,6%.. | € 13,78259.. |
|  | AT. |  |  | € 13,78259. |
|  | TOS23_RU.M10.001.001; -; Operaio edile - IV livello.. | 0,13500 ora.. | € 30,19000 0%.. | € 4,07565.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 2,07000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 55,06200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 2,07000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 49,49370.. |
|  | RU. |  |  | € 108,63135. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 122,41394 +0,5%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88138 = 4,5% * B). |  |  | € 19,58623. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 14,20002. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 156,20019 +0,5%. |
|  | Incidenza manodopera al 75,05%. |  |  | € 117,22935. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56%. |  |  | € 0,88138. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.018.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. TOS23_001 - fino alla profondità di m 1,50. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,08000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 1,93824.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,08000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 3,10316.. |
|  | AT. |  |  | € 5,04140. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,08000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,29280.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 2,77160. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 7,81300 +0,38%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05000 = 4% * B). |  |  | € 1,25008. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,90631. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 9,96939 +0,38%. |
|  | Incidenza manodopera al 27,8%. |  |  | € 2,77160. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5%. |  |  | € 0,05000. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.018.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. TOS23_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,09000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 2,18052.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,09000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 3,49105.. |
|  | AT. |  |  | € 5,67157. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,09000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,57940.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 3,05820. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 8,72977 +0,38%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05587 = 4% * B). |  |  | € 1,39676. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,01265. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 11,13918 +0,38%. |
|  | Incidenza manodopera al 27,45%. |  |  | € 3,05820. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5%. |  |  | € 0,05587. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.019.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. TOS23_001 - fino alla profondità di m 1,50. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,11000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 2,66508.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,11000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 4,26684.. |
|  | AT. |  |  | € 6,93192. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,11000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,15260.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 3,63140. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 10,56332 +0,39%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06761 = 4% * B). |  |  | € 1,69013. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,22535. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 13,47880 +0,39%. |
|  | Incidenza manodopera al 26,94%. |  |  | € 3,63140. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5%. |  |  | € 0,06761. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.019.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. TOS23_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,12000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 2,90736.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,12000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 4,65473.. |
|  | AT. |  |  | € 7,56209. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,12000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,43920.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 3,91800. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 11,48009 +0,39%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07347 = 4% * B). |  |  | € 1,83681. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,33169. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 14,64859 +0,39%. |
|  | Incidenza manodopera al 26,75%. |  |  | € 3,91800. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5%. |  |  | € 0,07347. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.020.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. TOS23_001 - fino alla profondità di m 1,50. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,17000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 4,11876.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,17000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 6,59421.. |
|  | AT. |  |  | € 10,71297. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,17000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,87220.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 5,35100. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 16,06397 +0,39%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10281 = 4% * B). |  |  | € 2,57024. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,86342. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 20,49763 +0,39%. |
|  | Incidenza manodopera al 26,11%. |  |  | € 5,35100. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5%. |  |  | € 0,10281. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.020.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. TOS23_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,18000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 4,36104.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,18000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 6,98210.. |
|  | AT. |  |  | € 11,34314. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 5,63760. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 16,98074 +0,4%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10868 = 4% * B). |  |  | € 2,71692. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,96977. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 21,66743 +0,4%. |
|  | Incidenza manodopera al 26,02%. |  |  | € 5,63760. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5%. |  |  | € 0,10868. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.021.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS23_001 - fino alla profondità di m 1,50. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,08000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 1,93824.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,08000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 3,10316.. |
|  | TOS23_AT.N02.014.017; -; Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo).. | 0,20000 ora.. | € 62,39305 +0,71%.. | € 12,47861.. |
|  | AT. |  |  | € 17,52001. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,08000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,29280.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 2,77160. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 20,29161 +0,58%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14610 = 4,5% * B). |  |  | € 3,24666. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,35383. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 25,89210 +0,58%. |
|  | Incidenza manodopera al 32,84%. |  |  | € 8,50360. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56%. |  |  | € 0,14610. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.021.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS23_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,09000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 2,18052.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,09000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 3,49105.. |
|  | TOS23_AT.N02.014.017; -; Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo).. | 0,20000 ora.. | € 62,39305 +0,71%.. | € 12,47861.. |
|  | AT. |  |  | € 18,15018. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,09000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,57940.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 3,05820. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 21,20838 +0,58%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15270 = 4,5% * B). |  |  | € 3,39334. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,46017. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 27,06189 +0,58%. |
|  | Incidenza manodopera al 32,48%. |  |  | € 8,79020. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56%. |  |  | € 0,15270. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.022.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS23_001 - fino alla profondità di m 1,50. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,11000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 2,66508.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,11000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 4,26684.. |
|  | TOS23_AT.N02.014.017; -; Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo).. | 0,20000 ora.. | € 62,39305 +0,71%.. | € 12,47861.. |
|  | AT. |  |  | € 19,41053. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,11000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,15260.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 3,63140. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 23,04193 +0,56%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16590 = 4,5% * B). |  |  | € 3,68671. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,67286. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 29,40150 +0,56%. |
|  | Incidenza manodopera al 31,85%. |  |  | € 9,36340. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56%. |  |  | € 0,16590. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.022.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS23_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,12000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 2,90736.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,12000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 4,65473.. |
|  | TOS23_AT.N02.014.017; -; Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo).. | 0,20000 ora.. | € 62,39305 +0,71%.. | € 12,47861.. |
|  | AT. |  |  | € 20,04070. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,12000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,43920.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 3,91800. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 23,95870 +0,56%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17250 = 4,5% * B). |  |  | € 3,83339. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,77921. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 30,57130 +0,56%. |
|  | Incidenza manodopera al 31,57%. |  |  | € 9,65000. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56%. |  |  | € 0,17250. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.023.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_001 - fino alla profondità di m 1,50. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,17000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 4,11876.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,17000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 6,59421.. |
|  | TOS23_AT.N02.014.017; -; Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo).. | 0,20000 ora.. | € 62,39305 +0,71%.. | € 12,47861.. |
|  | AT. |  |  | € 23,19158. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,17000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,87220.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 5,35100. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 28,54258 +0,53%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20551 = 4,5% * B). |  |  | € 4,56681. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,31094. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 36,42033 +0,53%. |
|  | Incidenza manodopera al 30,43%. |  |  | € 11,08300. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56%. |  |  | € 0,20551. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.023.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,18000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 4,36104.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,18000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 6,98210.. |
|  | TOS23_AT.N02.014.017; -; Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo).. | 0,20000 ora.. | € 62,39305 +0,71%.. | € 12,47861.. |
|  | AT. |  |  | € 23,82175. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | RU. |  |  | € 5,63760. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 29,45935 +0,53%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21211 = 4,5% * B). |  |  | € 4,71350. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,41729. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 37,59014 +0,53%. |
|  | Incidenza manodopera al 30,25%. |  |  | € 11,36960. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56%. |  |  | € 0,21211. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.028.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi: TOS23_001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.010.004; -; Motopompe e elettropompe - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - mensile.. | 0,50000 ora.. | € 5,20983 -19,63%.. | € 2,60492.. |
|  | AT. |  |  | € 2,60492. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,00900 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,25794.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,00900 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,21519.. |
|  | RU. |  |  | € 0,47313. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 3,07805 -17,13%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01970 = 4% * B). |  |  | € 0,49249. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,35705. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 3,92759 -17,13%. |
|  | Incidenza manodopera al 12,05%. |  |  | € 0,47313. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5%. |  |  | € 0,01970. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.028.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi: TOS23_003 - per trovanti superiori a mc.0,50. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.205; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese.. | 0,35000 ora.. | € 24,22799 -0,42%.. | € 8,47980.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.902; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV.. | 0,35000 ora.. | € 38,78945 +1,23%.. | € 13,57631.. |
|  | AT. |  |  | € 22,05611. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,35000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 10,03100.. |
|  | RU. |  |  | € 10,03100. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 32,08711 +0,41%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20536 = 4% * B). |  |  | € 5,13394. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,72211. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 40,94316 +0,41%. |
|  | Incidenza manodopera al 24,5%. |  |  | € 10,03100. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5%. |  |  | € 0,20536. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.029.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta. TOS23_002 - da mt 1,50 a mt 3,00. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 0,40000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 0,80899.. |
|  | AT. |  |  | € 0,80899. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,25000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,40000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.005; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti).. | 0,00600 m³.. | € 500,00000 +9,89%.. | € 3,00000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.010; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6.. | 0,00290 m³.. | € 526,66667 +13,26%.. | € 1,52733.. |
|  | PR. |  |  | € 4,92733. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,18000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,30380.. |
|  | RU. |  |  | € 9,09180. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 14,82812 +2,36%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05931 = 2,5% * B). |  |  | € 2,37250. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,72006. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 18,92068 +2,36%. |
|  | Incidenza manodopera al 48,05%. |  |  | € 9,09180. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 0,05931. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A04.029.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. TOS23_029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta. TOS23_003 - da mt 3,00 a mt 5,00. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 0,40000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 0,80899.. |
|  | AT. |  |  | € 0,80899. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,25000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,40000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.005; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti).. | 0,00600 m³.. | € 500,00000 +9,89%.. | € 3,00000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.010; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6.. | 0,00360 m³.. | € 526,66667 +13,26%.. | € 1,89600.. |
|  | PR. |  |  | € 5,29600. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,22500 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 5,98500.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,22500 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 5,37975.. |
|  | RU. |  |  | € 11,36475. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 17,46974 +2,26%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08385 = 3% * B). |  |  | € 2,79516. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,02649. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 22,29139 +2,26%. |
|  | Incidenza manodopera al 50,98%. |  |  | € 11,36475. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,08385. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A05.001.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_001 - Riempimento di scavi o buche TOS23_001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.091; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 16,81980 +8,41%.. | € 0,16820.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.901; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV.. | 0,01000 ora.. | € 16,16365 +1,23%.. | € 0,16164.. |
|  | TOS23_AT.N01.003.020; -; Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese.. | 0,00600 ora.. | € 21,26250 -10,64%.. | € 0,12758.. |
|  | TOS23_AT.N01.100.901; -; Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV... | 0,00600 ora.. | € 17,10329 +2,36%.. | € 0,10262.. |
|  | TOS23_AT.N02.014.009; -; Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo).. | 0,04000 ora.. | € 45,94197 +4,6%.. | € 1,83768.. |
|  | AT. |  |  | € 2,39772. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,00600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,17196.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | RU. |  |  | € 0,45856. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 2,85628 +2,99%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00914 = 2% * B). |  |  | € 0,45700. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,33133. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 3,64461 +2,99%. |
|  | Incidenza manodopera al 44,04%. |  |  | € 1,60496. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,00914. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A05.001.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_001 - Riempimento di scavi o buche TOS23_002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.091; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 16,81980 +8,41%.. | € 0,16820.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.901; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV.. | 0,01000 ora.. | € 16,16365 +1,23%.. | € 0,16164.. |
|  | TOS23_AT.N01.003.020; -; Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese.. | 0,00600 ora.. | € 21,26250 -10,64%.. | € 0,12758.. |
|  | TOS23_AT.N01.100.901; -; Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV... | 0,00600 ora.. | € 17,10329 +2,36%.. | € 0,10262.. |
|  | AT. |  |  | € 0,56004. |
|  | TOS23_PR.P01.002.009; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava.. | 1,70000 Tn.. | € 20,43046 +11,4%.. | € 34,73178.. |
|  | PR. |  |  | € 34,73178. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,00600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,17196.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | RU. |  |  | € 0,45856. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 35,75038 +11,05%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11440 = 2% * B). |  |  | € 5,72006. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 4,14704. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 45,61748 +11,05%. |
|  | Incidenza manodopera al 1,01%. |  |  | € 0,45856. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,11440. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A05.001.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_001 - Riempimento di scavi o buche TOS23_003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.003.062; -; Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese.. | 0,60000 ora.. | € 4,80750 -13,41%.. | € 2,88450.. |
|  | TOS23_AT.N01.100.901; -; Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV... | 0,60000 ora.. | € 17,10329 +2,36%.. | € 10,26197.. |
|  | AT. |  |  | € 13,14647. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 1,08000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 28,72800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 1,08000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 25,82280.. |
|  | RU. |  |  | € 54,55080. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 67,69727 -0,31%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21663 = 2% * B). |  |  | € 10,83156. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,85288. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 86,38171 -0,31%. |
|  | Incidenza manodopera al 63,15%. |  |  | € 54,55080. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,21663. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A05.001.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_001 - Riempimento di scavi o buche TOS23_004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.003.062; -; Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese.. | 0,45000 ora.. | € 4,80750 -13,41%.. | € 2,16338.. |
|  | TOS23_AT.N01.100.901; -; Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV... | 0,45000 ora.. | € 17,10329 +2,36%.. | € 7,69648.. |
|  | AT. |  |  | € 9,85986. |
|  | TOS23_PR.P01.002.009; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava.. | 1,70000 Tn.. | € 20,43046 +11,4%.. | € 34,73178.. |
|  | PR. |  |  | € 34,73178. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,81000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 21,54600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,81000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 19,36710.. |
|  | RU. |  |  | € 40,91310. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 85,50474 +4,14%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27362 = 2% * B). |  |  | € 13,68076. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 9,91855. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 109,10405 +4,14%. |
|  | Incidenza manodopera al 37,5%. |  |  | € 40,91310. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,27362. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A05.002.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_002 - Formazione di rilevati TOS23_001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.091; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese.. | 0,04000 ora.. | € 16,81980 +8,41%.. | € 0,67279.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.901; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV.. | 0,04000 ora.. | € 16,16365 +1,23%.. | € 0,64655.. |
|  | TOS23_AT.N01.003.020; -; Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese.. | 0,02400 ora.. | € 21,26250 -10,64%.. | € 0,51030.. |
|  | TOS23_AT.N01.100.901; -; Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV... | 0,02400 ora.. | € 17,10329 +2,36%.. | € 0,41048.. |
|  | TOS23_AT.N02.014.009; -; Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo).. | 0,06000 ora.. | € 45,94197 +4,6%.. | € 2,75652.. |
|  | AT. |  |  | € 4,99664. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02400 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,68784.. |
|  | RU. |  |  | € 1,83424. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 6,83088 +1,94%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02186 = 2% * B). |  |  | € 1,09294. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,79238. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 8,71620 +1,94%. |
|  | Incidenza manodopera al 40,77%. |  |  | € 3,55384. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,02186. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A05.002.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_002 - Formazione di rilevati TOS23_002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.091; -; Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese.. | 0,04000 ora.. | € 16,81980 +8,41%.. | € 0,67279.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.901; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV.. | 0,04000 ora.. | € 16,16365 +1,23%.. | € 0,64655.. |
|  | TOS23_AT.N01.003.020; -; Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese.. | 0,02400 ora.. | € 21,26250 -10,64%.. | € 0,51030.. |
|  | TOS23_AT.N01.100.901; -; Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV... | 0,02400 ora.. | € 17,10329 +2,36%.. | € 0,41048.. |
|  | AT. |  |  | € 2,24012. |
|  | TOS23_PR.P01.002.009; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava.. | 1,70000 Tn.. | € 20,43046 +11,4%.. | € 34,73178.. |
|  | PR. |  |  | € 34,73178. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02400 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,68784.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | RU. |  |  | € 1,83424. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 38,80614 +10,11%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12418 = 2% * B). |  |  | € 6,20898. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 4,50151. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 49,51663 +10,11%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,7%. |  |  | € 1,83424. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,12418. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A06.011.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto TOS23_001 - spessore totale cm 25. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P01.002.003; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Pietrisco 3/8 (risetta).. | 0,30000 Tn.. | € 19,98605 +4,61%.. | € 5,99582.. |
|  | TOS23_PR.P01.002.011; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40.. | 0,14000 Tn.. | € 19,64159 +10,92%.. | € 2,74982.. |
|  | TOS23_PR.P04.010.010; -; Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm.. | 5,00000 cad.. | € 2,30681 +40,9%.. | € 11,53405.. |
|  | TOS23_PR.P09.003.001; -; Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia.. | 0,00100 m³.. | € 95,28194 -14,86%.. | € 0,09528.. |
|  | PR. |  |  | € 20,37497. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,30000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,59800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,30000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 7,17300.. |
|  | RU. |  |  | € 15,77100. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 36,14597 +11,98%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02892 = 0,5% * B). |  |  | € 5,78336. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 4,19293. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 46,12226 +11,98%. |
|  | Incidenza manodopera al 34,27%. |  |  | € 15,80780. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,02892. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A06.015.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti TOS23_001 - con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P06.002.006; -; Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 200x200.. | 2,50000 kg.. | € 1,57745 0%.. | € 3,94363.. |
|  | TOS23_PR.P10.007.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 0,08000 m³.. | € 117,14593 +1,85%.. | € 9,37167.. |
|  | TOS23_PR.P15.101.001; -; Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 8-12-13, dimensioni cm 50x50.. | 1,05000 m².. | € 8,95000 +13,9%.. | € 9,39750.. |
|  | PR. |  |  | € 22,71280. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,13000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,72580.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,13000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,10830.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,13000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,10830.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94240. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 32,65520 +4,08%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05225 = 1% * B). |  |  | € 5,22483. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,78800. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 41,66803 +4,08%. |
|  | Incidenza manodopera al 23,86%. |  |  | € 9,94240. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,05225. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A06.015.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti TOS23_002 - con cupolini altezza cm 26-27 più soletta sp. cm 5. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P06.002.006; -; Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 200x200.. | 2,50000 kg.. | € 1,57745 0%.. | € 3,94363.. |
|  | TOS23_PR.P10.007.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 0,09000 m³.. | € 117,14593 +1,85%.. | € 10,54313.. |
|  | TOS23_PR.P15.101.007; -; Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 26-27, dimensioni cm 50x50.. | 1,05000 m².. | € 15,99600 +101,4%.. | € 16,79580.. |
|  | PR. |  |  | € 31,28256. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,13000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,72580.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,13000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,72580.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,13000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,10830.. |
|  | RU. |  |  | € 10,55990. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 41,84246 +25,91%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06695 = 1% * B). |  |  | € 6,69479. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 4,85373. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 53,39098 +25,91%. |
|  | Incidenza manodopera al 19,78%. |  |  | € 10,55990. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,06695. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.A06.015.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti TOS23_003 - con cupolini altezza cm 45 più soletta sp. cm 5. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P06.002.006; -; Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 200x200.. | 2,50000 kg.. | € 1,57745 0%.. | € 3,94363.. |
|  | TOS23_PR.P10.007.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 0,10000 m³.. | € 117,14593 +1,85%.. | € 11,71459.. |
|  | TOS23_PR.P15.101.011; -; Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 45, dimensioni cm 50x50.. | 1,05000 m².. | € 15,74720 0%.. | € 16,53456.. |
|  | PR. |  |  | € 32,19278. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,13000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,72580.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,13000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,10830.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,13000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,10830.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94240. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 42,13518 +0,42%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06742 = 1% * B). |  |  | € 6,74163. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 4,88768. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 53,76449 +0,42%. |
|  | Incidenza manodopera al 18,49%. |  |  | € 9,94240. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,06742. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B02.002.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_002 - Casseforme di legno. TOS23_001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.011.041; -; Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese.. | 0,20000 ora.. | € 2,49167 -5,75%.. | € 0,49833.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,08250.. |
|  | AT. |  |  | € 0,58083. |
|  | TOS23_PR.P03.009.001; -; Disarmante - per casseformi in legno.. | 0,02000 l.. | € 5,19876 -8,74%.. | € 0,10398.. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,30000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,48000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,01000 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 3,79938.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00600 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 2,25000.. |
|  | PR. |  |  | € 6,63336. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,26500 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 7,04900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,26500 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 7,04900.. |
|  | RU. |  |  | € 14,67120. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 21,88539 +0,44%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05252 = 1,5% * B). |  |  | € 3,50166. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,53871. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 27,92576 +0,44%. |
|  | Incidenza manodopera al 52,54%. |  |  | € 14,67120. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,19%. |  |  | € 0,05252. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B02.002.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_002 - Casseforme di legno. TOS23_002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.011.041; -; Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese.. | 0,20000 ora.. | € 2,49167 -5,75%.. | € 0,49833.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,08250.. |
|  | AT. |  |  | € 0,58083. |
|  | TOS23_PR.P03.009.001; -; Disarmante - per casseformi in legno.. | 0,02000 l.. | € 5,19876 -8,74%.. | € 0,10398.. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,30000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,48000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,01000 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 3,79938.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,01000 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 3,75000.. |
|  | PR. |  |  | € 8,13336. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,33000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 8,77800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,33000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 8,77800.. |
|  | RU. |  |  | € 18,12920. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 26,84339 +0,43%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12885 = 3% * B). |  |  | € 4,29494. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,11383. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 34,25216 +0,43%. |
|  | Incidenza manodopera al 52,93%. |  |  | € 18,12920. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,12885. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B03.001.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore TOS23_002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,00010 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,00041.. |
|  | AT. |  |  | € 0,00041. |
|  | TOS23_PR.P06.002.006; -; Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 200x200.. | 1,05000 kg.. | € 1,57745 0%.. | € 1,65632.. |
|  | PR. |  |  | € 1,65632. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,00010 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,00287.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,00900 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,25794.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,00900 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,23940.. |
|  | RU. |  |  | € 0,50021. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 2,15694 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00518 = 1,5% * B). |  |  | € 0,34511. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,25021. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno. |  |  | € 2,75226 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 18,17%. |  |  | € 0,50021. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,19%. |  |  | € 0,00518. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B03.001.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore TOS23_005 - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,00010 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,00041.. |
|  | AT. |  |  | € 0,00041. |
|  | TOS23_PR.P06.004.002; -; Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato.. | 1,10000 kg.. | € 1,33500 -2,64%.. | € 1,46850.. |
|  | PR. |  |  | € 1,46850. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,00010 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,00287.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,51588.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,00900 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,23940.. |
|  | RU. |  |  | € 0,75815. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 2,22706 -1,75%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00534 = 1,5% * B). |  |  | € 0,35633. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,25834. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno. |  |  | € 2,84173 -1,75%. |
|  | Incidenza manodopera al 26,68%. |  |  | € 0,75815. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,19%. |  |  | € 0,00534. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B03.004.101. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento TOS23_101 - travi di altezza fino a 240 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,00100 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,00413.. |
|  | AT. |  |  | € 0,00413. |
|  | TOS23_PR.P13.001.001; -; Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275.. | 1,05000 kg.. | € 1,35334 -3,79%.. | € 1,42101.. |
|  | TOS23_PR.P26.114.001; -; Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60).. | 0,01000 l.. | € 11,94578 +1,02%.. | € 0,11946.. |
|  | PR. |  |  | € 1,54047. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,00100 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,02866.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02250 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,64485.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,02250 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,59850.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,02250 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,53798.. |
|  | RU. |  |  | € 1,80999. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 3,35459 -1,61%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00537 = 1% * B). |  |  | € 0,53673. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,38913. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno. |  |  | € 4,28045 -1,61%. |
|  | Incidenza manodopera al 42,29%. |  |  | € 1,80999. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,00537. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B03.004.102. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento TOS23_102 - travi di altezza oltre i 240 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,00100 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,00413.. |
|  | AT. |  |  | € 0,00413. |
|  | TOS23_PR.P13.001.002; -; Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996 - profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275.. | 1,05000 kg.. | € 1,39471 -6,36%.. | € 1,46445.. |
|  | TOS23_PR.P26.114.001; -; Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60).. | 0,01000 l.. | € 11,94578 +1,02%.. | € 0,11946.. |
|  | PR. |  |  | € 1,58391. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,00100 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,02866.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02700 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,77382.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,02700 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,71820.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,02700 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,64557.. |
|  | RU. |  |  | € 2,16625. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 3,75429 -2,55%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00601 = 1% * B). |  |  | € 0,60069. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,43550. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno. |  |  | € 4,79048 -2,55%. |
|  | Incidenza manodopera al 45,22%. |  |  | € 2,16625. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,00601. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.003.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.005.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 1,00000 m³.. | € 106,17517 +1,89%.. | € 106,17517.. |
|  | PR. |  |  | € 106,17517. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 116,31399 +1,71%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18610 = 1% * B). |  |  | € 18,61024. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 13,49242. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 148,41665 +1,71%. |
|  | Incidenza manodopera al 6,7%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,18610. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.003.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 1,00000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 106,99171.. |
|  | PR. |  |  | € 106,99171. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 117,13053 +0,86%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18741 = 1% * B). |  |  | € 18,74088. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 13,58714. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 149,45855 +0,86%. |
|  | Incidenza manodopera al 6,66%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,18741. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.003.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.005.005; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5.. | 1,00000 m³.. | € 112,79156 +0,28%.. | € 112,79156.. |
|  | PR. |  |  | € 112,79156. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 122,93038 +0,25%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19669 = 1% * B). |  |  | € 19,66886. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 14,25992. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 156,85916 +0,25%. |
|  | Incidenza manodopera al 6,34%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,19669. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.003.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali TOS23_005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.006.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 1,00000 m³.. | € 113,07539 +1,06%.. | € 113,07539.. |
|  | PR. |  |  | € 113,07539. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 123,21421 +0,96%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19714 = 1% * B). |  |  | € 19,71427. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 14,29285. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 157,22133 +0,96%. |
|  | Incidenza manodopera al 6,33%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,19714. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.003.006. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali TOS23_006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.006.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 1,00000 m³.. | € 115,11181 +0,47%.. | € 115,11181.. |
|  | PR. |  |  | € 115,11181. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 125,25063 +0,42%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20040 = 1% * B). |  |  | € 20,04010. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 14,52907. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 159,81980 +0,42%. |
|  | Incidenza manodopera al 6,22%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,20040. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.003.007. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali TOS23_007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.006.005; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5.. | 1,00000 m³.. | € 118,48717 +1,16%.. | € 118,48717.. |
|  | PR. |  |  | € 118,48717. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 128,62599 +1,06%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20580 = 1% * B). |  |  | € 20,58016. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 14,92062. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 164,12677 +1,06%. |
|  | Incidenza manodopera al 6,06%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,20580. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.003.009. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali TOS23_009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.007.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 1,00000 m³.. | € 117,14593 +1,85%.. | € 117,14593.. |
|  | PR. |  |  | € 117,14593. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 127,28475 +1,69%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20366 = 1% * B). |  |  | € 20,36556. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 14,76503. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 162,41534 +1,69%. |
|  | Incidenza manodopera al 6,12%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,20366. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.003.010. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali TOS23_010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.007.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 1,00000 m³.. | € 119,34964 +1,33%.. | € 119,34964.. |
|  | PR. |  |  | € 119,34964. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 129,48846 +1,22%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20718 = 1% * B). |  |  | € 20,71815. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 15,02066. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 165,22727 +1,22%. |
|  | Incidenza manodopera al 6,02%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,20718. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.003.011. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali TOS23_011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.007.005; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5.. | 1,00000 m³.. | € 122,60006 +1,23%.. | € 122,60006.. |
|  | PR. |  |  | € 122,60006. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 132,73888 +1,13%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21238 = 1% * B). |  |  | € 21,23822. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 15,39771. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 169,37481 +1,13%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,87%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,21238. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.004.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.008.113; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60.. | 1,00000 m³.. | € 121,63767 +1,93%.. | € 121,63767.. |
|  | PR. |  |  | € 121,63767. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 131,77649 +1,77%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21084 = 1% * B). |  |  | € 21,08424. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 15,28607. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 168,14680 +1,77%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,92%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,21084. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.004.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 1,00000 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 123,72133.. |
|  | PR. |  |  | € 123,72133. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 133,86015 +1,17%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21418 = 1% * B). |  |  | € 21,41762. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 15,52778. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 170,80555 +1,17%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,82%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,21418. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.004.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.008.115; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60.. | 1,00000 m³.. | € 127,27211 +1,4%.. | € 127,27211.. |
|  | PR. |  |  | € 127,27211. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 137,41093 +1,29%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21986 = 1% * B). |  |  | € 21,98575. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 15,93967. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 175,33635 +1,29%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,67%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,21986. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.005.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.008.123; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60.. | 1,00000 m³.. | € 121,63767 +1,93%.. | € 121,63767.. |
|  | PR. |  |  | € 121,63767. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 131,77649 +1,77%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21084 = 1% * B). |  |  | € 21,08424. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 15,28607. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 168,14680 +1,77%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,92%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,21084. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.005.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.008.124; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 1,00000 m³.. | € 123,55847 +1,33%.. | € 123,55847.. |
|  | PR. |  |  | € 123,55847. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 133,69729 +1,22%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21392 = 1% * B). |  |  | € 21,39157. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 15,50889. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 170,59775 +1,22%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,83%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,21392. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.005.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.008.125; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60.. | 1,00000 m³.. | € 127,27211 +1,4%.. | € 127,27211.. |
|  | PR. |  |  | € 127,27211. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 137,41093 +1,29%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21986 = 1% * B). |  |  | € 21,98575. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 15,93967. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 175,33635 +1,29%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,67%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,21986. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.006.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata TOS23_005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.010.133; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55.. | 1,00000 m³.. | € 136,22573 +2,09%.. | € 136,22573.. |
|  | PR. |  |  | € 136,22573. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 146,36455 +1,93%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23418 = 1% * B). |  |  | € 23,41833. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 16,97829. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 186,76117 +1,93%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,33%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,23418. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.006.006. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata TOS23_006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.010.134; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55.. | 1,00000 m³.. | € 138,78519 +1,82%.. | € 138,78519.. |
|  | PR. |  |  | € 138,78519. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 148,92401 +1,69%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23828 = 1% * B). |  |  | € 23,82784. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,27519. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 190,02704 +1,69%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,23%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,23828. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.006.007. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata TOS23_007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.010.135; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55.. | 1,00000 m³.. | € 142,65263 +2,12%.. | € 142,65263.. |
|  | PR. |  |  | € 142,65263. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 152,79145 +1,96%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24447 = 1% * B). |  |  | € 24,44663. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,72381. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 194,96189 +1,96%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,1%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,24447. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.007.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.010.143; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 137,93002 +3,19%.. | € 137,93002.. |
|  | PR. |  |  | € 137,93002. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 148,06884 +2,96%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23691 = 1% * B). |  |  | € 23,69101. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,17599. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 188,93584 +2,96%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,26%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,23691. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.007.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.010.144; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 140,24938 +2,72%.. | € 140,24938.. |
|  | PR. |  |  | € 140,24938. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 150,38820 +2,53%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24062 = 1% * B). |  |  | € 24,06211. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,44503. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 191,89534 +2,53%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,18%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,24062. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.007.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.010.145; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 143,92807 +2,86%.. | € 143,92807.. |
|  | PR. |  |  | € 143,92807. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 154,06689 +2,66%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24651 = 1% * B). |  |  | € 24,65070. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,87176. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 196,58935 +2,66%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,06%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,24651. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.007.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto TOS23_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.011.143; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 143,45153 +2,59%.. | € 143,45153.. |
|  | PR. |  |  | € 143,45153. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 153,59035 +2,41%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24574 = 1% * B). |  |  | € 24,57446. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,81648. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 195,98129 +2,41%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,08%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,24574. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.007.006. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto TOS23_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.011.144; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 145,24439 +2,1%.. | € 145,24439.. |
|  | PR. |  |  | € 145,24439. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 155,38321 +1,96%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24861 = 1% * B). |  |  | € 24,86131. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,02445. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 198,26897 +1,96%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,02%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,24861. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.007.007. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto TOS23_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.011.145; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 149,11311 +2,33%.. | € 149,11311.. |
|  | PR. |  |  | € 149,11311. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 159,25193 +2,17%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25480 = 1% * B). |  |  | € 25,48031. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,47322. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 203,20546 +2,17%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,89%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,25480. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.009.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.010.523; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 142,30502 +2,11%.. | € 142,30502.. |
|  | PR. |  |  | € 142,30502. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 152,44384 +1,96%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24391 = 1% * B). |  |  | € 24,39101. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,68349. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 194,51834 +1,96%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,11%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,24391. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.009.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.010.524; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 144,14506 +1,67%.. | € 144,14506.. |
|  | PR. |  |  | € 144,14506. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 154,28388 +1,55%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24685 = 1% * B). |  |  | € 24,68542. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,89693. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 196,86623 +1,55%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,05%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,24685. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.009.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40–consistenza S5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.010.525; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 148,28068 +2,1%.. | € 148,28068.. |
|  | PR. |  |  | € 148,28068. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 158,41950 +1,96%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25347 = 1% * B). |  |  | € 25,34712. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,37666. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 202,14328 +1,96%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,92%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,25347. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.009.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo TOS23_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.011.523; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 140,13335 +1,33%.. | € 140,13335.. |
|  | PR. |  |  | € 140,13335. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 150,27217 +1,23%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24044 = 1% * B). |  |  | € 24,04355. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,43157. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 191,74729 +1,23%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,19%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,24044. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.009.006. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo TOS23_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.011.524; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 139,61012 +3,2%.. | € 139,61012.. |
|  | PR. |  |  | € 139,61012. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 149,74894 +2,96%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23960 = 1% * B). |  |  | € 23,95983. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,37088. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 191,07965 +2,96%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,21%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,23960. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.009.007. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo TOS23_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45–consistenza S5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.011.525; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 143,57108 +3,63%.. | € 143,57108.. |
|  | PR. |  |  | € 143,57108. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 153,70990 +3,37%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24594 = 1% * B). |  |  | € 24,59358. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,83035. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 196,13383 +3,37%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,07%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,24594. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.010.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.011.533; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45.. | 1,00000 m³.. | € 147,38567 -0,8%.. | € 147,38567.. |
|  | PR. |  |  | € 147,38567. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 157,52449 -0,76%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25204 = 1% * B). |  |  | € 25,20392. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,27284. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 201,00125 -0,76%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,95%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,25204. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.010.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.011.534; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45.. | 1,00000 m³.. | € 145,67335 +2,58%.. | € 145,67335.. |
|  | PR. |  |  | € 145,67335. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 155,81217 +2,4%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24930 = 1% * B). |  |  | € 24,92995. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,07421. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 198,81633 +2,4%. |
|  | Incidenza manodopera al 5%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,24930. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.010.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.011.535; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45.. | 1,00000 m³.. | € 147,42925 +3,58%.. | € 147,42925.. |
|  | PR. |  |  | € 147,42925. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 157,56807 +3,33%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25211 = 1% * B). |  |  | € 25,21089. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,27790. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 201,05686 +3,33%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,95%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,25211. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.011.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.010.413; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 137,73280 +2,12%.. | € 137,73280.. |
|  | PR. |  |  | € 137,73280. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 147,87162 +1,96%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23659 = 1% * B). |  |  | € 23,65946. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,15311. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 188,68419 +1,96%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,27%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,23659. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.011.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.010.414; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 140,14940 +1,74%.. | € 140,14940.. |
|  | PR. |  |  | € 140,14940. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 150,28822 +1,62%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24046 = 1% * B). |  |  | € 24,04612. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,43343. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 191,76777 +1,62%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,19%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,24046. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.011.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.010.415; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 143,83827 +1,91%.. | € 143,83827.. |
|  | PR. |  |  | € 143,83827. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 153,97709 +1,78%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24636 = 1% * B). |  |  | € 24,63633. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,86134. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 196,47476 +1,78%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,06%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,24636. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.011.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti TOS23_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.011.413; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 143,39728 +1,45%.. | € 143,39728.. |
|  | PR. |  |  | € 143,39728. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 153,53610 +1,34%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24566 = 1% * B). |  |  | € 24,56578. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,81019. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 195,91207 +1,34%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,08%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,24566. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.011.006. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti TOS23_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.011.414; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 145,44014 +1,16%.. | € 145,44014.. |
|  | PR. |  |  | € 145,44014. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 155,57896 +1,08%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24893 = 1% * B). |  |  | € 24,89263. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,04716. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 198,51875 +1,08%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,01%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,24893. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.011.007. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti TOS23_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.011.415; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 149,22553 +1,35%.. | € 149,22553.. |
|  | PR. |  |  | € 149,22553. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 159,36435 +1,26%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25498 = 1% * B). |  |  | € 25,49830. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,48627. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 203,34892 +1,26%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,89%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,25498. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.012.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.008.423; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato.. | 1,00000 m³.. | € 134,87290 +4,66%.. | € 134,87290.. |
|  | PR. |  |  | € 134,87290. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 145,01172 +4,31%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23202 = 1% * B). |  |  | € 23,20188. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 16,82136. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 185,03496 +4,31%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,38%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,23202. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.012.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.008.424; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato.. | 1,00000 m³.. | € 136,29790 +3,74%.. | € 136,29790.. |
|  | PR. |  |  | € 136,29790. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 146,43672 +3,47%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23430 = 1% * B). |  |  | € 23,42988. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 16,98666. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 186,85326 +3,47%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,32%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,23430. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.012.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.008.425; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato.. | 1,00000 m³.. | € 140,73940 +3,87%.. | € 140,73940.. |
|  | PR. |  |  | € 140,73940. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 150,87822 +3,59%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24141 = 1% * B). |  |  | € 24,14052. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,50187. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 192,52061 +3,59%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,17%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,24141. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.014.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.011.443; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato.. | 1,00000 m³.. | € 130,37500 0%.. | € 130,37500.. |
|  | PR. |  |  | € 130,37500. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 140,51382 -0,01%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22482 = 1% * B). |  |  | € 22,48221. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 16,29960. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 179,29563 -0,01%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,55%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,22482. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.014.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.011.444; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato.. | 1,00000 m³.. | € 134,37500 0%.. | € 134,37500.. |
|  | PR. |  |  | € 134,37500. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 144,51382 -0,01%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23122 = 1% * B). |  |  | € 23,12221. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 16,76360. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 184,39963 -0,01%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,39%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,23122. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.014.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.011.445; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato.. | 1,00000 m³.. | € 138,12500 0%.. | € 138,12500.. |
|  | PR. |  |  | € 138,12500. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 148,26382 -0,01%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23722 = 1% * B). |  |  | € 23,72221. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,19860. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 189,18463 -0,01%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,26%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,23722. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.016.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.010.223; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 138,39116 +3,15%.. | € 138,39116.. |
|  | PR. |  |  | € 138,39116. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 148,52998 +2,92%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23765 = 1% * B). |  |  | € 23,76480. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,22948. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 189,52426 +2,92%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,25%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,23765. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.016.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.010.224; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 139,23633 +1,6%.. | € 139,23633.. |
|  | PR. |  |  | € 139,23633. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 149,37515 +1,49%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23900 = 1% * B). |  |  | € 23,90002. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,32752. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 190,60269 +1,49%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,22%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,23900. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.016.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.010.225; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 142,92520 +1,78%.. | € 142,92520.. |
|  | PR. |  |  | € 142,92520. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 153,06402 +1,65%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24490 = 1% * B). |  |  | € 24,49024. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,75543. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 195,30969 +1,65%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,09%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,24490. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.017.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.011.233; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45.. | 1,00000 m³.. | € 145,49869 +3,37%.. | € 145,49869.. |
|  | PR. |  |  | € 145,49869. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 155,63751 +3,14%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24902 = 1% * B). |  |  | € 24,90200. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,05395. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 198,59346 +3,14%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,01%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,24902. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.017.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.011.234; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45.. | 1,00000 m³.. | € 146,70823 +2,47%.. | € 146,70823.. |
|  | PR. |  |  | € 146,70823. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 156,84705 +2,3%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25096 = 1% * B). |  |  | € 25,09553. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,19426. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 200,13684 +2,3%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,97%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,25096. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.017.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.011.235; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45.. | 1,00000 m³.. | € 150,32694 +2,52%.. | € 150,32694.. |
|  | PR. |  |  | € 150,32694. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 160,46576 +2,35%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25675 = 1% * B). |  |  | € 25,67452. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,61403. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 204,75431 +2,35%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,86%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,25675. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.018.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.010.313; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 137,39116 +2,4%.. | € 137,39116.. |
|  | PR. |  |  | € 137,39116. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 147,52998 +2,22%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23605 = 1% * B). |  |  | € 23,60480. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,11348. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 188,24826 +2,22%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,28%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,23605. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.018.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.010.314; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 139,66490 +1,92%.. | € 139,66490.. |
|  | PR. |  |  | € 139,66490. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 149,80372 +1,78%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23969 = 1% * B). |  |  | € 23,96860. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,37723. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 191,14955 +1,78%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,2%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,23969. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.018.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.010.315; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 143,06806 +1,88%.. | € 143,06806.. |
|  | PR. |  |  | € 143,06806. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 153,20688 +1,74%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24513 = 1% * B). |  |  | € 24,51310. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,77200. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 195,49198 +1,74%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,09%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,24513. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.019.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.011.323; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45.. | 1,00000 m³.. | € 146,66536 +2,95%.. | € 146,66536.. |
|  | PR. |  |  | € 146,66536. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 156,80418 +2,75%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25089 = 1% * B). |  |  | € 25,08867. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,18929. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 200,08214 +2,75%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,97%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,25089. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.019.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.011.324; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45.. | 1,00000 m³.. | € 148,37489 +2,41%.. | € 148,37489.. |
|  | PR. |  |  | € 148,37489. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 158,51371 +2,25%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25362 = 1% * B). |  |  | € 25,36219. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,38759. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 202,26349 +2,25%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,92%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,25362. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.019.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.011.325; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45.. | 1,00000 m³.. | € 151,99361 +2,46%.. | € 151,99361.. |
|  | PR. |  |  | € 151,99361. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 162,13243 +2,3%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25941 = 1% * B). |  |  | € 25,94119. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,80736. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 206,88098 +2,3%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,81%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,25941. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.020.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.011.333; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45.. | 1,00000 m³.. | € 148,39843 +3,96%.. | € 148,39843.. |
|  | PR. |  |  | € 148,39843. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 158,53725 +3,69%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25366 = 1% * B). |  |  | € 25,36596. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,39032. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 202,29353 +3,69%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,92%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,25366. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.020.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.011.334; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45.. | 1,00000 m³.. | € 150,24987 +3,5%.. | € 150,24987.. |
|  | PR. |  |  | € 150,24987. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 160,38869 +3,27%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25662 = 1% * B). |  |  | € 25,66219. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,60509. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 204,65597 +3,27%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,86%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,25662. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.020.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.011.335; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45.. | 1,00000 m³.. | € 154,39233 +3,88%.. | € 154,39233.. |
|  | PR. |  |  | € 154,39233. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 164,53115 +3,62%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26325 = 1% * B). |  |  | € 26,32498. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 19,08561. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 209,94174 +3,62%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,74%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,26325. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.104.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.108.111; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60.. | 1,00000 m³.. | € 142,60183 +2,6%.. | € 142,60183.. |
|  | PR. |  |  | € 142,60183. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 150,89083 +2,46%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24143 = 1% * B). |  |  | € 24,14253. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,50334. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 192,53670 +2,46%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,31%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,24143. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.104.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.108.112; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60.. | 1,00000 m³.. | € 150,58767 +1,86%.. | € 150,58767.. |
|  | PR. |  |  | € 150,58767. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 158,87667 +1,76%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25420 = 1% * B). |  |  | € 25,42027. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,42969. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 202,72663 +1,76%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,09%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,25420. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.104.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.108.113; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60.. | 1,00000 m³.. | € 157,50117 +1,91%.. | € 157,50117.. |
|  | PR. |  |  | € 157,50117. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 165,79017 +1,81%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26526 = 1% * B). |  |  | € 26,52643. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 19,23166. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 211,54826 +1,81%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,92%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,26526. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.106.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata TOS23_004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.110.131; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55.. | 1,00000 m³.. | € 159,57350 +2,95%.. | € 159,57350.. |
|  | PR. |  |  | € 159,57350. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 167,86250 +2,8%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26858 = 1% * B). |  |  | € 26,85800. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 19,47205. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 214,19255 +2,8%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,87%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,26858. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.106.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata TOS23_005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.110.132; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55.. | 1,00000 m³.. | € 167,22600 +2,05%.. | € 167,22600.. |
|  | PR. |  |  | € 167,22600. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 175,51500 +1,96%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28082 = 1% * B). |  |  | € 28,08240. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 20,35974. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 223,95714 +1,96%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,7%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,28082. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.106.006. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata TOS23_006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.110.133; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55.. | 1,00000 m³.. | € 174,47283 +2,29%.. | € 174,47283.. |
|  | PR. |  |  | € 174,47283. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 182,76183 +2,18%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29242 = 1% * B). |  |  | € 29,24189. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 21,20037. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 233,20409 +2,18%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,55%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,29242. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.107.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.111.141; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 172,07838 +1,14%.. | € 172,07838.. |
|  | PR. |  |  | € 172,07838. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 180,36738 +1,08%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28859 = 1% * B). |  |  | € 28,85878. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 20,92262. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 230,14878 +1,08%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,6%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,28859. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.107.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.111.142; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 178,05713 +0,9%.. | € 178,05713.. |
|  | PR. |  |  | € 178,05713. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 186,34613 +0,86%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29815 = 1% * B). |  |  | € 29,81538. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 21,61615. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 237,77766 +0,86%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,49%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,29815. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.107.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.111.143; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 186,42738 +0,6%.. | € 186,42738.. |
|  | PR. |  |  | € 186,42738. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 194,71638 +0,57%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31155 = 1% * B). |  |  | € 31,15462. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 22,58710. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 248,45810 +0,57%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,34%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,31155. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.109.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.110.521; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 157,50000 -1,32%.. | € 157,50000.. |
|  | PR. |  |  | € 157,50000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 165,78900 -1,25%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26526 = 1% * B). |  |  | € 26,52624. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 19,23152. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 211,54676 -1,25%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,92%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,26526. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.109.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.110.522; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 165,50000 -3,22%.. | € 165,50000.. |
|  | PR. |  |  | € 165,50000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 173,78900 -3,07%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27806 = 1% * B). |  |  | € 27,80624. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 20,15952. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 221,75476 -3,07%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,74%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,27806. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.109.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.110.523; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 171,50000 -2,31%.. | € 171,50000.. |
|  | PR. |  |  | € 171,50000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 179,78900 -2,21%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28766 = 1% * B). |  |  | € 28,76624. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 20,85552. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 229,41076 -2,21%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,61%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,28766. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.110.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.111.531; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45.. | 1,00000 m³.. | € 162,00000 -0,7%.. | € 162,00000.. |
|  | PR. |  |  | € 162,00000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 170,28900 -0,67%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27246 = 1% * B). |  |  | € 27,24624. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 19,75352. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 217,28876 -0,67%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,81%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,27246. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.110.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.111.532; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45.. | 1,00000 m³.. | € 167,00000 -0,31%.. | € 167,00000.. |
|  | PR. |  |  | € 167,00000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 175,28900 -0,3%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28046 = 1% * B). |  |  | € 28,04624. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 20,33352. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 223,66876 -0,3%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,71%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,28046. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.110.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.111.533; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45.. | 1,00000 m³.. | € 174,00000 -0,05%.. | € 174,00000.. |
|  | PR. |  |  | € 174,00000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 182,28900 -0,05%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29166 = 1% * B). |  |  | € 29,16624. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 21,14552. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 232,60076 -0,05%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,56%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,29166. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.111.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.110.411; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 154,00000 +0,81%.. | € 154,00000.. |
|  | PR. |  |  | € 154,00000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 162,28900 +0,77%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25966 = 1% * B). |  |  | € 25,96624. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,82552. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 207,08076 +0,77%. |
|  | Incidenza manodopera al 4%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,25966. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.111.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.110.412; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 162,50000 -1,01%.. | € 162,50000.. |
|  | PR. |  |  | € 162,50000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 170,78900 -0,96%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27326 = 1% * B). |  |  | € 27,32624. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 19,81152. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 217,92676 -0,96%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,8%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,27326. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.111.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.110.413; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 168,00000 -0,43%.. | € 168,00000.. |
|  | PR. |  |  | € 168,00000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 176,28900 -0,41%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28206 = 1% * B). |  |  | € 28,20624. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 20,44952. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 224,94476 -0,41%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,68%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,28206. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.112.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.108.421; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato.. | 1,00000 m³.. | € 162,24017 +4,67%.. | € 162,24017.. |
|  | PR. |  |  | € 162,24017. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 170,52917 +4,44%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27285 = 1% * B). |  |  | € 27,28467. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 19,78138. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 217,59522 +4,44%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,81%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,27285. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.112.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.108.422; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato.. | 1,00000 m³.. | € 169,89267 +3,68%.. | € 169,89267.. |
|  | PR. |  |  | € 169,89267. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 178,18167 +3,5%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28509 = 1% * B). |  |  | € 28,50907. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 20,66907. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 227,35981 +3,5%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,65%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,28509. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.112.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.108.423; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato.. | 1,00000 m³.. | € 177,13950 +3,85%.. | € 177,13950.. |
|  | PR. |  |  | € 177,13950. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 185,42850 +3,67%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29669 = 1% * B). |  |  | € 29,66856. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 21,50971. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 236,60677 +3,67%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,5%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,29669. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.114.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.111.441; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato.. | 1,00000 m³.. | € 152,19110 0%.. | € 152,19110.. |
|  | PR. |  |  | € 152,19110. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 160,48010 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25677 = 1% * B). |  |  | € 25,67682. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,61569. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 204,77261 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,05%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,25677. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.114.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.111.442; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato.. | 1,00000 m³.. | € 158,76050 0%.. | € 158,76050.. |
|  | PR. |  |  | € 158,76050. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 167,04950 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26728 = 1% * B). |  |  | € 26,72792. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 19,37774. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 213,15516 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,89%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,26728. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.114.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.111.443; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato.. | 1,00000 m³.. | € 165,32990 0%.. | € 165,32990.. |
|  | PR. |  |  | € 165,32990. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 173,61890 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27779 = 1% * B). |  |  | € 27,77902. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 20,13979. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 221,53771 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,74%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,27779. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.116.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.110.221; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 153,00000 +1,67%.. | € 153,00000.. |
|  | PR. |  |  | € 153,00000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 161,28900 +1,59%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25806 = 1% * B). |  |  | € 25,80624. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,70952. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 205,80476 +1,59%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,03%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,25806. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.116.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.110.222; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 161,00000 -0,54%.. | € 161,00000.. |
|  | PR. |  |  | € 161,00000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 169,28900 -0,52%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27086 = 1% * B). |  |  | € 27,08624. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 19,63752. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 216,01276 -0,52%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,84%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,27086. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.116.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.110.223; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 167,00000 +0,34%.. | € 167,00000.. |
|  | PR. |  |  | € 167,00000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 175,28900 +0,32%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28046 = 1% * B). |  |  | € 28,04624. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 20,33352. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 223,66876 +0,32%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,71%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,28046. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.117.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.111.231; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45.. | 1,00000 m³.. | € 162,00000 -0,7%.. | € 162,00000.. |
|  | PR. |  |  | € 162,00000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 170,28900 -0,67%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27246 = 1% * B). |  |  | € 27,24624. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 19,75352. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 217,28876 -0,67%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,81%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,27246. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.117.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.111.232; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45.. | 1,00000 m³.. | € 167,00000 -0,31%.. | € 167,00000.. |
|  | PR. |  |  | € 167,00000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 175,28900 -0,3%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28046 = 1% * B). |  |  | € 28,04624. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 20,33352. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 223,66876 -0,3%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,71%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,28046. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.117.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.111.233; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45.. | 1,00000 m³.. | € 174,00000 -0,05%.. | € 174,00000.. |
|  | PR. |  |  | € 174,00000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 182,28900 -0,05%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29166 = 1% * B). |  |  | € 29,16624. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 21,14552. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 232,60076 -0,05%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,56%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,29166. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.118.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.110.311; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 155,50000 +3,34%.. | € 155,50000.. |
|  | PR. |  |  | € 155,50000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 163,78900 +3,16%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26206 = 1% * B). |  |  | € 26,20624. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,99952. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 208,99476 +3,16%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,97%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,26206. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.118.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.110.312; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 163,50000 +1%.. | € 163,50000.. |
|  | PR. |  |  | € 163,50000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 171,78900 +0,95%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27486 = 1% * B). |  |  | € 27,48624. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 19,92752. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 219,20276 +0,95%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,78%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,27486. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.118.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.110.313; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50.. | 1,00000 m³.. | € 169,50000 +1,84%.. | € 169,50000.. |
|  | PR. |  |  | € 169,50000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 177,78900 +1,75%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28446 = 1% * B). |  |  | € 28,44624. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 20,62352. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 226,85876 +1,75%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,65%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,28446. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.119.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.111.321; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45.. | 1,00000 m³.. | € 167,00000 +1,01%.. | € 167,00000.. |
|  | PR. |  |  | € 167,00000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 175,28900 +0,96%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28046 = 1% * B). |  |  | € 28,04624. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 20,33352. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 223,66876 +0,96%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,71%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,28046. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.119.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.111.322; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45.. | 1,00000 m³.. | € 172,00000 +1,35%.. | € 172,00000.. |
|  | PR. |  |  | € 172,00000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 180,28900 +1,29%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28846 = 1% * B). |  |  | € 28,84624. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 20,91352. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 230,04876 +1,29%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,6%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,28846. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.119.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.111.323; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45.. | 1,00000 m³.. | € 179,00000 +1,54%.. | € 179,00000.. |
|  | PR. |  |  | € 179,00000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 187,28900 +1,47%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29966 = 1% * B). |  |  | € 29,96624. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 21,72552. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 238,98076 +1,47%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,47%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,29966. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.120.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.111.331; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45.. | 1,00000 m³.. | € 167,00000 +1,01%.. | € 167,00000.. |
|  | PR. |  |  | € 167,00000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 175,28900 +0,96%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28046 = 1% * B). |  |  | € 28,04624. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 20,33352. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 223,66876 +0,96%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,71%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,28046. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.120.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.111.332; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45.. | 1,00000 m³.. | € 172,00000 +1,35%.. | € 172,00000.. |
|  | PR. |  |  | € 172,00000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 180,28900 +1,29%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28846 = 1% * B). |  |  | € 28,84624. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 20,91352. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 230,04876 +1,29%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,6%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,28846. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.120.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.111.333; -; Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45.. | 1,00000 m³.. | € 179,00000 +1,54%.. | € 179,00000.. |
|  | PR. |  |  | € 179,00000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | RU. |  |  | € 8,28900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 187,28900 +1,47%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29966 = 1% * B). |  |  | € 29,96624. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 21,72552. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 238,98076 +1,47%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,47%. |  |  | € 8,28900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,29966. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.204.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.205.114; -; Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc.. | 1,00000 m³.. | € 205,98775 +6,06%.. | € 205,98775.. |
|  | PR. |  |  | € 205,98775. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 216,12657 +5,75%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34580 = 1% * B). |  |  | € 34,58025. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 25,07068. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 275,77750 +5,75%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,61%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,34580. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.205.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.207.124; -; Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc.. | 1,00000 m³.. | € 209,45100 +5,45%.. | € 209,45100.. |
|  | PR. |  |  | € 209,45100. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 219,58982 +5,18%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35134 = 1% * B). |  |  | € 35,13437. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 25,47242. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 280,19661 +5,18%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,55%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,35134. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.206.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.207.134; -; Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc.. | 1,00000 m³.. | € 209,95100 +5,3%.. | € 209,95100.. |
|  | PR. |  |  | € 209,95100. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 220,08982 +5,03%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35214 = 1% * B). |  |  | € 35,21437. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 25,53042. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 280,83461 +5,03%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,54%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,35214. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.208.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_208 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.207.514; -; Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc.. | 1,00000 m³.. | € 203,60500 +4,29%.. | € 203,60500.. |
|  | PR. |  |  | € 203,60500. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 213,74382 +4,07%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34199 = 1% * B). |  |  | € 34,19901. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 24,79428. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 272,73711 +4,07%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,65%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,34199. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.215.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_215 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.207.224; -; Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc.. | 1,00000 m³.. | € 202,93833 +4,56%.. | € 202,93833.. |
|  | PR. |  |  | € 202,93833. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 213,07715 +4,33%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34092 = 1% * B). |  |  | € 34,09234. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 24,71695. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 271,88644 +4,33%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,66%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,34092. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.231.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso TOS23_002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.221.043; -; Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc.. | 1,00000 m³.. | € 155,89372 +3,5%.. | € 155,89372.. |
|  | PR. |  |  | € 155,89372. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 166,03254 +3,27%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26565 = 1% * B). |  |  | € 26,56521. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 19,25978. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 211,85753 +3,27%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,7%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,26565. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.231.008. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso TOS23_008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.221.045; -; Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc.. | 1,00000 m³.. | € 157,34673 +2,4%.. | € 157,34673.. |
|  | PR. |  |  | € 157,34673. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 167,48555 +2,24%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26798 = 1% * B). |  |  | € 26,79769. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 19,42832. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 213,71156 +2,24%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,65%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,26798. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.231.014. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso TOS23_014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.221.047; -; Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc.. | 1,00000 m³.. | € 142,87500 +1,15%.. | € 142,87500.. |
|  | PR. |  |  | € 142,87500. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 153,01382 +1,07%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24482 = 1% * B). |  |  | € 24,48221. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,74960. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 195,24563 +1,07%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,09%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,24482. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.232.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa TOS23_005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.222.046; -; Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc.. | 1,00000 m³.. | € 183,95700 +1,52%.. | € 183,95700.. |
|  | PR. |  |  | € 183,95700. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 194,09582 +1,44%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31055 = 1% * B). |  |  | € 31,05533. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 22,51512. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 247,66627 +1,44%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,02%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,31055. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.232.011. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa TOS23_011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.222.048; -; Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale.. | 1,00000 m³.. | € 176,83783 +2,61%.. | € 176,83783.. |
|  | PR. |  |  | € 176,83783. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 186,97665 +2,46%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29916 = 1% * B). |  |  | € 29,91626. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 21,68929. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 238,58220 +2,46%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,17%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,29916. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.304.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato TOS23_002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.305.114; -; Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 1,00000 m³.. | € 129,07050 +3,5%.. | € 129,07050.. |
|  | PR. |  |  | € 129,07050. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 139,20932 +3,22%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22273 = 1% * B). |  |  | € 22,27349. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 16,14828. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 177,63109 +3,22%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,6%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,22273. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.304.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato TOS23_005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.305.114; -; Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 1,00000 m³.. | € 129,07050 +3,5%.. | € 129,07050.. |
|  | PR. |  |  | € 129,07050. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 139,20932 +3,22%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22273 = 1% * B). |  |  | € 22,27349. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 16,14828. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 177,63109 +3,22%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,6%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,22273. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.305.008. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato TOS23_008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.315.124; -; Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 1,00000 m³.. | € 129,07050 +3,5%.. | € 129,07050.. |
|  | PR. |  |  | € 129,07050. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 139,20932 +3,22%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22273 = 1% * B). |  |  | € 22,27349. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 16,14828. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 177,63109 +3,22%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,6%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,22273. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.305.011. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato TOS23_011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.316.124; -; Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 1,00000 m³.. | € 136,55988 +3,64%.. | € 136,55988.. |
|  | PR. |  |  | € 136,55988. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 146,69870 +3,37%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23472 = 1% * B). |  |  | € 23,47179. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,01705. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 187,18754 +3,37%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,31%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,23472. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.306.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_306 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata TOS23_002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.306.134; -; Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55.. | 1,00000 m³.. | € 139,30988 +5,12%.. | € 139,30988.. |
|  | PR. |  |  | € 139,30988. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 149,44870 +4,75%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23912 = 1% * B). |  |  | € 23,91179. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,33605. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 190,69654 +4,75%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,22%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,23912. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.308.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_308 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo TOS23_002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.306.514; -; Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55.. | 1,00000 m³.. | € 149,11975 +7,05%.. | € 149,11975.. |
|  | PR. |  |  | € 149,11975. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 159,25857 +6,56%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25481 = 1% * B). |  |  | € 25,48137. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,47399. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 203,21393 +6,56%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,89%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,25481. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.315.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_315 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata TOS23_005 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.316.214; -; Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55.. | 1,00000 m³.. | € 142,07983 +2,84%.. | € 142,07983.. |
|  | PR. |  |  | € 142,07983. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 152,21865 +2,63%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24355 = 1% * B). |  |  | € 24,35498. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,65736. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 194,23099 +2,63%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,12%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,24355. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.324.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.325.113; -; Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60.. | 1,00000 m³.. | € 138,32050 +6,57%.. | € 138,32050.. |
|  | PR. |  |  | € 138,32050. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 148,45932 +6,08%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23753 = 1% * B). |  |  | € 23,75349. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,22128. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 189,43409 +6,08%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,25%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,23753. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.324.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato TOS23_004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.326.114; -; Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 1,00000 m³.. | € 147,55988 +7,95%.. | € 147,55988.. |
|  | PR. |  |  | € 147,55988. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 157,69870 +7,39%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25232 = 1% * B). |  |  | € 25,23179. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,29305. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 201,22354 +7,39%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,94%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,25232. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.325.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.325.124; -; Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 1,00000 m³.. | € 140,07050 +5,87%.. | € 140,07050.. |
|  | PR. |  |  | € 140,07050. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 150,20932 +5,44%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24033 = 1% * B). |  |  | € 24,03349. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,42428. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 191,66709 +5,44%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,19%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,24033. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.325.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato TOS23_004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.326.124; -; Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 1,00000 m³.. | € 147,55988 +5,88%.. | € 147,55988.. |
|  | PR. |  |  | € 147,55988. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 157,69870 +5,47%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25232 = 1% * B). |  |  | € 25,23179. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,29305. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 201,22354 +5,47%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,94%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,25232. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.326.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_326 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.326.134; -; Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55.. | 1,00000 m³.. | € 150,30988 +7,27%.. | € 150,30988.. |
|  | PR. |  |  | € 150,30988. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 160,44870 +6,77%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25672 = 1% * B). |  |  | € 25,67179. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,61205. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 204,73254 +6,77%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,86%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,25672. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.328.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_328 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.326.514; -; Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55.. | 1,00000 m³.. | € 157,50000 -0,61%.. | € 157,50000.. |
|  | PR. |  |  | € 157,50000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 167,63882 -0,58%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26822 = 1% * B). |  |  | € 26,82221. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 19,44610. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 213,90713 -0,58%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,65%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,26822. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.335.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_335 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.326.214; -; Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55.. | 1,00000 m³.. | € 156,50000 +0,2%.. | € 156,50000.. |
|  | PR. |  |  | € 156,50000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 166,63882 +0,19%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26662 = 1% * B). |  |  | € 26,66221. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 19,33010. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 212,63113 +0,19%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,68%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,26662. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.344.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato TOS23_002 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.335.114; -; Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 1,00000 m³.. | € 143,00000 +1,16%.. | € 143,00000.. |
|  | PR. |  |  | € 143,00000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 153,13882 +1,07%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24502 = 1% * B). |  |  | € 24,50221. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,76410. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 195,40513 +1,07%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,09%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,24502. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.344.011. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato TOS23_011 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.336.114; -; Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 1,00000 m³.. | € 149,50000 +0,88%.. | € 149,50000.. |
|  | PR. |  |  | € 149,50000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 159,63882 +0,81%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25542 = 1% * B). |  |  | € 25,54221. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,51810. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 203,69913 +0,81%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,88%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,25542. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.345.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato TOS23_005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.345.124; -; Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 1,00000 m³.. | € 150,83667 +2,61%.. | € 150,83667.. |
|  | PR. |  |  | € 150,83667. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 160,97549 +2,43%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25756 = 1% * B). |  |  | € 25,75608. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,67316. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 205,40473 +2,43%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,84%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,25756. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.345.014. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato TOS23_014 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.346.124; -; Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 1,00000 m³.. | € 157,18667 +2,62%.. | € 157,18667.. |
|  | PR. |  |  | € 157,18667. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 167,32549 +2,45%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26772 = 1% * B). |  |  | € 26,77208. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 19,40976. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 213,50733 +2,45%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,66%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,26772. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.346.008. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_346 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata TOS23_008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.356.134; -; Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55.. | 1,00000 m³.. | € 160,50000 -4,22%.. | € 160,50000.. |
|  | PR. |  |  | € 160,50000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 170,63882 -3,99%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27302 = 1% * B). |  |  | € 27,30221. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 19,79410. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 217,73513 -3,99%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,57%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,27302. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.348.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_348 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo TOS23_005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.346.514; -; Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55.. | 1,00000 m³.. | € 157,50000 -2,36%.. | € 157,50000.. |
|  | PR. |  |  | € 157,50000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 167,63882 -2,23%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26822 = 1% * B). |  |  | € 26,82221. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 19,44610. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 213,90713 -2,23%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,65%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,26822. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.355.008. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_355 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata TOS23_008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.356.214; -; Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55.. | 1,00000 m³.. | € 160,50000 -4,22%.. | € 160,50000.. |
|  | PR. |  |  | € 160,50000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 170,63882 -3,99%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27302 = 1% * B). |  |  | € 27,30221. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 19,79410. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 217,73513 -3,99%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,57%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,27302. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.364.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato TOS23_002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.365.114; -; Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 1,00000 m³.. | € 137,29925 +3,87%.. | € 137,29925.. |
|  | PR. |  |  | € 137,29925. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 147,43807 +3,58%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23590 = 1% * B). |  |  | € 23,59009. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,10282. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 188,13098 +3,58%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,29%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,23590. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.364.008. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato TOS23_008 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.366.114; -; Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 1,00000 m³.. | € 144,78863 +3,98%.. | € 144,78863.. |
|  | PR. |  |  | € 144,78863. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 154,92745 +3,7%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24788 = 1% * B). |  |  | € 24,78839. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,97158. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 197,68742 +3,7%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,03%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,24788. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.365.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato TOS23_005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.375.124; -; Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 1,00000 m³.. | € 125,23833 +5,5%.. | € 125,23833.. |
|  | PR. |  |  | € 125,23833. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 135,37715 +5,05%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21660 = 1% * B). |  |  | € 21,66034. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 15,70375. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 172,74124 +5,05%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,76%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,21660. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.365.011. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato TOS23_011 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.376.124; -; Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 1,00000 m³.. | € 122,36500 +5,86%.. | € 122,36500.. |
|  | PR. |  |  | € 122,36500. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 132,50382 +5,38%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21201 = 1% * B). |  |  | € 21,20061. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 15,37044. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 169,07487 +5,38%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,88%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,21201. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.366.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_366 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata TOS23_005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.376.134; -; Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55.. | 1,00000 m³.. | € 135,58833 +7,39%.. | € 135,58833.. |
|  | PR. |  |  | € 135,58833. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 145,72715 +6,84%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23316 = 1% * B). |  |  | € 23,31634. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 16,90435. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 185,94784 +6,84%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,35%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,23316. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.368.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_368 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo TOS23_002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.366.514; -; Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55.. | 1,00000 m³.. | € 147,80150 +5%.. | € 147,80150.. |
|  | PR. |  |  | € 147,80150. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 157,94032 +4,66%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25270 = 1% * B). |  |  | € 25,27045. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,32108. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 201,53185 +4,66%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,94%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,25270. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.375.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_375 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata TOS23_005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,07000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,19202.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19202. |
|  | TOS23_PR.P10.376.214; -; Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55.. | 1,00000 m³.. | € 139,12500 +2,07%.. | € 139,12500.. |
|  | PR. |  |  | € 139,12500. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 149,26382 +1,92%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23882 = 1% * B). |  |  | € 23,88221. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,31460. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 190,46063 +1,92%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,22%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,23882. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B04.900.008. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. TOS23_900 - Sovrapprezzo al calcestruzzo TOS23_008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.900.008; -; Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. - Soste - per scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'.. | 0,05000 minuti.. | € 1,47483 +0,49%.. | € 0,07374.. |
|  | PR. |  |  | € 0,07374. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,11700 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,35322.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,11700 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,11220.. |
|  | RU. |  |  | € 6,46542. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 6,53916 +0,01%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01046 = 1% * B). |  |  | € 1,04627. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,75854. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 8,34397 +0,01%. |
|  | Incidenza manodopera al 77,49%. |  |  | € 6,46542. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,01046. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B07.001.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella. TOS23_001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40 TOS23_002 - eseguita con malta bastarda. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.028; -; Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese.. | 0,10000 ora.. | € 13,81000 +8,83%.. | € 1,38100.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.901; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV.. | 0,10000 ora.. | € 16,16365 +1,23%.. | € 1,61637.. |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,20000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,66406.. |
|  | AT. |  |  | € 3,66143. |
|  | TOS23_PR.P01.005.001; -; Pietrame di cava - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015.. | 2,60000 Tn.. | € 34,53657 +6,47%.. | € 89,79508.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.002; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos.. | 400,00000 kg.. | € 0,08014 -1,2%.. | € 32,05600.. |
|  | PR. |  |  | € 121,85108. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 5,00000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 143,30000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 5,00000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 119,55000.. |
|  | RU. |  |  | € 271,44800. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 396,96051 +1,33%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27027 = 2% * B). |  |  | € 63,51368. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 46,04742. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 506,52161 +1,33%. |
|  | Incidenza manodopera al 53,59%. |  |  | € 271,44800. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 1,27027. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B07.001.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella. TOS23_001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40 TOS23_003 - eseguita con malta di cemento. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.028; -; Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese.. | 0,10000 ora.. | € 13,81000 +8,83%.. | € 1,38100.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.901; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV.. | 0,10000 ora.. | € 16,16365 +1,23%.. | € 1,61637.. |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,20000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,66406.. |
|  | AT. |  |  | € 3,66143. |
|  | TOS23_PR.P01.005.001; -; Pietrame di cava - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015.. | 2,60000 Tn.. | € 34,53657 +6,47%.. | € 89,79508.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 400,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 29,62400.. |
|  | PR. |  |  | € 119,41908. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 5,00000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 143,30000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 5,00000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 119,55000.. |
|  | RU. |  |  | € 271,44800. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 394,52851 +2,82%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26249 = 2% * B). |  |  | € 63,12456. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 45,76531. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 503,41838 +2,82%. |
|  | Incidenza manodopera al 53,92%. |  |  | € 271,44800. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 1,26249. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B07.002.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella. TOS23_002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40 TOS23_002 - eseguita con malta bastarda. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.028; -; Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese.. | 0,10000 ora.. | € 13,81000 +8,83%.. | € 1,38100.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.901; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV.. | 0,10000 ora.. | € 16,16365 +1,23%.. | € 1,61637.. |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,20000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,66406.. |
|  | AT. |  |  | € 3,66143. |
|  | TOS23_PR.P01.005.001; -; Pietrame di cava - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015.. | 2,06000 Tn.. | € 34,53657 +6,47%.. | € 71,14533.. |
|  | TOS23_PR.P04.001.002; -; Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5.. | 52,00000 cad.. | € 0,55865 +12,39%.. | € 29,04980.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.002; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos.. | 390,00000 kg.. | € 0,08014 -1,2%.. | € 31,25460.. |
|  | PR. |  |  | € 131,44973. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 6,50000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 186,29000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 6,50000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 155,41500.. |
|  | RU. |  |  | € 350,30300. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 485,41416 +1,52%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55333 = 2% * B). |  |  | € 77,66627. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 56,30804. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 619,38847 +1,52%. |
|  | Incidenza manodopera al 56,56%. |  |  | € 350,30300. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 1,55333. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B07.002.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella. TOS23_002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40 TOS23_003 - eseguita con malta di cemento. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.001.028; -; Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese.. | 0,10000 ora.. | € 13,81000 +8,83%.. | € 1,38100.. |
|  | TOS23_AT.N01.001.901; -; Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV.. | 0,10000 ora.. | € 16,16365 +1,23%.. | € 1,61637.. |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,20000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,66406.. |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,20000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,66406.. |
|  | AT. |  |  | € 4,32549. |
|  | TOS23_PR.P01.005.001; -; Pietrame di cava - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015.. | 2,06000 Tn.. | € 34,53657 +6,47%.. | € 71,14533.. |
|  | TOS23_PR.P04.001.002; -; Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5.. | 52,00000 cad.. | € 0,55865 +12,39%.. | € 29,04980.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 390,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 28,88340.. |
|  | PR. |  |  | € 129,07853. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 6,50000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 186,29000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 6,50000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 155,41500.. |
|  | RU. |  |  | € 344,57100. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 477,97502 +2,74%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52952 = 2% * B). |  |  | € 76,47600. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 55,44510. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 609,89612 +2,74%. |
|  | Incidenza manodopera al 56,5%. |  |  | € 344,57100. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 1,52952. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B07.003.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella. TOS23_003 - Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento TOS23_001 - su un solo paramento. |  |  |  |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 1,00000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 28,66000.. |
|  | RU. |  |  | € 28,66000. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 28,66000 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09171 = 2% * B). |  |  | € 4,58560. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,32456. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 36,57016 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 78,37%. |  |  | € 28,66000. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,09171. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B07.004.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella. TOS23_004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore TOS23_002 - eseguita con malta bastarda. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,18000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,59766.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,25000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 1,03125.. |
|  | AT. |  |  | € 1,62891. |
|  | TOS23_PR.P04.001.002; -; Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5.. | 465,00000 cad.. | € 0,55865 +12,39%.. | € 259,77225.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.002; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos.. | 350,00000 kg.. | € 0,08014 -1,2%.. | € 28,04900.. |
|  | PR. |  |  | € 287,82125. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,25000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 7,16500.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 4,50000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 128,97000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 3,00000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 71,73000.. |
|  | RU. |  |  | € 213,02380. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 502,47396 +5,97%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60792 = 2% * B). |  |  | € 80,39583. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 58,28698. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 641,15677 +5,97%. |
|  | Incidenza manodopera al 33,22%. |  |  | € 213,02380. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 1,60792. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B07.004.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella. TOS23_004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore TOS23_003 - eseguita con malta di cemento. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,18000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,59766.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,25000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 1,03125.. |
|  | AT. |  |  | € 1,62891. |
|  | TOS23_PR.P04.001.002; -; Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5.. | 465,00000 cad.. | € 0,55865 +12,39%.. | € 259,77225.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 350,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 25,92100.. |
|  | PR. |  |  | € 285,69325. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,25000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 7,16500.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 4,50000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 128,97000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 3,00000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 71,73000.. |
|  | RU. |  |  | € 213,02380. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 500,34596 +7,11%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60111 = 2% * B). |  |  | € 80,05535. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 58,04013. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 638,44144 +7,11%. |
|  | Incidenza manodopera al 33,37%. |  |  | € 213,02380. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 1,60111. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B07.005.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella. TOS23_005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina) TOS23_002 - eseguita con malta bastarda. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,18000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,59766.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,25000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 1,03125.. |
|  | AT. |  |  | € 1,62891. |
|  | TOS23_PR.P04.001.002; -; Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5.. | 465,00000 cad.. | € 0,55865 +12,39%.. | € 259,77225.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.002; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos.. | 360,00000 kg.. | € 0,08014 -1,2%.. | € 28,85040.. |
|  | PR. |  |  | € 288,62265. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,25000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 7,16500.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 4,50000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 128,97000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 3,00000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 71,73000.. |
|  | RU. |  |  | € 213,02380. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 503,27536 +5,96%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61048 = 2% * B). |  |  | € 80,52406. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 58,37994. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 642,17936 +5,96%. |
|  | Incidenza manodopera al 33,17%. |  |  | € 213,02380. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 1,61048. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B07.005.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella. TOS23_005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina) TOS23_003 - eseguita con malta di cemento. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,18000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,59766.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,25000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 1,03125.. |
|  | AT. |  |  | € 1,62891. |
|  | TOS23_PR.P04.001.002; -; Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5.. | 465,00000 cad.. | € 0,55865 +12,39%.. | € 259,77225.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 360,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 26,66160.. |
|  | PR. |  |  | € 286,43385. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,25000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 7,16500.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 4,50000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 128,97000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 3,00000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 71,73000.. |
|  | RU. |  |  | € 213,02380. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 501,08656 +7,13%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60348 = 2% * B). |  |  | € 80,17385. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 58,12604. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 639,38645 +7,13%. |
|  | Incidenza manodopera al 33,32%. |  |  | € 213,02380. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 1,60348. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B07.015.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella. TOS23_015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste) TOS23_001 - eseguita con malta di cemento. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,06641.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,06000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,24750.. |
|  | AT. |  |  | € 0,31391. |
|  | TOS23_PR.P04.001.001; -; Mattone - In laterizio, doppio UNI semipieno cm 25x12x12.. | 65,00000 cad.. | € 0,61681 +33,81%.. | € 40,09265.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 44,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 3,25864.. |
|  | PR. |  |  | € 43,35129. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,71960.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,90000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 23,94000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,60000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 14,34600.. |
|  | RU. |  |  | € 40,57880. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 84,24400 +14,55%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26958 = 2% * B). |  |  | € 13,47904. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 9,77230. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 107,49534 +14,55%. |
|  | Incidenza manodopera al 37,75%. |  |  | € 40,57880. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,26958. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B07.015.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella. TOS23_015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste) TOS23_002 - eseguita con malta bastarda. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,06641.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,06000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,24750.. |
|  | AT. |  |  | € 0,31391. |
|  | TOS23_PR.P04.001.001; -; Mattone - In laterizio, doppio UNI semipieno cm 25x12x12.. | 65,00000 cad.. | € 0,61681 +33,81%.. | € 40,09265.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.002; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos.. | 44,00000 kg.. | € 0,08014 -1,2%.. | € 3,52616.. |
|  | PR. |  |  | € 43,61881. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,71960.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,90000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 23,94000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,60000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 14,34600.. |
|  | RU. |  |  | € 40,57880. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 84,51152 +13,55%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27044 = 2% * B). |  |  | € 13,52184. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 9,80334. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 107,83670 +13,55%. |
|  | Incidenza manodopera al 37,63%. |  |  | € 40,57880. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,27044. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B07.033.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella. TOS23_033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento TOS23_001 - spessore cm 25. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,03320.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,06000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,24750.. |
|  | AT. |  |  | € 0,28070. |
|  | TOS23_PR.P04.020.010; -; Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) - spessore 25 cm.. | 0,27500 m³.. | € 148,66740 0%.. | € 40,88354.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 20,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 1,48120.. |
|  | PR. |  |  | € 42,36474. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,71960.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,41000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 10,90600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,41000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 9,80310.. |
|  | RU. |  |  | € 22,71530. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 65,36074 +0,4%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20915 = 2% * B). |  |  | € 10,45772. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,58185. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 83,40031 +0,4%. |
|  | Incidenza manodopera al 27,24%. |  |  | € 22,71530. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,20915. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B07.033.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella. TOS23_033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento TOS23_004 - spessore cm 30. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,03320.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,06000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,24750.. |
|  | AT. |  |  | € 0,28070. |
|  | TOS23_PR.P04.020.011; -; Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) - spessore 30 cm.. | 0,33000 m³.. | € 142,79895 0%.. | € 47,12365.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 20,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 1,48120.. |
|  | PR. |  |  | € 48,60485. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,71960.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,41000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 10,90600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,41000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 9,80310.. |
|  | RU. |  |  | € 22,71530. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 71,60085 +0,37%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22912 = 2% * B). |  |  | € 11,45614. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 8,30570. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 91,36269 +0,37%. |
|  | Incidenza manodopera al 24,86%. |  |  | € 22,71530. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,22912. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B07.042.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella. TOS23_042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento TOS23_001 - spessore cm 25. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,06641.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,07500 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,30938.. |
|  | AT. |  |  | € 0,37579. |
|  | TOS23_PR.P04.002.020; -; Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% - spessore 25 cm.. | 0,28220 m³.. | € 162,82353 +33,41%.. | € 45,94880.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 40,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 2,96240.. |
|  | PR. |  |  | € 48,91120. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,72000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 20,63520.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,07500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,14950.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,47000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 11,23770.. |
|  | RU. |  |  | € 34,59560. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 83,88259 +16,74%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26842 = 2% * B). |  |  | € 13,42121. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 9,73038. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 107,03418 +16,74%. |
|  | Incidenza manodopera al 32,32%. |  |  | € 34,59560. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,26842. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B07.042.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella. TOS23_042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento TOS23_002 - spessore cm 30. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,06641.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,07500 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,30938.. |
|  | AT. |  |  | € 0,37579. |
|  | TOS23_PR.P04.002.021; -; Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% - spessore 30 cm.. | 0,33000 m³.. | € 162,68228 +34,05%.. | € 53,68515.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 40,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 2,96240.. |
|  | PR. |  |  | € 56,64755. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,07500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,14950.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,72000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 20,63520.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,47000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 11,23770.. |
|  | RU. |  |  | € 34,59560. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 91,61894 +18,28%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29318 = 2% * B). |  |  | € 14,65903. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 10,62780. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 116,90577 +18,28%. |
|  | Incidenza manodopera al 29,59%. |  |  | € 34,59560. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,29318. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B07.043.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella. TOS23_043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento TOS23_001 - spessore cm 30. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,06641.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,07500 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,30938.. |
|  | AT. |  |  | € 0,37579. |
|  | TOS23_PR.P04.003.002; -; Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 30 cm.. | 0,33000 m³.. | € 172,24917 +32,26%.. | € 56,84223.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 40,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 2,96240.. |
|  | PR. |  |  | € 59,80463. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,72000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 20,63520.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,07500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,14950.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,47000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 11,23770.. |
|  | RU. |  |  | € 34,59560. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 94,77602 +17,89%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30328 = 2% * B). |  |  | € 15,16416. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 10,99402. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 120,93420 +17,89%. |
|  | Incidenza manodopera al 28,61%. |  |  | € 34,59560. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,30328. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B07.043.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella. TOS23_043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento TOS23_002 - spessore cm 45. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,03000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,09961.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,07500 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,30938.. |
|  | AT. |  |  | € 0,40899. |
|  | TOS23_PR.P04.003.005; -; Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 45 cm.. | 0,49434 m³.. | € 149,90578 +24,34%.. | € 74,10442.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 60,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 4,44360.. |
|  | PR. |  |  | € 78,54802. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,90000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 25,79400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,07500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,14950.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,55000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 13,15050.. |
|  | RU. |  |  | € 41,95380. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 120,91081 +14,48%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38691 = 2% * B). |  |  | € 19,34573. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 14,02565. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 154,28219 +14,48%. |
|  | Incidenza manodopera al 27,19%. |  |  | € 41,95380. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,38691. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B07.044.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella. TOS23_044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: TOS23_001 - spessore cm 30. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,06641.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,07500 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,30938.. |
|  | AT. |  |  | € 0,37579. |
|  | TOS23_PR.P04.003.002; -; Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 30 cm.. | 0,33000 m³.. | € 172,24917 +32,26%.. | € 56,84223.. |
|  | TOS23_PR.P06.001.003; -; Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10.. | 4,00000 kg.. | € 1,39367 -1,02%.. | € 5,57468.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 40,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 2,96240.. |
|  | PR. |  |  | € 65,37931. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,07500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,14950.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 1,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 31,52600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 1,10000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 26,30100.. |
|  | RU. |  |  | € 60,54970. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 126,30480 +12,8%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40418 = 2% * B). |  |  | € 20,20877. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 14,65136. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 161,16493 +12,8%. |
|  | Incidenza manodopera al 37,57%. |  |  | € 60,54970. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,40418. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B07.044.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella. TOS23_044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: TOS23_002 - spessore cm 25. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,06641.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,07500 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,30938.. |
|  | AT. |  |  | € 0,37579. |
|  | TOS23_PR.P04.003.001; -; Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 25 cm.. | 0,27500 m³.. | € 169,88463 +34,46%.. | € 46,71827.. |
|  | TOS23_PR.P06.001.003; -; Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10.. | 4,00000 kg.. | € 1,39367 -1,02%.. | € 5,57468.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 40,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 2,96240.. |
|  | PR. |  |  | € 55,25535. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 1,00000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 28,66000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,07500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,14950.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 1,00000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 23,91000.. |
|  | RU. |  |  | € 55,29270. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 110,92384 +12,63%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35496 = 2% * B). |  |  | € 17,74781. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 12,86717. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 141,53882 +12,63%. |
|  | Incidenza manodopera al 39,07%. |  |  | € 55,29270. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,35496. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.001.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio. TOS23_002 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,03000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,12375.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 2,25000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 4,55058.. |
|  | AT. |  |  | € 4,67433. |
|  | TOS23_PR.P04.012.020; -; Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 16.. | 9,00000 cad.. | € 2,21551 +8,57%.. | € 19,93959.. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,70000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 1,12000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00300 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 1,13981.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,02500 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 9,37500.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,07200 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 8,90794.. |
|  | PR. |  |  | € 40,48234. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,34000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 9,74440.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,42000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 11,17200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,42000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 10,04220.. |
|  | RU. |  |  | € 31,81840. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 76,97507 +2,1%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36948 = 3% * B). |  |  | € 12,31601. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 8,92911. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 98,22019 +2,1%. |
|  | Incidenza manodopera al 32,39%. |  |  | € 31,81840. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,36948. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.001.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio. TOS23_005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,03000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,12375.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 2,25000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 4,55058.. |
|  | AT. |  |  | € 4,67433. |
|  | TOS23_PR.P04.012.021; -; Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 20.. | 9,00000 cad.. | € 2,03294 +9,27%.. | € 18,29646.. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,70000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 1,12000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00300 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 1,13981.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,02500 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 9,37500.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,08400 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 10,39259.. |
|  | PR. |  |  | € 40,32386. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,34000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 9,74440.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,42000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 11,17200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,42000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 10,04220.. |
|  | RU. |  |  | € 31,81840. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 76,81659 +2,1%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36872 = 3% * B). |  |  | € 12,29065. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 8,91072. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 98,01796 +2,1%. |
|  | Incidenza manodopera al 32,46%. |  |  | € 31,81840. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,36872. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.011.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m. TOS23_001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,03000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,12375.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 1,33000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 2,68990.. |
|  | AT. |  |  | € 2,81365. |
|  | TOS23_PR.P04.012.002; -; Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 16.. | 9,00000 cad.. | € 2,54985 +29,68%.. | € 22,94865.. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,30000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,48000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00600 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 2,27963.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00200 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 0,75000.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,06600 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 8,16561.. |
|  | TOS23_PR.P11.102.001; -; Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri 4,00.. | 2,00000 m.. | € 4,41734 +6,33%.. | € 8,83468.. |
|  | PR. |  |  | € 43,45857. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,27000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 7,18200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,34000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 8,12940.. |
|  | RU. |  |  | € 19,03720. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 65,30942 +9,94%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31349 = 3% * B). |  |  | € 10,44951. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,57589. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 83,33482 +9,94%. |
|  | Incidenza manodopera al 22,84%. |  |  | € 19,03720. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,31349. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.011.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m. TOS23_002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,03000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,12375.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 1,33000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 2,68990.. |
|  | AT. |  |  | € 2,81365. |
|  | TOS23_PR.P04.012.004; -; Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 20.. | 9,00000 cad.. | € 2,55516 +29,01%.. | € 22,99644.. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,30000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,48000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00600 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 2,27963.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00200 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 0,75000.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,07400 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 9,15538.. |
|  | TOS23_PR.P11.102.001; -; Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri 4,00.. | 2,00000 m.. | € 4,41734 +6,33%.. | € 8,83468.. |
|  | PR. |  |  | € 44,49613. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,30000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 7,98000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,34000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 8,12940.. |
|  | RU. |  |  | € 19,83520. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 67,14498 +9,52%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32230 = 3% * B). |  |  | € 10,74320. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,78882. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 85,67700 +9,52%. |
|  | Incidenza manodopera al 23,15%. |  |  | € 19,83520. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,32230. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.012.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m. TOS23_001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,03000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,12375.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 1,33000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 2,68990.. |
|  | AT. |  |  | € 2,81365. |
|  | TOS23_PR.P04.012.004; -; Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 20.. | 9,00000 cad.. | € 2,55516 +29,01%.. | € 22,99644.. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,30000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,48000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00600 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 2,27963.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00200 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 0,75000.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,07400 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 9,15538.. |
|  | TOS23_PR.P11.102.002; -; Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00.. | 2,00000 m.. | € 4,82316 +10,07%.. | € 9,64632.. |
|  | PR. |  |  | € 45,30777. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,24000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 6,38400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,27000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,45570.. |
|  | RU. |  |  | € 16,56550. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 64,68692 +10,58%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31050 = 3% * B). |  |  | € 10,34991. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,50368. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 82,54051 +10,58%. |
|  | Incidenza manodopera al 20,07%. |  |  | € 16,56550. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,31050. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.012.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m. TOS23_002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,03000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,12375.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 1,33000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 2,68990.. |
|  | AT. |  |  | € 2,81365. |
|  | TOS23_PR.P04.012.010; -; Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 25.. | 9,00000 cad.. | € 2,13020 +20,91%.. | € 19,17180.. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,30000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,48000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00600 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 2,27963.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00200 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 0,75000.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,08400 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 10,39259.. |
|  | TOS23_PR.P11.102.002; -; Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00.. | 2,00000 m.. | € 4,82316 +10,07%.. | € 9,64632.. |
|  | PR. |  |  | € 42,72034. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,27000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 7,18200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,27000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,45570.. |
|  | RU. |  |  | € 17,36350. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 62,89749 +7,43%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30191 = 3% * B). |  |  | € 10,06360. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,29611. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 80,25720 +7,43%. |
|  | Incidenza manodopera al 21,63%. |  |  | € 17,36350. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,30191. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.013.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m. TOS23_001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,03000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,12375.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 1,33000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 2,68990.. |
|  | AT. |  |  | € 2,81365. |
|  | TOS23_PR.P04.012.010; -; Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 25.. | 9,00000 cad.. | € 2,13020 +20,91%.. | € 19,17180.. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,30000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,48000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00600 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 2,27963.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00200 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 0,75000.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,08400 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 10,39259.. |
|  | TOS23_PR.P11.102.003; -; Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00.. | 2,00000 m.. | € 5,37521 +7,5%.. | € 10,75042.. |
|  | PR. |  |  | € 43,82444. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,27000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 7,18200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,27000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,45570.. |
|  | RU. |  |  | € 17,36350. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 64,00159 +7,06%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30721 = 3% * B). |  |  | € 10,24025. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,42418. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 81,66602 +7,06%. |
|  | Incidenza manodopera al 21,26%. |  |  | € 17,36350. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,30721. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.013.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m. TOS23_002 - altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,03000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,12375.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 1,33000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 2,68990.. |
|  | AT. |  |  | € 2,81365. |
|  | TOS23_PR.P04.012.011; -; Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 30.. | 9,00000 cad.. | € 2,80541 +12,6%.. | € 25,24869.. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,30000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,48000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00600 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 2,27963.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00200 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 0,75000.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,08400 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 10,39259.. |
|  | TOS23_PR.P11.102.003; -; Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00.. | 2,00000 m.. | € 5,37521 +7,5%.. | € 10,75042.. |
|  | PR. |  |  | € 49,90133. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,27000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 7,18200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,27000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,45570.. |
|  | RU. |  |  | € 17,36350. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 70,07848 +5,62%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33638 = 3% * B). |  |  | € 11,21256. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 8,12910. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 89,42014 +5,62%. |
|  | Incidenza manodopera al 19,42%. |  |  | € 17,36350. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,33638. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.014.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m TOS23_001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,03000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,12375.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 1,33000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 2,68990.. |
|  | AT. |  |  | € 2,81365. |
|  | TOS23_PR.P04.012.002; -; Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 16.. | 9,00000 cad.. | € 2,54985 +29,68%.. | € 22,94865.. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,30000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,48000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00600 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 2,27963.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00200 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 0,75000.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,06600 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 8,16561.. |
|  | TOS23_PR.P11.101.001; -; Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri 4,00.. | 2,00000 m.. | € 4,57400 +5,32%.. | € 9,14800.. |
|  | PR. |  |  | € 43,77189. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,22000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 5,85200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,27000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,45570.. |
|  | RU. |  |  | € 16,03350. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 62,61904 +10,28%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30057 = 3% * B). |  |  | € 10,01905. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,26381. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 79,90190 +10,28%. |
|  | Incidenza manodopera al 20,07%. |  |  | € 16,03350. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,30057. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.014.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m TOS23_002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,03000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,12375.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 1,33000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 2,68990.. |
|  | AT. |  |  | € 2,81365. |
|  | TOS23_PR.P04.012.004; -; Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 20.. | 9,00000 cad.. | € 2,55516 +29,01%.. | € 22,99644.. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,30000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,48000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00600 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 2,27963.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00200 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 0,75000.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,06600 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 8,16561.. |
|  | TOS23_PR.P11.101.001; -; Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri 4,00.. | 2,00000 m.. | € 4,57400 +5,32%.. | € 9,14800.. |
|  | PR. |  |  | € 43,81968. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,22000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 5,85200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,27000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,45570.. |
|  | RU. |  |  | € 16,03350. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 62,66683 +10,12%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30080 = 3% * B). |  |  | € 10,02669. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,26935. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 79,96287 +10,12%. |
|  | Incidenza manodopera al 20,05%. |  |  | € 16,03350. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,30080. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.015.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m. TOS23_001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,03000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,12375.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 1,33000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 2,68990.. |
|  | AT. |  |  | € 2,81365. |
|  | TOS23_PR.P04.012.004; -; Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 20.. | 9,00000 cad.. | € 2,55516 +29,01%.. | € 22,99644.. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,30000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,48000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00600 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 2,27963.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00200 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 0,75000.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,06600 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 8,16561.. |
|  | TOS23_PR.P11.101.002; -; Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00.. | 2,00000 m.. | € 5,27100 +5,3%.. | € 10,54200.. |
|  | PR. |  |  | € 45,21368. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,24000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 6,38400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,27000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,45570.. |
|  | RU. |  |  | € 16,56550. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 64,59283 +9,92%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31005 = 3% * B). |  |  | € 10,33485. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,49277. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 82,42045 +9,92%. |
|  | Incidenza manodopera al 20,1%. |  |  | € 16,56550. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,31005. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.015.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m. TOS23_002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,03000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,12375.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 1,33000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 2,68990.. |
|  | AT. |  |  | € 2,81365. |
|  | TOS23_PR.P04.012.010; -; Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 25.. | 9,00000 cad.. | € 2,13020 +20,91%.. | € 19,17180.. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,30000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,48000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00600 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 2,27963.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00200 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 0,75000.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,08000 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 9,89771.. |
|  | TOS23_PR.P11.101.002; -; Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00.. | 2,00000 m.. | € 5,27100 +5,3%.. | € 10,54200.. |
|  | PR. |  |  | € 43,12114. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,27000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 7,18200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,27000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,45570.. |
|  | RU. |  |  | € 17,36350. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 63,29829 +6,73%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30383 = 3% * B). |  |  | € 10,12773. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,34260. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 80,76862 +6,73%. |
|  | Incidenza manodopera al 21,5%. |  |  | € 17,36350. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,30383. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.016.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m. TOS23_001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,03000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,12375.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 1,33000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 2,68990.. |
|  | AT. |  |  | € 2,81365. |
|  | TOS23_PR.P04.012.010; -; Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 25.. | 9,00000 cad.. | € 2,13020 +20,91%.. | € 19,17180.. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,30000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,48000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00600 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 2,27963.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00200 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 0,75000.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,08000 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 9,89771.. |
|  | TOS23_PR.P11.101.003; -; Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00.. | 2,00000 m.. | € 5,68600 +5,31%.. | € 11,37200.. |
|  | PR. |  |  | € 43,95114. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,27000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 7,18200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,27000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,45570.. |
|  | RU. |  |  | € 17,36350. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 64,12829 +6,72%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30782 = 3% * B). |  |  | € 10,26053. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,43888. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 81,82770 +6,72%. |
|  | Incidenza manodopera al 21,22%. |  |  | € 17,36350. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,30782. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.016.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m. TOS23_002 - altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,03000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,12375.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 1,33000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 2,68990.. |
|  | AT. |  |  | € 2,81365. |
|  | TOS23_PR.P04.012.011; -; Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 30.. | 9,00000 cad.. | € 2,80541 +12,6%.. | € 25,24869.. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,30000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,48000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00600 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 2,27963.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00200 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 0,75000.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,08000 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 9,89771.. |
|  | TOS23_PR.P11.101.003; -; Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00.. | 2,00000 m.. | € 5,68600 +5,31%.. | € 11,37200.. |
|  | PR. |  |  | € 50,02803. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,27000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 7,18200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,27000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,45570.. |
|  | RU. |  |  | € 17,36350. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 70,20518 +5,32%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33698 = 3% * B). |  |  | € 11,23283. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 8,14380. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 89,58181 +5,32%. |
|  | Incidenza manodopera al 19,38%. |  |  | € 17,36350. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,33698. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.017.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35. TOS23_001 - altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,04000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,16500.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 1,33000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 2,68990.. |
|  | AT. |  |  | € 2,85490. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,30000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,48000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00600 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 2,27963.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00200 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 0,75000.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,05600 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 6,92839.. |
|  | TOS23_PR.P11.115.001; -; Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm - fino a metri 4,00 – h. 12 cm.. | 1,00000 m².. | € 17,43350 0%.. | € 17,43350.. |
|  | PR. |  |  | € 27,87152. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,22000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 5,85200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,27000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,45570.. |
|  | RU. |  |  | € 16,32010. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 47,04652 +0,23%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22582 = 3% * B). |  |  | € 7,52744. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 5,45740. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 60,03136 +0,23%. |
|  | Incidenza manodopera al 27,19%. |  |  | € 16,32010. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,22582. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.017.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35. TOS23_002 - altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per luci da 4 a 5 m. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,04000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,16500.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 1,33000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 2,68990.. |
|  | AT. |  |  | € 2,85490. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,30000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,48000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00600 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 2,27963.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00200 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 0,75000.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,05600 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 6,92839.. |
|  | TOS23_PR.P11.115.002; -; Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm - da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 16 cm.. | 1,00000 m².. | € 21,30476 0%.. | € 21,30476.. |
|  | PR. |  |  | € 31,74278. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,24000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 6,38400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,27000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,45570.. |
|  | RU. |  |  | € 16,85210. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 51,44978 +0,21%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24696 = 3% * B). |  |  | € 8,23196. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 5,96817. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 65,64991 +0,21%. |
|  | Incidenza manodopera al 25,67%. |  |  | € 16,85210. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,24696. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.017.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35. TOS23_003 - altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,04000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,16500.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 1,33000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 2,68990.. |
|  | AT. |  |  | € 2,85490. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,30000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,48000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00600 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 2,27963.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00200 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 0,75000.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,06000 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 7,42328.. |
|  | TOS23_PR.P11.115.003; -; Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm - da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 20 cm.. | 1,00000 m².. | € 22,68919 0%.. | € 22,68919.. |
|  | PR. |  |  | € 33,62210. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,24000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 6,38400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,27000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,45570.. |
|  | RU. |  |  | € 16,85210. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 53,32910 +0,22%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25598 = 3% * B). |  |  | € 8,53266. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,18618. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 68,04794 +0,22%. |
|  | Incidenza manodopera al 24,77%. |  |  | € 16,85210. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,25598. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.017.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35. TOS23_004 - altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) per luci da 6 a 7 m. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,04000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,16500.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 1,33000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 2,68990.. |
|  | AT. |  |  | € 2,85490. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,30000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,48000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00600 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 2,27963.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00200 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 0,75000.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,06400 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 7,91817.. |
|  | TOS23_PR.P11.115.004; -; Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm - da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 24 cm.. | 1,00000 m².. | € 24,20180 0%.. | € 24,20180.. |
|  | PR. |  |  | € 35,62960. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,27000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 7,18200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,27000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,45570.. |
|  | RU. |  |  | € 17,65010. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 56,13460 +0,22%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26945 = 3% * B). |  |  | € 8,98154. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,51161. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 71,62775 +0,22%. |
|  | Incidenza manodopera al 24,64%. |  |  | € 17,65010. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,26945. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.021.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 . TOS23_001 - altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,04000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,16500.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 1,33000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 2,68990.. |
|  | AT. |  |  | € 2,85490. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,30000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,48000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00600 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 2,27963.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00200 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 0,75000.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,06400 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 7,91817.. |
|  | TOS23_PR.P11.111.001; -; Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 - per luci fino a metri 4,00 – h. 4+12 cm.. | 1,00000 m².. | € 14,35700 0%.. | € 14,35700.. |
|  | PR. |  |  | € 25,78480. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,27000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 7,18200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,34000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 8,12940.. |
|  | RU. |  |  | € 19,32380. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 47,96350 +0,25%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23022 = 3% * B). |  |  | € 7,67416. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 5,56377. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 61,20143 +0,25%. |
|  | Incidenza manodopera al 31,57%. |  |  | € 19,32380. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,23022. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.021.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 . TOS23_002 - altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,04000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,16500.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 1,33000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 2,68990.. |
|  | AT. |  |  | € 2,85490. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,30000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,48000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00600 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 2,27963.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00200 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 0,75000.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,07200 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 8,90794.. |
|  | TOS23_PR.P11.111.002; -; Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 - per luci da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 4+16 cm.. | 1,00000 m².. | € 15,25431 0%.. | € 15,25431.. |
|  | PR. |  |  | € 27,67188. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,30000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 7,98000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,34000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 8,12940.. |
|  | RU. |  |  | € 20,12180. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 50,64858 +0,27%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24311 = 3% * B). |  |  | € 8,10377. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 5,87524. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 64,62759 +0,27%. |
|  | Incidenza manodopera al 31,13%. |  |  | € 20,12180. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,24311. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.021.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 . TOS23_003 - altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5 a 6 m. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,04000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,16500.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 1,33000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 2,68990.. |
|  | AT. |  |  | € 2,85490. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,30000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,48000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00600 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 2,27963.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00200 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 0,75000.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,09000 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 11,13492.. |
|  | TOS23_PR.P11.111.003; -; Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 - per luci da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 5+20 cm.. | 1,00000 m².. | € 16,79256 0%.. | € 16,79256.. |
|  | PR. |  |  | € 31,43711. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,34000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 9,04400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,34000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 8,12940.. |
|  | RU. |  |  | € 21,18580. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 55,47781 +0,29%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26629 = 3% * B). |  |  | € 8,87645. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,43543. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 70,78969 +0,29%. |
|  | Incidenza manodopera al 29,93%. |  |  | € 21,18580. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,26629. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.021.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 . TOS23_004 - altezza totale 36 cm (5+26+5) per luci da 6 a 7 m. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,04000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,16500.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 1,33000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 2,68990.. |
|  | AT. |  |  | € 2,85490. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,30000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,48000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00600 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 2,27963.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00200 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 0,75000.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,10000 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 12,37213.. |
|  | TOS23_PR.P11.111.004; -; Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 - per luci da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 5+26 cm.. | 1,00000 m².. | € 18,79229 0%.. | € 18,79229.. |
|  | PR. |  |  | € 34,67405. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,37000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 9,84200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,34000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 8,12940.. |
|  | RU. |  |  | € 21,98380. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 59,51275 +0,3%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28566 = 3% * B). |  |  | € 9,52204. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,90348. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 75,93827 +0,3%. |
|  | Incidenza manodopera al 28,95%. |  |  | € 21,98380. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,28566. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.021.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 . TOS23_005 - altezza totale 42 cm (6+30+6) per luci da 7 a 8 m. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,04000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,16500.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 1,33000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 2,68990.. |
|  | AT. |  |  | € 2,85490. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,30000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,48000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00600 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 2,27963.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00200 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 0,75000.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,12000 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 14,84656.. |
|  | TOS23_PR.P11.111.005; -; Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 - per luci da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 6+30 cm.. | 1,00000 m².. | € 21,17658 0%.. | € 21,17658.. |
|  | PR. |  |  | € 39,53277. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,40000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 10,64000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,34000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 8,12940.. |
|  | RU. |  |  | € 22,78180. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 65,16947 +0,32%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31281 = 3% * B). |  |  | € 10,42712. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,55966. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 83,15625 +0,32%. |
|  | Incidenza manodopera al 27,4%. |  |  | € 22,78180. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,31281. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.031.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m TOS23_001 - con tavellonato semplice. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,04000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,16500.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 1,33000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 2,68990.. |
|  | AT. |  |  | € 2,85490. |
|  | TOS23_PR.P04.010.010; -; Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm.. | 5,00000 cad.. | € 2,30681 +40,9%.. | € 11,53405.. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,30000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,48000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00600 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 2,27963.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00200 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 0,75000.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,04000 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 4,94885.. |
|  | PR. |  |  | € 19,99253. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,30000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,59800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,12000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,19200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,40000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 9,56400.. |
|  | RU. |  |  | € 22,50040. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 45,34783 +8,19%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21767 = 3% * B). |  |  | € 7,25565. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 5,26035. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 57,86383 +8,19%. |
|  | Incidenza manodopera al 38,89%. |  |  | € 22,50040. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,21767. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.031.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m TOS23_002 - con doppio tavellonato. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,04000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,16500.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 1,33000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 2,68990.. |
|  | AT. |  |  | € 2,85490. |
|  | TOS23_PR.P04.010.010; -; Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm.. | 10,00000 cad.. | € 2,30681 +40,9%.. | € 23,06810.. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,30000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,48000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00600 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 2,27963.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00200 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 0,75000.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,04000 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 4,94885.. |
|  | PR. |  |  | € 31,52658. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,35000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 10,03100.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,12000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,19200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,42000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 10,04220.. |
|  | RU. |  |  | € 24,41160. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 58,79308 +13,04%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28221 = 3% * B). |  |  | € 9,40689. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,82000. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 75,01997 +13,04%. |
|  | Incidenza manodopera al 32,54%. |  |  | € 24,41160. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,28221. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.032.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m TOS23_001 - con tavellonato semplice. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,04000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,16500.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 1,33000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 2,68990.. |
|  | AT. |  |  | € 2,85490. |
|  | TOS23_PR.P04.010.010; -; Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm.. | 5,00000 cad.. | € 2,30681 +40,9%.. | € 11,53405.. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,30000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,48000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00600 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 2,27963.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00200 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 0,75000.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,04000 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 4,94885.. |
|  | PR. |  |  | € 19,99253. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,34000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 9,74440.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,12000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,19200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,42000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 10,04220.. |
|  | RU. |  |  | € 24,12500. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 46,97243 +7,88%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22547 = 3% * B). |  |  | € 7,51559. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 5,44880. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 59,93682 +7,88%. |
|  | Incidenza manodopera al 40,25%. |  |  | € 24,12500. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,22547. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.032.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m TOS23_002 - con doppio tavellonato. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,04000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,16500.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 1,33000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 2,68990.. |
|  | AT. |  |  | € 2,85490. |
|  | TOS23_PR.P04.010.010; -; Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm.. | 10,00000 cad.. | € 2,30681 +40,9%.. | € 23,06810.. |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,30000 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,48000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00600 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 2,27963.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00200 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 0,75000.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,04000 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 4,94885.. |
|  | PR. |  |  | € 31,52658. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,38000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 10,89080.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,12000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,19200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,44000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 10,52040.. |
|  | RU. |  |  | € 25,74960. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 60,13108 +12,71%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28863 = 3% * B). |  |  | € 9,62097. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,97521. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 76,72726 +12,71%. |
|  | Incidenza manodopera al 33,56%. |  |  | € 25,74960. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,28863. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.037.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm. TOS23_001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,04000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,16500.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 1,33000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 2,68990.. |
|  | AT. |  |  | € 2,85490. |
|  | TOS23_PR.P07.004.001; -; Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53.. | 12,50000 kg.. | € 2,64316 0%.. | € 33,03950.. |
|  | TOS23_PR.P07.022.001; -; Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti.. | 10,00000 cad.. | € 0,03251 0%.. | € 0,32510.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00600 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 2,27963.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00200 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 0,75000.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,07000 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 8,66049.. |
|  | PR. |  |  | € 45,05472. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,25000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 6,65000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,35000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 8,36850.. |
|  | RU. |  |  | € 21,32370. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 69,23332 +0,38%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33232 = 3% * B). |  |  | € 11,07733. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 8,03107. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 88,34172 +0,38%. |
|  | Incidenza manodopera al 24,14%. |  |  | € 21,32370. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,33232. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.037.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm. TOS23_004 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,04000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,16500.. |
|  | TOS23_AT.N10.025.001; -; Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00.. | 1,33000 cad.. | € 2,02248 0%.. | € 2,68990.. |
|  | AT. |  |  | € 2,85490. |
|  | TOS23_PR.P07.004.003; -; Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 784, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 392 - kg/mq da 6,01 a 12,02.. | 9,25000 kg.. | € 1,04595 0%.. | € 9,67504.. |
|  | TOS23_PR.P07.022.001; -; Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti.. | 10,00000 cad.. | € 0,03251 0%.. | € 0,32510.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.001; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6.. | 0,00600 m³.. | € 379,93750 +6,55%.. | € 2,27963.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.002; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm).. | 0,00200 m³.. | € 375,00000 +1,35%.. | € 0,75000.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,07000 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 8,66049.. |
|  | PR. |  |  | € 21,69026. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,25000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 6,65000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,35000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 8,36850.. |
|  | RU. |  |  | € 21,32370. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 45,86886 +0,57%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22017 = 3% * B). |  |  | € 7,33902. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 5,32079. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 58,52867 +0,57%. |
|  | Incidenza manodopera al 36,43%. |  |  | € 21,32370. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,22017. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.051.101. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) TOS23_101 - con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,18000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,74250.. |
|  | AT. |  |  | € 0,74250. |
|  | TOS23_PR.P07.021.002; -; Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150.. | 0,26600 kg.. | € 1,72000 -25,96%.. | € 0,45752.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.007; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti).. | 0,03000 m³.. | € 627,50000 +4,37%.. | € 18,82500.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.010; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6.. | 0,03000 m³.. | € 526,66667 +13,26%.. | € 15,80000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.040; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m.. | 0,02000 m³.. | € 455,16667 +11,7%.. | € 9,10333.. |
|  | TOS23_PR.P13.006.002; -; Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355.. | 0,15000 kg.. | € 1,41772 0%.. | € 0,21266.. |
|  | PR. |  |  | € 44,39851. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,85000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 24,36100.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,85000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 22,61000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,26000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,21660.. |
|  | RU. |  |  | € 58,34640. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 103,48741 +3,43%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16558 = 1% * B). |  |  | € 16,55799. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 12,00454. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 132,04994 +3,43%. |
|  | Incidenza manodopera al 44,19%. |  |  | € 58,34640. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,16558. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.051.102. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) TOS23_102 - con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45°. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,28000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 1,15500.. |
|  | AT. |  |  | € 1,15500. |
|  | TOS23_PR.P07.021.002; -; Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150.. | 0,41600 kg.. | € 1,72000 -25,96%.. | € 0,71552.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.007; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti).. | 0,05000 m³.. | € 627,50000 +4,37%.. | € 31,37500.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.010; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6.. | 0,03000 m³.. | € 526,66667 +13,26%.. | € 15,80000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.040; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m.. | 0,02000 m³.. | € 455,16667 +11,7%.. | € 9,10333.. |
|  | TOS23_PR.P13.006.002; -; Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355.. | 0,15000 kg.. | € 1,41772 0%.. | € 0,21266.. |
|  | PR. |  |  | € 57,20651. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 1,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 32,95900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,28000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,02480.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 1,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 30,59000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,34000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 8,12940.. |
|  | RU. |  |  | € 79,70320. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 138,06471 +2,88%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22090 = 1% * B). |  |  | € 22,09035. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 16,01551. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 176,17057 +2,88%. |
|  | Incidenza manodopera al 45,24%. |  |  | € 79,70320. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,22090. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.051.110. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) TOS23_110 - con scempiato in pianelle di cotto murate a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,05486.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,11000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,45375.. |
|  | AT. |  |  | € 0,50861. |
|  | TOS23_PR.P04.010.004; -; Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm.. | 18,00000 cad.. | € 0,94857 +14,84%.. | € 17,07426.. |
|  | TOS23_PR.P07.021.002; -; Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150.. | 0,01600 kg.. | € 1,72000 -25,96%.. | € 0,02752.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.010; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6.. | 0,03000 m³.. | € 526,66667 +13,26%.. | € 15,80000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.040; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m.. | 0,02000 m³.. | € 455,16667 +11,7%.. | € 9,10333.. |
|  | TOS23_PR.P09.004.001; -; Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia.. | 0,00200 m³.. | € 128,64026 -5,29%.. | € 0,25728.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,04000 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 4,94885.. |
|  | TOS23_PR.P13.006.002; -; Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355.. | 0,15000 kg.. | € 1,41772 0%.. | € 0,21266.. |
|  | PR. |  |  | € 47,42390. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,11000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,15260.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,84000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 24,07440.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,45000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 11,97000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,55000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 13,15050.. |
|  | RU. |  |  | € 52,34750. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 100,28001 +5,3%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16045 = 1% * B). |  |  | € 16,04480. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 11,63248. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 127,95729 +5,3%. |
|  | Incidenza manodopera al 40,97%. |  |  | € 52,42110. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,16045. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.051.111. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) TOS23_111 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,05486.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,11000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,45375.. |
|  | AT. |  |  | € 0,50861. |
|  | TOS23_PR.P04.010.004; -; Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm.. | 18,00000 cad.. | € 0,94857 +14,84%.. | € 17,07426.. |
|  | TOS23_PR.P07.021.002; -; Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150.. | 0,01600 kg.. | € 1,72000 -25,96%.. | € 0,02752.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.010; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6.. | 0,03000 m³.. | € 526,66667 +13,26%.. | € 15,80000.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.040; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m.. | 0,02000 m³.. | € 455,16667 +11,7%.. | € 9,10333.. |
|  | TOS23_PR.P09.004.001; -; Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia.. | 0,00200 m³.. | € 128,64026 -5,29%.. | € 0,25728.. |
|  | TOS23_PR.P10.222.046; -; Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc.. | 0,04000 m³.. | € 183,95700 +1,52%.. | € 7,35828.. |
|  | TOS23_PR.P13.006.002; -; Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355.. | 0,15000 kg.. | € 1,41772 0%.. | € 0,21266.. |
|  | PR. |  |  | € 49,83333. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,84000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 24,07440.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,11000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,15260.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,45000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 11,97000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,55000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 13,15050.. |
|  | RU. |  |  | € 52,34750. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 102,68944 +5,22%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16430 = 1% * B). |  |  | € 16,43031. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 11,91198. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 131,03173 +5,22%. |
|  | Incidenza manodopera al 40,01%. |  |  | € 52,42110. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,16430. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.052.101. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) TOS23_101 - con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm.. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,18000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,74250.. |
|  | AT. |  |  | € 0,74250. |
|  | TOS23_PR.P07.021.002; -; Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150.. | 0,21600 kg.. | € 1,72000 -25,96%.. | € 0,37152.. |
|  | TOS23_PR.P08.021.021; -; Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7.. | 0,03000 m³.. | € 650,00000 +39,23%.. | € 19,50000.. |
|  | TOS23_PR.P08.021.040; -; Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3.. | 0,02000 m³.. | € 480,00000 +24,68%.. | € 9,60000.. |
|  | TOS23_PR.P08.021.042; -; Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti).. | 0,03000 m³.. | € 940,00000 -10,48%.. | € 28,20000.. |
|  | TOS23_PR.P13.006.001; -; Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S235 e S275.. | 0,15000 kg.. | € 1,63430 0%.. | € 0,24515.. |
|  | PR. |  |  | € 57,91667. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,95000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 27,22700.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,95000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 25,27000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,26000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,21660.. |
|  | RU. |  |  | € 63,87240. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 122,53157 +3,34%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19605 = 1% * B). |  |  | € 19,60505. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 14,21366. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 156,35028 +3,34%. |
|  | Incidenza manodopera al 40,85%. |  |  | € 63,87240. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,19605. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.052.102. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) TOS23_102 - Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a 45°.. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,28000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 1,15500.. |
|  | AT. |  |  | € 1,15500. |
|  | TOS23_PR.P07.021.002; -; Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150.. | 0,41600 kg.. | € 1,72000 -25,96%.. | € 0,71552.. |
|  | TOS23_PR.P08.021.021; -; Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7.. | 0,03000 m³.. | € 650,00000 +39,23%.. | € 19,50000.. |
|  | TOS23_PR.P08.021.040; -; Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3.. | 0,02000 m³.. | € 480,00000 +24,68%.. | € 9,60000.. |
|  | TOS23_PR.P08.021.042; -; Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti).. | 0,05000 m³.. | € 940,00000 -10,48%.. | € 47,00000.. |
|  | TOS23_PR.P13.006.002; -; Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355.. | 0,15000 kg.. | € 1,41772 0%.. | € 0,21266.. |
|  | PR. |  |  | € 77,02818. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 1,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 32,95900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,28000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,02480.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 1,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 30,59000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,34000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 8,12940.. |
|  | RU. |  |  | € 79,70320. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 157,88638 +1,05%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25262 = 1% * B). |  |  | € 25,26182. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,31482. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 201,46302 +1,05%. |
|  | Incidenza manodopera al 39,56%. |  |  | € 79,70320. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,25262. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.052.110. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) TOS23_110 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,05486.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,11000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,45375.. |
|  | AT. |  |  | € 0,50861. |
|  | TOS23_PR.P04.010.004; -; Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm.. | 18,00000 cad.. | € 0,94857 +14,84%.. | € 17,07426.. |
|  | TOS23_PR.P07.021.002; -; Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150.. | 0,01600 kg.. | € 1,72000 -25,96%.. | € 0,02752.. |
|  | TOS23_PR.P08.021.021; -; Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7.. | 0,03000 m³.. | € 650,00000 +39,23%.. | € 19,50000.. |
|  | TOS23_PR.P08.021.040; -; Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3.. | 0,02000 m³.. | € 480,00000 +24,68%.. | € 9,60000.. |
|  | TOS23_PR.P09.004.001; -; Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia.. | 0,00200 m³.. | € 128,64026 -5,29%.. | € 0,25728.. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,04000 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 4,94885.. |
|  | TOS23_PR.P13.006.001; -; Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S235 e S275.. | 0,15000 kg.. | € 1,63430 0%.. | € 0,24515.. |
|  | PR. |  |  | € 51,65306. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,84000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 24,07440.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,11000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,15260.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,45000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 11,97000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,55000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 13,15050.. |
|  | RU. |  |  | € 52,34750. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 104,50917 +10,16%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16721 = 1% * B). |  |  | € 16,72147. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 12,12306. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 133,35370 +10,16%. |
|  | Incidenza manodopera al 39,31%. |  |  | € 52,42110. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,16721. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.052.111. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) TOS23_111 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,05486.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,11000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,45375.. |
|  | AT. |  |  | € 0,50861. |
|  | TOS23_PR.P04.010.004; -; Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm.. | 18,00000 cad.. | € 0,94857 +14,84%.. | € 17,07426.. |
|  | TOS23_PR.P07.021.002; -; Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150.. | 0,01600 kg.. | € 1,72000 -25,96%.. | € 0,02752.. |
|  | TOS23_PR.P08.021.021; -; Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7.. | 0,03000 m³.. | € 650,00000 +39,23%.. | € 19,50000.. |
|  | TOS23_PR.P08.021.040; -; Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3.. | 0,02000 m³.. | € 480,00000 +24,68%.. | € 9,60000.. |
|  | TOS23_PR.P09.004.001; -; Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia.. | 0,00200 m³.. | € 128,64026 -5,29%.. | € 0,25728.. |
|  | TOS23_PR.P10.222.046; -; Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc.. | 0,04000 m³.. | € 183,95700 +1,52%.. | € 7,35828.. |
|  | TOS23_PR.P13.006.002; -; Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355.. | 0,15000 kg.. | € 1,41772 0%.. | € 0,21266.. |
|  | PR. |  |  | € 54,03000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,11000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,15260.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,84000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 24,07440.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,45000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 11,97000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,55000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 13,15050.. |
|  | RU. |  |  | € 52,34750. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 106,88611 +9,96%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17102 = 1% * B). |  |  | € 17,10178. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 12,39879. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 136,38668 +9,96%. |
|  | Incidenza manodopera al 38,44%. |  |  | € 52,42110. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,17102. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.100.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo TOS23_001 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,00500 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,01372.. |
|  | AT. |  |  | € 0,01372. |
|  | TOS23_PR.P10.008.114; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60.. | 0,01000 m³.. | € 123,72133 +1,27%.. | € 1,23721.. |
|  | PR. |  |  | € 1,23721. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01400 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,40124.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,01400 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,33474.. |
|  | RU. |  |  | € 0,73598. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 1,98691 +0,75%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00318 = 1% * B). |  |  | € 0,31791. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,23048. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 2,53530 +0,75%. |
|  | Incidenza manodopera al 29,03%. |  |  | € 0,73598. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,00318. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.B08.100.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. TOS23_100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo TOS23_002 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.001; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese.. | 0,00500 ora.. | € 2,74313 -5,67%.. | € 0,01372.. |
|  | AT. |  |  | € 0,01372. |
|  | TOS23_PR.P10.222.046; -; Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc.. | 0,01000 m³.. | € 183,95700 +1,52%.. | € 1,83957.. |
|  | PR. |  |  | € 1,83957. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01400 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,40124.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,01400 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,33474.. |
|  | RU. |  |  | € 0,73598. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 2,58927 +1,05%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00414 = 1% * B). |  |  | € 0,41428. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,30036. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 3,30391 +1,05%. |
|  | Incidenza manodopera al 22,28%. |  |  | € 0,73598. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,00414. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.002.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa) TOS23_001 - eseguita con malta bastarda. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,06641.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,03000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,12375.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19016. |
|  | TOS23_PR.P04.001.002; -; Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5.. | 64,00000 cad.. | € 0,55865 +12,39%.. | € 35,75360.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.002; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos.. | 42,00000 kg.. | € 0,08014 -1,2%.. | € 3,36588.. |
|  | PR. |  |  | € 39,11948. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,80000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 22,92800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,55000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 13,15050.. |
|  | RU. |  |  | € 37,51150. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 76,82114 +5,35%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24583 = 2% * B). |  |  | € 12,29138. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 8,91125. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 98,02377 +5,35%. |
|  | Incidenza manodopera al 38,27%. |  |  | € 37,51150. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,24583. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.002.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa) TOS23_002 - eseguita con malta di cemento. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,06641.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,03000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,12375.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19016. |
|  | TOS23_PR.P04.001.002; -; Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5.. | 64,00000 cad.. | € 0,55865 +12,39%.. | € 35,75360.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 42,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 3,11052.. |
|  | PR. |  |  | € 38,86412. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,80000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 22,92800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,55000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 13,15050.. |
|  | RU. |  |  | € 37,51150. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 76,56578 +6,23%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24501 = 2% * B). |  |  | € 12,25052. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 8,88163. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 97,69793 +6,23%. |
|  | Incidenza manodopera al 38,4%. |  |  | € 37,51150. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,24501. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.003.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti: TOS23_001 - eseguita con malta bastarda. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,06641.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,03000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,12375.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19016. |
|  | TOS23_PR.P04.001.002; -; Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5.. | 64,00000 cad.. | € 0,55865 +12,39%.. | € 35,75360.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.002; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos.. | 42,00000 kg.. | € 0,08014 -1,2%.. | € 3,36588.. |
|  | PR. |  |  | € 39,11948. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 1,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 32,95900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,90000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 21,51900.. |
|  | RU. |  |  | € 55,91100. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 95,22064 +4,27%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30471 = 2% * B). |  |  | € 15,23530. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 11,04559. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 121,50153 +4,27%. |
|  | Incidenza manodopera al 46,02%. |  |  | € 55,91100. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,30471. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.003.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti: TOS23_002 - eseguita con malta di cemento. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,06641.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,03000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,12375.. |
|  | AT. |  |  | € 0,19016. |
|  | TOS23_PR.P04.001.002; -; Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5.. | 64,00000 cad.. | € 0,55865 +12,39%.. | € 35,75360.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 42,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 3,11052.. |
|  | PR. |  |  | € 38,86412. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 1,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 32,95900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,90000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 21,51900.. |
|  | RU. |  |  | € 55,91100. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 94,96528 +4,96%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30389 = 2% * B). |  |  | € 15,19444. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 11,01597. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 121,17569 +4,96%. |
|  | Incidenza manodopera al 46,14%. |  |  | € 55,91100. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,30389. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.009.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm TOS23_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,06641.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,06000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,24750.. |
|  | AT. |  |  | € 0,31391. |
|  | TOS23_PR.P04.009.006; -; Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm.. | 0,27500 m³.. | € 139,11575 +46,56%.. | € 38,25683.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.001; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos.. | 40,00000 kg.. | € 0,06846 0%.. | € 2,73840.. |
|  | PR. |  |  | € 40,99523. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,71960.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,60000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 15,96000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,40000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 9,56400.. |
|  | RU. |  |  | € 27,81680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 69,12594 +21,33%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22120 = 2% * B). |  |  | € 11,06015. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 8,01861. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 88,20470 +21,33%. |
|  | Incidenza manodopera al 31,54%. |  |  | € 27,81680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,22120. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.009.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm TOS23_002 - eseguita con malta bastarda (M5). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,06641.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,06000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,24750.. |
|  | AT. |  |  | € 0,31391. |
|  | TOS23_PR.P04.009.006; -; Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm.. | 0,27500 m³.. | € 139,11575 +46,56%.. | € 38,25683.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.002; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos.. | 40,00000 kg.. | € 0,08014 -1,2%.. | € 3,20560.. |
|  | PR. |  |  | € 41,46243. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,71960.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,60000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 15,96000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,40000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 9,56400.. |
|  | RU. |  |  | € 27,81680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 69,59314 +21,08%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22270 = 2% * B). |  |  | € 11,13490. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 8,07280. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 88,80084 +21,08%. |
|  | Incidenza manodopera al 31,32%. |  |  | € 27,81680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,22270. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.011.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm TOS23_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,03320.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,03000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,12375.. |
|  | AT. |  |  | € 0,15695. |
|  | TOS23_PR.P04.009.003; -; Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone).. | 0,13200 m³.. | € 107,97273 +8,06%.. | € 14,25240.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.001; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos.. | 20,00000 kg.. | € 0,06846 0%.. | € 1,36920.. |
|  | PR. |  |  | € 15,62160. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,40000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 10,64000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,27000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,45570.. |
|  | RU. |  |  | € 18,24210. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 34,02065 +3,23%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10887 = 2% * B). |  |  | € 5,44330. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,94640. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 43,41035 +3,23%. |
|  | Incidenza manodopera al 42,02%. |  |  | € 18,24210. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,10887. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.011.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm TOS23_002 - eseguita con malta bastarda (M5). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,03320.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,03000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,12375.. |
|  | AT. |  |  | € 0,15695. |
|  | TOS23_PR.P04.009.003; -; Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone).. | 0,13200 m³.. | € 107,97273 +8,06%.. | € 14,25240.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.002; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos.. | 20,00000 kg.. | € 0,08014 -1,2%.. | € 1,60280.. |
|  | PR. |  |  | € 15,85520. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,40000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 10,64000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,27000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,45570.. |
|  | RU. |  |  | € 18,24210. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 34,25425 +3,14%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10961 = 2% * B). |  |  | € 5,48068. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,97349. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 43,70842 +3,14%. |
|  | Incidenza manodopera al 41,74%. |  |  | € 18,24210. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,10961. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.013.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm TOS23_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,03320.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,08250.. |
|  | AT. |  |  | € 0,11570. |
|  | TOS23_PR.P04.009.001; -; Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella).. | 0,08800 m³.. | € 122,48979 +30,75%.. | € 10,77910.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.001; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos.. | 15,00000 kg.. | € 0,06846 0%.. | € 1,02690.. |
|  | PR. |  |  | € 11,80600. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,40000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 10,64000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,27000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,45570.. |
|  | RU. |  |  | € 17,95550. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 29,87720 +9,27%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09561 = 2% * B). |  |  | € 4,78035. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,46576. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 38,12331 +9,27%. |
|  | Incidenza manodopera al 47,1%. |  |  | € 17,95550. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,09561. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.013.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm TOS23_002 - eseguita con malta bastarda (M5). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,03320.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,08250.. |
|  | AT. |  |  | € 0,11570. |
|  | TOS23_PR.P04.009.001; -; Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella).. | 0,08800 m³.. | € 122,48979 +30,75%.. | € 10,77910.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.002; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos.. | 15,00000 kg.. | € 0,08014 -1,2%.. | € 1,20210.. |
|  | PR. |  |  | € 11,98120. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,40000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 10,64000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,27000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,45570.. |
|  | RU. |  |  | € 17,95550. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 30,05240 +9,16%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09617 = 2% * B). |  |  | € 4,80838. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,48608. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 38,34686 +9,16%. |
|  | Incidenza manodopera al 46,82%. |  |  | € 17,95550. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,09617. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.014.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm TOS23_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01500 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,04980.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,08250.. |
|  | AT. |  |  | € 0,13230. |
|  | TOS23_PR.P04.009.002; -; Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino).. | 0,08800 m³.. | € 160,19587 +17,6%.. | € 14,09724.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.001; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos.. | 30,00000 kg.. | € 0,06846 0%.. | € 2,05380.. |
|  | PR. |  |  | € 16,15104. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,42990.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,54000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 14,36400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,36000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 8,60760.. |
|  | RU. |  |  | € 23,97470. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 40,25804 +5,53%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12883 = 2% * B). |  |  | € 6,44129. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 4,66993. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 51,36926 +5,53%. |
|  | Incidenza manodopera al 46,67%. |  |  | € 23,97470. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,12883. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.014.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm TOS23_002 - eseguita con malta bastarda (M5). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01500 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,04980.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,08250.. |
|  | AT. |  |  | € 0,13230. |
|  | TOS23_PR.P04.009.002; -; Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino).. | 0,08800 m³.. | € 160,19587 +17,6%.. | € 14,09724.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.002; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos.. | 30,00000 kg.. | € 0,08014 -1,2%.. | € 2,40420.. |
|  | PR. |  |  | € 16,50144. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,42990.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,54000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 14,36400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,36000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 8,60760.. |
|  | RU. |  |  | € 23,97470. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 40,60844 +5,4%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12995 = 2% * B). |  |  | € 6,49735. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 4,71058. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 51,81637 +5,4%. |
|  | Incidenza manodopera al 46,27%. |  |  | € 23,97470. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,12995. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.016.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm TOS23_001 - eseguita con malta di cemento (M12). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01200 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,03984.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,03000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,12375.. |
|  | AT. |  |  | € 0,16359. |
|  | TOS23_PR.P04.001.001; -; Mattone - In laterizio, doppio UNI semipieno cm 25x12x12.. | 34,00000 cad.. | € 0,61681 +33,81%.. | € 20,97154.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 25,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 1,85150.. |
|  | PR. |  |  | € 22,82304. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01200 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,34392.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,54000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 14,36400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,36000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 8,60760.. |
|  | RU. |  |  | € 24,17532. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 47,16195 +13,54%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15092 = 2% * B). |  |  | € 7,54591. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 5,47079. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 60,17865 +13,54%. |
|  | Incidenza manodopera al 40,17%. |  |  | € 24,17532. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,15092. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.016.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm TOS23_002 - eseguita con malta bastarda (M5). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01200 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,03984.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,03000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,12375.. |
|  | AT. |  |  | € 0,16359. |
|  | TOS23_PR.P04.001.001; -; Mattone - In laterizio, doppio UNI semipieno cm 25x12x12.. | 34,00000 cad.. | € 0,61681 +33,81%.. | € 20,97154.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.002; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos.. | 25,00000 kg.. | € 0,08014 -1,2%.. | € 2,00350.. |
|  | PR. |  |  | € 22,97504. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01200 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,34392.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,54000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 14,36400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,36000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 8,60760.. |
|  | RU. |  |  | € 24,17532. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 47,31395 +12,55%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15140 = 2% * B). |  |  | € 7,57023. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 5,48842. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 60,37260 +12,55%. |
|  | Incidenza manodopera al 40,04%. |  |  | € 24,17532. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,15140. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.021.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 TOS23_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,03000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,09961.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,05000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,20625.. |
|  | AT. |  |  | € 0,30586. |
|  | TOS23_PR.P04.001.002; -; Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5.. | 64,00000 cad.. | € 0,55865 +12,39%.. | € 35,75360.. |
|  | TOS23_PR.P04.009.001; -; Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella).. | 0,08800 m³.. | € 122,48979 +30,75%.. | € 10,77910.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.001; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos.. | 85,00000 kg.. | € 0,06846 0%.. | € 5,81910.. |
|  | PR. |  |  | € 52,35180. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,05000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,43300.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,81000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 23,21460.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,54000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 14,36400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,54000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 12,91140.. |
|  | RU. |  |  | € 52,78280. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 105,44046 +6,55%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33741 = 2% * B). |  |  | € 16,87047. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 12,23109. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 134,54202 +6,55%. |
|  | Incidenza manodopera al 39,23%. |  |  | € 52,78280. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,33741. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.021.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 TOS23_002 - eseguito con malta bastarda (M5). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,03000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,09961.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,05000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,20625.. |
|  | AT. |  |  | € 0,30586. |
|  | TOS23_PR.P04.001.002; -; Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5.. | 64,00000 cad.. | € 0,55865 +12,39%.. | € 35,75360.. |
|  | TOS23_PR.P04.009.001; -; Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella).. | 0,08800 m³.. | € 122,48979 +30,75%.. | € 10,77910.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.002; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos.. | 60,00000 kg.. | € 0,08014 -1,2%.. | € 4,80840.. |
|  | PR. |  |  | € 51,34110. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,05000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,43300.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,81000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 23,21460.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,54000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 14,36400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,54000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 12,91140.. |
|  | RU. |  |  | € 52,78280. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 104,42976 +6,55%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33418 = 2% * B). |  |  | € 16,70876. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 12,11385. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 133,25237 +6,55%. |
|  | Incidenza manodopera al 39,61%. |  |  | € 52,78280. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,33418. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.022.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 TOS23_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01800 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,05977.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,05000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,20625.. |
|  | AT. |  |  | € 0,26602. |
|  | TOS23_PR.P04.009.001; -; Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella).. | 0,08800 m³.. | € 122,48979 +30,75%.. | € 10,77910.. |
|  | TOS23_PR.P04.009.003; -; Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone).. | 0,13200 m³.. | € 107,97273 +8,06%.. | € 14,25240.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.001; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos.. | 35,00000 kg.. | € 0,06846 0%.. | € 2,39610.. |
|  | PR. |  |  | € 27,42760. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,51588.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,05000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,43300.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,67500 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 17,95500.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,45000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 10,75950.. |
|  | RU. |  |  | € 30,66338. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 58,35700 +6,57%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18674 = 2% * B). |  |  | € 9,33712. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,76941. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 74,46353 +6,57%. |
|  | Incidenza manodopera al 41,18%. |  |  | € 30,66338. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,18674. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.022.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 TOS23_002 - eseguito con malta bastarda (M5). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01800 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,05977.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,05000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,20625.. |
|  | AT. |  |  | € 0,26602. |
|  | TOS23_PR.P04.009.001; -; Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella).. | 0,08800 m³.. | € 122,48979 +30,75%.. | € 10,77910.. |
|  | TOS23_PR.P04.009.003; -; Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone).. | 0,13200 m³.. | € 107,97273 +8,06%.. | € 14,25240.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.002; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos.. | 35,00000 kg.. | € 0,08014 -1,2%.. | € 2,80490.. |
|  | PR. |  |  | € 27,83640. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,51588.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,05000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,43300.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,67500 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 17,95500.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,45000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 10,75950.. |
|  | RU. |  |  | € 30,66338. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 58,76580 +6,46%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18805 = 2% * B). |  |  | € 9,40253. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,81683. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 74,98516 +6,46%. |
|  | Incidenza manodopera al 40,89%. |  |  | € 30,66338. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,18805. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.023.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 TOS23_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01500 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,04980.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,04000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,16500.. |
|  | AT. |  |  | € 0,21480. |
|  | TOS23_PR.P04.009.001; -; Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella).. | 0,17600 m³.. | € 122,48979 +30,75%.. | € 21,55820.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.001; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos.. | 30,00000 kg.. | € 0,06846 0%.. | € 2,05380.. |
|  | PR. |  |  | € 23,61200. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,42990.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,54000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 14,36400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,36000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 8,60760.. |
|  | RU. |  |  | € 24,54790. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 48,37470 +11,71%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15480 = 2% * B). |  |  | € 7,73995. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 5,61147. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 61,72612 +11,71%. |
|  | Incidenza manodopera al 39,77%. |  |  | € 24,54790. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,15480. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.023.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 TOS23_002 - eseguito con malta bastarda (M5). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01500 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,04980.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,04000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,16500.. |
|  | AT. |  |  | € 0,21480. |
|  | TOS23_PR.P04.009.001; -; Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella).. | 0,17600 m³.. | € 122,48979 +30,75%.. | € 21,55820.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.002; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos.. | 30,00000 kg.. | € 0,08014 -1,2%.. | € 2,40420.. |
|  | PR. |  |  | € 23,96240. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,42990.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,54000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 14,36400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,36000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 8,60760.. |
|  | RU. |  |  | € 24,54790. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 48,72510 +11,54%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15592 = 2% * B). |  |  | € 7,79602. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 5,65211. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 62,17323 +11,54%. |
|  | Incidenza manodopera al 39,48%. |  |  | € 24,54790. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,15592. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.024.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 TOS23_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,02800 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,09297.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,08000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,33000.. |
|  | AT. |  |  | € 0,42297. |
|  | TOS23_PR.P04.009.001; -; Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella).. | 0,08800 m³.. | € 122,48979 +30,75%.. | € 10,77910.. |
|  | TOS23_PR.P04.009.006; -; Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm.. | 0,27500 m³.. | € 139,11575 +46,56%.. | € 38,25683.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.001; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos.. | 55,00000 kg.. | € 0,06846 0%.. | € 3,76530.. |
|  | PR. |  |  | € 52,80123. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,80248.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,08000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,29280.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,60000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 15,96000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,40000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 9,56400.. |
|  | RU. |  |  | € 28,61928. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 81,84348 +21,88%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26190 = 2% * B). |  |  | € 13,09496. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 9,49384. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 104,43228 +21,88%. |
|  | Incidenza manodopera al 27,4%. |  |  | € 28,61928. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,26190. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.024.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 TOS23_002 - eseguito con malta bastarda (M5). |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,02800 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,09297.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,08000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,33000.. |
|  | AT. |  |  | € 0,42297. |
|  | TOS23_PR.P04.009.001; -; Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella).. | 0,08800 m³.. | € 122,48979 +30,75%.. | € 10,77910.. |
|  | TOS23_PR.P04.009.006; -; Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm.. | 0,27500 m³.. | € 139,11575 +46,56%.. | € 38,25683.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.002; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos.. | 55,00000 kg.. | € 0,08014 -1,2%.. | € 4,40770.. |
|  | PR. |  |  | € 53,44363. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,80248.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,08000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,29280.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,60000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 15,96000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,40000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 9,56400.. |
|  | RU. |  |  | € 28,61928. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 82,48588 +21,57%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26395 = 2% * B). |  |  | € 13,19774. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 9,56836. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 105,25198 +21,57%. |
|  | Incidenza manodopera al 27,19%. |  |  | € 28,61928. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,26395. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.025.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento TOS23_001 - spessore cm 12. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,03320.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,07500 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,30938.. |
|  | AT. |  |  | € 0,34258. |
|  | TOS23_PR.P04.004.010; -; Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 12 cm (tramezza).. | 0,13200 m³.. | € 176,34608 +19,86%.. | € 23,27768.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 20,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 1,48120.. |
|  | PR. |  |  | € 24,75888. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,60000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 17,19600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,07500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,14950.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,35000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 8,36850.. |
|  | RU. |  |  | € 28,00060. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 53,10206 +8,41%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16993 = 2% * B). |  |  | € 8,49633. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,15984. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 67,75823 +8,41%. |
|  | Incidenza manodopera al 41,32%. |  |  | € 28,00060. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,16993. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.025.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento TOS23_002 - spessore cm 25. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,06641.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,07500 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,30938.. |
|  | AT. |  |  | € 0,37579. |
|  | TOS23_PR.P04.004.012; -; Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 25 cm.. | 0,27500 m³.. | € 155,76632 +43,94%.. | € 42,83574.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 40,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 2,96240.. |
|  | PR. |  |  | € 45,79814. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,70000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 20,06200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,07500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,14950.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,45000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 10,75950.. |
|  | RU. |  |  | € 33,54420. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 79,71813 +20,56%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25510 = 2% * B). |  |  | € 12,75490. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 9,24730. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 101,72033 +20,56%. |
|  | Incidenza manodopera al 32,98%. |  |  | € 33,54420. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,25510. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.031.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento TOS23_002 - spessore cm 20. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,03320.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,05000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,20625.. |
|  | AT. |  |  | € 0,23945. |
|  | TOS23_PR.P04.030.003; -; Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni - spessore 20 cm.. | 0,22000 m³.. | € 96,18900 +33,89%.. | € 21,16158.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 16,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 1,18496.. |
|  | PR. |  |  | € 22,34654. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,05000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,43300.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,40000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 10,64000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,40000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 9,56400.. |
|  | RU. |  |  | € 21,92360. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 44,50959 +14,29%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14243 = 2% * B). |  |  | € 7,12153. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 5,16311. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 56,79423 +14,29%. |
|  | Incidenza manodopera al 38,6%. |  |  | € 21,92360. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,14243. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.031.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento TOS23_003 - spessore cm 12. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,00500 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,01660.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,03000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,12375.. |
|  | AT. |  |  | € 0,14035. |
|  | TOS23_PR.P04.030.002; -; Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni - spessore 12 cm.. | 0,13200 m³.. | € 119,00700 +33,54%.. | € 15,70892.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 10,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 0,74060.. |
|  | PR. |  |  | € 16,44952. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,00500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,14330.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,36000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 9,57600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,36000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 8,60760.. |
|  | RU. |  |  | € 19,18670. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 35,77657 +12,86%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11449 = 2% * B). |  |  | € 5,72425. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 4,15008. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 45,65090 +12,86%. |
|  | Incidenza manodopera al 42,03%. |  |  | € 19,18670. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,11449. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.032.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento TOS23_001 - spessore cm 8. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,00500 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,01660.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,08250.. |
|  | AT. |  |  | € 0,09910. |
|  | TOS23_PR.P04.032.001; -; Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 8 cm.. | 0,08800 m³.. | € 189,82366 +21,42%.. | € 16,70448.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 10,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 0,74060.. |
|  | PR. |  |  | € 17,44508. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,00500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,14330.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,36000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 9,57600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,24000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 5,73840.. |
|  | RU. |  |  | € 16,03090. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 33,57508 +10,09%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10744 = 2% * B). |  |  | € 5,37201. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,89471. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 42,84180 +10,09%. |
|  | Incidenza manodopera al 37,42%. |  |  | € 16,03090. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,10744. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.032.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento TOS23_002 - spessore cm 12. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,00500 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,01660.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,03000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,12375.. |
|  | AT. |  |  | € 0,14035. |
|  | TOS23_PR.P04.032.002; -; Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 12 cm.. | 0,13200 m³.. | € 166,65742 +26,84%.. | € 21,99878.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 10,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 0,74060.. |
|  | PR. |  |  | € 22,73938. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,00500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,14330.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,36000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 9,57600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,24000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 5,73840.. |
|  | RU. |  |  | € 16,31750. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 39,19723 +13,91%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12543 = 2% * B). |  |  | € 6,27156. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 4,54688. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 50,01567 +13,91%. |
|  | Incidenza manodopera al 32,62%. |  |  | € 16,31750. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,12543. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.032.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento TOS23_003 - spessore cm 20. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,03320.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,05000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,20625.. |
|  | AT. |  |  | € 0,23945. |
|  | TOS23_PR.P04.032.003; -; Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 20 cm.. | 0,22000 m³.. | € 180,42556 +42,46%.. | € 39,69362.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 20,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 1,48120.. |
|  | PR. |  |  | € 41,17482. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,05000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,43300.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,36000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 9,57600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,36000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 8,60760.. |
|  | RU. |  |  | € 19,90320. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 61,31747 +24,56%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19622 = 2% * B). |  |  | € 9,81080. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,11283. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 78,24110 +24,56%. |
|  | Incidenza manodopera al 25,44%. |  |  | € 19,90320. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,19622. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.032.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento TOS23_004 - spessore cm 25. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,03320.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,06000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,24750.. |
|  | AT. |  |  | € 0,28070. |
|  | TOS23_PR.P04.032.004; -; Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 25 cm.. | 0,27500 m³.. | € 160,58323 +39,15%.. | € 44,16039.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 20,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 1,48120.. |
|  | PR. |  |  | € 45,64159. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,71960.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,38000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 10,10800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,38000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 9,08580.. |
|  | RU. |  |  | € 21,20000. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 67,12229 +23,3%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21479 = 2% * B). |  |  | € 10,73957. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,78619. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 85,64805 +23,3%. |
|  | Incidenza manodopera al 24,75%. |  |  | € 21,20000. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,21479. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C01.032.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento TOS23_005 - spessore cm 30. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01500 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,04980.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,07000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,28875.. |
|  | AT. |  |  | € 0,33855. |
|  | TOS23_PR.P04.032.005; -; Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 30 cm.. | 0,33000 m³.. | € 170,03032 +44,22%.. | € 56,11001.. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 30,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 2,22180.. |
|  | PR. |  |  | € 58,33181. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,42990.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,07000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,00620.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,40000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 10,64000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,40000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 9,56400.. |
|  | RU. |  |  | € 22,64010. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 81,31046 +27,62%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26019 = 2% * B). |  |  | € 13,00967. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 9,43201. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 103,75214 +27,62%. |
|  | Incidenza manodopera al 21,82%. |  |  | € 22,64010. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,26019. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C02.001.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. TOS23_001 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P23.001.002; -; Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm.. | 2,00000 m².. | € 3,94826 -2,47%.. | € 7,89652.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.025; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6.. | 0,70000 m.. | € 2,92125 -4,27%.. | € 2,04488.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.035; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6.. | 2,00000 m.. | € 3,78125 -0,94%.. | € 7,56250.. |
|  | TOS23_PR.P23.011.010; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente.. | 1,60000 cad.. | € 0,17196 -2,02%.. | € 0,27514.. |
|  | TOS23_PR.P23.011.020; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm... | 29,00000 cad.. | € 0,01120 -37,29%.. | € 0,32480.. |
|  | TOS23_PR.P23.012.001; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in carta microforato.. | 1,50000 m.. | € 0,05802 -0,68%.. | € 0,08703.. |
|  | TOS23_PR.P23.012.014; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm.. | 1,70000 m.. | € 0,40394 +0,27%.. | € 0,68670.. |
|  | TOS23_PR.P26.101.001; -; Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70).. | 0,50000 kg.. | € 4,00000 +222,53%.. | € 2,00000.. |
|  | PR. |  |  | € 20,87757. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,44000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 12,61040.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,44000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 11,70400.. |
|  | RU. |  |  | € 24,31440. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 45,19197 +1,85%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21692 = 3% * B). |  |  | € 7,23072. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 5,24227. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 57,66496 +1,85%. |
|  | Incidenza manodopera al 42,16%. |  |  | € 24,31440. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,21692. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C02.001.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. TOS23_002 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P23.001.002; -; Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm.. | 4,00000 m².. | € 3,94826 -2,47%.. | € 15,79304.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.025; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6.. | 0,70000 m.. | € 2,92125 -4,27%.. | € 2,04488.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.035; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6.. | 2,00000 m.. | € 3,78125 -0,94%.. | € 7,56250.. |
|  | TOS23_PR.P23.011.010; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente.. | 1,60000 cad.. | € 0,17196 -2,02%.. | € 0,27514.. |
|  | TOS23_PR.P23.011.020; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm... | 13,00000 cad.. | € 0,01120 -37,29%.. | € 0,14560.. |
|  | TOS23_PR.P23.011.021; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x35mm.. | 29,00000 cad.. | € 0,01398 -34,83%.. | € 0,40542.. |
|  | TOS23_PR.P23.012.001; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in carta microforato.. | 1,50000 m.. | € 0,05802 -0,68%.. | € 0,08703.. |
|  | TOS23_PR.P23.012.014; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm.. | 1,70000 m.. | € 0,40394 +0,27%.. | € 0,68670.. |
|  | TOS23_PR.P26.101.001; -; Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70).. | 0,80000 kg.. | € 4,00000 +222,53%.. | € 3,20000.. |
|  | PR. |  |  | € 30,20031. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,59000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 16,90940.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,59000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 15,69400.. |
|  | RU. |  |  | € 32,60340. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 62,80371 +2,18%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30146 = 3% * B). |  |  | € 10,04859. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,28523. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 80,13753 +2,18%. |
|  | Incidenza manodopera al 40,68%. |  |  | € 32,60340. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,30146. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C02.001.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. TOS23_003 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per renderla REI 120. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P23.001.012; -; Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009.. | 4,00000 m².. | € 14,23575 -3,67%.. | € 56,94300.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.025; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6.. | 0,70000 m.. | € 2,92125 -4,27%.. | € 2,04488.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.035; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6.. | 2,00000 m.. | € 3,78125 -0,94%.. | € 7,56250.. |
|  | TOS23_PR.P23.011.010; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente.. | 1,60000 cad.. | € 0,17196 -2,02%.. | € 0,27514.. |
|  | TOS23_PR.P23.011.020; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm... | 13,00000 cad.. | € 0,01120 -37,29%.. | € 0,14560.. |
|  | TOS23_PR.P23.011.021; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x35mm.. | 29,00000 cad.. | € 0,01398 -34,83%.. | € 0,40542.. |
|  | TOS23_PR.P23.012.001; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in carta microforato.. | 1,50000 m.. | € 0,05802 -0,68%.. | € 0,08703.. |
|  | TOS23_PR.P23.012.014; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm.. | 1,70000 m.. | € 0,40394 +0,27%.. | € 0,68670.. |
|  | TOS23_PR.P26.101.001; -; Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70).. | 0,80000 kg.. | € 4,00000 +222,53%.. | € 3,20000.. |
|  | PR. |  |  | € 71,35027. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,59000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 16,90940.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,59000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 15,69400.. |
|  | RU. |  |  | € 32,60340. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 103,95367 -0,42%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49898 = 3% * B). |  |  | € 16,63259. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 12,05863. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 132,64489 -0,42%. |
|  | Incidenza manodopera al 24,58%. |  |  | € 32,60340. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,49898. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C02.002.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. TOS23_001 - Con singola lastra di cartongesso. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P23.001.002; -; Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm.. | 1,00000 m².. | € 3,94826 -2,47%.. | € 3,94826.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.001; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6.. | 2,00000 m.. | € 1,98083 +23,47%.. | € 3,96166.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.002; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6.. | 0,70000 m.. | € 1,53333 +18,61%.. | € 1,07333.. |
|  | TOS23_PR.P23.011.010; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente.. | 1,60000 cad.. | € 0,17196 -2,02%.. | € 0,27514.. |
|  | TOS23_PR.P23.011.020; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm... | 15,00000 cad.. | € 0,01120 -37,29%.. | € 0,16800.. |
|  | TOS23_PR.P23.012.001; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in carta microforato.. | 1,50000 m.. | € 0,05802 -0,68%.. | € 0,08703.. |
|  | TOS23_PR.P26.101.001; -; Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70).. | 0,30000 kg.. | € 4,00000 +222,53%.. | € 1,20000.. |
|  | PR. |  |  | € 10,71342. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,44000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 12,61040.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,44000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 11,70400.. |
|  | RU. |  |  | € 24,31440. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 35,02782 +4,61%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16813 = 3% * B). |  |  | € 5,60445. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 4,06323. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 44,69550 +4,61%. |
|  | Incidenza manodopera al 54,4%. |  |  | € 24,31440. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,16813. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C02.002.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. TOS23_002 - Con doppia lastra di cartongesso. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P23.001.002; -; Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm.. | 2,00000 m².. | € 3,94826 -2,47%.. | € 7,89652.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.001; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6.. | 2,00000 m.. | € 1,98083 +23,47%.. | € 3,96166.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.002; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6.. | 0,70000 m.. | € 1,53333 +18,61%.. | € 1,07333.. |
|  | TOS23_PR.P23.011.010; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente.. | 1,60000 cad.. | € 0,17196 -2,02%.. | € 0,27514.. |
|  | TOS23_PR.P23.011.020; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm... | 7,00000 cad.. | € 0,01120 -37,29%.. | € 0,07840.. |
|  | TOS23_PR.P23.011.021; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x35mm.. | 15,00000 cad.. | € 0,01398 -34,83%.. | € 0,20970.. |
|  | TOS23_PR.P23.012.001; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in carta microforato.. | 1,50000 m.. | € 0,05802 -0,68%.. | € 0,08703.. |
|  | TOS23_PR.P26.101.001; -; Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70).. | 0,50000 kg.. | € 4,00000 +222,53%.. | € 2,00000.. |
|  | PR. |  |  | € 15,58178. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,49000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 14,04340.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,49000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 13,03400.. |
|  | RU. |  |  | € 27,07740. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 42,65918 +4,76%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20476 = 3% * B). |  |  | € 6,82547. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 4,94847. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 54,43312 +4,76%. |
|  | Incidenza manodopera al 49,74%. |  |  | € 27,07740. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,20476. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C02.010.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. TOS23_001 - spessore lastra in cartongesso mm. 12,5. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P23.001.002; -; Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm.. | 1,05000 m².. | € 3,94826 -2,47%.. | € 4,14567.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.001; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6.. | 2,10000 m.. | € 1,98083 +23,47%.. | € 4,15974.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.002; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6.. | 0,40000 m.. | € 1,53333 +18,61%.. | € 0,61333.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.005; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore.. | 1,80000 cad.. | € 0,15827 +10,88%.. | € 0,28489.. |
|  | TOS23_PR.P23.011.002; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49.. | 1,80000 cad.. | € 0,04277 +30,56%.. | € 0,07699.. |
|  | TOS23_PR.P23.011.027; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo.. | 15,00000 cad.. | € 0,01117 +9,62%.. | € 0,16755.. |
|  | TOS23_PR.P23.011.050; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti di congiunzione 6x90/110.. | 1,80000 cad.. | € 0,14896 -0,45%.. | € 0,26813.. |
|  | TOS23_PR.P23.012.005; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in fibra di vetro.. | 1,20000 m.. | € 0,04833 -22,54%.. | € 0,05800.. |
|  | TOS23_PR.P26.101.001; -; Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70).. | 0,40000 kg.. | € 4,00000 +222,53%.. | € 1,60000.. |
|  | PR. |  |  | € 11,37430. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,40000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 11,46400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,40000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 10,64000.. |
|  | RU. |  |  | € 22,10400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 33,47830 +6,11%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16070 = 3% * B). |  |  | € 5,35653. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,88348. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 42,71831 +6,11%. |
|  | Incidenza manodopera al 51,74%. |  |  | € 22,10400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,16070. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C02.010.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. TOS23_002 - spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica doppia non sovrapposta. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P23.001.014; -; Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - ignifuga prot. passiva spessori 20 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009.. | 1,05000 m².. | € 15,67485 -3,35%.. | € 16,45859.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.001; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6.. | 3,10000 m.. | € 1,98083 +23,47%.. | € 6,14057.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.002; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6.. | 0,40000 m.. | € 1,53333 +18,61%.. | € 0,61333.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.003; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla.. | 0,81000 cad.. | € 0,40099 -0,69%.. | € 0,32480.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.004; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - pendino, lunghezza 1000 mm.. | 0,81000 cad.. | € 0,46255 +12,98%.. | € 0,37467.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.005; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore.. | 0,81000 cad.. | € 0,15827 +10,88%.. | € 0,12820.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.007; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Gancio dritto per profili a C 50x15-50x27.. | 0,20000 cad.. | € 0,18784 -14,83%.. | € 0,03757.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.008; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Gancio dritto per profilo U a scatto.. | 0,81000 cad.. | € 0,18784 +7,25%.. | € 0,15215.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.040; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Giunto ortogonale per D 13 a raso.. | 1,80000 m.. | € 1,11829 -14,81%.. | € 2,01292.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.045; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Giunto lineare per profilo C 48-50x27.. | 0,20000 m.. | € 0,19659 +68,03%.. | € 0,03932.. |
|  | TOS23_PR.P23.011.001; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.6x28.. | 1,00000 cad.. | € 0,04925 +34,05%.. | € 0,04925.. |
|  | TOS23_PR.P23.011.002; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49.. | 0,81000 cad.. | € 0,04277 +30,56%.. | € 0,03464.. |
|  | TOS23_PR.P23.011.027; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo.. | 16,00000 cad.. | € 0,01117 +9,62%.. | € 0,17872.. |
|  | TOS23_PR.P23.011.060; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti TSP 6x60.. | 0,81000 cad.. | € 0,04820 0%.. | € 0,03904.. |
|  | TOS23_PR.P23.012.005; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in fibra di vetro.. | 1,20000 m.. | € 0,04833 -22,54%.. | € 0,05800.. |
|  | TOS23_PR.P23.012.010; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm.. | 0,40000 m.. | € 0,34700 -14,14%.. | € 0,13880.. |
|  | TOS23_PR.P26.101.001; -; Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70).. | 0,40000 kg.. | € 4,00000 +222,53%.. | € 1,60000.. |
|  | TOS23_PR.P26.101.001; -; Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70).. | 0,30000 kg.. | € 4,00000 +222,53%.. | € 1,20000.. |
|  | PR. |  |  | € 29,58057. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,44000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 12,61040.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,44000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 11,70400.. |
|  | RU. |  |  | € 24,31440. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 53,89497 +4,55%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25870 = 3% * B). |  |  | € 8,62320. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,25182. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 68,76999 +4,55%. |
|  | Incidenza manodopera al 35,36%. |  |  | € 24,31440. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,25870. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C02.010.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. TOS23_003 - spessore 2 lastre in cartongesso REI 120 mm. 20 con orditura autoportante. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P23.001.014; -; Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - ignifuga prot. passiva spessori 20 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009.. | 2,10000 m².. | € 15,67485 -3,35%.. | € 32,91719.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.025; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6.. | 0,60000 m.. | € 2,92125 -4,27%.. | € 1,75275.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.030; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo a C 100x50x0,6.. | 2,90000 m.. | € 4,89000 -13,11%.. | € 14,18100.. |
|  | TOS23_PR.P23.011.029; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti 3,5-3,9x55 punta a chiodo.. | 30,00000 cad.. | € 0,01825 -1,51%.. | € 0,54750.. |
|  | TOS23_PR.P23.012.001; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro in carta microforato.. | 1,05000 m.. | € 0,05802 -0,68%.. | € 0,06092.. |
|  | TOS23_PR.P23.012.010; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm.. | 0,40000 m.. | € 0,34700 -14,14%.. | € 0,13880.. |
|  | TOS23_PR.P26.101.001; -; Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70).. | 0,70000 kg.. | € 4,00000 +222,53%.. | € 2,80000.. |
|  | PR. |  |  | € 52,39816. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,44000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 12,61040.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,44000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 11,70400.. |
|  | RU. |  |  | € 24,31440. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 76,71256 -1,86%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36822 = 3% * B). |  |  | € 12,27401. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 8,89866. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 97,88523 -1,86%. |
|  | Incidenza manodopera al 24,84%. |  |  | € 24,31440. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,36822. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C02.011.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali. TOS23_001 - Con pannelli di fibre minerali 600x600. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P23.003.002; -; Pannelli modulari per controsoffitto - in fibra minerale (AMF) colore bianco spessore 19 mm dimensioni 60x60 cm.. | 1,00000 m².. | € 19,21000 -3,25%.. | € 19,21000.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.005; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore.. | 0,70000 cad.. | € 0,15827 +10,88%.. | € 0,11079.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.009; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli.. | 5,60000 cad.. | € 0,94653 +24,77%.. | € 5,30057.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.015; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a T lungh. 3600 mm.. | 0,85000 m.. | € 2,98375 +16,92%.. | € 2,53619.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.016; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 1200.. | 1,70000 m.. | € 1,63875 +16,13%.. | € 2,78588.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.017; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 600.. | 0,85000 m.. | € 1,63875 +16,13%.. | € 1,39294.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.020; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale L31/31.. | 0,70000 m.. | € 6,48000 +36,08%.. | € 4,53600.. |
|  | TOS23_PR.P23.011.002; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49.. | 1,80000 cad.. | € 0,04277 +30,56%.. | € 0,07699.. |
|  | PR. |  |  | € 35,94936. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,29000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,31140.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,29000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 7,71400.. |
|  | RU. |  |  | € 16,02540. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 51,97476 +5,24%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24948 = 3% * B). |  |  | € 8,31596. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,02907. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 66,31979 +5,24%. |
|  | Incidenza manodopera al 24,16%. |  |  | € 16,02540. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,24948. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C02.011.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali. TOS23_002 - Con pannelli con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico 600x600. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P23.003.010; -; Pannelli modulari per controsoffitto - con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico 60x60 cm.. | 1,00000 m².. | € 18,93750 +0,75%.. | € 18,93750.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.005; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore.. | 0,70000 cad.. | € 0,15827 +10,88%.. | € 0,11079.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.009; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli.. | 5,60000 cad.. | € 0,94653 +24,77%.. | € 5,30057.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.015; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a T lungh. 3600 mm.. | 0,85000 m.. | € 2,98375 +16,92%.. | € 2,53619.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.016; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 1200.. | 1,70000 m.. | € 1,63875 +16,13%.. | € 2,78588.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.017; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 600.. | 0,85000 m.. | € 1,63875 +16,13%.. | € 1,39294.. |
|  | TOS23_PR.P23.010.020; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale L31/31.. | 0,70000 m.. | € 6,48000 +36,08%.. | € 4,53600.. |
|  | TOS23_PR.P23.011.002; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49.. | 1,80000 cad.. | € 0,04277 +30,56%.. | € 0,07699.. |
|  | PR. |  |  | € 35,67686. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,29000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,31140.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,29000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 7,71400.. |
|  | RU. |  |  | € 16,02540. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 51,70226 +6,98%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24817 = 3% * B). |  |  | € 8,27236. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 5,99746. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 65,97208 +6,98%. |
|  | Incidenza manodopera al 24,29%. |  |  | € 16,02540. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,24817. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C03.011.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale). TOS23_011 - Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in opera TOS23_005 - legno di abete, per luci fino a m 10. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 1,50000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 6,18750.. |
|  | AT. |  |  | € 6,18750. |
|  | TOS23_PR.P04.001.002; -; Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5.. | 5,00000 cad.. | € 0,55865 +12,39%.. | € 2,79325.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.011; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6.. | 1,10000 m³.. | € 593,33333 +15,21%.. | € 652,66666.. |
|  | TOS23_PR.P09.004.001; -; Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia.. | 0,05000 m³.. | € 128,64026 -5,29%.. | € 6,43201.. |
|  | TOS23_PR.P13.006.002; -; Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355.. | 25,00000 kg.. | € 1,41772 0%.. | € 35,44300.. |
|  | PR. |  |  | € 697,33492. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 1,50000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 42,99000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 13,50000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 386,91000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 13,50000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 359,10000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 11,80000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 282,13800.. |
|  | RU. |  |  | € 1.071,13800. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 1.774,66042 +5,1%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83946 = 1% * B). |  |  | € 283,94567. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 205,86061. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 2.264,46670 +5,1%. |
|  | Incidenza manodopera al 47,38%. |  |  | € 1.072,97795. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 2,83946. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C03.015.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale). TOS23_015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda TOS23_001 - in abete sez. 8x8. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,50000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 2,06250.. |
|  | AT. |  |  | € 2,06250. |
|  | TOS23_PR.P07.021.002; -; Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150.. | 0,10000 kg.. | € 1,72000 -25,96%.. | € 0,17200.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.040; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m.. | 1,10000 m³.. | € 455,16667 +11,7%.. | € 500,68334.. |
|  | PR. |  |  | € 500,85534. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 11,00000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 315,26000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,50000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 14,33000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 10,50000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 279,30000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 5,50000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 131,50500.. |
|  | RU. |  |  | € 740,39500. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 1.243,31284 +4,4%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,96790 = 3% * B). |  |  | € 198,93005. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 144,22429. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m³ Scostamento % su anno. |  |  | € 1.586,46718 +4,4%. |
|  | Incidenza manodopera al 46,67%. |  |  | € 740,39500. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 5,96790. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C03.016.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale). TOS23_016 - Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio TOS23_001 - in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,03000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,12375.. |
|  | AT. |  |  | € 0,12375. |
|  | TOS23_PR.P07.021.002; -; Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150.. | 0,01500 kg.. | € 1,72000 -25,96%.. | € 0,02580.. |
|  | TOS23_PR.P08.020.055; -; Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino.. | 1,05000 m.. | € 2,83000 -19,14%.. | € 2,97150.. |
|  | PR. |  |  | € 2,99730. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,85980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,05000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,19550.. |
|  | RU. |  |  | € 10,34430. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 13,46535 -5,03%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06463 = 3% * B). |  |  | € 2,15446. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,56198. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 17,18179 -5,03%. |
|  | Incidenza manodopera al 60,21%. |  |  | € 10,34430. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,06463. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C03.021.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale). TOS23_021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo TOS23_001 - con embrici e coppi. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,06000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,24750.. |
|  | AT. |  |  | € 0,24750. |
|  | TOS23_PR.P09.004.001; -; Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia.. | 0,00200 m³.. | € 128,64026 -5,29%.. | € 0,25728.. |
|  | TOS23_PR.P20.001.007; -; Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Gronda per tegola toscana (3 pz a metro).. | 3,00000 cad.. | € 2,10910 +38,47%.. | € 6,32730.. |
|  | TOS23_PR.P20.001.008; -; Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq).. | 5,00000 cad.. | € 2,05087 +43,06%.. | € 10,25435.. |
|  | TOS23_PR.P20.001.009; -; Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo (8 pz a mq).. | 8,00000 cad.. | € 0,78470 +49,07%.. | € 6,27760.. |
|  | TOS23_PR.P20.001.010; -; Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a metro).. | 0,25000 cad.. | € 5,60151 +6,63%.. | € 1,40038.. |
|  | TOS23_PR.P20.001.012; -; Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo d'aerazione.. | 0,12000 cad.. | € 39,60580 -11,22%.. | € 4,75270.. |
|  | PR. |  |  | € 29,26961. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,16000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,58560.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,71960.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,16000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,25600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,16000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,82560.. |
|  | RU. |  |  | € 14,38680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 43,90391 +17,01%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21074 = 3% * B). |  |  | € 7,02463. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 5,09285. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 56,02139 +17,01%. |
|  | Incidenza manodopera al 25,81%. |  |  | € 14,46040. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,21074. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C03.021.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale). TOS23_021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo TOS23_002 - con coppi e controcoppi. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,06000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,24750.. |
|  | AT. |  |  | € 0,24750. |
|  | TOS23_PR.P09.004.001; -; Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia.. | 0,00350 m³.. | € 128,64026 -5,29%.. | € 0,45024.. |
|  | TOS23_PR.P20.001.009; -; Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo (8 pz a mq).. | 28,00000 cad.. | € 0,78470 +49,07%.. | € 21,97160.. |
|  | TOS23_PR.P20.001.010; -; Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a metro).. | 0,25000 cad.. | € 5,60151 +6,63%.. | € 1,40038.. |
|  | TOS23_PR.P20.001.012; -; Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo d'aerazione.. | 0,12000 cad.. | € 39,60580 -11,22%.. | € 4,75270.. |
|  | PR. |  |  | € 28,57492. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,71960.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,20000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 5,32000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 17,55360. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 46,37602 +16,87%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22260 = 3% * B). |  |  | € 7,42016. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 5,37962. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 59,17580 +16,87%. |
|  | Incidenza manodopera al 29,88%. |  |  | € 17,68240. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,22260. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C03.021.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale). TOS23_021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo TOS23_003 - con tegole marsigliesi. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,06000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,24750.. |
|  | AT. |  |  | € 0,24750. |
|  | TOS23_PR.P09.004.001; -; Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia.. | 0,00200 m³.. | € 128,64026 -5,29%.. | € 0,25728.. |
|  | TOS23_PR.P20.001.001; -; Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a mq).. | 15,00000 cad.. | € 0,66080 0%.. | € 9,91200.. |
|  | TOS23_PR.P20.001.002; -; Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro).. | 0,25000 cad.. | € 1,81314 +4,85%.. | € 0,45329.. |
|  | TOS23_PR.P20.001.003; -; Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Aeratore Marsigliese.. | 0,12000 cad.. | € 17,24900 +10,01%.. | € 2,06988.. |
|  | PR. |  |  | € 12,69245. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,71960.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,15000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,58650.. |
|  | RU. |  |  | € 13,59510. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 26,53505 +0,74%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12737 = 3% * B). |  |  | € 4,24561. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,07807. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 33,85873 +0,74%. |
|  | Incidenza manodopera al 40,37%. |  |  | € 13,66870. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,12737. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C03.021.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale). TOS23_021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo TOS23_004 - con tegole portoghesi. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,06000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,24750.. |
|  | AT. |  |  | € 0,24750. |
|  | TOS23_PR.P09.004.001; -; Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia.. | 0,00200 m³.. | € 128,64026 -5,29%.. | € 0,25728.. |
|  | TOS23_PR.P20.001.004; -; Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola portoghese (14 pz a mq).. | 14,00000 cad.. | € 0,72016 0%.. | € 10,08224.. |
|  | TOS23_PR.P20.001.005; -; Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo tegola portoghese (3 pz a metro).. | 0,25000 cad.. | € 3,66196 -32,11%.. | € 0,91549.. |
|  | TOS23_PR.P20.001.006; -; Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Aeratore Portoghese.. | 0,12000 cad.. | € 15,10300 -3,68%.. | € 1,81236.. |
|  | PR. |  |  | € 13,06737. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,71960.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,15000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,58650.. |
|  | RU. |  |  | € 13,59510. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 26,90997 -1,88%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12917 = 3% * B). |  |  | € 4,30560. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,12156. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 34,33713 -1,88%. |
|  | Incidenza manodopera al 39,81%. |  |  | € 13,66870. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,12917. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C03.022.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale). TOS23_022 - Fornitura e posa di manto di copertura in calcestruzzo posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo TOS23_003 - con tegola liscia. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,06000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,24750.. |
|  | AT. |  |  | € 0,24750. |
|  | TOS23_PR.P09.004.001; -; Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia.. | 0,00200 m³.. | € 128,64026 -5,29%.. | € 0,25728.. |
|  | TOS23_PR.P20.002.001; -; Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017. - Tegola liscia (10 pz a mq).. | 10,00000 cad.. | € 1,17291 0%.. | € 11,72910.. |
|  | TOS23_PR.P20.002.002; -; Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017. - Colmo (2,5 pz a metro).. | 0,25000 cad.. | € 4,81473 0%.. | € 1,20368.. |
|  | TOS23_PR.P20.002.003; -; Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017. - Tegola d'areazione.. | 0,12000 cad.. | € 9,93591 0%.. | € 1,19231.. |
|  | PR. |  |  | € 14,38237. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,71960.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,18000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,30380.. |
|  | RU. |  |  | € 15,97020. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 30,60007 -0,05%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14688 = 3% * B). |  |  | € 4,89601. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,54961. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 39,04569 -0,05%. |
|  | Incidenza manodopera al 41,09%. |  |  | € 16,04380. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,14688. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C03.029.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale). TOS23_029 - Compenso addizionale per la muratura di tutte le tegole TOS23_002 - con malta bastarda. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,06000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,24750.. |
|  | AT. |  |  | € 0,24750. |
|  | TOS23_PR.P09.004.001; -; Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia.. | 0,03200 m³.. | € 128,64026 -5,29%.. | € 4,11649.. |
|  | PR. |  |  | € 4,11649. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,16000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,58560.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,71960.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,16000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,25600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,16000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,82560.. |
|  | RU. |  |  | € 14,38680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 18,75079 -1,21%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03000 = 1% * B). |  |  | € 3,00013. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,17509. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 23,92601 -1,21%. |
|  | Incidenza manodopera al 65,05%. |  |  | € 15,56437. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,03000. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C03.031.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale). TOS23_031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio TOS23_004 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,05000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,20625.. |
|  | AT. |  |  | € 0,20625. |
|  | TOS23_PR.P20.012.004; -; Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 8 kg/mq - rivestimento esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale.. | 1,00000 m².. | € 28,02400 -6,73%.. | € 28,02400.. |
|  | TOS23_PR.P20.015.002; -; Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) (Descrizione aggiornata per anno 2023) - in alluminio prevernicato sviluppo fino a 33 cm.. | 0,25000 m.. | € 16,84000 +110,39%.. | € 4,21000.. |
|  | TOS23_PR.P20.016.001; -; Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm.. | 0,50000 cad.. | € 6,68305 0%.. | € 3,34153.. |
|  | TOS23_PR.P20.016.011; -; Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40.. | 1,00000 m.. | € 7,45886 0%.. | € 7,45886.. |
|  | TOS23_PR.P20.016.021; -; Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - viti autofilettanti.. | 0,01000 kg.. | € 0,52090 0%.. | € 0,00521.. |
|  | TOS23_PR.P20.016.022; -; Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - rondelle.. | 0,01000 kg.. | € 0,36574 0%.. | € 0,00366.. |
|  | PR. |  |  | € 43,04326. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,05000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,43300.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,15000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,58650.. |
|  | RU. |  |  | € 13,30850. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 56,55801 +0,33%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27148 = 3% * B). |  |  | € 9,04928. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,56073. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 72,16802 +0,33%. |
|  | Incidenza manodopera al 18,44%. |  |  | € 13,30850. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,27148. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C03.031.007. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale). TOS23_031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio TOS23_007 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,05000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,20625.. |
|  | AT. |  |  | € 0,20625. |
|  | TOS23_PR.P20.013.007; -; Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 10 kg/mq - rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale.. | 1,10000 m².. | € 57,38400 -6,66%.. | € 63,12240.. |
|  | TOS23_PR.P20.015.003; -; Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) (Descrizione aggiornata per anno 2023) - in rame sviluppo fino a 33 cm.. | 0,25000 m.. | € 33,89270 0%.. | € 8,47318.. |
|  | TOS23_PR.P20.016.001; -; Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm.. | 0,50000 cad.. | € 6,68305 0%.. | € 3,34153.. |
|  | TOS23_PR.P20.016.011; -; Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40.. | 1,00000 m.. | € 7,45886 0%.. | € 7,45886.. |
|  | TOS23_PR.P20.016.021; -; Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - viti autofilettanti.. | 0,01000 kg.. | € 0,52090 0%.. | € 0,00521.. |
|  | TOS23_PR.P20.016.022; -; Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - rondelle.. | 0,01000 kg.. | € 0,36574 0%.. | € 0,00366.. |
|  | PR. |  |  | € 82,40484. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,05000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,43300.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,15000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,58650.. |
|  | RU. |  |  | € 13,30850. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 95,91959 -4,48%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46041 = 3% * B). |  |  | € 15,34713. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 11,12667. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 122,39339 -4,48%. |
|  | Incidenza manodopera al 10,87%. |  |  | € 13,30850. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,46041. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.C03.032.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale). TOS23_032 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio TOS23_001 - lastre traslucide ondulate in resina poliestere. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,08250.. |
|  | AT. |  |  | € 0,08250. |
|  | TOS23_PR.P20.021.002; -; Lastra in vetroresina - ondulata piana colore neutro (o anche detta translucida) certificata CE secondo la UNI EN 1013:2015.. | 1,10000 m².. | € 9,03525 0%.. | € 9,93878.. |
|  | TOS23_PR.P20.021.007; -; Lastra in vetroresina - colmo colore neutro (o anche detto translucido).. | 0,05000 m.. | € 4,78963 0%.. | € 0,23948.. |
|  | TOS23_PR.P20.022.001; -; Accessori per posa coperture in vetroresina - viti autofilettanti.. | 0,10000 kg.. | € 0,52090 0%.. | € 0,05209.. |
|  | PR. |  |  | € 10,23035. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,10000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,66000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,10000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 2,39100.. |
|  | RU. |  |  | € 8,49020. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 18,80305 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09025 = 3% * B). |  |  | € 3,00849. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,18115. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 23,99269 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 35,39%. |  |  | € 8,49020. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,09025. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.D01.030.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti). TOS23_030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B): TOS23_001 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02300 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,09488.. |
|  | AT. |  |  | € 0,09488. |
|  | TOS23_PR.P18.019.001; -; Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20.. | 1,05000 m².. | € 7,74961 +2,15%.. | € 8,13709.. |
|  | TOS23_PR.P18.100.040; -; Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero.. | 2,00000 kg.. | € 1,03173 +58,35%.. | € 2,06346.. |
|  | PR. |  |  | € 10,20055. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02700 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,77382.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02300 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,65918.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,02700 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,64557.. |
|  | RU. |  |  | € 2,07857. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 12,37400 +8,14%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03960 = 2% * B). |  |  | € 1,97984. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,43538. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 15,78922 +8,14%. |
|  | Incidenza manodopera al 13,16%. |  |  | € 2,07857. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,03960. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.D01.030.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti). TOS23_030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B): TOS23_002 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02300 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,09488.. |
|  | AT. |  |  | € 0,09488. |
|  | TOS23_PR.P18.019.002; -; Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30.. | 1,05000 m².. | € 11,71287 +3,93%.. | € 12,29851.. |
|  | TOS23_PR.P18.100.040; -; Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero.. | 2,00000 kg.. | € 1,03173 +58,35%.. | € 2,06346.. |
|  | PR. |  |  | € 14,36197. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02700 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,77382.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02300 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,65918.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,02700 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,64557.. |
|  | RU. |  |  | € 2,07857. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 16,53542 +8%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05291 = 2% * B). |  |  | € 2,64567. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,91811. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 21,09920 +8%. |
|  | Incidenza manodopera al 9,85%. |  |  | € 2,07857. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,05291. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.D01.030.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti). TOS23_030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B): TOS23_003 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02300 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,09488.. |
|  | AT. |  |  | € 0,09488. |
|  | TOS23_PR.P18.019.003; -; Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40.. | 1,05000 m².. | € 15,28845 +2,16%.. | € 16,05287.. |
|  | TOS23_PR.P18.100.040; -; Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero.. | 2,00000 kg.. | € 1,03173 +58,35%.. | € 2,06346.. |
|  | PR. |  |  | € 18,11633. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02700 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,77382.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02300 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,65918.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,02700 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,64557.. |
|  | RU. |  |  | € 2,07857. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 20,28978 +5,73%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06493 = 2% * B). |  |  | € 3,24636. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,35361. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 25,88975 +5,73%. |
|  | Incidenza manodopera al 8,03%. |  |  | € 2,07857. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,06493. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.D01.033.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti). TOS23_033 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN FOGLIO DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per sottofondi di pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). TOS23_001 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02300 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,09488.. |
|  | AT. |  |  | € 0,09488. |
|  | TOS23_PR.P18.020.002; -; Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3.. | 1,05000 m².. | € 7,75200 +55,93%.. | € 8,13960.. |
|  | TOS23_PR.P18.100.040; -; Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero.. | 2,00000 kg.. | € 1,03173 +58,35%.. | € 2,06346.. |
|  | PR. |  |  | € 10,20306. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02700 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,77382.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02300 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,65918.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,02700 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,64557.. |
|  | RU. |  |  | € 2,07857. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 12,37651 +42,31%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03960 = 2% * B). |  |  | € 1,98024. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,43568. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 15,79243 +42,31%. |
|  | Incidenza manodopera al 13,16%. |  |  | € 2,07857. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,03960. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.D01.034.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti). TOS23_034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). TOS23_001 - larghezza striscia 75 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02300 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,09488.. |
|  | AT. |  |  | € 0,09488. |
|  | TOS23_PR.P18.021.001; -; Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 75 mm.. | 1,05000 m².. | € 3,88830 0%.. | € 4,08272.. |
|  | TOS23_PR.P18.100.040; -; Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero.. | 2,00000 kg.. | € 1,03173 +58,35%.. | € 2,06346.. |
|  | PR. |  |  | € 6,14618. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02700 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,77382.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02300 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,65918.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,02700 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,64557.. |
|  | RU. |  |  | € 2,07857. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 8,31963 +10,06%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02662 = 2% * B). |  |  | € 1,33114. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,96508. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m/mm Scostamento % su anno. |  |  | € 10,61585 +10,06%. |
|  | Incidenza manodopera al 19,58%. |  |  | € 2,07857. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,02662. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.D01.034.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti). TOS23_034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). TOS23_002 - larghezza striscia 100 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02300 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,09488.. |
|  | AT. |  |  | € 0,09488. |
|  | TOS23_PR.P18.021.002; -; Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 100 mm.. | 1,05000 m².. | € 1,66844 0%.. | € 1,75186.. |
|  | TOS23_PR.P18.100.040; -; Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero.. | 2,00000 kg.. | € 1,03173 +58,35%.. | € 2,06346.. |
|  | PR. |  |  | € 3,81532. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02700 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,77382.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02300 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,65918.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,02700 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,64557.. |
|  | RU. |  |  | € 2,07857. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 5,98877 +14,54%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01916 = 2% * B). |  |  | € 0,95820. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,69470. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m/mm Scostamento % su anno. |  |  | € 7,64167 +14,54%. |
|  | Incidenza manodopera al 27,2%. |  |  | € 2,07857. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,01916. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.D01.034.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti). TOS23_034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). TOS23_003 - larghezza striscia 150 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02300 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,09488.. |
|  | AT. |  |  | € 0,09488. |
|  | TOS23_PR.P18.021.003; -; Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 150 mm.. | 1,05000 m².. | € 7,63706 0%.. | € 8,01891.. |
|  | TOS23_PR.P18.100.040; -; Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero.. | 2,00000 kg.. | € 1,03173 +58,35%.. | € 2,06346.. |
|  | PR. |  |  | € 10,08237. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02700 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,77382.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02300 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,65918.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,02700 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,64557.. |
|  | RU. |  |  | € 2,07857. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 12,25582 +6,61%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03922 = 2% * B). |  |  | € 1,96093. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,42168. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m/mm Scostamento % su anno. |  |  | € 15,63843 +6,61%. |
|  | Incidenza manodopera al 13,29%. |  |  | € 2,07857. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,03922. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.D01.037.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti). TOS23_037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E). TOS23_001 - Densità 20 Kg/mc, spessore mm 50. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02300 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,09488.. |
|  | AT. |  |  | € 0,09488. |
|  | TOS23_PR.P18.017.001; -; Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 20 kg/m3, spessore 50 mm.. | 1,05000 m².. | € 10,74000 -4,24%.. | € 11,27700.. |
|  | TOS23_PR.P18.100.035; -; Accessori di posa - tassello a vite mm 6.. | 4,00000 cad.. | € 0,37283 +87,51%.. | € 1,49132.. |
|  | PR. |  |  | € 12,76832. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02300 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,65918.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,28970.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,04500 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,07595.. |
|  | RU. |  |  | € 3,02483. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 15,88803 +1,25%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05084 = 2% * B). |  |  | € 2,54208. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,84301. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 20,27312 +1,25%. |
|  | Incidenza manodopera al 14,92%. |  |  | € 3,02483. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,05084. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.D01.037.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti). TOS23_037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E). TOS23_002 - Densità 25 Kg/mc, spessore mm 50. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02300 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,09488.. |
|  | AT. |  |  | € 0,09488. |
|  | TOS23_PR.P18.017.002; -; Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 25 kg/m3, spessore 50 mm.. | 1,05000 m².. | € 6,38131 0%.. | € 6,70038.. |
|  | TOS23_PR.P18.100.035; -; Accessori di posa - tassello a vite mm 6.. | 4,00000 cad.. | € 0,37283 +87,51%.. | € 1,49132.. |
|  | PR. |  |  | € 8,19170. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02300 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,65918.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,28970.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,04500 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,07595.. |
|  | RU. |  |  | € 3,02483. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 11,31141 +6,56%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03620 = 2% * B). |  |  | € 1,80983. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,31212. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 14,43336 +6,56%. |
|  | Incidenza manodopera al 20,96%. |  |  | € 3,02483. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,03620. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.D01.037.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti). TOS23_037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E). TOS23_003 - Densità 30 Kg/mc, spessore mm 50. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02300 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,09488.. |
|  | AT. |  |  | € 0,09488. |
|  | TOS23_PR.P18.017.003; -; Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 30 kg/m3, spessore 50 mm.. | 1,05000 m².. | € 7,37723 0%.. | € 7,74609.. |
|  | TOS23_PR.P18.100.035; -; Accessori di posa - tassello a vite mm 6.. | 4,00000 cad.. | € 0,37283 +87,51%.. | € 1,49132.. |
|  | PR. |  |  | € 9,23741. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02300 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,65918.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,28970.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,04500 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,07595.. |
|  | RU. |  |  | € 3,02483. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 12,35712 +5,97%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03954 = 2% * B). |  |  | € 1,97714. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,43343. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 15,76769 +5,97%. |
|  | Incidenza manodopera al 19,18%. |  |  | € 3,02483. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,03954. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.D01.046.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti). TOS23_046 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI ROCCIA (MW) conforme alla norma UNI13162, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera e perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. TOS23_001 - Densità di 80 Kg/mc, spessore 50 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02300 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,09488.. |
|  | AT. |  |  | € 0,09488. |
|  | TOS23_PR.P18.022.001; -; Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2015 ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 80 kg/m3 spessore 50 mm.. | 1,05000 m².. | € 11,62358 0%.. | € 12,20476.. |
|  | PR. |  |  | € 12,20476. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02300 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,65918.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,03176.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,03600 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,86076.. |
|  | RU. |  |  | € 2,55170. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 14,85134 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04752 = 2% * B). |  |  | € 2,37621. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,72276. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 18,95031 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 13,47%. |  |  | € 2,55170. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,04752. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.D01.046.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti). TOS23_046 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI ROCCIA (MW) conforme alla norma UNI13162, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera e perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. TOS23_002 - densità di 80 Kg/mc, spessore 60 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02300 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,09488.. |
|  | AT. |  |  | € 0,09488. |
|  | TOS23_PR.P18.022.002; -; Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2015 ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 80 kg/m3 spessore 60 mm.. | 1,05000 m².. | € 13,98630 0%.. | € 14,68562.. |
|  | PR. |  |  | € 14,68562. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02300 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,65918.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,03176.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,03600 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,86076.. |
|  | RU. |  |  | € 2,55170. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 17,33220 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05546 = 2% * B). |  |  | € 2,77315. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,01054. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 22,11589 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 11,54%. |  |  | € 2,55170. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,05546. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.D01.048.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti). TOS23_048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW) conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti, ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa e messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. TOS23_001 - densità di 13.5 Kg/mc, spessore 50 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02300 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,09488.. |
|  | AT. |  |  | € 0,09488. |
|  | TOS23_PR.P18.023.001; -; Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm.. | 1,05000 m².. | € 7,29349 0%.. | € 7,65816.. |
|  | PR. |  |  | € 7,65816. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02300 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,65918.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,03176.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,03600 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,86076.. |
|  | RU. |  |  | € 2,55170. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 10,30474 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03298 = 2% * B). |  |  | € 1,64876. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,19535. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 13,14885 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 19,41%. |  |  | € 2,55170. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,03298. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.D01.048.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti). TOS23_048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW) conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti, ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa e messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. TOS23_002 - densità di 13.5 Kg/mc, spessore 80 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02300 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,09488.. |
|  | AT. |  |  | € 0,09488. |
|  | TOS23_PR.P18.023.002; -; Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm.. | 1,05000 m².. | € 11,68065 0%.. | € 12,26468.. |
|  | PR. |  |  | € 12,26468. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02300 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,65918.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,03176.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,03600 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,86076.. |
|  | RU. |  |  | € 2,55170. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 14,91126 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04772 = 2% * B). |  |  | € 2,38580. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,72971. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 19,02677 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 13,41%. |  |  | € 2,55170. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,04772. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.D05.001.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma TOS23_001 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,08250.. |
|  | AT. |  |  | € 0,08250. |
|  | TOS23_PR.P19.018.020; -; Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4.. | 2,20000 m².. | € 7,97695 +2,54%.. | € 17,54929.. |
|  | PR. |  |  | € 17,54929. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | RU. |  |  | € 5,73200. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 23,36379 +1,9%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11215 = 3% * B). |  |  | € 3,73821. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,71020. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 29,81220 +1,9%. |
|  | Incidenza manodopera al 19,23%. |  |  | € 5,73200. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,11215. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.D05.001.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma TOS23_002 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,08250.. |
|  | AT. |  |  | € 0,08250. |
|  | TOS23_PR.P19.018.020; -; Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4.. | 1,10000 m².. | € 7,97695 +2,54%.. | € 8,77465.. |
|  | PR. |  |  | € 8,77465. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,09000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,39400.. |
|  | RU. |  |  | € 2,96720. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 11,82435 +1,87%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05676 = 3% * B). |  |  | € 1,89190. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,37163. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 15,08788 +1,87%. |
|  | Incidenza manodopera al 19,67%. |  |  | € 2,96720. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,05676. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.D05.001.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma TOS23_003 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,08250.. |
|  | AT. |  |  | € 0,08250. |
|  | TOS23_PR.P19.018.014; -; Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4.. | 2,20000 m².. | € 7,40303 -4,19%.. | € 16,28667.. |
|  | PR. |  |  | € 16,28667. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | RU. |  |  | € 5,73200. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 22,10117 -3,12%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10609 = 3% * B). |  |  | € 3,53619. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,56374. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 28,20110 -3,12%. |
|  | Incidenza manodopera al 20,33%. |  |  | € 5,73200. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,10609. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.D05.001.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma TOS23_004 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,08250.. |
|  | AT. |  |  | € 0,08250. |
|  | TOS23_PR.P19.018.014; -; Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4.. | 1,10000 m².. | € 7,40303 -4,19%.. | € 8,14333.. |
|  | PR. |  |  | € 8,14333. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,09000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,57940.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | RU. |  |  | € 3,15260. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 11,37843 -3,03%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05462 = 3% * B). |  |  | € 1,82055. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,31990. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 14,51888 -3,03%. |
|  | Incidenza manodopera al 21,71%. |  |  | € 3,15260. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,05462. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.D05.005.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma TOS23_001 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,08250.. |
|  | AT. |  |  | € 0,08250. |
|  | TOS23_PR.P19.018.017; -; Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq.. | 2,20000 m².. | € 6,66250 -7,75%.. | € 14,65750.. |
|  | PR. |  |  | € 14,65750. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | RU. |  |  | € 5,73200. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 20,47200 -5,67%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09827 = 3% * B). |  |  | € 3,27552. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,37475. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 26,12227 -5,67%. |
|  | Incidenza manodopera al 21,94%. |  |  | € 5,73200. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,09827. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.D05.005.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma TOS23_002 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,08250.. |
|  | AT. |  |  | € 0,08250. |
|  | TOS23_PR.P19.018.017; -; Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq.. | 1,10000 m².. | € 6,66250 -7,75%.. | € 7,32875.. |
|  | PR. |  |  | € 7,32875. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,51588.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | RU. |  |  | € 1,08908. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 8,50033 -6,75%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04080 = 3% * B). |  |  | € 1,36005. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,98604. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 10,84642 -6,75%. |
|  | Incidenza manodopera al 10,04%. |  |  | € 1,08908. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,04080. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.D05.006.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_006 - Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturale TOS23_001 - in due mani. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P19.021.010; -; Guaina liquida - Epossicatrame (p.s. 1,50).. | 1,00000 l.. | € 15,92832 +2,69%.. | € 15,92832.. |
|  | PR. |  |  | € 15,92832. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,04500 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 1,19700.. |
|  | RU. |  |  | € 1,19700. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 17,12532 +2,5%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08220 = 3% * B). |  |  | € 2,74005. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,98654. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 21,85191 +2,5%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,48%. |  |  | € 1,19700. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,08220. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.D05.007.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_007 - Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, addittivato con pigmenti metallici di alluminio TOS23_001 - in due mani. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P19.021.015; -; Guaina liquida - Bituminosa alluminata a solvente (p.s. 1,20).. | 0,40000 l.. | € 6,99117 0%.. | € 2,79647.. |
|  | PR. |  |  | € 2,79647. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,04500 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 1,19700.. |
|  | RU. |  |  | € 1,19700. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 3,99347 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01917 = 3% * B). |  |  | € 0,63896. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,46324. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 5,09567 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 23,49%. |  |  | € 1,19700. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,01917. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.D05.010.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_010 - applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente addittivata per impermeabilizzazioni di superfici strutturali in calcestruzzo (impalcati, solai misto o in lastre ecc) da applicarsi a mano, esclusa la rasatura e regolarizzazione con malta cementizia, compreso la formazione di giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro, i colli di raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali. TOS23_001 - in due mani per lo spessore di 3 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P19.021.003; -; Guaina liquida - elastobituminosa a freddo monocomponente addittivata per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali, soggette a forte sollecitazione dinamiche... | 6,00000 kg.. | € 5,01659 -1,67%.. | € 30,09954.. |
|  | PR. |  |  | € 30,09954. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,04500 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,07595.. |
|  | RU. |  |  | € 1,07595. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 31,17549 -1,61%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04988 = 1% * B). |  |  | € 4,98808. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,61636. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 39,77993 -1,61%. |
|  | Incidenza manodopera al 2,7%. |  |  | € 1,07595. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,04988. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.001.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo TOS23_001 - con malta di calce. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,04092.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04092. |
|  | TOS23_PR.P02.008.001; -; Velo - pronto in sacchi da 25 kg.. | 0,00300 Tn.. | € 167,00000 -41,36%.. | € 0,50100.. |
|  | TOS23_PR.P09.013.007; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 45,00000 kg.. | € 0,15976 -29,26%.. | € 7,18920.. |
|  | PR. |  |  | € 7,69020. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,30000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,59800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,12000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,19200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,05000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,19550.. |
|  | RU. |  |  | € 13,55870. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 21,28982 -13,52%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06813 = 2% * B). |  |  | € 3,40637. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,46962. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 27,16581 -13,52%. |
|  | Incidenza manodopera al 49,91%. |  |  | € 13,55870. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,06813. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.001.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo TOS23_002 - con malta bastarda. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,04092.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04092. |
|  | TOS23_PR.P02.008.001; -; Velo - pronto in sacchi da 25 kg.. | 0,00300 Tn.. | € 167,00000 -41,36%.. | € 0,50100.. |
|  | TOS23_PR.P09.013.008; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 45,00000 kg.. | € 0,12664 -3,92%.. | € 5,69880.. |
|  | PR. |  |  | € 6,19980. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,30000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,59800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,12000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,19200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,05000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,19550.. |
|  | RU. |  |  | € 13,55870. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 19,79942 -2,87%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06336 = 2% * B). |  |  | € 3,16791. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,29673. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 25,26406 -2,87%. |
|  | Incidenza manodopera al 53,67%. |  |  | € 13,55870. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,06336. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.001.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo TOS23_003 - con malta di cemento. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,04092.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04092. |
|  | TOS23_PR.P02.008.001; -; Velo - pronto in sacchi da 25 kg.. | 0,00300 Tn.. | € 167,00000 -41,36%.. | € 0,50100.. |
|  | TOS23_PR.P09.013.002; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 45,00000 kg.. | € 0,13144 +62,67%.. | € 5,91480.. |
|  | PR. |  |  | € 6,41580. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,30000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,59800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,12000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,19200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,05000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,19550.. |
|  | RU. |  |  | € 13,55870. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 20,01542 +10,64%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06405 = 2% * B). |  |  | € 3,20247. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,32179. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 25,53968 +10,64%. |
|  | Incidenza manodopera al 53,09%. |  |  | € 13,55870. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,06405. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.002.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo TOS23_001 - con malta di calce. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,04092.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04092. |
|  | TOS23_PR.P02.008.001; -; Velo - pronto in sacchi da 25 kg.. | 0,00300 Tn.. | € 167,00000 -41,36%.. | € 0,50100.. |
|  | TOS23_PR.P09.013.007; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 45,00000 kg.. | € 0,15976 -29,26%.. | € 7,18920.. |
|  | PR. |  |  | € 7,69020. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,32000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 9,17120.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,14000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,72400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,07000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,67370.. |
|  | RU. |  |  | € 15,14210. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 22,87322 -12,7%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07319 = 2% * B). |  |  | € 3,65972. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,65329. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 29,18623 -12,7%. |
|  | Incidenza manodopera al 51,88%. |  |  | € 15,14210. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,07319. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.002.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo TOS23_002 - con malta bastarda. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,04092.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04092. |
|  | TOS23_PR.P02.008.001; -; Velo - pronto in sacchi da 25 kg.. | 0,00300 Tn.. | € 167,00000 -41,36%.. | € 0,50100.. |
|  | TOS23_PR.P09.013.008; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 45,00000 kg.. | € 0,12664 -3,92%.. | € 5,69880.. |
|  | PR. |  |  | € 6,19980. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,32000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 9,17120.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,14000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,72400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,07000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,67370.. |
|  | RU. |  |  | € 15,14210. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 21,38282 -2,67%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06843 = 2% * B). |  |  | € 3,42125. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,48041. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 27,28448 -2,67%. |
|  | Incidenza manodopera al 55,5%. |  |  | € 15,14210. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,06843. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.002.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo TOS23_003 - con malta di cemento. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,04092.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04092. |
|  | TOS23_PR.P02.008.001; -; Velo - pronto in sacchi da 25 kg.. | 0,00300 Tn.. | € 167,00000 -41,36%.. | € 0,50100.. |
|  | TOS23_PR.P09.013.002; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 45,00000 kg.. | € 0,13144 +62,67%.. | € 5,91480.. |
|  | PR. |  |  | € 6,41580. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,32000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 9,17120.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,14000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,72400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,07000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,67370.. |
|  | RU. |  |  | € 15,14210. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 21,59882 +9,79%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06912 = 2% * B). |  |  | € 3,45581. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,50546. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 27,56009 +9,79%. |
|  | Incidenza manodopera al 54,94%. |  |  | € 15,14210. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,06912. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.003.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide TOS23_001 - con malta di calce. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,04092.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04092. |
|  | TOS23_PR.P09.013.007; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 45,00000 kg.. | € 0,15976 -29,26%.. | € 7,18920.. |
|  | PR. |  |  | € 7,18920. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,08000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,12800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,03000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,71730.. |
|  | RU. |  |  | € 9,15050. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 16,38062 -15,36%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05242 = 2% * B). |  |  | € 2,62090. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,90015. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 20,90167 -15,36%. |
|  | Incidenza manodopera al 43,78%. |  |  | € 9,15050. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,05242. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.003.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide TOS23_002 - con malta bastarda. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,04092.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04092. |
|  | TOS23_PR.P09.013.008; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 45,00000 kg.. | € 0,12664 -3,92%.. | € 5,69880.. |
|  | PR. |  |  | € 5,69880. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,08000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,12800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,03000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,71730.. |
|  | RU. |  |  | € 9,15050. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 14,89022 -1,54%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04765 = 2% * B). |  |  | € 2,38244. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,72727. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 18,99993 -1,54%. |
|  | Incidenza manodopera al 48,16%. |  |  | € 9,15050. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,04765. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.003.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide TOS23_003 - con malta di cemento. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,04092.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04092. |
|  | TOS23_PR.P09.013.002; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 45,00000 kg.. | € 0,13144 +62,67%.. | € 5,91480.. |
|  | PR. |  |  | € 5,91480. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,08000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,12800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,03000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,71730.. |
|  | RU. |  |  | € 9,15050. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 15,10622 +17,77%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04834 = 2% * B). |  |  | € 2,41700. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,75232. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 19,27554 +17,77%. |
|  | Incidenza manodopera al 47,47%. |  |  | € 9,15050. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,04834. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.004.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide TOS23_001 - con malta di calce. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,04092.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04092. |
|  | TOS23_PR.P09.013.007; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 45,00000 kg.. | € 0,15976 -29,26%.. | € 7,18920.. |
|  | PR. |  |  | € 7,18920. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,22000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 6,30520.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,10000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,66000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,05000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,19550.. |
|  | RU. |  |  | € 10,73390. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 17,96402 -14,2%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05748 = 2% * B). |  |  | € 2,87424. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,08383. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 22,92209 -14,2%. |
|  | Incidenza manodopera al 46,83%. |  |  | € 10,73390. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,05748. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.004.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide TOS23_002 - con malta bastarda. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,04092.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04092. |
|  | TOS23_PR.P09.013.008; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 45,00000 kg.. | € 0,12664 -3,92%.. | € 5,69880.. |
|  | PR. |  |  | € 5,69880. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,22000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 6,30520.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,10000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,66000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,05000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,19550.. |
|  | RU. |  |  | € 10,73390. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 16,47362 -1,39%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05272 = 2% * B). |  |  | € 2,63578. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,91094. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 21,02034 -1,39%. |
|  | Incidenza manodopera al 51,06%. |  |  | € 10,73390. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,05272. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.004.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide TOS23_003 - con malta di cemento. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,04092.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04092. |
|  | TOS23_PR.P09.013.002; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 45,00000 kg.. | € 0,13144 +62,67%.. | € 5,91480.. |
|  | PR. |  |  | € 5,91480. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,22000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 6,30520.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,10000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,66000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,05000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,19550.. |
|  | RU. |  |  | € 10,73390. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 16,68962 +15,81%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05341 = 2% * B). |  |  | € 2,67034. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,93600. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 21,29596 +15,81%. |
|  | Incidenza manodopera al 50,4%. |  |  | € 10,73390. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,05341. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.005.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_005 - Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano TOS23_001 - con malta di cemento. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,02046.. |
|  | AT. |  |  | € 0,02046. |
|  | TOS23_PR.P09.013.002; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 20,00000 kg.. | € 0,13144 +62,67%.. | € 2,62880.. |
|  | PR. |  |  | € 2,62880. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,05000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 1,33000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,03000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,71730.. |
|  | RU. |  |  | € 5,19990. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 7,84916 +14,81%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02512 = 2% * B). |  |  | € 1,25587. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,91050. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 10,01553 +14,81%. |
|  | Incidenza manodopera al 51,92%. |  |  | € 5,19990. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,02512. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.006.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo TOS23_001 - con malta di calce. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,04092.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04092. |
|  | TOS23_PR.P02.008.001; -; Velo - pronto in sacchi da 25 kg.. | 0,00300 Tn.. | € 167,00000 -41,36%.. | € 0,50100.. |
|  | TOS23_PR.P09.013.007; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 45,00000 kg.. | € 0,15976 -29,26%.. | € 7,18920.. |
|  | PR. |  |  | € 7,69020. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,33000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 9,45780.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,08000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,91280.. |
|  | RU. |  |  | € 15,93380. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 23,66492 -12,33%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11359 = 3% * B). |  |  | € 3,78639. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,74513. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 30,19644 -12,33%. |
|  | Incidenza manodopera al 52,77%. |  |  | € 15,93380. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,11359. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.006.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo TOS23_002 - con malta bastarda. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,04092.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04092. |
|  | TOS23_PR.P02.008.001; -; Velo - pronto in sacchi da 25 kg.. | 0,00300 Tn.. | € 167,00000 -41,36%.. | € 0,50100.. |
|  | TOS23_PR.P09.013.008; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 45,00000 kg.. | € 0,12664 -3,92%.. | € 5,69880.. |
|  | PR. |  |  | € 6,19980. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,33000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 9,45780.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,08000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,91280.. |
|  | RU. |  |  | € 15,93380. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 22,17452 -2,57%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10644 = 3% * B). |  |  | € 3,54792. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,57224. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 28,29468 -2,57%. |
|  | Incidenza manodopera al 56,31%. |  |  | € 15,93380. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,10644. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.006.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo TOS23_003 - con malta di cemento. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,04092.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04092. |
|  | TOS23_PR.P02.008.001; -; Velo - pronto in sacchi da 25 kg.. | 0,00300 Tn.. | € 167,00000 -41,36%.. | € 0,50100.. |
|  | TOS23_PR.P09.013.002; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 45,00000 kg.. | € 0,13144 +62,67%.. | € 5,91480.. |
|  | PR. |  |  | € 6,41580. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,33000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 9,45780.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,08000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,91280.. |
|  | RU. |  |  | € 15,93380. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 22,39052 +9,41%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10747 = 3% * B). |  |  | € 3,58248. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,59730. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 28,57030 +9,41%. |
|  | Incidenza manodopera al 55,77%. |  |  | € 15,93380. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,10747. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.007.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo TOS23_001 - con malta di calce. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,04092.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04092. |
|  | TOS23_PR.P02.008.001; -; Velo - pronto in sacchi da 25 kg.. | 0,00300 Tn.. | € 167,00000 -41,36%.. | € 0,50100.. |
|  | TOS23_PR.P09.013.007; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 45,00000 kg.. | € 0,15976 -29,26%.. | € 7,18920.. |
|  | PR. |  |  | € 7,69020. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,35000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 10,03100.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,17000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,52200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,10000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 2,39100.. |
|  | RU. |  |  | € 17,51720. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 25,24832 -11,64%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12119 = 3% * B). |  |  | € 4,03973. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,92881. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 32,21686 -11,64%. |
|  | Incidenza manodopera al 54,37%. |  |  | € 17,51720. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,12119. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.007.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo TOS23_002 - con malta bastarda. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,04092.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04092. |
|  | TOS23_PR.P02.008.001; -; Velo - pronto in sacchi da 25 kg.. | 0,00300 Tn.. | € 167,00000 -41,36%.. | € 0,50100.. |
|  | TOS23_PR.P09.013.008; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 45,00000 kg.. | € 0,12664 -3,92%.. | € 5,69880.. |
|  | PR. |  |  | € 6,19980. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,35000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 10,03100.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,17000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,52200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,10000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 2,39100.. |
|  | RU. |  |  | € 17,51720. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 23,75792 -2,41%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11404 = 3% * B). |  |  | € 3,80127. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,75592. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 30,31511 -2,41%. |
|  | Incidenza manodopera al 57,78%. |  |  | € 17,51720. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,11404. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.007.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo TOS23_003 - con malta di cemento. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,04092.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04092. |
|  | TOS23_PR.P02.008.001; -; Velo - pronto in sacchi da 25 kg.. | 0,00300 Tn.. | € 167,00000 -41,36%.. | € 0,50100.. |
|  | TOS23_PR.P09.013.002; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 45,00000 kg.. | € 0,13144 +62,67%.. | € 5,91480.. |
|  | PR. |  |  | € 6,41580. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,35000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 10,03100.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,17000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,52200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,10000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 2,39100.. |
|  | RU. |  |  | € 17,51720. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 23,97392 +8,73%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11507 = 3% * B). |  |  | € 3,83583. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,78098. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 30,59073 +8,73%. |
|  | Incidenza manodopera al 57,26%. |  |  | € 17,51720. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,11507. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.008.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide TOS23_001 - con malta di calce. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,04092.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04092. |
|  | TOS23_PR.P09.013.007; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 45,00000 kg.. | € 0,15976 -29,26%.. | € 7,18920.. |
|  | PR. |  |  | € 7,18920. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,22000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 6,30520.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,11000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,92600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,06000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,43460.. |
|  | RU. |  |  | € 11,23900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 18,46912 -13,87%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08865 = 3% * B). |  |  | € 2,95506. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,14242. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 23,56660 -13,87%. |
|  | Incidenza manodopera al 47,69%. |  |  | € 11,23900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,08865. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.008.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide TOS23_002 - con malta bastarda. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,04092.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04092. |
|  | TOS23_PR.P09.013.008; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 45,00000 kg.. | € 0,12664 -3,92%.. | € 5,69880.. |
|  | PR. |  |  | € 5,69880. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,22000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 6,30520.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,11000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,92600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,06000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,43460.. |
|  | RU. |  |  | € 11,23900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 16,97872 -1,35%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08150 = 3% * B). |  |  | € 2,71660. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,96953. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 21,66485 -1,35%. |
|  | Incidenza manodopera al 51,88%. |  |  | € 11,23900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,08150. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.008.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide TOS23_003 - con malta di cemento. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,04092.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04092. |
|  | TOS23_PR.P09.013.002; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 45,00000 kg.. | € 0,13144 +62,67%.. | € 5,91480.. |
|  | PR. |  |  | € 5,91480. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,22000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 6,30520.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,11000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,92600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,06000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,43460.. |
|  | RU. |  |  | € 11,23900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 17,19472 +15,28%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08253 = 3% * B). |  |  | € 2,75116. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,99459. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 21,94047 +15,28%. |
|  | Incidenza manodopera al 51,22%. |  |  | € 11,23900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,08253. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.009.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide TOS23_001 - con malta di calce. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,04092.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04092. |
|  | TOS23_PR.P09.013.007; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 45,00000 kg.. | € 0,15976 -29,26%.. | € 7,18920.. |
|  | PR. |  |  | € 7,18920. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,24000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 6,87840.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,13000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,45800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,08000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,91280.. |
|  | RU. |  |  | € 12,82240. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 20,05252 -12,91%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09625 = 3% * B). |  |  | € 3,20840. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,32609. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 25,58701 -12,91%. |
|  | Incidenza manodopera al 50,11%. |  |  | € 12,82240. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,09625. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.009.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide TOS23_002 - con malta bastarda. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,04092.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04092. |
|  | TOS23_PR.P09.013.008; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 45,00000 kg.. | € 0,12664 -3,92%.. | € 5,69880.. |
|  | PR. |  |  | € 5,69880. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,24000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 6,87840.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,13000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,45800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,08000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,91280.. |
|  | RU. |  |  | € 12,82240. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 18,56212 -1,24%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08910 = 3% * B). |  |  | € 2,96994. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,15321. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 23,68527 -1,24%. |
|  | Incidenza manodopera al 54,14%. |  |  | € 12,82240. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,08910. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.009.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide TOS23_003 - con malta di cemento. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,04092.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04092. |
|  | TOS23_PR.P09.013.002; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 45,00000 kg.. | € 0,13144 +62,67%.. | € 5,91480.. |
|  | PR. |  |  | € 5,91480. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,24000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 6,87840.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,13000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,45800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,08000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,91280.. |
|  | RU. |  |  | € 12,82240. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 18,77812 +13,81%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09014 = 3% * B). |  |  | € 3,00450. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,17826. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 23,96088 +13,81%. |
|  | Incidenza manodopera al 53,51%. |  |  | € 12,82240. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,09014. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.010.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_010 - Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano TOS23_001 - con malta di cemento. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,02046.. |
|  | AT. |  |  | € 0,02046. |
|  | TOS23_PR.P09.013.002; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 20,00000 kg.. | € 0,13144 +62,67%.. | € 2,62880.. |
|  | PR. |  |  | € 2,62880. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,13000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,72580.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,08000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,12800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,06000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,43460.. |
|  | RU. |  |  | € 7,57500. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 10,22426 +10,99%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04908 = 3% * B). |  |  | € 1,63588. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,18601. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 13,04615 +10,99%. |
|  | Incidenza manodopera al 58,06%. |  |  | € 7,57500. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,04908. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.011.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda TOS23_001 - senza velo. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.050.002; -; Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese.. | 0,05000 ora.. | € 6,25375 -1,44%.. | € 0,31269.. |
|  | AT. |  |  | € 0,31269. |
|  | TOS23_PR.200.001.003; -; materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete.. | 0,30000 m.. | € 0,91000 -3,98%.. | € 0,27300.. |
|  | TOS23_PR.P09.013.008; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 45,00000 kg.. | € 0,12664 -3,92%.. | € 5,69880.. |
|  | PR. |  |  | € 5,97180. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,05000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,43300.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,04500 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 1,19700.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,04500 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,07595.. |
|  | RU. |  |  | € 3,70595. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 9,99044 -2,43%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03197 = 2% * B). |  |  | € 1,59847. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,15889. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 12,74780 -2,43%. |
|  | Incidenza manodopera al 29,07%. |  |  | € 3,70595. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,03197. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.011.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda TOS23_002 - compreso velo. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.050.002; -; Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese.. | 0,05000 ora.. | € 6,25375 -1,44%.. | € 0,31269.. |
|  | AT. |  |  | € 0,31269. |
|  | TOS23_PR.200.001.003; -; materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete.. | 0,30000 m.. | € 0,91000 -3,98%.. | € 0,27300.. |
|  | TOS23_PR.P02.008.001; -; Velo - pronto in sacchi da 25 kg.. | 0,00300 Tn.. | € 167,00000 -41,36%.. | € 0,50100.. |
|  | TOS23_PR.P09.013.008; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 45,00000 kg.. | € 0,12664 -3,92%.. | € 5,69880.. |
|  | PR. |  |  | € 6,47280. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,07000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,00620.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,06300 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 1,67580.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,06300 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,50633.. |
|  | RU. |  |  | € 5,18833. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 11,97382 -4,79%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03832 = 2% * B). |  |  | € 1,91581. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,38896. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 15,27859 -4,79%. |
|  | Incidenza manodopera al 33,96%. |  |  | € 5,18833. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,03832. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.012.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento TOS23_001 - senza velo. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.050.002; -; Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese.. | 0,06000 ora.. | € 6,25375 -1,44%.. | € 0,37523.. |
|  | AT. |  |  | € 0,37523. |
|  | TOS23_PR.200.001.003; -; materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete.. | 0,30000 m.. | € 0,91000 -3,98%.. | € 0,27300.. |
|  | TOS23_PR.P09.013.002; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 45,00000 kg.. | € 0,13144 +62,67%.. | € 5,91480.. |
|  | PR. |  |  | € 6,18780. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,71960.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,05500 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 1,46300.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,05500 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,31505.. |
|  | RU. |  |  | € 4,49765. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 11,06068 +25,71%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03539 = 2% * B). |  |  | € 1,76971. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,28304. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 14,11343 +25,71%. |
|  | Incidenza manodopera al 31,87%. |  |  | € 4,49765. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,03539. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.012.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento TOS23_002 - compreso velo. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.050.002; -; Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese.. | 0,06000 ora.. | € 6,25375 -1,44%.. | € 0,37523.. |
|  | AT. |  |  | € 0,37523. |
|  | TOS23_PR.200.001.003; -; materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete.. | 0,30000 m.. | € 0,91000 -3,98%.. | € 0,27300.. |
|  | TOS23_PR.P02.008.001; -; Velo - pronto in sacchi da 25 kg.. | 0,00300 Tn.. | € 167,00000 -41,36%.. | € 0,50100.. |
|  | TOS23_PR.P09.013.002; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos.. | 30,00000 kg.. | € 0,13144 +62,67%.. | € 3,94320.. |
|  | PR. |  |  | € 4,71720. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,08000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,29280.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,07300 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 1,94180.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,07300 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,74543.. |
|  | RU. |  |  | € 5,98003. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 11,07246 +11,58%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03543 = 2% * B). |  |  | € 1,77159. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,28441. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 14,12846 +11,58%. |
|  | Incidenza manodopera al 42,33%. |  |  | € 5,98003. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,03543. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.013.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_013 - Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo e rasato con lo stesso prodotto TOS23_001 - a base di gesso emidrato. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P02.006.002; -; Gesso con marcatura CE (UNI EN 13279-1:2008) - scagliola.. | 0,01100 Tn.. | € 208,66667 +42,53%.. | € 2,29533.. |
|  | PR. |  |  | € 2,29533. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,30000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,59800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,12000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,19200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,05000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,19550.. |
|  | RU. |  |  | € 12,98550. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 15,28083 +4,69%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04890 = 2% * B). |  |  | € 2,44493. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,77258. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 19,49834 +4,69%. |
|  | Incidenza manodopera al 66,6%. |  |  | € 12,98550. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,04890. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.018.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina TOS23_001 - spessore fino a 5 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.050.002; -; Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese.. | 0,05000 ora.. | € 6,25375 -1,44%.. | € 0,31269.. |
|  | AT. |  |  | € 0,31269. |
|  | TOS23_PR.P09.013.010; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - fonoassorbente a base di fibre minerali.. | 2,00000 kg.. | € 1,72457 0%.. | € 3,44914.. |
|  | PR. |  |  | € 3,44914. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,11000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,15260.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,11000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,92600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,11000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 2,63010.. |
|  | RU. |  |  | € 8,70870. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 12,47053 -0,04%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03991 = 2% * B). |  |  | € 1,99528. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,44658. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 15,91239 -0,04%. |
|  | Incidenza manodopera al 54,73%. |  |  | € 8,70870. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,03991. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.018.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina TOS23_002 - spessore da 6 a 10 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.050.002; -; Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese.. | 0,05000 ora.. | € 6,25375 -1,44%.. | € 0,31269.. |
|  | AT. |  |  | € 0,31269. |
|  | TOS23_PR.P09.013.010; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - fonoassorbente a base di fibre minerali.. | 4,00000 kg.. | € 1,72457 0%.. | € 6,89828.. |
|  | PR. |  |  | € 6,89828. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,13000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,72580.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,13000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,45800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,13000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,10830.. |
|  | RU. |  |  | € 10,29210. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 17,50307 -0,03%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05601 = 2% * B). |  |  | € 2,80049. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,03036. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 22,33392 -0,03%. |
|  | Incidenza manodopera al 46,08%. |  |  | € 10,29210. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,05601. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E01.018.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina TOS23_003 - spessore da 11 a 15 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.050.002; -; Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese.. | 0,05000 ora.. | € 6,25375 -1,44%.. | € 0,31269.. |
|  | AT. |  |  | € 0,31269. |
|  | TOS23_PR.P09.013.010; -; Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - fonoassorbente a base di fibre minerali.. | 6,00000 kg.. | € 1,72457 0%.. | € 10,34742.. |
|  | PR. |  |  | € 10,34742. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,99000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,15000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,58650.. |
|  | RU. |  |  | € 11,87550. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 22,53561 -0,02%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07211 = 2% * B). |  |  | € 3,60570. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,61413. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 28,75544 -0,02%. |
|  | Incidenza manodopera al 41,3%. |  |  | € 11,87550. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,07211. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.003.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. TOS23_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 4,00000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 1,74324.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | TOS23_PR.P22.060.015; -; Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti.. | 10,00000 cad.. | € 0,01695 -26,3%.. | € 0,16950.. |
|  | PR. |  |  | € 2,36533. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,15000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,58650.. |
|  | RU. |  |  | € 7,88550. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 10,25083 -2,72%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01640 = 1% * B). |  |  | € 1,64013. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,18910. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 13,08006 -2,72%. |
|  | Incidenza manodopera al 60,29%. |  |  | € 7,88550. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,01640. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.003.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. TOS23_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 4,00000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 1,74324.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | TOS23_PR.P22.060.015; -; Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti.. | 10,00000 cad.. | € 0,01695 -26,3%.. | € 0,16950.. |
|  | PR. |  |  | € 2,36533. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,18000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,30380.. |
|  | RU. |  |  | € 9,46260. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 11,82793 -2,37%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01892 = 1% * B). |  |  | € 1,89247. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,37204. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 15,09244 -2,37%. |
|  | Incidenza manodopera al 62,7%. |  |  | € 9,46260. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,01892. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.003.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. TOS23_003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 4,00000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 1,74324.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | TOS23_PR.P22.060.015; -; Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti.. | 10,00000 cad.. | € 0,01695 -26,3%.. | € 0,16950.. |
|  | PR. |  |  | € 2,36533. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,23000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 6,59180.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,23000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 5,49930.. |
|  | RU. |  |  | € 12,09110. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 14,45643 -1,94%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02313 = 1% * B). |  |  | € 2,31303. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,67695. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 18,44641 -1,94%. |
|  | Incidenza manodopera al 65,55%. |  |  | € 12,09110. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,02313. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.003.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. TOS23_004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 4,00000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 1,74324.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | PR. |  |  | € 2,19583. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,30000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,59800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,30000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 7,17300.. |
|  | RU. |  |  | € 15,77100. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 17,96683 -1,24%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02875 = 1% * B). |  |  | € 2,87469. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,08415. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 22,92567 -1,24%. |
|  | Incidenza manodopera al 68,79%. |  |  | € 15,77100. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,02875. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.003.025. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. TOS23_025 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.004; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT.. | 4,00000 kg.. | € 1,11154 -36,29%.. | € 4,44616.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | TOS23_PR.P22.060.015; -; Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti.. | 10,00000 cad.. | € 0,01695 -26,3%.. | € 0,16950.. |
|  | PR. |  |  | € 5,06825. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,15000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,58650.. |
|  | RU. |  |  | € 7,88550. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 12,95375 -17,19%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02073 = 1% * B). |  |  | € 2,07260. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,50264. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 16,52899 -17,19%. |
|  | Incidenza manodopera al 47,71%. |  |  | € 7,88550. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,02073. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.003.026. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. TOS23_026 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.004; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT.. | 4,00000 kg.. | € 1,11154 -36,29%.. | € 4,44616.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | TOS23_PR.P22.060.015; -; Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti.. | 10,00000 cad.. | € 0,01695 -26,3%.. | € 0,16950.. |
|  | PR. |  |  | € 5,06825. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,23000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 6,59180.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,23000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 5,49930.. |
|  | RU. |  |  | € 12,09110. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 17,15935 -13,55%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02746 = 1% * B). |  |  | € 2,74550. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,99049. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 21,89534 -13,55%. |
|  | Incidenza manodopera al 55,22%. |  |  | € 12,09110. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,02746. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.003.027. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. TOS23_027 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.004; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT.. | 4,00000 kg.. | € 1,11154 -36,29%.. | € 4,44616.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | PR. |  |  | € 4,89875. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,30000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,59800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,30000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 7,17300.. |
|  | RU. |  |  | € 15,77100. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 20,66975 -11,28%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03307 = 1% * B). |  |  | € 3,30716. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,39769. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 26,37460 -11,28%. |
|  | Incidenza manodopera al 59,8%. |  |  | € 15,77100. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,03307. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.004.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. TOS23_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,03320.. |
|  | AT. |  |  | € 0,03320. |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,05840 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 1,30915.. |
|  | TOS23_PR.P02.004.005; -; Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg.. | 0,02000 Tn.. | € 142,36875 -4,63%.. | € 2,84738.. |
|  | TOS23_PR.P22.060.015; -; Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti.. | 10,00000 cad.. | € 0,01695 -26,3%.. | € 0,16950.. |
|  | PR. |  |  | € 4,32603. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,25000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 7,16500.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,25000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 5,97750.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,01000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,23910.. |
|  | RU. |  |  | € 13,38160. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 17,74083 -1,14%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02839 = 1% * B). |  |  | € 2,83853. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,05794. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 22,63730 -1,14%. |
|  | Incidenza manodopera al 59,11%. |  |  | € 13,38160. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,02839. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.004.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. TOS23_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,03320.. |
|  | AT. |  |  | € 0,03320. |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,05840 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 1,30915.. |
|  | TOS23_PR.P02.004.005; -; Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg.. | 0,02000 Tn.. | € 142,36875 -4,63%.. | € 2,84738.. |
|  | TOS23_PR.P22.060.015; -; Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti.. | 10,00000 cad.. | € 0,01695 -26,3%.. | € 0,16950.. |
|  | PR. |  |  | € 4,32603. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,28000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,02480.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,28000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,69480.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,01000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,23910.. |
|  | RU. |  |  | € 14,95870. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 19,31793 -1,04%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03091 = 1% * B). |  |  | € 3,09087. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,24088. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 24,64968 -1,04%. |
|  | Incidenza manodopera al 60,69%. |  |  | € 14,95870. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,03091. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.004.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. TOS23_003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,03320.. |
|  | AT. |  |  | € 0,03320. |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,05840 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 1,30915.. |
|  | TOS23_PR.P02.004.005; -; Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg.. | 0,02000 Tn.. | € 142,36875 -4,63%.. | € 2,84738.. |
|  | TOS23_PR.P22.060.015; -; Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti.. | 10,00000 cad.. | € 0,01695 -26,3%.. | € 0,16950.. |
|  | PR. |  |  | € 4,32603. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,33000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 9,45780.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,33000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 7,89030.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,01000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,23910.. |
|  | RU. |  |  | € 17,58720. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 21,94643 -0,92%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03511 = 1% * B). |  |  | € 3,51143. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,54579. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 28,00365 -0,92%. |
|  | Incidenza manodopera al 62,8%. |  |  | € 17,58720. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,03511. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.004.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. TOS23_004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,03320.. |
|  | AT. |  |  | € 0,03320. |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,05840 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 1,30915.. |
|  | TOS23_PR.P02.004.005; -; Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg.. | 0,02000 Tn.. | € 142,36875 -4,63%.. | € 2,84738.. |
|  | PR. |  |  | € 4,15653. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,40000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 11,46400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,40000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 9,56400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,01000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,23910.. |
|  | RU. |  |  | € 21,26710. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 25,45683 -0,56%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04073 = 1% * B). |  |  | € 4,07309. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,95299. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 32,48291 -0,56%. |
|  | Incidenza manodopera al 65,47%. |  |  | € 21,26710. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,04073. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.005.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. TOS23_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 4,00000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 1,74324.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | TOS23_PR.P22.060.015; -; Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti.. | 10,00000 cad.. | € 0,01695 -26,3%.. | € 0,16950.. |
|  | PR. |  |  | € 2,36533. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,18000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,30380.. |
|  | RU. |  |  | € 9,46260. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 11,82793 -2,37%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01892 = 1% * B). |  |  | € 1,89247. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,37204. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 15,09244 -2,37%. |
|  | Incidenza manodopera al 62,7%. |  |  | € 9,46260. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,01892. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.005.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. TOS23_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 4,00000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 1,74324.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | TOS23_PR.P22.060.015; -; Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti.. | 10,00000 cad.. | € 0,01695 -26,3%.. | € 0,16950.. |
|  | PR. |  |  | € 2,36533. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,21000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 6,01860.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,21000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 5,02110.. |
|  | RU. |  |  | € 11,03970. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 13,40503 -2,09%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02145 = 1% * B). |  |  | € 2,14480. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,55498. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 17,10481 -2,09%. |
|  | Incidenza manodopera al 64,54%. |  |  | € 11,03970. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,02145. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.005.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. TOS23_003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 4,00000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 1,74324.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | TOS23_PR.P22.060.015; -; Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti.. | 10,00000 cad.. | € 0,01695 -26,3%.. | € 0,16950.. |
|  | PR. |  |  | € 2,36533. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,26000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 7,45160.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,26000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,21660.. |
|  | RU. |  |  | € 13,66820. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 16,03353 -1,76%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02565 = 1% * B). |  |  | € 2,56536. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,85989. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 20,45878 -1,76%. |
|  | Incidenza manodopera al 66,81%. |  |  | € 13,66820. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,02565. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.005.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. TOS23_004 - elementi per scalino. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 4,00000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 1,74324.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | TOS23_PR.P22.060.015; -; Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti.. | 10,00000 cad.. | € 0,01695 -26,3%.. | € 0,16950.. |
|  | PR. |  |  | € 2,36533. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,19000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,44540.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,19000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,54290.. |
|  | RU. |  |  | € 9,98830. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 12,35363 -2,27%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01977 = 1% * B). |  |  | € 1,97658. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,43302. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 15,76323 -2,27%. |
|  | Incidenza manodopera al 63,36%. |  |  | € 9,98830. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,01977. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.005.015. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. TOS23_015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.004; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT.. | 4,00000 kg.. | € 1,11154 -36,29%.. | € 4,44616.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | TOS23_PR.P22.060.015; -; Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti.. | 10,00000 cad.. | € 0,01695 -26,3%.. | € 0,16950.. |
|  | PR. |  |  | € 5,06825. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,18000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,30380.. |
|  | RU. |  |  | € 9,46260. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 14,53085 -15,61%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02325 = 1% * B). |  |  | € 2,32494. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,68558. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 18,54137 -15,61%. |
|  | Incidenza manodopera al 51,04%. |  |  | € 9,46260. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,02325. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.005.016. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. TOS23_016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari posate a spina di pesce. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.004; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT.. | 4,00000 kg.. | € 1,11154 -36,29%.. | € 4,44616.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | TOS23_PR.P22.060.015; -; Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti.. | 10,00000 cad.. | € 0,01695 -26,3%.. | € 0,16950.. |
|  | PR. |  |  | € 5,06825. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,21000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 6,01860.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,21000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 5,02110.. |
|  | RU. |  |  | € 11,03970. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 16,10795 -14,3%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02577 = 1% * B). |  |  | € 2,57727. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,86852. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 20,55374 -14,3%. |
|  | Incidenza manodopera al 53,71%. |  |  | € 11,03970. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,02577. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.006.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. TOS23_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,03320.. |
|  | AT. |  |  | € 0,03320. |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,05840 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 1,30915.. |
|  | TOS23_PR.P02.004.005; -; Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg.. | 0,02000 Tn.. | € 142,36875 -4,63%.. | € 2,84738.. |
|  | TOS23_PR.P22.060.015; -; Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti.. | 10,00000 cad.. | € 0,01695 -26,3%.. | € 0,16950.. |
|  | PR. |  |  | € 4,32603. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,28000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,02480.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,28000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,69480.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,01000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,23910.. |
|  | RU. |  |  | € 14,95870. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 19,31793 -1,04%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03091 = 1% * B). |  |  | € 3,09087. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,24088. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 24,64968 -1,04%. |
|  | Incidenza manodopera al 60,69%. |  |  | € 14,95870. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,03091. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.006.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. TOS23_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,03320.. |
|  | AT. |  |  | € 0,03320. |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,05840 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 1,30915.. |
|  | TOS23_PR.P02.004.005; -; Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg.. | 0,02000 Tn.. | € 142,36875 -4,63%.. | € 2,84738.. |
|  | TOS23_PR.P22.060.015; -; Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti.. | 10,00000 cad.. | € 0,01695 -26,3%.. | € 0,16950.. |
|  | PR. |  |  | € 4,32603. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,31000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,88460.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,31000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 7,41210.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,01000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,23910.. |
|  | RU. |  |  | € 16,53580. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 20,89503 -0,97%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03343 = 1% * B). |  |  | € 3,34320. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,42382. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 26,66205 -0,97%. |
|  | Incidenza manodopera al 62,02%. |  |  | € 16,53580. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,03343. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.006.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. TOS23_003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,03320.. |
|  | AT. |  |  | € 0,03320. |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,05840 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 1,30915.. |
|  | TOS23_PR.P02.004.005; -; Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg.. | 0,02000 Tn.. | € 142,36875 -4,63%.. | € 2,84738.. |
|  | TOS23_PR.P22.060.015; -; Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti.. | 10,00000 cad.. | € 0,01695 -26,3%.. | € 0,16950.. |
|  | PR. |  |  | € 4,32603. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,36000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 10,31760.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,01000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,23910.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,36000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 8,60760.. |
|  | RU. |  |  | € 19,16430. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 23,52353 -0,86%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03764 = 1% * B). |  |  | € 3,76376. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,72873. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 30,01602 -0,86%. |
|  | Incidenza manodopera al 63,85%. |  |  | € 19,16430. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,03764. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.006.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. TOS23_004 - elementi per scalino. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,03320.. |
|  | AT. |  |  | € 0,03320. |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,05840 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 1,30915.. |
|  | TOS23_PR.P02.004.005; -; Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg.. | 0,02000 Tn.. | € 142,36875 -4,63%.. | € 2,84738.. |
|  | TOS23_PR.P22.060.015; -; Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti.. | 10,00000 cad.. | € 0,01695 -26,3%.. | € 0,16950.. |
|  | PR. |  |  | € 4,32603. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,29000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,31140.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,01000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,23910.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,29000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,93390.. |
|  | RU. |  |  | € 15,48440. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 19,84363 -1,02%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03175 = 1% * B). |  |  | € 3,17498. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,30186. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 25,32047 -1,02%. |
|  | Incidenza manodopera al 61,15%. |  |  | € 15,48440. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,03175. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.007.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. TOS23_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 4,00000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 1,74324.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | TOS23_PR.P22.040.005; -; Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti.. | 0,40000 kg.. | € 12,24930 0%.. | € 4,89972.. |
|  | PR. |  |  | € 7,09555. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,18000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,30380.. |
|  | RU. |  |  | € 9,46260. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 16,55815 -1,35%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02649 = 1% * B). |  |  | € 2,64930. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,92075. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 21,12820 -1,35%. |
|  | Incidenza manodopera al 44,79%. |  |  | € 9,46260. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,02649. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.007.015. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. TOS23_015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.004; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT.. | 4,00000 kg.. | € 1,11154 -36,29%.. | € 4,44616.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | TOS23_PR.P22.040.005; -; Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti.. | 0,40000 kg.. | € 12,24930 0%.. | € 4,89972.. |
|  | PR. |  |  | € 9,79847. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,18000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,30380.. |
|  | RU. |  |  | € 9,46260. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 19,26107 -12,01%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03082 = 1% * B). |  |  | € 3,08177. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,23428. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 24,57712 -12,01%. |
|  | Incidenza manodopera al 38,5%. |  |  | € 9,46260. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,03082. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.008.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_008 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. TOS23_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,03320.. |
|  | AT. |  |  | € 0,03320. |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,05840 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 1,30915.. |
|  | TOS23_PR.P02.004.005; -; Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg.. | 0,02000 Tn.. | € 142,36875 -4,63%.. | € 2,84738.. |
|  | TOS23_PR.P22.040.005; -; Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti.. | 0,40000 kg.. | € 12,24930 0%.. | € 4,89972.. |
|  | PR. |  |  | € 9,05625. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,21000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 6,01860.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,01000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,23910.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,21000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 5,02110.. |
|  | RU. |  |  | € 11,27880. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 20,36825 -0,7%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03259 = 1% * B). |  |  | € 3,25892. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,36272. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 25,98989 -0,7%. |
|  | Incidenza manodopera al 43,4%. |  |  | € 11,27880. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,03259. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.009.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. TOS23_001 - lastre di forma regolare posate lineari. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 4,00000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 1,74324.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | TOS23_PR.P22.040.005; -; Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti.. | 0,40000 kg.. | € 12,24930 0%.. | € 4,89972.. |
|  | PR. |  |  | € 7,09555. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 17,60955 -1,27%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02818 = 1% * B). |  |  | € 2,81753. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,04271. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 22,46979 -1,27%. |
|  | Incidenza manodopera al 46,79%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,02818. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.009.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. TOS23_002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 4,00000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 1,74324.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | TOS23_PR.P22.040.005; -; Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti.. | 0,40000 kg.. | € 12,24930 0%.. | € 4,89972.. |
|  | PR. |  |  | € 7,09555. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,30000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,59800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,30000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 7,17300.. |
|  | RU. |  |  | € 15,77100. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 22,86655 -0,98%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03659 = 1% * B). |  |  | € 3,65865. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,65252. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 29,17772 -0,98%. |
|  | Incidenza manodopera al 54,05%. |  |  | € 15,77100. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,03659. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.009.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. TOS23_003 - elementi per scalino. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 4,00000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 1,74324.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | TOS23_PR.P22.040.005; -; Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti.. | 0,40000 kg.. | € 12,24930 0%.. | € 4,89972.. |
|  | PR. |  |  | € 7,09555. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,21000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 6,01860.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,21000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 5,02110.. |
|  | RU. |  |  | € 11,03970. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 18,13525 -1,23%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02902 = 1% * B). |  |  | € 2,90164. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,10369. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 23,14058 -1,23%. |
|  | Incidenza manodopera al 47,71%. |  |  | € 11,03970. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,02902. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.009.015. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. TOS23_015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per lastre di forma regolare posate lineari. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.004; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT.. | 4,00000 kg.. | € 1,11154 -36,29%.. | € 4,44616.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | TOS23_PR.P22.040.005; -; Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti.. | 0,40000 kg.. | € 12,24930 0%.. | € 4,89972.. |
|  | PR. |  |  | € 9,79847. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 20,31247 -11,46%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03250 = 1% * B). |  |  | € 3,25000. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,35625. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 25,91872 -11,46%. |
|  | Incidenza manodopera al 40,57%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,03250. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.009.016. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. TOS23_016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per lastre di forma irregolare posate ad opus incertum. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.004; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT.. | 4,00000 kg.. | € 1,11154 -36,29%.. | € 4,44616.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | TOS23_PR.P22.040.005; -; Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti.. | 0,40000 kg.. | € 12,24930 0%.. | € 4,89972.. |
|  | PR. |  |  | € 9,79847. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,30000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,59800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,30000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 7,17300.. |
|  | RU. |  |  | € 15,77100. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 25,56947 -9,32%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04091 = 1% * B). |  |  | € 4,09112. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,96606. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 32,62665 -9,32%. |
|  | Incidenza manodopera al 48,34%. |  |  | € 15,77100. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,04091. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.010.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. TOS23_001 - lastre di forma regolare posate lineari. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,03320.. |
|  | AT. |  |  | € 0,03320. |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,05840 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 1,30915.. |
|  | TOS23_PR.P02.004.005; -; Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg.. | 0,02000 Tn.. | € 142,36875 -4,63%.. | € 2,84738.. |
|  | TOS23_PR.P22.040.005; -; Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti.. | 0,40000 kg.. | € 12,24930 0%.. | € 4,89972.. |
|  | PR. |  |  | € 9,05625. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,30000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,59800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,01000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,23910.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,30000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 7,17300.. |
|  | RU. |  |  | € 16,01010. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 25,09955 -0,57%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04016 = 1% * B). |  |  | € 4,01593. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,91155. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 32,02703 -0,57%. |
|  | Incidenza manodopera al 49,99%. |  |  | € 16,01010. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,04016. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.010.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. TOS23_002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,03320.. |
|  | AT. |  |  | € 0,03320. |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,05840 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 1,30915.. |
|  | TOS23_PR.P02.004.005; -; Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg.. | 0,02000 Tn.. | € 142,36875 -4,63%.. | € 2,84738.. |
|  | TOS23_PR.P22.040.005; -; Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti.. | 0,40000 kg.. | € 12,24930 0%.. | € 4,89972.. |
|  | PR. |  |  | € 9,05625. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,40000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 11,46400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,01000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,23910.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,40000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 9,56400.. |
|  | RU. |  |  | € 21,26710. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 30,35655 -0,47%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04857 = 1% * B). |  |  | € 4,85705. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,52136. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 38,73496 -0,47%. |
|  | Incidenza manodopera al 54,9%. |  |  | € 21,26710. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,04857. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.010.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. TOS23_003 - elementi per scalino. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,03320.. |
|  | AT. |  |  | € 0,03320. |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,05840 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 1,30915.. |
|  | TOS23_PR.P02.004.005; -; Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg.. | 0,02000 Tn.. | € 142,36875 -4,63%.. | € 2,84738.. |
|  | TOS23_PR.P22.040.005; -; Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti.. | 0,40000 kg.. | € 12,24930 0%.. | € 4,89972.. |
|  | PR. |  |  | € 9,05625. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,31000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,88460.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,01000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,23910.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,31000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 7,41210.. |
|  | RU. |  |  | € 16,53580. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 25,62525 -0,56%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04100 = 1% * B). |  |  | € 4,10004. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,97253. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 32,69782 -0,56%. |
|  | Incidenza manodopera al 50,57%. |  |  | € 16,53580. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,04100. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.012.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito TOS23_001 - omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 800 g/m2. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.032.001; -; Adesivo per moquettes - acrilico in dispersione acquosa.. | 0,20000 kg.. | € 3,55040 -14,71%.. | € 0,71008.. |
|  | PR. |  |  | € 0,71008. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,09000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,57940.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,09000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 2,15190.. |
|  | RU. |  |  | € 4,73130. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 5,44138 -2,2%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00871 = 1% * B). |  |  | € 0,87062. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,63120. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 6,94320 -2,2%. |
|  | Incidenza manodopera al 68,14%. |  |  | € 4,73130. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,00871. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.012.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito TOS23_002 - in altre fibre sintetiche o eterogeneo per mescola di fibre di diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700 g/m2. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.032.001; -; Adesivo per moquettes - acrilico in dispersione acquosa.. | 0,20000 kg.. | € 3,55040 -14,71%.. | € 0,71008.. |
|  | PR. |  |  | € 0,71008. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,09000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,57940.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,09000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 2,15190.. |
|  | RU. |  |  | € 4,73130. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 5,44138 -2,2%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00871 = 1% * B). |  |  | € 0,87062. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,63120. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 6,94320 -2,2%. |
|  | Incidenza manodopera al 68,14%. |  |  | € 4,73130. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,00871. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.013.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali TOS23_001 - listoni o listoncini posati lineari. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.032; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni.. | 0,10000 ora.. | € 8,31250 +13,19%.. | € 0,83125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,83125. |
|  | TOS23_PR.P22.033.001; -; Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa.. | 0,60000 kg.. | € 4,15100 -25,65%.. | € 2,49060.. |
|  | TOS23_PR.P26.122.003; -; Impregnante per legno - turapori a solvente.. | 0,25000 l.. | € 15,43500 +5%.. | € 3,85875.. |
|  | TOS23_PR.P26.123.001; -; Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90).. | 0,50000 l.. | € 11,94476 0%.. | € 5,97238.. |
|  | PR. |  |  | € 12,32173. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,40000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 11,46400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,10000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 2,39100.. |
|  | RU. |  |  | € 13,85500. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 27,00798 -2,1%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04321 = 1% * B). |  |  | € 4,32128. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,13293. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 34,46219 -2,1%. |
|  | Incidenza manodopera al 40,2%. |  |  | € 13,85500. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,04321. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.013.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali TOS23_002 - listoni o listoncini posati a spina di pesce. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.032; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni.. | 0,10000 ora.. | € 8,31250 +13,19%.. | € 0,83125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,83125. |
|  | TOS23_PR.P22.033.001; -; Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa.. | 0,60000 kg.. | € 4,15100 -25,65%.. | € 2,49060.. |
|  | TOS23_PR.P26.122.003; -; Impregnante per legno - turapori a solvente.. | 0,25000 l.. | € 15,43500 +5%.. | € 3,85875.. |
|  | TOS23_PR.P26.123.001; -; Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90).. | 0,50000 l.. | € 11,94476 0%.. | € 5,97238.. |
|  | PR. |  |  | € 12,32173. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,43000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 12,32380.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,13000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,10830.. |
|  | RU. |  |  | € 15,43210. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 28,58508 -1,98%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04574 = 1% * B). |  |  | € 4,57361. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,31587. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 36,47456 -1,98%. |
|  | Incidenza manodopera al 42,31%. |  |  | € 15,43210. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,04574. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.013.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali TOS23_003 - listoni o listoncini posati a fascia e bindello. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.032; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni.. | 0,10000 ora.. | € 8,31250 +13,19%.. | € 0,83125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,83125. |
|  | TOS23_PR.P22.033.001; -; Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa.. | 0,60000 kg.. | € 4,15100 -25,65%.. | € 2,49060.. |
|  | TOS23_PR.P26.122.003; -; Impregnante per legno - turapori a solvente.. | 0,25000 l.. | € 15,43500 +5%.. | € 3,85875.. |
|  | TOS23_PR.P26.123.001; -; Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90).. | 0,50000 l.. | € 11,94476 0%.. | € 5,97238.. |
|  | PR. |  |  | € 12,32173. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,48000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 13,75680.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,18000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,30380.. |
|  | RU. |  |  | € 18,06060. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 31,21358 -1,82%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04994 = 1% * B). |  |  | € 4,99417. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,62078. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 39,82853 -1,82%. |
|  | Incidenza manodopera al 45,35%. |  |  | € 18,06060. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,04994. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.013.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali TOS23_004 - listoni o listoncini posati a mosaico. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.060.032; -; Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni.. | 0,10000 ora.. | € 8,31250 +13,19%.. | € 0,83125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,83125. |
|  | TOS23_PR.P22.033.001; -; Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa.. | 0,60000 kg.. | € 4,15100 -25,65%.. | € 2,49060.. |
|  | TOS23_PR.P26.122.003; -; Impregnante per legno - turapori a solvente.. | 0,25000 l.. | € 15,43500 +5%.. | € 3,85875.. |
|  | TOS23_PR.P26.123.001; -; Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90).. | 0,50000 l.. | € 11,94476 0%.. | € 5,97238.. |
|  | PR. |  |  | € 12,32173. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,55000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 15,76300.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,25000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 5,97750.. |
|  | RU. |  |  | € 21,74050. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 34,89348 -1,63%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05583 = 1% * B). |  |  | € 5,58296. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 4,04764. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 44,52408 -1,63%. |
|  | Incidenza manodopera al 48,83%. |  |  | € 21,74050. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,05583. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.014.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_014 - Posa in opera di pavimento in parquet prefinito TOS23_001 - listoni o listoncini ad incastro posati a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.033.001; -; Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa.. | 0,60000 kg.. | € 4,15100 -25,65%.. | € 2,49060.. |
|  | PR. |  |  | € 2,49060. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,15000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,58650.. |
|  | RU. |  |  | € 7,88550. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 10,37610 -7,65%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01660 = 1% * B). |  |  | € 1,66018. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,20363. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 13,23991 -7,65%. |
|  | Incidenza manodopera al 59,56%. |  |  | € 7,88550. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,01660. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.015.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa TOS23_001 - in legno fissato con colla e chiodi. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P07.021.001; -; Complementi metallici - chiodi fino a 20/100.. | 0,00200 kg.. | € 1,60000 -21,02%.. | € 0,00320.. |
|  | TOS23_PR.P22.033.001; -; Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa.. | 0,30000 kg.. | € 4,15100 -25,65%.. | € 1,24530.. |
|  | PR. |  |  | € 1,24850. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,12000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,43920.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,12000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 2,86920.. |
|  | RU. |  |  | € 6,30840. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 7,55690 -5,39%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01209 = 1% * B). |  |  | € 1,20910. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,87660. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 9,64260 -5,39%. |
|  | Incidenza manodopera al 65,42%. |  |  | € 6,30840. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,01209. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.015.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa TOS23_002 - in cotto fissato a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 1,70000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,74088.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | TOS23_PR.P22.040.006; -; Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - olio di lino per trattamento di pavimenti in cotto.. | 0,40000 l.. | € 5,63881 0%.. | € 2,25552.. |
|  | PR. |  |  | € 3,44899. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,12000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,43920.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,12000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 2,86920.. |
|  | RU. |  |  | € 6,30840. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 9,75739 -1,52%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01561 = 1% * B). |  |  | € 1,56118. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,13186. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 12,45043 -1,52%. |
|  | Incidenza manodopera al 50,67%. |  |  | € 6,30840. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,01561. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.015.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa TOS23_003 - in marmo, pietra o granito fissato a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 1,70000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,74088.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | TOS23_PR.P22.040.005; -; Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti.. | 0,40000 kg.. | € 12,24930 0%.. | € 4,89972.. |
|  | PR. |  |  | € 6,09319. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,12000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,43920.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,12000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 2,86920.. |
|  | RU. |  |  | € 6,30840. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 12,40159 -1,2%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01984 = 1% * B). |  |  | € 1,98425. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,43858. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 15,82442 -1,2%. |
|  | Incidenza manodopera al 39,86%. |  |  | € 6,30840. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,01984. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.015.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa TOS23_004 - in ceramica, gres o simili fissato a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 1,70000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,74088.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | PR. |  |  | € 1,19347. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,10000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 2,39100.. |
|  | RU. |  |  | € 5,25700. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 6,45047 -2,29%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01032 = 1% * B). |  |  | € 1,03208. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,74826. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 8,23081 -2,29%. |
|  | Incidenza manodopera al 63,87%. |  |  | € 5,25700. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,01032. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.016.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento TOS23_001 - ottone da 15X3 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 0,04000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,01743.. |
|  | PR. |  |  | € 0,01743. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06750 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,93455.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,06750 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,61393.. |
|  | RU. |  |  | € 3,54848. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 3,56591 -0,04%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00571 = 1% * B). |  |  | € 0,57055. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,41365. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 4,55011 -0,04%. |
|  | Incidenza manodopera al 77,99%. |  |  | € 3,54848. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,00571. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.016.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento TOS23_002 - plastica rigida da 25X25 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 0,04000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,01743.. |
|  | PR. |  |  | € 0,01743. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06750 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,93455.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,06750 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,61393.. |
|  | RU. |  |  | € 3,54848. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 3,56591 -0,04%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00571 = 1% * B). |  |  | € 0,57055. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,41365. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 4,55011 -0,04%. |
|  | Incidenza manodopera al 77,99%. |  |  | € 3,54848. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,00571. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.016.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento TOS23_003 - plastica elastica al silicone da 25X8 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 0,04000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,01743.. |
|  | PR. |  |  | € 0,01743. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06750 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,93455.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,06750 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,61393.. |
|  | RU. |  |  | € 3,54848. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 3,56591 -0,04%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00571 = 1% * B). |  |  | € 0,57055. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,41365. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 4,55011 -0,04%. |
|  | Incidenza manodopera al 77,99%. |  |  | € 3,54848. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,00571. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.016.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento TOS23_004 - plastica elastica da 30X7mm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 0,04000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,01743.. |
|  | PR. |  |  | € 0,01743. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06750 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,93455.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,06750 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,61393.. |
|  | RU. |  |  | € 3,54848. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 3,56591 -0,04%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00571 = 1% * B). |  |  | € 0,57055. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,41365. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 4,55011 -0,04%. |
|  | Incidenza manodopera al 77,99%. |  |  | € 3,54848. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,00571. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.016.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento TOS23_005 - marmo da 20X10-15 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 0,04000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,01743.. |
|  | PR. |  |  | € 0,01743. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06750 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,93455.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,06750 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,61393.. |
|  | RU. |  |  | € 3,54848. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 3,56591 -0,04%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00571 = 1% * B). |  |  | € 0,57055. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,41365. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 4,55011 -0,04%. |
|  | Incidenza manodopera al 77,99%. |  |  | € 3,54848. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,00571. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.016.006. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento TOS23_006 - ottone per moquette, posati orizzontalmente. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 0,04000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,01743.. |
|  | PR. |  |  | € 0,01743. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06750 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,93455.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,06750 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,61393.. |
|  | RU. |  |  | € 3,54848. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 3,56591 -0,04%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00571 = 1% * B). |  |  | € 0,57055. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,41365. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 4,55011 -0,04%. |
|  | Incidenza manodopera al 77,99%. |  |  | € 3,54848. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,00571. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.017.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale TOS23_001 - cubetti di porfido posati su disegno geometrico. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,03320.. |
|  | AT. |  |  | € 0,03320. |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,05840 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 1,30915.. |
|  | TOS23_PR.P02.004.005; -; Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg.. | 0,02000 Tn.. | € 142,36875 -4,63%.. | € 2,84738.. |
|  | PR. |  |  | € 4,15653. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,35000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 10,03100.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,01000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,23910.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,35000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 8,36850.. |
|  | RU. |  |  | € 18,63860. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 22,82833 -0,62%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03653 = 1% * B). |  |  | € 3,65253. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,64809. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 29,12895 -0,62%. |
|  | Incidenza manodopera al 63,99%. |  |  | € 18,63860. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,03653. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.017.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale TOS23_002 - lastre di pietra di forma irregolare posate ad opus incertum. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,03320.. |
|  | AT. |  |  | € 0,03320. |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,05840 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 1,30915.. |
|  | TOS23_PR.P02.004.005; -; Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg.. | 0,02000 Tn.. | € 142,36875 -4,63%.. | € 2,84738.. |
|  | PR. |  |  | € 4,15653. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,40000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 11,46400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,01000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,23910.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,40000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 9,56400.. |
|  | RU. |  |  | € 21,26710. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 25,45683 -0,56%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04073 = 1% * B). |  |  | € 4,07309. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,95299. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 32,48291 -0,56%. |
|  | Incidenza manodopera al 65,47%. |  |  | € 21,26710. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,04073. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.017.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale TOS23_003 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,03320.. |
|  | AT. |  |  | € 0,03320. |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,05840 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 1,30915.. |
|  | TOS23_PR.P02.004.005; -; Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg.. | 0,02000 Tn.. | € 142,36875 -4,63%.. | € 2,84738.. |
|  | PR. |  |  | € 4,15653. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,30000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,59800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,01000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,23910.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,30000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 7,17300.. |
|  | RU. |  |  | € 16,01010. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 20,19983 -0,7%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03232 = 1% * B). |  |  | € 3,23197. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,34318. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 25,77498 -0,7%. |
|  | Incidenza manodopera al 62,11%. |  |  | € 16,01010. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,03232. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.018.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale TOS23_001 - massetti autobloccanti posati lineari. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,05840 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 1,30915.. |
|  | PR. |  |  | € 1,30915. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,25000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 7,16500.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,25000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 5,97750.. |
|  | RU. |  |  | € 13,14250. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 14,45165 -0,04%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02312 = 1% * B). |  |  | € 2,31226. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,67639. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 18,44030 -0,04%. |
|  | Incidenza manodopera al 71,27%. |  |  | € 13,14250. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,02312. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.018.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale TOS23_002 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,05840 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 1,30915.. |
|  | PR. |  |  | € 1,30915. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 11,82315 -0,05%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01892 = 1% * B). |  |  | € 1,89170. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,37149. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 15,08634 -0,05%. |
|  | Incidenza manodopera al 69,69%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,01892. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.020.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_020 - Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI EN ISO 10581:2020, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale. TOS23_001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.031.004; -; Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC).. | 0,30000 kg.. | € 6,76200 -20,09%.. | € 2,02860.. |
|  | TOS23_PR.P22.050.010; -; Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rispondente alle norme UNI EN 10581 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023) - Telo in rotoli a superficie liscia, spessore 2 mm con decoro non direzionale, qualunque larghezza, peso in gr/mq >=2500 e <=2700. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma UNI EN 10874... | 1,00000 m².. | € 21,00000.. | € 21,00000.. |
|  | PR. |  |  | € 23,02860. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 32,97540 -42,53%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15828 = 3% * B). |  |  | € 5,27606. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,82515. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 42,07661 -42,53%. |
|  | Incidenza manodopera al 23,64%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,15828. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.021.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_021 - Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale. TOS23_001 - spessore di 2,5 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.031.004; -; Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC).. | 0,30000 kg.. | € 6,76200 -20,09%.. | € 2,02860.. |
|  | TOS23_PR.P22.047.004; -; Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023) - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm, colori marmorizzati, cera esclusa (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023).. | 1,00000 m².. | € 19,57500 -50,17%.. | € 19,57500.. |
|  | PR. |  |  | € 21,60360. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 9,94680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 31,55040 -39,06%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15144 = 3% * B). |  |  | € 5,04806. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,65985. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 40,25831 -39,06%. |
|  | Incidenza manodopera al 24,71%. |  |  | € 9,94680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,15144. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.025.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_001 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.031.010; -; Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo.. | 3,00000 m.. | € 5,56720 0%.. | € 16,70160.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.001; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice DIREZIONE RETTILINEA.. | 1,00000 ml.. | € 61,18000 -34,36%.. | € 61,18000.. |
|  | PR. |  |  | € 77,88160. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,11000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,15260.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,11000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,92600.. |
|  | RU. |  |  | € 6,07860. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 83,96020 -27,61%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26867 = 2% * B). |  |  | € 13,43363. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 9,73938. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 107,13321 -27,61%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,67%. |  |  | € 6,07860. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,26867. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.025.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.031.010; -; Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo.. | 3,00000 m.. | € 5,56720 0%.. | € 16,70160.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.002; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ARRESTO/PERICOLO.. | 1,00000 ml.. | € 52,32500 -7,3%.. | € 52,32500.. |
|  | PR. |  |  | € 69,02660. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,11000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,15260.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,11000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,92600.. |
|  | RU. |  |  | € 6,07860. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 75,10520 -5,2%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24034 = 2% * B). |  |  | € 12,01683. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 8,71220. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 95,83423 -5,2%. |
|  | Incidenza manodopera al 6,34%. |  |  | € 6,07860. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,24034. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.025.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_003 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.031.010; -; Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo.. | 1,80000 m.. | € 5,56720 0%.. | € 10,02096.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.003; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°.. | 1,00000 cad.. | € 46,69000 -30,48%.. | € 46,69000.. |
|  | PR. |  |  | € 56,71096. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,11000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,15260.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,11000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,92600.. |
|  | RU. |  |  | € 6,07860. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 62,78956 -24,58%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20093 = 2% * B). |  |  | € 10,04633. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,28359. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 80,11948 -24,58%. |
|  | Incidenza manodopera al 7,59%. |  |  | € 6,07860. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,20093. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.025.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_004 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.031.010; -; Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo.. | 1,80000 m.. | € 5,56720 0%.. | € 10,02096.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.004; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di INCROCIO a "+" o a "T".. | 1,00000 cad.. | € 46,69000 -30,48%.. | € 46,69000.. |
|  | PR. |  |  | € 56,71096. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,11000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,15260.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,11000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,92600.. |
|  | RU. |  |  | € 6,07860. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 62,78956 -24,58%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20093 = 2% * B). |  |  | € 10,04633. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,28359. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 80,11948 -24,58%. |
|  | Incidenza manodopera al 7,59%. |  |  | € 6,07860. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,20093. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.025.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_005 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.031.010; -; Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo.. | 3,00000 m.. | € 5,56720 0%.. | € 16,70160.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.005; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO.. | 1,00000 cad.. | € 31,39500 -32,8%.. | € 31,39500.. |
|  | PR. |  |  | € 48,09660. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,11000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,15260.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,11000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,92600.. |
|  | RU. |  |  | € 6,07860. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 54,17520 -22,05%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17336 = 2% * B). |  |  | € 8,66803. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,28432. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 69,12755 -22,05%. |
|  | Incidenza manodopera al 8,79%. |  |  | € 6,07860. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,17336. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.025.006. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_006 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.031.010; -; Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo.. | 3,00000 m.. | € 5,56720 0%.. | € 16,70160.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.006; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di PERICOLO VALICABILE.. | 1,00000 cad.. | € 31,39500 -32,8%.. | € 31,39500.. |
|  | PR. |  |  | € 48,09660. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,11000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,15260.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,11000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,92600.. |
|  | RU. |  |  | € 6,07860. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 54,17520 -22,05%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17336 = 2% * B). |  |  | € 8,66803. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,28432. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 69,12755 -22,05%. |
|  | Incidenza manodopera al 8,79%. |  |  | € 6,07860. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,17336. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.025.007. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_007 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.031.004; -; Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC).. | 0,18000 kg.. | € 6,76200 -20,09%.. | € 1,21716.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.001; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice DIREZIONE RETTILINEA.. | 1,00000 ml.. | € 61,18000 -34,36%.. | € 61,18000.. |
|  | PR. |  |  | € 62,39716. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,11000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,15260.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,11000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,92600.. |
|  | RU. |  |  | € 6,07860. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 68,47576 -32,07%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21912 = 2% * B). |  |  | € 10,95612. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,94319. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 87,37507 -32,07%. |
|  | Incidenza manodopera al 6,96%. |  |  | € 6,07860. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,21912. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.025.008. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_008 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con collante. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.031.004; -; Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC).. | 0,18000 kg.. | € 6,76200 -20,09%.. | € 1,21716.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.002; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ARRESTO/PERICOLO.. | 1,00000 ml.. | € 52,32500 -7,3%.. | € 52,32500.. |
|  | PR. |  |  | € 53,54216. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,11000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,15260.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,11000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,92600.. |
|  | RU. |  |  | € 6,07860. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 59,62076 -6,92%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19079 = 2% * B). |  |  | € 9,53932. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,91601. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 76,07609 -6,92%. |
|  | Incidenza manodopera al 7,99%. |  |  | € 6,07860. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,19079. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.025.009. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_009 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con collante. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.031.004; -; Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC).. | 0,18000 kg.. | € 6,76200 -20,09%.. | € 1,21716.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.003; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°.. | 1,00000 cad.. | € 46,69000 -30,48%.. | € 46,69000.. |
|  | PR. |  |  | € 47,90716. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,11000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,15260.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,11000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,92600.. |
|  | RU. |  |  | € 6,07860. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 53,98576 -27,79%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17275 = 2% * B). |  |  | € 8,63772. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,26235. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 68,88583 -27,79%. |
|  | Incidenza manodopera al 8,82%. |  |  | € 6,07860. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,17275. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.025.010. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_010 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con collante. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.031.004; -; Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC).. | 0,18000 kg.. | € 6,76200 -20,09%.. | € 1,21716.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.004; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di INCROCIO a "+" o a "T".. | 1,00000 cad.. | € 46,69000 -30,48%.. | € 46,69000.. |
|  | PR. |  |  | € 47,90716. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,11000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,15260.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,11000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,92600.. |
|  | RU. |  |  | € 6,07860. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 53,98576 -27,79%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17275 = 2% * B). |  |  | € 8,63772. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,26235. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 68,88583 -27,79%. |
|  | Incidenza manodopera al 8,82%. |  |  | € 6,07860. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,17275. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.025.011. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_011 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.031.004; -; Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC).. | 0,18000 kg.. | € 6,76200 -20,09%.. | € 1,21716.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.005; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO.. | 1,66700 cad.. | € 31,39500 -32,8%.. | € 52,33547.. |
|  | PR. |  |  | € 53,55263. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,11000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,15260.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,11000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,92600.. |
|  | RU. |  |  | € 6,07860. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 59,63123 -30,24%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19082 = 2% * B). |  |  | € 9,54100. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,91722. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 76,08945 -30,24%. |
|  | Incidenza manodopera al 7,99%. |  |  | € 6,07860. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,19082. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.025.012. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_012 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con collante. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.031.004; -; Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC).. | 0,18000 kg.. | € 6,76200 -20,09%.. | € 1,21716.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.006; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di PERICOLO VALICABILE.. | 1,66670 cad.. | € 31,39500 -32,8%.. | € 52,32605.. |
|  | PR. |  |  | € 53,54321. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,11000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,15260.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,11000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,92600.. |
|  | RU. |  |  | € 6,07860. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 59,62181 -30,24%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19079 = 2% * B). |  |  | € 9,53949. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,91613. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 76,07743 -30,24%. |
|  | Incidenza manodopera al 7,99%. |  |  | € 6,07860. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,19079. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.026.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 1,02000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,44453.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,24000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,27156.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.010; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA.. | 2,00000 ml.. | € 21,86300 -26,39%.. | € 43,72600.. |
|  | PR. |  |  | € 44,44209. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 54,95609 -22,29%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17586 = 2% * B). |  |  | € 8,79297. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,37491. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 70,12397 -22,29%. |
|  | Incidenza manodopera al 14,99%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,17586. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.026.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 1,02000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,44453.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,24000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,27156.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.011; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO.. | 2,00000 ml.. | € 18,97800 -4,15%.. | € 37,95600.. |
|  | PR. |  |  | € 38,67209. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 49,18609 -3,41%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15740 = 2% * B). |  |  | € 7,86977. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 5,70559. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 62,76145 -3,41%. |
|  | Incidenza manodopera al 16,75%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,15740. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.026.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 0,84700 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,36913.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,48000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,54311.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.012; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi).. | 1,00000 cad.. | € 18,26400 +2,49%.. | € 18,26400.. |
|  | PR. |  |  | € 19,17624. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 29,69024 +1,03%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09501 = 2% * B). |  |  | € 4,75044. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,44407. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 37,88475 +1,03%. |
|  | Incidenza manodopera al 27,75%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,09501. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.026.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 0,84700 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,36913.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,48000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,54311.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.013; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi).. | 1,00000 cad.. | € 18,26400 +2,49%.. | € 18,26400.. |
|  | PR. |  |  | € 19,17624. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 29,69024 +1,03%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09501 = 2% * B). |  |  | € 4,75044. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,44407. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 37,88475 +1,03%. |
|  | Incidenza manodopera al 27,75%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,09501. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.026.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 1,02000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,44453.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,24000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,27156.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.014; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO.. | 2,00000 ml.. | € 18,97800 -4,15%.. | € 37,95600.. |
|  | PR. |  |  | € 38,67209. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 49,18609 -3,41%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15740 = 2% * B). |  |  | € 7,86977. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 5,70559. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 62,76145 -3,41%. |
|  | Incidenza manodopera al 16,75%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,15740. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.026.006. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 1,02000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,44453.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,24000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,27156.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.015; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE.. | 2,00000 ml.. | € 18,97800 -4,15%.. | € 37,95600.. |
|  | PR. |  |  | € 38,67209. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 49,18609 -3,41%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15740 = 2% * B). |  |  | € 7,86977. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 5,70559. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 62,76145 -3,41%. |
|  | Incidenza manodopera al 16,75%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,15740. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.027.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) . TOS23_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 1,02000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,44453.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,24000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,27156.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.020; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA.. | 2,00000 ml.. | € 25,40000 -24,29%.. | € 50,80000.. |
|  | PR. |  |  | € 51,51609. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 62,03009 -20,9%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19850 = 2% * B). |  |  | € 9,92481. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,19549. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 79,15039 -20,9%. |
|  | Incidenza manodopera al 13,28%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,19850. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.027.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) . TOS23_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 1,02000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,44453.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,24000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,27156.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.021; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di ARRESTO/PERICOLO.. | 2,00000 ml.. | € 21,41500 -5,03%.. | € 42,83000.. |
|  | PR. |  |  | € 43,54609. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 54,06009 -4,18%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17299 = 2% * B). |  |  | € 8,64961. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,27097. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 68,98067 -4,18%. |
|  | Incidenza manodopera al 15,24%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,17299. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.027.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) . TOS23_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 0,84700 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,36913.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,48000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,54311.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.022; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi).. | 1,00000 cad.. | € 20,25000 -0,49%.. | € 20,25000.. |
|  | PR. |  |  | € 21,16224. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 31,67624 -0,76%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10136 = 2% * B). |  |  | € 5,06820. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,67444. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 40,41888 -0,76%. |
|  | Incidenza manodopera al 26,01%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,10136. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.027.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) . TOS23_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 0,84700 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,36913.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,48000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,54311.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.023; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi).. | 1,00000 cad.. | € 20,25000 -0,49%.. | € 20,25000.. |
|  | PR. |  |  | € 21,16224. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 31,67624 -0,76%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10136 = 2% * B). |  |  | € 5,06820. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,67444. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 40,41888 -0,76%. |
|  | Incidenza manodopera al 26,01%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,10136. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.027.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) . TOS23_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 1,02000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,44453.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,24000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,27156.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.024; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di ATTENZIONE/SERVIZIO.. | 2,00000 ml.. | € 21,41500 -5,03%.. | € 42,83000.. |
|  | PR. |  |  | € 43,54609. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 54,06009 -4,18%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17299 = 2% * B). |  |  | € 8,64961. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,27097. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 68,98067 -4,18%. |
|  | Incidenza manodopera al 15,24%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,17299. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.027.006. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) . TOS23_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 1,02000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,44453.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,24000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,27156.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.025; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di PERICOLO VALICABILE.. | 2,00000 ml.. | € 21,41500 -5,03%.. | € 42,83000.. |
|  | PR. |  |  | € 43,54609. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 54,06009 -4,18%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17299 = 2% * B). |  |  | € 8,64961. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,27097. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 68,98067 -4,18%. |
|  | Incidenza manodopera al 15,24%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,17299. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.028.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 1,02000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,44453.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,24000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,27156.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.030; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice DIREZIONE RETTILINEA.. | 2,00000 ml.. | € 63,31900 +22,47%.. | € 126,63800.. |
|  | PR. |  |  | € 127,35409. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 137,86809 +20,18%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44118 = 2% * B). |  |  | € 22,05889. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 15,99270. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 175,91968 +20,18%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,98%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,44118. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.028.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 1,02000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,44453.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,24000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,27156.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.031; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 1,2 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di ARRESTO/PERICOLO.. | 2,00000 ml.. | € 39,10400 +11,09%.. | € 78,20800.. |
|  | PR. |  |  | € 78,92409. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 89,43809 +9,44%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28620 = 2% * B). |  |  | € 14,31009. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 10,37482. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 114,12300 +9,44%. |
|  | Incidenza manodopera al 9,21%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,28620. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.028.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 0,84700 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,36913.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,48000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,54311.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.033; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi).. | 1,00000 cad.. | € 53,02900 +69,15%.. | € 53,02900.. |
|  | PR. |  |  | € 53,94124. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 64,45524 +50,18%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20626 = 2% * B). |  |  | € 10,31284. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,47681. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 82,24489 +50,18%. |
|  | Incidenza manodopera al 12,78%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,20626. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.028.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 0,84700 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,36913.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,48000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,54311.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.034; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi).. | 1,00000 cad.. | € 53,02900 +69,15%.. | € 53,02900.. |
|  | PR. |  |  | € 53,94124. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 64,45524 +50,18%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20626 = 2% * B). |  |  | € 10,31284. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,47681. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 82,24489 +50,18%. |
|  | Incidenza manodopera al 12,78%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,20626. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.028.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 1,02000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,44453.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,24000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,27156.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.035; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di ATTENZIONE/SERVIZIO.. | 2,00000 ml.. | € 51,91400 +47,48%.. | € 103,82800.. |
|  | PR. |  |  | € 104,54409. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 115,05809 +40,79%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36819 = 2% * B). |  |  | € 18,40929. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 13,34674. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 146,81412 +40,79%. |
|  | Incidenza manodopera al 7,16%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,36819. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.028.006. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 1,02000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,44453.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,24000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,27156.. |
|  | TOS23_PR.P22.100.036; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di PERICOLO VALICABILE.. | 2,00000 ml.. | € 51,91400 +47,48%.. | € 103,82800.. |
|  | PR. |  |  | € 104,54409. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 115,05809 +40,79%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36819 = 2% * B). |  |  | € 18,40929. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 13,34674. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 146,81412 +40,79%. |
|  | Incidenza manodopera al 7,16%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,36819. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.030.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_030 - Rasatura di sottofondi per posa di pavimentazioni viniliche, previo pulizia del supporto e trattamento con primer ancorante. TOS23_001 - cementizia tissotropica stesa a spatola ( due mani) additivata con lattice elasticizzante.. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P09.020.001; -; Malta premiscelata per rasatura - cementizia tissotropica.. | 3,00000 kg.. | € 0,69097 -19,16%.. | € 2,07291.. |
|  | TOS23_PR.P22.034.001; -; Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa.. | 0,15000 kg.. | € 7,60550 -7,82%.. | € 1,14083.. |
|  | TOS23_PR.P22.040.001; -; Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - acido cloridrico.. | 1,00000 l.. | € 1,36300 -52,66%.. | € 1,36300.. |
|  | TOS23_PR.P22.060.010; -; Accessori per la posa - lattice elasticizzante.. | 0,10000 kg.. | € 7,94014 -5,03%.. | € 0,79401.. |
|  | PR. |  |  | € 5,37075. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,14000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,01240.. |
|  | RU. |  |  | € 4,01240. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 9,38315 -18,61%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04504 = 3% * B). |  |  | € 1,50130. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,08845. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 11,97290 -18,61%. |
|  | Incidenza manodopera al 33,51%. |  |  | € 4,01240. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,04504. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.035.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_001 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.031.010; -; Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo.. | 3,00000 m.. | € 5,56720 0%.. | € 16,70160.. |
|  | TOS23_PR.P22.101.001; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA.. | 1,00000 ml.. | € 88,67118 0%.. | € 88,67118.. |
|  | PR. |  |  | € 105,37278. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,11000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,15260.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,11000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,92600.. |
|  | RU. |  |  | € 6,07860. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 111,45138 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17832 = 1% * B). |  |  | € 17,83222. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 12,92836. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 142,21196 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,27%. |  |  | € 6,07860. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,17832. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.035.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.031.010; -; Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo.. | 3,00000 m.. | € 5,56720 0%.. | € 16,70160.. |
|  | TOS23_PR.P22.101.002; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40 e spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO.. | 1,00000 ml.. | € 59,48826 0%.. | € 59,48826.. |
|  | PR. |  |  | € 76,18986. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,11000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,15260.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,11000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,92600.. |
|  | RU. |  |  | € 6,07860. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 82,26846 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13163 = 1% * B). |  |  | € 13,16295. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 9,54314. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 104,97455 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,79%. |  |  | € 6,07860. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,13163. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.035.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_003 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.031.010; -; Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo.. | 1,80000 m.. | € 5,56720 0%.. | € 10,02096.. |
|  | TOS23_PR.P22.101.003; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°.. | 1,00000 cad.. | € 53,87616 0%.. | € 53,87616.. |
|  | PR. |  |  | € 63,89712. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,11000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,15260.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,11000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,92600.. |
|  | RU. |  |  | € 6,07860. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 69,97572 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11196 = 1% * B). |  |  | € 11,19612. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 8,11718. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 89,28902 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 6,81%. |  |  | € 6,07860. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,11196. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.035.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_004 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.031.010; -; Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo.. | 1,80000 m.. | € 5,56720 0%.. | € 10,02096.. |
|  | TOS23_PR.P22.101.004; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T".. | 1,00000 cad.. | € 53,87616 0%.. | € 53,87616.. |
|  | PR. |  |  | € 63,89712. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,11000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,15260.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,11000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,92600.. |
|  | RU. |  |  | € 6,07860. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 69,97572 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11196 = 1% * B). |  |  | € 11,19612. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 8,11718. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 89,28902 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 6,81%. |  |  | € 6,07860. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,11196. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.035.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_005 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.031.010; -; Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo.. | 3,00000 m.. | € 5,56720 0%.. | € 16,70160.. |
|  | TOS23_PR.P22.101.005; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO.. | 1,00000 cad.. | € 41,52954 0%.. | € 41,52954.. |
|  | PR. |  |  | € 58,23114. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,11000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,15260.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,11000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,92600.. |
|  | RU. |  |  | € 6,07860. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 64,30974 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10290 = 1% * B). |  |  | € 10,28956. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,45993. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 82,05923 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 7,41%. |  |  | € 6,07860. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,10290. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.035.006. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_006 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.031.010; -; Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo.. | 3,00000 m.. | € 5,56720 0%.. | € 16,70160.. |
|  | TOS23_PR.P22.101.006; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE.. | 1,00000 cad.. | € 41,52954 0%.. | € 41,52954.. |
|  | PR. |  |  | € 58,23114. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,11000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,15260.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,11000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,92600.. |
|  | RU. |  |  | € 6,07860. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 64,30974 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10290 = 1% * B). |  |  | € 10,28956. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,45993. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 82,05923 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 7,41%. |  |  | € 6,07860. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,10290. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.036.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 1,02000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,44453.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,24000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,27156.. |
|  | TOS23_PR.P22.101.010; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA.. | 2,00000 ml.. | € 24,70000 -38,13%.. | € 49,40000.. |
|  | PR. |  |  | € 50,11609. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 60,63009 -33,49%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09701 = 1% * B). |  |  | € 9,70081. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,03309. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 77,36399 -33,49%. |
|  | Incidenza manodopera al 13,59%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,09701. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.036.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 1,02000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,44453.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,24000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,27156.. |
|  | TOS23_PR.P22.101.011; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO.. | 2,00000 ml.. | € 24,70000 -17,79%.. | € 49,40000.. |
|  | PR. |  |  | € 50,11609. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 60,63009 -15,09%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09701 = 1% * B). |  |  | € 9,70081. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,03309. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 77,36399 -15,09%. |
|  | Incidenza manodopera al 13,59%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,09701. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.036.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 0,84700 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,36913.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,48000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,54311.. |
|  | TOS23_PR.P22.101.012; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi).. | 1,00000 cad.. | € 15,91800 -46,72%.. | € 15,91800.. |
|  | PR. |  |  | € 16,83024. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 27,34424 -34,02%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04375 = 1% * B). |  |  | € 4,37508. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,17193. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 34,89125 -34,02%. |
|  | Incidenza manodopera al 30,13%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,04375. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.036.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 0,84700 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,36913.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,48000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,54311.. |
|  | TOS23_PR.P22.101.013; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi).. | 1,00000 cad.. | € 15,91800 -46,72%.. | € 15,91800.. |
|  | PR. |  |  | € 16,83024. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 27,34424 -34,02%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04375 = 1% * B). |  |  | € 4,37508. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,17193. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 34,89125 -34,02%. |
|  | Incidenza manodopera al 30,13%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,04375. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.036.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 1,02000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,44453.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,24000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,27156.. |
|  | TOS23_PR.P22.101.014; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO.. | 2,00000 ml.. | € 24,19000 -19,03%.. | € 48,38000.. |
|  | PR. |  |  | € 49,09609. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 59,61009 -16,13%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09538 = 1% * B). |  |  | € 9,53761. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,91477. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 76,06247 -16,13%. |
|  | Incidenza manodopera al 13,82%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,09538. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.036.006. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 1,02000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,44453.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,24000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,27156.. |
|  | TOS23_PR.P22.101.015; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE.. | 2,00000 ml.. | € 24,19000 -19,03%.. | € 48,38000.. |
|  | PR. |  |  | € 49,09609. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 59,61009 -16,13%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09538 = 1% * B). |  |  | € 9,53761. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,91477. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 76,06247 -16,13%. |
|  | Incidenza manodopera al 13,82%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,09538. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.037.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 1,02000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,44453.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,24000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,27156.. |
|  | TOS23_PR.P22.101.020; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA.. | 2,00000 ml.. | € 25,54000 -47,59%.. | € 51,08000.. |
|  | PR. |  |  | € 51,79609. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 62,31009 -42,72%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09970 = 1% * B). |  |  | € 9,96961. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,22797. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 79,50767 -42,72%. |
|  | Incidenza manodopera al 13,22%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,09970. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.037.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 1,02000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,44453.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,24000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,27156.. |
|  | TOS23_PR.P22.101.021; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO.. | 2,00000 ml.. | € 25,54000 -33,53%.. | € 51,08000.. |
|  | PR. |  |  | € 51,79609. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 62,31009 -29,33%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09970 = 1% * B). |  |  | € 9,96961. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,22797. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 79,50767 -29,33%. |
|  | Incidenza manodopera al 13,22%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,09970. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.037.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 0,84700 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,36913.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,48000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,54311.. |
|  | TOS23_PR.P22.101.022; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi).. | 1,00000 cad.. | € 16,59000 -53,2%.. | € 16,59000.. |
|  | PR. |  |  | € 17,50224. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 28,01624 -40,41%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04483 = 1% * B). |  |  | € 4,48260. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,24988. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 35,74872 -40,41%. |
|  | Incidenza manodopera al 29,41%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,04483. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.037.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 0,84700 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,36913.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,48000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,54311.. |
|  | TOS23_PR.P22.101.023; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi).. | 1,00000 cad.. | € 16,59000 -53,2%.. | € 16,59000.. |
|  | PR. |  |  | € 17,50224. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 28,01624 -40,41%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04483 = 1% * B). |  |  | € 4,48260. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,24988. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 35,74872 -40,41%. |
|  | Incidenza manodopera al 29,41%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,04483. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.037.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 1,02000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,44453.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,24000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,27156.. |
|  | TOS23_PR.P22.101.024; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO.. | 2,00000 ml.. | € 25,54000 -33,53%.. | € 51,08000.. |
|  | PR. |  |  | € 51,79609. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 62,31009 -29,33%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09970 = 1% * B). |  |  | € 9,96961. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,22797. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 79,50767 -29,33%. |
|  | Incidenza manodopera al 13,22%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,09970. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.037.006. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). TOS23_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 1,02000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,44453.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,24000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,27156.. |
|  | TOS23_PR.P22.101.025; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE.. | 2,00000 ml.. | € 25,54000 -33,53%.. | € 51,08000.. |
|  | PR. |  |  | € 51,79609. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 62,31009 -29,33%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09970 = 1% * B). |  |  | € 9,96961. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,22797. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 79,50767 -29,33%. |
|  | Incidenza manodopera al 13,22%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,09970. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.038.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) . TOS23_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 1,02000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,44453.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,24000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,27156.. |
|  | TOS23_PR.P22.101.030; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA.. | 2,00000 ml.. | € 51,74800 -43,2%.. | € 103,49600.. |
|  | PR. |  |  | € 104,21209. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 114,72609 -40,72%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18356 = 1% * B). |  |  | € 18,35617. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 13,30823. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 146,39049 -40,72%. |
|  | Incidenza manodopera al 7,18%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,18356. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.038.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) . TOS23_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 1,02000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,44453.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,24000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,27156.. |
|  | TOS23_PR.P22.101.031; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO.. | 2,00000 ml.. | € 51,74800 -19,35%.. | € 103,49600.. |
|  | PR. |  |  | € 104,21209. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 114,72609 -17,85%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18356 = 1% * B). |  |  | € 18,35617. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 13,30823. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 146,39049 -17,85%. |
|  | Incidenza manodopera al 7,18%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,18356. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.038.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) . TOS23_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 0,84700 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,36913.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,48000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,54311.. |
|  | TOS23_PR.P22.101.033; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi).. | 1,00000 cad.. | € 17,66400 -75,06%.. | € 17,66400.. |
|  | PR. |  |  | € 18,57624. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 29,09024 -64,69%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04654 = 1% * B). |  |  | € 4,65444. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,37447. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 37,11915 -64,69%. |
|  | Incidenza manodopera al 28,33%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,04654. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.038.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) . TOS23_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 0,84700 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,36913.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,48000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,54311.. |
|  | TOS23_PR.P22.101.034; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi).. | 1,00000 cad.. | € 17,66400 -75,06%.. | € 17,66400.. |
|  | PR. |  |  | € 18,57624. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 29,09024 -64,69%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04654 = 1% * B). |  |  | € 4,65444. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,37447. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 37,11915 -64,69%. |
|  | Incidenza manodopera al 28,33%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,04654. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.038.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) . TOS23_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 1,02000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,44453.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,24000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,27156.. |
|  | TOS23_PR.P22.101.035; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO.. | 2,00000 ml.. | € 51,74800 -19,35%.. | € 103,49600.. |
|  | PR. |  |  | € 104,21209. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 114,72609 -17,85%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18356 = 1% * B). |  |  | € 18,35617. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 13,30823. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 146,39049 -17,85%. |
|  | Incidenza manodopera al 7,18%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,18356. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.038.006. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) . TOS23_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE posate a colla. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 1,02000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,44453.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,24000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,27156.. |
|  | TOS23_PR.P22.101.036; -; Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE.. | 2,00000 ml.. | € 51,74800 -19,35%.. | € 103,49600.. |
|  | PR. |  |  | € 104,21209. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,78200.. |
|  | RU. |  |  | € 10,51400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 114,72609 -17,85%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18356 = 1% * B). |  |  | € 18,35617. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 13,30823. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 146,39049 -17,85%. |
|  | Incidenza manodopera al 7,18%. |  |  | € 10,51400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,18356. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.050.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_050 - Trattamento per pavimenti TOS23_004 - verniciatura dei pavimenti in legno. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.123.001; -; Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90).. | 0,50000 l.. | € 11,94476 0%.. | € 5,97238.. |
|  | PR. |  |  | € 5,97238. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | RU. |  |  | € 2,86600. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 8,83838 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01414 = 1% * B). |  |  | € 1,41414. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,02525. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 11,27777 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 25,41%. |  |  | € 2,86600. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,01414. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.080.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o conglomerato bituminoso; posata con biadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte. TOS23_001 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posato con biadesivo su pavimenti interni ed esterni di qualsiasi materiale. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.031.010; -; Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo.. | 0,55000 m.. | € 5,56720 0%.. | € 3,06196.. |
|  | TOS23_PR.P52.050.001; -; Segnaletica per il distanziamento sociale e la regolazione del traffico pedonale, in elementi in M-PVC-P con rilievi fino a 3 mm per consentire l’individuazione del segnale a persone non vedenti ed ipovedenti, adatto per installazioni sia interne che esterne, elevata resistenza all’abrasione, antiscivolo in superficie e senza angoli o inciampi, resistente al fuoco secondo la norma UNI EN 9239:2010, applicabile su vari supporti con biadesivo o colla. - freccia direzionale, colore verde, dimensioni mm. 160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino stazionamento circolare, colore rosso, dia metro mm. 200.. | 1,00000 a coppia.. | € 6,86678 0%.. | € 6,86678.. |
|  | PR. |  |  | € 9,92874. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01250 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,35825.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,01250 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,29888.. |
|  | RU. |  |  | € 0,65713. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 10,58587 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01694 = 1% * B). |  |  | € 1,69374. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,22796. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / a coppia Scostamento % su anno. |  |  | € 13,50757 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,86%. |  |  | € 0,65713. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,01694. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E02.080.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS23_080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o conglomerato bituminoso; posata con biadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte. TOS23_002 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posato a colla su marciapiedi in conglomerato bituminoso, in cemento o piastrelle di cemento. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.031.002; -; Adesivo per pavimenti resilienti. - poliuretanico a due componenti.. | 0,30000 kg.. | € 6,76200 -20,09%.. | € 2,02860.. |
|  | TOS23_PR.P52.050.001; -; Segnaletica per il distanziamento sociale e la regolazione del traffico pedonale, in elementi in M-PVC-P con rilievi fino a 3 mm per consentire l’individuazione del segnale a persone non vedenti ed ipovedenti, adatto per installazioni sia interne che esterne, elevata resistenza all’abrasione, antiscivolo in superficie e senza angoli o inciampi, resistente al fuoco secondo la norma UNI EN 9239:2010, applicabile su vari supporti con biadesivo o colla. - freccia direzionale, colore verde, dimensioni mm. 160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino stazionamento circolare, colore rosso, dia metro mm. 200.. | 1,00000 a coppia.. | € 6,86678 0%.. | € 6,86678.. |
|  | PR. |  |  | € 8,89538. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,71650.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,02500 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,59775.. |
|  | RU. |  |  | € 1,31425. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 10,20963 -4,76%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01634 = 1% * B). |  |  | € 1,63354. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,18432. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / a coppia Scostamento % su anno. |  |  | € 13,02749 -4,76%. |
|  | Incidenza manodopera al 10,09%. |  |  | € 1,31425. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,01634. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E03.013.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS23_013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa TOS23_004 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 4,00000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 1,74324.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | PR. |  |  | € 2,19583. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,27000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 7,73820.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,27000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,45570.. |
|  | RU. |  |  | € 14,19390. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 16,38973 -1,36%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02622 = 1% * B). |  |  | € 2,62236. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,90121. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 20,91330 -1,36%. |
|  | Incidenza manodopera al 67,87%. |  |  | € 14,19390. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,02622. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E03.013.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS23_013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa TOS23_005 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 4,00000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 1,74324.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | PR. |  |  | € 2,19583. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,30000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,59800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,30000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 7,17300.. |
|  | RU. |  |  | € 15,77100. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 17,96683 -1,24%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02875 = 1% * B). |  |  | € 2,87469. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,08415. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 22,92567 -1,24%. |
|  | Incidenza manodopera al 68,79%. |  |  | € 15,77100. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,02875. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E03.014.008. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS23_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale TOS23_008 - piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 4,00000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 1,74324.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | PR. |  |  | € 2,19583. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,27000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 7,73820.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,27000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,45570.. |
|  | RU. |  |  | € 14,19390. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 16,38973 -1,36%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02622 = 1% * B). |  |  | € 2,62236. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,90121. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 20,91330 -1,36%. |
|  | Incidenza manodopera al 67,87%. |  |  | € 14,19390. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,02622. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E03.014.009. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS23_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale TOS23_009 - piastrelle fino a 30x30 cm decorate. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 4,00000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 1,74324.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | PR. |  |  | € 2,19583. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,30000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,59800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,30000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 7,17300.. |
|  | RU. |  |  | € 15,77100. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 17,96683 -1,24%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02875 = 1% * B). |  |  | € 2,87469. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,08415. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 22,92567 -1,24%. |
|  | Incidenza manodopera al 68,79%. |  |  | € 15,77100. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,02875. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E03.014.010. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS23_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale TOS23_010 - piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 4,00000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 1,74324.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | PR. |  |  | € 2,19583. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,24000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 6,87840.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,24000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 5,73840.. |
|  | RU. |  |  | € 12,61680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 14,81263 -1,5%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02370 = 1% * B). |  |  | € 2,37002. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,71827. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 18,90092 -1,5%. |
|  | Incidenza manodopera al 66,75%. |  |  | € 12,61680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,02370. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E03.014.011. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS23_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale TOS23_011 - piastrelle oltre 30x30 cm decorate. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 4,00000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 1,74324.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | PR. |  |  | € 2,19583. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,27000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 7,73820.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,27000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,45570.. |
|  | RU. |  |  | € 14,19390. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 16,38973 -1,36%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02622 = 1% * B). |  |  | € 2,62236. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,90121. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 20,91330 -1,36%. |
|  | Incidenza manodopera al 67,87%. |  |  | € 14,19390. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,02622. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E03.014.012. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS23_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale TOS23_012 - piastrelle di mosaico. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 4,00000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 1,74324.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | PR. |  |  | € 2,19583. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,35000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 10,03100.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,35000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 8,36850.. |
|  | RU. |  |  | € 18,39950. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 20,59533 -1,09%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03295 = 1% * B). |  |  | € 3,29525. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,38906. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 26,27964 -1,09%. |
|  | Incidenza manodopera al 70,01%. |  |  | € 18,39950. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,03295. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E03.014.030. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS23_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale TOS23_030 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.004; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT.. | 4,00000 kg.. | € 1,11154 -36,29%.. | € 4,44616.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | PR. |  |  | € 4,89875. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,27000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 7,73820.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,27000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 6,45570.. |
|  | RU. |  |  | € 14,19390. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 19,09265 -12,1%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03055 = 1% * B). |  |  | € 3,05482. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,21475. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 24,36222 -12,1%. |
|  | Incidenza manodopera al 58,26%. |  |  | € 14,19390. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,03055. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E03.014.031. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS23_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale TOS23_031 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm decorate. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.004; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT.. | 4,00000 kg.. | € 1,11154 -36,29%.. | € 4,44616.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | PR. |  |  | € 4,89875. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,30000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,59800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,30000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 7,98000.. |
|  | RU. |  |  | € 16,57800. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 21,47675 -10,9%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03436 = 1% * B). |  |  | € 3,43628. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,49130. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 27,40433 -10,9%. |
|  | Incidenza manodopera al 60,49%. |  |  | € 16,57800. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,03436. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E03.014.035. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS23_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale TOS23_035 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.004; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT.. | 4,00000 kg.. | € 1,11154 -36,29%.. | € 4,44616.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | PR. |  |  | € 4,89875. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,24000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 6,87840.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,24000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 5,73840.. |
|  | RU. |  |  | € 12,61680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 17,51555 -13,05%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02802 = 1% * B). |  |  | € 2,80249. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,03180. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 22,34984 -13,05%. |
|  | Incidenza manodopera al 56,45%. |  |  | € 12,61680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,02802. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E03.015.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS23_015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale TOS23_005 - listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 4,00000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 1,74324.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | PR. |  |  | € 2,19583. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,40500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 11,60730.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,40500 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 9,68355.. |
|  | RU. |  |  | € 21,29085. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 23,48668 -0,95%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03758 = 1% * B). |  |  | € 3,75787. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,72446. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 29,96901 -0,95%. |
|  | Incidenza manodopera al 71,04%. |  |  | € 21,29085. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,03758. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E03.015.006. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS23_015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale TOS23_006 - listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 4,00000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 1,74324.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | PR. |  |  | € 2,19583. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,41000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 11,75060.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,41000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 9,80310.. |
|  | RU. |  |  | € 21,55370. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 23,74953 -0,94%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03800 = 1% * B). |  |  | € 3,79992. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,75495. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 30,30440 -0,94%. |
|  | Incidenza manodopera al 71,12%. |  |  | € 21,55370. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,03800. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E03.015.015. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS23_015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale TOS23_015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione, per listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.004; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT.. | 4,00000 kg.. | € 1,11154 -36,29%.. | € 4,44616.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | PR. |  |  | € 4,89875. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,40500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 11,60730.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,40500 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 9,68355.. |
|  | RU. |  |  | € 21,29085. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 26,18960 -9,12%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04190 = 1% * B). |  |  | € 4,19034. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,03799. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 33,41793 -9,12%. |
|  | Incidenza manodopera al 63,71%. |  |  | € 21,29085. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,04190. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E03.015.016. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS23_015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale TOS23_016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.004; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT.. | 4,00000 kg.. | € 1,11154 -36,29%.. | € 4,44616.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | PR. |  |  | € 4,89875. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,41000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 11,75060.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,41000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 9,80310.. |
|  | RU. |  |  | € 21,55370. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 26,45245 -9,04%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04232 = 1% * B). |  |  | € 4,23239. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,06848. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 33,75332 -9,04%. |
|  | Incidenza manodopera al 63,86%. |  |  | € 21,55370. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,04232. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E03.016.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS23_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento TOS23_001 - In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 0,10303 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,04490.. |
|  | PR. |  |  | € 0,04490. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06300 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,80558.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,06300 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,50633.. |
|  | RU. |  |  | € 3,31191. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 3,35681 -0,1%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00537 = 1% * B). |  |  | € 0,53709. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,38939. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 4,28329 -0,1%. |
|  | Incidenza manodopera al 77,32%. |  |  | € 3,31191. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,00537. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E03.016.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS23_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento TOS23_002 - In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,08100 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,32146.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,08100 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,93671.. |
|  | RU. |  |  | € 4,25817. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 4,25817 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00681 = 1% * B). |  |  | € 0,68131. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,49395. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 5,43343 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 78,37%. |  |  | € 4,25817. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,00681. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E03.016.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS23_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento TOS23_003 - In grés rosso normale h 7.5. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 0,14000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,06101.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,03000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,03394.. |
|  | PR. |  |  | € 0,09495. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,16200 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,64292.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,16200 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,87342.. |
|  | RU. |  |  | € 8,51634. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 8,61129 -0,14%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01378 = 1% * B). |  |  | € 1,37781. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,99891. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 10,98801 -0,14%. |
|  | Incidenza manodopera al 77,51%. |  |  | € 8,51634. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,01378. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E03.016.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS23_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento TOS23_004 - In grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 0,14000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,06101.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,03000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,03394.. |
|  | PR. |  |  | € 0,09495. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,16200 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,64292.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,16200 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,87342.. |
|  | RU. |  |  | € 8,51634. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 8,61129 -0,14%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01378 = 1% * B). |  |  | € 1,37781. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,99891. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 10,98801 -0,14%. |
|  | Incidenza manodopera al 77,51%. |  |  | € 8,51634. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,01378. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E03.016.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS23_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento TOS23_005 - In grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 0,14000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,06101.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,03000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,03394.. |
|  | PR. |  |  | € 0,09495. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,16200 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,64292.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,16200 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,87342.. |
|  | RU. |  |  | € 8,51634. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 8,61129 -0,14%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01378 = 1% * B). |  |  | € 1,37781. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,99891. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 10,98801 -0,14%. |
|  | Incidenza manodopera al 77,51%. |  |  | € 8,51634. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,01378. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E03.016.006. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS23_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento TOS23_006 - In grés fine porcellanato con gola h 10 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 0,14000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 0,06101.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,03000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,03394.. |
|  | PR. |  |  | € 0,09495. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,16200 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,64292.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,16200 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,87342.. |
|  | RU. |  |  | € 8,51634. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 8,61129 -0,14%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01378 = 1% * B). |  |  | € 1,37781. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,99891. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 10,98801 -0,14%. |
|  | Incidenza manodopera al 77,51%. |  |  | € 8,51634. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,01378. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E03.018.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS23_018 - Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale TOS23_001 - lastre di dimensioni fino a 40x20 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 4,00000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 1,74324.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | PR. |  |  | € 2,19583. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,45000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 12,89700.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,45000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 10,75950.. |
|  | RU. |  |  | € 23,65650. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 25,85233 -0,87%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04136 = 1% * B). |  |  | € 4,13637. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,99887. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 32,98757 -0,87%. |
|  | Incidenza manodopera al 71,71%. |  |  | € 23,65650. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,04136. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E03.018.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS23_018 - Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale TOS23_002 - lastre di dimensioni oltre 40x20 cm e fino a 150x60 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.030.001; -; Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1.. | 4,00000 kg.. | € 0,43581 -6,96%.. | € 1,74324.. |
|  | TOS23_PR.P22.030.011; -; Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2.. | 0,40000 kg.. | € 1,13148 -17,45%.. | € 0,45259.. |
|  | TOS23_PR.P22.060.020; -; Accessori per la posa - Zanche di ancoraggio in acciaio inox per rivestimenti in pietra per carichi fino a 500 N e sporgenze da 40 a 130 mm.. | 1,00000 cad.. | € 9,27250 0%.. | € 9,27250.. |
|  | PR. |  |  | € 11,46833. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,60000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 17,19600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,60000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 14,34600.. |
|  | RU. |  |  | € 31,54200. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 43,01033 -0,52%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06882 = 1% * B). |  |  | € 6,88165. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 4,98920. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 54,88118 -0,52%. |
|  | Incidenza manodopera al 57,47%. |  |  | € 31,54200. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,06882. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E03.020.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS23_020 - Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI EN ISO 10581:2020, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa. TOS23_001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.031.004; -; Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC).. | 0,30000 kg.. | € 6,76200 -20,09%.. | € 2,02860.. |
|  | TOS23_PR.P22.034.001; -; Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa.. | 0,15000 kg.. | € 7,60550 -7,82%.. | € 1,14083.. |
|  | TOS23_PR.P22.050.010; -; Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rispondente alle norme UNI EN 10581 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023) - Telo in rotoli a superficie liscia, spessore 2 mm con decoro non direzionale, qualunque larghezza, peso in gr/mq >=2500 e <=2700. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma UNI EN 10874... | 1,00000 m².. | € 21,00000.. | € 21,00000.. |
|  | PR. |  |  | € 24,16943. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,09500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,72270.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,09500 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,52700.. |
|  | RU. |  |  | € 5,24970. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 29,41913 -45,44%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14121 = 3% * B). |  |  | € 4,70706. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,41262. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 37,53881 -45,44%. |
|  | Incidenza manodopera al 13,98%. |  |  | € 5,24970. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,14121. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E03.021.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS23_021 - Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento, compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_001 - spessore 2,00 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.031.004; -; Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC).. | 0,30000 kg.. | € 6,76200 -20,09%.. | € 2,02860.. |
|  | TOS23_PR.P22.050.010; -; Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rispondente alle norme UNI EN 10581 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023) - Telo in rotoli a superficie liscia, spessore 2 mm con decoro non direzionale, qualunque larghezza, peso in gr/mq >=2500 e <=2700. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma UNI EN 10874... | 1,00000 m².. | € 21,00000.. | € 21,00000.. |
|  | TOS23_PR.P22.060.002; -; Accessori per la posa - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m.. | 1,00000 m.. | € 2,01250 -38,53%.. | € 2,01250.. |
|  | PR. |  |  | € 25,04110. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,12000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,43920.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,12000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,19200.. |
|  | RU. |  |  | € 6,63120. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 31,67230 -44,76%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15203 = 3% * B). |  |  | € 5,06757. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,67399. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 40,41386 -44,76%. |
|  | Incidenza manodopera al 16,41%. |  |  | € 6,63120. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,15203. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E03.022.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS23_022 - Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa. TOS23_001 - spessore di 2 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.031.004; -; Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC).. | 0,30000 kg.. | € 6,76200 -20,09%.. | € 2,02860.. |
|  | TOS23_PR.P22.034.001; -; Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa.. | 0,15000 kg.. | € 7,60550 -7,82%.. | € 1,14083.. |
|  | TOS23_PR.P22.047.003; -; Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023) - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm, colori marmorizzati, cera esclusa (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023).. | 1,00000 m².. | € 16,85000 -49,96%.. | € 16,85000.. |
|  | PR. |  |  | € 20,01943. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,09500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,72270.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,09500 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,52700.. |
|  | RU. |  |  | € 5,24970. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 25,26913 -40,82%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12129 = 3% * B). |  |  | € 4,04306. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,93122. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 32,24341 -40,82%. |
|  | Incidenza manodopera al 16,28%. |  |  | € 5,24970. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,12129. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E03.023.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS23_023 - Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_001 - spessore 2 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P22.031.004; -; Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC).. | 0,06000 kg.. | € 6,76200 -20,09%.. | € 0,40572.. |
|  | TOS23_PR.P22.047.003; -; Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023) - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm, colori marmorizzati, cera esclusa (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023).. | 0,20000 m².. | € 16,85000 -49,96%.. | € 3,37000.. |
|  | TOS23_PR.P22.060.002; -; Accessori per la posa - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m.. | 1,00000 m.. | € 2,01250 -38,53%.. | € 2,01250.. |
|  | PR. |  |  | € 5,78822. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,12000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,43920.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,12000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,19200.. |
|  | RU. |  |  | € 6,63120. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 12,41942 -27,57%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05961 = 3% * B). |  |  | € 1,98711. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,44065. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno. |  |  | € 15,84718 -27,57%. |
|  | Incidenza manodopera al 41,84%. |  |  | € 6,63120. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38%. |  |  | € 0,05961. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E04.001.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera. TOS23_001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_001 - su muri di spessore fino a 20 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 1,50000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 0,11109.. |
|  | PR. |  |  | € 0,11109. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,63000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 18,05580.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,63000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 15,06330.. |
|  | RU. |  |  | € 33,11910. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 33,23019 +0,06%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10634 = 2% * B). |  |  | € 5,31683. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,85470. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 42,40172 +0,06%. |
|  | Incidenza manodopera al 78,11%. |  |  | € 33,11910. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,10634. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E04.001.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera. TOS23_001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_002 - su muri di spessore oltre i 20 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 2,50000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 0,18515.. |
|  | PR. |  |  | € 0,18515. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,90000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 25,79400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,90000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 21,51900.. |
|  | RU. |  |  | € 47,31300. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 47,49815 +0,07%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15199 = 2% * B). |  |  | € 7,59970. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 5,50979. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 60,60764 +0,07%. |
|  | Incidenza manodopera al 78,06%. |  |  | € 47,31300. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,15199. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E04.002.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera. TOS23_002 - Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_001 - su muri di spessore fino a 20 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 1,50000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 0,11109.. |
|  | PR. |  |  | € 0,11109. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,72000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 20,63520.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,72000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 17,21520.. |
|  | RU. |  |  | € 37,85040. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 37,96149 +0,05%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12148 = 2% * B). |  |  | € 6,07384. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 4,40353. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 48,43886 +0,05%. |
|  | Incidenza manodopera al 78,14%. |  |  | € 37,85040. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,12148. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E04.003.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera. TOS23_003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_001 - portoncini. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 1,50000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 0,11109.. |
|  | PR. |  |  | € 0,11109. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,76500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 21,92490.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,76500 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 18,29115.. |
|  | RU. |  |  | € 40,21605. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 40,32714 +0,05%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12905 = 2% * B). |  |  | € 6,45234. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 4,67795. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 51,45743 +0,05%. |
|  | Incidenza manodopera al 78,15%. |  |  | € 40,21605. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,12905. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E04.003.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera. TOS23_003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_003 - persiane alla fiorentina. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 1,50000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 0,11109.. |
|  | PR. |  |  | € 0,11109. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,76500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 21,92490.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,76500 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 18,29115.. |
|  | RU. |  |  | € 40,21605. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 40,32714 +0,05%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22583 = 3,5% * B). |  |  | € 6,45234. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 4,67795. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 51,45743 +0,05%. |
|  | Incidenza manodopera al 78,15%. |  |  | € 40,21605. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,44%. |  |  | € 0,22583. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E04.003.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera. TOS23_003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_004 - avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 1,50000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 0,11109.. |
|  | PR. |  |  | € 0,11109. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,63000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 18,05580.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,63000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 15,06330.. |
|  | RU. |  |  | € 33,11910. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 33,23019 +0,06%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18609 = 3,5% * B). |  |  | € 5,31683. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,85470. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 42,40172 +0,06%. |
|  | Incidenza manodopera al 78,11%. |  |  | € 33,11910. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,44%. |  |  | € 0,18609. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E04.003.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera. TOS23_003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_005 - porte blindate. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 1,50000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 0,11109.. |
|  | PR. |  |  | € 0,11109. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,99000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 28,37340.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,99000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 23,67090.. |
|  | RU. |  |  | € 52,04430. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 52,15539 +0,04%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16690 = 2% * B). |  |  | € 8,34486. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,05003. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 66,55028 +0,04%. |
|  | Incidenza manodopera al 78,2%. |  |  | € 52,04430. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,16690. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E04.004.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera. TOS23_004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_001 - porte in lamiera o rete con telaio. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 1,50000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 0,11109.. |
|  | PR. |  |  | € 0,11109. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,54000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 15,47640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,54000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 12,91140.. |
|  | RU. |  |  | € 28,38780. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 28,49889 +0,07%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09120 = 2% * B). |  |  | € 4,55982. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,30587. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 36,36458 +0,07%. |
|  | Incidenza manodopera al 78,06%. |  |  | € 28,38780. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,09120. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E04.004.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera. TOS23_004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_002 - sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 1,50000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 0,11109.. |
|  | PR. |  |  | € 0,11109. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,54000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 15,47640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,54000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 12,91140.. |
|  | RU. |  |  | € 28,38780. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 28,49889 +0,07%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09120 = 2% * B). |  |  | € 4,55982. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,30587. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 36,36458 +0,07%. |
|  | Incidenza manodopera al 78,06%. |  |  | € 28,38780. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,09120. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E04.004.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera. TOS23_004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_003 - serrande normali con luci fino a 5 mq. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 1,50000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 0,11109.. |
|  | PR. |  |  | € 0,11109. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,63000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 18,05580.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,63000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 15,06330.. |
|  | RU. |  |  | € 33,11910. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 33,23019 +0,06%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18609 = 3,5% * B). |  |  | € 5,31683. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,85470. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 42,40172 +0,06%. |
|  | Incidenza manodopera al 78,11%. |  |  | € 33,11910. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,44%. |  |  | € 0,18609. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E05.001.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte TOS23_001 - spessore fino a cm. 5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,10000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,20460.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,24585. |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,04000 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 0,89668.. |
|  | TOS23_PR.P02.004.005; -; Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg.. | 0,00900 Tn.. | € 142,36875 -4,63%.. | € 1,28132.. |
|  | PR. |  |  | € 2,17800. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,12600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,61116.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,00090 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,02579.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,12600 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,35160.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,12600 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,01266.. |
|  | RU. |  |  | € 10,00121. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 12,42506 -0,53%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00994 = 0,5% * B). |  |  | € 1,98801. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,44131. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 15,85438 -0,53%. |
|  | Incidenza manodopera al 63,08%. |  |  | € 10,00121. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,00994. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E05.001.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte TOS23_002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01800 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,05977.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,00100 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,00413.. |
|  | AT. |  |  | € 0,06390. |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,00800 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 0,17934.. |
|  | TOS23_PR.P02.004.005; -; Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg.. | 0,00250 Tn.. | € 142,36875 -4,63%.. | € 0,35592.. |
|  | PR. |  |  | € 0,53526. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01620 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,46429.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,00100 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,02866.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01620 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,43092.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,01620 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,38734.. |
|  | RU. |  |  | € 1,31121. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 1,91037 -0,92%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00153 = 0,5% * B). |  |  | € 0,30566. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,22160. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 2,43763 -0,92%. |
|  | Incidenza manodopera al 53,79%. |  |  | € 1,31121. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,00153. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E05.002.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. TOS23_001 - con rete Ø 5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,08250.. |
|  | AT. |  |  | € 0,08250. |
|  | TOS23_PR.P06.002.001; -; Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 100x100.. | 3,10000 kg.. | € 1,59245 0%.. | € 4,93660.. |
|  | TOS23_PR.P10.006.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 0,05000 m³.. | € 113,07539 +1,06%.. | € 5,65377.. |
|  | PR. |  |  | € 10,59037. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,16200 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,64292.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,16200 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,30920.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,16200 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,87342.. |
|  | RU. |  |  | € 13,39874. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 24,07161 +0,25%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01926 = 0,5% * B). |  |  | € 3,85146. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,79231. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 30,71538 +0,25%. |
|  | Incidenza manodopera al 43,62%. |  |  | € 13,39874. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,01926. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E05.002.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. TOS23_002 - con rete Ø 6. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,08250.. |
|  | AT. |  |  | € 0,08250. |
|  | TOS23_PR.P06.002.004; -; Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 100x100.. | 4,50000 kg.. | € 1,57745 0%.. | € 7,09853.. |
|  | TOS23_PR.P10.006.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 0,05000 m³.. | € 113,07539 +1,06%.. | € 5,65377.. |
|  | PR. |  |  | € 12,75230. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,16200 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,64292.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,16200 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,30920.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,16200 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,87342.. |
|  | RU. |  |  | € 13,39874. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 26,23354 +0,23%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02099 = 0,5% * B). |  |  | € 4,19737. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,04309. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 33,47400 +0,23%. |
|  | Incidenza manodopera al 40,03%. |  |  | € 13,39874. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,02099. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E05.002.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. TOS23_003 - con rete Ø 8. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,02000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,08250.. |
|  | AT. |  |  | € 0,08250. |
|  | TOS23_PR.P06.002.007; -; Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 100x100.. | 8,00000 kg.. | € 1,57745 0%.. | € 12,61960.. |
|  | TOS23_PR.P10.006.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 0,05000 m³.. | € 113,07539 +1,06%.. | € 5,65377.. |
|  | PR. |  |  | € 18,27337. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,19800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,67468.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,57320.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,19800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 5,26680.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,19800 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,73418.. |
|  | RU. |  |  | € 16,24886. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 34,60473 +0,17%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02768 = 0,5% * B). |  |  | € 5,53676. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 4,01415. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 44,15564 +0,17%. |
|  | Incidenza manodopera al 36,8%. |  |  | € 16,24886. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,02768. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E05.011.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_001 - con verniculite espansa, spessore fino a cm 5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,10000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,20460.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,24585. |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,00150 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 0,03363.. |
|  | TOS23_PR.P01.004.003; -; Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati CE secondo la UNI EN 13055:2016 - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm.. | 0,05000 m³.. | € 256,85000 0%.. | € 12,84250.. |
|  | TOS23_PR.P02.004.005; -; Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg.. | 0,00900 Tn.. | € 142,36875 -4,63%.. | € 1,28132.. |
|  | PR. |  |  | € 14,15745. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,13500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,86910.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,13500 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,59100.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,13500 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,22785.. |
|  | RU. |  |  | € 10,97455. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 25,37785 -0,24%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02030 = 0,5% * B). |  |  | € 4,06046. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,94383. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 32,38214 -0,24%. |
|  | Incidenza manodopera al 33,89%. |  |  | € 10,97455. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,02030. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E05.011.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_002 - con verniculite espansa, per ogni cm in più. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,04092.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,08217. |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,00150 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 0,03363.. |
|  | TOS23_PR.P01.004.003; -; Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati CE secondo la UNI EN 13055:2016 - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm.. | 0,01000 m³.. | € 256,85000 0%.. | € 2,56850.. |
|  | TOS23_PR.P02.004.005; -; Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg.. | 0,00900 Tn.. | € 142,36875 -4,63%.. | € 1,28132.. |
|  | PR. |  |  | € 3,88345. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02250 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,64485.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,02250 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,59850.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,02250 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,53798.. |
|  | RU. |  |  | € 2,06793. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 6,03355 -1,02%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00483 = 0,5% * B). |  |  | € 0,96537. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,69989. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 7,69881 -1,02%. |
|  | Incidenza manodopera al 26,86%. |  |  | € 2,06793. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,00483. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E05.011.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_003 - con argilla espansa, spessore fino a cm 5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,10000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,20460.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,24585. |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,00150 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 0,03363.. |
|  | TOS23_PR.P01.004.012; -; Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm.. | 0,05000 m³.. | € 104,36800 +3,13%.. | € 5,21840.. |
|  | TOS23_PR.P02.004.005; -; Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg.. | 0,00900 Tn.. | € 142,36875 -4,63%.. | € 1,28132.. |
|  | PR. |  |  | € 6,53335. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,13500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,86910.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,13500 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,59100.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,13500 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,22785.. |
|  | RU. |  |  | € 10,97455. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 17,75375 +0,54%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01420 = 0,5% * B). |  |  | € 2,84060. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,05944. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 22,65379 +0,54%. |
|  | Incidenza manodopera al 48,44%. |  |  | € 10,97455. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,01420. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E05.011.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_004 - con argilla espansa, per ogni cm in più. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,04092.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,00100 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,00413.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04505. |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,00150 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 0,03363.. |
|  | TOS23_PR.P01.004.012; -; Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm.. | 0,01000 m³.. | € 104,36800 +3,13%.. | € 1,04368.. |
|  | TOS23_PR.P02.004.005; -; Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg.. | 0,00900 Tn.. | € 142,36875 -4,63%.. | € 1,28132.. |
|  | PR. |  |  | € 2,35863. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02250 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,64485.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,00100 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,02866.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,02250 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,59850.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,02250 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,53798.. |
|  | RU. |  |  | € 1,80999. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 4,21367 -0,72%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00337 = 0,5% * B). |  |  | € 0,67419. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,48879. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 5,37665 -0,72%. |
|  | Incidenza manodopera al 33,66%. |  |  | € 1,80999. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,00337. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E05.012.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_001 - spessore fino a cm. 5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,11000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,22506.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,26631. |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,00450 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 0,10088.. |
|  | TOS23_PR.P02.004.005; -; Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg.. | 0,00150 Tn.. | € 142,36875 -4,63%.. | € 0,21355.. |
|  | PR. |  |  | € 0,31443. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,12600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,61116.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,12600 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,35160.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,12600 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,01266.. |
|  | RU. |  |  | € 10,26202. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 10,84276 -0,1%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00867 = 0,5% * B). |  |  | € 1,73484. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,25776. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 13,83536 -0,1%. |
|  | Incidenza manodopera al 74,17%. |  |  | € 10,26202. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,00867. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E05.012.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,02000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,04092.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,00010 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,00041.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04133. |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,00450 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 0,10088.. |
|  | TOS23_PR.P02.004.005; -; Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg.. | 0,00150 Tn.. | € 142,36875 -4,63%.. | € 0,21355.. |
|  | PR. |  |  | € 0,31443. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,51588.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,00010 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,00287.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,01800 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,43038.. |
|  | RU. |  |  | € 1,42793. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 1,78369 -0,6%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00143 = 0,5% * B). |  |  | € 0,28539. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,20691. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 2,27599 -0,6%. |
|  | Incidenza manodopera al 62,74%. |  |  | € 1,42793. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,00143. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E05.013.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_013 - Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_001 - spessore fino a cm. 5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,10000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,20460.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,24585. |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,10200 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 2,28654.. |
|  | TOS23_PR.P02.004.005; -; Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg.. | 0,01000 Tn.. | € 142,36875 -4,63%.. | € 1,42369.. |
|  | TOS23_PR.P02.005.002; -; Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg.. | 0,00250 Tn.. | € 256,79160 0%.. | € 0,64198.. |
|  | PR. |  |  | € 4,35221. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,09900 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,83734.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,09900 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,63340.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,09900 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 2,36709.. |
|  | RU. |  |  | € 8,12443. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 12,72249 -0,61%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01018 = 0,5% * B). |  |  | € 2,03560. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,47581. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 16,23390 -0,61%. |
|  | Incidenza manodopera al 50,05%. |  |  | € 8,12443. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,01018. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E05.014.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_014 - Massetto cementizio per pavimentazioni con malta premiscelata e ritiro controllato, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_001 - ad elevata conducibilità termica per spessore fino a cm. 5.. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,10000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,20460.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,24585. |
|  | TOS23_PRCAM.P09.018.003; -; Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) - a base di cemento, per pavimenti interni e parquet, a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, in sacchi pronto all'uso.. | 95,00000 kg.. | € 0,65800 -4,79%.. | € 62,51000.. |
|  | PRCAM. |  |  | € 62,51000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,12600 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,35160.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,12600 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,01266.. |
|  | RU. |  |  | € 9,51686. |
|  | Sommano euro (A). |  |  | € 72,27271. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11564 = 1% * B). |  |  | € 11,56363. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 8,38363. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m². |  |  | € 92,21997. |
|  | Incidenza manodopera al 10,32%. |  |  | € 9,51686. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,11564. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E05.014.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_014 - Massetto cementizio per pavimentazioni con malta premiscelata e ritiro controllato, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_002 - ad elevata conducibilità termica per ogni cm in più oltre ai 5 cm.. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01800 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,05977.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,00100 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,00413.. |
|  | AT. |  |  | € 0,06390. |
|  | TOS23_PRCAM.P09.018.003; -; Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) - a base di cemento, per pavimenti interni e parquet, a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, in sacchi pronto all'uso.. | 18,00000 kg.. | € 0,65800 -4,79%.. | € 11,84400.. |
|  | PRCAM. |  |  | € 11,84400. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,51588.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,00100 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,02866.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01620 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,43092.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,01620 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,38734.. |
|  | RU. |  |  | € 1,36280. |
|  | Sommano euro (A). |  |  | € 13,27070. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02123 = 1% * B). |  |  | € 2,12331. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,53940. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m². |  |  | € 16,93341. |
|  | Incidenza manodopera al 8,05%. |  |  | € 1,36280. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,02123. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E05.014.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_014 - Massetto cementizio per pavimentazioni con malta premiscelata e ritiro controllato, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_005 - a presa ed asciugamento rapido per spessore fino a cm. 5.. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.006; -; Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese.. | 0,10000 ora.. | € 2,04600 0%.. | € 0,20460.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,24585. |
|  | TOS23_PRCAM.P09.018.005; -; Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) - a base di cemento, per pavimenti interni ed esterni, presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, in sacchi pronto all'uso.. | 95,00000 kg.. | € 0,22400 -8,59%.. | € 21,28000.. |
|  | PRCAM. |  |  | € 21,28000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,12600 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,35160.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,12600 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,01266.. |
|  | RU. |  |  | € 9,51686. |
|  | Sommano euro (A). |  |  | € 31,04271. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04967 = 1% * B). |  |  | € 4,96683. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,60095. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m². |  |  | € 39,61049. |
|  | Incidenza manodopera al 24,03%. |  |  | € 9,51686. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,04967. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E05.014.006. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_014 - Massetto cementizio per pavimentazioni con malta premiscelata e ritiro controllato, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_006 - a presa ed asciugamento rapido per ogni cm in più oltre ai 5 cm.. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 1,00000 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 3,32031.. |
|  | TOS23_AT.N01.072.001; -; Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese.. | 0,01800 ora.. | € 3,32031 +0,47%.. | € 0,05977.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 1,00000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 4,12500.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,00100 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,00413.. |
|  | AT. |  |  | € 7,50921. |
|  | TOS23_PRCAM.P09.018.005; -; Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) - a base di cemento, per pavimenti interni ed esterni, presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, in sacchi pronto all'uso.. | 1,00000 kg.. | € 0,22400 -8,59%.. | € 0,22400.. |
|  | TOS23_PRCAM.P09.018.005; -; Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) - a base di cemento, per pavimenti interni ed esterni, presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, in sacchi pronto all'uso.. | 18,00000 kg.. | € 0,22400 -8,59%.. | € 4,03200.. |
|  | PRCAM. |  |  | € 4,25600. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,51588.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,00100 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,02866.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,51588.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,00100 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,02866.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01620 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,43092.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01620 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,43092.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,01620 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,38734.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,01620 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,38734.. |
|  | RU. |  |  | € 2,72560. |
|  | Sommano euro (A). |  |  | € 14,49081. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02319 = 1% * B). |  |  | € 2,31853. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,68093. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m². |  |  | € 18,49027. |
|  | Incidenza manodopera al 14,74%. |  |  | € 2,72560. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,02319. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E05.021.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_021 - Sovrapprezzi ai massetti: TOS23_001 - maggior onere per piallettatura a frattazzo. |  |  |  |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,06300 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 1,67580.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,06300 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,50633.. |
|  | RU. |  |  | € 3,18213. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 3,18213 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00255 = 0,5% * B). |  |  | € 0,50914. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,36913. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 4,06040 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 78,37%. |  |  | € 3,18213. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,00255. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E05.021.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_021 - Sovrapprezzi ai massetti: TOS23_002 - esecuzione di CLS con verniculite. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,02550 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 0,57163.. |
|  | TOS23_PR.P01.004.003; -; Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati CE secondo la UNI EN 13055:2016 - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm.. | 0,05000 m³.. | € 256,85000 0%.. | € 12,84250.. |
|  | TOS23_PR.P02.004.005; -; Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg.. | 0,01250 Tn.. | € 142,36875 -4,63%.. | € 1,77961.. |
|  | PR. |  |  | € 15,19374. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,00900 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,25794.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,00900 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,23940.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,00900 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,21519.. |
|  | RU. |  |  | € 0,71253. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 15,90627 -0,55%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01273 = 0,5% * B). |  |  | € 2,54500. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,84513. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 20,29640 -0,55%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,51%. |  |  | € 0,71253. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,01273. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E05.021.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_021 - Sovrapprezzi ai massetti: TOS23_003 - esecuzione di CLS con argilla espansa. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P01.002.005; -; Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa.. | 0,02550 Tn.. | € 22,41702 -0,41%.. | € 0,57163.. |
|  | TOS23_PR.P01.004.012; -; Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm.. | 0,05000 m³.. | € 104,36800 +3,13%.. | € 5,21840.. |
|  | TOS23_PR.P02.004.005; -; Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg.. | 0,01250 Tn.. | € 142,36875 -4,63%.. | € 1,77961.. |
|  | PR. |  |  | € 7,56964. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,00900 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,25794.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,00900 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,23940.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,00900 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,21519.. |
|  | RU. |  |  | € 0,71253. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 8,28217 +0,85%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00663 = 0,5% * B). |  |  | € 1,32515. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,96073. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 10,56805 +0,85%. |
|  | Incidenza manodopera al 6,74%. |  |  | € 0,71253. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,00663. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E05.031.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_001 - rete 10x10 Ø 5. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P06.002.001; -; Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 100x100.. | 3,10000 kg.. | € 1,59245 0%.. | € 4,93660.. |
|  | PR. |  |  | € 4,93660. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,51588.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,01800 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,43038.. |
|  | RU. |  |  | € 1,71166. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 6,68951 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00535 = 0,5% * B). |  |  | € 1,07032. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,77598. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 8,53581 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 20,05%. |  |  | € 1,71166. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,00535. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E05.031.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_002 - rete 10x10 Ø 6. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P06.002.004; -; Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 100x100.. | 4,50000 kg.. | € 1,57745 0%.. | € 7,09853.. |
|  | PR. |  |  | € 7,09853. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,51588.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,47880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,01800 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,43038.. |
|  | RU. |  |  | € 1,71166. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 8,85144 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00708 = 0,5% * B). |  |  | € 1,41623. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,02677. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 11,29444 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 15,15%. |  |  | € 1,71166. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,00708. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E05.031.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_003 - rete 10x10 Ø 8. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P06.002.007; -; Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 100x100.. | 8,00000 kg.. | € 1,57745 0%.. | € 12,61960.. |
|  | PR. |  |  | € 12,61960. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02700 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,77382.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,02700 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,71820.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,02700 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,64557.. |
|  | RU. |  |  | € 2,42419. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 15,08504 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01207 = 0,5% * B). |  |  | € 2,41361. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,74987. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 19,24852 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 12,59%. |  |  | € 2,42419. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,01207. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E07.005.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario. TOS23_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. TOS23_003 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas. |  |  |  |
|  | TOS23_01.E07.005.800; -; POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq.. | 1,00000 cad.. | € 19,03361 -1,53%.. | € 19,03361.. |
|  | 01. |  |  | € 19,03361. |
|  | TOS23_AT.N01.065.001; -; Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno.. | 0,10000 ora.. | € 2,75000 0%.. | € 0,27500.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.001; -; Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi.. | 0,15000 ora.. | € 4,47500 -15,37%.. | € 0,67125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,94625. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,60000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 17,19600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,25000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 7,16500.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,60000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 15,96000.. |
|  | RU. |  |  | € 40,32100. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 60,30086 -0,69%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09648 = 1% * B). |  |  | € 9,64814. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,99490. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 76,94390 -0,69%. |
|  | Incidenza manodopera al 61,05%. |  |  | € 46,97100. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,09648. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E07.005.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario. TOS23_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. TOS23_004 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole. |  |  |  |
|  | TOS23_01.E07.005.801; -; POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq.. | 1,00000 cad.. | € 37,68220 -3,47%.. | € 37,68220.. |
|  | 01. |  |  | € 37,68220. |
|  | TOS23_AT.N01.065.001; -; Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno.. | 0,10000 ora.. | € 2,75000 0%.. | € 0,27500.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.001; -; Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi.. | 0,15000 ora.. | € 4,47500 -15,37%.. | € 0,67125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,94625. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,25000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 7,16500.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,70000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 20,06200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,70000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 18,62000.. |
|  | RU. |  |  | € 45,84700. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 84,47545 -1,72%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13516 = 1% * B). |  |  | € 13,51607. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 9,79915. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 107,79067 -1,72%. |
|  | Incidenza manodopera al 50,68%. |  |  | € 54,62500. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,13516. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E07.005.007. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario. TOS23_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. TOS23_007 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas. |  |  |  |
|  | TOS23_01.E07.005.800; -; POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq.. | 1,65000 cad.. | € 19,03361 -1,53%.. | € 31,40546.. |
|  | 01. |  |  | € 31,40546. |
|  | TOS23_AT.N01.065.001; -; Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno.. | 0,15000 ora.. | € 2,75000 0%.. | € 0,41250.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.001; -; Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi.. | 0,23000 ora.. | € 4,47500 -15,37%.. | € 1,02925.. |
|  | AT. |  |  | € 1,44175. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,60000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 17,19600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,38000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 10,89080.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,60000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 15,96000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,60000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 14,34600.. |
|  | RU. |  |  | € 58,39280. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 91,24001 -0,74%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14598 = 1% * B). |  |  | € 14,59840. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 10,58384. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 116,42225 -0,74%. |
|  | Incidenza manodopera al 59,58%. |  |  | € 69,36530. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,14598. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E07.005.008. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario. TOS23_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. TOS23_008 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole. |  |  |  |
|  | TOS23_01.E07.005.801; -; POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq.. | 1,65000 cad.. | € 37,68220 -3,47%.. | € 62,17563.. |
|  | 01. |  |  | € 62,17563. |
|  | TOS23_AT.N01.065.001; -; Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno.. | 0,15000 ora.. | € 2,75000 0%.. | € 0,41250.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.001; -; Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi.. | 0,23000 ora.. | € 4,47500 -15,37%.. | € 1,02925.. |
|  | AT. |  |  | € 1,44175. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,38000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 10,89080.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,70000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 20,06200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,70000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 18,62000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,70000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 16,73700.. |
|  | RU. |  |  | € 66,30980. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 129,92718 -1,83%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20788 = 1% * B). |  |  | € 20,78835. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 15,07155. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 165,78708 -1,83%. |
|  | Incidenza manodopera al 48,73%. |  |  | € 80,79350. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,20788. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E07.005.011. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario. TOS23_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. TOS23_011 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas. |  |  |  |
|  | TOS23_01.E07.005.800; -; POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq.. | 2,35000 cad.. | € 19,03361 -1,53%.. | € 44,72898.. |
|  | 01. |  |  | € 44,72898. |
|  | TOS23_AT.N01.065.001; -; Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno.. | 0,20000 ora.. | € 2,75000 0%.. | € 0,55000.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.001; -; Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi.. | 0,33000 ora.. | € 4,47500 -15,37%.. | € 1,47675.. |
|  | AT. |  |  | € 2,02675. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,90000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 25,79400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,53000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 15,18980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,90000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 23,94000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,90000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 21,51900.. |
|  | RU. |  |  | € 86,44280. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 133,19853 -0,72%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21312 = 1% * B). |  |  | € 21,31176. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 15,45103. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 169,96132 -0,72%. |
|  | Incidenza manodopera al 60,06%. |  |  | € 102,07030. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,21312. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E07.005.012. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario. TOS23_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. TOS23_012 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole. |  |  |  |
|  | TOS23_01.E07.005.801; -; POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq.. | 2,35000 cad.. | € 37,68220 -3,47%.. | € 88,55317.. |
|  | 01. |  |  | € 88,55317. |
|  | TOS23_AT.N01.065.001; -; Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno.. | 0,20000 ora.. | € 2,75000 0%.. | € 0,55000.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.001; -; Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi.. | 0,33000 ora.. | € 4,47500 -15,37%.. | € 1,47675.. |
|  | AT. |  |  | € 2,02675. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 1,00000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 28,66000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,53000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 15,18980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 1,00000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 26,60000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 1,00000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 23,91000.. |
|  | RU. |  |  | € 94,35980. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 184,93972 -1,83%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29590 = 1% * B). |  |  | € 29,59036. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 21,45301. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 235,98309 -1,83%. |
|  | Incidenza manodopera al 48,73%. |  |  | € 114,98810. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,29590. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E07.005.015. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario. TOS23_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. TOS23_015 - Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas. |  |  |  |
|  | TOS23_01.E07.005.800; -; POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq.. | 3,00000 cad.. | € 19,03361 -1,53%.. | € 57,10083.. |
|  | 01. |  |  | € 57,10083. |
|  | TOS23_AT.N01.065.001; -; Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno.. | 0,25000 ora.. | € 2,75000 0%.. | € 0,68750.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.001; -; Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi.. | 0,42000 ora.. | € 4,47500 -15,37%.. | € 1,87950.. |
|  | AT. |  |  | € 2,56700. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,90000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 25,79400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,67000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 19,20220.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,90000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 23,94000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,90000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 21,51900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,90000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 21,51900.. |
|  | RU. |  |  | € 111,97420. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 171,64203 -0,71%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27463 = 1% * B). |  |  | € 27,46272. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 19,91048. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 219,01523 -0,71%. |
|  | Incidenza manodopera al 60,24%. |  |  | € 131,92420. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,27463. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E07.005.016. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario. TOS23_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. TOS23_016 - Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole. |  |  |  |
|  | TOS23_01.E07.005.801; -; POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq.. | 3,00000 cad.. | € 37,68220 -3,47%.. | € 113,04660.. |
|  | 01. |  |  | € 113,04660. |
|  | TOS23_AT.N01.065.001; -; Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno.. | 0,25000 ora.. | € 2,75000 0%.. | € 0,68750.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.001; -; Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi.. | 0,42000 ora.. | € 4,47500 -15,37%.. | € 1,87950.. |
|  | AT. |  |  | € 2,56700. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,67000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 19,20220.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 1,00000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 28,66000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 1,00000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 26,60000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 1,00000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 23,91000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 1,00000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 23,91000.. |
|  | RU. |  |  | € 122,28220. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 237,89580 -1,82%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38063 = 1% * B). |  |  | € 38,06333. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 27,59591. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 303,55504 -1,82%. |
|  | Incidenza manodopera al 48,96%. |  |  | € 148,61620. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,38063. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E07.005.103. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario. TOS23_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. TOS23_103 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas. |  |  |  |
|  | TOS23_01.E07.005.802; -; POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq.. | 1,00000 cad.. | € 22,48485 -1,56%.. | € 22,48485.. |
|  | 01. |  |  | € 22,48485. |
|  | TOS23_AT.N01.065.001; -; Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno.. | 0,15000 ora.. | € 2,75000 0%.. | € 0,41250.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.001; -; Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi.. | 0,23000 ora.. | € 4,47500 -15,37%.. | € 1,02925.. |
|  | AT. |  |  | € 1,44175. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,38000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 10,89080.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,70000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 20,06200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,70000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 18,62000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,70000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 16,73700.. |
|  | RU. |  |  | € 66,30980. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 90,23640 -0,6%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14438 = 1% * B). |  |  | € 14,43782. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 10,46742. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 115,14164 -0,6%. |
|  | Incidenza manodopera al 64,52%. |  |  | € 74,28980. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,14438. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E07.005.104. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario. TOS23_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. TOS23_104 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole. |  |  |  |
|  | TOS23_01.E07.005.803; -; POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq.. | 1,00000 cad.. | € 43,80499 -3,78%.. | € 43,80499.. |
|  | 01. |  |  | € 43,80499. |
|  | TOS23_AT.N01.065.001; -; Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno.. | 0,15000 ora.. | € 2,75000 0%.. | € 0,41250.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.001; -; Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi.. | 0,23000 ora.. | € 4,47500 -15,37%.. | € 1,02925.. |
|  | AT. |  |  | € 1,44175. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,80000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 22,92800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,38000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 10,89080.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,80000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 21,28000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,80000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 19,12800.. |
|  | RU. |  |  | € 74,22680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 119,47354 -1,57%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19116 = 1% * B). |  |  | € 19,11577. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 13,85893. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 152,44824 -1,57%. |
|  | Incidenza manodopera al 55,67%. |  |  | € 84,86680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,19116. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E07.005.107. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario. TOS23_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. TOS23_107 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas. |  |  |  |
|  | TOS23_01.E07.005.802; -; POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq.. | 1,64000 cad.. | € 22,48485 -1,56%.. | € 36,87515.. |
|  | 01. |  |  | € 36,87515. |
|  | TOS23_AT.N01.065.001; -; Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno.. | 0,20000 ora.. | € 2,75000 0%.. | € 0,55000.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.001; -; Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi.. | 0,38000 ora.. | € 4,47500 -15,37%.. | € 1,70050.. |
|  | AT. |  |  | € 2,25050. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,58000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 16,62280.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 1,00000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 28,66000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 1,00000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 26,60000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 1,00000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 23,91000.. |
|  | RU. |  |  | € 95,79280. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 134,91845 -0,66%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21587 = 1% * B). |  |  | € 21,58695. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 15,65054. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 172,15594 -0,66%. |
|  | Incidenza manodopera al 63,24%. |  |  | € 108,88000. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,21587. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E07.005.108. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario. TOS23_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. TOS23_108 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole. |  |  |  |
|  | TOS23_01.E07.005.803; -; POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq.. | 1,64000 cad.. | € 43,80499 -3,78%.. | € 71,84018.. |
|  | 01. |  |  | € 71,84018. |
|  | TOS23_AT.N01.065.001; -; Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno.. | 0,20000 ora.. | € 2,75000 0%.. | € 0,55000.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.001; -; Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi.. | 0,38000 ora.. | € 4,47500 -15,37%.. | € 1,70050.. |
|  | AT. |  |  | € 2,25050. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 1,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 31,52600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,58000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 16,62280.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 1,10000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 29,26000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 1,10000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 26,30100.. |
|  | RU. |  |  | € 103,70980. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 177,80048 -1,73%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28448 = 1% * B). |  |  | € 28,44808. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 20,62486. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 226,87342 -1,73%. |
|  | Incidenza manodopera al 53,4%. |  |  | € 121,15940. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,28448. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E07.005.111. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario. TOS23_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. TOS23_111 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas.. |  |  |  |
|  | TOS23_01.E07.005.802; -; POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq.. | 2,14000 cad.. | € 22,48485 -1,56%.. | € 48,11758.. |
|  | 01. |  |  | € 48,11758. |
|  | TOS23_AT.N01.065.001; -; Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno.. | 0,30000 ora.. | € 2,75000 0%.. | € 0,82500.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.001; -; Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi.. | 0,49000 ora.. | € 4,47500 -15,37%.. | € 2,19275.. |
|  | AT. |  |  | € 3,01775. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 1,00000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 28,66000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,79000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 22,64140.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 1,00000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 26,60000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 1,00000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 23,91000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 1,00000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 23,91000.. |
|  | RU. |  |  | € 125,72140. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 176,85673 -0,65%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28297 = 1% * B). |  |  | € 28,29708. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 20,51538. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 225,66919 -0,65%. |
|  | Incidenza manodopera al 63,28%. |  |  | € 142,79860. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,28297. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E07.005.112. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario. TOS23_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. TOS23_112 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole. |  |  |  |
|  | TOS23_01.E07.005.803; -; POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq.. | 2,14000 cad.. | € 43,80499 -3,78%.. | € 93,74268.. |
|  | 01. |  |  | € 93,74268. |
|  | TOS23_AT.N01.065.001; -; Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno.. | 0,30000 ora.. | € 2,75000 0%.. | € 0,82500.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.001; -; Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi.. | 0,49000 ora.. | € 4,47500 -15,37%.. | € 2,19275.. |
|  | AT. |  |  | € 3,01775. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 1,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 31,52600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,79000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 22,64140.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 1,10000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 29,26000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 1,10000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 26,30100.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 1,10000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 26,30100.. |
|  | RU. |  |  | € 136,02940. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 232,78983 -1,72%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37246 = 1% * B). |  |  | € 37,24637. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 27,00362. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 297,03982 -1,72%. |
|  | Incidenza manodopera al 53,46%. |  |  | € 158,79900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,37246. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E07.005.115. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario. TOS23_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. TOS23_115 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas.. |  |  |  |
|  | TOS23_01.E07.005.802; -; POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq.. | 2,96000 cad.. | € 22,48485 -1,56%.. | € 66,55516.. |
|  | 01. |  |  | € 66,55516. |
|  | TOS23_AT.N01.065.001; -; Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno.. | 0,30000 ora.. | € 2,75000 0%.. | € 0,82500.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.001; -; Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi.. | 0,69000 ora.. | € 4,47500 -15,37%.. | € 3,08775.. |
|  | AT. |  |  | € 3,91275. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,99000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 28,37340.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 1,30000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 37,25800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 1,30000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 34,58000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 1,30000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 31,08300.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 1,30000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 31,08300.. |
|  | RU. |  |  | € 162,37740. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 232,84531 -0,69%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37255 = 1% * B). |  |  | € 37,25525. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 27,01006. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 297,11062 -0,69%. |
|  | Incidenza manodopera al 62,6%. |  |  | € 185,99820. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,37255. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E07.005.116. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario. TOS23_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. TOS23_116 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole. |  |  |  |
|  | TOS23_01.E07.005.803; -; POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq.. | 2,96000 cad.. | € 43,80499 -3,78%.. | € 129,66277.. |
|  | 01. |  |  | € 129,66277. |
|  | TOS23_AT.N01.065.001; -; Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno.. | 0,30000 ora.. | € 2,75000 0%.. | € 0,82500.. |
|  | TOS23_AT.N06.016.001; -; Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi.. | 0,69000 ora.. | € 4,47500 -15,37%.. | € 3,08775.. |
|  | AT. |  |  | € 3,91275. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 1,40000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 40,12400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,99000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 28,37340.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 1,40000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 37,24000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 1,40000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 33,47400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 1,40000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 33,47400.. |
|  | RU. |  |  | € 172,68540. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 306,26092 -1,81%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49002 = 1% * B). |  |  | € 49,00175. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 35,52627. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 390,78894 -1,81%. |
|  | Incidenza manodopera al 52,25%. |  |  | € 204,17980. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,49002. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E07.005.800. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario. TOS23_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. TOS23_800 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P18.100.050; -; Accessori di posa - Schiuma poliuretanica autoespandente per riempimento ed isolamento termo-acustico - bomboletta da 750 ml... | 0,50000 cad.. | € 8,27400 -15,56%.. | € 4,13700.. |
|  | TOS23_PR.P23.012.014; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm.. | 10,40000 m.. | € 0,40394 +0,27%.. | € 4,20098.. |
|  | TOS23_PR.P35.003.008; -; Materiale per posa : - Sigillante di silicone.. | 0,50000 kg.. | € 8,09125 +12,65%.. | € 4,04563.. |
|  | PR. |  |  | € 12,38361. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,25000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 6,65000.. |
|  | RU. |  |  | € 6,65000. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 19,03361 -1,53%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03045 = 1% * B). |  |  | € 3,04538. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,20790. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 24,28689 -1,53%. |
|  | Incidenza manodopera al 27,38%. |  |  | € 6,65000. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,03045. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E07.005.801. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario. TOS23_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. TOS23_801 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P18.100.050; -; Accessori di posa - Schiuma poliuretanica autoespandente per riempimento ed isolamento termo-acustico - bomboletta da 750 ml... | 1,50000 cad.. | € 8,27400 -15,56%.. | € 12,41100.. |
|  | TOS23_PR.P23.012.014; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm.. | 20,80000 m.. | € 0,40394 +0,27%.. | € 8,40195.. |
|  | TOS23_PR.P35.003.008; -; Materiale per posa : - Sigillante di silicone.. | 1,00000 kg.. | € 8,09125 +12,65%.. | € 8,09125.. |
|  | PR. |  |  | € 28,90420. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,33000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 8,77800.. |
|  | RU. |  |  | € 8,77800. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 37,68220 -3,47%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06029 = 1% * B). |  |  | € 6,02915. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 4,37114. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 48,08249 -3,47%. |
|  | Incidenza manodopera al 18,26%. |  |  | € 8,77800. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,06029. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E07.005.802. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario. TOS23_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. TOS23_802 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P18.100.050; -; Accessori di posa - Schiuma poliuretanica autoespandente per riempimento ed isolamento termo-acustico - bomboletta da 750 ml... | 0,60000 cad.. | € 8,27400 -15,56%.. | € 4,96440.. |
|  | TOS23_PR.P23.012.014; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm.. | 11,60000 m.. | € 0,40394 +0,27%.. | € 4,68570.. |
|  | TOS23_PR.P35.003.008; -; Materiale per posa : - Sigillante di silicone.. | 0,60000 kg.. | € 8,09125 +12,65%.. | € 4,85475.. |
|  | PR. |  |  | € 14,50485. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,30000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 7,98000.. |
|  | RU. |  |  | € 7,98000. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 22,48485 -1,56%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03598 = 1% * B). |  |  | € 3,59758. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,60824. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 28,69067 -1,56%. |
|  | Incidenza manodopera al 27,81%. |  |  | € 7,98000. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,03598. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.E07.005.803. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario. TOS23_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. TOS23_803 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P18.100.050; -; Accessori di posa - Schiuma poliuretanica autoespandente per riempimento ed isolamento termo-acustico - bomboletta da 750 ml... | 1,80000 cad.. | € 8,27400 -15,56%.. | € 14,89320.. |
|  | TOS23_PR.P23.012.014; -; Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm.. | 23,20000 m.. | € 0,40394 +0,27%.. | € 9,37141.. |
|  | TOS23_PR.P35.003.008; -; Materiale per posa : - Sigillante di silicone.. | 1,10000 kg.. | € 8,09125 +12,65%.. | € 8,90038.. |
|  | PR. |  |  | € 33,16499. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,40000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 10,64000.. |
|  | RU. |  |  | € 10,64000. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 43,80499 -3,78%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07009 = 1% * B). |  |  | € 7,00880. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 5,08138. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 55,89517 -3,78%. |
|  | Incidenza manodopera al 19,04%. |  |  | € 10,64000. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,07009. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F03.001.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno TOS23_001 - Ad infilare con sigillatura esterna a silicone. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P35.003.008; -; Materiale per posa : - Sigillante di silicone.. | 0,10000 kg.. | € 8,09125 +12,65%.. | € 0,80913.. |
|  | PR. |  |  | € 0,80913. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,13500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,86910.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,13500 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,59100.. |
|  | RU. |  |  | € 7,46010. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 8,26923 +1,11%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00662 = 0,5% * B). |  |  | € 1,32308. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,95923. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 10,55154 +1,11%. |
|  | Incidenza manodopera al 70,7%. |  |  | € 7,46010. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,00662. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F03.001.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno TOS23_002 - Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P35.003.008; -; Materiale per posa : - Sigillante di silicone.. | 0,10000 kg.. | € 8,09125 +12,65%.. | € 0,80913.. |
|  | PR. |  |  | € 0,80913. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,09900 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,83734.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,09900 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,63340.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,09900 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 2,36709.. |
|  | RU. |  |  | € 7,83783. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 8,64696 +1,06%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00692 = 0,5% * B). |  |  | € 1,38351. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,00305. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 11,03352 +1,06%. |
|  | Incidenza manodopera al 71,04%. |  |  | € 7,83783. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,00692. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F03.001.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno TOS23_003 - Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P35.003.008; -; Materiale per posa : - Sigillante di silicone.. | 0,10000 kg.. | € 8,09125 +12,65%.. | € 0,80913.. |
|  | PR. |  |  | € 0,80913. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,12600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,61116.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,12600 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,35160.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,12600 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,01266.. |
|  | RU. |  |  | € 9,97542. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 10,78455 +0,85%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00863 = 0,5% * B). |  |  | € 1,72553. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,25101. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 13,76109 +0,85%. |
|  | Incidenza manodopera al 72,49%. |  |  | € 9,97542. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,00863. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F03.002.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati TOS23_001 - Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P35.003.008; -; Materiale per posa : - Sigillante di silicone.. | 0,10000 kg.. | € 8,09125 +12,65%.. | € 0,80913.. |
|  | PR. |  |  | € 0,80913. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,12600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,61116.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,12600 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,35160.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,12600 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,01266.. |
|  | RU. |  |  | € 9,97542. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 10,78455 +0,85%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00863 = 0,5% * B). |  |  | € 1,72553. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,25101. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 13,76109 +0,85%. |
|  | Incidenza manodopera al 72,49%. |  |  | € 9,97542. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,00863. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F03.002.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati TOS23_002 - Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P35.003.008; -; Materiale per posa : - Sigillante di silicone.. | 0,10000 kg.. | € 8,09125 +12,65%.. | € 0,80913.. |
|  | PR. |  |  | € 0,80913. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,14400 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,12704.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,14400 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,83040.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,14400 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,44304.. |
|  | RU. |  |  | € 11,40048. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 12,20961 +0,75%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00977 = 0,5% * B). |  |  | € 1,95354. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,41632. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 15,57947 +0,75%. |
|  | Incidenza manodopera al 73,18%. |  |  | € 11,40048. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,00977. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F03.002.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati TOS23_003 - Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P35.003.008; -; Materiale per posa : - Sigillante di silicone.. | 0,10000 kg.. | € 8,09125 +12,65%.. | € 0,80913.. |
|  | PR. |  |  | € 0,80913. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,12600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,61116.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,12600 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,35160.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,12600 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,01266.. |
|  | RU. |  |  | € 9,97542. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 10,78455 +0,85%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00863 = 0,5% * B). |  |  | € 1,72553. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,25101. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 13,76109 +0,85%. |
|  | Incidenza manodopera al 72,49%. |  |  | € 9,97542. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,00863. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F03.002.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati TOS23_005 - Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P72.010.001; -; Accessori vari - guarnizione in PVC o neoprene per posa di vetri per serramenti in profilati.. | 4,00000 m.. | € 0,20290 0%.. | € 0,81160.. |
|  | PR. |  |  | € 0,81160. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01350 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,38691.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01350 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,35910.. |
|  | RU. |  |  | € 0,74601. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 1,55761 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00125 = 0,5% * B). |  |  | € 0,24922. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,18068. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 1,98751 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 37,53%. |  |  | € 0,74601. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,00125. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F03.002.006. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS23_002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati TOS23_006 - Sigillatura supplementare con fornitura: mastice sintetico al silicone. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P72.010.010; -; Accessori vari - mastice sintetico al silicone.. | 0,10000 kg.. | € 0,25630 0%.. | € 0,02563.. |
|  | PR. |  |  | € 0,02563. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01350 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,38691.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,01350 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,35910.. |
|  | RU. |  |  | € 0,74601. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 0,77164 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00062 = 0,5% * B). |  |  | € 0,12346. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,08951. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 0,98461 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 75,77%. |  |  | € 0,74601. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,00062. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.001.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_001 - Preparazione di intonaco TOS23_001 - Rasierato con una mano di bianco. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P02.006.002; -; Gesso con marcatura CE (UNI EN 13279-1:2008) - scagliola.. | 0,00100 Tn.. | € 208,66667 +42,53%.. | € 0,20867.. |
|  | PR. |  |  | € 0,20867. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,22500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 6,44850.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,09000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 2,15190.. |
|  | RU. |  |  | € 8,60040. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 8,80907 +0,71%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01409 = 1% * B). |  |  | € 1,40945. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,02185. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 11,24037 +0,71%. |
|  | Incidenza manodopera al 76,51%. |  |  | € 8,60040. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,01409. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.002.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_002 - Preparazione di fondo da tinteggiare TOS23_001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P02.006.002; -; Gesso con marcatura CE (UNI EN 13279-1:2008) - scagliola.. | 0,00050 Tn.. | € 208,66667 +42,53%.. | € 0,10433.. |
|  | PR. |  |  | € 0,10433. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,09000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,57940.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,09000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 2,15190.. |
|  | RU. |  |  | € 4,73130. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 4,83563 +0,65%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00774 = 1% * B). |  |  | € 0,77370. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,56093. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 6,17026 +0,65%. |
|  | Incidenza manodopera al 76,68%. |  |  | € 4,73130. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,00774. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.004.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato TOS23_002 - con pittura minerale a base di grassello di calce. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.110.002; -; Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari.. | 0,40000 l.. | € 4,74893 +0,76%.. | € 1,89957.. |
|  | PR. |  |  | € 1,89957. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,09000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,57940.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,04500 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,07595.. |
|  | RU. |  |  | € 3,65535. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 5,55492 +0,26%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00444 = 0,5% * B). |  |  | € 0,88879. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,64437. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 7,08808 +0,26%. |
|  | Incidenza manodopera al 51,57%. |  |  | € 3,65535. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,00444. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.004.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato TOS23_003 - con idropittura a tempera murale fine. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.106.001; -; Idropitture - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50).. | 0,35000 l.. | € 2,48239 +4,04%.. | € 0,86884.. |
|  | PR. |  |  | € 0,86884. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,09000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,39400.. |
|  | RU. |  |  | € 2,39400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 3,26284 +1,04%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00261 = 0,5% * B). |  |  | € 0,52205. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,37849. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 4,16338 +1,04%. |
|  | Incidenza manodopera al 57,5%. |  |  | € 2,39400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,00261. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.004.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato TOS23_004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.106.002; -; Idropitture - Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s. 1,30).. | 0,35000 l.. | € 7,44008 -3,75%.. | € 2,60403.. |
|  | TOS23_PR.P26.107.001; -; Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00).. | 0,10000 l.. | € 7,74667 -0,94%.. | € 0,77467.. |
|  | PR. |  |  | € 3,37870. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,11700 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,11220.. |
|  | RU. |  |  | € 3,11220. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 6,49090 -1,65%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00519 = 0,5% * B). |  |  | € 1,03854. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,75294. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 8,28238 -1,65%. |
|  | Incidenza manodopera al 37,58%. |  |  | € 3,11220. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,00519. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.005.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_005 - Verniciatura di facciate esterne TOS23_001 - con pittura idrorepellente traspirante. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.106.005; -; Idropitture - Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni.. | 0,32000 l.. | € 11,33420 -11,93%.. | € 3,62694.. |
|  | PR. |  |  | € 3,62694. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,13500 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,59100.. |
|  | RU. |  |  | € 3,59100. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 7,21794 -6,37%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02310 = 2% * B). |  |  | € 1,15487. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,83728. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 9,21009 -6,37%. |
|  | Incidenza manodopera al 38,99%. |  |  | € 3,59100. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,02310. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.005.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_005 - Verniciatura di facciate esterne TOS23_003 - con pittura lavabile al quarzo. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.106.006; -; Idropitture - al quarzo per esterni.. | 0,31000 l.. | € 5,12648 -12,39%.. | € 1,58921.. |
|  | PR. |  |  | € 1,58921. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,04500 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,07595.. |
|  | RU. |  |  | € 5,86395. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 7,45316 -2,93%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02385 = 2% * B). |  |  | € 1,19251. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,86457. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 9,51024 -2,93%. |
|  | Incidenza manodopera al 61,66%. |  |  | € 5,86395. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,02385. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.006.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro TOS23_001 - infissi: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.114.003; -; Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al minio di piombo.. | 0,06000 l.. | € 13,25937 0%.. | € 0,79556.. |
|  | TOS23_PR.P26.116.003; -; Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25).. | 0,10000 l.. | € 22,49100 +71,44%.. | € 2,24910.. |
|  | PR. |  |  | € 3,04466. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,31500 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 8,37900.. |
|  | RU. |  |  | € 8,37900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 11,42366 +8,94%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04569 = 2,5% * B). |  |  | € 1,82779. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,32515. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 14,57660 +8,94%. |
|  | Incidenza manodopera al 57,48%. |  |  | € 8,37900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 0,04569. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.006.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro TOS23_003 - persiane: tre mani di tinta a olio. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.117.001; -; Pitture oleofenoliche per legno e ferro - all'olio di lino.. | 0,13000 l.. | € 10,53865 0%.. | € 1,37002.. |
|  | PR. |  |  | € 1,37002. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,28800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,25408.. |
|  | RU. |  |  | € 8,25408. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 9,62410 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03850 = 2,5% * B). |  |  | € 1,53986. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,11640. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 12,28036 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 67,21%. |  |  | € 8,25408. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 0,03850. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.006.007. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro TOS23_007 - radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.114.002; -; Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50).. | 0,06000 l.. | € 10,31940 +5%.. | € 0,61916.. |
|  | TOS23_PR.P26.116.002; -; Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Bianco satinato (p.s. 1,30).. | 0,10000 l.. | € 13,84504 +13,07%.. | € 1,38450.. |
|  | PR. |  |  | € 2,00366. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,28970.. |
|  | RU. |  |  | € 1,28970. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 3,29336 +6,1%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01317 = 2,5% * B). |  |  | € 0,52694. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,38203. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 4,20233 +6,1%. |
|  | Incidenza manodopera al 30,69%. |  |  | € 1,28970. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 0,01317. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.006.009. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro TOS23_009 - ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.114.003; -; Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al minio di piombo.. | 0,09000 l.. | € 13,25937 0%.. | € 1,19334.. |
|  | TOS23_PR.P26.116.003; -; Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25).. | 0,13000 l.. | € 22,49100 +71,44%.. | € 2,92383.. |
|  | PR. |  |  | € 4,11717. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | RU. |  |  | € 5,15880. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 9,27597 +15,12%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03710 = 2,5% * B). |  |  | € 1,48416. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,07601. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 11,83614 +15,12%. |
|  | Incidenza manodopera al 43,59%. |  |  | € 5,15880. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 0,03710. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.007.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_007 - Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50 TOS23_001 - con stucco emulsionato in acqua. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.101.001; -; Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70).. | 0,18000 kg.. | € 4,00000 +222,53%.. | € 0,72000.. |
|  | PR. |  |  | € 0,72000. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,09000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,57940.. |
|  | RU. |  |  | € 2,57940. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 3,29940 +17,72%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00264 = 0,5% * B). |  |  | € 0,52790. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,38273. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 4,21003 +17,72%. |
|  | Incidenza manodopera al 61,27%. |  |  | € 2,57940. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,00264. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.009.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno TOS23_002 - con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.102.002; -; Antimuffa - detergente per superfici in legno.. | 0,20000 l.. | € 13,84750 -9,38%.. | € 2,76950.. |
|  | PR. |  |  | € 2,76950. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,28970.. |
|  | RU. |  |  | € 1,28970. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 4,05920 -6,6%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00325 = 0,5% * B). |  |  | € 0,64947. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,47087. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 5,17954 -6,6%. |
|  | Incidenza manodopera al 24,9%. |  |  | € 1,28970. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,00325. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.009.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno TOS23_003 - con una mano di impregnante su superfici nuove. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.122.004; -; Impregnante per legno - a base di resine alchidiche.. | 0,10000 l.. | € 14,57259 +37,29%.. | € 1,45726.. |
|  | PR. |  |  | € 1,45726. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,28970.. |
|  | RU. |  |  | € 1,28970. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 2,74696 +16,83%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00220 = 0,5% * B). |  |  | € 0,43951. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,31865. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 3,50512 +16,83%. |
|  | Incidenza manodopera al 36,79%. |  |  | € 1,28970. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,00220. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.009.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno TOS23_004 - con una mano di impregnante turapori a solvente su superfici nuove. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.122.003; -; Impregnante per legno - turapori a solvente.. | 0,10000 l.. | € 15,43500 +5%.. | € 1,54350.. |
|  | PR. |  |  | € 1,54350. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,22500 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 5,98500.. |
|  | RU. |  |  | € 5,98500. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 7,52850 +0,99%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00602 = 0,5% * B). |  |  | € 1,20456. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,87331. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 9,60637 +0,99%. |
|  | Incidenza manodopera al 62,3%. |  |  | € 5,98500. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,00602. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.010.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_010 - Verniciatura di opere in legno TOS23_001 - con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.113.001; -; Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50).. | 0,13000 l.. | € 13,02517 +1,42%.. | € 1,69327.. |
|  | PR. |  |  | € 1,69327. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 4,78800. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 6,48127 +0,37%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00519 = 0,5% * B). |  |  | € 1,03700. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,75183. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 8,27010 +0,37%. |
|  | Incidenza manodopera al 57,9%. |  |  | € 4,78800. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06%. |  |  | € 0,00519. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.010.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_010 - Verniciatura di opere in legno TOS23_002 - con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.115.002; -; Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30).. | 0,09000 l.. | € 22,44139 +0,45%.. | € 2,01973.. |
|  | PR. |  |  | € 2,01973. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,16200 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,30920.. |
|  | RU. |  |  | € 4,30920. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 6,32893 +0,14%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02532 = 2,5% * B). |  |  | € 1,01263. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,73416. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 8,07572 +0,14%. |
|  | Incidenza manodopera al 53,36%. |  |  | € 4,30920. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 0,02532. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.010.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_010 - Verniciatura di opere in legno TOS23_003 - con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.116.003; -; Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25).. | 0,13000 l.. | € 22,49100 +71,44%.. | € 2,92383.. |
|  | PR. |  |  | € 2,92383. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,16200 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,30920.. |
|  | RU. |  |  | € 4,30920. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 7,23303 +20,26%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02893 = 2,5% * B). |  |  | € 1,15728. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,83903. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 9,22934 +20,26%. |
|  | Incidenza manodopera al 46,69%. |  |  | € 4,30920. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 0,02893. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.010.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_010 - Verniciatura di opere in legno TOS23_004 - con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su superfici già preparate ed impregnate; per ogni strato applicato. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.116.004; -; Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti satinati (p.s. 1,25).. | 0,13000 l.. | € 20,56714 +10,57%.. | € 2,67373.. |
|  | PR. |  |  | € 2,67373. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,16200 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,30920.. |
|  | RU. |  |  | € 4,30920. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 6,98293 +3,8%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02793 = 2,5% * B). |  |  | € 1,11727. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,81002. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 8,91022 +3,8%. |
|  | Incidenza manodopera al 48,36%. |  |  | € 4,30920. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 0,02793. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.010.006. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_010 - Verniciatura di opere in legno TOS23_006 - con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.123.002; -; Vernici trasparenti per legno - flatting uretanica monocomponente (p.s. 0,90).. | 0,13000 l.. | € 7,10720 0%.. | € 0,92394.. |
|  | PR. |  |  | € 0,92394. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,09528.. |
|  | RU. |  |  | € 3,09528. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 4,01922 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01608 = 2,5% * B). |  |  | € 0,64308. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,46623. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 5,12853 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 60,35%. |  |  | € 3,09528. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 0,01608. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.011.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche TOS23_001 - Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate. |  |  |  |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,09528.. |
|  | RU. |  |  | € 3,09528. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 3,09528 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00495 = 1% * B). |  |  | € 0,49524. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,35905. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 3,94957 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 78,37%. |  |  | € 3,09528. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,00495. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.011.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche TOS23_002 - Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate. |  |  |  |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,09528.. |
|  | RU. |  |  | € 3,09528. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 3,09528 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00495 = 1% * B). |  |  | € 0,49524. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,35905. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 3,94957 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 78,37%. |  |  | € 3,09528. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,00495. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.011.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche TOS23_003 - Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine. |  |  |  |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,09528.. |
|  | RU. |  |  | € 3,09528. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 3,09528 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00495 = 1% * B). |  |  | € 0,49524. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,35905. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 3,94957 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 78,37%. |  |  | € 3,09528. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,00495. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.011.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche TOS23_004 - Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili. |  |  |  |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,13500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,86910.. |
|  | RU. |  |  | € 3,86910. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 3,86910 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00619 = 1% * B). |  |  | € 0,61906. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,44882. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 4,93698 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 78,37%. |  |  | € 3,86910. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,00619. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.011.007. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche TOS23_007 - Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.100.003; -; Diluenti - Acquaragia per sintetici (p.s. 1,00).. | 0,20000 l.. | € 2,94500 +34,96%.. | € 0,58900.. |
|  | PR. |  |  | € 0,58900. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,08100 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,32146.. |
|  | RU. |  |  | € 2,32146. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 2,91046 +5,53%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01164 = 2,5% * B). |  |  | € 0,46567. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,33761. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 3,71374 +5,53%. |
|  | Incidenza manodopera al 62,51%. |  |  | € 2,32146. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 0,01164. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.011.011. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche TOS23_011 - Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.103.001; -; Antiruggine - Convertitore di ruggine in soluzione fosfatante (p.s. 1,00).. | 0,09000 l.. | € 12,53427 +0,12%.. | € 1,12808.. |
|  | PR. |  |  | € 1,12808. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,09528.. |
|  | RU. |  |  | € 3,09528. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 4,22336 +0,03%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01689 = 2,5% * B). |  |  | € 0,67574. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,48991. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 5,38901 +0,03%. |
|  | Incidenza manodopera al 57,44%. |  |  | € 3,09528. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 0,01689. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.012.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_012 - Verniciatura di opere metalliche TOS23_001 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.114.002; -; Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50).. | 0,14000 l.. | € 10,31940 +5%.. | € 1,44472.. |
|  | PR. |  |  | € 1,44472. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,09528.. |
|  | RU. |  |  | € 3,09528. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 4,54000 +1,54%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01816 = 2,5% * B). |  |  | € 0,72640. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,52664. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 5,79304 +1,54%. |
|  | Incidenza manodopera al 53,43%. |  |  | € 3,09528. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 0,01816. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.012.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_012 - Verniciatura di opere metalliche TOS23_002 - con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.114.001; -; Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60).. | 0,14000 l.. | € 11,94578 +1,02%.. | € 1,67241.. |
|  | PR. |  |  | € 1,67241. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,09528.. |
|  | RU. |  |  | € 3,09528. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 4,76769 +0,36%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01907 = 2,5% * B). |  |  | € 0,76283. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,55305. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 6,08357 +0,36%. |
|  | Incidenza manodopera al 50,88%. |  |  | € 3,09528. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 0,01907. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.012.007. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_012 - Verniciatura di opere metalliche TOS23_007 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di serramenti, ecc.; per ogni strato applicato. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.114.002; -; Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50).. | 0,14000 l.. | € 10,31940 +5%.. | € 1,44472.. |
|  | PR. |  |  | € 1,44472. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,28970.. |
|  | RU. |  |  | € 1,28970. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 2,73442 +2,58%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01094 = 2,5% * B). |  |  | € 0,43751. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,31719. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 3,48912 +2,58%. |
|  | Incidenza manodopera al 36,96%. |  |  | € 1,28970. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 0,01094. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.012.010. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_012 - Verniciatura di opere metalliche TOS23_010 - con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.115.002; -; Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30).. | 0,09000 l.. | € 22,44139 +0,45%.. | € 2,01973.. |
|  | PR. |  |  | € 2,01973. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,16200 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,64292.. |
|  | RU. |  |  | € 4,64292. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 6,66265 +0,14%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02665 = 2,5% * B). |  |  | € 1,06602. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,77287. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 8,50154 +0,14%. |
|  | Incidenza manodopera al 54,61%. |  |  | € 4,64292. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 0,02665. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.012.011. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_012 - Verniciatura di opere metalliche TOS23_011 - con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.116.003; -; Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25).. | 0,09000 l.. | € 22,49100 +71,44%.. | € 2,02419.. |
|  | PR. |  |  | € 2,02419. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,16200 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,64292.. |
|  | RU. |  |  | € 4,64292. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 6,66711 +14,48%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02667 = 2,5% * B). |  |  | € 1,06674. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,77339. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 8,50724 +14,48%. |
|  | Incidenza manodopera al 54,58%. |  |  | € 4,64292. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 0,02667. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.012.012. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_012 - Verniciatura di opere metalliche TOS23_012 - con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.118.001; -; Smalto poliuretanico a due componenti non ingiallente - Bianco e colori correnti (p.s. 1,25).. | 0,09000 l.. | € 12,07114 0%.. | € 1,08640.. |
|  | PR. |  |  | € 1,08640. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,16200 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,64292.. |
|  | RU. |  |  | € 4,64292. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 5,72932 0%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02292 = 2,5% * B). |  |  | € 0,91669. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,66460. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 7,31061 0%. |
|  | Incidenza manodopera al 63,51%. |  |  | € 4,64292. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 0,02292. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F04.012.017. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS23_012 - Verniciatura di opere metalliche TOS23_017 - con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P26.101.002; -; Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70).. | 0,50000 kg.. | € 3,04588 +104,18%.. | € 1,52294.. |
|  | TOS23_PR.P26.114.002; -; Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50).. | 0,09000 l.. | € 10,31940 +5%.. | € 0,92875.. |
|  | TOS23_PR.P26.116.003; -; Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25).. | 0,18000 l.. | € 22,49100 +71,44%.. | € 4,04838.. |
|  | TOS23_PR.P26.301.001; -; Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 100 gr in rotoli da 5 metri.. | 0,25000 m.. | € 0,97214 +74,36%.. | € 0,24304.. |
|  | PR. |  |  | € 6,74311. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,30600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,76996.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,30600 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 8,13960.. |
|  | RU. |  |  | € 16,90956. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 23,65267 +12,41%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09461 = 2,5% * B). |  |  | € 3,78443. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,74371. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 30,18081 +12,41%. |
|  | Incidenza manodopera al 56,03%. |  |  | € 16,90956. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 0,09461. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F05.005.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie. TOS23_005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : TOS23_002 - in rame spess. 8/10 mm.. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P35.003.003; -; Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con vite ferro Ø 6 mm... | 0,80000 cad.. | € 0,20000 -13,04%.. | € 0,16000.. |
|  | TOS23_PR.P35.007.002; -; Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm, quadri lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm : - Lastra di rame... | 2,21000 kg.. | € 15,09550 -3,8%.. | € 33,36106.. |
|  | TOS23_PR.P35.009.002; -; Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata : - in rame diametro 10 cm.. | 0,40000 cad.. | € 5,36745 +43,71%.. | € 2,14698.. |
|  | PR. |  |  | € 35,66804. |
|  | TOS23_RU.M11.001.001; -; Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1.. | 0,26400 ora.. | € 25,69000 +1,78%.. | € 6,78216.. |
|  | TOS23_RU.M11.001.004; -; Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2.. | 0,26400 ora.. | € 21,49000 +1,8%.. | € 5,67336.. |
|  | RU. |  |  | € 12,45552. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 48,12356 -0,96%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30799 = 4% * B). |  |  | € 7,69977. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 5,58233. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 61,40566 -0,96%. |
|  | Incidenza manodopera al 20,28%. |  |  | € 12,45552. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5%. |  |  | € 0,30799. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F05.006.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie. TOS23_006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : TOS23_002 - in rame spess 8/10 mm.. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P35.001.004; -; Lamiere e lastre - in rame semicrudo spessore 8/10 mm... | 7,20000 kg.. | € 16,78750 +1,28%.. | € 120,87000.. |
|  | TOS23_PR.P35.003.004; -; Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con vite in acciaio inox Ø 6 mm... | 5,00000 cad.. | € 0,30000 -25,47%.. | € 1,50000.. |
|  | TOS23_PR.P35.003.008; -; Materiale per posa : - Sigillante di silicone.. | 0,50000 kg.. | € 8,09125 +12,65%.. | € 4,04563.. |
|  | PR. |  |  | € 126,41563. |
|  | TOS23_RU.M11.001.001; -; Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1.. | 0,52800 ora.. | € 25,69000 +1,78%.. | € 13,56432.. |
|  | TOS23_RU.M11.001.004; -; Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2.. | 0,52800 ora.. | € 21,49000 +1,8%.. | € 11,34672.. |
|  | RU. |  |  | € 24,91104. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 151,32667 +1,28%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96849 = 4% * B). |  |  | € 24,21227. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,55389. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m² Scostamento % su anno. |  |  | € 193,09283 +1,28%. |
|  | Incidenza manodopera al 12,9%. |  |  | € 24,91104. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5%. |  |  | € 0,96849. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_001 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: diam. est. 32 mm spess. 3 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P15.051.001; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3.. | 1,05000 m.. | € 2,62640 -20,48%.. | € 2,75772.. |
|  | TOS23_PR.P35.003.009; -; Materiale per posa : - staffe in rame.. | 0,33000 cad.. | € 10,00000 +33,78%.. | € 3,30000.. |
|  | PR. |  |  | € 6,05772. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,07200 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,06352.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,07200 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 1,91520.. |
|  | RU. |  |  | € 4,26532. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 10,36429 +1,2%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01658 = 1% * B). |  |  | € 1,65829. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,20226. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 13,22484 +1,2%. |
|  | Incidenza manodopera al 32,25%. |  |  | € 4,26532. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,01658. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_002 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P15.051.002; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3.. | 1,05000 m.. | € 3,20787 -23,87%.. | € 3,36826.. |
|  | TOS23_PR.P35.003.009; -; Materiale per posa : - staffe in rame.. | 0,33000 cad.. | € 10,00000 +33,78%.. | € 3,30000.. |
|  | PR. |  |  | € 6,66826. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,07200 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,06352.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,07200 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 1,91520.. |
|  | RU. |  |  | € 4,26532. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 10,97483 -1,99%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01756 = 1% * B). |  |  | € 1,75597. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,27308. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 14,00388 -1,99%. |
|  | Incidenza manodopera al 30,46%. |  |  | € 4,26532. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,01756. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_003 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P15.051.003; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3.. | 1,05000 m.. | € 4,07920 -23,95%.. | € 4,28316.. |
|  | TOS23_PR.P35.003.009; -; Materiale per posa : - staffe in rame.. | 0,33000 cad.. | € 10,00000 +33,78%.. | € 3,30000.. |
|  | PR. |  |  | € 7,58316. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06750 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,93455.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,06750 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 1,79550.. |
|  | RU. |  |  | € 4,01665. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 11,64106 -4,24%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01863 = 1% * B). |  |  | € 1,86257. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,35036. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 14,85399 -4,24%. |
|  | Incidenza manodopera al 27,04%. |  |  | € 4,01665. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,01863. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_004 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P15.051.004; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3.. | 1,05000 m.. | € 5,13127 -25,03%.. | € 5,38783.. |
|  | TOS23_PR.P35.003.009; -; Materiale per posa : - staffe in rame.. | 0,33000 cad.. | € 10,00000 +33,78%.. | € 3,30000.. |
|  | PR. |  |  | € 8,68783. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,06750 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,93455.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,06750 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 1,79550.. |
|  | RU. |  |  | € 4,01665. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 12,74573 -7,04%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02039 = 1% * B). |  |  | € 2,03932. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,47851. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 16,26356 -7,04%. |
|  | Incidenza manodopera al 24,7%. |  |  | € 4,01665. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,02039. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_005 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,00600 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,02475.. |
|  | AT. |  |  | € 0,02475. |
|  | TOS23_PR.P15.051.005; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3.. | 1,05000 m.. | € 5,75907 -27,3%.. | € 6,04702.. |
|  | TOS23_PR.P35.003.009; -; Materiale per posa : - staffe in rame.. | 0,50000 cad.. | € 10,00000 +33,78%.. | € 5,00000.. |
|  | PR. |  |  | € 11,04702. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,08100 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,32146.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,00600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,17196.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,08100 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,15460.. |
|  | RU. |  |  | € 4,64802. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 15,71979 -6,02%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02515 = 1% * B). |  |  | € 2,51517. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,82350. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 20,05846 -6,02%. |
|  | Incidenza manodopera al 23,17%. |  |  | € 4,64802. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,02515. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.006. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_006 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P15.051.006; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3.. | 1,05000 m.. | € 5,50035 -34,44%.. | € 5,77537.. |
|  | TOS23_PR.P35.003.009; -; Materiale per posa : - staffe in rame.. | 0,33000 cad.. | € 10,00000 +33,78%.. | € 3,30000.. |
|  | PR. |  |  | € 9,07537. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,08100 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,32146.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,08100 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,15460.. |
|  | RU. |  |  | € 4,76266. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 13,87928 -13,69%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02221 = 1% * B). |  |  | € 2,22068. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,61000. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 17,70996 -13,69%. |
|  | Incidenza manodopera al 26,89%. |  |  | € 4,76266. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,02221. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.007. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_007 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P15.051.007; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2.. | 1,05000 m.. | € 7,43073 -35,69%.. | € 7,80227.. |
|  | TOS23_PR.P35.003.009; -; Materiale per posa : - staffe in rame.. | 0,66000 cad.. | € 10,00000 +33,78%.. | € 6,60000.. |
|  | PR. |  |  | € 14,40227. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,09900 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,83734.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,09900 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,83734.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | RU. |  |  | € 5,96128. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 20,40480 -11,55%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03265 = 1% * B). |  |  | € 3,26477. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,36696. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 26,03653 -11,55%. |
|  | Incidenza manodopera al 22,9%. |  |  | € 5,96128. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,03265. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.008. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_008 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P15.051.008; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2.. | 1,05000 m.. | € 8,98562 -35,15%.. | € 9,43490.. |
|  | TOS23_PR.P35.003.009; -; Materiale per posa : - staffe in rame.. | 0,66000 cad.. | € 10,00000 +33,78%.. | € 6,60000.. |
|  | PR. |  |  | € 16,03490. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,09528.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,10800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,87280.. |
|  | RU. |  |  | € 6,25468. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 22,33083 -13,37%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03573 = 1% * B). |  |  | € 3,57293. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,59038. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 28,49414 -13,37%. |
|  | Incidenza manodopera al 21,95%. |  |  | € 6,25468. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,03573. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.009. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_009 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P15.051.009; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2.. | 1,05000 m.. | € 10,22040 -33,72%.. | € 10,73142.. |
|  | TOS23_PR.P35.003.009; -; Materiale per posa : - staffe in rame.. | 0,66000 cad.. | € 10,00000 +33,78%.. | € 6,60000.. |
|  | PR. |  |  | € 17,33142. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,13500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,86910.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,13500 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,59100.. |
|  | RU. |  |  | € 7,74670. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 25,11937 -13,12%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04019 = 1% * B). |  |  | € 4,01910. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,91385. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 32,05232 -13,12%. |
|  | Incidenza manodopera al 24,17%. |  |  | € 7,74670. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,04019. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.010. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_010 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P15.051.010; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9.. | 1,05000 m.. | € 15,60689 -33,08%.. | € 16,38723.. |
|  | TOS23_PR.P35.003.009; -; Materiale per posa : - staffe in rame.. | 0,66000 cad.. | € 10,00000 +33,78%.. | € 6,60000.. |
|  | PR. |  |  | € 22,98723. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,13500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,86910.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,13500 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,59100.. |
|  | RU. |  |  | € 7,74670. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 30,77518 -17,29%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04924 = 1% * B). |  |  | € 4,92403. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,56992. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 39,26913 -17,29%. |
|  | Incidenza manodopera al 19,73%. |  |  | € 7,74670. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%. |  |  | € 0,04924. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.021. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_021 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P15.051.001; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3.. | 1,05000 m.. | € 2,62640 -20,48%.. | € 2,75772.. |
|  | TOS23_PR.P35.003.009; -; Materiale per posa : - staffe in rame.. | 0,33000 cad.. | € 10,00000 +33,78%.. | € 3,30000.. |
|  | PR. |  |  | € 6,05772. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,09900 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,83734.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,09900 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,63340.. |
|  | RU. |  |  | € 5,75734. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 11,85631 +1,05%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03794 = 2% * B). |  |  | € 1,89701. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,37533. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 15,12865 +1,05%. |
|  | Incidenza manodopera al 38,06%. |  |  | € 5,75734. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,03794. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.022. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_022 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P15.051.002; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3.. | 1,05000 m.. | € 3,20787 -23,87%.. | € 3,36826.. |
|  | TOS23_PR.P35.003.009; -; Materiale per posa : - staffe in rame.. | 0,33000 cad.. | € 10,00000 +33,78%.. | € 3,30000.. |
|  | PR. |  |  | € 6,66826. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,09528.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,10800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,87280.. |
|  | RU. |  |  | € 6,25468. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 12,96419 -1,69%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04149 = 2% * B). |  |  | € 2,07427. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,50385. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 16,54231 -1,69%. |
|  | Incidenza manodopera al 37,81%. |  |  | € 6,25468. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,04149. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.023. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_023 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P15.051.003; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3.. | 1,05000 m.. | € 4,07920 -23,95%.. | € 4,28316.. |
|  | TOS23_PR.P35.003.009; -; Materiale per posa : - staffe in rame.. | 0,33000 cad.. | € 10,00000 +33,78%.. | € 3,30000.. |
|  | PR. |  |  | € 7,58316. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,09528.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,10800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,87280.. |
|  | RU. |  |  | € 6,25468. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 13,87909 -3,58%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04441 = 2% * B). |  |  | € 2,22065. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,60997. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 17,70971 -3,58%. |
|  | Incidenza manodopera al 35,32%. |  |  | € 6,25468. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,04441. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.024. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_024 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P15.051.004; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3.. | 1,05000 m.. | € 5,13127 -25,03%.. | € 5,38783.. |
|  | TOS23_PR.P35.003.009; -; Materiale per posa : - staffe in rame.. | 0,33000 cad.. | € 10,00000 +33,78%.. | € 3,30000.. |
|  | PR. |  |  | € 8,68783. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,13500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,86910.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,13500 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,59100.. |
|  | RU. |  |  | € 7,74670. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 16,47578 -5,54%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05272 = 2% * B). |  |  | € 2,63612. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,91119. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 21,02309 -5,54%. |
|  | Incidenza manodopera al 36,85%. |  |  | € 7,74670. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,05272. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.025. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_025 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P15.051.005; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3.. | 1,05000 m.. | € 5,75907 -27,3%.. | € 6,04702.. |
|  | TOS23_PR.P35.003.009; -; Materiale per posa : - staffe in rame.. | 0,50000 cad.. | € 10,00000 +33,78%.. | € 5,00000.. |
|  | PR. |  |  | € 11,04702. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,13500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,86910.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,13500 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,59100.. |
|  | RU. |  |  | € 7,74670. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 18,83497 -5,08%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06027 = 2% * B). |  |  | € 3,01360. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,18486. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 24,03343 -5,08%. |
|  | Incidenza manodopera al 32,23%. |  |  | € 7,74670. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,06027. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.026. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_026 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P15.051.006; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3.. | 1,05000 m.. | € 5,50035 -34,44%.. | € 5,77537.. |
|  | TOS23_PR.P35.003.009; -; Materiale per posa : - staffe in rame.. | 0,50000 cad.. | € 10,00000 +33,78%.. | € 5,00000.. |
|  | PR. |  |  | € 10,77537. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,14400 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,12704.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,14400 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,83040.. |
|  | RU. |  |  | € 8,24404. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 19,06066 -8,51%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06099 = 2% * B). |  |  | € 3,04971. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,21104. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 24,32141 -8,51%. |
|  | Incidenza manodopera al 33,9%. |  |  | € 8,24404. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,06099. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.027. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_027 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P15.051.007; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2.. | 1,05000 m.. | € 7,43073 -35,69%.. | € 7,80227.. |
|  | TOS23_PR.P35.003.009; -; Materiale per posa : - staffe in rame.. | 0,66000 cad.. | € 10,00000 +33,78%.. | € 6,60000.. |
|  | PR. |  |  | € 14,40227. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,14400 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,12704.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,14400 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,83040.. |
|  | RU. |  |  | € 8,24404. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 22,68756 -10,51%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07260 = 2% * B). |  |  | € 3,63001. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,63176. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 28,94933 -10,51%. |
|  | Incidenza manodopera al 28,48%. |  |  | € 8,24404. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,07260. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.028. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_028 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P15.051.008; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2.. | 1,05000 m.. | € 8,98562 -35,15%.. | € 9,43490.. |
|  | TOS23_PR.P35.003.009; -; Materiale per posa : - staffe in rame.. | 0,66000 cad.. | € 10,00000 +33,78%.. | € 6,60000.. |
|  | PR. |  |  | € 16,03490. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,14400 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,12704.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,14400 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,83040.. |
|  | RU. |  |  | € 8,24404. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 24,32019 -12,41%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07782 = 2% * B). |  |  | € 3,89123. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,82114. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 31,03256 -12,41%. |
|  | Incidenza manodopera al 26,57%. |  |  | € 8,24404. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,07782. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.029. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_029 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P15.051.009; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2.. | 1,05000 m.. | € 10,22040 -33,72%.. | € 10,73142.. |
|  | TOS23_PR.P35.003.009; -; Materiale per posa : - staffe in rame.. | 0,66000 cad.. | € 10,00000 +33,78%.. | € 6,60000.. |
|  | PR. |  |  | € 17,33142. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,16200 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,64292.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,16200 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,30920.. |
|  | RU. |  |  | € 9,23872. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 26,61139 -12,47%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08516 = 2% * B). |  |  | € 4,25782. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,08692. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 33,95613 -12,47%. |
|  | Incidenza manodopera al 27,21%. |  |  | € 9,23872. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,08516. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.030. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_030 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P15.051.010; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9.. | 1,05000 m.. | € 15,60689 -33,08%.. | € 16,38723.. |
|  | TOS23_PR.P35.003.009; -; Materiale per posa : - staffe in rame.. | 0,66000 cad.. | € 10,00000 +33,78%.. | € 6,60000.. |
|  | PR. |  |  | € 22,98723. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,19800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,67468.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,19800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 5,26680.. |
|  | RU. |  |  | € 11,22808. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 34,25656 -15,81%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10962 = 2% * B). |  |  | € 5,48105. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,97376. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 43,71137 -15,81%. |
|  | Incidenza manodopera al 25,69%. |  |  | € 11,22808. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,10962. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.041. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_041 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,02000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,15039.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,02000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 2,13983.. |
|  | TOS23_PR.P15.051.001; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3.. | 1,05000 m.. | € 2,62640 -20,48%.. | € 2,75772.. |
|  | PR. |  |  | € 5,04794. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02700 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,77382.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,02700 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,71820.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,02700 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,64557.. |
|  | RU. |  |  | € 2,42419. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 7,51338 -8,09%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02404 = 2% * B). |  |  | € 1,20214. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,87155. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 9,58707 -8,09%. |
|  | Incidenza manodopera al 25,29%. |  |  | € 2,42419. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,02404. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.042. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_042 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,02000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,15039.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,02000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 2,13983.. |
|  | TOS23_PR.P15.051.002; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3.. | 1,05000 m.. | € 3,20787 -23,87%.. | € 3,36826.. |
|  | PR. |  |  | € 5,65848. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02700 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,77382.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,02700 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,71820.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,02700 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,64557.. |
|  | RU. |  |  | € 2,42419. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 8,12392 -11,03%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02600 = 2% * B). |  |  | € 1,29983. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 0,94238. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 10,36613 -11,03%. |
|  | Incidenza manodopera al 23,39%. |  |  | € 2,42419. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,02600. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.043. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_043 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,02000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,15039.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,02000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 2,13983.. |
|  | TOS23_PR.P15.051.003; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3.. | 1,05000 m.. | € 4,07920 -23,95%.. | € 4,28316.. |
|  | PR. |  |  | € 6,57338. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02700 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,77382.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,02700 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,71820.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,02700 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,64557.. |
|  | RU. |  |  | € 2,42419. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 9,03882 -12,57%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02892 = 2% * B). |  |  | € 1,44621. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,04850. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 11,53353 -12,57%. |
|  | Incidenza manodopera al 21,02%. |  |  | € 2,42419. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,02892. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.044. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_044 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,03000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,22558.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,03000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 3,20975.. |
|  | TOS23_PR.P15.051.004; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3.. | 1,05000 m.. | € 5,13127 -25,03%.. | € 5,38783.. |
|  | PR. |  |  | € 8,82316. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02700 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,77382.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,02700 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,71820.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,02700 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,64557.. |
|  | RU. |  |  | € 2,42419. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 11,28860 -13,26%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03612 = 2% * B). |  |  | € 1,80618. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,30948. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 14,40426 -13,26%. |
|  | Incidenza manodopera al 16,83%. |  |  | € 2,42419. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,03612. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.045. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_045 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,03000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,22558.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,03000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 3,20975.. |
|  | TOS23_PR.P15.051.005; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3.. | 1,05000 m.. | € 5,75907 -27,3%.. | € 6,04702.. |
|  | PR. |  |  | € 9,48235. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02700 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,77382.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,02700 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,71820.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,02700 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,64557.. |
|  | RU. |  |  | € 2,42419. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 11,94779 -15,53%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03823 = 2% * B). |  |  | € 1,91165. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,38594. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 15,24538 -15,53%. |
|  | Incidenza manodopera al 15,9%. |  |  | € 2,42419. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,03823. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.046. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_046 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,03000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,22558.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,03000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 3,20975.. |
|  | TOS23_PR.P15.051.006; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3.. | 1,05000 m.. | € 5,50035 -34,44%.. | € 5,77537.. |
|  | PR. |  |  | € 9,21070. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,02700 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,77382.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,02700 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,71820.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,02700 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,64557.. |
|  | RU. |  |  | € 2,42419. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 11,67614 -20,23%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03736 = 2% * B). |  |  | € 1,86818. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,35443. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 14,89875 -20,23%. |
|  | Incidenza manodopera al 16,27%. |  |  | € 2,42419. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,03736. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.047. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_047 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,03000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,22558.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,04000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 4,27967.. |
|  | TOS23_PR.P15.051.007; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2.. | 1,05000 m.. | € 7,43073 -35,69%.. | € 7,80227.. |
|  | PR. |  |  | € 12,30752. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,03176.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,03600 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,95760.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,03600 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,86076.. |
|  | RU. |  |  | € 3,13672. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 15,48549 -21,52%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04955 = 2% * B). |  |  | € 2,47768. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 1,79632. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 19,75949 -21,52%. |
|  | Incidenza manodopera al 15,87%. |  |  | € 3,13672. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,04955. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.048. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_048 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,04000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,30077.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,05000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 5,34959.. |
|  | TOS23_PR.P15.051.008; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2.. | 1,05000 m.. | € 8,98562 -35,15%.. | € 9,43490.. |
|  | PR. |  |  | € 15,08526. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,03176.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,03600 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,95760.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,03600 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 0,86076.. |
|  | RU. |  |  | € 3,13672. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 18,26323 -21,51%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05844 = 2% * B). |  |  | € 2,92212. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,11854. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 23,30389 -21,51%. |
|  | Incidenza manodopera al 13,46%. |  |  | € 3,13672. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,05844. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.049. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_049 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,06000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,45116.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,06000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 6,41950.. |
|  | TOS23_PR.P15.051.009; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2.. | 1,05000 m.. | € 10,22040 -33,72%.. | € 10,73142.. |
|  | PR. |  |  | € 17,60208. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,28970.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,04500 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 1,19700.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,04500 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,07595.. |
|  | RU. |  |  | € 3,84925. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 21,49258 -19,82%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06878 = 2% * B). |  |  | € 3,43881. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,49314. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 27,42453 -19,82%. |
|  | Incidenza manodopera al 14,04%. |  |  | € 3,84925. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,06878. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.001.050. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. TOS23_050 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,01000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,04125.. |
|  | AT. |  |  | € 0,04125. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,06000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,45116.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,08000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 8,55934.. |
|  | TOS23_PR.P15.051.010; -; Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9.. | 1,05000 m.. | € 15,60689 -33,08%.. | € 16,38723.. |
|  | PR. |  |  | € 25,39773. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,28970.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,04500 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 1,19700.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,04500 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 1,07595.. |
|  | RU. |  |  | € 3,84925. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 29,28823 -21,32%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09372 = 2% * B). |  |  | € 4,68612. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,39744. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 37,37179 -21,32%. |
|  | Incidenza manodopera al 10,3%. |  |  | € 3,84925. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,09372. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.002.021. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. TOS23_021 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.001; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile... | 0,04000 ora.. | € 16,50000 0%.. | € 0,66000.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,04000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 0,70590.. |
|  | AT. |  |  | € 1,36590. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,05000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,37597.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,06000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 6,41950.. |
|  | TOS23_PR.P15.050.001; -; Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm.. | 1,05000 m.. | € 8,34000 +24,15%.. | € 8,75700.. |
|  | PR. |  |  | € 15,55247. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,03176.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,03176.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,03600 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,95760.. |
|  | RU. |  |  | € 3,02112. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 19,93949 +10,76%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06381 = 2% * B). |  |  | € 3,19032. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,31298. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 25,44279 +10,76%. |
|  | Incidenza manodopera al 11,87%. |  |  | € 3,02112. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,06381. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.002.022. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. TOS23_022 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.001; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile... | 0,04000 ora.. | € 16,50000 0%.. | € 0,66000.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,04000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 0,70590.. |
|  | AT. |  |  | € 1,36590. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,06000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,45116.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,08000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 8,55934.. |
|  | TOS23_PR.P15.050.002; -; Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm.. | 1,05000 m.. | € 12,51600 +24,13%.. | € 13,14180.. |
|  | PR. |  |  | € 22,15230. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,03176.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,03600 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,95760.. |
|  | RU. |  |  | € 3,13576. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 26,65396 +11,85%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08529 = 2% * B). |  |  | € 4,26463. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,09186. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 34,01045 +11,85%. |
|  | Incidenza manodopera al 9,22%. |  |  | € 3,13576. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,08529. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.002.023. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. TOS23_023 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.001; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile... | 0,04000 ora.. | € 16,50000 0%.. | € 0,66000.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,04000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 0,70590.. |
|  | AT. |  |  | € 1,36590. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,06000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,45116.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,10000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 10,69917.. |
|  | TOS23_PR.P15.050.003; -; Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm.. | 1,05000 m.. | € 19,83600 +24,13%.. | € 20,82780.. |
|  | PR. |  |  | € 31,97813. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,03176.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,03600 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,95760.. |
|  | RU. |  |  | € 3,13576. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 36,47979 +13,5%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11674 = 2% * B). |  |  | € 5,83677. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 4,23166. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 46,54822 +13,5%. |
|  | Incidenza manodopera al 6,74%. |  |  | € 3,13576. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,11674. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.002.024. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. TOS23_024 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.001; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile... | 0,05000 ora.. | € 16,50000 0%.. | € 0,82500.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,05000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 0,88238.. |
|  | AT. |  |  | € 1,70738. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,07000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,52635.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,15000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 16,04876.. |
|  | TOS23_PR.P15.050.004; -; Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm.. | 1,05000 m.. | € 31,47600 +24,15%.. | € 33,04980.. |
|  | PR. |  |  | € 49,62491. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,28970.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,05000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,43300.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,04500 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 1,19700.. |
|  | RU. |  |  | € 3,91970. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 55,25199 +14,05%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17681 = 2% * B). |  |  | € 8,84032. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,40923. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 70,50154 +14,05%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,56%. |  |  | € 3,91970. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,17681. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.002.025. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. TOS23_025 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.001; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile... | 0,08000 ora.. | € 16,50000 0%.. | € 1,32000.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,08000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 1,41180.. |
|  | AT. |  |  | € 2,73180. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,08000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,60155.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,22000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 23,53818.. |
|  | TOS23_PR.P15.050.005; -; Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm.. | 1,05000 m.. | € 50,52000 +24,14%.. | € 53,04600.. |
|  | PR. |  |  | € 77,18573. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,07200 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,06352.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,08000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,29280.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,07200 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 1,91520.. |
|  | RU. |  |  | € 6,27152. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 86,18905 +14,41%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27581 = 2% * B). |  |  | € 13,79025. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 9,99793. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 109,97723 +14,41%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,7%. |  |  | € 6,27152. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,27581. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.002.026. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. TOS23_026 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.001; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile... | 0,10000 ora.. | € 16,50000 0%.. | € 1,65000.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,10000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 1,76476.. |
|  | AT. |  |  | € 3,41476. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,09000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,67674.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,30000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 32,09751.. |
|  | TOS23_PR.P15.050.006; -; Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm.. | 1,05000 m.. | € 86,53200 +24,14%.. | € 90,85860.. |
|  | PR. |  |  | € 123,63285. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,01000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 0,28660.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,09000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,39400.. |
|  | RU. |  |  | € 5,54660. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 132,59421 +16,07%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42430 = 2% * B). |  |  | € 21,21507. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 15,38093. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 169,19021 +16,07%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,28%. |  |  | € 5,54660. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,42430. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.002.027. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. TOS23_027 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.001; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile... | 0,14000 ora.. | € 16,50000 0%.. | € 2,31000.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,14000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 2,47066.. |
|  | AT. |  |  | € 4,78066. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,10000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,75193.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,40000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 42,79668.. |
|  | TOS23_PR.P15.050.007; -; Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm.. | 1,05000 m.. | € 142,51200 +24,14%.. | € 149,63760.. |
|  | PR. |  |  | € 193,18621. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,12600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,61116.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,14000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,01240.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,12600 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,35160.. |
|  | RU. |  |  | € 10,97516. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 208,94203 +16,77%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66861 = 2% * B). |  |  | € 33,43072. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 24,23728. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 266,61003 +16,77%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,12%. |  |  | € 10,97516. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,66861. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.002.053. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. TOS23_053 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.001; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile... | 0,04000 ora.. | € 16,50000 0%.. | € 0,66000.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,04000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 0,70590.. |
|  | AT. |  |  | € 1,36590. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,05000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,37597.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,06000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 6,41950.. |
|  | TOS23_PR.P15.050.010; -; Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm.. | 1,05000 m.. | € 11,27055 +47,83%.. | € 11,83408.. |
|  | PR. |  |  | € 18,62955. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,03176.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,03600 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,95760.. |
|  | RU. |  |  | € 3,13576. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 23,13121 +21,31%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07402 = 2% * B). |  |  | € 3,70099. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,68322. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 29,51542 +21,31%. |
|  | Incidenza manodopera al 10,62%. |  |  | € 3,13576. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,07402. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.002.054. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. TOS23_054 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.001; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile... | 0,04000 ora.. | € 16,50000 0%.. | € 0,66000.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,04000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 0,70590.. |
|  | AT. |  |  | € 1,36590. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,06000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,45116.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,08000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 8,55934.. |
|  | TOS23_PR.P15.050.011; -; Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm.. | 1,05000 m.. | € 17,24471 +47,81%.. | € 18,10695.. |
|  | PR. |  |  | € 27,11745. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,03176.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,03600 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,95760.. |
|  | RU. |  |  | € 3,13576. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 31,61911 +24,03%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10118 = 2% * B). |  |  | € 5,05906. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,66782. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 40,34599 +24,03%. |
|  | Incidenza manodopera al 7,77%. |  |  | € 3,13576. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,10118. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.002.055. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. TOS23_055 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.001; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile... | 0,04000 ora.. | € 16,50000 0%.. | € 0,66000.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,04000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 0,70590.. |
|  | AT. |  |  | € 1,36590. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,06000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,45116.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,10000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 10,69917.. |
|  | TOS23_PR.P15.050.012; -; Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm.. | 1,05000 m.. | € 27,43124 +47,75%.. | € 28,80280.. |
|  | PR. |  |  | € 39,95313. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,03176.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,03600 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,95760.. |
|  | RU. |  |  | € 3,13576. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 44,45479 +27,53%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14226 = 2% * B). |  |  | € 7,11277. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 5,15676. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 56,72432 +27,53%. |
|  | Incidenza manodopera al 5,53%. |  |  | € 3,13576. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,14226. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.002.056. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. TOS23_056 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.001; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile... | 0,05000 ora.. | € 16,50000 0%.. | € 0,82500.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,05000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 0,88238.. |
|  | AT. |  |  | € 1,70738. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,07000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,52635.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,15000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 16,04876.. |
|  | TOS23_PR.P15.050.013; -; Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm.. | 1,05000 m.. | € 43,37013 +47,41%.. | € 45,53864.. |
|  | PR. |  |  | € 62,11375. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,28970.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,05000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,43300.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,04500 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 1,19700.. |
|  | RU. |  |  | € 3,91970. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 67,74083 +28,5%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21677 = 2% * B). |  |  | € 10,83853. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,85794. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 86,43730 +28,5%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,53%. |  |  | € 3,91970. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,21677. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.002.057. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. TOS23_057 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.001; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile... | 0,08000 ora.. | € 16,50000 0%.. | € 1,32000.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,08000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 1,41180.. |
|  | AT. |  |  | € 2,73180. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,08000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,60155.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,22000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 23,53818.. |
|  | TOS23_PR.P15.050.014; -; Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm.. | 1,05000 m.. | € 70,49395 +47,81%.. | € 74,01865.. |
|  | PR. |  |  | € 98,15838. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,07200 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,06352.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,08000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,29280.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,07200 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 1,91520.. |
|  | RU. |  |  | € 6,27152. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 107,16170 +29,61%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34292 = 2% * B). |  |  | € 17,14587. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 12,43076. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 136,73833 +29,61%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,59%. |  |  | € 6,27152. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,34292. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.002.058. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. TOS23_058 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.001; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile... | 0,10000 ora.. | € 16,50000 0%.. | € 1,65000.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,10000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 1,76476.. |
|  | AT. |  |  | € 3,41476. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,09000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,67674.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,30000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 32,09751.. |
|  | TOS23_PR.P15.050.015; -; Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm.. | 1,05000 m.. | € 111,89377 +39,65%.. | € 117,48846.. |
|  | PR. |  |  | € 150,26271. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,09000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,57940.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,09000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,39400.. |
|  | RU. |  |  | € 7,83940. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 161,51687 +26,71%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51685 = 2% * B). |  |  | € 25,84270. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 18,73596. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 206,09553 +26,71%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,8%. |  |  | € 7,83940. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,51685. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.002.059. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. TOS23_059 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.001; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile... | 0,14000 ora.. | € 16,50000 0%.. | € 2,31000.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,14000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 2,47066.. |
|  | AT. |  |  | € 4,78066. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,10000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,75193.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,40000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 42,79668.. |
|  | TOS23_PR.P15.050.016; -; Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm.. | 1,05000 m.. | € 195,03680 +42,78%.. | € 204,78864.. |
|  | PR. |  |  | € 248,33725. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,12600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,61116.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,14000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,01240.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,12600 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,35160.. |
|  | RU. |  |  | € 10,97516. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 264,09307 +30,85%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84510 = 2% * B). |  |  | € 42,25489. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 30,63480. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 336,98276 +30,85%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,26%. |  |  | € 10,97516. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,84510. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.002.083. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. TOS23_083 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.001; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile... | 0,04000 ora.. | € 16,50000 0%.. | € 0,66000.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,04000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 0,70590.. |
|  | AT. |  |  | € 1,36590. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,05000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,37597.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,06000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 6,41950.. |
|  | TOS23_PR.P15.050.022; -; Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 160 mm. spess. 4,7 mm.. | 1,05000 m.. | € 13,55445 +47,78%.. | € 14,23217.. |
|  | PR. |  |  | € 21,02764. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,03176.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,03600 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,95760.. |
|  | RU. |  |  | € 3,13576. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 25,52930 +23,37%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08169 = 2% * B). |  |  | € 4,08469. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 2,96140. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 32,57539 +23,37%. |
|  | Incidenza manodopera al 9,63%. |  |  | € 3,13576. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,08169. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.002.084. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. TOS23_084 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.001; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile... | 0,04000 ora.. | € 16,50000 0%.. | € 0,66000.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,04000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 0,70590.. |
|  | AT. |  |  | € 1,36590. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,06000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,45116.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,08000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 8,55934.. |
|  | TOS23_PR.P15.050.023; -; Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm.. | 1,05000 m.. | € 20,73715 +47,82%.. | € 21,77401.. |
|  | PR. |  |  | € 30,78451. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,03176.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,03600 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,95760.. |
|  | RU. |  |  | € 3,13576. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 35,28617 +26,14%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11292 = 2% * B). |  |  | € 5,64579. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 4,09320. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 45,02516 +26,14%. |
|  | Incidenza manodopera al 6,96%. |  |  | € 3,13576. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,11292. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.002.085. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. TOS23_085 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.001; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile... | 0,04000 ora.. | € 16,50000 0%.. | € 0,66000.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,04000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 0,70590.. |
|  | AT. |  |  | € 1,36590. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,06000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,45116.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,10000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 10,69917.. |
|  | TOS23_PR.P15.050.024; -; Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm.. | 1,05000 m.. | € 32,29655 +47,79%.. | € 33,91138.. |
|  | PR. |  |  | € 45,06171. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,03600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,03176.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,03600 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 0,95760.. |
|  | RU. |  |  | € 3,13576. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 49,56337 +29,38%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15860 = 2% * B). |  |  | € 7,93014. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 5,74935. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 63,24286 +29,38%. |
|  | Incidenza manodopera al 4,96%. |  |  | € 3,13576. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,15860. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.002.086. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. TOS23_086 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.001; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile... | 0,05000 ora.. | € 16,50000 0%.. | € 0,82500.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,05000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 0,88238.. |
|  | AT. |  |  | € 1,70738. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,07000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,52635.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,15000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 16,04876.. |
|  | TOS23_PR.P15.050.025; -; Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm.. | 1,05000 m.. | € 52,33821 +47,8%.. | € 54,95512.. |
|  | PR. |  |  | € 71,53023. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,28970.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,05000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,43300.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,04500 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 1,19700.. |
|  | RU. |  |  | € 3,91970. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 77,15731 +30,77%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24690 = 2% * B). |  |  | € 12,34517. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 8,95025. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 98,45273 +30,77%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,98%. |  |  | € 3,91970. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,24690. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.002.087. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. TOS23_087 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.001; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile... | 0,08000 ora.. | € 16,50000 0%.. | € 1,32000.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,08000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 1,41180.. |
|  | AT. |  |  | € 2,73180. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,08000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,60155.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,22000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 23,53818.. |
|  | TOS23_PR.P15.050.026; -; Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm.. | 1,05000 m.. | € 85,82830 +47,81%.. | € 90,11972.. |
|  | PR. |  |  | € 114,25945. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,07200 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,06352.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,08000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,29280.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,07200 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 1,91520.. |
|  | RU. |  |  | € 6,27152. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 123,26277 +31,73%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39444 = 2% * B). |  |  | € 19,72204. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 14,29848. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 157,28329 +31,73%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,99%. |  |  | € 6,27152. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,39444. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.002.088. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. TOS23_088 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.001; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile... | 0,10000 ora.. | € 16,50000 0%.. | € 1,65000.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,10000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 1,76476.. |
|  | AT. |  |  | € 3,41476. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,09000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,67674.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,30000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 32,09751.. |
|  | TOS23_PR.P15.050.027; -; Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm.. | 1,05000 m.. | € 131,47359 +39,33%.. | € 138,04727.. |
|  | PR. |  |  | € 170,82152. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,09000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,57940.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,09000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,39400.. |
|  | RU. |  |  | € 7,83940. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 182,07568 +27,84%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58264 = 2% * B). |  |  | € 29,13211. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 21,12078. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 232,32857 +27,84%. |
|  | Incidenza manodopera al 3,37%. |  |  | € 7,83940. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,58264. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.002.089. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. TOS23_089 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.001; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile... | 0,14000 ora.. | € 16,50000 0%.. | € 2,31000.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,14000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 2,47066.. |
|  | AT. |  |  | € 4,78066. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,10000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,75193.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,40000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 42,79668.. |
|  | TOS23_PR.P15.050.028; -; Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm.. | 1,05000 m.. | € 236,94667 +45,71%.. | € 248,79400.. |
|  | PR. |  |  | € 292,34261. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,12600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,61116.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,14000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,01240.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,12600 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,35160.. |
|  | RU. |  |  | € 10,97516. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 308,09843 +34,45%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98592 = 2% * B). |  |  | € 49,29575. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 35,73942. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 393,13360 +34,45%. |
|  | Incidenza manodopera al 2,79%. |  |  | € 10,97516. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 0,98592. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.002.090. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. TOS23_090 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 710 mm spess. 20,7 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.001; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile... | 0,16000 ora.. | € 16,50000 0%.. | € 2,64000.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,16000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 2,82361.. |
|  | AT. |  |  | € 5,46361. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,11000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,82713.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,47000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 50,28610.. |
|  | TOS23_PR.P15.050.029; -; Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm.. | 1,05000 m.. | € 396,19129 +48,75%.. | € 416,00085.. |
|  | PR. |  |  | € 467,11408. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,14400 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,12704.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,16000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,58560.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,14400 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,83040.. |
|  | RU. |  |  | € 12,54304. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 485,12073 +39,5%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55239 = 2% * B). |  |  | € 77,61932. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 56,27401. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 619,01406 +39,5%. |
|  | Incidenza manodopera al 2,03%. |  |  | € 12,54304. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 1,55239. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.002.091. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. TOS23_091 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.001; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile... | 0,20000 ora.. | € 16,50000 0%.. | € 3,30000.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,20000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 3,52951.. |
|  | AT. |  |  | € 6,82951. |
|  | TOS23_PR.P01.003.003; -; Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6.. | 0,12000 Tn.. | € 7,51932 +23,4%.. | € 0,90232.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,55000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 58,84544.. |
|  | TOS23_PR.P15.050.030; -; Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm.. | 1,05000 m.. | € 492,25597 +45,13%.. | € 516,86877.. |
|  | PR. |  |  | € 576,61653. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,15880.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,73200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,78800.. |
|  | RU. |  |  | € 15,67880. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 599,12484 +37,05%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91720 = 2% * B). |  |  | € 95,85997. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 69,49848. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 764,48329 +37,05%. |
|  | Incidenza manodopera al 2,05%. |  |  | € 15,67880. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25%. |  |  | € 1,91720. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.003.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm. TOS23_001 - tubazioni diametro 20 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,04000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,16500.. |
|  | AT. |  |  | € 0,16500. |
|  | TOS23_PR.P09.014.002; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos.. | 2,00000 kg.. | € 0,08014 -1,2%.. | € 0,16028.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,10000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 10,69917.. |
|  | TOS23_PR.P12.009.001; -; Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 20.. | 1,05000 cad.. | € 11,27812 -2,41%.. | € 11,84203.. |
|  | PR. |  |  | € 22,70148. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,09528.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,04000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 1,14640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,10800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 2,87280.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,10800 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 2,58228.. |
|  | RU. |  |  | € 9,69676. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 32,56324 -0,59%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13025 = 2,5% * B). |  |  | € 5,21012. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,77734. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 41,55070 -0,59%. |
|  | Incidenza manodopera al 23,34%. |  |  | € 9,69676. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 0,13025. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.003.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm. TOS23_002 - tubazioni diametro 30 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,07000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,28875.. |
|  | AT. |  |  | € 0,28875. |
|  | TOS23_PR.P09.014.002; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos.. | 2,00000 kg.. | € 0,08014 -1,2%.. | € 0,16028.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,03200 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 3,42373.. |
|  | TOS23_PR.P12.009.002; -; Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 30.. | 1,00000 cad.. | € 12,63578 +7,73%.. | € 12,63578.. |
|  | PR. |  |  | € 16,21979. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,12600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,61116.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,07000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,00620.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,12600 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 3,35160.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,12600 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,01266.. |
|  | RU. |  |  | € 11,98162. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 28,49016 +3,4%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11396 = 2,5% * B). |  |  | € 4,55843. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 3,30486. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 36,35345 +3,4%. |
|  | Incidenza manodopera al 32,96%. |  |  | € 11,98162. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 0,11396. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.003.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm. TOS23_003 - tubazioni diametro 50 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,10000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,41250.. |
|  | AT. |  |  | € 0,41250. |
|  | TOS23_PR.P09.014.002; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos.. | 2,00000 kg.. | € 0,08014 -1,2%.. | € 0,16028.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,18000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 19,25851.. |
|  | TOS23_PR.P12.009.004; -; Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 50.. | 1,05000 cad.. | € 21,97648 +9,15%.. | € 23,07530.. |
|  | PR. |  |  | € 42,49409. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15300 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,38498.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,10000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 2,86600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,15300 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 4,06980.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,15300 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 3,65823.. |
|  | RU. |  |  | € 14,97901. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 57,88560 +3,79%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23154 = 2,5% * B). |  |  | € 9,26170. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,71473. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 73,86203 +3,79%. |
|  | Incidenza manodopera al 20,28%. |  |  | € 14,97901. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 0,23154. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.003.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm. TOS23_004 - tubazioni diametro 60 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,12000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,49500.. |
|  | AT. |  |  | € 0,49500. |
|  | TOS23_PR.P09.014.002; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos.. | 3,00000 kg.. | € 0,08014 -1,2%.. | € 0,24042.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,22000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 23,53818.. |
|  | TOS23_PR.P12.009.005; -; Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 60.. | 1,05000 cad.. | € 29,44135 +7,06%.. | € 30,91342.. |
|  | PR. |  |  | € 54,69202. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,18900 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,41674.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,12000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,43920.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,18900 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 5,02740.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,18900 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,51899.. |
|  | RU. |  |  | € 18,40233. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 73,58935 +3,17%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29436 = 2,5% * B). |  |  | € 11,77430. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 8,53637. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 93,90002 +3,17%. |
|  | Incidenza manodopera al 19,6%. |  |  | € 18,40233. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 0,29436. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.003.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm. TOS23_005 - tubazioni diametro 80 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,15000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,61875.. |
|  | AT. |  |  | € 0,61875. |
|  | TOS23_PR.P09.014.002; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos.. | 3,00000 kg.. | € 0,08014 -1,2%.. | € 0,24042.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,30000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 32,09751.. |
|  | TOS23_PR.P12.009.006; -; Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 80.. | 1,05000 cad.. | € 47,28430 +8,48%.. | € 49,64852.. |
|  | PR. |  |  | € 81,98645. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,19800 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 5,67468.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,19800 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 5,26680.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,19800 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 4,73418.. |
|  | RU. |  |  | € 19,97466. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 102,57986 +4,25%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41032 = 2,5% * B). |  |  | € 16,41278. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 11,89926. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 130,89190 +4,25%. |
|  | Incidenza manodopera al 15,26%. |  |  | € 19,97466. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 0,41032. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.003.006. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm. TOS23_006 - tubazioni diametro 100 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.016.006; -; Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi.. | 0,16000 ora.. | € 4,12500 0%.. | € 0,66000.. |
|  | AT. |  |  | € 0,66000. |
|  | TOS23_PR.P09.014.002; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos.. | 3,90000 kg.. | € 0,08014 -1,2%.. | € 0,31255.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.004; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4.. | 0,40000 m³.. | € 106,99171 +0,96%.. | € 42,79668.. |
|  | TOS23_PR.P12.009.007; -; Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 100.. | 1,05000 cad.. | € 65,65284 +6,99%.. | € 68,93548.. |
|  | PR. |  |  | € 112,04471. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,21600 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 6,19056.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,16000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,58560.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 0,21600 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 5,74560.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,21600 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 5,16456.. |
|  | RU. |  |  | € 21,68632. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 134,39103 +3,79%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53756 = 2,5% * B). |  |  | € 21,50256. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 15,58936. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno. |  |  | € 171,48295 +3,79%. |
|  | Incidenza manodopera al 12,65%. |  |  | € 21,68632. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 0,53756. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.010.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. TOS23_001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.005.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 0,08000 m³.. | € 106,17517 +1,89%.. | € 8,49401.. |
|  | TOS23_PR.P12.007.001; -; Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5.. | 1,00000 cad.. | € 16,11304 +0,05%.. | € 16,11304.. |
|  | PR. |  |  | € 24,60705. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,45000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 12,89700.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,13500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,86910.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,45000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 10,75950.. |
|  | RU. |  |  | € 27,52560. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 52,13265 +0,32%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12512 = 1,5% * B). |  |  | € 8,34122. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 6,04739. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 66,52126 +0,32%. |
|  | Incidenza manodopera al 41,38%. |  |  | € 27,52560. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,19%. |  |  | € 0,12512. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.010.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. TOS23_002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.005.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 0,10000 m³.. | € 106,17517 +1,89%.. | € 10,61752.. |
|  | TOS23_PR.P12.007.002; -; Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5.. | 1,00000 cad.. | € 20,57597 +2,44%.. | € 20,57597.. |
|  | PR. |  |  | € 31,19349. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,54000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 15,47640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,13500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 3,86910.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,54000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 12,91140.. |
|  | RU. |  |  | € 32,25690. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 63,45039 +1,1%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15228 = 1,5% * B). |  |  | € 10,15206. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 7,36025. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 80,96270 +1,1%. |
|  | Incidenza manodopera al 39,84%. |  |  | € 32,25690. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,19%. |  |  | € 0,15228. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.010.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. TOS23_003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.004; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile... | 0,22000 ora.. | € 30,43700 0%.. | € 6,69614.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,22000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 3,88246.. |
|  | AT. |  |  | € 10,57860. |
|  | TOS23_PR.P10.005.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 0,12000 m³.. | € 106,17517 +1,89%.. | € 12,74102.. |
|  | TOS23_PR.P12.007.003; -; Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5.. | 1,00000 cad.. | € 30,72713 -0,94%.. | € 30,72713.. |
|  | PR. |  |  | € 43,46815. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,67500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 19,34550.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,17000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,87220.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,67500 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 16,13925.. |
|  | RU. |  |  | € 40,35695. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 94,40370 +0,54%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22657 = 1,5% * B). |  |  | € 15,10459. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 10,95083. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 120,45912 +0,54%. |
|  | Incidenza manodopera al 33,5%. |  |  | € 40,35695. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,19%. |  |  | € 0,22657. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.010.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. TOS23_004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.004; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile... | 0,22000 ora.. | € 30,43700 0%.. | € 6,69614.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,22000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 3,88246.. |
|  | AT. |  |  | € 10,57860. |
|  | TOS23_PR.P10.005.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 0,14000 m³.. | € 106,17517 +1,89%.. | € 14,86452.. |
|  | TOS23_PR.P12.007.004; -; Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5.. | 1,00000 cad.. | € 45,56627 +3,14%.. | € 45,56627.. |
|  | PR. |  |  | € 60,43079. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,22000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 6,30520.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,90000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 25,79400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,90000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 21,51900.. |
|  | RU. |  |  | € 53,61820. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 124,62759 +1,82%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29911 = 1,5% * B). |  |  | € 19,94041. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 14,45680. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 159,02480 +1,82%. |
|  | Incidenza manodopera al 33,72%. |  |  | € 53,61820. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,19%. |  |  | € 0,29911. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.010.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. TOS23_005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.004; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile... | 0,25000 ora.. | € 30,43700 0%.. | € 7,60925.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,25000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 4,41189.. |
|  | AT. |  |  | € 12,02114. |
|  | TOS23_PR.P10.005.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 0,15000 m³.. | € 106,17517 +1,89%.. | € 15,92628.. |
|  | TOS23_PR.P12.007.005; -; Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 70x70x70, sp. 7.. | 1,00000 cad.. | € 57,73200 +11,01%.. | € 57,73200.. |
|  | PR. |  |  | € 73,65828. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 1,08000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 30,95280.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,25000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 7,16500.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 1,08000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 25,82280.. |
|  | RU. |  |  | € 63,94060. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 149,62002 +4,66%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35909 = 1,5% * B). |  |  | € 23,93920. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,35592. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 190,91514 +4,66%. |
|  | Incidenza manodopera al 33,49%. |  |  | € 63,94060. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,19%. |  |  | € 0,35909. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.010.006. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. TOS23_006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.004; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile... | 0,30000 ora.. | € 30,43700 0%.. | € 9,13110.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,30000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 5,29427.. |
|  | AT. |  |  | € 14,42537. |
|  | TOS23_PR.P10.005.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 0,18000 m³.. | € 106,17517 +1,89%.. | € 19,11153.. |
|  | TOS23_PR.P12.007.006; -; Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 80x80x80, sp. 7.. | 1,00000 cad.. | € 113,65931 +2,48%.. | € 113,65931.. |
|  | PR. |  |  | € 132,77084. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 1,26000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 36,11160.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,30000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,59800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 1,26000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 30,12660.. |
|  | RU. |  |  | € 74,83620. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 222,03241 +1,77%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53288 = 1,5% * B). |  |  | € 35,52519. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 25,75576. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 283,31336 +1,77%. |
|  | Incidenza manodopera al 26,41%. |  |  | € 74,83620. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,19%. |  |  | € 0,53288. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.010.007. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. TOS23_007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.004; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile... | 0,35000 ora.. | € 30,43700 0%.. | € 10,65295.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,35000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 6,17664.. |
|  | AT. |  |  | € 16,82959. |
|  | TOS23_PR.P10.005.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 0,20000 m³.. | € 106,17517 +1,89%.. | € 21,23503.. |
|  | TOS23_PR.P12.007.007; -; Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 90x90x90, sp. 8.. | 1,00000 cad.. | € 158,34400 +4,07%.. | € 158,34400.. |
|  | PR. |  |  | € 179,57903. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 1,44000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 41,27040.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,35000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 10,03100.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 1,44000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 34,43040.. |
|  | RU. |  |  | € 85,73180. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 282,14042 +2,72%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67714 = 1,5% * B). |  |  | € 45,14247. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 32,72829. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 360,01118 +2,72%. |
|  | Incidenza manodopera al 23,81%. |  |  | € 85,73180. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,19%. |  |  | € 0,67714. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.010.008. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. TOS23_008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.004; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile... | 0,40000 ora.. | € 30,43700 0%.. | € 12,17480.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,40000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 7,05902.. |
|  | AT. |  |  | € 19,23382. |
|  | TOS23_PR.P10.005.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 0,30000 m³.. | € 106,17517 +1,89%.. | € 31,85255.. |
|  | TOS23_PR.P12.007.008; -; Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 100x100x100, sp. 10.. | 1,00000 cad.. | € 183,20625 +15,37%.. | € 183,20625.. |
|  | PR. |  |  | € 215,05880. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 1,80000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 51,58800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,40000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 11,46400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 1,80000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 43,03800.. |
|  | RU. |  |  | € 106,09000. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 340,38262 +8,27%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81692 = 1,5% * B). |  |  | € 54,46122. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 39,48438. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 434,32822 +8,27%. |
|  | Incidenza manodopera al 24,43%. |  |  | € 106,09000. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,19%. |  |  | € 0,81692. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.011.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. TOS23_001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.005.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 0,08000 m³.. | € 106,17517 +1,89%.. | € 8,49401.. |
|  | TOS23_PR.P12.008.001; -; Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5.. | 1,00000 cad.. | € 48,55500 0%.. | € 48,55500.. |
|  | PR. |  |  | € 57,04901. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,45000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 12,89700.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,45000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 10,75950.. |
|  | RU. |  |  | € 27,95550. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 85,00451 +0,19%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20401 = 1,5% * B). |  |  | € 13,60072. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 9,86052. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 108,46575 +0,19%. |
|  | Incidenza manodopera al 25,77%. |  |  | € 27,95550. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,19%. |  |  | € 0,20401. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.011.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. TOS23_002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_PR.P10.005.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 0,10000 m³.. | € 106,17517 +1,89%.. | € 10,61752.. |
|  | TOS23_PR.P12.008.002; -; Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5.. | 1,00000 cad.. | € 43,64700 +14,21%.. | € 43,64700.. |
|  | PR. |  |  | € 54,26452. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,54000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 15,47640.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,15000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,29900.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,54000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 12,91140.. |
|  | RU. |  |  | € 32,68680. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 86,95132 +6,92%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20868 = 1,5% * B). |  |  | € 13,91221. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 10,08635. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 110,94988 +6,92%. |
|  | Incidenza manodopera al 29,46%. |  |  | € 32,68680. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,19%. |  |  | € 0,20868. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.011.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. TOS23_003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.004; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile... | 0,17000 ora.. | € 30,43700 0%.. | € 5,17429.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,17000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 3,00008.. |
|  | AT. |  |  | € 8,17437. |
|  | TOS23_PR.P10.005.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 0,12000 m³.. | € 106,17517 +1,89%.. | € 12,74102.. |
|  | TOS23_PR.P12.008.003; -; Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5.. | 1,00000 cad.. | € 63,41400 -2,17%.. | € 63,41400.. |
|  | PR. |  |  | € 76,15502. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,67500 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 19,34550.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,17000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 4,87220.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,67500 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 16,13925.. |
|  | RU. |  |  | € 40,35695. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 124,68634 -0,59%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29925 = 1,5% * B). |  |  | € 19,94981. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 14,46362. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 159,09977 -0,59%. |
|  | Incidenza manodopera al 25,37%. |  |  | € 40,35695. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,19%. |  |  | € 0,29925. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.011.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. TOS23_004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.004; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile... | 0,22000 ora.. | € 30,43700 0%.. | € 6,69614.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,22000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 3,88246.. |
|  | AT. |  |  | € 10,57860. |
|  | TOS23_PR.P10.005.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 0,14000 m³.. | € 106,17517 +1,89%.. | € 14,86452.. |
|  | TOS23_PR.P12.008.004; -; Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5.. | 1,00000 cad.. | € 71,96000 +12,93%.. | € 71,96000.. |
|  | PR. |  |  | € 86,82452. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,90000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 25,79400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,22000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 6,30520.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 0,90000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 21,51900.. |
|  | RU. |  |  | € 53,61820. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 151,02132 +6,39%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36245 = 1,5% * B). |  |  | € 24,16341. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 17,51847. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 192,70320 +6,39%. |
|  | Incidenza manodopera al 27,82%. |  |  | € 53,61820. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,19%. |  |  | € 0,36245. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.011.005. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. TOS23_005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.004; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile... | 0,25000 ora.. | € 30,43700 0%.. | € 7,60925.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,25000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 4,41189.. |
|  | AT. |  |  | € 12,02114. |
|  | TOS23_PR.P10.005.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 0,15000 m³.. | € 106,17517 +1,89%.. | € 15,92628.. |
|  | TOS23_PR.P12.008.005; -; Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 70x70x70, sp. 7.. | 1,00000 cad.. | € 114,75000 -1,92%.. | € 114,75000.. |
|  | PR. |  |  | € 130,67628. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 1,08000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 30,95280.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,25000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 7,16500.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 1,08000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 25,82280.. |
|  | RU. |  |  | € 63,94060. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 206,63802 -0,63%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49593 = 1,5% * B). |  |  | € 33,06208. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 23,97001. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 263,67011 -0,63%. |
|  | Incidenza manodopera al 24,25%. |  |  | € 63,94060. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,19%. |  |  | € 0,49593. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.011.006. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. TOS23_006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.004; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile... | 0,30000 ora.. | € 30,43700 0%.. | € 9,13110.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,30000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 5,29427.. |
|  | AT. |  |  | € 14,42537. |
|  | TOS23_PR.P10.005.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 0,18000 m³.. | € 106,17517 +1,89%.. | € 19,11153.. |
|  | TOS23_PR.P12.008.006; -; Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 80x80x80, sp. 7.. | 1,00000 cad.. | € 149,30125 +1,53%.. | € 149,30125.. |
|  | PR. |  |  | € 168,41278. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 1,26000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 36,11160.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,30000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 8,59800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 1,26000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 30,12660.. |
|  | RU. |  |  | € 74,83620. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 257,67435 +1,32%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61842 = 1,5% * B). |  |  | € 41,22790. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 29,89023. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 328,79248 +1,32%. |
|  | Incidenza manodopera al 22,76%. |  |  | € 74,83620. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,19%. |  |  | € 0,61842. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.011.007. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. TOS23_007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.004; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile... | 0,35000 ora.. | € 30,43700 0%.. | € 10,65295.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,35000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 6,17664.. |
|  | AT. |  |  | € 16,82959. |
|  | TOS23_PR.P10.005.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 0,20000 m³.. | € 106,17517 +1,89%.. | € 21,23503.. |
|  | TOS23_PR.P12.008.007; -; Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 90x90x90, sp. 8.. | 1,00000 cad.. | € 220,51000 -14,33%.. | € 220,51000.. |
|  | PR. |  |  | € 241,74503. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 1,44000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 41,27040.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,35000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 10,03100.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 1,44000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 38,30400.. |
|  | RU. |  |  | € 89,60540. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 348,18002 -9,28%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83563 = 1,5% * B). |  |  | € 55,70880. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 40,38888. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 444,27770 -9,28%. |
|  | Incidenza manodopera al 20,17%. |  |  | € 89,60540. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,19%. |  |  | € 0,83563. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.011.008. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. TOS23_008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.004; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile... | 0,40000 ora.. | € 30,43700 0%.. | € 12,17480.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,40000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 7,05902.. |
|  | AT. |  |  | € 19,23382. |
|  | TOS23_PR.P10.005.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 0,30000 m³.. | € 106,17517 +1,89%.. | € 31,85255.. |
|  | TOS23_PR.P12.008.008; -; Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 100x100x100, sp. 10.. | 1,00000 cad.. | € 249,95000 +13,88%.. | € 249,95000.. |
|  | PR. |  |  | € 281,80255. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 1,80000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 51,58800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,40000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 11,46400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 1,80000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 43,03800.. |
|  | RU. |  |  | € 106,09000. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 407,12637 +8,55%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97710 = 1,5% * B). |  |  | € 65,14022. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 47,22666. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 519,49325 +8,55%. |
|  | Incidenza manodopera al 20,42%. |  |  | € 106,09000. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,19%. |  |  | € 0,97710. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.024.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS23_001 - fossa biologica da 3000 litri. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.004; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile... | 0,40000 ora.. | € 30,43700 0%.. | € 12,17480.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,40000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 7,05902.. |
|  | AT. |  |  | € 19,23382. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 16,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 1,18496.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 1,80000 m³.. | € 106,17517 +1,89%.. | € 191,11531.. |
|  | TOS23_PR.P12.005.001; -; Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco lt. 3000.. | 1,00000 cad.. | € 1.042,27200 +10%.. | € 1.042,27200.. |
|  | PR. |  |  | € 1.234,57227. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 3,60000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 103,17600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,40000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 11,46400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 3,60000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 95,76000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 3,60000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 86,07600.. |
|  | RU. |  |  | € 296,47600. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 1.550,28209 +6,86%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,20113 = 2,5% * B). |  |  | € 248,04513. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 179,83272. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 1.978,15994 +6,86%. |
|  | Incidenza manodopera al 14,99%. |  |  | € 296,47600. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 6,20113. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.024.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS23_002 - fossa biologica da 4000 litri. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.004; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile... | 0,40000 ora.. | € 30,43700 0%.. | € 12,17480.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,40000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 7,05902.. |
|  | AT. |  |  | € 19,23382. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 18,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 1,33308.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 2,00000 m³.. | € 106,17517 +1,89%.. | € 212,35034.. |
|  | TOS23_PR.P12.005.002; -; Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco lt. 4000.. | 1,00000 cad.. | € 1.583,44200 0%.. | € 1.583,44200.. |
|  | PR. |  |  | € 1.797,12542. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 3,60000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 103,17600.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,40000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 11,46400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 3,60000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 95,76000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 3,60000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 86,07600.. |
|  | RU. |  |  | € 296,47600. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 2.112,83524 +0,25%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,45134 = 2,5% * B). |  |  | € 338,05364. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 245,08889. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 2.695,97777 +0,25%. |
|  | Incidenza manodopera al 11%. |  |  | € 296,47600. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 8,45134. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.024.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS23_003 - fossa biologica da 6000 litri. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.004; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile... | 0,40000 ora.. | € 30,43700 0%.. | € 12,17480.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,40000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 7,05902.. |
|  | AT. |  |  | € 19,23382. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 20,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 1,48120.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 2,50000 m³.. | € 106,17517 +1,89%.. | € 265,43793.. |
|  | TOS23_PR.P12.005.003; -; Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco lt. 6000.. | 1,00000 cad.. | € 2.029,48200 0%.. | € 2.029,48200.. |
|  | PR. |  |  | € 2.296,40113. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 4,50000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 128,97000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,40000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 11,46400.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 4,50000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 119,70000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 4,50000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 107,59500.. |
|  | RU. |  |  | € 367,72900. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 2.683,36395 +0,23%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,73346 = 2,5% * B). |  |  | € 429,33823. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 311,27022. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 3.423,97240 +0,23%. |
|  | Incidenza manodopera al 10,74%. |  |  | € 367,72900. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 10,73346. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.024.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS23_004 - fossa biologica da 8000 litri. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.004; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile... | 0,50000 ora.. | € 30,43700 0%.. | € 15,21850.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,50000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 8,82378.. |
|  | AT. |  |  | € 24,04228. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 22,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 1,62932.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 3,00000 m³.. | € 106,17517 +1,89%.. | € 318,52551.. |
|  | TOS23_PR.P12.005.004; -; Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco lt. 8000.. | 1,00000 cad.. | € 1.338,12000 0%.. | € 1.338,12000.. |
|  | PR. |  |  | € 1.658,27483. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 6,30000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 180,55800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,50000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 14,33000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 6,30000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 167,58000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 6,30000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 150,63300.. |
|  | RU. |  |  | € 513,10100. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 2.195,41811 +0,34%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,78167 = 2,5% * B). |  |  | € 351,26690. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 254,66850. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 2.801,35351 +0,34%. |
|  | Incidenza manodopera al 18,32%. |  |  | € 513,10100. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 8,78167. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.027.001. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS23_001 - fossa biologica da 3000 litri. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.004; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile... | 0,50000 ora.. | € 30,43700 0%.. | € 15,21850.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,50000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 8,82378.. |
|  | AT. |  |  | € 24,04228. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 16,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 1,18496.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 1,80000 m³.. | € 106,17517 +1,89%.. | € 191,11531.. |
|  | TOS23_PR.P12.005.006; -; Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 3000.. | 1,00000 cad.. | € 1.042,27200 +10%.. | € 1.042,27200.. |
|  | PR. |  |  | € 1.234,57227. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 6,30000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 180,55800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,50000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 14,33000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 6,30000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 167,58000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 6,30000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 150,63300.. |
|  | RU. |  |  | € 513,10100. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 1.771,71555 +5,97%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,08686 = 2,5% * B). |  |  | € 283,47449. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 205,51900. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 2.260,70904 +5,97%. |
|  | Incidenza manodopera al 22,7%. |  |  | € 513,10100. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 7,08686. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.027.002. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS23_002 - fossa biologica da 4000 litri. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.004; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile... | 0,50000 ora.. | € 30,43700 0%.. | € 15,21850.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,50000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 8,82378.. |
|  | AT. |  |  | € 24,04228. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 16,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 1,18496.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 1,80000 m³.. | € 106,17517 +1,89%.. | € 191,11531.. |
|  | TOS23_PR.P12.005.007; -; Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 4000.. | 1,00000 cad.. | € 830,84508 0%.. | € 830,84508.. |
|  | PR. |  |  | € 1.023,14535. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 6,30000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 180,55800.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,50000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 14,33000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 6,30000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 167,58000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 6,30000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 150,63300.. |
|  | RU. |  |  | € 513,10100. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 1.560,28863 +0,32%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,24115 = 2,5% * B). |  |  | € 249,64618. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 180,99348. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 1.990,92829 +0,32%. |
|  | Incidenza manodopera al 25,77%. |  |  | € 513,10100. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 6,24115. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.027.003. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS23_003 - fossa biologica da 6000 litri. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.004; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile... | 0,50000 ora.. | € 30,43700 0%.. | € 15,21850.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,50000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 8,82378.. |
|  | AT. |  |  | € 24,04228. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 20,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 1,48120.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 2,50000 m³.. | € 106,17517 +1,89%.. | € 265,43793.. |
|  | TOS23_PR.P12.005.008; -; Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 6000.. | 1,00000 cad.. | € 1.134,98064 0%.. | € 1.134,98064.. |
|  | PR. |  |  | € 1.401,89977. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 7,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 206,35200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,50000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 14,33000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 7,20000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 191,52000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 7,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 172,15200.. |
|  | RU. |  |  | € 584,35400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 2.010,29605 +0,32%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,04118 = 2,5% * B). |  |  | € 321,64737. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 233,19434. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 2.565,13776 +0,32%. |
|  | Incidenza manodopera al 22,78%. |  |  | € 584,35400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 8,04118. |

| Codice. | Descrizione estesa / analisi. | Quantità. | Importo unitario. | Importo TOTALE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS23_01.F06.027.004. | TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. TOS23_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. TOS23_027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS23_004 - fossa biologica da 8000 litri. |  |  |  |
|  | TOS23_AT.N06.018.004; -; Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile... | 0,50000 ora.. | € 30,43700 0%.. | € 15,21850.. |
|  | TOS23_AT.N06.100.900; -; Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV.. | 0,50000 ora.. | € 17,64755 +16,87%.. | € 8,82378.. |
|  | AT. |  |  | € 24,04228. |
|  | TOS23_PR.P09.014.003; -; Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos.. | 22,00000 kg.. | € 0,07406 +21,37%.. | € 1,62932.. |
|  | TOS23_PR.P10.005.003; -; Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3.. | 3,00000 m³.. | € 106,17517 +1,89%.. | € 318,52551.. |
|  | TOS23_PR.P12.005.009; -; Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 8000.. | 1,00000 cad.. | € 1.427,32800 0%.. | € 1.427,32800.. |
|  | PR. |  |  | € 1.747,48283. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 7,20000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 206,35200.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.002; -; Operaio edile - Specializzato.. | 0,50000 ora.. | € 28,66000 0%.. | € 14,33000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.003; -; Operaio edile - Qualificato.. | 7,20000 ora.. | € 26,60000 0%.. | € 191,52000.. |
|  | TOS23_RU.M10.001.004; -; Operaio edile - Comune.. | 7,20000 ora.. | € 23,91000 0%.. | € 172,15200.. |
|  | RU. |  |  | € 584,35400. |
|  | Sommano euro (A) Scostamento % su anno. |  |  | € 2.355,87911 +0,32%. |
|  | Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,42352 = 2,5% * B). |  |  | € 376,94066. |
|  | Utili di impresa (C) = 10% * (A + B). |  |  | € 273,28198. |
|  | TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno. |  |  | € 3.006,10175 +0,32%. |
|  | Incidenza manodopera al 19,44%. |  |  | € 584,35400. |
|  | Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31%. |  |  | € 9,42352. |